Pirkimo dokumentų

1 priedas

INKUBATORIAUS SU ŠALDYMU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

Pirkimo objektas – Inkubatorius su šaldymu

| Eil. Nr. | Reikalavimo sritis | Reikalavimas | Tiekėjo atitiktis (TAIP / NE) | Tiekėjo paaiškinimas / nuoroda į dokumentus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Paskirtis | Inkubatorius su šaldymu | Nurodyti gamintoją, modelio pavadinimą ir numerį |  |
| 1.2 | Konstrukcija | Vidinės kameros tūris - ne mažiau kaip 60 litrų. | Taip/Ne |  |
| 1.3 | Konstrukcija | Vidiniai kameros matmenys - ne mažesni nei: plotis 400 mm x aukštis 390 mm x gylis 380 mm. | Taip/Ne |  |
| 1.4 | Konstrukcija | Kamera – nerūdijančio plieno | Taip/Ne |  |
| 1.5 | Temperatūros rėžimas | Temperatūros palaikymo ribos be drėgmės palaikymo - ne siauresnės kaip nuo 0ºC iki 70ºC. | Taip/Ne |  |
| 1.6 | Temperatūros viršijimo apsauga | Akustinis ir vizualaus aliarmo siganalai |  |  |
| 1.7 | Duomenų fiksavimas ir saugojimas | Fiksuojami su integruotu savirašiu ir išsaugojami prietaiso atmintyje. | Taip/Ne |  |
| 1.8 | Realaus laiko laikrodis | Su realaus laiko laikmačiu. | Taip/Ne |  |
| 1.9 | Valdymas | Mikroprocesorinis. | Taip/Ne |  |
| 1.10 | Ventiliatorius | Reguliuojamo greičio. | Taip/Ne |  |
| 1.11 | Programos | Ne mažiau kaip 20 valdymo programų su ne mažiau kaip 100 segmentų kiekvienoje. | Taip/Ne |  |
| 1.12 | Triukšmingumo lygis | Ne daugiau kaip 45 dB(A) | Taip/Ne |  |
| 1.13 | Lentynų skaičius | Ne mažiau 2. | Taip/Ne |  |
| 1.14 | Kompiuterinė sąsąja | Su eternetinio tipo jungtimi duomenų perdavimui į kompiuterį. | Taip/Ne |  |
| 1.15 | Maitinimas | 220-240 V 50/60 Hz. | Taip/Ne |  |
| 1.16 | Garantija | Ne mažiau kai 24 mėnesiai. | Taip/Ne |  |

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

2.1. Įranga turi būti pagaminta laikantis galiojančių ES saugumo ir kokybės standartų (CE ženklas).

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo. Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui, reikalaujami pateikti dokumentai.

|  | - Įrangą turi instaliuoti gamintojo apmokytas ir sertifikuotas specialistas. |
| --- | --- |

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

  - Įranga turi būti nauja, nenaudota, pilnos gamyklinės komplektacijos.

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

5.1. Tiekėjas atsako už saugų įrangos transportavimą iki pirkėjo nurodyto adreso. Pakuotė turi užtikrinti įrangos apsaugą nuo mechaninių pažeidimų ir drėgmės transportavimo metu.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

6.1. Tiekėjas savo lėšomis pristato ir prijungia įrenginį prie esamų tinklų.

6.2. Atliekamas bandomasis paleidimas, siekiant įsitikinti, kad įranga veikia tinkamai pagal specifikaciją.

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

7.1. Tiekėjas užtikrina, kad pristatyta prekė atitinka aukščiausius laboratorinės įrangos kokybės standartus per visą sutarties laikotarpį.

- Dokumentacija, instrukcijos

8.1. Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti gamintojo parengtą techninį aprašą (katalogą ar specifikaciją), patvirtinantį siūlomos prekės atitiktį reikalavimams.

8.2. Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis yra apmokytas ir sertifikuotas (ne mažiau kaip vienas specialistas) gamintojo atstovas ir turi teisę vykdyti siūlomų prekių instaliavimą ir garantinį aptarnavimą (servisą).

8.3. Kartu su įranga pateikiama išsami naudojimo instrukcija lietuvių kalba (popierinė arba elektroninė versija).

8.4. Kartu su įranga pateikiama techninė įrenginio dokumentacija.

8.5. Kartu su įranga pateikiamas gamintojo patikros sertifikatas.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

9.1. Netaikoma.

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

10.1. Tiekėjas privalo apmokyti ne mažiau kaip 2 laboratorijos darbuotojus saugiai naudotis įranga. Mokymai vyksta Perkančiosios organizacijos patalpose po įrangos sumontavimo.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

11.1. Minimalus garantinis laikotarpis – 24 mėnesiai nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

11.2. Tiekėjas įsipareigoja gedimų šalinimą pradėti ne vėliau kaip per 48 valandas po pranešimo gavimo.

- Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

12.1. Įranga privalo būti paženklinta gamykline lentele, kurioje nurodytas modelis, serijos numeris ir pagaminimo metai.

- Kiti reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose.

________________________________________________________________