- Duomenų saugyklos – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Komponento charakteristikos Pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika | Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |
| 2. |  | Duomenų saugyklos tipas | Diskinė duomenų saugykla, užtikrinanti NAS ir SAN architektūrą. NAS tipo duomenų saugyklos funkcionalumo veikimas turi būti užtikrinamas saugyklos operacinės aplinkos savybėmis, papildomi komponentai (kaip papildomi šliuzai – angl. „Gateway“) negali būti siūlomi. Saugyklos architektūra (ir pateikiamas modelis) turi būti skirtas NVMe SSD tipo diskams ir sujungimui su tarnybinėmis stotimis NVMe protokolu , optimizuotas tokiam naudojimui ir gamintojo techninės specifikacijos dokumente turi būti įvardijamas kaip toks (angl. „end-to-end NVMe“, palaikyti abiejų tipų sujungimus – „NVME over TCP“ bei NVME over FC“). |  |
| 3. |  | Montavimas | Pritaikyta montuoti į standartinę 19” pločio montažinę spintą, su visomis montavimui reikalingomis priemonėmis. Pateikiama su visomis reikalingomis jungtimis, adapteriais, laidais ir kitais komponentais, būtinais prašomo funkcionalumo užtikrinimui. Sumontuota saugykla (įskaitant papildomas diskų lentynas, jei pateikiamos) turi užimti ne daugiau kaip 2U aukščio vienetus tarnybinių stočių spintoje. |  |
| 4. |  | Aukšto patikimumo savybės | Saugykla privalo turėti dubliuotas „karšto keitimo“ (angl. hotswap, hotplug) elektros maitinimo ir aušinimo sistemas, užtikrinančias jų pakeitimą nestabdant saugyklos darbo ir nesutrikdant naudotojų darbo su duomenimis, esančiais saugykloje. Turi būti realizuota valdiklių spartinančios atminties apsauga baterijomis, esančiomis saugyklos valdiklio dalimi. Tai turi užtikrinti ne trumpesnę kaip 72 valandų apsaugą nuo duomenų praradimo arba duomenų perkėlimą į neblogesnę, kaip SSD tipo laikmeną, elektros dingimo atveju. Išorinės baterijos ar maitinimo bloke esančios baterijos nebus pripažinta lygiavertė technologija. Saugyklos valdikliai prie tinklo įrenginių turi būti jungiami dubliuotomis jungtimis. Turi būti gamintojo patvirtintas ne mažesnis kaip 99.9999% veiklos patikimumas, užtikrinamas saugyklos lygyje ir saugyklos priemonėmis. |  |
| 5. |  | Saugyklos valdikliai | Ne mažiau kaip du vienas kitą dubliuojantys, „karšto keitimo“, „active/active“ arba „dual-active“ tipo valdikliai. Kiekvienas iš valdiklių turi bet kuriuo metu pasiekti visus loginius diskus (LUN) bei juose esančią informaciją. „Active-Passive“ arba „Active-Standby“ tipo architektūros negali būti siūlomos. Turi būti galimybė saugyklos valdymo posistemės lygmenyje apjungti ne mažiau kaip 8 valdiklių į vieną telkinį (angl. „cluster“), taip išplečiant saugyklos našumą papildomais operatyvinės atminties, CPU ir tinklo jungčių resursais, padidinant palaikomų diskų kiekį ir bendrą talpą (angl. „Scale-Out Architecture“) Ne mažiau kaip 192 GB darbinės atminties tenkančios dviems valdikliams. Kiekvienas valdiklis turi turėti ne mažiau kaip 1 aktyvuotą ne lėtesnį kaip 1Gbps Ethernet tipo prievadą, per kurį būtų vykdoma duomenų saugyklos stebėsena bei valdymas. Duomenų saugyklos valdiklių vidinę programinę įrangą (angl. „firmware“) pirkėjas turi galėti atsinaujinti pats, be gamintojo techninės pagalbos tarnybos serviso specialistų pagalbos ar leidimo. Vykdant valdiklių vidinės programinės įrangos (angl. „firmware“) atnaujinimus, tarnybinių stočių užklausų aptarnavimas neturi būti sutrikdytas. |  |
| 6. |  | Saugyklos našumas | Siūlomos saugyklos konfigūracijoje gamintojo deklaruojamas operacijų per sekundę rezultatas (IOPS) – ne mažiau kaip 70‘000, neviršijant 0.7 ms atsako laiko, maksimalus deklaruojamas operacijų per sekundę rezultatas (IOPS) – ne mažiau kaip 95‘000. Pasiekiama prie šių sąlygų: ● „Random“ tipo apkrova ● prie 8KB bloko skaitymui bei rašymui ● 70/30 skaitymo/rašymo santykis, ● naudojant įjungtas realaus laiko duomenų optimizavimo priemones (tiek duomenų suspaudimą, tiek išdubliavimą maksimaliu efektyvumu) ● naudojant „Thin LUN“ tipo virtualius diskus, ● nenaudojant spartinančiosios atminties poveikio (angl. „0% cache read/write“). Turi būti pateiktas gamintojo įrankiais sugeneruotas ir gamintojo atstovo pasirašytas dokumentas, kuriame būtų nurodyti siūlomos saugyklos modelio įvardinti našumo dydžiai. |  |
| 7. |  | Palaikomi protokolai | Turi palaikyti SAN bei vVOL (min 2.0) FC, iSCSI, NVME protokolus bei NAS NFSv4, SMB 3.0, FTP ir SFTP protokolus. |  |
| 8. |  | Saugyklos talpa | Saugykla turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip 13 vnt (ne mažiau 1.92 TB kiekviena laikmena) SSD karšto keitimo tipo laikmenomis, apjungtomis į aparatinį Raid-6 masyvą. Efektyvi (effective) saugyklos talpa – ne mažiau kaip 85 TB (naudojant ne prastesnės kaip NVME technologijos diskus), naudojant duomenų kompresijos, spaudimo ar deduplikacijos technologijas. Naudingos talpos skaičiavimui ir įvertinimui turi būti taikomos taisyklės: ● ši talpa turi būti apsaugota nuo bet kurių dviejų diskų gedimo; ● ši talpa skirta tik vartotojo reikmėms; ● atsarginė erdvė („spare space“) ir RAID „parity“ erdvė turi būti sukonfigūruoti pagal gamintojo gerąsias praktikas („best practice“) ir neįskaičiuoti į naudingą talpą. Tam neturi būti naudojamas atskiras diskas, o naudojama atitinkama rezervuota visų diskų talpos dalis. ● Visi siūlomi diskai turi būti identiški. Saugyklos duomenų suglaudinimas ir jo efektyvumas efektyvios talpos skaičiavimui turi būti garantuojamas įrangos gamintojo įsipareigojimu. Duomenų suglaudinimo įsipareigojimas turi galioti nereikalaujant jokių išankstinių perkančiosios organizacijos duomenų patikrinimų. Kartu su pasiūlymu, anglų arba lietuvių kalba, turi būti pateiktas gamintojo įsipareigojimą patvirtinantis dokumentas, kuriame tiksliai nurodomi duomenų suglaudinimo įsipareigojimai ir numatytos priemonės šių įsipareigojimų užtikrinimui. Jeigu siūlomos saugyklos gamintojas neturi tokių garantinių įsipareigojimų, tiekėjas turi pasiūlyti 85 TB naudingos (usable) talpos. Turi būti galimybė naudoti NVMe ir SSD tipo diskus viename duomenų saugyklų telkinyje (angl. „cluster“). Jei saugyklos licencijavimo modelis reikalauja licencijuoti saugyklos talpą – turi būti pateiktos talpos licencijos maksimaliai galimai saugyklos talpai. |  |
| 9. |  | Efektyvaus talpos panaudojimo funkcijos | Duomenų saugyklos įranga turi turėti galimybę ir pilnai licencijuota kurti LUN, didesnius nei yra esama fizinė talpyklos vieta, dalintis nepanaudota disko vieta tarp diskų ir LUN (angl. „Thin provisioning“). Turi būti pateikta efektyvaus talpos panaudojimo funkcijos licencija visai pasiūlytai saugyklos talpai. Turi palaikyti realaus laiko suspaudimo (angl. „Inline compression“) bei realaus laiko besikartojančių blokų eliminavimo (angl. „Inline Deduplication“) algoritmus NAS ir SAN duomenims. Duomenų suspaudimo (kompresijos) užtikrinimui saugykla turi turėti atskirą vidinį aparatinį komponentą, kurio pagalba atliekant suspaudimą nebūtų naudojamas centrinių saugyklos procesorių (CPU) resursai. |  |
| 10. |  | Sąsajos pajungimui | Turi būti pateikta ne mažiau kaip 8 vnt. 10/25 Gbit Ethernet sąsajų ir 8 vnt. 32GB FC sąsajų. |  |
| 11. |  | Momentinės kopijos (angl. Snapshots) | Turi užtikrinti momentinių duomenų kopijų (angl. „Snapshots“), sukurtų ORACLE DB, Microsoft SQL bei VMware vSphere duomenims suderinamumą (angl. „consistency“), t. y. išlaikančių duomenų loginį integralumą su taikomosiomis programomis, kūrimą ir atstatymą visai pateikiamai saugyklos talpai. Turi būti galima tokias kopijas atlikti pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį. Turi būti užtikrintas funkcionalumas atlikti momentinį loginių diskų užfiksavimą neatliekant pilnos duomenų kopijos, o išsaugant tik duomenų pokyčius. Momentinės kopijos turi būti kuriamos taip, kad visi duomenų pokyčiai ir nauji duomenys būtų rašomi į naują laisvą vietą atnaujinant metaduomenų nuorodą (angl. „redirect on write“). Turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 50000 momentinių kopijų. |  |
| 12. |  | Nuotolinis replikavimas (angl. „Storage replication“) | Turi atlikti nuotolinį asinchroninį bei sinchroninį arba metro-sinchroninį duomenų replikavimą blokinio tipo duomenims su to paties tipo duomenų saugyklomis kontrolerių lygmenyje. Sutarties vykdymo metu turi būti pateikiamos visos reikiamos licencijos. Siūloma duomenų saugykla turi palaikyti automatizuotą duomenų migravimą saugyklos kontrolerių lygmenyje iš perkančiosios organizacijos turimų SC Compellent saugyklų, nepertraukiant saugyklų teikiamo serviso migravimo metu. |  |
| 13. |  | Integracija su VMware technologijomis | Duomenų saugykla privalo palaikyti: • VMware API for vVOL; • VMware vRealize Orchestrator (vRO) arba lygiavertį; • VMware vSphere Metro Storage Cluster arba lygiavertį. |  |
| 14. |  | Integracija su trečių šalių technologijomis | Duomenų saugykla privalo palaikyti Container Storage Interface (CSI) įskiepį (angl. „plugin“) Kubernetes konteinerių orkestravimo platformai. Duomenų saugykla privalo palaikyti ir turėti Ansible Playbooks valdymo automatizavimo sąrašus įvairiems scenarijams. |  |
| 15. |  | Duomenų saugyklos funkcijos | Turi būti palaikomas NAS resursų paskirstymas ir izoliavimas bei nepriklausomas valdymas tarp skirtingų padalinių (angl. „Multi tenant“). Turi būti užtikrinama blokinio tipo duomenų disko (LUN) resursų našumo parametrų prioritetų funkcija (angl. „Quality of service“), leidžianti LUN resursus suskirstyti pagal svarbą ir automatiškai riboti resursus mažiau svarbiems. Turi būti įdiegtos ir aktyvuotos duomenų šifravimo priemonės užtikrinančios įrašytų duomenų apsaugą (angl. „data at rest encryption“) visai saugyklos talpai saugyklų kontrolerių lygmenyje. |  |
| 16. |  | Valdymas | Duomenų saugykla turi turėti tiek grafinę GUI (angl. „Graphical user interface“), tiek komandinės eilutės CLI (angl. „Command-line interface“) valdymo sąsajas, tiek ir RestAPI valdymo ir stebėjimo funkcijoms. Per pateiktas valdymo sąsajas turi būti galima kurti naujus, plėsti, redaguoti, naikinti jau esamus LUN, priskirti LUN arbą jų grupes konkrečioms tarnybinėms stotims, atlikti kitus saugyklos konfigūravimo veiksmus. |  |
| 17. |  | Stebėjimas ir analizė | Turi būti pateikta stebėjimo (monitoringo) programinė įranga, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam (iki 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai. Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemose). Įrenginys turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. Stebėjimo (monitoringo) programinė įranga turi palaikyti visą gamintojo aparatinę įrangą - įskaitant ir neapsiribojant: tarnybines stotis, saugyklas, rezervinio kopijavimo įrangą, duomenų centro tinklo komutatorius |  |
| 18. |  | Garantinis aptarnavimas | Žr. specialiąsias sutarties sąlygas. |  |

- SAN komutatoriai – 4 vnt.

| Eil. Nr. | Komponento charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | SAN optinis komutatorius |  |
| 2 | El. maitinimas | Įrangos elektros maitinimas turi būti ~220 V, 50 Hz. Įtampos keitimo transformatoriai negali būti siūlomi. Maitinimo kabeliai turi tikti Europoje naudojamiems kištukiniams lizdams. Komplekte turi būti pateikti elektros kabeliai prijungti prie nepertraukiamo maitinimo šaltinio išplėtimo lizdų serverinėje spintoje. |  |
| 3 | Aušinimas | Aušinimo kryptis turi būti iš galo į priekį, kai priekis yra prievadų panelė |  |
| 4 | Aktyvių SAN prievadų skaičius | Ne mažiau kaip: • 16 vnt. ne mažesnės kaip 32 Gbps spartos prievadų su įdiegtais ir aktyvuotais, licencijuotais (paruoštais darbui) SW SFP+ LC tipo optiniais moduliais; • Turi būti galimybė išplėsti prievadų skaičių iki ne mažiau kaip 24 vnt. • Moduliai turi būti to paties gamintojo ir apsaugoti tuo pačiu garantijos lygiu kaip ir pats komutatorius; • Turi būti suderinami su turimais Dell EMC DS-300B komutatoriais; |  |
| 5 | Prievadų reikalavimai | Turi būti automatinis greitaveikos nusistatymas (auto sensing) 8/16/32 Gbps. Prievadai turi būti grupuojami į SAN zonas. Nesiblokuojanti architektūra: turi būti užtikrinamas nesiblokuojantis visų prievadų darbas. Vieno ar kelių modulių gedimas neturi nutraukti komutatoriaus darbo. |  |
| 6 | SAN tinklo plėtimo galimybės | Komplektuojamas su programine įranga įgalinančia kurti logines zonas (ang. „zoning“), be apribojimų apjungti su kitais to pačio gamintojo SAN komutatoriais. Licencijos turi būti nuolatinės (neriboto naudojimo). Integruotis (valdymas ir stebėjimas tomis pat priemonėmis, bendra SAN zonų sistema) į turimą SAN duomenų tinklą, kuris yra realizuotas Brocade San Fabric arba analogiškos operacinės sistemos komutatorių pagrindu. |  |
| 7 | Valdymas | Prievadų/WWN jungimas į zonas (zoning). Lokalių vartotojų/teisių palaikymas. Turi būti 10/100 Ethernet (RJ-45) komutatoriaus stebėsenos ir valdymo portas. Valdymas naudojant interneto naršyklę (WEB GUI, HTTPS). Turi būti palaikoma: SNMPv3, RADIUS, SSH, CLI, Syslog. |  |
| 8 | Montavimas | Ne daugiau 1U aukščio, montavimo į 19‘ spintą, bėgeliai ar auselės ir kita būtina įranga. |  |
| 9 | Garantija ir palaikymas | Įrangai taikoma gamintojo užtikrinta 5 metų garantija, reakcijos laikas – sekanti darbo diena. (NBD), atstatymo laikas – ne daugiau 5 darbo dienų. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Garantinės priežiūros metu turi būti atliekami įrangos remonto darbai, keičiamos dalys, suteikiami su įranga komplektuojamos programinės įrangos atnaujinimai (angl. firmware). |  |
| 10 | Komplektacija | Turi būti pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės, bėgiai, kabelių montavimo alkūnė, bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą, bei apjungimui su tinklo įranga. |  |