PATVIRTINTA

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo

centro direktoriaus

2026 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-136

Pirkimo sąlygų 2 priedas

LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRAS

Aikštelės asfalto dangos, esančios adresu Ateities g. 44, 06329 Vilnius, remonto darbų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026-06-04

Perkančioji organizacija Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras perka Aikštelės asfalto dangos, esančios adresu Ateities g. 44, 06329 Vilnius, paprastojo remonto darbus. Pirkimo objektas neypatingasis statinys, Inžinerinių statinių grupė - Kiti inžineriniai statiniai, Inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis)- Kitos paskirties.

Preliminarios darbų apimtys pateikiamos lentelėje

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bordiūrų 80x200 mm išardymas | 38 m |
| 2. | Bordiūrų 150x300 mm išardymas | 99 m |
| 3. | Betono dangos išardymas | 5,7 m2 |
| 4. | Šaligatvio plytelių išardymas | 15,4 m2 |
| 5. | Kelio bordiūrų, 150x220, ant betoninio pagrindo įrengimas | 100 m |
| 6. | Bordiūrų, 80x200, ant betoninio pagrindo įrengimas | 130 m |
| 7. | Dviejų aikštelių asfalto nufrezavimas | 523,0 m2 |
| 8. | Asfalto dangos remontas, paruošiant naujų sluoksnių klojimui (duobių asfaltavimas, surišamojo emulsijos sluoksnio asfaltavimui įrengimas) | 1267,00m2 |
| 9. | Asfalto dangos, 50 mm storio, įrengimas (tipas - AC 11 VN(arba lygiavertis) su klotuvu) | 1267,00m2 |
| 10. | Papildomas dviejų nufrezuotų aikštelių, apie 60 mm storio, sluoksnis | 523,0 m2 |
| 11. | Pagrindų pasluoksnių nukasimas šaligatvių įrengimui | 92m2 |
| 12. | Smėlio ir žvyro mišinio pagrindo , 20 cm storio, įrengimas | 92 |
| 13. | Plotų išlyginimas ir pasluoksnių tankinimas vibroplokštėmis | 92 |
| 14. | Skaldos mišinio pagrindo, 12 cm storio, įrengimas | 92 |
| 15. | Skaldinėlio pagrindo, fr. 0-5 mm , 4 cm storio, įrengimas | 92 |
| 16. | Betoninių trinkelių (Prizma-5) dangos įrengimas, užtaisant siūles granito atsijomis | 75,0 m2 |
| 17. | Betoninių taktilinių trinkelių dangos įrengimas, užtaisant siūles granito atsijomis | 17,0 m2 |
| 18. | Kanalizacijos šulinio dangčio pakeitimas | 1 kompl |
| 19. | Statybinių šiukšlių utilizavimas | 1 kompl |

Pastabos :

Prieš pateikiant pasiūlymą, būtina atvykus į vietą, pasitikslinti darbų apimtis, kiekius, darbus. Visi darbai atliekami iš rangovo medžiagų .

KARTU SU PASIŪLYMU BŪTINA PATEIKTI DARBŲ LOKALINĘ SĄMATĄ..

Objektą galima apžiūrėti darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val., Ateities g. 44, Vilniuje.  Atsakingas LASUC darbuotojas statybos inžinerijos technikas Vasilij Šepelev, mob. tel. +37060312634.

Statybos inžinerijos technikas 				Vasilij Šepelev