ATRAMŲ ĮRENGIMO

SU VISOMIS MEDŽIAGOMIS DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – UAB „Vilniaus apšvietimas“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl pirkimo objekto.

  - Atramų įrengimas – gatvės apšvietimo atramų įrengimo su visomis medžiagomis darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS, APIMTYS IR ATLIKIMO TERMINAI

  - Pirkimo objekto pavadinimas: gatvės apšvietimo atramų ant kurių kabinamas troleibuso linijų kontaktinis tinklas, įrengimo su visomis medžiagomis ir įranga darbai.

  - Atramų įrengimo darbai užsakomi atskirais užsakymais, kurių maksimalus dydis – ne daugiau kaip po 100 atramų per mėnesį. Šalims susitarus gali būti įrengiamas ir didesnis atramų kiekis.

  - Atramų įrengimo terminai:

2.3.1. 	Kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 100 (šimtą) kalendorinių dienų nuo užsakymo Rangovui pateikimo dienos, šios dienos neįskaičiuojant;

2.3.2. 	Nurodyti Atramų įrengimo terminai rašytiniu Sutarties šalių susitarimu gali būti pratęsti dėl objektyvių priežasčių (leidimų gavimas,  išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos tokiems darbams atlikti ir pan.), bet ne ilgesniam kaip 110 (šimtas dešimt kalendorinių dienų terminui nuo užsakymo)

  - Užsakovas kartu su užsakymu Rangovui pateiks Atramų įrengimo vietų koordinates ir atramų tipus.

  - Atramų tipai skirstomi pagal atsparumą šoniniam tempimui kN (10kN, 12kN ir 15kN), spalvos kodus (RAL9004; RAL7026) .

  - Techniniai reikalavimai medžiagoms (atramoms) nurodyti  4. punkto 1 lentelėje.

  - Rangovas, atlikdamas Atramos įrengimą, turės atlikti šiuos darbus:

    - Pasirengti darbo zonos aptvėrimo schemą ir gauti aptvėrimo leidimą Vilniaus miesto savivaldybėje;

    - Pranešti suinteresuotoms įmonėms apie darbų laiką ir esant poreikiui pakviesti jų atstovus atvykti į vietą;

    - Įrengti laikiną darbo zonos aptvėrimą;

    - Statant reikalingą techniką gatvės važiuojamojoje dalyje, informuoti suinteresuotas šalis ir atlikti visus reikalingus ženklinimus pagal pasirengtą schemą;

    - Atlikti montavimo darbus:

      - Nuo pamato nuimti apsauginius uždangalus;

      - Atsukti ir nuimti visas veržles;

      - Nuvalyti purvą nuo tvirtinimo plokštės ir smeigių;

      - Smeiges sutepti antikoroziniu tepalu;

      - Sumontuoti atramą, atramos durelės turi būti atsuktos priešingai nei eismo kryptis;

      - Tolygiai užsukti tvirtinimo veržles. Suveržti iki 1200 Nm su dinamometriniu raktu.

      - Užsukti kontraveržles iki 1000 Nm su dinamometriniu raktu ir uždėti apsauginius dangtelius;

  - Sumontuota atrama turi stovėti vertikaliai. Pasvirimas galimas ne daugiau nei 0,5% į priešingą pusę nei važiuojamoji dalis. Į važiuojamąją dalį pasvyrimo negali būti.

  - Rangovas privalo laikytis šių švaros ir saugos reikalavimų:

  - Darbus atlikti taip, kad nebūtų teršiamos gatvės, šaligatviai ir kita aplinka už atliekamų Darbų teritorijos. Transporto priemonės, išvažiuojančios iš Darbų teritorijos, neturi teršti gatvių ir kitų eismo zonų. Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-11-23 Nr. 1-326 „Tvarkymo ir švaros taisyklėmis“;

  - Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles, vadovautis KŽT bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintomis taisyklėmis „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12“. Automašinos gatvėse turi dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai turi vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti kelyje. Automašinos, darbininkų apranga, atitvarai turi būti paženklinti Rangovo atributais;

  - Rangovas atliekant Darbus privalo laikytis aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinio vandens ir kt.) reikalavimų. Darbams atlikti nenaudoti pavojingųjų aplinkai kenksmingų cheminių medžiagų ir nesukelti pavojaus aplinkinių sveikatai. Baigus darbus Rangovas turi sutvarkyti Darbų vietą ir aplinką, išrūšiuoti likusias atliekas ir nepanaudotas medžiagas išvežti utilizavimui į tam skirtas atliekų rūšiavimo vietas.

  - Atlikti Darbai bus priimami pagal Darbų priėmimo-perdavimo aktą.

  - Pirkime taikomi žaliojo pirkimo reikalavimai, t.y.: šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigos laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų:

    - darbų atlikimo metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų ir rūšiuojamos jų susidarymo vietoje. Sutarties vykdymo metu susidariusios atliekos (pvz.: metalai, plastikai) turi būti išrūšiuojamos atliekų / metalo laužo ir kt. konteineriuose;

    - Užsakovui pareikalavus pateikti statybinio laužo išvežimą į tam specialiai skirtas vietas patvirtinančius dokumentus.

  - Rangovas negali Darbams naudoti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- DARBŲ GARANTIJA

  - Garantija galioja penkerius metus.

  - Dešimt metų – esant paslėptų statinio defektų.

  - Dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų.

  - Garantija pradedama skaičiuoti nuo visų Rangovo atliktų darbų perdavimo Užsakovui pagal darbų priėmimo-perdavimo aktą.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRENGIAMOMS ATRAMOMS

1 lentelė

| Eil. Nr. | Bendri reikalavimai | Pateikiami patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
|  | Atrama turi būti cilindro formos, iš 2 pakopų. Atramos išvaizdos brėžinys ir matmenys pateikiamas žemiau po lentele - Pav.1. | Gamintojo konstrukcinių brėžinių kopijos |
|  | Atramos matmenys: |  |
|  | Pirma pakopa pagaminta iš plieninio vamzdžio kurio matmenys: aukštis – 6000mm; diametras (d1): atramai 10 tipas – 273mm, sienelės storis ≥10mm; atramai 12 tipas – 323,9mm, sienelės storis ≥8mm; atramai 15 tipas – 323,9mm, sienelės storis ≥10mm. |  |
|  | Antra pakopa pagaminta iš plieninio vamzdžio kurio matmenys: aukštis 3700mm; diametras (d2): atramai 10 tipas – 244,5mm, sienelės storis ≥5mm; atramai 12 tipas – 273mm, sienelės storis ≥4mm; atramai 15 tipas – 273mm, sienelės storis ≥4mm. |  |
|  | Atramos viršūnėje turi būti suvirinimo būdu sumontuotas adapteris gatvių apšvietimo šviestuvui tvirtinti. Adapterio vamzdis plieninis, cinkuotas ir nudažytas pagal tokius pačius reikalavimus kaip atrama. Konstrukcijos viršūnė turi būti kaip pavaizduota brėžinyje - Pav.1 – A detalė. |  |
|  | Atramos aukštis h- 9700mm |  |
|  | Atrama pagaminta iš apvalaus vamzdžio pagal EN 10210 arba EN 10219 (arba lygiaverčiai*), plokščios detalės pagal EN 10025-2 (arba lygiavertis*); | Gamintojo techninės specifikacijos arba deklaracijos kopijos |
|  | Visa atramos konstrukcija pagaminta iš ne prastesnio nei S355 klasės plieno. Sujungimui tarp vamzdžių gali būti naudojamas plokščias arba išgaubtas žiedas, be kaiščių; |  |
|  | Visos suvirinimo siūlės turi atitikti standartą EN 5817 (minimali C klasė) (arba lygiavertis*). |  |
|  | Atramos ir pagrindo plokštės mechaniniai skaičiavimai turi būti atlikti pagal EN 50119 (arba lygiavertis*) arba pagal EN 40-3-1 (arba lygiavertis*) ir EN 40-3-3 (arba lygiavertis*). | Statinių skaičiavimų ataskaitos |
|  | Atrama 9 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus turi atlaikyti: - 10 tipas ≥10kN šoninio tempimo apkrovą. - 12 tipas ≥12kN šoninio tempimo apkrovą. - 15 tipas ≥15kN šoninio tempimo apkrovą. |  |
|  | Atramos atsparumas vėjo poveikiui ne mažiau kaip 24m/s | Gamintojo techninės specifikacijos arba deklaracijos kopijos |
|  | Atramos konstrukcijos turi atitikti EN 1090 (arba lygiavertis*) standarto reikalavimus. Atramos geometrija pagal EN 1993 (arba lygiavertis*), kuris nurodytas EN 50119 (arba lygiavertis*); |  |
|  | Atramoje turi būti durelės 100 x 400 mm dydžio, be tarpinių, su ≥5,0mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio plieno užrakto galvute. Durelių aukštis nuo atramos apačios iki durelių apačios 1200mm. | Gamintojo konstrukcinių brėžinių kopijos |
|  | Atramos viduje, durelių aukštyje, turi būti 3 skylės su M8 sriegiu atramai įžeminti ir elektros aparatams tvirtinti, išdėstymas ir matmenys nurodyti - Pav.2. Atrama pateikiama su įsuktais 20mm ilgio cinkuotais arba nerūdijančio plieno varžtais ir poveržlėmis. Varžtai pagal ISO 04017 / DIN 933 (arba lygiavertis*). |  |
|  | Atramos viduje, durelių aukštyje, turi būti tvirtai pritvirtinta metalinė gaminio identifikavimo lentelė (CE ženklinimas, gamintojo identifikavimo ženklas, gamybos metai, nominali apkrova kN, kita gamintojo svarbi informacija). | Gamintojo konstrukcinių brėžinių arba specifikacijos arba deklaracijos kopijos |
|  | Atrama prie pamato tvirtinama flanšu. Flanšo matmenys nurodyti - Pav.1. - 3 detalė. Flanšo tvirtinimo skylės varžtams išdėstytos vienodais, tolygiais tarpais, flanšo storis 40mm. | Gamintojo konstrukcinių brėžinių kopijos |
|  | Atramų išorėje negali būti jokių raižinių, simbolių, reklaminių ar techninių užrašų, lipdukų. | Deklaracijos kopijos |
|  | Plieno paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 (arba lygiavertis*) standartui. Vidutinis cinko storis – ≥ 70 mikronų. Išoriniai paviršiai dažyti matine spalva – RAL9004 arba analogiška, pagal ISO12944 (arba lygiavertis*). Dažai atsparūs drėgmei, ultravioletiniams spinduliams, cheminiams aplinkos, druskų poveikiams. Sauso dažų sluoksnio storis ≥ 80 mikronų. Užtikrinama korozijos atsparumo kategorija ≥C4; | Gamintojo techninės specifikacijos arba deklaracijos kopijos |
|  | Atramos apačia - Pav.3, turi būti papildomai apsaugota ≥1 mm storio elastingos dangos sluoksniu saugančiu nuo mechaninio ir aplinkos poveikio. Apsauginė danga turi būti tolygiai ir patikimai padengta, o jos paviršius - nudažytas tokiais pačiais dažais kaip ir likusi atramos dalis. |  |
| 17. | Atramos tarnavimo laikas ≥ 25 metai | Gamintojo deklaracijos kopijos |
| 18. | Atramos garantinis terminas ≥ 5 metai |  |
| 2 lentelė |  |  |
|  | Įrengiamų atramų kiekis |  |
| Eil.Nr | Atramos tipas | Preliminarus įrengiamų atramų kiekis (vnt.) |
| 1. | 10 kN | 145 |
| 2. | 12 kN | 355 |
| 3. | 15 kN | 200 |
|  | Iš viso: | 700 |

*Tiekėjas teikdamas lygiavertį standartą privalo kartu pateikti dokumentus, įrodančius siūlomo standarto lygiavertiškumą.

Pav.1

Pav.2

Pav.3