1 Pirkimo dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ugniagesio aprangos komplektas (29 vnt.)

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Vilniaus g. 13, Skuodas;

1.3. Tiekėjas kartu su preke turi pateikti: naudojimo instrukciją lietuvių kalba.;

1.4. Prekei turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija;

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas, iškrovimas, personalo apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą;

1.6. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.7. Prekės turi būti naujos, neatnaujintos (angl. refurbished), neeksploatuotos.

1.8. Apranga turi būti ženklinama pagal jos dydį, pagrįstą kūno matmenimis, išmatuotais centimetrais. Matavimo procedūros ir matmenų žymėjimas turi atitikti šiuos reikalavimus ir standartų reikalavimus:

1.8.1. Standartas LST EN 340 6 punkto reikalavimus;

1.8.2. LST EN 13402 -1: 2002 „Drabužių dydžių žymėjimas. 1 dalis. Terminiai, apibrėžimai ir kūno matavimo būdas(ISO 3635:1981, modifikuotas)“ arba EN 13402-1:2001 „Size designation of clothes – Part-1: Terms, definitions and body measurement procedure (ISO 3635:1981 modified)“ (toliau – standartas EN 13402:1);

1.8.3. LST EN 13402 -2: 2004 „Drabužių dydžių žymėjimas. 2 dalis. Pirminiai ir antriniai matmenys“ arba EN 13402-2:2002 „Size designation of clothes – Part-2: Primary and secondary dimensions“ (toliau – standartas EN 13402:2);

1.8.4. LST EN 13402 -3: 2006 „Drabužių dydžių žymėjimas. 3 dalis. Matmenys ir intervalai“ arba EN 13402-3:2004 „Size designation of clothes – Part-3:Measurements and intervals“ (toliau – standartas EN 13402:3);

1.9. Aprangos ženklinimas turi atitikti standarto EN 340 7 skyriaus „Ženklinimas“ reikalavimus, standarto EN 469 7 skyriaus „Ženklinimas“ reikalavimus bei šiame skyriuje apibrėžtus reikalavimus.

1.10. Priežiūros etiketė. Priežiūros ženklų simboliai turi būti pateikti pagal standartą LST EN 23758:2002 „Tekstilė. Priežiūros ženklų simboliai etiketėse (ISO 3758:1991)“ arba EN 23758:1993 „Textiles – Care labelling code using symbols (ISO 3758:1991)“.

1.11. Avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 15090 „Ugniagesių avalynė“ (EN 15090)

1.12. Avalynė turi būti ženklinama pagal standartų LST EN 15090  „Ugniagesių avalynė“ (EN 15090) 8 skyriaus reikalavimus;

1.13. Pirštinės turi atitikti standarto LST EN 659:2003 +A1:2008 „Apsauginės ugniagesių pirštinės.“ arba EN 659:2003 +A1:2008 „Protective gloves for firefighters“ (toliau – standartas EN 659) darbinių charakteristikų reikalavimus.

1.14. Pirštinės turi atitikti standarto EN ISO 21420:2020 – Protective gloves harmonised standard

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. |  | PERKAMO OBJEKTO PRIVALOMIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |  |  | Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UGNIAGESIŲ APRANGA (STRIUKĖ + PUSKOMBINEZONIS) (29 KOMPL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Gamintojas ir modelis |  |  |  |  |  |  | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Apranga turi atitikti standarto LST EN 469:2020 „Apsauginė ugniagesių apranga. Apsauginės ugniagesių aprangos darbinių charakteristikų reikalavimai“ darbinių charakteristikų reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  | Apranga turi atitikti standarto LST EN 1149-5:2018 „Apsauginė apranga. Elektrostatinės savybės“ darbinių charakteristikų reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  | Apranga turi atitikti standarto EN ISO 13688:2013 - Apsauginė apranga reikalavimus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. |  | Apranga turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip 4 sluoksnių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. |  | Drėgmės barjeras – dviejų komponentų mikroporinė membrana pagrįsta PTFE (polytetrafluoretilenas), kurios neaustinė medžiaga pagaminta meta-aramido ir para-aramido pluoštų. Drėgmės barjero tankis ne mažiau 170 g/m². |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. |  | Šilumą izoliuojančio įdėklo pagrindas – 100% pluoštas. Paviršinis tankis turi būti ne daugiau 75 g/m². |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. |  | Pamušalo pagrindas – meta-aramidinis pluoštas ne mažiau, kaip 50 % ir para-aramido pluošto ne mažiau, kaip 50 % . Paviršinis tankis turi būti ne daugiau 115 g/m². |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. |  | Rankogaliai turi būti iš Megztos medžiagos - 100 % aramidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. |  | Prie striukės ir kelnių turi būti pritvirtintos dvispalvės šviesą atspindinčios ir atsparios karščiui bei skysčiams juostos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apsauginės ugniagesio striukės eskizas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. |  | Striukė turi būti užsegama užtrauktuku. Užtrauktukas uždengiamas priesiuvu pasiūtu iš vieno viršaus audinio sluoksnio ir vieno sluoksnio vandens nepraleidžiančios medžiagos. Priesiuvas turi būti užsegamas velkro juosta. (Priesiuvas gali būti siuvamas iki apykaklės viršaus arba iki priekaklio. Jeigu priesiuvas prisiuvamas iki priekaklio, apykakles atlapai turi susijungti tarpusavyje plačia velkė tam, kad maksimaliai apsaugoti dėvėtojo kaklo sritį). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. |  | Rankovių apačia vidinėje pusėje turi užsibaigti megztos medžiagos rankogaliais priglundančiais prie riešo, su angomis nykščiui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12. |  | Rankovės plotis ties dilbiu turi būti reguliuojamas velke. Rankovių apačioje turi būti įsiuvama po vieną atspindžio juostą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13. |  | Striukės apačioje, šonuose turi būti dvi kišenės su antkišeniais. Antkišenių apačia pasiūta iš vandens nepraleidžiančios medžiagos. Jų apačioje turi būti įsiūtos juostelės, palengvinančios kišenių atsegimą. Antkišeniai užsegami velkro juostomis. Prie kairės kišenės po antkišeniu kuo arčiau šoninės siūlės turi būti pritvirtinta velkė su karabinu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14. |  | Krūtinės aukštyje turi būti kišenė nešiojamai radijo stočiai. Kišenė gali būti horizontali įleistinė su antkišeniu arba uždėtinė erdvinė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15. |  | Striukės nugaroje velkro juostomis prisegamas nuimamas informacinis užrašas/juosta pareigų pavadinimui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apsauginio ugniagesio puskombinezonio eskizas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 |  | Puskombinezonis turi būti su lengvai reguliuojamomis petnešomis iš standžios gumos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17. |  | Kelnių konstrukcijoje turi būti numatyta galimybė reguliuoti kelnių apimtį ties juosmeniu, dėvėtojui užtikrinant kelnių suderinamumą su jo antropometriniais duomenimis bei greitesni kelnių užsimovimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18. |  | Kelių srityje turi būti antsiuvai iš 100 % silikonizuoto paraaramido į kurios įdėti kelių apsaugos įdėklai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 |  | Kelnių apačioje turi būti prisiuvamos dvispalvės šviesą atspindinčios ir atsparios karščiui bei skysčiams juostos, neturinčios įtakos aprangos dėvėjimui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perkamos aprangos išmatavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprangos dydis |  |  | Ūgis (cm) | Krūtinės apimtis (cm) |  |  | Juosmens apimtis (cm) |  |  | Striukės ilgis (cm) |  | Perkamas kiekis |
| M 50/52 |  |  | 170-176 | 96-104 |  |  | 84-92 |  |  | 84 |  | 2 |
| L 54/56 |  |  | 176-182 | 104-112 |  |  | 92-100 |  |  | 85 |  | 7 |
| XL 58-60 |  |  | 182-188 | 112-120 |  |  | 100-108 |  |  | 86 |  | 8 |
| XXL 62-64 |  |  | 188-192 | 120-128 |  |  | 108-116 |  |  | 87 |  | 10 |
| XXXL 62-65 |  |  | 188-192 | 128-136 |  |  | 116-124 |  |  | 88 |  | 2 |
| UGNIAGESIŲ AVALYNĖ (BATAI) (29 POROS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 |  | Ne mažiau kaip trečias šilumos izoliacijos lygis (HI3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21. |  | Avalynė priekis (nosis) turi būti apsaugota plienu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22. |  | 0 klasės elektroizoliacinės savybės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23. |  | Padas turi būti atsparus pradūrimui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24. |  | Atsparumas slydimui ir/ar atsparumas mazutui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25. |  | Atsparumas aukštai temperatūrai – viršutinis sluoksnis atsparus liepsnai ir spinduliuojamai šilumai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.26. |  | Kulno dalies energijos absorbcija ne mažiau kaip 20 J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.27. |  | Pado izoliacija nuo karščio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.28. |  | Apsauga nuo vandens prasiskverbimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.29. |  | Avalynė turi turėti greito avalynės apsiavimo kilpas arba analogiškus konstrukcinius elementus, užtikrinančius greitą avalynės apsiavimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perkamos avalynės išmatavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avalynės dydis |  |  |  |  |  |  |  |  | Perkamas kiekis |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| UGNIAGESIŲ PIRŠTINĖS (29 POROS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.30. |  | Pirštinės turi būti atsparios dilimui, įpjovimams, plyšimui ir pradūrimui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.31. |  | Pirštinės turi būti pagamintos iš nesitraukiančio aramidinio audinio, daugiasluoksnės: - išorinės medžiagos, apsaugančios nuo karščio ir skysčių įsiskverbimo; 2. drėgmės barjero (membranos, turinčios antistatinių savybių); 3. šilumą izoliuojančio įdėklo; 4. pamušalo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.32. |  | Pirštinės turi būti lengvos, ne daugiau 300 g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.33. |  | Nugarinėje pirštinių pusėje turi būti pritvirtintos šviesą atspindinčios ir atsparios karščiui bei skysčiams juostos, neturinčios įtakos pirštinių dėvėjimui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.35. |  | Pirštinių dydis derinamas su Užsakovu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  |  |  |  | (parašas) |  |  |  |  | (vardas, pavardė) |  |