2 Pirkimo dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kvėpavimo aparatų komplektas

Kvėpavimo aparatai autonominiai atvirtosios apytakos suslėgtojo oro (7 vnt.), plaučių valdomas vožtuvas (plaučių automatas) (7 vnt.), tvirtinimo plokštė ir kūną juosiantys diržai (7 vnt.), pilno veido kaukės (29 vnt.), kompoziciniai suslėgtojo oro balionai (14 vnt.), suspausto oro cilindro įmautė (14 vnt.), aukšto slėgio kompresorius (1 vnt.) ir plastikinis futliaras (29 vnt.) komplektas

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Vilniaus g. 13, Skuodas;

1.3. Tiekėjas kartu su preke turi pateikti: naudojimo instrukciją lietuvių kalba.;

1.4. Prekei turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija;

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas, iškrovimas, personalo apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą;

1.6. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.7. Prekės turi būti naujos, neatnaujintos (angl. refurbished), neeksploatuotos.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. |  | PERKAMO OBJEKTO PRIVALOMIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  | Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Kvėpavimo aparatų komplektas |  |  |  | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |  |
| 1.2. |  | Autonominiai atvirosios apytakos suslėgtojo oro kvėpavimo aparatai (toliau – kvėpavimo aparatai) turi atitikti LST EN 137:2007 „Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Autonominiai atvirosios apytakos suslėgtojo oro kvėpavimo aparatai su ištisine veido kauke. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas“ 2 tipo (ugniagesių aparatai) kvėpavimo aparatams nurodytus reikalavimus arba lygiaverčius reikalavimus ir LST EN 136+AC:2001 „Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Ištisinės kaukės. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas“ arba lygiaverčius reikalavimus. |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Kvėpavimo aparatas turi būti skirtas dirbti su 6,8 arba 6,0 litrų tūrio ir 300 bar vardiniu pripildymo slėgio slėginiu indu (balionu). |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Visos kvėpavimo aparato dalys privalo užtikrinti sklandų darbą uždarose ir mažose erdvėse. Kvėpavimo aparato dalys privalo būti lengvai išardomos įprastinei jų apžiūrai, valymo ir taisymo darbams. |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Kvėpavimo aparato komplektą turi sudaryti 1 (vienas) kvėpavimo aparatas, 4 (keturios) viso veido kaukės (toliau – kaukės), 2 (du) kompoziciniai suslėgtojo oro balionai (toliau – balionai) ir 4 specialūs nuo nešvarumų saugiam laikymui skirti, kvėpavimo aparato gamintojo sandarūs plastikiniai futliarai viso veido kaukėms laikyti. |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Kvėpavimo aparato darbo aplinkos temperatūra turi būti ne siauresniame diapazone kaip nuo -30oC iki +60oC. |  |  |  |  |  |
|  |  | Reikalavimai kvėpavimo aparatui: |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | kvėpavimo aparato komplektą sudaro: kaukė, slėgio reduktorius, vidutinio slėgio jungiamoji žarna, slėgio rodytuvas, plaučių valdomas vožtuvas, įspėjimo įtaisas (garsinis signalas), jungiamosios žarnos bei vamzdžiai, kūną juosiantys diržai ir jungianti dalis – tvirtinimo plokštė. Kvėpavimo aparatas turi būti su padidintu (teigiamu) slėgiu. |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Kvėpavimo aparato slėgio reduktorius. Turi užtikrinti tokio kiekio oro pralaidumą, kad būtų užtikrintas dviejų kaukių vienu metu panaudojimas. |  |  |  |  |  |
| 1.9. |  | Kvėpavimo aparato slėgio reduktorius privalo turėti viršslėgio vožtuvą, kuris užtikrintų didesnio nei leistina slėgio, susidariusio vidutinio slėgio sistemoje, išleidimą. |  |  |  |  |  |
| 1.10. |  | Kvėpavimo aparato slėgio reduktoriaus maksimalus slėgis turi būti ne mažesnis kaip 300 bar. |  |  |  |  |  |
| 1.11. |  | Kvėpavimo aparato slėgio reduktorius privalo būti pritvirtintas tiesiogiai prie tvirtinimo plokštės per greito jungimo jungtį tam, kad slėgio reduktorius būtų lengvai ir greitai pritvirtinamas ir nuimamas nuo tvirtinimo plokštės. Reduktorius turi turėti savo serijinį numerį kuris turi sutapti su serijinių numerių ant tvirtinimo plokštes. |  |  |  |  |  |
| 1.12. |  | Kvėpavimo aparato slėgio reduktorius privalo turėti standartinę pagal DIN 477G 5/8 baliono jungtį, leidžiančia prijungti 300 bar slėgio balionus. |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Plaučių valdomas vožtuvas. |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Plaučių valdomas vožtuvas privalo būti padidinto (teigiamo) slėgio. |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Plaučių valdomas vožtuvas turi būti aktyvuojamas pirmu įkvėpimu ir atjungiamas ant jo esančiu mygtuku. |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Plaučių valdomo vožtuvo jungtis su viso veido kauke turi būti greito pajungimo (kištukinė). |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Plaučių valdomas vožtuvas su žarna turi jungtis šarnyrine jungtimi, kuri užtikrina laisvą plaučių valdomo vožtuvo sukimąsi aplink žarną per šią šarnyrinę jungtį neribojant apsisukimų skaičiaus bet kuria kryptimi. |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Tvirtinimo plokštė ir kūną juosiantys diržai |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Tvirtinimo plokštė ir kūną juosiantys diržai: tvirtinimo plokštė privalo būti vientisa, nesukelianti elektrostatinių krūvių, ortopedinio dizaino bei tolygiai paskirstanti autonominio kvėpavimo aparato svorį nugaros srityje, klubams ir pečiams. Tvirtinimo plokštė turi turėti kilpas ar rankenas, skirtas pritvirtinti (pakabinti) paruoštą naudojimui kvėpavimo aparatą. Ant tvirtinimo plokštės turi būti surašyta pagrindinė informacija apie kvėpavimo aparatą – serijinis numeris, pavadinimas, pagaminimo metai, atitikimas standartams ir t.t. |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Pečių ir juosmens diržai turi turėti didinančius dėvėjimo patogumą paminkštinimus, apsaugotus nedegia medžiaga; diržai turi būti lengvai reguliuojami. |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Pečių ir juosmens srityje esantis diržai privalo būti pagaminti iš nudilimui, pradūrimui ir slydimui atsparios medžiagos. Pečių ir juosmens srityje esanti diržų medžiaga privalo būti maksimaliai atspari cheminių medžiagų, skysčių ir ugnies poveikiui. |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Diržai privalo būti pagaminti iš patvarios ir nedegios medžiagos pluošto – aramido (polimerų grupei priklausanti medžiaga). |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  | Pečių diržai privalo būti ergonomiško, prie kūno prisitaikančio dizaino, užtikrinančio patogų ir judesių nevaržantį darbą, užtikrinantys tinkamą atramą. Pečių ir juosmens diržai privalo būti reguliuojami individualiai. |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  | Baliono tvirtinimo diržas privalo būti užspaudžiamas ir fiksuojamas užrakto mechanizmu, užtikrinančiu paprastą ir saugų jo naudojimą. |  |  |  |  |  |
| 3.7. |  | Suslėgto oro baliono dirželis turėtų tikti įvairaus dydžio balionams, nenaudojant jokių papildomų įrankių. |  |  |  |  |  |
| 3.8. |  | Pneumatinė sistema turėtų būti lengvai atkabinama nuo tvirtinimo plokštės ir diržų. |  |  |  |  |  |
| 3.9. |  | Prie aparato turi tvirtintis vienas balionas. Turi būti galimybe modernizuoti aparatą, kad būtu galima tvirtinti du balionus. |  |  |  |  |  |
| 3.10. |  | Slėgio reduktorius turi jungtis tiesiogiai su suslėgtojo oro baliono ventiliu, t. y. be tarpinių ir jungiamųjų elementų. |  |  |  |  |  |
| 3.11. |  | Kvėpavimo aparatas turi turėti plaučių valdomo dozavimo vožtuvo apsauginį dangtelį-laikiklį, tvirtinamą prie aparato diržo, kurio pagalba plaučių valdomas dozavimo vožtuvas galėtų tvirtintis ir būtų apsaugotas nuo nešvarumų pateikimo į jo vidų. |  |  |  |  |  |
| 3.12. |  | Slėgio rodytuvas ir įspėjimo įtaisas: kvėpavimo aparatas privalo turėti slėgio rodytuvą, kuris būtų įtaisytas taip, kad dirbantysis su kvėpavimo aparatu, galėtų stebėti slėgio rodytuvo rodmenis nenuėmęs aparato. Kvėpavimo aparatas privalo turėti tinkamą įspėjimo įtaisą nešiotojui įspėti, kuris įsijungia, kai slėgis oro balione sumažėja iki iš anksto nustatyto lygio. |  |  |  |  |  |
| 3.13. |  | Įspėjimo įtaisas, pranešantis apie žemą slėgį, privalo būti integruotas slėgio rodytuve arba į slėgio rodytuvo žarną kuo arčiau paties rodytuvo. |  |  |  |  |  |
| 3.14. |  | Įspėjimo įtaisas turi įsijungti automatiškai, kai atidarytas oro baliono vožtuvas. Įspėjimo įtaiso signalo garsas neturi kisti (nesilpnėti) priklausomai nuo mažėjančio slėgio oro balione. |  |  |  |  |  |
| 3.15. |  | Įspėjimo įtaisas turi įsijungti esant 55 ± 5 bar slėgiui. |  |  |  |  |  |
| 3.16. |  | Slėgio rodytuvas turi būti graduotas nuo nulinės padalos iki 350 bar vertės. |  |  |  |  |  |
| 3.17. |  | Slėgio rodytuvo konstrukcija turi būti su galimybe įvertinti slėgį 10 bar tikslumu. |  |  |  |  |  |
| 3.18. |  | Slėgio rodytuvas privalo turėti apsaugą nuo nešvarumų, smūgių ir vandens. |  |  |  |  |  |
| 3.19. |  | Slėgio rodytuvo tikslumo klasė privalo būti 1.6, kaip apibrėžta EN 837-1:1996 6 skyriuje. |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Pilno veido kaukės |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Reikalavimai kaukėms: kaukės privalo turėti keičiamas detales: apygalvę, panoraminį stiklą, jungtį, įkvėpimo ir iškvėpimo vožtuvus, kalbos membraną. |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Kaukės privalo būti 3 klasės pagal LST EN 136+AC:2001 standarto arba jam lygiaverčio reikalavimus. |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Kalbos membrana: kaukės kalbos membrana privalo atitikti LST EN 136+AC:2001 arba jam lygiaverčio standarto reikalavimus. Kalbos membrana privalo turėti apsauginį dangtelį, apsaugantį membraną nuo galimo membranos apgadinimo ar pradūrimo. Pradūrus kalbos membraną, kaukė privalo laikyti teigiamą slėgį. |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Iškvėpimo vožtuvas: iškvėpimo vožtuvas privalo turėti apsauginį dangtelį. Iškvėpimo vožtuvo dangtelis turi būti pritvirtinamas nerūdijančiojo plieno tam kad užtikrinti patikimesne dangtelio fiksacija. Iškvėpimo vožtuvo dangtelis ir iškvėpimo vožtuvas privalo būti lengvai nuimami, taip užtikrinant patogų jų valymą. |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Kaukėms sujungti su kvėpavimo aparato komplektu turi būti naudojama kištukinė jungtis. |  |  |  |  |  |
|  |  | Kaukių dalis, kuri gali prisiliesti prie nešiotojo odos, privalo būti iš nealergizuojančių medžiagų, kad sąlytyje su naudotojo oda negalėtų dirginti arba daryti kitokį neigiamą poveikį sveikatai. |  |  |  |  |  |
|  |  | Kaukės privalo prisitaikyti prie veido kontūrų ir puikiai priglusti. Kaukių dydis derinamas su Užsakovu. |  |  |  |  |  |
| 4.6. |  | Kaukės dydis privalo būti nurodytas ant kiekvienos korpusinės kaukės detalės, pažymint jį raidėmis S, M, arba L. |  |  |  |  |  |
| 4.7. |  | Kaukės korpusas privalo turėti smakro atramą, kuri tvirtai prilaikytų smakrą ir užtikrintų puikų sandarumą. |  |  |  |  |  |
| 4.8. |  | Pašalinus plaučių valdomą dozavimo vožtuvą ir užsidėjus kaukę, vartotojas turėtų laisvai kvėpuoti. |  |  |  |  |  |
| 4.9. |  | Dirželiai: kaukės turi turėti ne mažiau kaip 5 dirželius ir būtų pritaikyti dėvėti su ugniagesio šalmu. Kaukių dirželiai privalo būti pagaminti iš chlorpreninio kaučiuko ar kitos, ne prastesnių savybių, medžiagos. Kaukių dirželiai ties užsegimu privalo būti rumbuoti, norint išvengti netyčinio išslydimo ir atsisegimo. Kaukių dirželiai privalo būti lengvai nuimami, nenaudojant įrankių. Kaukės privalo turėti ugniai atsparų dirželį su papildoma užsegimo juostele, leidžiančia pasikabinti kaukę ant kaklo, taip sumažinant nešvarumų patekimo į kaukę riziką jos nenaudojimo metu. |  |  |  |  |  |
| 4.9. |  | Kaukės turi turėti specialų nuo nešvarumų saugiam laikymui skirtą, kvėpavimo aparato gamintojo sandarų plastikinį futliarą. Futliaras turi būti tuo paties gamintojo kaip ir kaukė. |  |  |  |  |  |
| 4.10. |  | Kaukės turi turėti atskiriamą vidinę kaukę. Vidinė kaukė privalo būti 3 (trijų) skirtingų dydžių - 1, 2, 3 arba S, M, L. Norint užtikrinti patogų valymą ir dezinfekavimą, vidinė kaukė privalo būti lengvai išimama arba pakeičiama nenaudojant jokių įrankių. |  |  |  |  |  |
| 4.11. |  | Stiklas: kaukių stiklas turi būti panoraminis. |  |  |  |  |  |
|  |  | Regėjimo laukas privalo būti ne mažesnis nei 90%. |  |  |  |  |  |
|  |  | Kaukė privalo būti sukurta taip, kad oras iš baliono patektų į vidinę stiklo pusę, taip išvengiant aprasojimo. |  |  |  |  |  |
|  |  | Kaukių stiklas turi būti pagamintas iš polikarbonato (PC). |  |  |  |  |  |
|  |  | Panoraminio stiklo rėmas privalo būti pagamintas iš nelaidžios ir patvarios medžiagos, užtikrinančios didesnę stiklo apsaugą nuo smūgių ar virpesių. |  |  |  |  |  |
| 4.12. |  | Panoraminio stiklo rėmas privalo būti pritvirtintas dviem varžtais ir dviem veržlėmis |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Kompoziciniai suslėgtojo oro balionai |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Kompoziciniai suslėgtojo oro balionai turi būti skirti naudoti su ugniagesių autonominiais suslėgtojo oro kvėpavimo aparatais, atitinkančiais LST EN 137 standarto reikalavimus arba lygiavertį. |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Baliono sudėtis – suslėgtojo oro cilindras (toliau – cilindras), apsauginis vožtuvas, cilindro įmautė. |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Balionas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 97/23/EB nurodytus reikalavimus. |  |  |  |  |  |
|  |  | Reikalavimai cilindrui: |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  | cilindras turi būti su vidiniu aliuminio arba plastikinių (PET), sandarumą užtikrinančiu sluoksniu, sustiprintu iš išorės anglinių ir stiklo audinio ar analogiškų medžiagų pluoštais |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  | cilindras turi atitikti LST EN 12245 standarto reikalavimus arba jam lygiaverčio reikalavimus. |  |  |  |  |  |
| 5.6. |  | cilindras turi būti priskiriamas 6,8 l talpos ir 300 bar slėgio cilindrams |  |  |  |  |  |
| 5.7. |  | cilindro išėjimo jungtis turi atitikti LST EN 144-1 standarto reikalavimus |  |  |  |  |  |
|  |  | Reikalavimai vožtuvui: |  |  |  |  |  |
| 5.8. |  | vožtuvo sujungimas su cilindru turi atitikti LST EN 144-1 standarto reikalavimams |  |  |  |  |  |
| 5.9. |  | vožtuvo sujungimas su suslėgtojo oro kvėpavimo aparato reduktoriumi turi atitikti LST EN 144-2 standarto reikalavimus |  |  |  |  |  |
| 5.10. |  | vožtuvo suklio sukimosi ašis turi sutapti su cilindro išilgine ašimi |  |  |  |  |  |
| 5.11. |  | vožtuvas turi turėti apsauginį įtaisą, stabdantį per greitą oro išėjimą iš cilindro gedimų atvejais |  |  |  |  |  |
| 5.12. |  | vožtuvas turi būti komplektuojamas su veržle (akle), apsaugančia nuo nešvarumų patekimo į vidų ir stabdančia oro išėjimą atsisukus vožtuvo sukliui |  |  |  |  |  |
| 5.13. |  | Baliono gamintojo nustatytas eksploatacinis laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 30 metų. |  |  |  |  |  |
| 5.14. |  | Baliono svoris (pilnos sudėties) su pripildytu oru (slėgis cilindre ne mažesnis kaip 300 bar) turi būti ne didesnis kaip 7,5 kg. |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Suspausto oro cilindro įmautė |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Reikalavimai suspausto oro cilindro įmautei: |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  | įmautė turi būti pagaminta iš aramidinių ar kitų analogiškų medžiagų. |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  | įmautės medžiagos spalva tamsi. |  |  |  |  |  |
| 6.4. |  | įmautė neturi savaime nuslysti nuo cilindro suslėgtojo oro kvėpavimo aparato naudojimo metu. |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Aukšto slėgio kompresorius |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Aukšto slėgio kompresorius skirtas autonominių atvirojo kvėpavimo aparatų suslėgtojo oro balionų pildymui. Kompresorius turi būti transportuojamas ir varomas elektrinių variklių. Aukšto slėgio kompresorius svoris su visa įranga neturi viršyti 60 kg. |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  | Kompresorius turi būti varomas elektrinių variklių kurio galingumas ne mažiau 2,1 Kw/400V/50Hz. |  |  |  |  |  |
| 7.3. |  | Kompresoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 100 litrų/min., turi turėti 1 išėjimą, kuris skirtas ne mažesnio kaip 330 bar slėgio balionų pildymui su atitinkamo darbinio slėgio lanksčia žarną. Žarnos ilgis turi būti ne mažiau kaip 1m. |  |  |  |  |  |
| 7.4. |  | Kompresoriaus aukšto slėgio žarnų darbo laikas neturi būti ribojamas. |  |  |  |  |  |
| 7.5. |  | Maksimalus slėgis iki kurio kompresorius gali pripildyti balionus turi būti ne didesnis kaip 330 bar. |  |  |  |  |  |
| 7.6. |  | Kompresorius turi turėti įjungimo /išjungimo įrenginį, pertekliaus vožtuvą, kad pildymo metu pildomame balione slėgis neviršytų nustatytos normos. Pajungimo vožtuvo srieginės jungtis turi būti G5/8 ir atitikti DIN EN 144-2 standartui. |  |  |  |  |  |
| 7.7. |  | Kompresoriaus gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001 standartą ar lygiavertę kokybės vadybos sistemą. |  |  |  |  |  |
| 7.8. |  | Kompresoriaus triukšmo garso lygis neturi viršyti 87 Db (a) 1m. atstumu. |  |  |  |  |  |
| 7.9. |  | Pildomo oro kokybė turi atitikti LST EN 12021 arba DIN 3188 reikalavimus, arba lygiaverčio. |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Plastikinis futliaras |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Plastikinis futliaras (transportavimo ir laikymo dėžė) kvėpavimo apsaugos kaukei. |  |  |  |  |  |
| 8.2. |  | Tvirtas plastikas, atsparus smūgiams ergonomiškos formos, reguliuojamo ilgio nešiojimo dirželį. |  |  |  |  |  |
| 8.3. |  | Plastikinė konstrukcija, apsauganti kaukę nuo mechaninių pažeidimų, dulkių ir drėgmės. |  |  |  |  |  |
| 8.4. |  | Išmatavimai: aukštis 30 cm, plotis 28 cm. |  |  |  |  |  |
| Kvėpavimo aparatai turi būti pažymėti CE atitikties žymomis. CE atitikties žyma atitinkamais žymenimis turi būti pažymėta ant kiekvienos korpusinės kvėpavimo aparatų detalės, kuri pagal standarto reikalavimus turi būti pažymėta. |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  |  | (parašas) |  |  | (vardas, pavardė) |