6 Pirkimo dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kombinuota akumuliatorinė gelbėjimo įranga (3 vnt.)

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Vilniaus g. 13, Skuodas;

1.3. Tiekėjas kartu su preke turi pateikti: naudojimo instrukciją lietuvių kalba.;

1.4. Prekei turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija;

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas, iškrovimas, personalo apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą;

1.6. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.7. Prekės turi būti naujos, neatnaujintos (angl. refurbished), neeksploatuotos.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. |  | PERKAMO OBJEKTO PRIVALOMIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  | Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. |  | KOMBINUOTA AKUMULIATORINĖ GELBĖJIMO ĮRANGA |  |  |  | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |  |
| 2.1.1. |  | Hidraulinė plėšimo / tempimo įranga su elektriniu akumuliatoriaus varikliu, skirta naudoti ugniagesiams ir gelbėtojams gelbėjimo operacijose |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  | Matmenys (I x P x A) - 935 x 240 x 24 mm ±5mm |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  | 360° pasukama ir sulankstoma rankena |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. |  | Plėstuvas turi turėti lengvai nuimamus antgalius, tinkamus plėtimui ir suspaudimui. Antgaliai turi būti dantyti ir užtikrinti sukibimą su paviršiais visose plėstuvo naudojimo padėtyse |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. |  | Plėšimo plotis ne mažiau 370 mm |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. |  | Plėšimo jėga (darbo zonoje) ne siauresniame diapozone 35-780 kN (kiloniutonai) |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. |  | Stabili ir nuosekli jėga visame veikimo diapozone |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. |  | Atidarymo plotis – ne mažiau kaip 295 mm. |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. |  | Tempimo plotis (su adapteriais) – ne mažiau kaip 405 mm. |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. |  | Maksimali tempimo jėga - ne mažiau kaip 57 kN. |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. |  | Paruošto darbui plėstuvo masė ne didesnė kaip 19.5 kg. |  |  |  |  |  |
| 2.1.12. |  | Nominalus slėgis – ne mažiau 700 bar. |  |  |  |  |  |
| 2.1.13. |  | Maitinimo šaltinis: aukštos talpos akumuliatorius (baterija) su elektriniu varikliu |  |  |  |  |  |
| 2.1.14. |  | Akumuliatoriaus įtampa – ne mažiau 28V. |  |  |  |  |  |
| 2.1.15. |  | Komplekte turi būti nuimami skleidimo antgaliai – 2 vnt. |  |  |  |  |  |
| 2.1.16. |  | Turi būti dvi grandinės, kurių kiekviena ne trumpesnė kaip 1,8 m. Grandinių atsparumas turi atitikti plėstuvo išvystomoms jėgoms. Prie grandinių galų turi būti tvirtinami kabliai. |  |  |  |  |  |
| 2.1.17. |  | Kirpimo kategorija ne mažesnė kaip (pagal LST EN 13204) – 1I-2J-3H-4J-5I |  |  |  |  |  |
| Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  |  | (parašas) |  |  | (vardas, pavardė) |