Techninės specifikacijos 1 priedas

Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

1 p. o. d. Šienapjovė  (mulčeris)

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas ir reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos prekės techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus Tiekėjas turi įrašyti dokumento pavadinimą* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | 4 |
| 1 | # Prekė skirta plantacijų ir medelynų teritorijos priežiūrai. Žolės pjovimui ir mulčiavimui mechanizuotiems darbams vykdyti. | BŪTINA NURODYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MODELĮ IR GAMINTOJĄ. | [Pildo tiekėjas ] |
| 2 | Naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, serijinės gamybos, neeksploatuotas, sukomplektuotas, parengtas darbui. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 3 | Rotorius su dvigubos spiralės forma 45 kampu išdėstytais darbiniais įrankiais. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 4 | Kombinuota pakabinimo sistema (galima pakabinti traktoriaus priekyje ir gale) | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 5 | Ne daugiau kaip 1000 aps./min (*540 aps./min) reduktorius su laisvosios eigos mova | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 6 | Rotoriaus veleno dviejų eilių rutuliniai guoliai | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 7 | Iš plieno pagaminti, savaime išsivalantys priešpeiliai – viena eilė | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 8 | Presavimo būdu pagaminti ir grūdinti konstrukcijos plaktukai | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 9 | Automatinis diržo įtempimo mechanizmas su ventiliatoriumi | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 10 | Hidraulinis paslinkimo į šoną mechanizmas | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 11 | II kat. 3-jų taškų pakabinimo sistema | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 12 | Reguliuojamo aukščio, savaime nusivalantis galinis atraminis volas su uždara dviejų guolių sistema | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 13 | Reguliuojama horizontali ir vertikali galinio atraminio volo padėtis | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 14 | Keičiamos apsauginės šoninės pavažos | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 15 | Reguliuojamas lauko paviršiaus kopijavimas | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 16 | Metaliniai apsauginiai skydeliai | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 17 | Guminė apsauga gale | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 18 | Kardaninis velenas | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 19 | Reikalingas galingumas ne mažiau kaip 48 kW ir ne daugiau kaip 80 kW | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 20 | Darbinis plotis ne mažiau kaip 2430 mm ir ne daugiau kaip 2450 mm | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 21 | Bendras plotis ne mažiau kaip 2750 mm ir ne daugiau 2850 mm | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 22 | Y formos peilių skaičius ne mažiau kaip 84 vnt. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 23 | Plaktukų skaičius ne mažiau kaip 28 vnt. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 24 | Pjaunamos augmenijos skersmuo ne mažiau kaip 60 mm | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 25 | Gamintojo garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. | (Pildo tiekėjas) |  |

* Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės, tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

## Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

## (Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)