Techninės specifikacijos 1 priedas

Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

6 p. o. d. Buldozeris skutikas

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Siūlomos prekės techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus Tiekėjas turi įrašyti dokumento pavadinimas*/nuoroda į internetinį puslapį** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | 4 |
| 1 | Prekė skirta nublokšti sniegą tiek į dešinę, tiek į kairę pusę. # Viršutinėje peilio dalyje įrengtas papildomas – metalo, standaus plastiko arba lygiavertės standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant ratinio traktoriaus variklio gaubto grotelių, kabinos priekinio stiklo. | BŪTINA NURODYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MODELĮ IR GAMINTOJĄ. (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2 | Nenaudotas, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 3 | Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir elektros sistema. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 4 | Greideriavimo peiliai keičiami, tvirtinamo varžtais. Valymo elementai ne mažiau kaip 2 vnt. Guminis 1 vnt., Metalinis 1 vnt. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 5 | Valytuvo forma ir konstrukcija penkių darbinių pozicijų, pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba į abu šonus vienu metu, „V“ tipo. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 6 | Valytuvo (abiejų pusių) pasukimo kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau kaip 30°. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 7 | Bendras valytuvo ilgis (ties valymo elementais) ne mažiau kaip 3200 mm. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 8 | Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui, kai sniego valytuvo darbinės (kairės ir dešinės pusės) dalys yra kraštinėse ribinėse (priešingose padėtyse), o sniego nustūmimas vykdomas, nustumiant į kairę arba į dešinę pusę - ne mažiau 2 600 mm, matuojant nuo valymo elementų kraštų. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 9 | Jeigu sniego valytuvo aukštis nuo centrinės (simetrijos) pasukimo ašies į kairę bei dešinę pusę didėja, žemiausia sniego valytuvo vieta bus ties jo pasukimo vieta. Gabaritų ženklinimas šviesomis (LED lemputės) negali būti suprantamas kaip sniego valytuvo darbinio paviršiaus aukščio matmuo. Sniego valytuvo aukštis ne mažiau 1000 mm, įskaitant valymo elementus | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 10 | Įrengtas spyruoklinis arba lygiavertis smūgių slopinimo ir apsaugos nuo nenumatytų kliūčių mechanizmas peiliui. Hidrauliniai cilindrai su smūgių akumuliatoriais. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 11 | Sniego valytuvo segmentai, dėka posvyrio mechanizmo, gali svyruoti vertikalioje plokštumoje ne mažesniu kaip ± 4° kampu. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 12 | Svoris ne mažiau kaip 800 kg | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 13 | Gabaritais apšvietimas - dvipusis, žibintai su LED lemputėmis. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 14 | Valytuvas komplektuojamas su atraminėmis, reguliuojamo aukščio, skritulio su nuožulnia aukštėjančia briauna (lėkštės) formos, atramomis-pavažomis. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 15 | Gamintojo garantija ne trumpesnė kaip 12 mėnesiai nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. | (Pildo tiekėjas) |  |

* Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės, tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

## Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

## (Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)