TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

( PU-15260/26) [ITP26] ASFALTO TERMOSAS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekės– Asfalto termo-konteineriai.

- Paslaugos – asfalto termo-konteinerių  gamintojo rekomenduotinas ir Pardavėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas suteikiamu garantijos laikotarpiu.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

2.1. Pirkimo objektas: Asfalto termo-konteineris

Asfalto termo-konteineriai    perkami su  pritaikymu ir sumontavimu ant nurodytos markės N3 automobilių(montuojama į automobilio kėbulą))

2.2.Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

2.3.Pirkimo objekto apimtys:

| Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| Asfalto termo-konteineris eksploatuojamas su N3 tipo automobiliu (kėbule) | vnt. | 2 |

2.4. Prekės su visa papildomai komplektuojama įranga turi atitikti šios Techninės specifikacijos 1 priede  nustatytus techninius  reikalavimus.

N3 automobiliai į kuriuos bus montuojamas asfalto termo-konteineris :

| Automobilio eksploatacijos vieta | Markė ir valst.nr. | Kėbulo vidiniai matmenys |
| --- | --- | --- |
| Stoties g. 20, Pasvalys | MAN TGS 33.440 ;HHO082;2014m. | 2300x5300 |
| Turistų 11, Lazdijai | Renault Kerax 460.35 ;HNM287; 2014m. | 2400x5700 |

2.5. Papildomi reikalavimai:

2.5.1. Teisė atlikti garantinį aptarnavimą:

Pardavėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą  ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Pardavėjo teisę  atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

2.5.2. Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną):įrangos  eksploatacijos ir saugaus darbo instrukcijos lietuvių kalba(vartotojo vadovas), elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

2.5.3.  Asfalto termo-konteineriui  ir visai kartu komplektuojamai įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. pilna garantija, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse.

2.5.4.Suteikiamo garantinio laikotarpio metu visi konteinerio  ir papildomai sumontuotos įrangos privalomi aptarnavimai, turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis.

2.5.5. Asfalto termo-konteinerio remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai, bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei įrenginys  buvo naudojamas pagal paskirtį, buvo naudotos originalios detalės bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos ir kiti eksploataciniai skysčiai.

2.5.6.	Garantija nėra taikoma defektams, atsiradusiems dėl autoavarijų, avarinių ar gamtinių priežasčių, netinkamo, nerūpestingo ar neįprasto naudojimo, pakrovimo/iškrovimo transportavimo atvejais.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes/Įrangą pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu.

3.1.1    Tiekėjas pilnai sukomplektuotą, parengtą darbui ir sumontuotą Pirkėjo automobilyje  Prekę pristato Pirkėjui: savo bazėje(servise)sumontuoja Pirkėjo pateiktoje  technikoje ,o išbandymas ir personalo apmokymas vyksta  Pirkėjo bazėje .

3.2.2. Tikslūs pristatymo adresai bus nurodyti pasirašant pirkimo pardavimo sutartį su laimėtoju. Orientacinės prekių pristatymo vietos:

| Pristatymo adresai | Poreikis |
| --- | --- |
| Stoties g. 20, Pasvalys | 1 vnt. |
| Turistų 11, Lazdijai | 1 vnt. |

  - Prekės turi būti pristatytos: ne vėliau  kaip per       180     darbo dienas/kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkėjas siekia įsigyti Prekes ir Paslaugas, darančias kuo mažesnį poveikį aplinkai, kad tiekiant Prekes ir Paslaugas būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, todėl:

4.1.1.Bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.).

4.1.2.Dokumentacija teikiama Pirkėjui ar Tiekėjui tik elektorinėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.).

4.1.3. Sutartis, Prekių ir Paslaugų priėmimo-perdavimo aktai bus pasirašomi tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).

4.2. Prekė atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:

| 4.2.1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; 4.2.2. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. | Tiekėjas turi pateikti: - gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus; - arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| --- | --- |

- PRIEDAI

Techninės specifikacijos 1 priedas – Privalomi techniniai reikalavimai

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

### Techninės specifikacijos 1 priedas

PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Asfalto  termo-konteineris ( 2vnt.)

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės modelius.

Su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| BENDRI REIKALAVIMAI ĮRENGINIUI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Karšto asfalto mišinio ar kitų birių medžiagų pervežimui, transportavimui, naudojant įrenginį su krovininiu automobiliu, kai reikalinga ilgą laiką palaikyti pageidaujamą medžiagų temperatūrą ir iškrauti tam tikrais, ribotais kiekiais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas modelis – _________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Įrenginys turi būti naujas ir gamintojo naujausio modelio, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau nei 2025 metais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Pagaminimo metai -_________. |
| 1.3. | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus, atitinkanti techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Termo-konteineris privalo būti ženklinamas CE ženklu ir būtina pateikti EB atitikties deklaracijos kopiją su vertimu į lietuvių kalbą (dėl atitikimo 2006/42/EB direktyvai) patvirtinančią gaminamos įrangos tipą. Su preke bus pateikiamas EB patvirtinimo sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.4. | Serijinė gamyba | Siūlomas asfalto termo-konteinerio modelis turi būti standartinis gaminys, (negali būti vienetinis, pagal užsakymą pagamintas gaminys). Turi būti pateikta gamintojo deklaracija patvirtinanti siūlomo modelio serijinę gamybą. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje arba nuoroda. Su preke turės būti pateiktas patvirtinimo sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 1.5. | Pritaikymas darbui su automobiliu | Asfalto termo-konteineris turi be papildomų kėlimo įrenginių (naudojant tik tipines atramines kojas-keltuvus arba lygiavertę įrangą), užkeliamas į krovininio automobilio kėbulą ir reikalui esant po darbo pamainos nuimamas nuo automobilio. Įrenginio įkėlimui/iškėlimui ant automobilio ir sandėliavimui naudojamas specialių atraminių kojų ar lygiavertės įrangos komplektas privalo būti tiekiamas kartu su įrenginiu. Asfalto mišinio termosas bus eksploatuojamas su triašiu automobiliu , automobilio kėbule. Automobilio duomenys -Priedas Nr.1.1. Prieš pasiūlymų pateikimą, esant poreikiui, Tiekėjams suteikiama galimybė susipažinti su automobiliais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti. |
| 1.6. | Temperatūros palaikymas | Asfalto termo-konteineris turi turėti automatinę asfalto mišinio asfalto mišinio pašildymo/temperatūros palaikymo sistemą, leidžiančią automatiškai palaikyti nustatytą medžiagos, esančios talpoje, temperatūrą. Minėta sistema turi automatiškai palaikyti operatoriaus valdymo pulte nustatytą temperatūrą 50-170 ºC ribose. Kompiuterizuotas pašildymo valdymas privalo būti įrengtas operatoriui pasiekiamoje nuo kelio dangos vietoje. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 1.7 | Kuras | Asfalto mišinio masės pašildymo/temperatūros palaikymo sistemos energijos šaltinis – elektra, suskystintos dujos (balionais) (prioritetiniai reikalavimai) ar lygiaverčiai sprendiniai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas kuras - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 1.8. | Įrenginio nuosavas svoris | Asfalto mišinio termoso vidinės sienos ir apatinė dalis turi būti pagamintos iš ne plonesnių kaip 3 mm atsparesnio dilimui plieno lakštų arba lygiavertės medžiagos. Sraigtinis konvejeris turi būti pagamintas iš Hardox plieno. Pateikiami sraigto metalo rūšies dokumentai. Viso įrenginio (netto) svoris ne daugiau 3500 kg. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje arba nuoroda. | Plieno lakštų (arba lygiavertės medžiagos) storis - (įrašyti parametrą) ____________mm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Įrenginio svoris - (įrašyti parametrą) ____________kg. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 1.9. | Apsauga nuo korozijos | Visi metaliniai paviršiai, jei pagaminti ne iš nerūdijančio plieno, turi būti padengti cinko sluoksniu/apdoroti karšto cinkavimo būdu arba kita lygiaverte metalo antikorozine danga ir dažyti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma spalva - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 1.10. | Duomenų lentelės ir užrašai | Visos duomenų lentelės ir įspėjamieji, informaciniai užrašai ant įrenginio privalo būti pateikti ir lietuvių kalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.11. | Gaisrinės saugos reikalavimai | Ne mažiau nei 6 kg miltelinis ar angliarūgštinis gesintuvas su galiojančia patikros žyma ir numatyta tvirtinimo vieta ant įrenginio, lengvai pasiekiamas aptarnaujančio personalo. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje arba nuoroda. | Siūlomo gesintuvo tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Siūlomo gesintuvo svoris - (įrašyti parametrą) ___________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 1.12. | Dokumentacija. | Eksploatavimo, priežiūros ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynai lietuvių ir gamintojo kalbomis turi būti pateikti ne vėliau nei asfalto mišinio termoso perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.13. | Aptarnaujančio personalo mokymai | Aptarnaujančio personalo mokymai saugių eksploatacijos sąlygų vykdomi pirkėjo bazėje, pardavėjo sąskaita. Mokymus išklausiusiam personalui išduodami pažymėjimai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.14. | Pristatymas, išbandymas | Tiekėjas pilnai sukomplektuotą, parengtą darbui įrenginį pristato pirkėjui, sumontuoja pirkėjo nurodytoj technikoj, išbando jį pirkėjo bazėje per tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.15. | Garantija pagrindiniams mazgams ir papildomai įrangai. | Ne mažiau kaip 24 mėn., su mobiliu aptarnavimu, atliekant darbus arba pateikiant reikalingas detales ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos apie garantinius remonto darbus pateikimo el. paštu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| ASFALTO TERMO-KONTEINERIO TECHNINIAI PARAMETRAI |  |  |  |
| 2.1 | Medžiagų talpos tūris | Medžiagų transportavimo talpa - viena kamera, kurios tūris 7,0-8,0 m³. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas kameros tūris - (įrašyti parametrą) ________ m3. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.2. | Termoizoliacinė medžiaga | Asfalto termo-konteinerio visos šoninės sienos, apačia ir dangtis (užpildymo angos dangčiai), kurios sluoksnio storis ne mažiau 50 mm, šiluminė varža ne mažesnė 1,3 kv. m K/W. (būtina pateikti talpos pjūvio brėžinį / schemą kuriame matytųsi termoizoliacijos storis). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas izoliacinės medžiagos storis - (įrašyti parametrą) _____________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. kurios varža - (įrašyti parametrą) ___________ kv.m K/W. Pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ___ arba nuoroda - __. |
| 2.3. | Asfalto termo-konteinerio dangtis (užpylimo anga) | Atidaromas ir uždaromas hidraulinių cilindrų pagalba. Hidrocilindrų valdymas įrengtas įrenginio galinėje dalyje, operatoriui patogioje ir pasiekiamoje nuo kelio dangos vietoje (kai įrenginys sumontuotas ant automobilio). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.4. | Medžiagų iškrovimas, dozavimas | Vykdomas sraigtinio konvejerio (sraigto/ų) pagalba, per atlenkiamą į darbinę padėtį ir ne mažiau kaip 180° kampu pasukamą lataką. Latako ilgis ne mažiau 1000 mm. Iškrovimo latako išorinė dalis apšiltinta izoliacine medžiaga, kurios sluoksnio storis ne mažiau 30 mm, Asfalto mišinio Asfalto mišinio iškrovimo anga (sraigtinio konvejerio gale) privalo turėti rankiniu būdu atidaromą/uždaromą sklendę – tikslu išvengti medžiagos nubyrėjimo automobiliui pervažiuojant darbo objekte iš vienos vietos į kitą. (būtina pateikti iškrovimo latako pjūvio brėžinį / schemą kuriame matytųsi termoizoliacijos storis). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas pasukimo kampas - (įrašyti parametrą) _________° . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Latako ilgis - (įrašyti parametrą) _________ m. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.5. | Sraigtinio konvejerio pavara | Hidrovariklis - reduktorius. Hidrovarikliui sukti naudojama automobilio hidraulinė sistema. Valdymas įrengtas įrenginio galinėje dalyje, operatoriui patogioje ir pasiekiamoje nuo kelio dangos vietoje (kai įrenginys pakrautas į automobilį) arba distanciniu valdymo pultu su valdikliais apsaugotais nuo atmosferos bei teršalų poveikio. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.6. | Pakaitinimo kameros | Asfalto mišinio masės autonominis šildymas turi būti suprojektuotas ir pagamintas taip, kad būtų užtikrintas visos pakrautos asfalto mišinio masės ir iškrovimo sistemos (sraigtinio konvejerio) šildymas bei nustatytos temperatūros palaikymas. Šildymo kameros - abiejose konteinerio pusėse. Turi būti pateiktas brėžinys, schema ar nuotrauka kurioje matosi šis mazgas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.7. | Bituminės emulsijos transportavimo ir išpurškimo sistema | Įrenginyje turi būti sumontuota bituminės emulsijos transportavimo ir išpurškimo sistema | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ______ |
| 2.8. | Talpa skirtai emulsijai | Turi būti įrengta ne mažesnė kaip talpa 200 ltr, skirta bituminei emulsijai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma talpa - (įrašyti parametrą) ________ltr. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.9. | Emulsijos temperatūros palaikymas | Bituminės emulsijos transportavimo ir išpurškimo sistema turi turėti automatinę pašildymo/temperatūros palaikymo sistemą, leidžiančią automatiškai palaikyti užduotą bituminės emulsijos temperatūrą. Minėta sistema turi automatiškai palaikyti operatoriaus valdymo pulte nustatytą temperatūrą. Kompiuterizuotas pašildymo valdymas privalo būti įrengtas galinėje įrenginio dalyje, operatoriui pasiekiamoje nuo kelio dangos vietoje. | . Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ______ |
| 2.10. | Emulsijos šildymas ir temperatūros palaikymas | Siekiant išlaikyti tinkamą bituminės emulsijos kokybę, emulsija (ir jos talpa) negali būti kaitinama tiesiogine ugnimi. Emulsija turi būti kaitinama per papildomą šilumos „nešimo“ skystį (ugnis kaitina šilumos nešimo skystį (alyvą/vandenį), o šilumos nešimo skystis kaitina emulsiją). Priimtini ir kitokie bituminės emulsijos kaitinimo sprendimai, kai emulsija (ir jos talpa) nėra kaitinama tiesiogine ugnimi. Turi būti pateiktas brėžinys, schema ar nuotrauka, kurioje matosi šis mazgas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ______ |
| 2.11. | Bituminės emulsijos išpurškimas | Emulsija turi būti išpurškiama rankiniu emulsijos purkštuvu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ______ |
| 2.12. | Išpurškimo pavara | Purškimo per rankinį purkštuvą procedūra atliekama siurblio arba kompresoriaus (sukeliamo slėgio) pagalba. Siurbliui arba kompresoriui sukti naudojama automobilio hidraulinė sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ______ |
| 2.13. | Purkštuvo žarna | Rankinio purkštuvo žarna turi būti ne trumpesnė kaip 10m | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ______ |
| 2.14 | Asfalto ir emulsijos kaitinimas | Asfalto ir emulsijos kaitinimo įrangos turi veikti nepriklausomai viena nuo kitos, t.y.: -turi būti galimybė naudoti tik asfalto kaitinimo įrangą nekaitinant emulsijos (ar emulsijos bakui esant tuščiam); -turi būti galimybė naudoti tik emulsijos kaitinimo įrangą nekaitinant asfalto (ar asfalto mišinio bunkeriui esant tuščiam) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ______ |
| 2.15 | Išorinis dujinis degiklis | Kilnojamas, su ne mažiau kaip 5 m ilgio dujų žarna ir su numatyta tvirtinimo vieta įrenginio galinėje dalyje, operatoriui patogioje ir pasiekiamoje nuo kelio dangos vietoje. a) Jeigu asfalto mišiniui kaitinti naudojamos dujos, išorinis degiklis turi būti pajungtas prie bendros asfalto mišinio pašildymo dujinės sistemos b) Jeigu asfalto mišiniui kaitinti naudojamos ne dujos, išorinis dujinis degiklis turi būti prijungtas prie nuosavos dujų sistemos (balionai, reduktorius, vožtuvai, magistralės ir t.t.) Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pajungtas prie bendros dujinės sistemos ar prie nuosavos dujinės sistemos - (įrašyti parametrą) _____________ m. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________.) |
| 2.15. | Dujų balionų pastatymo vieta (tuo atveju jei naudojami) | Suskystintų dujų balionams (ne mažiau kaip 2 vnt., po ne mažiau kaip 50 ltr talpos) numatyta pastatymo vieta įrenginio priekinėje dalyje su pajungimo armatūra, dujų slėgio/kiekio kontrolės prietaisais ir saugiam balionų tvirtinimui skirta įranga. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.16. | Dujų balionų kėlimo įranga(tuo atveju jei naudojami) | Dujų balionų pakėlimui/nuleidimui į pastatymo vietą, numatytas mechaninis įrenginys su lopšiu balionams pastatyti ir saugiai pakelti/nuleisti, turintis gervę su rankine pavara arba kitas lygiavertis sprendinys. Kėlimo įrenginys transportinėje padėtyje neturi viršyti termoizoliacinės talpos aukščio ir pločio gabaritinių matmenų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.17. | Apsauginė sistema | Turi būti sumontuota įranga, automatiškai atjungianti dujų tėkmę atsiradus nesandarumų dujų tiekimo magistralėje arba užgesus liepsnai arba kitas lygiavertis šiluminės energijos šaltinio padavimo ribojimo sprendinys. (Pateikiamas kompetentingos sertifikavimo institucijos išduotas sertifikatas arba kompetentingos sertifikavimo institucijos bandymų protokolas dėl įrangos, apsaugančios nuo nutekėjimo, patikros). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ______ |
| 2.18. | Apžiūros / aptarnavimo platforma | Su atramine tvorele ir užlipimo laiptais (atlenkiamomis kopėtėlėmis) operatoriui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.19. | Vidinių konteinerio paviršių priežiūra | Su asfalto termo-konteineriu turi būti patiektas ne mažiau kaip 5 ltr talpos kilnojamas rankinis purkštuvas su ne trumpesne kaip 2 m ilgio žarna ir išpurškimo įrenginiu, skirtas apipurkšti termoizoliacinės talpos vidines sieneles specialia medžiaga, kad asfalto mišinys nepriliptų prie sienelių. Purkštuvui turi būti numatyta pritvirtinimui vieta ant termo-konteinerio. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas purkštuvo parametras - (įrašyti parametrą) _________ ltr. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Siūlomos žarnos ilgis - (įrašyti parametrą) _________ m. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.20 | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais ,Prekė turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.21. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai. | Galinėje termo-konteinerio dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: - ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: - signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 8 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama nenaudojant papildomų veržliarakčių. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V/ 24 V. Rodyklės įjungimui/išjungimui numatytas ir įrengtas jungiklis operatoriaus (vairuotojo) darbo vietoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |