Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė užduotis“

ATITVARŲ, SIGNALINIŲ STULPELIŲ IR DVIRAČIŲ STOVŲ ĮRENGIMO DARBŲ SUTARTIES

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Tikslas: Greitai įrengiamų atitvarų, signalinių stulpelių pastatymas, siekiant padidinti eismo saugumą, apsaugoti pėsčiuosius ir dviratininkus, judančius per gatvę, atskirti priešpriešinio eismo srautus, gretimas eismo juostas, riboti neleistinus manevrus.

Užduoties sąlygos:

1. Rangovas turi  Užsakovo nurodytose vietose  įrengti atitvarus, signalinius stulpelius ir dviračių stovus.

2. Rangovas parengia atitvarų, signalinių stulpelių schemas, suderina jas su Užsakovu.

- Techniniai reikalavimai atitvarams:

Leidžiama naudoti ir įrengti tiktai patvirtintus apsauginius atitvarus, vadovaujantis „Automobilių kelių transporto sistemų taisyklėmis“ KPT TAS 09 ir „Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašu“ TRA TAS-PL 09.

- Medžiagos: Apsauginiai atitvarai ir jų elementai turi tenkinti standartų LST EN ISO 1461:2000, EN 1317-1, EN 1317-2 (arba lygiaverčių) ir kitų standartų, užtikrinančių ne žemesnę kokybę, reikalavimus.

- Darbų atlikimas: Metaliniai atitvarai statomi vadovaujantis „Automobilių kelių transporto sistemų projektavimo taisyklėmis“ KPT TAS 09. Atitvarai gali būti rengiami esant bet kokioms oro sąlygoms, jų statramsčiai įkasami ar įkalami į neįšalusį ir vandens neprisotintą gruntą.

- Bandymai ir darbų priėmimas:

  - Kokybė ir kontroliniai bandymai: Metaliniai atitvarai turi būti tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis jungiamosiomis detalėmis. Visi elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos pažymėjimus. Sandėliuojant turi būti išvengta atskirų elementų deformacijų ir galvanizuotų ar dažytų dangų pažaidos.

  - Leidžiami nuokrypiai: Skersiniame profilyje atitvarų įrengimo nuokrypiai ±10 cm, vertikalia kryptimi - ±5 cm (TRA TAS-PL 09).

  - Darbų priėmimas: Išilgine kryptimi ir lygiu metaliniai atitvarai turi būti ištisiniai. Priėmimo metu turi būti patikrintos atskirus atitvarų elementus jungiančios sandūros ir jungiamųjų detalių skaičius. Atitvarų metalinių sijų sandūrų tinkamas atlikimas turi būti ypač kruopščiai patikrintas besiribojančioje su eismu pusėje. Pažeistos dažytos vietos turi būti perdažytos. Galvanizuotos cinko dangos storis turi būti ne mažesnis kaip 70 μm, vertinant kiekvieną atskirtąją vertę. Jos storis patikrinamas magnetiniu matuokliu.

- Standartai:

  - LST 1379:1995/1K:2003 Kelių ženklinimas (arba lygiavertis).

  - LST EN 1317-1:2010 Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 1 dalis. Terminija ir bendrieji bandymo metodų kriterijai (arba lygiavertis).

  - LST EN 1317-2:2010 Apsauginių kelio atitvarų sistemos 2 dalis. Saugos barjerų, įskaitant transporto priemonių parapetus, eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių bandymų kriterijai ir bandymo metodai (arba lygiavertis).

  - LST EN 1317-3:2010 Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 3 dalis. Smūgio slopintuvų eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių bandymų kriterijai ir bandymo metodai (arba lygiavertis).

  - LST L ENV 1317-4:2008 Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 4 dalis. Apsauginių barjerų pradinių, galinių ir jungiamųjų komponentų eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių bandymų kriterijai ir bandymo metodai (arba lygiavertis).

  - LST L ENV 1317-4:2008/P:2008 Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 4 dalis. Apsauginių barjerų pradinių, galinių ir jungiamųjų komponentų eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių bandymų kriterijai ir bandymo metodai (arba lygiavertis).

  - LST EN 10244-2:2009 Plieninė viela ir vielos gaminiai. Plieninės vielos spalvotųjų metalų dangos. 2 dalis. Cinko ir cinko lydinių dangos (arba lygiavertis).

  - LST EN ISO 1461:2009 Geležies ir plieno gaminių lydalinės cinko dangos. Techniniai reikalavimai ir bandymų metodai (ISO 1461:2009) (arba lygiavertis).

- Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

  - KTR 1.01:2008 Automobilių keliai.

  - TRA TAS-PL 09 Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas.

  - KPT TAS 09 Automobilių kelių transporto priemonių  apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės.

  - R 37-01 Automobilių kelių apsauginiai atitvarai.

Atitvarų matmenys ir trumpas aprašymas

1.1. Atitvaras, kurio vidinio segmento vamzdžio skersmuo Ø48,3 mm (+-5-10 mm). Pėsčiųjų atitvarai, įvairios tvorelės gaminamos iš apvalaus arba keturkampio vamzdžio, karštai cinkuojami ir turi būti nudažomi milteliniais pilkais dažais (spalvos kodas RAL 7016 arba lygiavertis).

1.2. Atitvaras, kurio vidinio segmento vamzdžio skersmuo Ø33,7 mm (+-5-10 mm) iš metalinių vamzdžių pėsčiųjų ir dviračių eismui reguliuoti (Cinkuota).

Kamštelis

2850

1750

76,1 mm

mm

33,7 mm

410

1 pav. Atitvaro pavyzdys (vizualizacija)*

*Pastaba: įrengiami atitvarai turės būti dažytas, spalvos kodas: RAL7016 (arba lygiavertis).

1.3. Atitvaras, kurio viršutinis jungiantis vamzdelis apskritimo skerspjūvio D=50, 8mm storio plienas (stand. ilgiai 1/1.5/2m), H=1000mm. (+-5-10 mm);

Darbų aprašymas: Užsakovo nurodytoje vietoje įrengti cinkuotus milteliniu būdu dažytus (kodas: RAL7016 (arba RAL 7021, arba lygiavertis)) atitvarus, pagamintus iš plieno (arba nerūd. plienas). Viršutinis jungiantis vamzdelis apskritimo skerspjūvio D=50, 8mm storio plienas (stand. ilgiai 1/1.5/2m), H=1000mm (+-5-10 mm);

Vizualizacija: (Vizualizacijos šaltinis: „Šiaulių m. centrinės dalies - Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų (Aušros takas, Vasario 16-osios, Tilžės, Varpo g. ir Aušros al. dalių) –rekonstravimo projektas“.)

- Techniniai reikalavimai signaliniams stulpeliams:

Leidžiama naudoti ir įrengti tiktai patvirtintus signalinius stulpelius, vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-69 „Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės TRAT SST 14“ Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės TRAT SST 14 nustato signalinių stulpelių ir jų atgalinių atšvaitų, įrengiamų valstybinės reikšmės keliuose, techninius reikalavimus. Taip pat šis techninių reikalavimų aprašas gali būti taikomas vietinės reikšmės keliams (gatvėms), kitoms eismo zonoms. Šiuo techninių reikalavimų aprašu įgyvendinamas Lietuvos standartas LST EN 12899-3 (arba lygiavertis). Šis techninių reikalavimų aprašas taikomas kartu su Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis ir Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašu TRA VŽ 12.

Standartai: Techninių reikalavimų apraše pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles (KVŽT), patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83;

- Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašą TRA VŽ 12, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-52;

- LST EN 12899-1 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai“ (arba lygiavertis);

- LST EN 12899-3 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 3 dalis. Atspindimieji kelio posūkio ženklai ir galinio atspindžio atšvaitai (signaliniai stulpeliai ir atgaliniai atšvaitai) (arba lygiavertis)“;

- LST EN 12899-4 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 4 dalis. Vidinė gamybos kontrolė“ (arba lygiavertis);

- LST EN 12899-5 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 5 dalis. Pradiniai tipo bandymai“ (arba lygiavertis).

Signalinių stulpelių matmenys ir trumpas aprašymas

Signalinis stulpelis (angl. delineator post) – stulpelis, įrengtas prie važiuojamosios dalies krašto ar kitoje vietoje, skirtas pažymėti (nurodyti) kelio trasą (kelio kryptį) ir/arba įspėti apie pavojus dienos metu. Signaliniai stulpeliai turi būti ryškios spalvos bei apklijuoti šviesą atspindinčiomis juostomis, todėl puikiai matomi tiek dieną, tiek naktį.

Signalinis stulpelis gali būti komplektuojamas su vienu ar daugiau atgalinių atšvaitų:

2.1. Lankstūs plastikiniai signaliniai stulpeliai su šviesą atspindinčiomis juostomis, prisukami prie asfalto. Lankstūs plastikiniai signaliniai stulpeliai  po smūgio turi lengvai susilenkti ir atsitiesti (nesideformuoti), turi būti gerai matomi, atspindintys šviesą. Montuojami automobilių stovėjimo aikštelėse, eismo salelėse, ant šaligatvių, pėsčiųjų takuose – visur, kur norima išryškinti bei apsaugoti objektą, atskirti pėsčiųjų ir eismo srautus ir kt. Stulpelis turi būti ypač elastingas, todėl perlenkus ar pervažiavus, jis itin greitai turi atsistatyti į pradinę padėti.

B grupės signalinių stulpelių matmenys (cm)

Pastaba: stulpelio matmenys gali nežymiai skirtis.

Signalinio stulpelio pavyzdys (vizualizacija)

III. Techniniai reikalavimai Dviračių stovams, matmenys, forma ir trumpas aprašymas:

Nr. 3.1. Dviračio stovo pavyzdys (vizualizacija)

Dviračių stovas pagamintas iš cinkuoto plieno, dažytas milteliniu būdu (spalvos kodas - RAL 7016 arba lygiavertis). Stovas įbetonuojamas į pagrindą. Įbetonavimo gylis į kietą pagrindą turi būti ne mažiau 30 cm, į kitą nesurištą paviršių (žvyruota danga ar pan.) gylis turi būti ne mažiau 50 cm.

Stovo matmenys: aukštis: 800 mm (+-5-10 mm); plotis: 800 mm (+-5-10 mm).

Nr. 3.2. Dviračio stovo pavyzdys (vizualizacija)

Dviračių stovas pagamintas iš cinkuoto plieno, dažytas milteliniu būdu (spalvos kodas - RAL 7016 arba lygiavertė). Stovo konstrukcija - stilizuotos „P“ raidės formos.

Stovas įbetonuojamas į pagrindą. Įbetonavimo gylis į kietą pagrindą turi būti ne mažiau 30 cm, į kitą nesurištą paviršių (žvyruota danga ar pan.) gylis turi būti ne mažiau 50 cm.

Stovo matmenys: aukštis: 850 mm (+-5-10 mm); plotis: 540 mm (+-5-10 mm).