I. PIRKIMO OBJEKTAS

1. ZARASŲ APLINKKELIO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA, DARBŲ ATLIKIMAS

  - Objektas-suprojektuota, pastatyta ir atitinkamai įrengta nauja susisiekimo infrastruktūra, kurią sudarys Zarasų aplinkkelis (III kategorijos magistralinis kelias, ilgis – 9,34 km, turintis 2 eismo juostas) ir kita Specifikacijose numatyta infrastruktūra.

II. SĄVOKOS

- Sąvokos, nustatytos Sutartyje, yra taikomos ir šioms Specifikacijoms, išskyrus atvejus, kai, atsižvelgiant į Specifikacijų kontekstą, jų turinį bei prasmę, tampa akivaizdu, jog sąvokų, apibrėžtų Sutartyje ir Specifikacijose, prasmė yra kitokia, arba šiose Specifikacijose tokios sąvokos yra apibrėžiamos kitaip:

| Bendrosios paslaugų specifikacijos | reiškia šiose Specifikacijose nustatytus bendruosius reikalavimus Paslaugų vykdymui ir nurodo bendrąsias nuostatas, taikomas visoms Paslaugoms. |
| --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai | reiškia šiose Specifikacijose nustatytus bendruosius reikalavimus Darbų vykdymui ir nurodo bendrąsias nuostatas, taikomas visiems Darbams. |
| Darbai | reiškia visus Privataus subjekto atliktinus projektavimo, statybos, montavimo, įrengimo ir kitus darbus, reikalingus Objektui sukurti, kad jis atitiktų Specifikacijų ir Pasiūlymo reikalavimus. |
| Darbų atlikimo planas | reiškia Privataus subjekto pateiktą techninį, inžinerinį ir organizacinį sprendinį, apimantį Darbų atlikimo veiksmus, veiksmų seką ir kuris yra preliminarus bei skirtas tinkamam Sutarties valdymui bei administravimui. |
| Išskaitų mechanizmas | reiškia Sutarties 3 priedo Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 3 priedėlyje pateiktą Išskaitų ir baudavimo mechanizmą, pagal kurį už Privataus subjekto teikiamas Paslaugas, neatitinkančias Sutarties ir Specifikacijų reikalavimus yra taikomos išskaitos iš Metinio atlyginimo. |
| AB Via Lietuva | reiškia Valdžios subjektą. |
| Objektas / inžinerinis statinys Zarasų aplinkkelis | reiškia planuojamas įrengti inžinerinis statinys: Zarasų aplinkkelio tiesimas (pradžia kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis 177,92 km ir pabaiga ties kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis 184,702 km), dviejų eismo juostų, III kategorijos magistralinis kelias, kurio ilgis – 9,34 km, sankasos plotis – 11,0 m, važiuojamosios dalies plotis – 7,0 m. Nuo magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis trasa tiesiama nauja, kerta rajoninės reikšmės, krašto reikšmės ir vietinės reikšmės kelius ir pabaigoje vėl įsijungia į esamą kelią A6. Tiesiant aplinkkelį, numatoma įrengti 6 vieno lygio sankryžas ir 2 sankryžas arba nuovažas į vietinės reikšmės kelius. Planuojamas greitis – 90 km/h. Vietinio eismo pasiskirstymui bus numatomi jungiamieji keliai. Remontuojamos kertamų kelių atkarpos sankryžų įrengimo zonose. Aplinkkelyje numatoma ITS įranga. Sankryžose numatomas apšvietimas. |
| Zarasų aplinkkelio Naudotojai | reiškia visi fiziniai ir juridiniai subjektai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai naudojasi Projekto keliu arba naudojasi jo teikiama prieinamumo, saugos, eismo valdymo ir infrastruktūros paslauga. Tai apima eismo dalyvius, kelio priežiūros tarnybas, gelbėjimo tarnybas, komercinius naudotojus, poilsio zonų klientus ir vietos bendruomenes, kurias veikia Projekto kelio infrastruktūra. |
| Paslaugos | reiškia Privataus subjekto, laikantis Sutarties, Specifikacijų reikalavimų ir Pasiūlymo nuostatų, teikiamas Specifikacijose ir pasiūlyme nurodytas paslaugas. |
| Paslaugų pažeidimas | reiškia Privataus subjekto teikiamų Paslaugų Zarasų aplinkkelyje neatitikimą Sutarties ir Specifikacijų keliamiems reikalavimams ir dėl ko yra taikomas Išskaitų mechanizmas. Paslaugų pažeidimai skirstomi į Funkcionavimo pažeidimus ir Periodiškumo pažeidimus. |
| Paslaugų teikimo planas | reiškia Privataus subjekto kartu su Pasiūlymu pateikto Objekto sukūrimo plano 2 dalį Paslaugų teikimo planas, kuriame pateikiamas techninis, inžinerinis ir organizacinis sprendinys, apimantis Paslaugų teikimo veiksmus, veiksmų seką arba prieš Darbų užbaigimą Valdžios subjektui teikiamą Paslaugų teikimo planą. |
| Paslaugų teikimo laikas | reiškia nepertraukiamą laikotarpį visu Paslaugų teikimo metu (24 val. per parą, 7 dienos per savaitę). |
| Paslaugų teikimo laikotarpis | reiškia laikotarpį, kuris prasideda tą dieną, kai Privatus subjektas, vadovaudamasis Sutartimi, pradeda ar turi pradėti teikti Paslaugas, ir baigiasi pasibaigus Sutarčiai. Paslaugos Objekte teikiamos pabaigus Darbus ir sukūrus Objektą. Planuojama Paslaugų teikimo trukmė Objekte – iki 22 (dvidešimt dviejų) metų. |
| Specifikacijos | reiškia Valdžios subjekto nustatytus reikalavimus naujos susisiekimo infrastruktūros Objekto sukūrimui bei įrengto Objekto (turto) būklės palaikymo ir priežiūros paslaugų reikalavimus, kurios apima kelio nuolatinę priežiūrą ir periodinį kelio būklės palaikymo (einamąjį) remontą ir susijusias veiklas priežiūrą ir kitų Paslaugų teikimą eksploatavimo laikotarpiu. |
| Registravimo įrankis | Reiškia privataus subjekto sukurtą ir įdiegtą infrastruktūros paslaugų pažeidimų registravimo įrankį, kuris veikia kaip komunikacijos centras ir pagalbos tarnyba visais klausimais susijusiais su Paslaugų teikimu. |
| Specifikacijų lentelė | reiškia Excel lenteles, kurioje yra nustatyti Specifikacijų reikalavimų parametrai pagal konkrečias paslaugas vadovaujantis šia lentele, Valdžios subjektas vertina, kaip Privatus subjektas laikosi Specifikacijose nustatytų reikalavimų teikdamas Paslaugas. |
| Komisija | Valdžios subjekto organizuojama Kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisija. |

- Privatus subjektas, vykdydamas Sutartį, turi laikytis visų Specifikacijose nurodytų reikalavimų. Visos nuorodos į skyrius ir priedus nurodo šių Specifikacijų skyrius ir priedus, jei Specifikacijose ar Sutartyje nėra nurodyta kitaip.

III. OBJEKTO SUKŪRIMO REIKALAVIMAI

- Objektas – suprojektuota, pastatyta ir atitinkamai įrengta nauja susisiekimo infrastruktūra, kurią sudarys Zarasų aplinkkelis (III kategorijos magistralinis kelias, ilgis – apie 9,34 km., turintis 2 eismo juostas) ir kita Specifikacijose numatyta infrastruktūra.

- Nurodymai Objekto ir jo elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:

5.1.1.	numatoma darbų vykdymo riba: kelio ruožas nuo 0 iki 9,34 km (ruožas nuo magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 177,92 km iki 184,702 km). Ruožo ribas tikslinti projektavimo metu, įvertinti sklandų suvedimą su esama kelių ir gatvių infrastruktūra;

5.1.2.	kelio kategorija: III;

    - kelio techniniai parametrai: 2 eismo juostos po 3,5 m, važiuojamosios dalies plotis – 7,0 m, kraštinės saugos juostos 2x0,5, sankasos plotis -11,0 m, planuojamas greitis - 90 km/h; asfalto danga.

- Numatomos vieno lygio sankryžos:

    - 0,00 km aplinkkelio pradžioje vieno lygio žiedinė sankryža su magistraliniu keliu A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis;

    - 1,20 km vieno lygio sankryža su rajoninės reikšmės keliu Nr.5315 Zarasai – Gražutė – Biržiūnai;

    - 2,867 km vieno lygio žiedinė sankryža su rajoninės reikšmės keliu Nr.5306 Zarasai –Kopūstinė –Turniškė –Salakas;

    - 4,47 km vieno lygio sankryža/nuovaža su vietinės reikšmės keliu;

    - 5,266 km vieno lygio žiedinė sankryža su krašto keliu Nr.102 Vilnius – Švenčionys – Zarasai;

    - 7,73 km vieno lygio sankryža/nuovaža su vietinės reikšmės keliu;

    - 8,47 km vieno lygio sankryža su vietinės reikšmės keliu;

    - 9,34 km aplinkkelio pabaigoje vieno lygio žiedinė sankryža su magistraliniu keliu A6 Kaunas – Zarasai-Daugpilis.

- Sankryžas projektuoti vadovaujantis „Automobilių kelių sankryžos“ R 36-01 rekomendacijomis;

- Jungiamuosius kelius projektuoti: atsižvelgiant į „Zarasų aplinkkelio specialiojo plano“ sprendinius, įvertinant kitus aktualius galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, numatyti IIv kategorijos asfalto dangos jungiamuosius kelius vietiniam eismui ir patekimui į gretimas teritorijas;

- Pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: atsižvelgiant į Zarasų rajono dviračių takų infrastruktūros specialiojo plano sprendinius (TS Priedėlis Nr. 1) bei kitus aktualius galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, įvertinti planuojamų dviračių ir pėsčiųjų trasų kirtimosi su planuojamo aplinkkelio trasa vietas, numatyti infrastruktūrą saugiam dviratininkų ir pėsčiųjų susisiekimui užtikrinti;

- Pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktūros dangos konstrukciją projektuoti: pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles“;

- Važiuojamosios dalies skersinis profilis: pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus;

- Kelio dangos konstrukcijos klasė: pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles“. Pateikti detalius pagrindžiančius dangos konstrukcijos skaičiavimus su trimis skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais;

- Nuovažų skaičius: nustatoma projektavimo metu;

- Numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu;

- Vandens pralaidos: nustatoma projektavimo metu (neprojektuoti pralaidų už kelio sklypo/ statinio ribos);

- Vandens nuleidimas nuo kelio: spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas). Esant poreikiui suprojektuoti uždarą lietaus vandens nuvedimo sistemą;

- Pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta: nustatoma projektavimo metu;

- Pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės tipas: poreikį nustatyti projektavimo metu;

- Pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas: numatyti;

- Inžinerinės eismo saugos priemonės: priemones vertinti pagal poreikį projektavimo metu vadovaujantis Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis;

- Apšvietimas: numatomas gyvenvietėse ir sankryžose;

- Triukšmo mažinimo ir kitos aplinkosauginės priemonės: poreikį nustatyti PAV proceso metu, priemones numatyti projekte;

- Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas: atlikti PAV procedūras (su PAV programa), vadovautis normatyvinių dokumentų ir techninės specifikacijos reikalavimais;

- Atsižvelgti į Zarasų aplinkkelio specialiojo plano sprendinius (Specifikacijų 1 priedėlis ,,Projekto rengimo dokumentai“);

- Sprendinius numatyti ir kelią bei jo elementus įrengti suformuotų kelių sklypų ribose;

- Parengti skaitmeninį statinio statybos projekto modelį taikant BIM metodologiją pagal pridedamą techninės specifikacijos priedą (Specifikacijų 2.5 priedėlis ,,Statinio informacinio modeliavimo (BIM) reikalavimai“);

- Aplinkkelio trasą suprojektuoti ir įrengti pritaikytą didžiagabaričio (pagal Kelių įstatyme naudojamas sąvokas) transporto eismui;

- Atlikti ruožo transporto srautų modeliavimą pagal techninės specifikacijos priedėlio reikalavimus (Specifikacijų 2.4 priedėlis „Transporto srautų tyrimų analizės ir modeliavimo užduotis“);

- Projekto apimtis: pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Specifikacijos reikalavimus;

- Kiti nurodymai / reikalavimai: Projektinius sprendinius (dangų konstrukcijas, eismo organizavimo priemones ir kt.) sklandžiai suvesti su esama kelių ir gatvių infrastruktūra.

- Objekto trasos Žemės sklypų ir statinių teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:

  - 5,4791 ha ploto žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-4183-3478, kadastro Nr. 4360/7001:3, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantis Zarasų r. sav. teritorijoje;

  - 6,3407 ha ploto žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-4185-9104, kadastro Nr. 4360/7001:2, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantis Zarasų r. sav., Zarasų sen., Sasnaukos k.;

  - 0,6926 ha ploto žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-4310-4085, kadastro Nr. 4380/7001:11, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantis Zarasuose;

  - 10,8284 ha ploto žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-4194-7370, kadastro Nr. 4343/7001:5, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantis Zarasų r. sav. teritorijoje;

  - 18,9784 ha ploto žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-4187-5314, kadastro Nr. 4343/7001:4, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantis Zarasų r. sav. teritorijoje;

  - 0,0486 ha žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-3877-0133, kadastro Nr. 4320/7001:2, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantis Zarasų r. sav., Zarasų sen., Smėlynės k.

- Kertamų kelių žemės sklypai:

  - Kelias A6: unikalus Nr. 4400-2274-5176, Nr. 4400-2274-5059;

  - Kelias Nr. 5315 unikalus Nr. 4400-6215-5657, Nr. 4400-6140-5794;

  - Kelias Nr. 5306 unikalus Nr. 4400-4821-8758;

  - Kelias Nr. 102 unikalus Nr. 4400-2930-6018;

- Kertamų kelių inžineriniai statiniai:

  - Kelias A6: unikalus Nr. 4400-2251-8138, Nr. 4400-2251-8138;

  - Kelias Nr. 5315  unikalus Nr. 4400-6327-8175,

  - Kelias Nr. 5306 unikalus Nr.  4400-4921-5752;

  - Kelias Nr. 102 unikalus Nr. 4400-4099-3646.

- Žemės sklypai Zarasų aplinkkelio įrengimui yra suformuoti. Zarasų aplinkkelio trasai reikalingi sklypai yra paimti valstybės reikmėms. Žemės sklypų ir esamų statinių kadastriniai duomenys pateikti Specifikacijų 1 Priedėlyje.

IV. BENDRIEJI SPECIFIKACIJŲ REIKALAVIMAI

- Kandidatas / Dalyvis pagal Specifikacijų reikalavimus, galiojančius teritorijų planavimo, žemėtvarkos dokumentus, bei statybviečių aplinkos sąlygas, iki Pirminio pasiūlymo pateikimo dienos privalo iki pasiūlymo dienos atlikti faktinį ir teisinį patikrinimą, susipažįstant su statybvietės ir ją sudarančių teritorijų (žemės sklypų) teisiniu bei faktiniu statusu, pateikta informacija, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, vieša informacija, įskaitant viešuosiuose registruose įregistruotomis specialiųjų žemės naudojimų sąlygų teritorijomis, žemės sklypuose nustatytais suvaržymais, esamos infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų bei jų priklausinių ir kitų kelio elementų) būkle ir kitais, Kandidatui aktualiais klausimais, kad pasiūlyme būtų įvertinti visi reikalingi darbai / veiksmai tinkamai ir laiku įgyvendinti Objekto statybos / įrengimo darbus bei suteikti Paslaugas.

- Įvertinti Zarasų aplinkkelio specialiojo plano dokumentaciją, kuri pridedama Techninių Specifikacijų 1 priedelyje ,,Projekto rengimo dokumentai“ (pastaba- pateikiami tyrinėjimų duomenys  yra tik informacinio pobūdžio). Kandidatas visada turės vadovautis aktualiais teritorijų planavimo dokumentais ir kitomis sąlygomis, ir įvertina tokių aplinkybių galimą poveikį.

- Specifikacijose pateiktos informacijos pagrindu turi būti sukurtas inžinerinis statinys – Zarasų aplinkkelis (Objektas), atitinkantis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus.

- Inžinerinio statinio – Zarasų aplinkkelio (Objekto) specifikacija apima techninius reikalavimus, taikomus kelių įrengimui ir kitų inžinerinių statinių, susijusių, reikalingų tinkamam kelio funkcionavimo įrengimui.

- Privatus subjektas siūlomus sprendinius teikia atsižvelgdamas į visą Zarasų aplinkkelio sumanymą, savo inžinerines, ekonomines ir gerosios praktikos patirtis, bei įvertinęs šiose Specifikacijose pateiktą informaciją ir reikalavimus. Objekto sukūrimo siūlomi sprendiniai turi atitikti šiuolaikines tendencijas, naujų technologijų pritaikymą ir naudojimą, užtikrinti patogų, paprastą ir ekonomiškai pagrįstą eksploataciją ilgalaikėje perspektyvoje.

- Inžinerinis statinys – Zarasų aplinkkelis – turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad, atsižvelgiant į jo naudojimo paskirtį ir normaliomis naudojimo sąlygomis, per visą nustatytą statinio gyvavimo trukmę atitiktų esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triukšmo, energinio efektyvumo ir tvaraus išteklių naudojimo.

- Žemės sankasos, kelio elementų ir naujų dangų konstrukcijų priimti sprendiniai turi užtikrinti kuriamos infrastruktūros ilgaamžiškumą bei tvarumą ir naudojimą visą Objekto naudojimo laikotarpį;

- Objekto projektinius sprendinius rengti užtikrinant didžiagabaričio sunkiasvorio transporto judėjimo galimybes.

- Numatoma, kad inžinerinio statinio – Zarasų aplinkkelio, remonto metinis poreikis atitinkamose zonose bus nustatytas atsižvelgiant į Specifikacijų 2.8 Priedėlyje matavimų rezultatus. Remontas ir atskirų elementų atnaujinimas turės būti vykdomas nuolat, taip užtikrinant jų tinkamą funkcionavimą visą inžinerinio statinio – Zarasų aplinkkelio eksploatavimo laikotarpį ir atitinkamai mažinant remonto poreikį, taip išvengiant jo neigiamos įtakos įprastiniam kelio funkcionavimui. Kelio remonto poreikio kriterijai nurodyti Specifikacijų 2.8 Priedėlyje.

- Visi Objekto siūlomi sprendiniai turi:

  - atitikti techninius reikalavimus, nustatytus Specifikacijose ir Sutartyje;

  - turi remtis visu Zarasų aplinkkelio sumanymu, privalo įvertinti visą šiose Specifikacijose pateiktą techninę, urbanistinę, aplinkosauginę ir eksploatacinę informaciją;

  - užtikrinti, kad siūlomi projektiniai sprendiniai būtų technologiškai pagrįsti, ekonomiškai efektyvūs ir atitiktų gerosios inžinerinės praktikos, saugos bei eksploatavimo ilgaamžiškumo reikalavimus;

  - užtikrinti, kad visi sprendiniai atitiktų šiuolaikines urbanistines tendencijas, naujų technologijų taikymą, eismo valdymo efektyvumą ir tvarią aplinkosaugos praktiką;

  - užtikrinti objekto naudotojų poreikius, įskaitant saugų, patogų ir nenutrūkstamą aplinkkelio naudojimą;

  - garantuoti kokybišką eksploatavimą ir priežiūrą visą Sutarties laikotarpį pagal nustatytus reikalavimus;

  - suteikti Valdžios subjektui geriausią įmanomą vertę, užtikrinant optimalų sprendinių balansą tarp investicijų, ilgaamžiškumo, priežiūros sąnaudų ir aplinkos poveikio.

  - Projektuojant Objektą / inžinerinį statinį – Zarasų aplinkkelį būtina laikytis visų galiojančių apsaugos zonų.

- Visos inžinerinio statinio – Zarasų aplinkkelio dalys turi būti suprojektuotos ir įrengtos iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą kelio naudojimo laiką užtikrintų mechaninius atsparumo reikalavimus. Kelio konstrukcija turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad atlaikytų projektines transporto apkrovas pagal skaičiavimais nustatytą projektinę apkrovą.

- Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais būtina vadovautis projektuojant, įgyvendinant ir eksploatuojant Zarasų aplinkkelį nurodyti Specifikacijų 2 priedėlyje ,,Bendrieji standartai, teisės aktai ir kiti dokumentai“ .

- Dalyvis privalo suprojektuoti ir įgyvendinti Zarasų aplinkkelio trasą taip, kad būtų leidžiamas 90 km/h maksimalus važiavimo greitis visose naujose kelio  atkarpose. Dalyviui draudžiama bloginti projektavimo parametrus taip, kad tektų mažinti greitį (išskyrus pagrįstais atvejais, kai tai būtina dėl techninių priežasčių ar eismo saugos, suderinus su Valdžios subjektu). Prevencinio pobūdžio greičio mažinimai, pvz. Policijos prašymu, čia nevertinami.

- Sankasos, pagrindo ir dangos konstrukcija turi atlaikyti skaičiuotines apkrovas (eismo, klimato – šalčio gylis, drėgmė, vandens poveikis) be leistinųjų deformacijų viršijimo, be keliui nepriimtinų defektų (provėžų, plyšių, netolygumų) susidarymo. Atramos (sienutės), šlaitai, pralaidos ir kiti priklausiniai turi būti suprojektuoti pagal geotechnines sąlygas (gruntas, gruntinio vandens lygis), numatant stabilumo, filtracijos ir apsaugos nuo šalčio priemones.

- Projekto grafinė dalis turi būti įskaitoma. Topografijos informacija vaizduojama taip, kad neužgožtų sprendinių informacijos – pvz., pilka spalva, plonos linijos (sąlyga netaikoma inžinerinių tinklų žymėjimui).

- Projekte teikiamos nuotraukos (atliekant fotofiksaciją) turi būti aktualios datos (nuotraukoje turi matytis datos žyma). Draudžiama pateikinėti fotofiksacijas iš internetinių puslapių (pvz. google maps ir pan.).

- Visame projektuojamo kelio ruože maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu.

- Projekte turi būti pateikti gretimų, su projektuojamo statinio sklypu besiribojančių sklypų ribos ir unikalūs numeriai.

- Gaisrinė sauga. Taikoma elektrotechnikos (apšvietimas, ITS įrangai). Parenkamos ugniai atsparios kabelių linijos ir pan.

- Higiena, sveikata, aplinka. Vengti taršos, grunto erozijos, dulkėjimo (technologiniai sprendiniai statybos metu).

- Turi būti užtikrinama, kad kelio projektavimo ir statybos metu būtų parinkti tokie sprendiniai, kurie garantuoja leistinų ekvivalentinio ir maksimalaus triukšmo lygių neviršijimą jautriuose aplinkos taškuose. Turi būti taikomos triukšmo mažinimo priemonės – apsauginiai pylimai, triukšmo sienelės, žemos emisijos dangos, želdynai ar fasadų apsaugos sprendiniai, kai tai pagrįsta skaičiavimais. Eksploatacijos laikotarpiu turi būti vykdomas triukšmo monitoringas, o viršijus normas – įgyvendinamos korekcinės priemonės. Triukšmo vertinimas turi būti atliekamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir higienos normų reikalavimus.

- Sankryžų tipai, atitvarai, ženklinimas, ženklai, apšvietimas, pėsčiųjų–dviračių takų sprendiniai turi atitikti LR teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus. Parenkant sprendinius, mažinti konfliktinių taškų skaičių, užtikrinti matomumą, skersinius/ išilginius nuolydžius nuvedant vandenį;

- Energijos taupymas. Turi būti užtikrinama, kad visi kelio apšvietimo sprendiniai būtų projektuojami ir įrengiami naudojant efektyvias LED technologijas. Apšvietimo sistemoje turi būti taikomi automatinio valdymo sprendimai – šviesos, judesio ir laiko jutikliai, leidžiantys optimizuoti elektros energijos suvartojimą. ITS ir kitai kelių įrangai turi būti parenkami energiją taupantys maitinimo sprendiniai, o kai techniškai ir ekonomiškai pagrįsta – gali būti integruojami atsinaujinančių energijos išteklių sprendimai, tokie kaip saulės moduliai atramoms ar įrangos spintoms;

- Kelio trasa turi derėti prie kraštovaizdžio ir aplinkos (Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir geležinkeliams, 2013 m.), atitikti kelio kategorijai keliamus reikalavimus.

- Želdinių rūšis parinkti atsparias klimatui ir kelių aplinkai (druskoms, taršai), numatyti priežiūros prieigą.

- Projektuojant, vykdant statybos darbus ir teikiant Paslaugas turi būti užtikrinama, kad esamos teritorijos eksploatavimo sąlygos nebūtų pablogintos. Dalyvis privalo užtikrinti, kad nebūtų bloginamos  esamų statinių ir infrastruktūros techninės būklės, išsaugoti ir užtikrinti privažiavimus prie kelių, sklypų ir kitų objektų, užtikrinti esamų inžinerinių tinklų veikimą ir apsaugą, užtikrinti gaisrinės saugos sąlygas ir privažiavimą specialiosioms tarnyboms prie greta esančių objektų, užtikrinti apsaugą nuo triukšmo, vibracijos ir elektromagnetinių trikdžių, užtikrinti prevenciją nuo oro, vandens, dirvožemio bei gilesnių sluoksnių taršos, išsaugoti esamų (jei yra) hidrotechnikos ir melioracijos įrenginių veikimą, jų hidrotechninius režimus.

- Visi projekto pakeitimai, atliekami statybos metu, turi būti vykdomi tik tiek, kiek leidžia galiojantys normatyviniai dokumentai ir neturi pabloginti trečiųjų šalių naudojimo sąlygų.

- Turi būti užtikrinama, kad sprendiniuose būtų numatyti saugūs pėsčiųjų ir (ar) dviračių eismo kirtimai, kai tai reikalinga pagal projekto sprendinius. Jeigu pėsčiųjų ar dviračių infrastruktūra projektuojama, turi būti įrengiami aiškūs takų suvedimai, bordiūrų pažeminimai, nukreipiantys paviršiai regos negalią turintiems asmenims, taip pat kontrastinis ženklinimas, užtikrinantis matomumą visomis sąlygomis. Visi sprendiniai turi atitikti universalaus dizaino principus ir užtikrinti saugų pažeidžiamų eismo dalyvių judėjimą.

- Turi būti užtikrinta, kad visos kelio statybai naudojamos medžiagos būtų sertifikuotos, atitinkančios galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos normatyvinius dokumentus.

V. TECHNINIAI REIKALAVIMAI KELIO ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI

- Kelio trasa. Projektuoti atsižvelgiant į Zarasų aplinkkelio specialiojo plano sprendinius ir suformuotus žemės sklypus, vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. Trasa turi atitikti kelio kategorijai keliamus projektinio greičio, eismo saugos ir pralaidumo, matomumo reikalavimus bei derėti prie aplinkos.

- Sankryžos. Sankryžos projektuojamos atsižvelgiant į transporto srautų modeliavimo rezultatus, pagal R-36 „Automobilių kelių sankryžos“, žiedinės sankryžos pagal metodinius nurodymus MN ŽSP 12 „Žiedinių sankryžų projektavimo metodiniai nurodymai“.

- Jungiamieji keliai. Projektuoti atsižvelgiant į Zarasų aplinkkelio specialiojo plano sprendinius ir suformuotus žemės sklypus, vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. Pagrindiniam keliui lygiagretūs jungiamieji keliai turi užtikrinti patekimą į gretimas teritorijas ir sklypus. Jungiamųjų kelių poreikis nustatomas projektavimo metu atlikus gretimų teritorijų sklypų ir patekimo į juos galimybių analizę, kuri pateikiama projektinių pasiūlymų apimtyje parengiant schemą su grafiškai pavaizduotomis gretimų sklypų susisiekimo galimybėmis.

- Kelio dangos konstrukcija. Projektuojama asfalto danga pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles“. Kelio konstrukcija turi išlikti mechaniškai stabili per visą Sutarties laikotarpį, atsižvelgiant į klimatinius poveikius, drėgmės pokyčius, šalčio-atitirpimo ciklus ir medžiagų senėjimą, turi būti užtikrintas dangos atsparumas nuovargiui, deformacijoms ir provėžų susidarymui. Konstrukcija turi būti atspari drėgmės, lietaus, šalčio–atšilimo ciklų, ultravioletinių ir cheminių medžiagų (pvz., kelių druskų) poveikiui.

- Išilginis profilis. Išilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 žymėjimais, nurodomas gruntinio vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidų, visų kelio sankirtų su esamais ir projektuojamais inžineriniais tinklais, drenažu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumą iki projektinio paviršiaus. Pateikiamas projektuojamo drenažo tinklo išilginis profilis. Nurodoma griovių tvirtinimo medžiaga ir jos frakcija. Pateikiama visų projektuojamų nuovažų vieta (Pk) ir jų tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apačios linija. Jei projekte numatomas gruntų pagerinimas / iškasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiškai turi būti atvaizduoti išilginiame profilyje. Išilginiame profilyje turi būti pateiktas sklandus projektuojamos dangos suvedimas su esama dangos konstrukcija, projektinis greitis.

- Skersiniai profiliai. Skersiniai nuolydžiai turi užtikrinti sklandų ir efektyvų paviršinio vandens nuvedimą nuo važiuojamosios dalies ir kitų dangų. Būtina pateikti projektuojamų dangos konstrukcijų skersinius profilius (pylime, iškasoje, drenažo įrengimo vietose, viražuose autobusų sustojimo aikštelių, apsauginių kelio atitvarų, pakopų įrengimo, nuovažų, sankryžų, pėsčiųjų perėjų, greičio mažinimo priemonių vietose ir kt.) kartu su dangos konstrukcijos skersinių profilių tipų naudojimo lentele, visų pralaidų po kelio statiniu skerspjūvius. Taip pat pateikiamos griovių tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkraščio / esamos dangos sujungimo, atitvarų, signalinio stulpelių bei kitos aktualios detalės. Skersiniuose profiliuose turi būti nurodomi žemės sankasos ir dangų konstrukcinių sluoksnių deformacinio modulio Ev2 reikšmės.

- Techninio darbo projekto rengimo metu, derinant projektą su Valdžios subjektu, būtina pateikti ir „principinius (darbinius)“ skersinius profilius masteliu 1:20-1:100, kuriuose būtų matoma ši informacija:

- Esamo paviršiaus linija (pageidautina žalios spalvos);

- Projektinio paviršiaus linija (pageidautina raudonos spalvos);

- Projektinės konstrukcijos apačios arba/ir iškasamo grunto linija (pageidautina raudonos spalvos);

- Skirtingų konstrukcinių sluoksnių linija (pageidautina raudonos spalvos);

- Sklypų ribos;

- Esami ir projektuojami inžineriniai tinklai, prieštriukšminės ir atraminės sienutės, želdinių alėjos;

- Greta esančių pastatų ar kitų inžinerinių statinių artimiausias kontūras;

- Projektinių dangų (važiuojamosios dalies, takų) skersiniai nuolydžiai %;

- Sankasos ir griovių šlaitų nuolydžiai 1:..;

- Projektinė dangos altitudė ir atstumas nuo projektinės ašies kelio ašyje, asfalto dangos kraštuose, kelkraščio briaunose, projektinio griovio dugne, pylimo arba iškasos šlaite.

Principinių (darbinių) skersinių pjūvių tankumas:

- Tiesėje kas 100 m;

- Kreivėse kas 20 m;

- Viražų įrengimo charakteringuose taškuose;

- Ties autobusų sustojimo stotelėmis.

- Žemės sankasa. Įrengiama pagal Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisykles ĮT ŽS 17. Sankasos šlaitai turi būti projektuojami pagal statybos reglamentą KTR 1.01:2008  „Automobilių keliai“. Projektuojami šlaitai turi būti ne statesni kaip 1:1,5. Išimtinais atvejais, esant poreikiui taikyti netipinius sprendinius ir statesnius šlaitus, būtina taikyti papildomas priemones šlaitų stabilumui užtikrinti. Taikant statesnius šlaitus, jų stabilumas turi būti patikrintas ir pagrįstas skaičiavimais. Individualių sprendinių taikymo priežastys, skaičiavimų rezultatai ir parinktos papildomos priemonės turi būti aprašomi susisiekimo dalies aiškinamajame rašte, vietos nurodomos piketais. Šlaitų stabilumo skaičiavimai pateikiami susisiekimo dalies prieduose. Taikyti dokumento „Vandens telkinių apsauga APR-VTA 10“ 4 lentelėje pateikiamas rekomenduojamas prevencines ir laikinąsias šlaitų paviršiaus apsaugos nuo erozijos priemones. Rizikingose vietose ir / ar jei iki rudens nespėjama užsėti nuolatine žole, rekomenduojama parinktą žolių mišinį papildyti (iki 10 %) javais (pvz. rugiais) ar laikinam želdinimui naudoti javus.

- Sankasai ir jos sluoksniams naudojami gruntai turi atitikti normatyviniuose dokumentuose nustatytus tinkamumo kriterijus (granulometrinė sudėtis, drėgnis, šalčiui jautrumas, užterštumo ribos ir kt.). Turi būti užtikrintas žemės sankasos mechaninis pastovumas. Jeigu žemės sankasos mechaninis pastovumas nėra užtikrinamas  arba tikėtini dangos konstrukcijos ar važiuojamosios dalies paviršiaus nusėdimai neatitiks leistinųjų ribų, turi būti parenkamos ir taikomos techniniu, laiko, ekologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamos specialiosios priemonės. Visos priemonės turi būti parenkamos remiantis geotechninių tyrimų, taip pat pastovumo ir nusėdimų skaičiavimais. Šios priemonės turi būti nurodytos projekte, pridedant skaičiavimus.

- Kiekvienas sankasos sluoksnis įrengiamas sluoksniuojant ir tankinant taip, kad būtų pasiekti normatyvų nustatyti parametrai. Sankasos EV2 (deformacijos modulis) turi atitikti minimalias ribines vertes, nustatytas normatyviniuose dokumentuose, nurodomas kelio dangos konstrukcijų skersinių profilių brėžiniuose.

- Nuovažos. Nuovažos projektuojamos vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“.

- Įvertinęs esamą situaciją Privatus subjektas projektuojamo kelio jungiamuosiuose keliuose  privalo įrengti atitinkamo tipo nuovažas užtikrinant patekimą į sklypus. Nuovažos su asfalto danga ilgis turi būti numatomas pagal rekomendacijas R 36-01 (pagrindus – iki sklypo ribos), o į savivaldybėms priklausančius kelius ar kitus valstybinės reikšmės kelius – iki kelio sklypo ribos, numatant nuovažos sklandų sujungimą su esamu keliu (gatve). Nuovažos asfalto danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydžiu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) turi būti numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydžiu. Kai nuovažas kerta takas, nuo kelio iki tako nuovažą projektuoti iki 8 proc. nuolydžiu, per taką – (+-)2 proc., o suvedime iki sklypo ribos gali būti iki 12 proc. nuolydis Projektiniai nuolydžiai nurodomi projekto brėžiniuose.

- Individualios nuovažos rengiamos tik išskirtinais atvejais ir tik Teikėjui pagrindus tokio tipo nuovažos reikalingumą, visais kitais – tipinės. Nuovažų tipas turi būti parenkamas ne mažesnis kaip 4/4V/4p/4pV. Nuovažos į laukus turi būti parenkamos 4p/4pV tipo. 5/5V tipo nuovažos gali būti parenkamos tik į namų valdos sklypus, kai yra apribotos galimybės įrengti 4 tipo nuovažas. Nuovažų šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi būti ne mažesnis, kaip pagrindiniame kelyje.  Nuovažų dangos konstrukcija parenkama pagal R36-01 reikalavimus.

- Gyvenvietėse nuovažos projektuojamos pagal statybos techninių reglamentų (STR 2.06.04:2014, bet ne siauresnės kaip 3,50 m), bei „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ reikalavimus.

- Rengiant projektą turi būti išanalizuota kiekvienos nuovažos situacija (išanalizuoti žemėtvarkos planavimo dokumentai, patalpinti informacinėse sistemose (www.zpdris.lt). Įvertinti teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai (jei yra: bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų), pateikti teritorijų planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiškinamieji raštai, registracijos numeriai) iš savivaldybės architektūros skyriaus, kurių nėra galimybės patikrinti viešai prieinamose informacinėse sistemose (www.planuojustatau.lt).

- Aiškinamajame rašte nurodyti kokiais teritorijų planavimo ar žemėtvarkos planavimo dokumentais buvo vadovautasi (pridėti nuorodą ar skaitmeninį dokumentą) rengiant projektą. Turi būti pateikta:

- nuovažos parametrai;

- esamų situacijų fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota). Draudžiama pateikinėti fotofiksacijas iš internetinių puslapių (pvz., google maps ir pan.);

- kiekvienos nuovažos paskirtis ir perspektyvinė reikšmė.

- Apibendrinta ši nuovažų informacija turi būti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registrų centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad būtų matyti visos galimybės į gretimus keliui sklypus patekti iš aplinkinių teritorijų). Su šia apibendrinta nuovažų informacija ir projektiniais sprendiniais privaloma supažindinti seniūniją.

- Dangos konstrukcija. Dangos konstrukcija projektuojama vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis. Kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skaičiavimus su 3 skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastarųjų dešimties metų eismo tendencijomis).

- Vandens nuvedimas. Pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi medžiaga – metalas arba gelžbetonis. Medžiaga parenkama atsižvelgiant į kainą ir ilgaamžiškumą,  pralaidos įrengimo technologiją (darbų trukmę). Pralaidos medžiagiškumo pagrindimas pateikiamas projekte. Pralaidų nuovažose įrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu. Pralaidų nuovažose medžiaga – metalas, plastikas arba gelžbetonis.

- Projektuojant vandens pralaidų parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skaičiavimais, atsižvelgiant į projektinių debitų viršijimo tikimybes.

- Hidrologinius skaičiavimus, pagrindžiančius pralaidų diametro parinkimą, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (įsk. melioracijos griovius).

- Kelio plane ir išilginiame profilyje turi būti nurodyti visi pralaidų aktualūs parametrai (įtekėjimo ir ištekėjimo altitudės, skersmuo, ilgis, medžiagiškumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi būti nurodytos vandens tekėjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklėmis, turi būti pateiktos pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.

- Projektuojant latakus, techninėje dokumentacijoje turi būti pateikti atskiri reikalavimai latakams užvažiuojamojoje dalyje ir latakams neužvažiuojamojoje dalyje. Įvertinti ir užtikrinti vandens nuvedimo sprendinius Projekto ruožo darbų pradžioje ir pabaigoje. Esant poreikiui taikyti netipinius sprendinius (pvz. statūs šlaitai, vietos trūkumas ir pan.) būtina pateikti Valdžios subjektui kelis alternatyvius variantus, kuriuos būtų galima įvertinti ir išsirinkti optimalų sprendinį. Nesant galimybei lietaus nuotekas nuvesti projektuojamais kelio grioviais, būtina suprojektuoti nuotekų šalinimo tinklą (uždarą vandens nuvedimo sistemą), tokiu atveju turi būti parengta atskira lietaus nuotekų šalinimo projekto dalis.

- Kelkraščių danga. Kelkraščių plotis, konstrukcija ir įrengimo sprendiniai turi atitikti projektuojamo kelio kategorijos reikalavimus, nustatytus Kelių techniniame reglamente KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. Projektuoti skaldažolę, kai dirvožemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineralinė medžiaga – skalda. Argumentuotai parinkti žolinių augalų sėklų mišinį (ypač jeigu kelias patenka į saugomas teritorijas).

- Grioviai. Kelio plano brėžiniuose turi būti pažymėtos vandens tekėjimo kryptys grioviuose.

- Griovių tvirtinimas:

    - kai nuolydis iki 3 %, turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje, pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus;

    - kai nuolydis 3 – 6 % – skalda (turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje pasirinktinai, bet ne mažesnės frakcijos kaip 22/45. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus);

    - kai nuolydis 6 – 10 % – latakais, betono gaminiais;

    - kai nuolydis virš 10 % – latakais, kurie tvirtinami labai šiurkščia danga (18–36 cm akmens grindiniu ant žvyro mišinio sluoksnio rišliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; grioviuose rengiamos gelžbetoninės greitvietės) arba numatyti kitais būdais, nurodytais KPT VNS 16 229 p.

- Geosintetinės medžiagos. Vertinant geosintetinių medžiagų panaudojimą vadovautis MN GEOSINT ŽD13 „Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniais nurodymais“, TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašu, ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis“.Geosintetinių medžiagų panaudojimas turi būti racionalus ir pagrįstas. Taikant geosintetines medžiagas sankasos armavimui turi būti atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendinių variantais (gruntų pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ilgaamžiškumo ir stabilumo aspektais. Ruožuose su slūgsančiais silpnais gruntais įvertinti nuosėdžius. Geosintetinių medžiagų sprendiniai turi būti parodyti kelio išilginiame ir skersiniuose profiliuose.

- Kelio ženklai ir kelio ženklinimas. Kelio ženklus projektuoti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis. Ženklai įrengiami vadovaujantis ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis“).Kelio horizontalųjį ženklinimą projektuoti, vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, numatant polimerinių ar kitų ilgaamžių medžiagų panaudojimą.

- Inžinerinės eismo saugos priemonės. Projektuojamos vadovaujantis „Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis“. Apsauginių atitvarų sistemos projektuojamos vadovaujantis taisyklėmis KPT TAS 09.

- Betoniniai aplinkotvarkos gaminiai. Vadovautis TRA Trinkelės 14 „Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašu“:

−	betoninėms grindinio trinkelėms – LST EN 1338;

−	betoninėms grindinio plokštėms – LST EN 1339;

−	betoniniams bordiūrams – LST EN 1340;

−	gamtinio akmens plokštėms, skirtoms grindiniams – LST EN 1341;

−	tašytoms gamtinio akmens trinkelėms, skirtoms grindiniui  - LST EN 1342;

−	gamtinio akmens bordiūrams, skirtoms grindiniui  - LST EN 1343.

- Projekto konstrukcinė dalis. Pralaidų su netipiniais konstrukciniais elementais (deformuoto skerspjūvio pralaidos, atraminių sienelių, gabionų), triukšmo užtvarų sprendiniai turi būti pateikti projekto konstrukcijų dalyje.

- Naudoto asfalto granulių (NAG) panaudojimas. Projekte turi būti numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas  nesurištųjų pagrindų įrengimui. Turi būti atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jų tinkamumą pagrindų įrengimui pagal normatyvinius ir teisės aktų reikalavimus.

- Inžineriniai tinklai kelio juostoje. Jei kelią kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujų tinklai ar kiti inžineriniai tinklai (ryšių, telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir kt.), Projekto sprendiniai turi būti parengti taip, kad būtų išvengta šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti inžinerinių tinklų iškėlimo, neatleidžia paslaugos Privataus subjekto nuo atsakomybės, rengiant projektą priimti racionalius ir ekonomiškai pagrįstus sprendinius dėl inžinerinių tinklų iškėlimo, taip pat vadovautis Valdžios subjekto  svetainėje pateikiama aktualia informacija (https://vialietuva.lt/aktuali-informacija). Jei be minėtų tinklų iškėlimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo neįmanoma įgyvendinti Projekto sprendinių, turi būti parengta šių tinklų iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo projekto dalis. Inžinerinių tinklų iškėlimas priklauso nuo teikėjo parinktų projektinių sprendinių. Inžinerinių tinklų sankirtas su keliu numatyti kuo statesniu kampu, siauriausiose kelio statinio vietose, apeinant sankryžas, nuovažas ir kitus kelio elementus, gylį (ne mažiau 1,5 m nuo griovio dugno) ir vietą parenkant individualiai.

- Melioracija. Rengiant projektą reikia vengti pasijungimo į melioracijos tinklus. Jeigu to išvengti nepavyksta, projektavimo metu būtina įsitikinti, kad melioracijos tinklai prie kurių prisijungiama, yra veikiantys ir funkcionuojantys.

- Apšvietimas. Gyvenvietės ribose ir sankryžose projektuojamas ruožas turi būti apšviestas. Numatyti naują prisijungimą prie AB ESO tinklų su komercine apskaita. Tipinės kelių apšvietimo projektavimo sąlygos ir minimalūs reikalavimai kryptiniam apšvietimui pateikiami TS 2.7 Priedėlyje.

- Apsaugos zonos Grafinėje projekto dalyje turi būti pažymėtos ir įvertintos susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų apsaugos zonos.

- Reikalavimai ITS įrangai. ITS įrangos įrengimo reikalavimai nurodyti  Specifikacijų  2.3 priedėlyje ,,E-Toliing sistemos, eismo apskaitos postų ir KOS stotelių įrengimas“.

- Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines priemones:

102.1.	taikyti visą aktualią ankstesnių aplinkosauginių dokumentų (jei dokumentai buvo rengti) informaciją, naujausias žinias, gerąją praktiką, inovatyvius sprendimus. Visos priemonės ir iškelti reikalavimai SPAV, PAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi būti taikomi ir tikslinami;

102.2.	naujų želdinių įveisimo atvejais projektinėje dokumentacijoje turi būti nurodoma: ne trumpesnis, kaip du pilni vegetaciniai laikotarpiai (du metai), želdinių defektinis periodas nuo projekto pridavimo datos; šio periodo metu neprigiję, blogos būklės želdiniai pakeičiami naujais Privataus subjekto lėšomis; defektinio periodo metu naujai įveistų želdinių (medžių, krūmų, gėlynų, kt.) priežiūrą savo lėšomis organizuoja Privatus subjektas; parenkami sodmenys turi atitikti teisinius reikalavimus, būti užauginti vietos ar suderinamomis gamtinėmis ir klimato sąlygomis; rekomenduojami vietos sąlygomis auginti želdinių sodinukai; jei augalų sodinukai atvežti iš kitos šalies, turi būti tinkamai aklimatizuoti (pateikiant įrodymus); turi būti pateikti augalų pasai;

102.3.	projektuojant naujus želdinius, parinkti tinkamas apsaugos priemones, įskaitant nuo laukinių gyvūnų poveikio. Numatyti medžių kamienų apsaugą nuo šienavimo poveikio (rekomenduojamos impregnuotos medienos tvorelės);

102.4.	skirtingų aplinkosauginių priemonių svarstymo metu Valdžios subjektas gali pareikalauti priemonių ekonominio vertinimo (pagrindimo).

- Medžiai ir krūmai kelio juostoje. Objekto projektinėje dokumentacijoje turi būti įrašytos nuostatos dėl medžių ir krūmų, esančių kelio juostos ribose, tvarkymo: neišvengiamo šalinimo atvejai ir išsaugomų želdinių atvejai.

- Turi būti įvertinami ir liekantys želdiniai, jei reikalinga, numatomas jų tvarkymas (pvz. genėjimas, kt.). Projekte turi būti pateikta informacija dėl želdinių apsaugos darbų metu ir informacija apie reikalingus tvarkymo darbus, kad išsaugoti želdiniai nekeltų pavojaus saugiam eismui perspektyvoje (vertinamas laikotarpis 5 – 10 m.).

- Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų (turi būti pateiktas pagrindimas, įvertinant šaknų sistemą, kt.) statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami:

–  	vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3-507 (aktualia redakcija) patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais (toliau – Aprašas);

- vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis:

−	Įstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi būti atlikta saugotinų želdinių būklės ekspertizė;

−	saugotini želdiniai (žr. šiame punkte žemiau) šalinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybės vykdomosios institucijos išduotą leidimą; Teikėjas turi parengti informaciją leidimui gauti ir gauti leidimą;

−	pagal galimybes atsižvelgti į želdinių šalinimo, intensyvaus genėjimo ribojimus dėl paukščių perėjimo nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos.

- Rengiant Objekto techninį darbo projektą turi būti išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal Aprašą ir kriterijus, kuriuos atitinkantys medžiai priskiriami saugotiniems želdiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (aktualios redakcijos) nuostatomis.

- Įvertinti gatvės želdinius (pagal valstybinės reikšmės keliams ir gatvėms taikomus kriterijus). Įvertinti kompleksinio saugotinų želdinių kriterijų taikymo atvejus magistralinio, krašto, rajoninio kelio juostoje: kurortuose ir kurortinėse teritorijose, pakrantės apsaugos juostoje, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje, kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo vietovių vertingąja savybe pripažintų želdynų ir želdinių teritorijose.

- Projekte (jei rengiami – aplinkosauginiuose dokumentuose) turėtų būti pateikiami pagrindiniai esamų želdinių ir želdynų inventorizacijos (pageidautini minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti Želdynų įstatymo 24 str. 2 punkto 1 papunktyje) duomenys, apibūdinantys želdinius, kurių skersmuo ≥ 12 cm (jei yra ąžuolų, išskiriami ir mažesnio skersmens vertingi kraštovaizdžio elementai, numatant jų tvarkymą): želdynų ir želdinių padėtis vietovėje; atitikimas augimo sąlygoms (išskiriami savavališkai kelio sklype įveisti želdiniai); želdinio rūšis; želdyno rūšinė sudėtis – nurodomi želdyne dominuojančių (turinčių didžiausią santykinę dalį) želdinių botaniniai pavadinimai.

- Projekte turi būti pateiktas medžių šalinimo žiniaraštis, kuriame nurodoma tiksli faktinė informacija:

- patekimas į kelio juostą;

- piketas ir kelio pusė;

- atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto iki šalinamo medžio;

- medžio skersmuo;

- medžio rūšis;

- saugotinas ar ne;

- saugotino medžio būklė (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343; (aktualios redakcijos) nuostatomis);

- medžio šalinimo priežastis (-ys), atitiktis Aprašo 10 punkte nustatytoms sąlygoms;

- vieta kelio plano brėžinyje.

- Jei yra saugotinų medžių, ieškoti sprendinių, kad būtų išsaugota kuo daugiau geros būklės saugotinų medžių.

- Esant poreikiui kirsti medžius, Teikėjas apie tai turi informuoti seniūną ir pateikti jam kertamų medžių žiniaraštį.

- Numatant miško kirtimą, Projekte turi būti nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamų medžių kiekis (vnt.) bei visa kita informacija aprašyta aukščiau, kaip šalinamų saugotinų ir nesaugotinų medžių atveju. Derinimas ir leidimas teisės aktų nustatyta tvarka.

- Įvertinti gamtinio karkaso teritorijas ir gamtinio karkaso nuostatų (patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-624 (aktualia redakcija)) taikymą: Europinės, nacionalinės, regioninės reikšmės gamtinio karkaso teritorijose esančių valstybinės ir vietinės reikšmės kelių tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi būti numatytas ne miško žemėje esančių kelių ruožų apželdinimas medžių ir/ar krūmų juostomis.

- Kraštovaizdis. Turi būti formuojamas bendras kelio įvaizdis, derinant priemones, kelio elementus prie kraštovaizdžio ir suderinant (įtraukiant gerąją praktiką) su priemonėmis kituose susijusiuose to paties kelio ruožuose. Taikyti LR aplinkos ministerijos dokumentą „Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir geležinkeliams“, naujausias žinias, gerąją praktiką. Projektuojant (projektinėje dokumentacijoje) ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, įvertinti gamtinio karkaso teritorijas, gamtinio karkaso sudėtinių dalių kraštovaizdžio formavimo kryptis.

- Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos. Projektuojant (projektinėje dokumentacijoje) ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, įvertinti siūlomų sprendinių poveikį klimato kaitai, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas, kelio infrastruktūros pritaikymą klimato kaitos reiškiniams. Turi būti naudojami aktualūs meteorologiniai, hidrologiniai duomenys, būtinai apimantys ir paskutinių 5 metų duomenis. Įvertinti visas galimas rizikas. Taikyti STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ aktualią redakciją, Nacionalinio atlaso informaciją. Taikyti prognozinius duomenis (šaltiniai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba; Lietuvos savivaldybių jautrumo ir pažeidžiamumo klimato kaitai tyrimo informacija).

- Apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų (ASNLG) ir pavienės apsaugos priemonės nuo laukinių gyvūnų. Tuo atveju, jeigu atliekamas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar / ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka, apsaugos priemonių nuo laukinių gyvūnų poreikį numatyti šiame etape, atliekant esamos situacijos eismo įvykių su laukiniais gyvūnais (sankirtų, sankryžų teritorijose ir jų gretimybėje), laukinių gyvūnų migracijos taškų, kelių analizes, atsižvelgiant į kraštovaizdžio ypatumus. Projektuojant vadovautis norminiu dokumentu „Biologinės įvairovės apsaugos priemonių valstybinės reikšmės keliuose planavimo ir projektavimo rekomendacijos“ (LR susisiekimo ministro 2026 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 3-4), kitais įstatyminiais ir techniniais dokumentais, naujausiomis žiniomis, gerąja praktika bei taikyti inovatyvius sprendimus. Turi būti formuojamas bendras kelio įvaizdis, derinant priemones prie kraštovaizdžio ir suderinant su priemonėmis kituose susijusiuose kelio ruožuose. Projektuojant apsaugos sistemas nuo laukinių gyvūnų būtina įvertinti priėjimų poreikį prie objektų, kuriuos reikia aptarnauti. Projektuojant horizontaliuosius barjerus, įvertinti vartelių žmonėms įrengimo poreikį, argumentuotai parinkti tarpus tarp barjero virbų, numatyti perspėjančių informacinių lentelių įrengimą pagal 2.10 priedėlyje pateikiamą schemą.

- Triukšmą mažinančios priemonės. Priemonių poreikis nustatomas, atlikus prognozinį 20 metų vertinimą, skaičiuojant nuo kelio eksploatacijos pradžios. Ilguoju laikotarpiu prognozuojamas triukšmo lygis vertinamas CNOSSOS-EU metodu. Taikomi vietos meteorologiniai duomenys.

- Pateikiama informacija apie pagrindinius kelius.

- Reikalavimai triukšmo užtvarų projektavimui. Modeliuojant ir projektuojant triukšmo užtvaras (toliau –  TU), privaloma vadovauti šiais dokumentais:

−	Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu;

−	galiojančia Lietuvos higienos norma HN 33:2026 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose bei jų aplinkoje“;

−	triukšmo užtvarų parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis T TU 15, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V(E)-18 (TAR, 2015-08-17, Nr. 12341);

−	triukšmo mažinimo valstybinės reikšmės keliuose rekomendacijomis, patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2025 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 3-34;

−	Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir geležinkeliams. 8 skyrius „Aplinkosauginių priemonių įrengimas atsižvelgiant į kraštovaizdį“. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. 2013.

- Modeliuojant triukšmo užtvaras, reikia įvertinti kelio dangos įtaką, leistiną važiavimo greitį, įvertinant kelio plėtrą, eismo sąlygų kitimą. Naudoti su Valdžios subjektu  suderintus prognozinius eismo duomenis. Nurodyti optimalius TU parametrus:

−	vieta, atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto iki TU; TU ilgis (pateikiamos koordinatės);

−	aukštis. Jei parenkama kintamo aukščio TU, turi būti nurodomi vienodo aukščio ruožai, jų koordinatės ir/ar piketai, aukštis;

−	reikalingi akustiniai (garso izoliacijos, sugerties) rodikliai (DLα, DLR reikšmės). Gali būti pateikti ir kiti akustiniai parametrai;

−	saugomos gyvenamosios, visuomeninės aplinkos gretimybėse abi TU pusės turi būti absorbuojančio tipo (pagrindžiant), gali būti skaidrių detalių;

−	TU projektinis naudojimo laikotarpis – 20 m;

−	projektuojant TU, dėl projektuojamų panelių ilgio, TU gali būti ilginamos, bet netrumpinamos. Jei projektuojant paaiškėtų, kad reikalingi reikšmingi sumodeliuotos TU pakeitimai, TU turi būti permodeliuojama, tikslinama, kad išliktų akustiškai efektyvi;

−	taikyti inovatyvius sprendimus, gerąją praktiką.

- Projektuojant triukšmo užtvaras:

–	parengti TU architektūros dalį, projekte pateikti ne mažiau 2 triukšmo užtvarų variantų;

–	parengti vizualizaciją, apimančią kelio ir saugomą puses.

- Mažatriukšmės kelio dangos parinkimas turi būti pagrįstas Valdžios subjekto normatyvinių dokumentų nuostatomis, gerąja praktika. Turi būti atliktas tikslus kelių eismo sukeliamo triukšmo modeliavimas, detaliai vertinamos visos eismo juostos. Užtikrinti 1 dBA žemesnį triukšmo lygį negu įvertinamasis triukšmo ribinis dydis.

- PAV ataskaitoje pateikti reikalingų triukšmo kontrolinių matavimų planą, triukšmą mažinančių priemonių veiksmingumo pagrindimui.

- Sprendiniai ties paviršinio vandens telkiniais. Planuojami/projektuojami sprendiniai turi būti priimtini gamtosauginiu ir rekreaciniu aspektu. Turėtų būti planuojami sprendiniai, kurie darytų kuo mažesnį poveikį ekosistemoms ir upių hidromorfologijai. Būtina įvertinti gamtinio karkaso teritorijas, gamtinio karkaso sudėtinių dalių kraštovaizdžio formavimo kryptis. PAV ataskaitoje pateikti rekomendacijas projektavimui. Pateikti parenkamų sprendinių pagrindimą.

- Energijos vartojimo efektyvumas. Turi būti užtikrinama, kad energijos vartojimo efektyvumo principai būtų taikomi visoms kelio apšvietimo ir su keliu susijusioms elektrotechnikos sistemoms. Kelių apšvietimo įrenginiams turi būti naudojamos energetiškai efektyvios LED technologijos, atitinkančios fotometrinius reikalavimus, akinimo kontrolės normas ir kelio kategorijai keliamus apšvietimo parametrus.

- Projektuojant Objektą, turi būti numatyta atskira elektros energijos apskaita, skirta visų Objekto inžinerinių sistemų elektros energijos suvartojimui apskaityti.

- Turi būti įdiegti automatinio valdymo sprendiniai -šviesos, laiko, judesio jutikliai bei dimeravimo funkcijos, leidžiančios optimizuoti elektros energijos suvartojimą. Apšvietimo įrengimo specifikacija pateikta Specifikacijų 2.7. priedelyje „Kelio apšvietimo sistemos įrengimo specifikacijos”.

- ITS įrangai turi būti taikomi energiją taupantys sprendiniai: žemos galios įranga, automatinis įjungimas/išjungimas, dimeravimo galimybės, taip pat turi būti numatoma galimybė integruoti atsinaujinančių energijos išteklių sprendinius (pvz., AENI integracija, saulės moduliai įrangos spintoms ar atramoms), kai tokie sprendiniai yra techniškai ir ekonomiškai pagrįsti. ITS įrangos specifikacija pateikta specifikacijų 2.3. priedelyje ,,E-Toliing sistemos, eismo apskaitos postų ir KOS stotelių įrengimas”.

- Tvarumas. Turi būti užtikrinama, kad projektavimo, statybos ir eksploatacijos sprendiniai prioritetą teiktų mažesnį poveikį aplinkai sukuriančioms technologijoms ir medžiagoms. Turi būti vertinamos ir taikomos tokios priemonės kaip:

- perdirbto asfalto (RAP) panaudojimas konstrukciniuose sluoksniuose;

- šaltos technologijos ir mažesnės energijos sąnaudos turintys procesai;

- vietinė regeneracija (CIR/FDR), kai techninė analizė rodo jos tinkamumą;

- EPD (Environmental Product Declaration) dokumentais pagrįstos medžiagos;

- žaliųjų zonų ir natūralaus kraštovaizdžio išsaugojimas, kai techninės sąlygos tai leidžia;

- Visi sprendiniai turi atitikti LR aplinkosaugos teisės aktus ir tvarios infrastruktūros vystymo reikalavimus.

VI. ESAMO EISMO VERTINIMAS IR EISMO ORGANIZAVIMAS STATYBOS METU

- Privatus subjektas turi išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu parinkti optimalų (geriausią) sprendinį, atsižvelgdamas į eismo intensyvumą, užstatymo tankį ir galimas alternatyvias apylankas (kai to reikia) kitais valstybinės ir (ar) vietinės reikšmės keliais, įvertinti ir užtikrinti patekimą į esamus sklypus.

- Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi būti pagrįstas (mažiausia apylankos rida, esant pakankamam kelio sklypo pločiui eismas leidžiamas greta vykdomų darbų ir pan.) Eismo organizavimo sprendiniai turi atitikti Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 taisyklių reikalavimus.

- Statybos darbų metu, esamų kelių darbo vietų zonose reikia išlaikyti esamą eismo juostų skaičių. Šiose zonose išimtinais atvejais eismo juostų skaičius gali būti sumažinimas, jei, esant dviem eismo juostoms kelio ruožo vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) yra iki 6000 aut. per parą, ir eismo intensyvumas piko metu yra mažesnis kaip 1200 aut./val. Tai taikoma su sąlyga kai transporto sraute 10-15 % sudaro krovininis transportas.

- Jei esamų kelių eismo juostų skaičiaus nepavyksta išlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruožuose kurių VMPEI yra nuo 6000 iki 12000 aut. per parą, pateikiama ataskaita kurioje:

- pateikiama eismo srautų analizė statybos darbų zonoje, nustatomas paros eismo intensyvumas, srautų pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas, dviratininkai ir pėstieji);

- pateikiamos alternatyvos dėl galimų apylankų ir transporto srautų pasiskirstymo, įvertinant apylankų tinkamumą ir jų apkrovimą. Tinkamumo analizėje pateikti galimų apylankų fotofiksaciją;

- esant būtinybei apylankas numatyti vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis, privaloma gauti savivaldybės administracijos suderinimą;

- pateikiamos darbų rangovo siūlomos alternatyvos.

- Jei eismą numatoma organizuoti apylanka, Privatus subjektas  turi įvertinti jos būklę ir pateikti Valdžios subjektui pagrindžiančius dokumentus, kad numatoma apylanka užtikrins nukreipto eismo pralaidumą ir saugias eismo sąlygas.

- Reikalavimai eismo reguliavimo įrangai darbų metu:

- eismo reguliavimas šviesoforais turi būti parengtas atsižvelgiant į reguliuojamos ruožo specifiką. Jeigu ruože yra sankryžų, visos jos turi būti reguliuojamos. Negali susidaryti tokia situacija, kad iš kito kelio į reguliuojamą ruožą įsukusios transporto priemonės atsidurtų priešpriešiname sraute. Jeigu neįmanoma ar netikslinga reguliuoti visą ruožą bendrai, Dalyvis privalo išskaidyti darbų ruožus į smulkesnius, taip užtikrindamas optimalesnį bei saugesnį eismo reguliavimą;

- Dalyvis, likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki eismo reguliavimo šviesoforu darbų vietoje pradžios, sudaro šviesoforų išdėstymo schemą visame ruože (ruožuose), reguliavimo šviesoforais grafinį planą (šviesoforų ciklo planą), nurodo laikus: kiek laiko degs leidžiamasis signalas vienai krypčiai, kiek laiko kitai krypčiai, ir kiek laiko truks pereinamasis laikotarpis, kai abejoms kryptims dega draudžiamasis signalas. (saugos laikas) bei pateikia Valdžios subjektui ;

- Dalyvis gali pradėti reguliuoti ruožą (ruožus) tik tuomet, kai Valdžios subjekto  nebeturi pastabų pateiktai dokumentacijai ir kai Dalyvis atliko Valdžios subjekto nurodytas korekcijas. Tai, kad Valdžios subjektas  neturi pastabų pateiktai dokumentacijai ar ją patvirtina, neatleidžia Dalyvio nuo pareigos darbų metu užtikrinti saugų eismą reguliuojame ruože (ruožuose);

- Šviesoforų valdymas turi leisti įrašyti mažiausiai 4 skirtingas programas (signalų planus), kurie persijungtų automatiškai iš anksto nurodytu metu (pvz. vienokios leidžiamojo ir draudžiamojo signalo trukmės rytinio piko eismui, kitokios vakarinio pirko ir dar kitokios numatytos trukmės savaitgaliui ar nakčiai);

- Valdžios subjektui nurodžius, Dalyvis turi atlikti bent 2 valandų trukmės eismo stebėjimus Valdžios subjekto nustatytu metu (pvz. 1 valandą rytinio piko metu ir 1 valandą vakarinio piko metu). Atlikęs stebėjimus Dalyvis privalo pateikti duomenis, kiek automobilių pravažiavo viena kryptimi ir kiek kita. Dalyvis turi koreguoti šviesoforų darbo ciklą atsižvelgdamas į stebėjimų rezultatus savo iniciatyva.

- Valdžios subjektui nurodžius Dalyvis turi pakoreguoti šviesoforų darbo ciklą tol, kol bus pasiektas optimalus rezultatas.

- Visi eismo organizavimo sprendiniai turi būti suderinti su Valdžios subjektu. (teikiant dokumentus el. paštu eos@vialietuva.lt).

VII. REIKALAVIMAI STATYBINĖMS MEDŽIAGOMS BEI STATYBINĖMS ATLIEKOMS

- Turi būti užtikrinama, kad projektavimo, statybos ir eksploatacijos sprendiniai prioritetą teiktų mažesnį poveikį aplinkai sukuriančioms technologijoms ir medžiagoms.

- Statybinės medžiagos. Projektavimo metu turi būti nurodoma, kad vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto darbus nuardyti kelio elementai (toliau – medžiagos), įvertinus jų būklę, turi būti maksimaliai panaudojami pakartotinai tame pačiame projekte;

- Statybinės atliekos. Visos medžiagos, kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos Dalyvio pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus.

- Turi būti užtikrinamas statybinių ir eksploatacinių atliekų prevencijos, rūšiavimo ir tvarkymo procesas, atitinkantis galiojančius teisės aktus.

- Pavojingosios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais ir turi būti perduodamos tik licencijuotiems atliekų tvarkytojams.

- Turi būti įrengiamos naftos produktų sulaikymo priemonės (naftos gaudyklės) jei gali susidaryti pavojus teršti paviršinius vandenis.

VIII. ATLIKTŲ DARBŲ TARPINIS PATIKRINIMAS

- Sutarties vykdymo metu Valdžios subjektas gali nurodyti (raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) Privačiam subjektui pateikti peržiūrai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Specifikaciją ir sutartyje nustatytus terminus. Gavęs tokį Valdžios subjekto nurodymą, Privatus subjektas  per 7 (septynias) darbo dienas turi:

- pateikti dokumentą (atliktų darbų aprašymą), kuriame turi būti konkrečiai, aiškiai ir struktūrizuotai pateikta informacija apie ataskaitinį laikotarpį, faktiškai atliktus darbus ir pateiktas atliktų darbų kiekybinis palyginimas su praėjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informaciją pateikti elektronine forma;

- pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą;

- pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formą bei turinį suderinti su Valdžios subjektu;

- Valdžios subjektui  pareikalavus, surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą suderintu formatu, data ir laiku;

- Teikiant Valdžios subjektui peržiūrai ir (ar) patikrinimui projektinę dokumentaciją būtina pateikti ją ir dwg. formatu.

# IX. SPECIFIKACIJŲ PRIEDĖLIAI:

1. PRIEDĖLIS ,,Projekto rengimo dokumentai“ (Word failas ir dokumentų katalogas);

2. PRIEDĖLIS ,,Bendrieji standartai, teisės aktai ir kiti dokumentai“ (Word failas);

2.1 PRIEDĖLIS ,,Darbai. Bendroji informacija, statinių specifikacijos“(Excel);

2.2 PRIEDĖLIS ,,Reikalavimai projektavimui, ekspertizei, derinimui ir projekto vykdymo priežiūrai“ (Word failas);

2.3 PRIEDĖLIS ,,E-Toliing sistemos, eismo apskaitos postų ir KOS stotelių įrengimas” (Word failas);

2.4 PRIEDĖLIS „Transporto srautų tyrimų analizės ir modeliavimo užduotis“; (Word failas);

2.5. PRIEDĖLIS ,,Statinio informacinio modeliavimo (BIM) reikalavimai” (Word failas ir dokumentų katalogas);

2.6 PRIEDĖLIS ,,Registravimo įrankis. Registravimo įrankio paslaugos“ (Word failas);

2.7 PRIEDELIS „Kelio apšvietimo sistemos įrengimo specifikacijos” (Word failas);

2.8 PRIEDELIS „Reikalavimai remonto darbams ir turto perdavimo kokybei“ (Word failas);

2.9 PRIEDĖLIS „Reikalavimai žiniaraščiams“ (Word failas);

2.10 PRIEDĖLIS „Informacinių lentelių prie horizontaliųjų barjerų įrengimo schema“ (Word failas);

3. PRIEDĖLIS ,,Paslaugų specifikacija“ (Word failas);

3.1. PRIEDĖLIS ,,Paslaugos“ (Excel failas).

____________