# E-TOLLING SISTEMOS, EISMO APSKAITOS POSTŲ IR KOS STOTELIŲ ĮRENGIMAS

Bendrieji reikalavimai eismo intensyvumo apskaitos postų ir KOS stotelių įrengimui

  - Eismo apskaitos postai ir kelių oro sąlygų stotelės (KOS) turi būti įrengti Zarasų aplinkkelio atkarpose:

    - tarp sankryžų su keliais A6 ir 102 (pietinė dalis), nesvarbu kurioje kelio pusėje;

    - tarp sankryžų su keliais 102 ir A6 (rytinė dalis), nesvarbu kurioje kelio pusėje.

  - Abiejose vietose turi būti atvestas elektros maitinimas;

  - Abiejose vietose turi būti įrengta ne mažesnė kaip 6 m aukščio ir 150 mm diametro metalinė cinkuota atrama su įrangos spinta eismo skaitikliui ir KOS stotelei. Reikalavimai įrangos spintai pateikti 7 lentelėje;

  - Ant atramos ir kelio dangoje turi būti sumontuoti KOS stotelės jutikliai;

  - Turi būti įrengtos indukcinės kilpos kelio dangoje ir prijungtos prie skaitiklio;

  - Duomenims, tiek eismo intensyvumo, tiek KOS stotelės,  perduoti turi būti naudojamas vienas 4G/5G maršrutizatorius.

  - Eismo skaitiklio ir KOS stotelės bei vaizdo kameros duomenis būtina integruoti į Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą.

  - Visi numatomi darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais darbus valstybinės reikšmės keliuose. Darbo vietų aptvėrimui kelyje taikomos standartinės schemos, numatytos Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėse T DVAER 12, patvirtintose Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 dienos įsakymu Nr. V-87.

  - Atliekant darbus kelyje eismas negali būti nutraukiamas.

Bendrieji reikalavimai KOS stotelės įrengimui

  - KOS stotelė turi būti įrengta toje pačioje vietoje kaip ir eismo apskaitos įrenginys;

  - Jutiklius sumontuoti pagal gamintojo nurodymus.

  - Visi kalibruojami jutikliai po sumontavimo turi būti sukalibruoti.

  - Turi būti galimybė per nuotolį atjungti kiekvieną jutiklį atskirai, juos kalibruoti, stebėti jų darbą ir perkrauti visą stotelę.

  - Atramos viršutinėje dalyje sumontuoti bendro vaizdo kamerą su infraraudonųjų spindulių prožektoriumi, skirtą stebėti kelio dangos būklę ir bendrą kelio vaizdą. Kamera turi būti nukreipta į artimiausios eismo juostos nuvažiuojančių transporto priemonių pusę.

  - Kelių orų sąlygų matavimo stotelė (KOS) sudaryta iš vėjo jutiklio, esamų orų ir matomumo jutiklio, oro temperatūros ir drėgmės jutiklio, kelio dangos paviršiaus būklės jutiklio, kelio dangos paviršiaus temperatūros jutiklio. Duomenys iš jutiklių turi būti perduodami į pagrindinį valdiklį. Visi jutikliai turi būti prijungti prie vieno valdiklio. Per pagrindinį valdiklį turi būti galimybė nuotoliu atjungti bet kurį jutiklį. Visa įranga turi būti sumontuota ir sukalibruota pagal gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

  - Ultragarsinis vėjo greičio ir krypties jutiklis. Jutiklis skirtas nustatyti vėjo greitį (m/s) ir kryptį (°).

1 lentelė. Techniniai reikalavimai vėjo jutikliui

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai (ne mažesni kaip) |
| --- | --- | --- |
|  | Matuojamas parametras | Vėjo kryptis, °, ir vėjo greitis, m/s |
|  | Matavimo ribos | Vėjo krypties 0–360°, vėjo greičio 0–50 m/s |
|  | Tikslumas | Vėjo krypties ±2°, vėjo greičio ±0,2 m/s (±0,1 m/s arba 2 %) |
|  | Skiriamoji geba | Vėjo krypties 0,1°, vėjo greičio 0,01 m/s |
|  | Mažiausias vėjo greitis, prie kurio matuojami parametrai | Vėjo krypties 0,1 m/s, vėjo greičio 0,01 m/s |
|  | Konstrukcija | Konstrukcija turi būti be judančių dalių; korpusas turi būti atsparus korozijai, druskų, išmetamųjų dujų ir atmosferiniam poveikiui, jutiklis turi būti apsaugotas nuo apledėjimo ir užšalimo (turi būti papildomas šildymas). |
|  | Apsaugos klasė | IP66 |

  - Esamų orų ir matomumo jutiklis. Jutiklis skirtas stebėti esamų orų būklę (rūkas, dulksna, lyja, sninga, šlapdriba ir kt.) ir matomumo atstumą. Orų tipai ir jų parametrai pagal Pasaulinės meteorologijos organizacijos WMO 4680 (wawa) lentelę.

2 lentelė. Techniniai reikalavimai  esamų orų ir matomumo jutikliui

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai (ne mažesni kaip) |
| --- | --- | --- |
|  | Matuojamas parametras | Orų tipai ir jų parametrai pagal Pasaulinės meteorologijos organizacijos WMO 4680(wawa) lentelę, kritulių intensyvumas, mm/h, ir matomumo nuotolis, m. |
|  | Kritulių intensyvumo nustatymo žemutinė riba | 0,05 mm/h. |
|  | Matomumo nuotolio matavimo ribos | 10 m – 10000 m |
|  | Matomumo nuotolio matavimo tikslumas | ±10% |
|  | Konstrukcija | Jutiklyje neturi būti judančių dalių, korpusas turi būti atsparus korozijai, druskų, išmetamųjų dujų ir atmosferiniam poveikiui, jutiklis turi būti apsaugotas nuo apledėjimo ir užšalimo (turi būti papildomas šildymas). |
|  | Apsaugos klasė | IP66 |
|  | Gedimų automatinės diagnostikos funkcija | Turi būti |
|  | Lęšio užterštumo nustatymas | Turi būti |

  - Nuotolinis kelio dangos paviršiaus būklės jutiklis. Jutiklis, paremtas spektroskopiniu matavimo principu arba lygiaverčiu, skirtas eismo sąlygų nustatymui įrengiamoje kelio vietoje realiu laiku, atsižvelgiant į kelio dangos paviršiaus būklę.

3 lentelė. Techniniai reikalavimai nuotoliniam kelio dangos paviršiaus būklės jutikliui

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai (ne mažesni kaip) |
| --- | --- | --- |
|  | Matuojamas parametras | Kelio dangos paviršiaus būklė; vandens, sniego ir ledo sluoksnio ant kelio dangos paviršiaus storis, mm; kelio dangos paviršiaus sukibimo koeficientas. |
|  | Skiriami kelio dangos paviršiaus būklės tipai | Sausa, drėgna, šlapia, sniegas, šlapias sniegas, ledas. |
|  | Vandens plėvelės ant kelio dangos paviršiaus matavimo ribos | 0–2 mm, tikslumas ±0,1 mm diapazone nuo 0–1 mm |
|  | Sniego sluoksnio ant kelio dangos paviršiaus matavimo ribos | 0–10 mm |
|  | Ledo sluoksnio ant kelio dangos paviršiaus matavimo ribos | 0–2 mm, tikslumas ±0,1 mm diapazone nuo 0–1 mm |
|  | Skiriamoji geba | 0,01 mm |
|  | Mažiausias aptinkamas ledo sluoksnio storis | 0,01 mm |
|  | Kelio dangos paviršiaus sukibimo koeficientas | 0,01–1 |
|  | Matuojamas plotas | Ne mažiau kaip 10 cm skersmens apskritimas. |
|  | Jutiklio konstrukcija | Nuotolinis kelio dangos būklės jutiklis; veikimas paremtas spektroskopiniu matavimo principu arba lygiaverčiu; turi būti numatytos priemonės užtikrinti duomenų stabilumą esant dideliam transporto priemonių eismui; korpusas turi būti atsparus korozijai, druskų, išmetamųjų dujų ir atmosferiniam poveikiui, jutiklis turi būti apsaugotas nuo apledėjimo ir užšalimo (turi būti papildomas lęšių šildymas). |
|  | Automatinis derinimas/kalibravimas | Turi būti |
|  | Gedimų automatinės diagnostikos funkcija | Turi būti |
|  | Lęšio užterštumo nustatymas | Turi būti |

  - Kelio dangos paviršiaus būklės, temperatūros ir druskos kiekio jutiklis. Jutiklis montuojamas kelio dangos artimiausioje vėžėje ir skirtas nustatyti kelio dangos paviršiaus temperatūrą, dangos būklę bei likutinį druskos kiekį ant dangos.

4 lentelė. Techniniai reikalavimai kelio dangos paviršiaus būklės, temperatūros ir druskos kiekio jutikliui

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai (ne mažesni kaip) |
| --- | --- | --- |
|  | Matuojamas parametras | Kelio dangos paviršiaus, temperatūra, būklė, likutinis druskos kiekis, užšalimo taško temperatūra; vandens sluoksnio ant kelio dangos paviršiaus storis, mm. |
|  | Skiriami kelio dangos paviršiaus būklės tipai | Sausa, drėgna, šlapia, sniegas, ledas, drėgna su druska, šlapia su druska. |
|  | Kelio dangos paviršiaus temperatūros matavimo ribos | -40 - +60 °C, tikslumas ±0,1 °C |
|  | Vandens plėvelės ant kelio dangos paviršiaus matavimo ribos | 0–4 mm, tikslumas ±0,1 mm diapazone nuo 0–1 mm |
|  | Jutiklio atiduodamas signalas | Skaitmeninis |
|  | Konstrukcija | Jutiklis montuojamas tiesioginiai į kelio dangą. |
|  | Eksploatacijos temperatūra | -40 – +60°C be papildomo šildymo. |

  - Oro temperatūros ir santykinės drėgmės jutiklis. Jutiklis skirtas nustatyti oro temperatūrą ir santykinę drėgmę.

5 lentelė. Techniniai reikalavimai oro temperatūros ir santykinės drėgmės jutikliui

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai (ne mažesni kaip) |
| --- | --- | --- |
|  | Matuojamas parametras | Aplinkos oro temperatūra, °C; |
|  | Matavimo ribos | -40 – +60°C; |
|  | Temperatūros tikslumas | ±0,2°C esant 0°C aplinkos temperatūrai |
|  | Skiriamoji geba | 0,1°C |
|  | Jutiklio signalas | Skaitmeninis |
|  | Matuojamas parametras | Santykinė oro drėgmė, % |
|  | Matavimo ribos | 0–100% |
|  | Santykinės drėgmės tikslumas | 0–100% – ±2% esant -20°C – +40°C aplinkos temperatūrai |
|  | Skiriamoji geba | 0,1% |
|  | Konstrukcija | Jutiklis turi būti apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių ar kritulių poveikio, sumontuotas nuo tiesioginių saulės spindulių ar kritulių apsaugančiame skyde. Tiesioginiai saulės spinduliai ar krituliai neturi įtakoti matavimų rezultatų. Siekiant išvengti įsisotinimo, jutiklis turi būti su pašildymo funkcija. |

  - KOS stotelės valdiklis. Valdiklis skirtas surinkti, saugoti bei paskirstyti visų KOS stotelės įrenginių duomenis, priimti ir vykdyti komandas iš EIS.

6 lentelė. Techniniai reikalavimai KOS stotelės valdikliui

| Eil. Nr. | Reikalavimai valdikliui |
| --- | --- |
|  | Operacinė sistema nereikalaujanti mokamų licencijų. |
|  | Turi būti grafinė vartotojo sąsaja su galimybe nuskaityti tiek visus prijungtos įrangos duomenis, tiek atskirų jutiklių duomenis, konfigūruoti ir kalibruoti jutiklius, stebėti įrenginių būklę. |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 2 LAN Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45) jungtys eismo stebėjimo įrenginių prijungimui. Ethernet jungtys turi palaikyti PoE (Power over Ethernet) funkcionalumą. Turi būti numatyta galimybė diegti papildomus jutiklius. Sujungus visus jutiklius ir prietaisus, papildomai turi būti laisvos ne mažiau kaip 1xRJ-45, 1xRS-232/RS-485 jungtys leidžiančios prijungti papildomus jutiklius. |
|  | Įrenginys privalo turėti Ethernet (RJ-45) aptarnavimo jungtį, leidžiančią prijungti KOS stotelės nešiojamą kompiuterį ir per šią sąsają atlikti inicializavimą, programinės įrangos ir konfigūravimo failų įkėlimą, parsiųsti sukauptus duomenis, atlikti KOS stotelės diagnostiką, konfigūravimą bei stebėti KOS stotelės darbą. Turi būti užtikrintas pilnas priėjimas prie visų programuojamų charakteristikų. Įrenginys turi būti valdomas ir konfigūruojamas per WEB aplikacijas, turinčias grafinę aplinką; turi būti įrenginio programinės įrangos atnaujinimo galimybė nuotoliniu būdu. Turi būti ne mažiau, kaip po tris konfigūruojamus loginius įėjimus ir išėjimus. Įrenginiui iš naujo paleisti/perkrauti įrangos veikimo sutrikimo arba duomenų surinkimo sutrikimo atveju turi būti naudojamas nenutrūkstamas laikmatis (angl. watchdog timer). Turi būti integruotas bazinis laikmatis (RLL), apsaugotas nuo elektros energijos tiekimo įrenginiui nutraukimo, kad palaikytų pranešimų ir aliarmų generavimą realiu laiku, vidinio RLL tikslumas turi būti geresnis nei dvidešimt (20) sekundžių per mėnesį. Turi būti galimybė reguliuoti RLL per nuotolinį ryšį automatiškai iš centrinės duomenų surinkimo sistemos arba rankiniu būdu ir prisijungus tiesiogiai per aptarnavimo jungtį. |
|  | Įrenginys turi turėti 12 val. archyvavimą visiems duomenims esant ryšio sutrikimui, kai duomenų nuskaitymo intervalas 5 min. |
|  | Turi būti galimybė per vartotojo nustatytą laiko intervalą gauti įrenginio informacinį pranešimą apie žemiau išvardintus KOS stotelės parametrus: - sisteminė informacija iš jutiklių, turinčių diagnostikos funkciją, apie jutiklio būklę ir gedimus; - temperatūra įrangos spintoje; - elektros energijos maitinimo iš tinklo būklę (įjungtas/išjungtas), kai yra naudojamas atsarginio maitinimo šaltinis; - akumuliatoriaus būklė; - durų padėtis – ar įrangos spintos aptarnavimo durys atidarytos/uždarytos. |
|  | Visų išmatuojamų parametrų reikšmės turi būti gražinamos panaudojant vieną kreipimąsi į valdiklį. Taip pat turi būti galimybė gauti kiekvieno parametro reikšmes naudojant atskirus kreipimus. |
|  | Turi būti komandos, kurių pagalba pagal nurodytą datą gaunamos valdiklyje saugomos išmatuotos parametrų reikšmės, retrospektyviniai duomenys. |
|  | Korpusas turi būti montuojamas ant DIN bėgelių |
|  | Nutrūkus elektros maitinimui (išsikrovus nepertraukiamo maitinimo šaltinio baterijai ar jam neveikiant), valdiklis turi tinkamai išsaugoti duomenis vidinėje laikmenoje, sustabdyti vidinius procesus ir išsijungti. Atsiradus elektros maitinimui valdiklis turi įsijungti, atlikti savi patikrą ir pereiti į darbinį režimą. |
|  | Eksploatacijos temperatūra -40 – +60°C be papildomo šildymo. |

  - Įrangos spinta.

7 lentelė. Techniniai reikalavimai įrangos spintai

| Eil. Nr. | Reikalavimai įrangos spintai |
| --- | --- |
|  | Eismo intensyvumo skaitiklio ir KOS stotelės dalys, įskaitant valdiklį, jutiklių sąsajas, ryšio įrenginį, nepertraukiamo elektros energijos maitinimo šaltinį, akumuliatorių bateriją, akumuliatoriaus kroviklį ir kitą reikalingą įrangą, turi būti patalpintos į hermetišką spintą, apsaugančią nuo kritulių, drėgmės, dulkių, vabzdžių ir atitinkančią mažiausiai IP-56 apsaugos klasę. Įrangos spinta turi būti apsaugota nuo korozijos, pagaminta iš karštai cinkuoto metalo lakštų pagal LST EN 10346:2009 arba lygiavertį standartą ne plonesnių kaip 1,5 mm, nerūdijančio plieno ar aliuminio. Įrangos spinta turi būti universalaus tipo, leidžianti ją įrengti lauke ant atramos. Įrangos spintai turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 5 metų garantinis terminas (įskaitant garantiją nuo korozijos). Jei garantinio laikotarpiu metu spinta turės korozijos požymių (didesnių negu 1 cm skersmens), Rangovas turės pašalinti korozijos požymius arba pakeisti ją į naują spintą, atitinkančią šios techninės specifikacijos reikalavimus. |
|  | Sujungus visą reikalingą įrangą turi būti ne mažiau kaip 1 laisvas elektros maitinimo kištukinis lizdas, įtampa 230 V, 50 Hz. |
|  | Visi įvadai įrangos spintoje turi eiti per kiaurymes, esančias spintos apačioje ir apsaugotas nuo vandens ir dulkių patekimo. Pro kiaurymes prakišami kabeliai, kurie spintos viduje komutuojami. |
|  | Visi laidai spintos viduje turi būti tvarkingai suorganizuoti ir surišti. |
|  | Spintos korpusas iš išorės turi būti nudažomas šviesia spalva (RAL 9016, RAL 7035 ar pan.). Spalva bus derinama projektinės dokumentacijos rengimo metu. Reikalavimas spintos dažymui yra netaikomas rangovui naudojant spintas iš nerūdijančio plieno. |
|  | Spinta turi būti su užrakinamomis durelėmis ant vyrių ir turi apsaugoti KOS stotelę nuo nesankcionuoto priėjimo. Visų tiekiamų įrenginių spintos turi būti rakinamos vienu raktu. Rangovui bus pateiktas raktas, kuriuo turės būti rakinama spinta. Negali būti naudojamas universalūs užraktų tipai (pavyzdžiui, trikampis raktas). Rangovui bus pateiktas cilindrinės spynos raktas, pagal kurį turės būti pritaikytos naujų spynų cilindrinės šerdys įrangos spintų užraktams, kad įrangos spintos būtų rakinamos vienodu raktu. Šis reikalavimas taikomas tik naujoms spintoms. |
|  | Turi būti galimybė surinkti įrenginio informacinius pranešimus į EIS apie žemiau išvardintus KOS stotelės parametrus: • temperatūra įrangos spintoje; • spintos durų padėtis – ar įrangos spintos aptarnavimo durys atidarytos/uždarytos. Atidarius duris turi būti užvėlinamas atidarytų durų būklės signalas, kad jis galėtų būti surinktas su sekančiu duomenų surinkimu (konfigūruojamas parametras). |
|  | Spinta su įranga turi būti tvirtinama ant atramos. Spintos apačia turi būti 3 m aukštyje nuo atramos arba laikančiosios konstrukcijos pamato paviršiaus. |

Lentelė 8. Reikalavimai KOS stotelių vaizdo stebėjimo kameroms

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai (ne mažesni kaip) |
| --- | --- | --- |
|  | Tipas | Spalvota aukštos raiškos (HD) IP vaizdo kamera |
|  | Rezoliucija | ≥ 1920x1080 |
|  | Kadrų dažnis esant maksimaliai rezoliucijai | ≥ 25 |
|  | Skaitmeninis priartinimas | ≥ 5 |
|  | Nepriklausomi vaizdo srautai | ≥ 2 |
|  | Vaizdo kompresija | H.264, MJPEG |
|  | Prievadai | Ethernet 10 / 100 Base-T |
|  | Atmintis | Micro SD/SDHC |
|  | Palaikomi standartai | ONVIF |
|  | Maitinimas | POE |
|  | Konstrukciniai reikalavimai | - Apsaugos klasė ne mažesnė nei IP56 - Reikalavimai aplinkos sąlygoms turi būti užtikrinti nenaudojant papildomo skaidraus kupolo (ne kupolinė). |
|  | Funkciniai reikalavimai vaizdo kontrolei | Turi būti nesunkiai programiškai koreguojama: Ryškumas, kontrastas; Fiksuojamo vaizdo orientacija ir pasukimas; Apšvietimo kompensacija (angl. back light compensation); Automatinis dienos (spalvotas) ir nakties (juodai baltas) režimai; Automatinis baltos spalvos balansas. |
|  | Funkciniai reikalavimai prieigai | Turi palaikyti: HTTP API komandas; Web sąsają |
|  | Funkciniai reikalavimai duomenų apsaugai | Turi būti: Skirtingų vartotojų teisių nustatymas, slaptažodžio prisijungimui naudojimas; Galimybė naudoti HTTPS, SSL/TLS protokolą. |
|  | Funkciniai reikalavimai gedimų prevencijai | Turi būti galima nuotoliniu būdu perkrauti kamerą. Nesant galimybės to užtikrinti tik pačios vaizdo kameros funkcionalumu, Teikėjas savo lėšomis privalės įdiegti kitas priemones (pvz. nuotoliniu būdu valdomą relę). |
|  | Reikalavimai papildomoms funkcijoms | Turi būti: Galimybė programiškai uždengti fiksuojamo vaizdo lauko dalis (angl. Privacy masking) Datos ir laiko rodymas vaizde |

Reikalavimai eismo apskaitos posto su indukcinėmis kilpomis įrengimui

  - Indukcinės kilpos kelio dangoje turi būti įrengiamos išpjaunant ne mažesnį nei 8-10 cm gylio ir 7 mm pločio (griovelio plotis gali būti ir kitoks, svarbu, kad indukcinis kabelis laisvai atsigultų ant griovelio dugno, ten kur dedamas suvytas kabelis griovelio plotis gali būti iki 50 mm) griovelį kelio. Dedant kabelį į apatinį asfalto dangos sluoksnį prieš paklojant viršutinį, griovelio gylis turi būti ne mažesnis kaip 5 cm. Išpjovus, visi grioveliai turi būti kruopščiai išvalyti nuo dulkių ir purvo bei išdžiovinti nuo drėgmės. Griovelių pjovimas pradedamas nuo kilpų, esančių toliausiai nuo stovo. Kilpų kontūrų griovelių kampai užapvalinami 135° kampu (žiūrėti 1 pav., 2 pav.);

  - Indukcinėms kilpoms įrengti turi būti naudojamas specialiai tam skirtas kabelis. Kabelio laidininkas – varinė arba alavuota vario gysla, kurios skerspjūvis 1,5 mm², padengta gumuotu (ar kitokiu) apvalkalu, užtikrinančiu atsparumą išoriniams poveikiams (drėgmei, tepalui, temperatūrai ir kt.);

  - Vienam kontūrui reikia keturių kvadratinės formos vijų. Kontūro išmatavimai – 2000x2000 mm., o kontūro kabeliui pakloti reikalingas griovelis kurio matmenys – 5 mm pločio ir nemažiau 80 mm gylio. Kabeliams pravesti iki įrangos dėžės pakanka 15 mm pločio ir nemažiau 80 mm gylio griovelio. Atstumai tarp kontūrų toje pačioje eismo juostoje 2500 mmm. Indukcinė kilpa turi būti eismo juostos viduryje;

  - Indukcinio kontūro kabelis turi būti vientisas iki pat jungiamosios jungties su eismo intensyvumo skaičiavimo įranga. Kabelis griovelyje turi pasiguldyti ant dugno ir nesibanguoti. Kabelis turi būti klojamas tik į švarius griovelius;

  - Indukcinių kontūrų kabelių galai suvejami į vieną (nuo pat kontūro iki pat įrangos spintos) ir tik tuomet suklojami į išpjautus griovelius, vedančius link stovo. Suvijimo žingsnis per visą ilgį turi būti ne mažesnis kaip 5 vijos į metrą.

  - Kabeliai nuo kelio dangos krašto iki eismo apskaitos stovo pamato nuvedami paklojant plastikinį vamzdį, kurio vidinis/išorinis diametras nemažesnis nei 40 mm, ir pratraukiami iki įrangos spintos.

  - Įrangos spintoje kilpų galai sužymimi raidėmis nuo A iki D ir pajungiami prie gnybto tuo pačiu eiliškumu.

  - Įrengus indukcinius kontūrus jų elektriniai parametrai turi atitikti eismo intensyvumo skaičiavimo įrangos gamintojo nustatytus reikalavimus:

    - kiekvieno kontūro varža po įrengimo privalo būti nedidesnė nei 3 omai (Ω);

    - kiekvieno kontūro induktyvumas po įrengimo privalo būti nemažesnis nei 90 mikrohenrių (µH);

  - Suklojus kabelius į griovelius, jie užpilami karšto liejimo mastika arba bituminė emulsija. Užpildas parenkamas atsižvelgiant į asfalto fizines charakteristikas. Užpildo charakteristikos turi būti kiek įmanoma panašesnės į asfalto, kad užtikrinti vieningą darbą asfalto „judėjimo“ metu dėl klimatinių sąlygų pokyčių.

  - Indukciniai kontūrai kelio dangoje įrengiami pagal brėžinius pateiktus 1 pav. ir 2 pav., atsižvelgiant į eismo intensyvumo skaičiavimo įrangos gamintojo rekomendacijas;

  - Rekomenduojama kontūrus įrengti prieš klojant išlyginamąjį asfalto sluoksnį. Tuomet griovelių gyliai gali būti atitinkamai mažesnio gylio;

  - Suvyto kabelio nuvedimo griovelių asfalto dangoje išdėstymas gali būti ir kitoks, nei nurodyta 1 pav. ir 2 pav.

  - Reikalavimai eismo apskaitos skaitikliui pateikti lentelėje 9.9 lentelė. Techniniai reikalavimai eismo intensyvumo skaitikliui

| Eil. Nr. | Reikalavimai eismo intensyvumo skaitikliui |
| --- | --- |
|  | Turi veikti su indukcinių kilpų jutikliais |
|  | Turi klasifikuoti transporto priemones į šias klases: - Motociklai, - Lengvieji automobiliai, - Lengvieji automobiliai su priekaba, - Lengvi krovininiai automobiliai ir minivenai, - Krovininiai automobiliai, - Krovininiai automobiliai su priekaba, - Krovininiai automobiliai su puspriekabe, - Autobusai. |
|  | Turi kaupti savyje iki 1 000 000 transporto priemonių |
|  | Turi veikti automobilis po automobilio režime ir fiksuoti kiekvieno automobilio: - Pravažiavimo datą ir laiką, - Važiavimo juostą ir kryptį, - Važiavimo greitį, - Automobilio klasę. |
|  | Turi veikti intervaliniame režime ir fiksuoti šiuos parametrus: - Intervalo pradžią ir trukmę, - Kiekvienos automobilių klasės kiekviena eismo juosta užfiksuotų transporto priemonių skaičių, - Vidutinį kiekvienos automobilių klasės greitį kiekvienoje eismo juostoje. |
|  | Duomenis turi perduoti į EasyData serverį arba tiesiai į EIS |

1 pav. Indukcinių kontūrų įrengimo brėžinys. Aplinkkelio atkarpa tarp kelio Nr. A6 ir 102 (pietinė dalis)

2 pav. Indukcinių kontūrų įrengimo brėžinys. Aplinkkelio atkarpa tarp kelio Nr. 102 ir A6 (rytinė dalis)

Bendrieji reikalavimai Eismo kontrolės įrangos įrengimui

  - Tik įvažiavus į Zarasų aplinkkelį iš dabartinio A6 kelio iš abiejų pusių (prieš Zarasus ir už Zarasų), taip pat ties sankryža su 102 keliu iš abiejų pusių (link Utenos ir link pasienio su Latvijos Respublika), kiekvienoje eismo juostoje turi būti įrengtos eismo kontrolės įrangos postai (viso 8 vnt.), fiksuojančios pravažiuojančių transporto priemonių valstybinius numerius ir perduodančios informaciją į valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą.

  - Visose vietose turi būti atvestas elektros maitinimas;

  - Eismo kontrolės įrangos postas – tai eismo kontrolės įrangos (automobilių numerių atpažinimo kameros), duomenų perdavimo įrenginio, elektros maitinimo įrenginių, laikančiųjų konstrukcijų esančių vienoje vietoje ir kitos įrangos būtinos keliamiems reikalavimams užtikrinti kompleksas.

Turi būti fiksuojami priekiniai valstybiniai numeriai.

  - Turi klasifikuoti transporto priemones į klases pagal kelių naudotojo mokesčio administravimo ir priežiūros tvarkos aprašą:

- 10 lentelė. Eismo kontrolės įrangos klasifikuojamos klasės.

| - Eil. Nr. | - Klasės pavadinimas | - Klasės aprašymas |
| --- | --- | --- |
| - Lengvieji automobiliai |  |  |
| - 1 | - M1 | - transporto priemonė keleiviams vežti, turinti ne daugiau kaip 8 sėdimas - vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui (lengvasis automobilis) - Jei transporto priemonė gali būti M1 ar N1, turi būti priskiriama M1. |
| - Autobusai arba krovininės kelių transporto priemonės |  |  |
| - 2 | - M2/N1 | - transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 8 sėdimas vietas neįskaitant vairuotojo ir kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 5 tonos - arba - iki 3,5 tonos (įskaitytinai) didžiausiosios leidžiamosios masės |
| - Autobusai |  |  |
| - 3 | - M3 AB | - transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 8, bet ne daugiau kaip 22 sėdimas vietas neįskaitant vairuotojo ir kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 5 tonos (įskaitytinai); |
| - 4 | - M3 I-III | - transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 22 sėdimas vietas neįskaitant vairuotojo |
| - Krovininės kelių transporto priemonės ir jų junginiai |  |  |
| - 5 | - N2 | - nuo 3,5 tonos iki 12 tonų (įskaitytinai) didžiausios leidžiamosios masės |
| - 6 | - N3 | - nuo 12 tonų didžiausiosios leidžiamos masės |
| - Kitos transporto priemonės |  |  |
| - 7 | - Kita | - Nepriskirtos išvardintoms klasėms |

  - Transporto priemonių aptikimas ne mažiau nei 98 %.

  - Transporto priemonės klasės nustatymas – ne blogiau kaip 90 %.

  - Valstybinio registracijos numerio nustatymas – ne blogiau kaip 95 %.

  - Vadovaudamasis Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14, turi įrengti informacines lenteles apie vykdomą eismo stebėjimą. Lentelės šablonas bus pateiktas sutarties vykdymo metu.

  - Į Valstybinės reikšmės eismo informacinę sistemą turi būti perduodami šie duomenys:

- 5.6.1. bendro vaizdo ir numerio iškarpos nuotrauka;

- 5.6.2. data (metai-mėnuo-diena);

- 5.6.3. laikas (valanda: minutė: sekundė);

- 5.6.4. juostos, kurioje užfiksuota transporto priemonė, numeris;

- 5.6.5. vieta, kelio numeris, kelio pavadinimas, vieta (km);

- 5.6.6. užfiksuotos transporto priemonės važiavimo kryptis;

- 5.6.7. priekinis transporto priemonės valstybinis registracijos numeris.