Sąlygų 2 priedo Specifikacijų 2.4 priedėlis

TRANSPORTO SRAUTŲ ANALIZĖS IR MODELIAVIMO UŽDUOTIS

- Užduotis susideda iš dviejų etapų:

  - Pirmas etapas. Transporto srautų, susijusių teritorijų plėtros ir susisiekimo ryšių analizė. Makro lygiu įvertinama plėtra ir transporto srautų prognozė ilgalaikėje perspektyvoje. Analizuojamo ruožo ribos apibrėžtos priedo schemoje Nr.1.

  - Antras etapas. Nagrinėjamo kelio ruožo sankryžų transporto srautų mirko modelio parengimas ir vertinimas įtraukiant susisiekimo infrastruktūrą už planuojamo kelio ruožo ribos, kuri ilgalaikėje perspektyvoje gali daryti įtaką eismo laidumui. Ruožo modeliuojamos sankryžos pažymėtos priedo schemoje Nr.1.

- Pirmas etapas. Transporto srautų analizė, teritorijų plėtros įvertinimas, transporto srautų prognozės ilgalaikėje perspektyvoje parengimas, ir sprendinių įvertinimas:

  - Prieš atlikdamas transporto srautų analizę Paslaugų teikėjas įsivertina planuojamus analizuoti sprendinius ir atlieka tyrimus, kad užtektų duomenų ir informacijos jiems įvertinti, palyginti, suprognozuoti perspektyvos apkrovimą ir sumodeliuoti įvairiais lygiais.

  - Transporto srautų analizė rengiama įvertinus Poveikio kelių saugumui vertinimo aprašo reikalavimus (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-222 „Dėl Poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-383 redakcija)).

  - Transporto srautų tyrimai atliekami stengiantis išvengti netipinių eismo situacijų nagrinėjamoje teritorijoje (remonto darbai kelyje, uždaromos alternatyvios transporto jungtys, vyksta neeiliniai renginiai, eismo įvykiai ir pan.).

  - Tiriamos atkarpos pažymėtos priedo schemoje Nr.1.

  - Atliekant tyrimus įvertinamas tranzitinio transporto kiekis per Zarasų miestą. Reikalingi ištirti tranzitiniai ryšiai tarp kelių:

|  | A6 | 5315 | 5306 | 102 | A6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A6 | – |  |  |  |  |
| 5315 |  | – |  |  |  |
| 5306 |  |  | – |  |  |
| 102 |  |  |  | – |  |
| A6 |  |  |  |  | – |

  - Atliekant transporto srautų analizę įvertinama transporto eismo situacija, įžvelgiant problematiškiausias vietas ir susidarymo priežastis.

  - Įvertinami visi su šiuo kelio ruožu susiję plėtros ir aplinkinių teritorijų dokumentai, įvertinamas galimų naujų sankryžų, nuovažų ar traukos objektų poreikis.

  - Įvertinami visi analizuojamoje ir aplinkinėse teritorijose už projekto ribų plėtros dokumentai, galintys daryti poveikį šio kelio ruožo susisiekimui.

  - Išnagrinėjami istoriniai eismo intensyvumo duomenys (ne mažiau kaip paskutinių 10 metų) ir įvertinamas specialiojo plano transporto prognozės tikslumas.

  - Atliekama nagrinėjamos teritorijos plėtros planų analizė ir jų tiesioginio poveikio planuojamai infrastruktūrai vertinimas (įvertinant naujai planuojamų objektų papildomą transporto srautų kiekį ir susisiekimo infrastruktūrą).

  - Įvertinami šioje vietoje galiojantys bendrieji ir detalieji planai, specialiojo teritorijų planavimo dokumentai.

  - Įvertinama kita aktuali ir turinti įtakos modeliui bei rezultatams informacija.

  - Nustatomi perspektyviniai dominuojantys kelionių maršrutai nagrinėjamame ruože ar sankryžose.

  - Nustatomas tikslus perspektyvinis automobilių pasiskirstymas sankryžose visomis galimomis kryptimis.

  - Įvertinama transporto srautų prognozė ateityje (20 metų laikotarpiui) visame ruože.

  - Sudaromos 20 metų prognozės transporto srautų kartogramos visam ruožui. Parengiamos schemos bendram transporto kiekiui ir sunkiojo transporto kiekiui kelio ruožuose ir tiriamose sankryžose. Detalizuojamas transporto srautų pasiskirstymas sankryžų manevruose.

  - Sudaromos 20 metų prognozės transporto srautų ryšių matricos paros piko laikui bendram transporto kiekiui ir sunkiojo transporto kiekiui ruože.

  - Transporto ryšių matrica kuriama modeliuojamam kelių tinklui susiejant visus sankryžų ryšius.

  - Transporto srautų ryšių matricų zonų kiekis tiksliai atitinka planuojamo mikro modelio apimtis ir tiesiogiai naudojamos mikro modeliui užkrauti.

  - Prognozės prielaidos, ryšių matricos ir kartogramos suderinami su Paslaugų pirkėja prieš atliekant Antro etapo mikro modeliavimą.

- Antras etapas. Nagrinėjamo kelio ruožo sankryžų transporto srautų mikro modelių parengimas ir pasirinktų sprendinių (pagal gautus pirmo etapo rezultatus) įvertinimas.

  - Transporto srautų modeliavimas ir rezultatų pateikimas atliekamas įvertinus Poveikio kelių saugumui vertinimo aprašo reikalavimus (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-222 „Dėl Poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2024 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-383 redakcija)).

  - Transporto srautų mikro modeliavimas atliekamas pasitelkiant oficialią licencijuotą programinę įrangą.

  - Transporto srautų mikro modeliavimas atliekamas kelio ruožuose ir sankryžose, suderintuose su Paslaugų pirkėja.

  - Transporto srautų mikro modeliavimas atliekamas pagal suderintus sprendinius.

  - Transporto srautų mikro modeliavimo programinė įranga skaičiavimus atlieka naudojant dinaminio eismo modeliavimo metodiką, atlieka dinamini eismo priskyrimą. Naudojami dinaminio eismo skaičiavimo algoritmai.

  - Transporto srautų mikro modelis atliekamas paros piko laikui (simuliacijos laikas įvertinamas pagal tyrimų atlikimo duomenis ir modelio dydį, įvertinant visus transporto srautus tinkle).

  - Transporto srautų mikro modelyje įvertinamas dinaminis automobilių eismas, vertinamas jų persirikiavimas, eismo juostos pasirinkimas, lenkimo manevras, greitėjimas, lėtėjimas ir pan.

  - Transporto srautų mikro modelyje yra įvertinama visa transporto infrastruktūra, įtakojanti eismo sąlygas transporto srautui (eismo juostų ilgis, skaičius ir jų plotis, viešojo transporto sustojimo stotelės ir jų maršrutai, šviesoforu reguliuojamų sankryžų darbo ciklas, persirikiuojantys automobiliai tinkle, transporto dalyvių elgsena ir kita infrastruktūra, kuri tiesiogiai įtakoja transporto srauto judėjimą).

  - Kelių/gatvių atkarpos ir sankryžos turi būti įtrauktos į mikro modelio apimtį, jeigu sprendinių parinkimo etapuose matosi, kad tos problemos ar jų efektas daro įtaką planuojamų sprendinių eismo saugumui ar laidumui. Esamos eismo problemos įvertinamos pirmame etape.

  - Transporto srautų mikro modelyje įvertinama pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūra.

  - Transporto srautų mikro modelyje įvertinamas viešojo transporto eismas.

  - Transporto srautų mikro modelyje įvertinama visų eismo dalyvių prognozė 20 metų laikotarpiui.

  - Transporto srautų mikro modelyje vertinami tokie sankryžų sprendiniai:

| EIL. NR. | KERTAMO KELIO NR. | KERTAMO KELIO KM | PLANUOJAMAS SANKRYŽOS TIPAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A6 | 177,92 | Žiedinė sankryža |
| 2 | 5315 | 1,06 | Vieno lygio sankryža |
| 3 | 5306 | 1,7 | Žiedinė sankryža |
| 4 | Vietinės reikšmės |  | Vieno lygio sankryža/nuovaža |
| 5 | 102 | 159,81 | Žiedinė sankryža |
| 6 | Vietinės reikšmės |  | Vieno lygio sankryža/nuovaža |
| 7 | Vietinės reikšmės |  | Vieno lygio sankryža |
| 8 | A6 | 184,702 | Žiedinė sankryža |

  - Parengti sprendiniai prieš modeliavimą suderinami su -Valdžios subjektu.

  - Įvertinama kita aktuali ir turinti įtakos mikro modeliui bei rezultatams informacija.

  - Visi analizuoti ir modeliuoti sankryžų ir jų eismo organizavimo sprendiniai su rezultatais pateikiami ataskaitoje.

  - Siūlomiems sprendiniams kartu pateikiami ir rezultatai su prognozuojamais transporto srautais.

  - Pristačius sprendinių gautus rezultatus Valdžios subjektui, pagal poreikį  ir rezultatų vertinimą galimas papildomų sprendinių parengimas, kuris suderinamas  su Valdžios subjektu.

  - Sprendinių korekcijos galimos atsižvelgiant į tyrimų metu gautus duomenis, atliktą srautų analizę ir mikro modeliavimo rezultatus.

  - Po atliktų tyrimų ir pirminių Antro etapo vertinimų gali būti papildomai parengiami sprendiniai susidedantys iš analizuotų skirtingų sprendinių, taip pat įtraukiant kitus pakeitimus, siekiant parengti geriausius sprendinius susijusiems kelių ruožams ir sankryžoms.

  - Pateikiami mikro modelio darbiniai failai su pilna modelio scenarijų struktūra, įvesties duomenimis ir sukalibruotais elgsenos parametrais.

  - Pateikiamas modelio patikimumo įvertinimas.

  - Transporto srautų modeliavimo rezultatai kiekvienam scenarijui pateikiami kartogramomis nagrinėjamo kelių tinklo atkarpoms (eismo intensyvumas, transporto srauto vidutinis greitis, transporto priemonių eilės ilgis, eismo kokybės lygis (LOS).

  - Apibendrinti transporto srautų modeliavimo rezultatai pateikiami vertinant viso nagrinėjamo tinklo simuliacijos rezultatus, įvertinant eismo kokybės lygį (LOS), transporto srauto greitį, transporto srauto tankį, transporto srauto gaišties laiką, transporto srauto eismo intensyvumą, kelionės laiką, stovėjimo laiką, kelionės rida ir transporto priemonių eilės ilgį.

  - Pateikiamas visų sprendinių rezultatų įvertinimas ir palyginimas.

  - Pateikiami 20 metų perspektyvos scenarijų visų sprendinių simuliacijų vaizdo įrašų fragmentai atliepiantys alternatyvų scenarijų kritinius momentus.

- Rezultatų pateikimas:

  - Galimybė (esant papildomam paklausimui (dėl dangų nustatymo, išskirti krovininį ir lengvąjį transportą visame ruože) pateikti rezultatus ir analizę išskiriant transporto rūšis.

  - Tyrimų rezultatų duomenys turi būti susisteminti ir pateikti GIS forma (SHAPE byla (SHP) ir Microsoft Excel programiniam paketui. Duomenis pateikti išskiriant transporto priemonių struktūrą, manevrus sankryžose, atskirti kryptis. Skerspjūvių ir sankryžų rezultatus atvaizduoti principinėmis schemomis.

  - Gaunami duomenys sugrupuojami ir pateikiami visų matavimų laikų rezultatai bei jų perskaičiavimo į vidutinį metinį paros eismo intensyvumą (VMPEI) rezultatai.

  - Pateikiamas visų tyrimų rezultatų apibendrinimas ir galutinės išvados.

  - Modeliuojamų scenarijų ryšių matricų ir transporto srautų kartogramų pateikimas.

  - Pateikiami mikro modelių projektai su išsaugotais simuliacijų rezultatais.

1 schema. Zarasų aplinkkelio statybos techninio darbo projekto transporto srautų analizės ribos ir modeliuojamos sankryžos

Tiriamos atkarpos ir modeliuojamos sankryžos:

- A6: 177,92 km

- 5315: 1,06 km

- 5306: 1,7 km

- Vietinės reikšmės kelias

- 102: 159,81 km

- Vietinės reikšmės kelias

- Vietinės reikšmės kelias

- A6: 184,702 km

Jeigu į ribas ir nagrinėjamą teritoriją patenka eismo poveikis, kurio susidarymo priežastys yra už šios teritorijos ribų, šį poveikį privaloma ištirti, įvertinti, aprašyti ir įtraukti į analizę ir modelį.