Reikalavimai kelio remonto darbams ir GRĄŽINAMO turto kokybei

- Bendrieji reikalavimai

- Privatus subjektas privalo užtikrinti Objekto ir visų jo elementų kokybę kaip nurodyta Specifikacijoje ir šiame priedėlyje visą Sutarties galiojimo laikotarpį (įskaitant ir perduodamo turto).

- Objekto eksploatacijos laikotarpiu taikomi kelių dangos kokybės kriterijai ir jų reikšmės nurodytos šio priedėlio lentelėje Nr.1 „Kelio kokybės kriterijai magistraliniam keliui“ ir lentelėje Nr.2 „Kelio kokybės kriterijai jungiamiesiems keliams“.

- Privatus subjektas kasmet turi pateikti ataskaitas su šių rodiklių matavimų rezultatais Valdžios subjektui iki kiekvienų einamųjų metų birželio 1 d. Valdžios subjektas gali atlikti kontrolinius matavimus savo nuožiūra ir apie rezultatus informuoja Privatų subjektą. Esant bent vieno kriterijaus nuokrypiui nuo lentelėje Nr.1 ir lentelėje Nr.2 nustatytų reikšmių Privatus subjektas turi atlikti kelio remonto darbus pagal žemiau nurodytus reikalavimus.

- Šalinant defektus asfalto sluoksniai visame neatitiktiniame plote perklojami laikantis Specifikacijų, Sutarties, ĮT ASFALTAS aktualios galiojančios redakcijos reikalavimų ir turi būti ne prastesnių savybių nei numatyta Objekto techniniame darbo projekte (įskaitant ir sankryžų zonas su esamais keliais, kur bus atlikti statybos darbai (perduotas turtas)). Naujai įrengiamo asfalto sluoksnio plotis negali būti siauresnis kaip eismo juostos plotis, o ilgis ne mažiau kaip 50 metrų.

- Jeigu asfalto viršutinio sluoksnio arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnio neatitiktiniai plotai su defektais vienas nuo kito yra nutolę mažesniu kaip 50 m atstumu, tai jie apjungiami į vieną bendrą neatitiktinį plotą.

  - Magistralinio kelio remontas

Lentelė Nr.1 Kelio kokybės kriterijai magistraliniam keliui

| Kriterijus | Reikšmė | Metodas |
| --- | --- | --- |
| IRI | Atsk.2,2-vid.1,6 | Kelio dangos išilginio lygumo matavimo profilometru tyrimo nurodymai TN IRI 22 |
| Provėžų gylis | 9 mm | LST EN 13036-7 |
| Plyšiai | >1,99 % | Plyšių procentinis dydis skaičiuojamas tinklelio principu. Analizuojamos dangos plotas sudalinamas 10x10cm dydžio langeliais, ir skaičiuojamas santykis langelių į kuriuos patenka plyšiai su visais dangą dengiančiais langeliais[PP1] [RK2] . Pasižiūrėjau jog metodas nėra niekur aprašytas. |
| Paviršiaus defektai | >1,69 % | Skaičiavimas yra aprašytas Tyrimų vykdymo vadove „Valstybinės reikšmės kelių su asfalto danga pažaidų matavimas ir nustatymas“ |

  - Jungiamųjų kelių remontas

Lentelė Nr.2 Kelio kokybės kriterijai jungiamiesiems keliams

| Kriterijus | Reikšmė | Metodas |
| --- | --- | --- |
| IRI | Atsk.3,5-vid.2,5 | Kelio dangos išilginio lygumo matavimo profilometru tyrimo nurodymai TN IRI 22 |
| Provėžų gylis | 15 mm | LST EN 13036-7 |
| Plyšiai | >1,99 % | Plyšių procentinis dydis skaičiuojamas tinklelio principu. Analizuojamos dangos plotas sudalinamas 10x10cm dydžio langeliais, ir skaičiuojamas santykis langelių į kuriuos patenka plyšiai su visais dangą dengiančiais langeliais[PP4] [RK5] . |
| Paviršiaus defektai | >1,69 % | Skaičiavimas yra aprašyti Tyrimų vykdymo vadove „Valstybinės reikšmės kelių su asfalto danga pažaidų matavimas ir nustatymas“. |

II.	Reikalavimai Objekto kokybei turto grąžinimo metu

6.	Iki Turto grąžinimo Valdžios subjektui turi būti atliktas visų Objekto elementų užbaigiamasis remontas likus ne mažiau kaip Sutartyje numatytam terminui iki Sutarties pabaigos. Kelio remonto būdas parenkamas pagal 3 lentelėje pateiktas ribines parametrų reikšmes, gautas kelio dangos konstrukcijos būklę išmatavus deflektometru (FWD). Tačiau visais atvejais nepriklausomai nuo kelio būklės turės būti perklojami asfalto apatinis ir viršutinis sluoksniai, bei kiti nusidėvėję kelio elementai tiesiogiai susiję su asfalto dangos remontu: kelkraščiai, bortai, saugos salelių, žiedinių sankryžų, takų trinkelių dangos ir t.t. Taip pat turės būti atnaujinami visi kiti nusidėvėję elementai, įskaitant poveikio aplinkai mažinimo priemones.

7.	Perduotam Turtui nustatomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 str. numatyti garantiniai terminai). Garantiniu laikotarpiu būtina užtikrinti, kad nustatytieji kriterijai atitiktų Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS galiojančios aktualios redakcijos reikalavimus.

Lentelė Nr.3 Parametrai nustatant Objekto užbaigiamojo remonto būdą prieš turto grąžinimą

| Dangos būklės kategorija | Dangos konstrukcijos stiprumo (laikomosios gebos) parametrų ribinės reikšmės |  | Remonto būdas (technologija) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M0 | Tz |  |
| I | > 150 | > 0,755 | Atnaujinami (pakeičiami) asfalto viršutinis ir apatinis sluoksniai |
| II | > 150 | ≤ 0,755 | Keičiamas ir asfalto pagrindo sluoksnis |
| III | ≤ 150 | - | Stiprinama (keičiama) visa dangos konstrukcija |
| M0 – dangos konstrukcijos nesurištųjų pagrindo sluoksnių, t. y. puserdvės, susidedančios iš skaldos pagrindo sluoksnio (SPS), apsauginio šalčiui atsparus sluoksnio (AŠAS) arba šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio (ŠNS) ir žemės sankasos tačiau be surištojo pagrindo sluoksnio modulis, N/mm2; Tz – laikomosios gebos skaičius. |  |  |  |

III.	Remontuojamo ruožo pagal atitinkamą remonto variantą nustatymas

8.	Kelio dangos konstrukcijos būklė vertinama naudojant deflektometrinių matavimų (FWD) duomenis, suskirstytus į būklės kategorijas (I, II, III), atsižvelgiant į nustatytas ribines reikšmes (Žiūrėti 3 lentelę). Matavimai atliekami visose eismo juostose šachmatine tvarka 20 m žingsniu, užtikrinant reprezentatyvų viso kelio dangos skerspjūvio įvertinimą. Kiekvienas matavimo taškas laikomas atspindinčiu visą atitinkamo skerspjūvio (važiuojamosios dalies) plotį.

9.	Vertinimas atliekamas taikant slenkančio 200 m ilgio ruožo metodą (toliau – vertinimo ruožas), kuriame matavimo taškai išdėstyti ne rečiau kaip kas 20 m. Kiekviename vertinimo ruože apskaičiuojama skirtingų būklės kategorijų taškų dalis procentais.

10.	Remonto poreikis ir apimtis nustatomi pagal blogiausios būklės kategorijos dominavimą vertinimo ruože, laikantis šių kriterijų. Jei vertinimo ruože nustatoma 30 proc. ar daugiau III kategorijos taškų arba identifikuojamas ne mažesnis kaip trijų III kategorijos taškų klasteris ne ilgesniame kaip 100 m ruože, laikoma, kad kelio dangos konstrukcija yra nepakankamos laikomosios gebos ir turi būti sustiprinta (pakeista).

11.	Jei III kategorijos taškų dalis neviršija 30 proc., tačiau II kategorijos taškų dalis vertinimo ruože sudaro 30 proc. ar daugiau arba bendras II ir III kategorijų taškų kiekis viršija 40 proc., laikoma, kad pažeisti asfalto sluoksniai, ir Rangovas privalo pilnai pakeisti visus asfalto sluoksnius, įskaitant asfalto pagrindo sluoksnį.

12.	Jei vertinimo ruože nenustatoma III kategorijos taškų, o II kategorijos taškų dalis yra mažesnė nei 30 proc. (I kategorijos dominavimas), laikoma, kad dangos būklė yra patenkinama, tačiau reikalingas asfalto apatinio ir viršutinio sluoksnių pakeitimas.

13.	Vertinant remonto būdą visais atvejais taikomas blogiausios būklės prioritetas, t. y. nustačius aukštesnio lygio pažeidimus (III kategorijos), žemesnio lygio kriterijai (II ar I kategorijos) nebetaikomi. Gretimi vertinimo ruožai, atitinkantys remonto kriterijus, sujungiami į vieną remontuojamą ruožą, jei ilgis negali būti mažesnis kaip 50 m.

IV.	Reikalavimai ITS įrangos bei apšvietimo remontui

14.	Įrenginiai dėl senėjimo, gedimų dažnėjimo, duomenų kokybės prastėjimo bei technologijų tobulėjimo turi būti atnaujinami kas 7 metus. Prieš grąžinant turtą įrenginiai turi būti pakeisti naujais.

15.	Apšvietimo LED lempos, praėjus 10 metų nuo įrengimo, turi būti atlikti šviesos srauto matavimai, jeigu įvertinus esamą šviesos srautą jis netenkina projekte numatytos apšvietimo klasės, LED žibintai turi būti keičiami naujais. Prieš grąžinant kelią, Turto grąžinimo metu, taip pat turi būti atlikti esamo šviesos srauto matavimai ir jeigu esamas šviesos srautas netenkina projekte numatytos apšvietimo klasės, LED žibintai taip pat turi būti keičiami naujais.

_______________________