PASLAUGŲ SPECIFIKACIJA

- ĮVADAS

- Šiame skyriuje pateikti Privataus subjekto stebėsenos ir Privataus subjekto teikiamoms Paslaugoms, kurias sudaro bendrosios (pagal Specifikacijų 5 skyrių) ir specialiosios (pagal Specifikacijų 6 skyrių) paslaugos, keliami būtiniausi reikalavimai, kuriuos turi atitikti Privatus subjektas.

- Paslaugų teikimo tikslas – Zarasų aplinkkelio (toliau – Objekto) prieinamumas, Paslaugų kokybės užtikrinimas ir atitiktis teisės aktų reikalavimams, Sutarčiai, įskaitant Specifikacijas visą Sutarties galiojimo laiką.

- Privatus subjektas turi vykdyti visus teisėtus Valdžios subjekto reikalavimus ir pageidavimus, laikantis Specifikacijų ir galiojančių teisės aktų.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Sąvokos, nustatytos Sutartyje, yra taikomos ir šioms Specifikacijoms, išskyrus atvejus, kai, atsižvelgiant į Specifikacijų kontekstą, jų turinį bei prasmę, tampa akivaizdu, jog sąvokų, apibrėžtų Sutartyje ir Specifikacijose, prasmė yra kitokia, arba šiose Specifikacijose tokios sąvokos yra apibrėžiamos kitaip:

| Bendrosios paslaugų specifikacijos | reiškia šiose Specifikacijose nustatytus bendruosius reikalavimus Paslaugų vykdymui ir nurodo bendrąsias nuostatas, taikomas visoms Paslaugoms. |
| --- | --- |
| Naudotojai | reiškia visi fiziniai ir juridiniai subjektai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai naudojasi Projekto keliu arba naudojasi jo teikiama prieinamumo, saugos, eismo valdymo ir infrastruktūros paslauga. Tai apima eismo dalyvius, kelio priežiūros tarnybas, gelbėjimo tarnybas, komercinius naudotojus, poilsio zonų klientus ir vietos bendruomenes, kurias veikia Projekto kelio infrastruktūra: 1. Transporto priemonių vairuotojai: -lengvųjų automobilių vairuotojai; -krovininių automobilių vairuotojai; -autobusų vairuotojai; -motociklininkai; -specialiosios paskirties transportas (policija, greitoji, ugniagesiai). 2. Pėstieji ir dviratininkai (sankryžose). 3. Techninės priežiūros darbuotojai (naudoja aplinkkelio infrastruktūrą atlikdami savo funkcijas (įvairių tarnybų, kelininkai, statybų ir pan.)). 4. Komerciniai naudotojai (pervežimo, logistikos, tranzito įmonės, naudojančios aplinkkelį kaip pagrindinį tranzito kelią). 5. Vietos bendruomenė (gyventojai, kurie naudojasi geresniu susisiekimu, patiria mažiau taršos ir transporto srautų gyvenvietėse dėl tranzito nukreipimo į aplinkkelį). |
| Paslaugų pažeidimas | reiškia Privataus subjekto teikiamų Paslaugų Objekte neatitikimą Sutarties ir Specifikacijų keliamiems reikalavimams, Objekto elementų (ar jo dalių) pažaidos ir dėl ko yra taikomas Išskaitų mechanizmas. Paslaugų pažeidimai skirstomi į periodiškumo pažeidimus ir funkcionavimo pažeidimus. |
| Paslaugų teikimo planas | reiškia Privataus subjekto kartu su Pasiūlymu pateikto Objekto sukūrimo plano 2 dalį Paslaugų teikimo planas, kuriame pateikiamas techninis, inžinerinis ir organizacinis sprendinys, apimantis Paslaugų teikimo veiksmus, veiksmų seką arba prieš Darbų užbaigimą Valdžios subjektui teikiamą Paslaugų teikimo planą. |
| Specialiosios paslaugų specifikacijos | reiškia šioje Specifikacijoje nustatytus papildomus reikalavimus konkrečiai Paslaugai. |
| Veiklos duomenys | Reiškia periodines ataskaitas nurodytas Sutartyje ir bet kokiu kitus informacijos šaltinius, dokumentus ar duomenis, teikiamus Privataus subjekto. |

II.1.	BENDROSIOS PASLAUGŲ SPECIFIKACIJOS

- Bendrosios paslaugų specifikacijos apima šias dalis:

  - Privataus subjekto veiklos stebėsena;

  - Paslaugų teikimo principai.

- Privataus subjekto veiklos stebėsena

### Privataus subjekto veiklos vertinimas pagal Specifikacijas:

    - Privataus subjekto veikla vertinama atitikimo arba neatitikimo pagrindu (konstatuojama, kad Privataus subjekto veikla atitinka arba neatitinka Specifikacijų reikalavimus), atsižvelgiant į Specifikacijose ir Specifikacijų lentelėse nustatytus reikalavimus;

    - Privataus subjekto veikla vertinama atitikimo arba neatitikimo pagrindu pagal Sutarties 11 priede Darbų vertinimas ir priėmimas, Paslaugų teikimo planą ir kitus Privataus subjekto veiklos duomenis;

    - Kiekvienos Specifikacijų lentelės stulpelis „Specifikacijos“ ir (ar) „Paslaugos“, apibūdina minimalias Specifikacijas konkrečiai Paslaugai.

### Veiklos įvertinimas

    - Atlikus Darbus ir apie tai informavus Valdžios subjektą Sutartyje nustatyta tvarka, jų atitikimas Sutarties, įskaitant Specifikacijų ir Pasiūlymo reikalavimams vertinamas Sutartis 11 priede Darbų vertinimas ir priėmimas nustatyta tvarka ir sąlygomis.

    - Privataus subjekto teikiamų ataskaitų analizė;

    - Kiekvienam Paslaugos kriterijui, detalizuotam Specifikacijų lentelėje, Privataus subjekto teikiama Paslauga vertinama pagal Specifikacijas ir Paslaugų teikimo planą bei kitus Privataus subjekto veiklos duomenis. Paslaugos stebėjimas ir vertinimas bus nuolatinis;

    - Valdžios subjektas gali savarankiškai stebėti, kaip Privatus subjektas teikia Paslaugas, naudodamas bet kokį metodą, kuris Valdžios subjekto nuomone, yra tinkamas ir pagrįstas;

    - Stebėjimas (palyginimas), ar Privataus subjekto teikiamos Paslaugos atitinka procedūras, privalomų standartų reikalavimus;

    - Privataus subjekto ir kitų naudojamų įrašų informacijos analizė;

    - Objekto Naudotojų pasitenkinimo tyrimas;

    - Auditas;

    - Kitos priemonės, nurodytos Sutartyje ar Specifikacijose.

### Veiklos duomenys

    - Privatus subjektas turi užtikrinti Veiklos duomenų prieinamumą ir nuolatinį vientisumą bei garantuoti, kad visi Veiklos duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir teisingi per 24 valandas nuo to, kai tie Veiklos duomenys buvo surinkti, sukurti ar kitaip užfiksuoti;

    - Privatus subjektas turi užtikrinti, kad Veiklos duomenys nebūtų koreguojami, ištrinami ar sunaikinami be išankstinio raštiško Valdžios subjekto leidimo, jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip.

### Veiklos stebėsenos patikrinimai

    - .

    - Atlikdamas veiklos stebėjimo patikrinimą, Valdžios subjektas tikrina, kaip Privatus subjektas vykdo savo veiklos savikontrolę.

    - Valdžios subjektas, pateikęs išankstinį pranešimą Privačiam subjektui (išskyrus iškilus nenumatytam atvejui, kai išankstinis pranešimas nėra būtinas), gali stebėti ir tikrinti Privataus subjekto veiklą bet kuriuo Paslaugų teikimo laikotarpio momentu, reikalauti Privataus subjekto veiklos audito Sutartyje numatytomis sąlygomis.

    - Privatus subjektas turi suteikti pagrįstai Valdžios subjekto reikalaujamą pagalbą dėl bet kokio stebėjimo, ataskaitos ar patikrinimo, įskaitant papildomų naudotų, paruoštų ar sukurtų dokumentų, susijusių su Privataus subjekto veiklos stebėjimo veikla ar Paslaugų tiekimu, kopijų pateikimą, ir perduoti tą pačią informaciją Valdžios subjektui;

    - Valdžios subjektas turi prisiimti jo nurodymu atliekamų priimtinų stebėjimo, ataskaitų ar patikrinimų kaštus ir išlaidas, jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip.

### Paslaugų teikimo principai

    - .

    - Paslaugos teikiamos atsižvelgiant į Sutarties, Specifikacijų reikalavimus ir Pasiūlymą;

    - Paslaugos turi atitikti Objekto specifiką (paskirtį), užtikrinti būtiną saugumą, įskaitant informacijos apsaugą;

    - Paslaugos turi būti savalaikės, lanksčios ir kokybiškos;

    - Privatus subjektas turi nuolat siekti Paslaugų efektyvumo ir Valdžios subjekto sutaupymų.

    - Objekte teikiamų paslaugų Bendrosios specifikacijos apima Paslaugų teikimo metu valdymo, administravimo dalis (žr. Excel dokumentas, 3.1 priedėlis „Paslaugos“, 1 darbalaukis):

### Periodinės ataskaitos.

    - Darbų ir Paslaugų teikimo laikotarpiu ataskaitų rengimo ir teikimo tvarka nustatyta Sutartyje.

II.2.	SPECIALIOSIOS PASLAUGŲ SPECIFIKACIJOS

### Specialiųjų paslaugų specifikacijos reikalavimai. Detaliau aprašant kiekvieną Specialiųjų paslaugų specifikaciją yra nurodoma:

  - pagrindiniai tikslai;

  - apimtis;

  - minimalios Specifikacijos;

  - Specifikacijų lentelė.

- Atsižvelgiant į tai, kad Bendrųjų paslaugų specifikacijos yra tokios pat teisinės galios kaip ir Specialiųjų paslaugų specifikacijos, šiame punkte aptariama struktūra nėra taikoma Objekto statinių ir teritorijos sukūrimo specifikacijoms.

- Kiekviena Paslaugų specifikacija nustato pagrindinius tikslus, Paslaugų teikimo apimtis ir (arba) ribas ir kitus faktorius bei aplinkybes, kuriomis vadovaujantis Privatus subjektas turi vykdyti kiekvieną Paslaugą.

- Paslaugų teikimas, nustatytas Specifikacijose, turi atitinkamą minimalią Paslaugų specifikaciją. Specifikacijose nurodytos minimalios Paslaugų specifikacijos nustato Valdžios subjekto minimalius reikalavimus kiekvienos konkrečios Paslaugos vykdymui. Specifikacijos gali nukreipti į priedus ar kitus dokumentus, kurie detaliau reglamentuoja minimalius reikalavimus Paslaugų vykdymui.

- Reikalavimas Privačiam subjektui parengti planą, programą ar tvarkaraštį, ar kitokį pagal Specifikacijas Valdžios subjektui reikalaujamą pateikti dokumentą nepašalina Privataus subjekto pareigos laikytis minimalių Specifikacijų reikalavimų, išlaikyti Objekto prieinamumą ir funkcinių sektorių funkcionavimą, atsižvelgiant į jų paskirtį.

### Specialiųjų paslaugų specifikacijų lentelės paskirtis:

  - Duomenų, pateikiamų Specifikacijų lentelėse, paskirtis yra informacijos ir nuorodų paieškos palengvinimas. Specifikacijų lentelės nurodo Specifikacijų skyrių, su kuriuo yra susiję nustatytų Specifikacijų reikalavimai Privataus subjekto teikiamoms Paslaugoms. Reikalavimai teikiamoms Paslaugoms yra visi konkrečiai nurodytame Specifikacijų skyriuje išvardinti įsipareigojimai, kurių nesilaikymas lemia Paslaugų pažeidimą.

  - Jeigu Privataus subjekto teikiamos Paslaugos neatitinka reikalavimų, nustatytų minimaliose Specifikacijose, vertinant Privataus subjekto veiklą bei skaičiuojant atitinkamas išskaitas, numatytas Išskaitų mechanizme, vadovaujamasi Specifikacijų lentelėse nurodytais duomenimis.

  - Jeigu konkrečioje Specifikacijų dalies Specialiosios paslaugų specifikacijos skyriuje nėra nurodyti pagrindiniai tikslai, apimtis, minimalios Specifikacijos, Paslaugų teikimui taikomi tiesioginiai Specifikacijų lentelėse nurodyti reikalavimai.

  - Specifikacijų lentelės nepašalina Privataus subjekto pareigos suteikti Paslaugas visa Specifikacijose nustatyta tvarka ir apimtimi.

  - Minimalios Specifikacijos, išdėstytos konkrečioms Paslaugoms, turi aukštesnę teisinę galią nei Specifikacijų lentelės, todėl, esant jų kolizijai, taikomos minimalios Paslaugų specifikacijos.

  - Minimalioms Paslaugų specifikacijoms priskiriamas Paslaugų specifikacijos kodas (toliau – Kodas), kuris žymimas pastorintu šriftu ir įrašomas laužtiniuose skliaustuose. Šis Kodas nukreipia į atitinkamą įrašą konkrečioje Specifikacijų lentelėje. Kai vienas Kodas taikomas keletui Paslaugų reikalavimų, bet kurios paslaugos ar sistemos dalies reikalavimų pažeidimas, bus laikomas Paslaugų pažeidimu:

    - nepriklausomai nuo to, ar visi reikalavimai Paslaugų vykdymui, nustatyti Specifikacijos yra apibendrinti atitinkamoje Specifikacijų lentelėje;

    - kai daugiau nei vienas reikalavimas Paslaugų vykdymui ar įsipareigojimas yra apibrėžtas vienu numeriu Specifikacijų lentelėje.

### Privataus subjekto teikiamų Specialiųjų paslaugų specifikacijos.

  - Privatus subjektas atsakingas už viso Objekto tinkamą veikimą 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą, 365 (tris šimtus šešiasdešimt penkias) dienas per kalendorinius metus pagal Specifikacijose nurodytus reikalavimus.

  - Privatus subjektas turi taip organizuoti savo darbą, kad užtikrintų viso Objekto stebėjimą ir visų techninio stebėjimo sistemų priežiūrą bei reaguotų į bet kokią avariją, susijusią su Objekto dalimis ir (ar) elementais.

  - Privatus subjektas suplanuos savo profilaktinės techninės, nuolatinės kelių priežiūros intervencinius veiksmus pagal transporto intensyvumą ir užimtumą Objekte, kad poveikis vykstančioms eksploatavimo veikloms būtų kuo mažesnis.

  - Pasireiškus Objekto gedimui, trūkumui ar defektui Privatus subjektas turi organizuoti savo intervencines priemones prioriteto tvarka, atsižvelgdamas į potencialų gedimo, trūkumo ar defekto poveikį eksploatacijos / naudojimo veikloms.

  - Objekte teikiamų Specialiosios paslaugų specifikacijos apima šias dalis (žr. Excel dokumentas, 3.1 priedėlis „Paslaugos“):

    - Nuolatinės kelių priežiūros paslaugos (Specifikacijų 3.1. priedėlio 2 darbalaukis);

    - Registravimo įrankio paslaugos (Specifikacijų 3.1. priedėlio 3 darbalaukis).

## Komunalinės paslaugos

- Privatus subjektas turi vykdyti Komunalinių paslaugų tiekimą ir stebėseną.

- Visas sutartis dėl Komunalinių paslaugų t. y. elektros, komunalinių atliekų (šiukšlių) ir ryšių paslaugas pasirašys ir valdys Privatus subjektas. Privatus subjektas išanalizuos energijos rinką ir pasitelks konkurencingus pirkimo susitarimus, kad gautų geriausias kainas. Prieš sudarydamas sutartį dėl energijos tiekimo Privatus subjektas turi susiderinti su Valdžios subjektu ir jiems pateikti rinkos analizės rezultatus.

- Privatus subjektas Pasiūlyme turi pateikti kaip elektros ir ryšių komunalinių rodiklių vartojimas bus matuojamas ir stebimas.

Energijos matavimas bei stebėjimas

- Energijos vartojimo stebėjimas bei suvartojimo kiekio nustatymas turi būti kiekvienoje Objekto atskiroje inžinerinių sistemų grupėje. Stebėsena vykdoma naudojantis Registravimo įrankiu. Vartojimas turi būti stebimas ir kontroliuojamas šiose sistemose:

  - elektra;

  - bet koks kitas energijos šaltinis.

- Kaip dalį energijos vartojimo, matavimo, stebėjimo ir kontroliavimo užduoties Privatus subjektas įsipareigoja atlikti šiuos veiksmus:

  - teikti ataskaitas ir analizuoti energijos vartojimą (diagramų ir brėžinių naudojimas, pagrindimai nuokrypių atvejais, optimizavimas arba procesų adaptavimas);

  - įgyvendinti korekcinius veiksmus siekiant optimizuoti energijos vartojimą;

  - vykdyti sisteminį ekonominį energijos kainų stebėjimą ir konsultuoti Valdžios subjektą dėl sąnaudų mažinimo;

  - Technologijų stebėjimas siekiant patobulinti Objekto infrastruktūrą, kad sumažėtų suvartojamos energijos kiekis užtikrinant tuos pačius saugumo ir patogumo standartus Objekte;

  - energiją taupančios sistemų struktūros ir energijos vartojimo mažinimo paslaugų projektavimą;

  - Objekto energijos stebėsenos sistemų įrengimo, pranešimo atitinkamame Objekte dirbantiems asmenims apie tai, kaip tos sistemos veikia, ir tų sistemų naudojimo nustatant energijos naudojimo modelius;

  - Projektavimo ir stebėsenos, siekiant spręsti dieninio apšvietimo klausimus.

- Visa pirmiau nurodyta informacija teikiama Valdžios subjektui nuo Eksploatacijos pradžios ne rečiau, kaip kartą per pusmetį, o Valdžios subjektui pareikalavus – kartu su mėnesine veiklos ataskaita.

- Pasibaigus metams, iki kitų metų sausio 31 d., Privatus subjektas pateikia Valdžios subjektui ataskaitą (kurioje turi būti matytis bendras suvartotas Komunalinių paslaugų vartojimo rodiklių kiekis ir jų išskaidymas pagal statinius ir (ar)  sistemas apie suvartotos elektros energijos ir kitų Komunalinių paslaugų vartojimo rodiklių kiekius.

- Komunalinių paslaugų sąnaudos nėra ir nebus kompensuojamos, ir dėl šių sąnaudų nebus atliekami jokie Valdžios subjekto mokėjimai Privačiam subjektui.

## Registravimo įrankio paslaugų specifikacijos

Registravimo įrankio paslaugų specifikacijas žiūrėti Specifikacijų 2.6 priedėlio ir 3.1 priedėlio Paslaugų specifikacijos (Excel lentelėje 3.1. priedėlio 3 darbalaukyje. „Registravimo įrankio paslaugos“).

## Nuolatinės kelių priežiūros paslaugų specifikacija

- Paslaugų teikimo tikslas – kiekvienos inžinerinio statinio – Zarasų aplinkkelio (toliau – Objekto) dalies prieinamumas, Paslaugų kokybės užtikrinimas ir atitiktis teisės aktų reikalavimams, Sutarčiai, įskaitant Specifikacijas visą Sutarties galiojimo laiką.

- Šių paslaugų specifikacija – Nuolatinės kelių priežiūros paslaugų vadovas (toliau –  Vadovas) yra automobilių kelių nuolatinės priežiūros (toliau – Nuolatinė kelių priežiūra) valdymo sistemos pagrindas. Ši Paslaugų specifikacija taikoma atliekant Nuolatinę kelių priežiūrą Objekte.

- Vadove nurodytas terminas pažaidoms ištaisyti nustatomas nuo jų užfiksavimo momento. Pažaidos užfiksavimo momentas yra bet koks apie pastebėtą Paslaugų pažeidimą pranešimas el. paštu, telefonu, per informacinę sistemą ir kitomis komunikacijos priemonėmis. Visos užfiksuotos pažaidos registruojamos Valdžios subjekto suteiktos informacinės sistemos modulyje Registravimo įrankyje.

- Pašalinus pažaidas, kelio elementas (jo dalis), turi atitikti ne žemesnius kaip normatyvinių techninių dokumentų ir statinio projekto reikalavimus, pagal kuriuos šis kelio elementas (jo dalis) buvo pastatytas ar įrengtas.

- Nuolatinės kelių priežiūros žiemą ir visų kitų Vadovo VII skyriuje pateikiamų Nuolatinės kelių priežiūros normatyvų reikalavimų turi būti laikomasi visus metus.

- Standartiniam priežiūros scenarijui pagrindiniam keliui nustatomas antras priežiūros lygis, jungiamiesiems keliams nustatomas trečias priežiūros lygis.  Valdžios subjektas pasilieka teisę keisti priežiūros lygius, apie jų pasikeitimą Dalyvį informuodama ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius.

V.1.	NUORODOS

- Vadove pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus, atliekant Nuolatinės kelių priežiūros darbus reikia vadovautis aktualiausiomis toliau pateiktų dokumentų aktualiomis redakcijomis:

  - Kelių eismo taisyklėmis, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“;

  - Lietuvos Respublikos kelių įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu;

  - Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“;

  - Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82 „Dėl Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“;

  - Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“;

  - Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklių KPT TAS 09 patvirtinimo“;

  - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2025m sausio 24 d. įsakymu Nr.3-34 „Dėl Triukšmo mažinimo valstybinės reikšmės keliuose rekomendacijų patvirtinimo“;

  - Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijomis – Vandens telkinių apsauga APR-VTA 10, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-89 „Dėl dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR-VTA 10“ patvirtinimo“;

  - Biologinės įvairovės apsaugos priemonių valstybinės reikšmės keliuose planavimo ir projektavimo rekomendacijomis, patvirtintos Lietuvos Respublikos susiekimo ministerijos 2026 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3-4 „Dėl Biologinės įvairovės apsaugos priemonių valstybinės reikšmės keliuose planavimo ir projektavimo rekomendacijų patvirtinimo“;

  - „Dėl inžinerinių eismo saugumo priemonių Įgyvendinimo rekomendacijų patvirtinimo“, patvirtintas  Viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros direktoriaus;

  - Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklėmis KPT VNS 16, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-476 „Dėl Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklių KPT VNS 16 patvirtinimo“;

  - Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“.

  - Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-389 „Dėl Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių ĮT ŽM 12 patvirtinimo“;

  - Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 7 d. Nr. V-81 „Dėl Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14 patvirtinimo“.

V.2.	PAGRINDINĖS SĄVOKOS

- Šiame Vadove vartojamos sąvokos:

  - 1 kelio švarumo zona ‒ tai kelio zona, kuri apima kelio važiuojamąją dalį, kelio nuovažą, poilsio aikštelę, transporto priemonių stovėjimo aikštelę, maršrutinio transporto stotelę, skiriamąją juostą, saugos salelę, kelkraštį, pėsčiųjų ir (arba) dviračių taką, šaligatvį, šalitiltį, inžinerinę eismo saugumo priemonę, deformacinius pjūvius statiniuose ir kitus kelio elementus (išskyrus vertikalaus ženklinimo paviršius), esančius kelio sankasos viršutinėje dalyje iki kelkraščio briaunos.

  - 1 šienavimo zona ‒  Šienaujama 1 metro pločio skiriamosios juostos dalis nuo važiuojamosios dalies krašto. Nuo asfalto krašto kelkraščio dalis šienaujama iki kelio briaunos. Nuo pėsčiųjų-dviračių tako dangos krašto į abi puses po 1 metro pločio ruožą. Taip pat 1 šienavimo zona apima saugos saleles bei apželdintus plotus ties sankryžomis ir nuovažomis (3-6 pav.).

  - 2 kelio švarumo zona ‒ tai kelio zona, kuri apima šlaitą, griovį, transporto triukšmą slopinančią sienutę ir kitus kelio elementus už 1 kelio švarumo zonos ribos iki kelio juostos ribos, išskyrus vertikaliojo ženklinimo paviršius.

  - 2 šienavimo zona ‒ Tai šienavimo zona, kuri apima likusią skiriamosios juostos dalį už 1 šienavimo zonos, bei vidinio šlaito dalį nuo kelio briaunos apimant vidinį šlaitą, griovio dugną ir išorinio šlaito 1 metro pločio juostą. Taip pat 2 šienavimo zona apima tiltų ir viadukų kūgius (7-8 pav.).  Minimalus 2 šienavimo zonos plotis, kai nėra griovio, priklauso nuo kelių priežiūros lygio: I priežiūros lygis – 5 metrai, II priežiūros lygis – 4 metrai, III ir IV priežiūros lygiai po 3 metrus, o V priežiūros lygis – 2 metrai, tačiau visais atvejais ne plačiau kaip kelio juostos riba.

  - 3 šienavimo zona ‒ tai šienavimo zona, kurios šienavimo plotis yra už 2 šienavimo zonos ribos iki kelio juostos ribos ir (arba) iki nuo laukinių žvėrių saugančių tinklo tvorų ir (arba) triukšmo slopinimo sienelių, jeigu tokios įrengtos, apimant apželdintus plotus ties maršrutinio transporto stotele, patilte, kūgiu ir triukšmo slopinimo pylimais. Plotas už tinklo tvoros ir (arba) triukšmo sienutės, jei minimi kelio elementai yra 1 ar 2 šienavimo zonoje, priskiriamas 3 šienavimo zonai.

  - Būklės nustatymas – kelio elementų būklės matavimai ir (arba) vizualus (apžiūrimasis) įvertinimas.

  - Defektai ‒ kelio ir jo elementų ar šių elementų sudėtinių dalių trūkumai (konstrukcijos, medžiagų, Nuolatinės kelių priežiūros veiklų technologijos neatitiktis statinio projekto ar normatyvinių techninių dokumentų reikalavimams), atsiradę iki kelio naudojimo pradžios ir (arba) kelio ar jo elementų garantinio termino metu.

  - VIA Lietuva naudojama integruota paslaugų valdymo programinė įranga – Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos (EIS) posistemė. EIS posistemės paskirtis – automatizuotai rinkti ir kaupti duomenis apie fiksuojamas pažaidas ir jų ištaisymą. Tai yra Valdžios subjekto pateikiamas Registravimo įrankis. Privatus subjektas turi įvertinti perduodamo Registravimo įrankio funkcionalumą, kaip nurodyta Specifikacijų 2.6. priedelyje.

  - Eismo informacinės sistemos įrenginiai – eismo informacinė sistema (toliau – EIS), kurią sudaro kelių oro sąlygų stebėjimo stotelės (toliau – KOS įrenginiai), eismo apskaitos įrenginiai, vaizdo kameros, kintamos informacijos ženklai ir kiti intelektinės transporto sistemos elementai.

  - Invazinės augalų rūšys – nevietinės augalų rūšys, kurių įsikūrimas ekosistemose turi žalingą ekologinį, ekonominį poveikį ar kenkia žmonių sveikatai.

  - Ypač sudėtingos meteorologinės sąlygos – tai meteorologinės sąlygos, kai yra fiksuojamas bent vienas iš požymių: vidutinis 6 val. snygio intensyvumas yra didesnis nei 2,5 mm/val. (vandens ekvivalento); teorinis sniego kiekio rodiklis Sp≥15 cm; teorinis lijundros rodiklis Lt>3 val.; kai maksimali oro temperatūra per 20 val. nepakyla aukščiau – 10°C. Ypač sudėtingos meteorologinės sąlygos galioja po aprašytų sąlygų pabaigos praėjus 24 val. I priežiūros lygio keliuose ir 48 val. – II, III priežiūros lygio keliuose.

  - Nuolatinė kelių priežiūra žiemą – tai Nuolatinės kelių priežiūros veikla, atliekama žiemos sezono metu pagal Nuolatinės kelių priežiūros žiemą normatyvus.

  - Lijundra – lietus, dulksna arba rūko lašeliai, prišąlantys ant kelio elemento ir (arba) jo dalių paviršiaus. Lijundra yra viena iš apledėjimo formų, sukelianti plikledį. Lijundra gali būti fiksuojama vizualiai, kelių orų sąlygų meteorologinėje stotyje arba kitu meteorologiniu prietaisu, kai išmatuojami skysti krituliai arba rūkas ir tuo pat metu nustatomas ledas ant kelio paviršiaus. Vertinant meteorologinių sąlygų sudėtingumą yra skaičiuojamas teorinis lijundros rodiklis Lt.

  - Mažatriukšmė asfalto danga – tai viršutinis asfalto sluoksnis, turintis transporto priemonių triukšmą mažinančių savybių.

  - Nesudėtingos oro sąlygos – oro sąlygos, kai žiemą ilgiau kaip 48 val. nėra kritulių arba jie ypač nežymūs (išskyrus skystuosius kritulius esant teigiamai kelio dangos ir oro temperatūrai) ir (arba) ledo ant kelio dangos, ir (arba) maksimali oro temperatūra per parą yra aukštesnė nei – 10 °C.

  - Nuolatinė kelių priežiūra – tai objekto eksploatacinėms savybėms neturinti arba turinti nežymią įtaką veikla. Ji skirstomi į stebėjimą, apžiūras, Nuolatinės kelių priežiūros žiemą, apželdintų plotų priežiūrą, kelio zonų švarumo užtikrinimą ir kelio pažaidų šalinimą pagal Nuolatinės kelių priežiūros normatyvus.

  - Pažaidos ‒ kelio ir jo elementų ar šių elementų sudėtinių dalių  trūkumai, atsiradę dėl išorinių veiksnių poveikio kelio naudojimo metu.

  - Pavojingos išdaužos transporto eismo dangoje ‒ pavojų saugiam eismui sukeliančios didesnio kaip 0,05 m2 ploto ir gilesnės nei 40 mm asfalto ar betono dangoje išdaužos arba didesnio kaip 0,1 m2 ploto ir gilesnės kaip 100 mm kitose dangose išdaužos.

  - Pavojingos dangos pažaidos pėsčiųjų ir (arba) dviračių take, šaligatvyje, šalitiltyje ‒ pavojų saugiam eismui sukeliančios didesnio kaip 0,03 m2 ploto ir gilesnės nei 30 mm asfalto ar betono (trinkelių, plokščių) dangoje išdaužos ar 100 mm įdubos matuojant po 3  m ilgio liniuote. Pavojingos iškylos aukštesnės kaip 40 mm. Pavojingi plyšiai asfalto ar betono, ar trinkelių, plokščių dangoje, kai plyšys platesnis kaip 20 mm.

  - Pavojingos įdubos ‒ pavojų saugiam eismui sukeliančios gilesnės kaip 100 mm įdubos asfalto dangoje, matuojant po 3 m ilgio liniuote.

  - Pavojingos provėžos ‒ pavojų saugiam eismui sukeliančios gilesnės kaip 40 mm provėžos.

  - Pavojingi ruožai (stačios įkalnės, nuokalnės, mažo spindulio kreivės) – įspėjamaisiais kelio ženklais Nr. 113 „Vingis į dešinę“, Nr. 114 „Vingis į dešinę“ , Nr.115, 116 „Vingiai“, Nr. 117 „Stati nuokalnė“, Nr. 118 „ Stati įkalnė“ ir ties posūkiais Nr. 146 „Posūkio kryptis į dešinę“, Nr. 147 „Posūkio kryptis į kairę“, Nr. 148 „Eismo krypčių išsiskyrimas“ pažymėti valstybinės reikšmės kelio ruožai.

  - Pavojų saugiam eismui sukeliantis veiksnys – atsiradusios pavojingos važiuojamosios kelio dalies pažaidos (provėžos, įdubos, išdaužos ir pan.), taip pat įvairios kliūtys ir (arba) pašaliniai daiktai kelio važiuojamojoje dalyje ir kelio juostoje trukdantys eismui ir didinantys riziką įvykti eismo įvykiams.

  - Nuolatinė kelių priežiūros paslauga – tai pagal sutartį teikiamos kelių Nuolatinės kelių priežiūros paslaugos. Priežiūros paslaugos skirstomos pagal kelio elementus ir elementų dalis.

  - Nuolatinė kelių priežiūros paslaugų pažeidimas – priežiūros paslaugų normatyvuose, pateiktose 3, 4, 5, 6 ir 7 lentelėse, nustatytų reikalavimų priežiūros vykdymui pažeidimas.

  - Nuolatinė kelių priežiūros paslaugų pažeidimo ištaisymo terminas – laiko tarpas, rodantis, kiek laiko nuo priežiūros paslaugos pažeidimo užfiksavimo pradžios gali tęstis toks priežiūros paslaugų pažeidimas iki tokio priežiūros paslaugos pažeidimo pripažinimo pakartotinai įvykusiu. Jei šiam laiko tarpui pasibaigus yra nustatoma, kad priežiūros paslaugų pažeidimas nėra ištaisytas, fiksuojamas naujas priežiūros paslaugos pažeidimas.

  - Nuolatinė kelių priežiūros paslaugų pažeidimų nustatymo metodas – kelio elementų būklės matavimai ir (arba) vizualus (apžiūrimasis) įvertinimas, nustatant priežiūros reikalavimų ar priežiūros veiklų atlikimo terminų pažeidimus.

  - Plikledis – meteorologinis reiškinys, kai ant kelio paviršiaus susiformuoja ledo danga. Plikledis susidaro šaltuoju metų laiku, kai esant teigiamai temperatūrai iškrenta šlapdriba, lietus, rūkas arba pradeda tirpti sniegas, tačiau vėliau, orui atvėsus iki neigiamos temperatūros, iš iškritusių kritulių susidaro ledas. Lijundros metu plikledis susidaro iškart. Plikledis gali susidaryti ir stipraus šerkšno metu. Plikledis gali būti fiksuojamas vizualiai, kelių orų sąlygų meteorologinėje stotyje arba kitu meteorologiniu prietaisu, kai nustatomas ledas ant kelio paviršiaus.

  - Pustymas – meteorologinis reiškinys, kai pučiant stipriam (daugiau kaip 5 m/s) vėjui, nuo žemės pakeliamas ir pernešamas purus sniegas. Išskiriamas pažemės pustymas, kai sniegas pernešamas prie žemės paviršiaus ir nemažina matomumo (nustatomas vizualiai), ir pūga, kai sniegas pernešamas storame atmosferos sluoksnyje (nustatoma vizualiai arba fiksuojama kelių orų sąlygų meteorologinėje stotyje). Pūgos metu turi būti fiksuojamas sumažėjęs matomumas ir vėjo greitis turi viršyti 5 m/s.

  - Patrulinė apžiūra – Kelių priežiūros veiklą atliekančių Privataus subjekto darbuotojų, atsakingų už Patrulinių apžiūrų atlikimą, kelio (kelių) patikra, atliekama nustatytu reguliarumu, vertinant kelių ir jų elementų būklę, fiksuojant pažaidas ir jų pašalinimą (žr. šių Specifikacijų 3 priedėlio 45-46 punktus.).

  - Slidi kelio danga – kelio dangos būklė, dėl kurios tolygiu greičiu važiuojančios transporto priemonės ratų traukos jėga tampa didesnė už ratų sukibimo su kelio dangos ar sniego, ledo paviršiumi jėgą. Slidžios kelio dangos sąlygos gali atsirasti esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms žiemą (ant dangos susiformavęs sniego ar ledo sluoksnis), taip pat ant kelio dangos atsiradus bitumo išplaukimui, įvairiems teršalams ar šiukšlėms (biriosios medžiagos, medžių lapai, įvairios cheminės medžiagos) bei vandens sankaupos, balos.

  - Šalikelė – 1 m pločio zona nuo iškasos šlaitų briaunos į išorę, griovio išorinio krašto, pylimo pado (ruožai be griovių), taip pat 5 m pločio zona apie poilsio aikštelių plotus bei tarpas tarp apsauginių želdinių ir pylimo pado, tačiau visais atvejais ne platesnė kaip iki kelio juostos ribos.

  - Teorinis sniego kiekio rodiklis (Sp) – rodiklis, kuris naudojamas žiemos oro sąlygoms įvertinti. Jis apskaičiuojamas dviem etapais. Pirmiausia apskaičiuojamas teorinis sniego sluoksnio storio prieaugis tarp matavimų (S): jei fiksuojami kietosios agregatinės būsenos krituliai (neįtraukiant šlapdribos, jei prietaisas tokią išskiria), kritulių intensyvumas prilyginamas sniego sluoksnio storio prieaugiui, t. y. S=1 mm/val.  vandens ekvivalento ≈ 1 cm sniego. Tuomet apskaičiuojamas teorinis sniego sluoksnio storio prieaugis per 24 val. (Sp): sumuojamas parametras S per 24 val. slenkančiu būdu, t. y. įvykus naujam matavimui, to (-ų) matavimo (-ų), kuris (-e) įvyko anksčiau nei prieš 24 val., rezultatai nėra įtraukiami į šią sumą: Sp=n=1t-24 val.Sn, kur n – matavimas, t – matavimo data ir laikas.

  - Teorinis lijundros rodiklis (Lt) – rodiklis, kuris naudojamas žiemos oro sąlygoms įvertinti. Jis apskaičiuojamas dviem etapais. Pirmiausia nustatoma, ar buvo fiksuota teorinė lijundra (L): laikoma, kad lijundra vyksta, kai vienu metu fiksuojami skystieji krituliai (įtraukiant šlapdribą, jei prietaisas tokią išskiria), kelio dangos temperatūra žemesnė nei 0 °C, ledas ant kelio dangos. Tuomet apskaičiuojama teorinė lijundros trukmė (Lt): laiko tarp matavimų (T) ir prieš tai buvusios Lt suma: Lt=n=1∞Tn+Lt,n-1 (čia n – matavimas, T – laikas tarp matavimų), jei per 4 paskutinius matavimus bent vieną kartą buvo fiksuota lijundra (L). Lt auga, kol yra fiksuojama L pagal aukščiau numatytą kriterijų. Lt nustojus augti (kuomet sąlygos neatitinka aukščiau numatyto kriterijaus), ji pradedama vertinti iš naujo (tuomet L(t, n)=0).

  - Tinkamos oro sąlygos – tai normatyviniuose techniniuose dokumentuose ar kituose teisės aktuose apibrėžtos aplinkos sąlygos atliekant kelio elemento pažaidų šalinimą, atstatymą ir (arba) remontą.

  - Vertikalaus ženklinimo paviršiai – kelio ženklų skydai, aktyvūs (šviečiantys) kelio ženklų skydai, kintamos informacijos ženklai, šviesoforai ir atšvaitai, esantys ant sijinių apsauginių atitvarų, signalinių stulpelių ir ant kitų kelio elementų.

  - Želdiniai – medžiai, krūmai, krūmokšniai, gėlės, vejos ir kiti žmogaus pasodinti ar pasėti augalai.

- Sąvokos, susijusios su kelio elementais ir eismo sauga, atitinka sąvokas, pateiktas Kelių įstatyme [7.2] ir Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme [7.4].

- Sąvokos, susijusios su ženklinimu, atitinka sąvokas, pateiktas Kelių eismo taisyklėse [7.1.], Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėse [7.6] ir Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse [7.7].

- Sąvokos, susijusios su automobilių kelių vandens nuleidimo sistemomis, atitinka sąvokas, pateiktas projektavimo taisyklėse KPT VNS 16 [7.13].

- Sąvokos, susijusios su automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemomis, atitinka sąvokas, pateiktas projektavimo taisyklėse KPT TAS 09 [7.8].

- Sąvokos, susijusios su automobilių kelių inžinerinėmis saugaus eismo priemonėmis, atitinka sąvokas, pateiktas rekomendacijose „Dėl inžinerinių eismo saugumo priemonių Įgyvendinimo rekomendacijų patvirtinimo“ [7.12].

- Sąvokos, susijusios su aplinkosauginėmis priemonėmis, atitinka sąvokas, pateiktas rekomendacijose „Dėl Triukšmo mažinimo valstybinės reikšmės keliuose rekomendacijų patvirtinimo“ [7.9], APR-VTA 10 [7.10] ir rekomendacijose „Dėl biologinės įvairovės apsaugos priemonių valstybinės reikšmės keliuose planavimo ir projektavimo rekomendacijų patvirtinimo“ [7.11].

V.3.	PAGRINDINIŲ KELIO ELEMENTŲ KLASIFIKAVIMAS

- Pagrindinių kelio elementų klasifikavimas pateiktas 1 lentelėje.

lentelė. Pagrindinių kelio elementų klasifikavimas

| Kelio elementų grupė |  | Kelio elementas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Danga | 1.1. | Važiuojamoji dalis |
|  |  | 1.2. | Kraštinė, vidinė saugos juosta |
|  |  | 1.3. | Techninė skiriamoji juosta |
|  |  | 1.4. | Sustojimo juosta, sustojimo vieta |
|  |  | 1.5. | Kelkraštis |
|  |  | 1.6. | Nuovaža |
|  |  | 1.7 | Poilsio aikštelė, transporto priemonių stovėjimo aikštelė |
|  |  | 1.8 | Pėsčiųjų ir (arba) dviračių takas, šaligatvis, šalitiltis |
| 2. | Vandens nuleidimo sistemos | 2.1. | Pralaida |
|  |  | 2.2. | Kelio griovys |
|  |  | 2.3. | Drenažas, kelio paviršinio vandens nuleidimo įrenginys |
|  |  | 2.4. | Slenkstis, greitvietė, vandens latakas |
| 3. | Apsauginių kelio atitvarų sistemos | 3.1. | Transporto priemonių apsauginių atitvarų sistema |
|  |  | 3.2. | Pėsčiųjų apsauginių atitvarų sistema |
| 4. | Techninės eismo reguliavimo priemonės | 4.1. | Kelio ženklas |
|  |  | 4.2. | Kitas vertikalusis ženklinimas |
|  |  | 4.3. | Horizontalusis ženklinimas |
|  |  | 4.4. | Inžinerinė eismo saugumo priemonė |
| 5. | Statiniai ir kiti įrenginiai | 5.1. | Maršrutinio transporto stotelė |
|  |  | 5.2. | Kiti mažosios architektūros elementai ir įrenginiai (šiukšlių dėžė, lauko baldas, gabionas, atraminė sienutė ir kiti elementai |
| 6. | Aplinkosaugos įrenginiai | 6.1. | Kelio paviršinio vandens sulaikymo, valymo įrenginys |
|  |  | 6.2. | Transporto triukšmą mažinantis įrenginys |
|  |  | 6.3. | Biologinės įvairovės apsaugos įrenginys |
| 7. | Apželdinti plotai | 7.1. | Skiriamoji juosta |
|  |  | 7.2. | Pylimų, iškasų šlaitas |
|  |  | 7.3. | Šalikelė |
|  |  | 7.4. | Želdiniai |
| 8. | ITS įranga | 8.1. | Kelių oro sąlygų stotelė |
|  |  | 8.2. | Eismo intensyvumo skaitiklis |
|  |  | 8.3. | Vaizdo kamera |
|  |  | 8.4. | Eismo Kontrolės įranga |
|  |  | 8.5. | Apšvietimas |

V.4. KELIO ELEMENTŲ APŽIŪRA

- Privataus subjekto teikiamų Paslaugų stebėseną atlieka Privatus subjektas. Privatus subjektas savo finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais užtikrina tinkamą Vadovo vykdymą ir Vadove nustatyta tvarka fiksuoja bet kokius Vadovo pažeidimus. Privataus subjekto atsakomybė už akivaizdžių Vadovo pažeidimų sąmoningą ar aplaidų neužfiksavimą ir/arba ignoravimą ir/arba nuslėpimą teikiant ataskaitas ir/arba kitokį bandymą nepagrįstai išvengti atsakomybės pagal Sutartį ir Vadovą.

- Nuolatinės kelių priežiūros vykdymo laikotarpiu turi būti atliekamos Patrulinės apžiūros 45 punkte numatytu periodiškumu. Patrulinės apžiūros atlikimo aktai turi būti kas mėnesį pateikiami Valdžios subjektui, pagal su  Valdžios subjektu suderintą formą.

- Patrulinių apžiūrų metu apžiūrimi kelio elementai (jų dalys) ir jų būklė, bei planuojama ir vykdoma Nuolatinės kelių priežiūros veikla ir planuojami remonto darbai. Patrulinių apžiūrų rezultatai yra pagrindas Privataus subjekto atžvilgiu taikyti pinigines išskaitas, numatytas Sutartyje ir Vadove/ Specifikacijose.

- Privataus subjekto teikiamų Paslaugų kokybės stebėseną Sutartyje ir  Vadove nustatyta tvarka gali atlikti Valdžios subjektas arba jo įgaliotas asmuo.

- Patrulinių apžiūrų dažnumas nustatomas atsižvelgiant į kelių priežiūros lygius:

– 1 priežiūros lygio kelių ruožuose – ne rečiau kaip kas 1 dieną;

– 2 priežiūros lygio kelių ruožuose – ne rečiau kaip kas 2 dienas;

– 3 priežiūros lygio kelių ruožuose – ne rečiau kaip kas 4 dienas;

- Žiemos sezono metu (nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 30 d.) atliekamų patrulinių apžiūrų dažnumas turi būti pasirenkamas toks, kad būtų užtikrinami Vadove nustatyti reikalavimai.

- Patrulines apžiūras atliekantys atsakingi Privataus subjekto darbuotojai turi atlikti 45 ir 46 punktuose nustatytu reguliarumu, neatsižvelgiant į tai, kokia savaitės diena: ar darbo, ar poilsio, ar šventinė.

- Patrulinės apžiūros metu nustačius pavojingas kelio elementų pažaidas ar atsiradus Pavojų saugiam eismui sukeliančiam veiksniui ar veiksniams ir nesant galimybei juos tuoj pat likviduoti ar pašalinti grėsmę, būtina aptverti pavojingą zoną atitinkamais kelio ženklais, pagal Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12, patvirtintų 2012 m. balandžio 16 d. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-87, naujausios redakcijos reikalavimus, ir esant poreikiui, nustatyta tvarka pranešti atsakingoms tarnyboms.

V.5.	NUOLATINĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO MODELIS

- Modelio pagrindą sudaro EIS posistemė (Registravimo įrankis), kurioje nuolat pildoma, kaupiama ir apdorojama informacija, susijusi su Nuolatine kelių priežiūra: Apžiūrų rezultatai, Kelio Naudotojų pranešimai, informacija apie Apžiūrų metu fiksuotų pažaidų ištaisymą, kita svarbi su priežiūros kokybe susijusi informacija.

- Pažaidų ištaisymo faktas ir kiti su priežiūra susiję svarbūs duomenys įregistruojami į Registravimo įrankio posistemę iškart, kai tik yra gaunami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 24 val. nuo gavimo momento. Duomenys į EIS posistemę vedami bet kuriuo paros metu, bet kurią dieną (įskaitant ne darbo ir švenčių dienas).

- Siekiant padidinti priežiūros kokybės stebėjimo ir valdymo efektyvumą, tikslinga visiems kelio Naudotojams sudaryti sąlygas įvairiomis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar pan.) Privačiam subjektui teikti pranešimus, susijusius su atliekamų priežiūros veiklų kokybe. Visa aktuali informacija turėtų būti pateikta EIS posistemėje ir prieinama Valdžios subjektui ir kitiems su priežiūra susijusiems subjektams.

Nuolatinės kelių priežiūros pažeidimo ištaisymo terminai pagal priežiūros lygį

- Privatus subjektas visą Nuolatinės kelių priežiūros vykdymo laikotarpį turi laikytis Vadove nustatytų priežiūros reikalavimų ir pažaidų pašalinimo terminų visuose kelių priežiūros lygiuose. Nepašalinus pažaidų per Vadove nurodytus terminus, yra fiksuojamas pažeidimas, kuris turi būti ištaisytas per Vadovo Nuolatinės kelių priežiūros specifikacijų lentelėse nustatytus terminus.

- Jeigu atitinkamas pažeidimas nėra panaikinamas per nustatytą pažeidimo ištaisymo terminą, yra laikoma, kad prasidėjo naujas (papildomas) pažeidimas, kuriam analogiškai nustatomas naujas Nuolatinės kelių priežiūros pažeidimo ištaisymo terminas.

Reikalavimų rodiklių reitingavimas pagal svarbą

- Vadove 2–7 lentelėse pateikiamas reikalavimų rodiklių reitingavimas, atsižvelgiant į tokius kriterijus kaip eismo saugos užtikrinimas, ilgaamžiškumas, tolesnių pažaidų vystymasis, estetika. Pagal šiuos kriterijus Nuolatinės kelių priežiūros specifikacijų lentelėse pateikiami kiekvieno kelio elemento (jo dalies) reikalavimų rodiklių reikšmingumas, suskirstytas į 3(tris) lygius:

  - Aukštas rodiklių reikšmingumas – tai pavojingos elementų (ar jo dalių) pažaidos (išdaužos ir pan.), dangos slidumas, kelio matomumas, taip pat įvairios kliūtys ir (arba) pašaliniai daiktai kelio važiuojamojoje dalyje ir kelio juostoje, bei kiti veiksniai, keliantys tiesioginį pavojų aplinkai ir (arba) turintys tiesioginę įtaką saugiam eismui, dėl kurių galimai padidėja rizika įvykti eismo įvykiams.

  - Vidutinis rodiklių reikšmingumas  – tai tokios elementų (ar jo dalių) pažaidos, kurios turi tiesioginės įtakos elementų (ar jo dalių ) ilgaamžiškumui, taip pat šios pažaidos turi tiesioginę įtaką tolesnių pažaidų vystymuisi į pavojingas pažaidas, kurios ateityje gali kelti pavojų saugiam eismui.

  - Žemas rodiklių reikšmingumas  – tai tokios elementų (ar jo dalių) pažaidos, kurios didžiąja dalimi yra susijusios su eismo patogumu, komfortu ir kelio elementų estetika. Tačiau ilgainiui nepašalinus šių pažaidų šios gali išsivystyti į pavojingas pažaidas ir kelti pavojų aplinkai ir (arba) saugiam eismui, taip pat gali padidėti šių pažaidų pašalinimo sąnaudos.

- Taisydamas bet kokį Nuolatinės kelių priežiūros pažeidimą Privatus subjektas privalo:

  - Pasirūpinti, kad bet kuris pažeidimas kaip galima greičiau, bei, įvertinus visas aplinkybes, kaip galima protingiau, būtų pašalintas ir ištaisytas. Taisant pažeidimą, privaloma užtikrinti, kad toks ištaisymas būtų atliktas kaip galima greičiau ir visais atvejais per pažeidimo ištaisymo laiką, leidžiamą tam pažeidimui;

  - vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais, Sutartimi;

  - vykdyti vidinę kontrolę, atlikti reikalingus bandymus ir matavimus;

  - informuoti Valdžios subjektą ir (arba) Valdžios subjekto atstovą apie pažeidimo taisymo eigą ir (arba) galimą uždelsimą, nurodant tokio uždelsimo priežastis ir galimą trukmę;

  - maksimaliai sumažinti bet kokias kliūtis, trukdančias ar galinčias trukdyti tinkamam Nuolatinės kelių priežiūros paslaugos atlikimui, kelio pralaidumui bei saugiam eismui;

  - atnaujinti informaciją EIS posistemėje apie pažeidimo ištaisymo pabaigą.

V.6.	NUOLATINĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS NORMATYVAI

- Šiame skyriuje pateikiama kelio elementų klasifikacija. Pagal šią klasifikaciją 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 lentelėse pateikiami kiekvieno kelio elemento Nuolatinės kelių priežiūros normatyvai, suskirstyti į tris kelių priežiūros lygius: I, II, III.

- Vieno lygio sankryžose turi būti vykdomi aukštesnįjį priežiūros lygį atitinkančio kelio priežiūros reikalavimai. Greitėjimo ir lėtėjimo juostose turi būti vykdomi nustatyti kelio, kuriam jos priklauso, priežiūros lygio reikalavimai.

- Visi kiti kelio elementai, kurie nėra paminėti šiame Vadove turi būti prižiūrimi pagal gamintojo instrukcijas, projektinę dokumentaciją, taip kad būtų užtikrinamas šių elementų funkcionalumas ir saugus naudojimas.

- 2. lentelė. Pavojingų zonų žymėjimo normatyvai

| Kodas | Kelio elementų grupė | Kelio elementas | Rodiklis | Reikalavimas | Kelio priežiūros lygis |  |  | Reikalavi-mų rodiklių reikšmin-gumas | Nuolatinės kelių priežiūros paslaugų pažeidimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  | Nustatymo metodas | Pažeidimo ištaisymo trukmės Laiko vienetas (LV) |
|  |  |  |  |  | Pažaidos / pažeidimo ištaisymo laikas (Reikalavimų įvykdymų terminas) |  |  |  |  |  |
| PZŽ |  | 1. Visi kelio elementai esantys kelio juostoje | 1.1. Pavojingų zonų žymėjimas | 1. Atsiradus pavojų saugiam eismui sukeliančiam veiksniui ar veiksniams ir nesant galimybei likviduoti ar pašalinti grėsmę būtina aptverti pavojingą zoną atitinkamais kelio ženklais, pagal normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus, po nustatyto fakto ar gauto pranešimo ne vėliau kaip per: | 1 val. | 1,5 val. | 2 val. | Aukštas | Vizualus | I lygis – 1 val.; II lygis – 1,5 val.; III lygis – 2 val. |
|  |  | 1. Visi kelio elementai esantys kelio juostoje | 1.2. Stichinių reiškinių padarinių likvidavimas | 1. Gavus informaciją apie įvykusius stichinius reiškinius (potvynius, liūtis, audras, viesulus, pustymus, gausų sniegą ir pan.), turi būti apžiūrėti visi stichinio reiškinio zonoje esantys kelių ruožai ir statiniai, ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 12 val. | Aukštas | Vizualus | I lygis – 1 val.; II lygis – 2 val.; III lygis – 3 val. |
|  |  |  |  | 2. Apžiūros metu nustačius stichinio reiškinio padarytas pažaidas, turi pateikti Valdžios subjektui ekstremalios situacijos likvidavimo planą per įmanomai trumpiausią laiko tarpą, bet ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 12 val. | Aukštas | Vizualus | I lygis – 1 val.; II lygis – 2 val.; III lygis – 3 val. |

- lentelė. Bendrieji Nuolatinės kelių priežiūros normatyvai

| Kodas | Kelio elementų grupė | Kelio elementas | Rodiklis | Reikalavimas | Kelio priežiūros lygis |  |  | Reikalavi-mų rodiklių reikšmin-gumas | Nuolatinės kelių priežiūros paslaugų pažeidimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  | Nustatymo metodas | Pažeidimo ištaisymo trukmės Laiko vienetas (LV) |
|  |  |  |  |  | Pažaidos / pažeidimo ištaisymo laikas (Reikalavimų įvykdymų terminas) |  |  |  |  |  |
| NKP | 1. Danga | 1.1. Važiuojamoji dalis 1.1.1. Važiuojamoji dalis su asfalto, betono danga | 1.1.1.1. Išdaužos | 1. Dangoje atsiradusios pavojingos išdaužos turi būti pašalintos ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 12 val. | Aukštas | Matavimo | 12 val. |
|  |  |  | 1.1.1.2. Bitumo išplaukimas | 2. Atsiradusios bitumo dėmės turi būti pašalintos ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 12 val. | Aukštas | Vizualus | 12 val. |
|  |  |  | 1.1.1.3. Plyšiai, plyšių tinklas važiuojamojoje dalyje | 3. Plyšiai, plyšių tinklas važiuojamojoje dalyje turi būti užtaisyti tinkamomis oro sąlygomis ne vėliau kaip per: | 30 d. | 30 d. | 30 d. | Žemas | Vizualus | 30 d. |

3 lentelės tęsinys. Bendrieji Nuolatinės kelių priežiūros normatyvai

| Kodas | Kelio elementų grupė | Kelio elementas | Rodiklis | Reikalavimas | Kelio priežiūros lygis |  |  | Reikalavi-mų rodiklių reikšmin-gumas | Nuolatinės kelių priežiūros paslaugų pažeidimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  | Nustatymo metodas | Pažeidimo ištaisymo trukmės Laiko vienetas (LV) |
|  |  |  |  |  | Pažaidos / pažeidimo ištaisymo laikas (Reikalavimų įvykdymų terminas) |  |  |  |  |  |
| NKP | 1. Danga | 1.1. Važiuojamoji dalis 1.1.2. važiuojamoji dalis su grindiniu, trinkelėmis | 1.1.2.1. Išdaužos | 1. Ant dangos atsiradusios pavojingos išdaužos turi būti pašalintos ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 12 val. | Aukštas | Matavimo | 12 val. |
|  |  | 1.2. Kraštinė, vidinė saugos juosta | 1.2.1. Išdaužos | 1. Ant dangos atsiradusios pavojingos išdaužos turi būti pašalintos ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 12 val. | Aukštas | Matavimo | 12 val. |
|  |  |  | 1.2.2. Bitumo išplaukimas | 2. Atsiradusios bitumo dėmės turi būti pašalintos ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 12 val. | Aukštas | Vizualus | 12 val. |
|  |  | 1.3. Techninė skiriamoji juosta | 1.3.1. Išdaužos | 1. Ant dangos atsiradusios pavojingos išdaužos turi būti pašalintos ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 12 val. | Aukštas | Matavimo | 12 val. |
|  |  |  | 1.3.2. Bitumo išplaukimas | 2. Atsiradusios bitumo dėmės turi būti pašalintos ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 12 val. | Aukštas | Vizualus | 12 val. |
|  |  | 1.4. Sustojimo juosta, sustojimo vieta | 1.4.1. Išdaužos | 1. Ant dangos atsiradusios pavojingos išdaužos turi būti pašalintos ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 12 val. | Aukštas | Matavimo | 12 val. |
|  |  |  | 1.4.2. Bitumo išplaukimas | 2. Atsiradusios bitumo dėmės turi būti pašalintos ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 12 val. | Aukštas | Vizualus | 12 val. |
|  |  | 1.5. Kelkraštis | 1.5.1. Priežiūra | 1. Nuo kelkraščio turi būti pašalinamos kliūtys, trukdančios nutekėti vandeniui, ne vėliau kaip per: | 24 val. | 24 val. | 24 val. | Aukštas | Vizualus | 24 val. |
|  |  |  | 1.5.2. Lokalios dangos pažaidos | 2. Kelkraštyje atsiradusios didesnės nei 10 cm (matuojant po 3 m ilgio liniuote), lokalios dangos pažaidos (įdubos, iškylos, įlūžiai, išdaužos), turi būti pašalintos ne vėliau kaip per: | 3 d. | 3 d. | 5 d. | Vidutinis | Matavimo | 5 d. |
|  |  |  | 1.5.3. Išoriniai kraštai (sankasos briaunos) | 3. Atsiradusios išplovos išoriniuose kraštuose turi būti pašalinamos ne vėliau kaip per: | 24 val. | 24 val. | 24 val. | Aukštas | Vizualus | 24 val. |
|  |  |  | 1.5.4. Lygumas | 4. Matuojant po 3 m ilgio liniuote skersine ir išilgine kryptimi periodiškai pasikartojančius nelygumus (iškilimus ir įdubimus), šie neturi būti didesni kaip: 4 cm | 5 d. | 10 d. | 15 d. | Vidutinis | Matavimo | 3 d. |
|  |  |  | 1.5.5. Skersiniai nuolydžiai | 5. Skersiniai nuolydžiai gali būti nukrypę nuo normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ne daugiau kaip: iki ±5 % | 5 d. | 10 d. | 15 d. | Vidutinis | Matavimo | 5 d. |
|  |  |  | 1.5.6. Sandūra su danga | 6. Kelkraščio ir asfalto ar betono aukščio skirtumas neturi būti didesnis kaip: +2 cm / –6 cm | 5 d. | 10 d. | 15 d. | Vidutinis | Matavimo | 3 d. |
|  |  |  |  | 7. Keliuose su mažatriukšmėmis asfalto dangomis kelkraščio ir dangos sandūroje negali būti užaukštėjusių vietų ir aukščio skirtumas neturi būti didesnis kaip: –4 cm | 5 d. | 10 d. | 15 d. | Vidutinis | Matavimo | 3 d. |
|  |  |  | 1.5.7. Reagavimo laikas | 8. Didesnės už ribines (4–7 punktai) kelkraščio pažaidos turi būti pašalinamos esant tinkamoms oro sąlygoms ne vėliau kaip per: | 5 d. | 10 d. | 15 d. | – | – | – |

3 lentelės tęsinys. Bendrieji Nuolatinės kelių priežiūros normatyvai

| Kodas | Kelio elementų grupė | Kelio elementas | Rodiklis | Reikalavimas | Kelio priežiūros lygis |  |  | Reikalavi-mų rodiklių reikšmin-gumas | Nuolatinės kelių priežiūros paslaugų pažeidimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  | Nustatymo metodas | Pažeidimo ištaisymo trukmės Laiko vienetas (LV) |
|  |  |  |  |  | Pažaidos / pažeidimo ištaisymo laikas (Reikalavimų įvykdymų terminas) |  |  |  |  |  |
| NKP | 1. Danga | 1.6. Nuovaža | 1.6.1. Dangos pažaidos | 1. Atsiradusios pavojingos pažaidos (išdaužos, provėžos, įdubos) turi būti pašalintos ne vėliau kaip per: | 24 val. | 24 val. | 24 val. | Aukštas | Matavimo | 24 val. |
|  |  |  | 1.6.2. Bitumo išplaukimas | 2. Atsiradusios bitumo dėmės turi būti pašalintos ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 12 val. | Aukštas | Vizualus | 12 val. |
|  |  | 1.7. Poilsio aikštelė, transporto priemonių stovėjimo aikštelė | 1.7.1. Dangos pažaidos | 1. Važiuojamojoje dalyje atsiradusios pavojingos pažaidos (išdaužos, provėžos, įdubos) turi būti pašalintos ne vėliau kaip per: | 24 val. | 24 val. | 24 val. | Aukštas | Matavimo | 24 val. |
|  |  |  |  | 2. Vizualiai matoma dangoje išaugusi žolė turi būti pašalinama ne vėliau kaip per: | 30 d. | 30 d. | 30 d. | Žemas | Vizualus | 15 d. |
|  |  |  |  | 3. Atsiradusios bitumo dėmės turi būti pašalintos ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 12 val. | Aukštas | Vizualus | 12 val. |
|  |  | 1.8. Pėsčiųjų ir (arba) dviračių takas, šaligatvis, šalitiltis | 1.8.1. Dangos pažaidos | 1. Neturi būti pavojingų pažaidų (išdaužų, iškylų, plyšių, įdubų), atsiradusios turi būti pašalintos ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 12 val. | Aukštas | Vizualus | 12 val. |
|  |  |  |  | 2. Atsiradusios bitumo dėmės turi būti pašalintos ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 12 val. | Aukštas | Vizualus | 12 val. |
|  |  |  |  | 3. Nuo dangos turi būti pašalinamos kliūtys (susikaupęs grunto sluoksnis ir pan.), trukdančios nutekėti vandeniui, ne vėliau kaip per: | 24 val. | 24 val. | 24 val. | Aukštas | Vizualus | 24 val. |
|  |  |  |  | 4. Vizualiai matoma dangoje išaugusi žolė turi būti pašalinama ne vėliau kaip per: | 30 d. | 30 d. | 30 d. | Žemas | Vizualus | 5 d. |
|  |  |  | 1.8.2. Sandūra su danga | 5. Tako dangos sandūroje gilesni nei 3 cm nužemėjimai abiejose pusėse ir didesni nei 2 cm užaukštėjimai nuolydžio kryptimi turi būti pašalinami ne vėliau kaip per: | 30 d. | 30 d. | 30 d. | Vidutinis | Matavimo | 5 d. |
|  | 2. Vandens nuleidimo sistemos | 2.1. Pralaida | 2.1.1. Sąnašos | 1. Vandens pralaidos neturi būti užneštos sąnašomis daugiau kaip iki 15 % pralaidos vidinio diametro, matuojant nuo jos dugno. Atsiradusios didesnės pažaidos turi būti ištaisomos per: | 5 d. | 10 d. | 15 d. | Vidutinis | Matavimo | 3 d. |
|  |  |  |  | 2. Vandens pralaidos neturi būti užneštos sąnašomis daugiau kaip 50 % pralaidos vidinio diametro, matuojant nuo jos dugno. Atsiradusios didesnės pažaidos turi būti ištaisomos per: | 12 val. | 12 val. | 12 val. | Aukštas | Vizualus | 12 val. |
|  |  |  | 2.1.2. Techninė būklė | 3. Atsiradus akivaizdžioms pralaidos elementų pažaidoms, esant tinkamomis oro sąlygomis turi būti ištaisomos, ne vėliau kaip per: | 30 d. | 30 d. | 30 d. | Vidutinis | Vizualus | 5 d. |
|  |  |  | 2.1.3. Priežiūra | 4. Kliūtys, trukdančios nutekėti vandeniui turi būti pašalinamos ne vėliau kaip per: | 24 val. | 24 val. | 24 val. | Vidutinis | Vizualus | 3 d. |

3 lentelės tęsinys. Bendrieji Nuolatinės kelių priežiūros normatyvai

| Kodas | Kelio elementų grupė | Kelio elementas | Rodiklis | Reikalavimas | Kelio priežiūros lygis |  |  | Reikalavi-mų rodiklių reikšmin-gumas | Nuolatinės kelių priežiūros paslaugų pažeidimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  | Nustatymo metodas | Pažeidimo ištaisymo trukmės Laiko vienetas (LV) |
|  |  |  |  |  | Pažaidos ar pažeidimo ištaisymo laikas (Reikalavimų įvykdymų terminas) |  |  |  |  |  |
| NKP | 2. Vandens nuleidimo sistemos | 2.2. Kelio griovys | 2.2.1 Sąnašos | 1. Grioviai neturi būti užslinkę daugiau kaip 20 cm nuo projektinės altitudės. Atsiradusios pažaidos turi būti ištaisomos ne vėliau kaip per: | 5 d. | 10 d. | 15 d. | Vidutinis | Vizualus | 5 d. |
|  |  |  | 2.2.2. Pažaidos kelio griovio dugne | 2. Kelio griovių dugnuose neturi būti išplovų. Atsiradusios pažaidos turi būti pašalinamos ne vėliau kaip per: | 5 d. | 10 d. | 15 d. | Vidutinis | Matavimo | 3 d. |
|  |  |  | 2.2.3. Techninė būklė | 3. Atsiradus akivaizdžioms vandens nuleidimo sistemos įrenginių pažaidoms (elementų pažeidimai, kai šie negali atlikti savo funkcijos), esant tinkamomis oro sąlygomis jos turi būti ištaisomos, ne vėliau kaip per: | 30 d. | 30 d. | 30 d. | Vidutinis | Vizualus | 5 d. |
|  |  |  | 2.2.4. Priežiūra | 4. Kliūtys trukdančios nutekėti vandeniui turi būti pašalintos, ne vėliau kaip per: | 24 val. | 24 val. | 24 val. | Vidutinis | Vizualus | 3 d. |
|  |  | 2.3. Drenažas, kelio paviršinio vandens nuleidimo įrenginys | 2.3.1. Sąnašos | 1. Sąnašos, trukdančios funkcionuoti vandens nuleidimo sistemos įrenginiams, turi būti pašalinamos ne vėliau kaip per: | 5 d. | 10 d. | 15 d. | Vidutinis | Vizualus | 3 d. |
|  |  |  | 2.3.2. Techninė būklė | 2. Atsiradus akivaizdžioms vandens nuleidimo sistemos įrenginių pažaidoms (elementų pažeidimai, kai šie negali atlikti savo funkcijos) esant tinkamomis oro sąlygomis jos turi būti ištaisomos, ne vėliau kaip per: | 30 d. | 30 d. | 30 d. | Vidutinis | Vizualus | 5 d. |
|  |  | 2.4. Slenkstis, greitvietė, vandens latakas | 2.4.1. Sąnašos | 1. Sąnašos, trukdančios funkcionuoti vandens nuleidimo sistemos įrenginiams, turi būti pašalinamos ne vėliau kaip per: | 5 d. | 10 d. | 15 d. | Vidutinis | Vizualus | 10 d. |
|  |  |  | 2.4.2. Techninė būklė | 2. Atsiradus akivaizdžioms vandens nuleidimo sistemos įrenginių pažaidoms (elementų pažeidimai, kai šie negali atlikti savo funkcijos), esant tinkamomis oro sąlygomis jos turi būti ištaisomos, ne vėliau kaip per: | 30 d. | 30 d. | 30 d. | Vidutinis | Vizualus | 5 d. |
|  |  |  | 2.4.3. Priežiūra | 3. Kliūtys trukdančios nutekėti vandeniui turi būti pašalintos, ne vėliau kaip per: | 24 val. | 24 val. | 24 val. | Vidutinis | Vizualus | 3 d. |
|  | 3. Apsauginių kelio atitvarų sistemos | 3.1. Transporto priemonių apsauginių atitvarų sistema | 3.1.1. Techninė būklė | 1. Atsiradus transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemos pažeidimams, kai šie elementai negali atlikti savo funkcijos*, ties pažeistais elementais kelių ruožai per 24 val. turi būti atitinkamai paženklinti, o elementai turi būti atstatyti ne vėliau kaip per: | 30 d. | 30 d. | 30 d. | Aukštas | Ekspertinis vertinimas | 24 val. |
|  |  |  |  | *Pastaba. Jei pažeidimas nėra esminis ir sunku nustatyti ar funkciją atlieka (pvz. lokalus atitvaro išlinkimas iki 10 cm, vertinant nuo bendros atitvarų linijos), nėra reikalavimo paženklinti, tačiau tokiais atvejais būtina įvertinti, kad pažeidimas neturi įtakos kelio elemento mechaniniam pastovumui, o taip pat ar akivaizdžiai nepažeisti tvirtinimo elementai. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Iki tol, kol pažeisti elementai nėra atkuriami, ties tiltu, viaduku ir estakada turi būti įrengtas laikinas (gelžbetoninis ar panašiai) apsauginę atitvaro funkciją užtikrinantis barjeras per: | 24 val. | 24 val. | 24 val. | Aukštas | Vizualus | 24 val. |
|  |  |  | 3.1.2. Pažaidos | 3. Sudaužyti ar nuplėšti atšvaitai, esantys ant sijinių apsauginių atitvarų, turi būti pakeičiami ne vėliau kaip per: | 5 d. | 10 d. | 15 d. | Vidutinis | Vizualus | 3 d. |
|  |  | 3.2. Pėsčiųjų apsauginių atitvarų sistema | 3.2.1. Techninė būklė | 1. Atsiradus pėsčiųjų apsauginių atitvarų sistemos pažeidimams, kai šie elementai negali atlikti savo funkcijos*, šie ruožai ties pažeistais elementais per 24 val. turi būti atitinkamai paženklinti pagal normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus ir atstatyti ne vėliau kaip per: | 30 d. | 30 d. | 30 d. | Vidutinis | Ekspertinis vertinimas | 3 d. |
|  |  |  |  | *Pastaba. Jei pažeidimas nėra esminis ir sunku nustatyti ar funkciją atlieka (pvz. lokalus atitvaro išlinkimas iki 10 cm, vertinant nuo bendros atitvarų linijos), nėra reikalavimo paženklinti, tačiau tokiais atvejais būtina įvertinti, kad pažeidimas neturi įtakos kelio elemento mechaniniam pastovumui, o taip pat ar akivaizdžiai nepažeisti tvirtinimo elementai. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Iki tol, kol pažeisti elementai nėra atkuriami, reikia užtikrinti, kad ties pažeistais elementais nepatektų žmonės, arba užtikrinanti saugų pėsčiųjų eismą laikinomis elementų funkciją atliekančiomis priemonėmis (gali būti naudojamos laikinos kitų medžiagų iš metalo ar medžio, individualiai projektuotos konstrukcijos), kurios turi būti įrengiamos ne vėliau kaip per: | 3 d. | 5 d. | 5 d. | Aukštas | Vizualus | 5 d. |
|  |  |  | 3.2.2. Pažaidos | 3. Sudaužyti ar nuplėšti atšvaitai, esantys ant pėsčiųjų apsauginių atitvarų, turi būti pakeičiami ne vėliau kaip per: | 5 d. | 10 d. | 15 d. | Vidutinis | Vizualus | 3 d. |

3 lentelės tęsinys. Bendrieji Nuolatinės kelių priežiūros normatyvai

| Kodas | Kelio elementų grupė | Kelio elementas | Rodiklis | Reikalavimas | Kelio priežiūros lygis |  |  | Reikalavi-mų rodiklių reikšmin-gumas | Nuolatinės kelių priežiūros paslaugų pažeidimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  | Nustatymo metodas | Pažeidimo ištaisymo trukmės Laiko vienetas (LV) |
|  |  |  |  |  | Pažaidos / pažeidimo ištaisymo laikas (Reikalavimų įvykdymų terminas (jeigu taikomas)) |  |  |  |  |  |
| NKP | 4. Techninės eismo reguliavimo priemonės | 4.1. Kelio ženklas 4.1.1. Kelio ženklo atrama ir santvaros | 4.1.1.1. Techninė būklė | 1. Kelio ženklo atrama ar santvara neturi būti pakrypusi daugiau kaip: | 4 cm / 1 m | 4 cm / 1 m | 4 cm / 1 m | Žemas | Matavimo | 3 d. |
|  |  |  |  | 2. Esant didesniems nuokrypiams, nei nurodytiems 1 punkte, ženklų skydai turi būti pataisomi ne vėliau kaip per: | 15 d. | 15 d. | 15 d. | Vidutinis | Vizualus | 24 val. |
|  |  |  | 4.1.1.2. Pažaidos | 3. Sulaužyti, dingę ar kitaip sugadinti kelio elementai turi būti atstatyti: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. atramos ar santvaros, prie kurių tvirtinami įspėjamieji, draudžiamieji, pirmumo ir nukreipiamieji ženklo skydai ne vėliau kaip per: | 24 val. | 24 val. | 24 val. | Aukštas | Vizualus | 24 val. |
|  |  |  |  | 3.2. atramos ir santvaros, prie kurių tvirtinami kitų ženklų skydai ne vėliau kaip per: | 5 d. | 5 d. | 5 d. | Vidutinis | Vizualus | 3 d. |
|  |  | 4.1. Kelio ženklas 4.1.2. Kelio ženklo skydas | 4.1.2.1. Techninė būklė | 1. Ženklo skydas neturi būti nusmukęs, nusuktas ir (arba) apatinės briaunos horizontalumo nuokrypiai nuo pradinės projektinės padėties dydžių neturi būti didesni kaip 4 cm / 1 m, neatitikimai turi būti ištaisyti ne vėliau kaip per: | 15 d. | 15 d. | 15 d. | Žemas | Matavimo | 3 d. |
|  |  |  |  | Pastaba. Jei dėl 1 punkte atsiradusių pažaidų nėra perteikiama kelio ženklo skyde numatyta informacija, pažaidos turi būti šalinamos per 3.1 ir 3.2 punktuose nurodytus terminus. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.2.2. Pažaidos | 3. Mechaniškai pažeistas bei dingęs kelio ženklo skydas, dėl ko neperteikiama jame numatyta informacija, turi būti atstatomas: |  |  |  | – | – | – |
|  |  |  |  | 3.1. įspėjamųjų, draudžiamųjų, pirmumo, nukreipiamųjų ir KET Nr. 533, 534, 501, 502, 503, 550, 551, 552, 553, 555 ir 556 ženklų skydai ne vėliau kaip per: | 24 val. | 24 val. | 24 val. | Aukštas | Vizualus | 24 val. |
|  |  |  |  | 3.2. individualaus projektavimo ženklo ir kitų ženklų, išskyrus pateiktus 3.1. punkte, skydai ne vėliau kaip per: | 20 d. | 20 d. | 20 d. | Vidutinis | Vizualus | 3 d. |
|  |  |  |  | 4. Atsiradus kelio ženklo skydo defektams dėl kurių netenkinami ĮT VŽ taisyklių reikalavimai, kelio ženklo skydas turi būti pakeistas ne vėliau kaip per: | 20 d. | 20 d. | 20 d. | Vidutinis | Vizualus | 3 d. |
|  |  | 4.2. Kitas vertikalusis ženklinimas | 4.2.1. Techninė būklė | 1. Turi būti užtikrinamas signalinių stulpelių funkcionalumas ir vertikalumo nuokrypis neturi būti didesnis kaip: | ±8 cm / 1 m | ±8 cm / 1 m | ±8 cm / 1 m | Žemas | Matavimo | 5 d. |
|  |  |  |  | 2. Sulaužyti, dingę, sugadinti signaliniai stulpeliai, nuplėšti (atsilupę) atšvaitai ar atsiradusios pažaidos, didesnės nei nurodyta 1 punkte, turi būti atstatyti ar pažaidos pašalinamos ne vėliau kaip per: | 5 d. | 10 d. | 15 d. | Žemas | Vizualus | 5 d. |
|  |  |  |  | Pastaba. Nesant tinkamoms oro sąlygoms žiemos sezono metu (nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d.), dingusių ar sugadintų signalinių stulpelių atstatymas gali būti nevykdomas, tačiau turi būti įrengtos kitos alternatyvios priemonės užtikrinančios signalinio stulpelio funkciją. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3. Horizontalusis ženklinimas | 4.3.1. Techninė būklė | 1. Horizontaliojo ženklinimo neatitikimas naudoto ženklinimo kokybiniams parametrams pagal ĮT ŽM taisykles turi būti ištaisytas esant tinkamomis oro sąlygomis ne vėliau kaip per: | 30 d. | 30 d. | 30 d. | Vidutinis | Vizualus | 5 d. |
|  |  | 4.4. Inžinerinė eismo saugumo priemonė 4.4.1. Saugos salelė | 4.4.1.1. Dangos pažaidos | 1. Pavojingų dangos pažaidų (išdaužų, provėžų, įdubų) neturi būti, o atsiradusios turi būti pašalinamos ne vėliau kaip per: | 5 d. | 10 d. | 15 d. | Vidutinis | Vizualus | 3 d. |
|  |  |  |  | 2. Vizualiai matoma dangoje išaugusi žolė turi būti pašalinama ne vėliau kaip per: | 30 d. | 30 d. | 30 d. | Žemas | Vizualus | 10 d. |
|  |  |  |  | 3. Pastebėjus akivaizdžias saugos salelės pažaidas, kai šios negali atlikti savo funkcijos, turi būti pašalinamos ne vėliau kaip per: | 24 val. | 24 val. | 24 val. | Vidutinis | Vizualus | 3 d. |
|  |  |  |  | Pastaba. Vykdant kitą Nuolatinės kelių priežiūros veiklą, turi būti užtikrinama, kad nebūtų pažeisti saugos salelės elementai. |  |  |  |  |  |  |

3 lentelės tęsinys. Bendrieji Nuolatinės kelių priežiūros normatyvai

| Kodas | Kelio elementų grupė | Kelio elementas | Rodiklis | Reikalavimas | Kelio priežiūros lygis |  |  | Reikalavi-mų rodiklių reikšmin-gumas | Nuolatinės kelių priežiūros paslaugų pažeidimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  | Nustatymo metodas | Pažeidimo ištaisymo trukmės Laiko vienetas (LV) |
|  |  |  |  |  | Pažaidos / pažeidimo ištaisymo laikas (Reikalavimų įvykdymų terminas) |  |  |  |  |  |
| NKP | 4. Techninės eismo reguliavimo priemonės | 4.4. Inžinerinė eismo saugumo priemonė 4.4.2. Vertikali greičio mažinimo priemonė | 4.4.2.1. Techninė būklė | 1. Pastebėjus akivaizdžias vertikalios greičio mažinimo priemonės pažaidas, kai ši negali atlikti savo funkcijos, pažaidos turi būti pašalintos ne vėliau kaip per: | 30 d. | 30 d. | 30 d. | Žemas | Vizualus | 10 d. |
|  |  | 4.4. Inžinerinė eismo saugumo priemonė 4.4.3. Horizontali greičio mažinimo priemonė | 4.4.3.1. Techninė būklė | 1. Pastebėjus akivaizdžias horizontalios greičio mažinimo priemonės pažaidas, kai ši negali atlikti savo funkcijos, pažaidos turi būti pašalintos ne vėliau kaip per: | 30 d. | 30 d. | 30 d. | Žemas | Vizualus | 10 d. |
|  |  | 4.4. Inžinerinė eismo saugumo priemonė 4.4.4 Kitos inžinerinės eismo saugumo priemonės | 4.4.4.1. Techninė būklė | 1. Pastebėjus akivaizdžias kitų inžinerinių eismo saugumo priemonių pažaidas, kai ši negali atlikti savo funkcijos, pažaidos turi būti pašalintos ne vėliau kaip per: | 30 d. | 30 d. | 30 d. | Žemas | Vizualus | 10 d. |
|  | 5. Statiniai ir kiti įrenginiai | 5.1. Maršrutinio transporto stotelė | 5.1.1. Lokalios perono dangos pažaidos | 1. Perono dangoje atsiradusios pavojingos pažaidos turi būti pašalintos ne vėliau kaip per: | 24 val. | 24 val. | 24 val. | Vidutinis | Vizualus | 3 d. |
|  |  |  |  | 2. Perono dangoje atsiradusios pažaidos turi būti pašalinamos ne vėliau kaip per: | 5 d. | 10 d. | 15 d. | Vidutinis | Vizualus | 5 d. |
|  |  |  |  | 3. Vizualiai matoma dangoje išaugusi žolė turi būti pašalinama ne vėliau kaip per: | 30 d. | 30 d. | 30 d. | Žemas | Vizualus | 10 d. |
|  |  |  | 5.1.2. Šaligatvio bordiūrų ir kitų betoninių elementų pažaidos | 4. Atsiradus akivaizdžioms šaligatvio bordiūrų ir kitų betoninių elementų pažaidoms (suirę, dingę, išvirtę ar kitaip pažeisti elementai), turi būti sutvarkyti ne vėliau kaip per: | 5 d. | 10 d. | 15 d. | Vidutinis | Vizualus | 5 d. |
|  |  |  | 5.1.3. Maršrutinio transporto stotelės paviljono techninė būklė | 5. Atsiradus akivaizdžioms maršrutinio transporto stotelės paviljono elementų pažaidoms (prakiuręs stogas, pažeistos sienos, grafičiai bei kiti elementų pažeidimai), turi būti sutvarkyti ne vėliau kaip per: | 5 d. | 10 d. | 15 d. | Vidutinis | Vizualus | 5 d. |

3 lentelės pabaiga. Bendrieji Nuolatinės kelių priežiūros normatyvai pabaiga

| Kodas | Kelio elementų grupė | Kelio elementas |  | Rodiklis |  | Reikalavimas |  |  | Kelio priežiūros lygis |  |  | Reikalavimų rodiklių reikšmin-gumas | Nuolatinės kelių priežiūros paslaugų pažeidimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III |  | Nustatymo metodas | Pažeidimo ištaisymo trukmės Laiko vienetas (LV) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pažaidos / pažeidimo ištaisymo laikas (Reikalavimų įvykdymų terminas (jeigu taikomas)) |  |  |  |  |  |
| NKP | 5. Statiniai ir kiti įrenginiai | 5.2. Kiti mažosios architektūros elementai ir įrenginiai (šiukšlių dėžė, lauko baldas, gabionas, atraminė sienutė ir kiti elementai) |  | 5.2.1. Techninė būklė |  | 1. Atsiradus akivaizdžioms mažosios architektūros elementų ir įrenginių pažaidoms (sulūžę, suirę, supuvę ir kitaip sugadinti lauko baldai, atraminės sienutės, gabionai ir kiti pažeidimai turi būti sutvarkyti ne vėliau kaip per: |  |  | 5 d. | 10 d. | 15 d.. | Žemas | Vizualus | 5 d. |
|  | 6. Aplinko-saugos įrenginiai | 6.1. Kelio paviršinio vandens sulaikymo, valymo įrenginys |  | 6.1.1. Techninė būklė |  | 1. Kelio paviršinio vandens sulaikymo ar valymo įrenginiai turi būti prižiūrimi pagal jų techninės priežiūros specifikacijų reikalavimus, taip pat turi būti išvalomi ne rečiau kaip: |  |  | kartą per metus | kartą per metus | kartą per metus | Vidutinis | Ekspertinis vertinimas | 5 d. |
|  |  |  |  |  |  | 2. Sąnašos ir kitos kliūtys arba pažaidos, trukdančios funkcionuoti kelio paviršinio vandens sulaikymo ar valymo įrenginiams, turi būti pašalinamos ne vėliau kaip per: |  |  | 24 val. | 24 val. | 24 val. | Vidutinis | Vizualus | 5 d. |
|  |  |  |  |  |  | 3. Atsiradus akivaizdžioms kelio paviršinio vandens sulaikymo ar valymo įrenginių pažaidoms (elementų pažeidimai, kai šie negali atlikti savo funkcijos), turi būti sutvarkyti ne vėliau kaip per: |  |  | 5 d. | 10 d. | 15 d. | Vidutinis | Vizualus | 5 d. |
|  |  | 6.2. Transporto triukšmą mažinantis įrenginys |  | 6.2.1. Techninė būklė |  | 1. Atsiradus akivaizdžioms transporto triukšmą mažinančių įrenginių pažaidoms jos turi būti sutvarkytos ne vėliau kaip per: |  |  | 5 d. | 10 d. | 15 d. | Vidutinis | Vizualus | 5 d. |
|  |  | 6.3. Biologinės įvairovės apsaugos įrenginys |  | 6.3.1. Laukinių gyvūnų perėjų Techninė būklė |  | 1. Požeminės ir antžeminės laukinių gyvūnų, varliagyvių perėjos turi būti be sąnašų ar kitų kliūčių, mažinančių šių elementų funkcionalumą. Sąnašos ir kitos kliūtys turi būti pašalinamos, ne vėliau kaip per: |  |  | 5 d. | 10 d. | 15 d. | Vidutinis | Vizualus | 3 d. |
|  |  |  |  |  |  | 2. Atsiradus akivaizdžioms požeminės ir antžeminės laukinių gyvūnų, varliagyvių perėjos pažaidoms jos turi būti sutvarkytos ne vėliau kaip per: |  |  | 5 d. | 10 d. | 15 d. | Vidutinis | Vizualus | 5 d. |
|  |  |  |  | 6.3.2. Apsaugos nuo laukinių gyvūnų įrenginių Techninė būklė |  | 3. Įvairių rūšių pažaidos (nulaužti arba išlūžę statramsčiai, vartai, varteliai, nepataisomai deformuoti metaliniai horizontalūs barjerai, vielos tinklo skylės, sutraukytas arba nuardytas tinklas) turi būti pašalinamos ne vėliau kaip per: |  |  | 5 d. | 10 d. | 15 d. | Vidutinis | Vizualus | 3 d. |
|  |  |  |  |  |  | 4. Apsaugos nuo laukinių gyvūnų įrenginiai turi būti be sąnašų (purvo, birių medžiagų, sniego ir panašiai) ar kitų kliūčių, mažinančių šių elementų funkcionalumą, atsiradusios turi būti pašalinamos ne vėliau kaip per: |  |  | 5 d. | 5 d. | 5 d. | Vidutinis | Vizualus | 3 d. |
|  |  |  |  |  |  | Pastabos. Tvorų, atsižvelgiant į gyvūnų rūšis, atstatymo sąlygos turi atitikti nurodytas projekte arba atstatymui naudojamos alternatyvios medžiagos turi užtikrinti tokią pačią funkcinę paskirtį. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bendrosios pastabos:„–“ ties atitinkamu kelio priežiūros lygiu reiškia, kad elemento, kuriam taikomas reikalavimas, nėra arba reikalavimas nėra taikomas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. ITS |  | 8.5. Apšvietimas |  | 8.5.1 Techninė būklė |  | 1. Atsiradus įrenginio gedimui, apie tai būtina informuoti e. paštu pagalba@eismoinfo.lt ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 12 val. |  | Aukštas | Matavimo | 3 val. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per: | 14 d. | 14 d. | 14 d. |  | Vidutinis | Vizualus | 10 d. |

lentelė. Nuolatinės kelių priežiūros žiemą normatyvai

| Kodas | Kelio elementų grupė | Kelio elementas | Rodiklis | Reikalavimas | Kelio priežiūros lygis |  |  | Reikalavimų rodiklių reikšmin-gumas | Nuolatinės kelių priežiūros paslaugų pažeidimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  | Nustatymo metodas | Pažeidimo ištaisymo trukmės Laiko vienetas (LV) |
|  |  |  |  |  | Pažaidos ar pažeidimo ištaisymo laikas (Reikalavimų įvykdymų terminas (jeigu taikomas)) |  |  |  |  |  |
| NKP-Ž | 1. Danga | 1.1. Važiuojamoji dalis 1.1.1. Važiuojamoji dalis su asfalto, betono, grindinio danga | 1.1.1.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis) | 1. Važiuojamoji dalis žiemą turi būti prižiūrima užtikrinant 2–11 punktuose nustatytus reikalavimus: | nuo 0 iki 24 val. | nuo 4 iki 22 val. | nuo 4 iki 19 val. | – | – | – |
|  |  |  |  | 2. Turi būti pritaikytos prevencines slidumo mažinimo priemones – cheminių medžiagų paskleidimas turi būti atliktas 3 val. laikotarpyje iki suprognozuoto* slidumo dangoje susidarymo pradžios (1 punkte nurodytomis darbo valandomis): | taip | taip | Reikalavimas netaikomas | Aukštas | Vizualus | – |
|  |  |  |  | 3. Po pritaikytų prevencines slidumo mažinimo priemonių, pagal 2 punkto reikalavimą, turi būti užtikrinta, kad nesusiformuos kelio apledėjimo metu dangos slidumas (1 punkte nurodytomis darbo valandomis): | taip | taip | Reikalavimas netaikomas | Aukštas | Vizualus | – |
|  |  |  |  | 4. Po pritaikytų prevencinių slidumo mažinimo priemonių, pagal 2 punkto reikalavimą, snygio metu neturi viršyti 7 p. nurodytų reikalavimų (1 punkte nurodytomis darbo valandomis): | taip | taip | Reikalavimas netaikomas | Aukštas | Vizualus | – |
|  |  |  |  | 5. Jeigu kitu metu nei nurodyta 1 punkte susiformavo slidi danga, kelių dangos turi būti nuvalytos ir (arba) pabarstytos, t. y. pašalintas dangos slidumas iki 5.2 papunktyje nurodytų reikalavimų: | Reikalavimas netaikomas | iki 7 val. | iki 8 val. | Aukštas | Vizualus | II lygis – 2 val.; III lygis – 5 val. |
|  |  |  |  | 5.1. Nustojus snigti ir (arba) pustyti sniegas turi būti baigtas valyti, o susidarius plikledžiui apledėję ruožai pabarstyti ir pašalintas dangos slidumas iki 5.2 papunktyje nurodytų reikalavimų (1 punkte nurodytomis darbo valandomis) ne vėliau kaip per: | 2 val. | 3 val. | 4 val. | Aukštas | Vizualus | I lygis – 2 val.; II lygis – 2 val.; III lygis – 2 val. |
|  |  |  |  | 5.2. pašalintas dangos slidumas reiškia, kad ant dangos gali būti: | Atsitiktiniai šlapio sniego likučiai, be ledo ir prispausto sniego sluoksnio | Atsitiktiniai šlapio sniego likučiai, be ledo ir prispausto sniego sluoksnio | gali būti tik atsitiktinėse vietose iki 3 cm, išskyrus rato vėžę | – | – | – |
|  |  |  |  | ** priežiūros lygio keliuose pavojingi ruožai (stačios įkalnės, nuokalnės, mažo spindulio kreivės) turi būti barstomi arba taikomos prispausto sniego ir (arba) ledo šiurkštinimo priemonės, kai ant dangos susidaro ledas ar suledėjusio prispausto sniego danga, o kitose kelių ruožuose – tik atsiradus itin slidžiai kelio dangai t. y. esant lijundrai ir (arba) susiformavus šlapiam ledo sluoksniui ant kelio dangos. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Esant nesudėtingoms oro sąlygoms: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.1. ant dangos gali būti puraus sniego sluoksnis, bet ne storesnis kaip: | neturi būti | neturi būti | Atsitiktiniai šlapio sniego likučiai, be ledo ir prispausto sniego sluoksnio | Aukštas | Matavimo | I lygis – 2 val.; II lygis – 2 val.; III lygis – 5 val. |
|  |  |  |  | 6.2. ant dangos gali būti prispaustas sniego ar ledo sluoksnis, bet ne storesnis kaip: | neturi būti | neturi būti | neturi būti | Aukštas | Matavimo | I lygis – 2 val.; II lygis – 2 val.; III lygis – 5 val.. |

4 lentelės tęsinys. Nuolatinės kelių priežiūros žiemą normatyvai

| Kodas | Kelio elementų grupė | Kelio elementas | Rodiklis | Reikalavimas | Kelio priežiūros lygis |  |  | Reikalavi-mų rodiklių reikšmin-gumas | Nuolatinės kelių priežiūros paslaugų pažeidimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  | Nustatymo metodas | Pažeidimo ištaisymo trukmės Laiko vienetas (LV) |
|  |  |  |  |  | Pažaidos ar pažeidimo ištaisymo laikas (Reikalavimų įvykdymų terminas (jeigu taikomas)) |  |  |  |  |  |
| NKP-Ž | 1. Danga | 1.1. Važiuojamoji dalis 1.1.1. Važiuojamoji dalis su asfalto, betono, grindinio danga | 1.1.1.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Sningant ir (arba) pustant ant dangos gali būti puraus ar šlapio sniego sluoksnis: | 4 cm | 7 cm | 10 cm | Aukštas | Matavimo | Lygus reikalavimų Nr. 5.1. įvykdymų terminui |
|  |  |  |  | 8. Sningant ir (arba) pustant ant dangos gali būti prispaustas sniego ar ledo sluoksnis: | neturi būti | 2 cm ir tik tarpvėžėje | Reikalavimas netaikomas | Aukštas | Matavimo | Lygus reikalavimų Nr. 5.1. įvykdymų terminui |
|  |  |  |  | 9. Nustojus snigti ir (arba) pustyti, sniego volai neturi susiaurinti važiuojamosios dalies. Jie turi būti sustumti į kelkraštį arba pašalinami, kai trukdo valyti kelią, sudaro sąlygas užpustyti, kai ant dangos kaupiasi vanduo, ne vėliau kaip per: | 2 val. | 2 val. | 5 val. | Aukštas | Vizualus | 24 val. |
|  |  |  |  | Gyvenvietėse, šalia važiuojamosios kelio dalies esant šaligatviui, sniego volai gali būti ant važiuojamosios dalies krašto, jei yra užtikrinamas minimalus važiuojamosios dalies plotis, nurodytas KTR [7.14]. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10. Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms valymo ir barstymo terminų, darbo trukmės, sniego sluoksnio storio, dangos būklės rodiklių reikalavimai neprivalomi, tačiau eismas gali nutrūkti ne ilgiau kaip: | negali nutrūkti | 4 val. | 8 val. | Aukštas | Vizualus | Lygus reikalavimų Nr. 5.1. įvykdymų terminui |
|  |  |  |  | 11. Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, dėl lijundros, snygio ir (arba) pustymo, (1 punkte nurodytomis darbo valandomis), turi būti valoma ir (ar) barstoma kelio danga kol bus pasiekti 5.2 papunktyje nurodyti reikalavimai ne rečiau kaip kas: | 3 val. | 5 val. | 8 val. | Aukštas | Vizualus | Lygus reikalavimų įvykdymų terminui |
|  |  |  |  | Pastaba. Vykdant nuolatinės kelių priežiūros žiemą veiklą neturi būti susiaurinama kelio važiuojamoji dalis tam, kad transporto priemonės važiuodamos eismo kryptimi dėl sniego ir (ar) ledo sluoksnio ant dangos neišvažiuotų į kitos eismo juostos dalį. Ši pastaba netaikoma, kai esamo kelio važiuojamosios dalies plotis neatitinka KTR [7.14]nustatytų parametrų. |  |  |  |  |  |  |

4 lentelės tęsinys. Nuolatinės kelių priežiūros žiemą normatyvai

| Kodas | Kelio elementų grupė | Kelio elementas | Rodiklis | Reikalavimas |  | Kelio priežiūros lygis |  |  | Reikalavimų rodiklių reikšmin-gumas | Nuolatinės kelių priežiūros paslaugų pažeidimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III |  | Nustatymo metodas | Pažeidimo ištaisymo trukmės Laiko vienetas (LV) |
|  |  |  |  |  |  | Pažaidos ar pažeidimo ištaisymo laikas (Reikalavimų įvykdymų terminas (jeigu taikomas))) |  |  |  |  |  |
| NKP-Ž | 1. Danga | 1.2. Kraštinė, vidinė saugos juosta | 1.2.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis) | 1. Kraštinė, vidinė saugos juosta žiemą turi būti prižiūrima užtikrinant 2–5 punktuose nustatytus reikalavimus: |  | nuo 0 iki 24 val. | nuo 4 iki 22 val. | nuo 4 iki 19 val. | – | – | – |
|  |  |  |  | 2. Esant nesudėtingoms oro sąlygoms: |  |  |  |  | – | – | – |
|  |  |  |  | 2.1. ant dangos gali būti puraus sniego sluoksnis, bet ne storesnis kaip: |  | 1 cm | 2 cm | 5 cm | Aukštas | Matavimo | 24 val. |
|  |  |  |  | 2.2. ant dangos gali būti prispaustas sniego ar ledo sluoksnis, bet ne storesnis kaip: |  | neturi būti | 0,5 cm ir tik atsitiktiniai ploteliai | 3 cm | Aukštas | Matavimo | 24 val. |
|  |  |  |  | 2.3. ant dangos esančio likusio sniego sluoksnio provėžų gali būti ne gilesnių kaip: |  | 1 cm | 3 cm | 4 cm | Aukštas | Matavimo | 24 val. |
|  |  |  |  | 2.4. sniego volai neturi susiaurinti kelio elementų pločio: |  | taip | taip | taip | Aukštas | Matavimo | 24 val. |
|  |  |  |  | 3. Sningant ir (arba) pustant ant kelio elementų dangos gali būti puraus sniego sluoksnis, ne storesnis kaip: |  | 10 cm | 10 cm | 15 cm | Aukštas | Matavimo | 24 val. |
|  |  |  |  | 4. Nustojus snigti ir (arba) pustyti sniegas nuo kelio elementų dangos turi būti baigtas valyti 1 punkte nurodytomis darbo valandomis ne vėliau kaip per: |  | 5 val. | 7 val. | 12 val. | Aukštas | Vizualus | 24 val. |
|  |  |  |  | 5. Sniego volai nuo kelio elementų dangos turi būti pašalinami ne vėliau kaip per: |  | 24 val. | 24 val. | 24 val. | Aukštas | Vizualus | 3 d. |
|  |  |  |  | Pastaba. Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms valymo terminų, darbo trukmės, sniego sluoksnio storio, dangos būklės rodiklių reikalavimai neprivalomi. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Techninė skiriamoji juosta | 1.3.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis) |  | 1. Techninė skiriamoji juosta žiemą turi būti prižiūrima užtikrinant 2–5 punktuose nustatytus reikalavimus: | nuo 0 iki 24 val. | nuo 4 iki 22 val. | nuo 4 iki 19 val. | – | – | – |
|  |  |  |  |  | 2. Esant nesudėtingoms oro sąlygoms: |  |  |  | – | – | – |
|  |  |  |  |  | 2.1. ant dangos gali būti puraus sniego sluoksnis, bet ne storesnis kaip: | 1 cm | 2 cm | 5 cm | Aukštas | Matavimo | 24 val. |
|  |  |  |  |  | 2.2. ant dangos gali būti prispaustas sniego ar ledo sluoksnis, bet ne storesnis kaip: | neturi būti | 0,5 cm ir tik atsitiktiniai ploteliai | 3 cm | Aukštas | Matavimo | 24 val. |
|  |  |  |  |  | 2.3. ant dangos esančio likusio sniego sluoksnio provėžų gali būti ne gilesnių kaip: | 1 cm | 3 cm | 4 cm | Aukštas | Matavimo | 24 val. |
|  |  |  |  |  | 2.4. sniego volai neturi susiaurinti kelio elementų pločio: | taip | taip | taip | Aukštas | Matavimo | 24 val. |
|  |  |  |  |  | 3. Sningant ir (arba) pustant ant kelio elementų dangos gali būti puraus sniego sluoksnis, bet ne storesnis kaip: | 10 cm | 10 cm | 15 cm | Aukštas | Matavimo | 24 val. |
|  |  |  |  |  | 4. Nustojus snigti ir (arba) pustyti sniegas nuo kelio elementų dangos turi būti baigtas valyti 1 punkte nurodytomis darbo valandomis ne vėliau kaip per: | 5 val. | 7 val. | 12 val. | Aukštas | Vizualus | 24 val. |
|  |  |  |  |  | 5. Sniego volai nuo kelio elementų dangos turi būti pašalinami, kai trukdo valyti kelią, sudaro sąlygas užpustyti, kai ant kelio važiuojamosios dalies kaupiasi vanduo ir nėra kitos galimybės jį pašalinti, ne vėliau kaip per: | 24 val. | 24 val. | 24 val. | Aukštas | Vizualus | 3 d. |

4 lentelės tęsinys. Nuolatinės kelių priežiūros žiemą normatyvai

| Kodas | Kelio elementų grupė | Kelio elementas | Rodiklis | Reikalavimas | Kelio priežiūros lygis |  |  | Reikalavimų rodiklių reikšmin-gumas | Nuolatinės kelių priežiūros paslaugų pažeidimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  | Nustatymo metodas | Pažeidimo ištaisymo trukmės Laiko vienetas (LV) |
|  |  |  |  |  | Pažaidos ar pažeidimo ištaisymo laikas (Reikalavimų įvykdymų terminas) |  |  |  |  |  |
| NKP-Ž | 1. Danga | 1.5. Kelkraštis | 1.5.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis) | 1. Kelkraštis žiemą turi būti prižiūrimas užtikrinant 2 punkte nustatytais reikalavimais: | nuo 0 iki 24 val. | nuo 4 iki 22 val. | nuo 4 iki 19 val. | – | – | – |
|  |  |  |  | 2. Sniego volai turi būti pašalinami, kai trukdo valyti kelią, kai ant kelio važiuojamosios dalies kaupiasi vanduo ir nėra kitos galimybės jį pašalinti, ne vėliau kaip per: | 24 val. | 24 val. | 24 val. | Vidutinis | Vizualus | 3 d. |
|  |  | 1.6. Nuovaža | 1.6.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis) | 1. Nuovažos, nurodytos 2 punkte, žiemą turi būti prižiūrimos užtikrinant 2 punkte nustatytus reikalavimus: | nuo 0 iki 24 val. | nuo 4 iki 22 val. | nuo 4 iki 19 val. | – | – | – |
|  |  |  |  | 2. Nustojus snigti ir (arba) pustyti, ant nuovažos (išskyrus nuovažas skirtas patekimui į žemės ūkio paskirties sklypus) sniego sluoksnis neturi būti storesnis kaip 10 cm 1 punkte nurodytomis darbo valandomis ir nuvalomas ne vėliau kaip per: | 5 val. | 7 val. | 12 val. | Aukštas | Vizualus | 24 val. |
|  |  | 1.8. Pėsčiųjų ir (arba) dviračių takas, šaligatvis, šalitiltis | 1.8.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis) | 1. Pėsčiųjų ir (arba) dviračių tako, šaligatvio, šalitilčio danga žiemą turi būti prižiūrima užtikrinant 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus: | nuo 6 iki 18 val. | nuo 6 iki 18 val. | nuo 6 iki 18 val. | – | – | – |
|  |  |  |  | 2. Nustojus snigti ir (arba) pustyti nuo takų šaligatvių, šalitilčių dangos turi būti nuvalytas storesnis kaip 5,0 cm sniego sluoksnis (1 punkte nurodytomis darbo valandomis) ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 24 val. | Vidutinis | Matavimo | 3 d. |
|  |  |  |  | 3. Po lijundros ar esant apledėjusiai tako, šaligatvio, šalitilčio dangai turi būti barstoma ir pašalintas dangos slidumas (1 punkte nurodytomis darbo valandomis) ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12val. | 12val. | Vidutinis | Vizualus | 24 val. |
|  |  |  |  | Pastaba. Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms valymo terminų, darbo trukmės, sniego sluoksnio storio, dangos būklės rodiklių reikalavimai neprivalomi. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pastabos. Gyvenvietėse esančių pėsčiųjų ir (arba) dviračių takų dangoje ar šalia jos ir (arba) ant techninio šaligatvio gali būti sustumiamas sniego volas, tačiau šis neturi susiaurinti dangos daugiau kaip 1,2 m, bei neturi sudaryti kliūties kitų kelio ar gatvės elementų funkcionavimui. Pavieniai, storesni už vyraujantį sniego storį atvejai (iki 5 % prižiūrimo elemento ploto) nevertinami nustatant sniego storį. Techniniai praėjimai ir pėsčiųjų ir (arba) dviračių takuose, kuriais akivaizdžiai žiemos sezono metu nėra naudojamasi, gali būti netaikomos sniego ir (arba) ledo šalinimo priemonės. |  |  |  |  |  |  |

4 lentelės pabaiga. Nuolatinės kelių priežiūros žiemą normatyvai

| Kodas | Kelio elementų grupė | Kelio elementas | Rodiklis | Reikalavimas | Kelio priežiūros lygis |  |  | Reikalavimų rodiklių reikšmin-gumas | Nuolatinės kelių priežiūros paslaugų pažeidimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  | Nustatymo metodas | Pažeidimo ištaisymo trukmės Laiko vienetas (LV) |
|  |  |  |  |  | Pažaidos ar pažeidimo ištaisymo laikas (Reikalavimų įvykdymų terminas) |  |  |  |  |  |
| NKP-Ž | 3. Apsaugi-nių kelio atitvarų sistemos | 3.1. Transporto priemonių apsauginių atitvarų sistema | 3.1.1. Sniego sluoksnis | 1. Esant nesudėtingoms oro sąlygoms nuo atšvaitų, esančių ant transporto priemonių apsauginių atitvarų, turi būti nuvalytas prilipęs sniegas ne vėliau kaip per: | 5 d. | 10 d. | 15 d. | Vidutinis | Vizualus | Lygus reikalavimų įvykdymų terminui |
|  |  |  |  | Pastaba. Esant nesudėtingoms oro sąlygoms, kai sniego volas uždengia transporto priemonių apsauginius atitvarus ir sniego volas netrukdo valyti kelią, atšvaitai nevalomi. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Techninės eismo reguliavimo priemonės | 4.1. Kelio ženklas | 4.1.1. Sniego sluoksnis | 1. Ant kelio ženklo skydo paviršiaus esantys simboliai turi būti gerai matomi ir įskaitomi, o prilipęs sniegas ir (arba) purvas turi būti nuvalytas ne vėliau kaip per: | 1 d. | 2 d. | 4 d. | Aukštas | Vizualus | Lygus reikalavimų įvykdymų terminui |
|  |  | 4.2. Kitas vertikalusis ženklinimas | 4.2.1. Sniego sluoksnis | 1. Ant vertikalaus ženklinimo paviršiaus esantys simboliai turi būti gerai matomi ir įskaitomi, prilipęs sniegas ir (arba) purvas turi būti nuvalytas ne vėliau kaip per: | 1 d. | 2 d. | 4 d. | Aukštas | Vizualus | Lygus reikalavimų įvykdymų terminui |
|  | 5. Statiniai ir kiti įrenginiai | 5.2. Maršrutinio transporto stotelė | 5.2.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis) | 1. Maršrutinio transporto stotelių peronų danga žiemą turi būti prižiūrima užtikrinant 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus: | nuo 6 iki 18 val. | nuo 6 iki 18 val. | nuo 6 iki 18 val. | - | - | - |
|  |  |  |  | 2. Esant nesudėtingoms oro sąlygoms nuo peronų dangos ne siauriau kaip 1,2 m pločiu turi būti nuvalytas storesnis kaip 5 cm vidutinis sniego sluoksnis (1 punkte nurodytomis darbo valandomis) ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 24 val. | Vidutinis | Matavimo | 3 d. |
|  |  |  |  | 3. Atsiradus itin slidžiai peronų dangai (po lijundros ir (arba) susiformavus šlapiam ledo sluoksniui ant dangos), turi būti barstoma ir pašalintas dangos slidumas (1 punkte nurodytomis darbo valandomis) ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 24 val. | Vidutinis | Matavimo | 3 d. |
|  | Bendrosios pastabos: „–“ ties atitinkamu kelio priežiūros lygiu reiškia, kad elemento, kuriam taikomas reikalavimas, nėra arba reikalavimas nėra taikomas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

lentelė. Apželdintų plotų Nuolatinės kelių priežiūros normatyvai

| Kodas | Kelio elementų grupė | Kelio elementas | Rodiklis | Reikalavimas | Kelio priežiūros lygis |  |  | Reikalavimų rodiklių reikšmingumas | Nuolatinės kelių priežiūros paslaugų pažeidimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  | Nustatymo metodas | Pažeidimo ištaisymo trukmės Laiko vienetas (LV) |
|  |  |  |  |  | Pažaidos ar pažeidimo ištaisymo laikas (Reikalavimų įvykdymų terminas (jeigu taikomas)) |  |  |  |  |  |
| NKP-V | 7. Apžel-dinti plotai | 7.1. Skiriamoji juosta | 7.1.1. Pažaidos | 1. Skiriamojoje juostoje neturi būti provėžų ir įdubų, didesnių kaip: | 10 cm | 10 cm | 10 cm | Vidutinis | Matavimo | 3 d. |
|  |  |  |  | 2. Skiriamosios juostos ir asfalto ar betono dangos sandūroje aukščio skirtumas neturi būti didesnis kaip: | +2 cm –6 cm | +2 cm –6 cm | +2 cm –6 cm | Vidutinis | Matavimo | 3 d. |
|  |  |  | 7.1.2. Reagavimo laikas | 1. Didesnės už ribines (1 ir 2 punktai) skiriamosios juostos pažaidos turi būti pašalinamos ne ilgiau kaip per: | 5 d. | 10 d. | 15 d. | – | – | – |
|  |  |  | 7.1.3. Šienavimas | 1. Žolė neturi užstoti kelio ženklų ir signalinių stulpelių atšvaitų bei apsauginių atitvarų atšvaitų: | taip | taip | taip | Vidutinis | Matavimo | 3 d. |
|  |  |  |  | 2. Žolės aukštis (1 zona) neturi būti didesnis kaip: | 60 cm | 60 cm | 60 cm | Žemas | Matavimo | 10 d. |
|  |  |  |  | 3. Žolė (2 zona) neturi būti didesnis kaip: | 100 cm | 100 cm | 100 cm | Žemas | Matavimo | 10 d. |
|  |  |  | Pastaba. Šienaujamos tos zonos, kurios neapsodintos dekoratyviniais arba apsauginiais želdiniais ir (arba) neapaugusios mišku, ir (arba) iki tinklo tvorų, skirtų apsaugai nuo laukinių gyvūnų. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2. Pylimų, iškasų šlaitas | 7.2.1. Išplovos ir nuošliaužos | 1. Pylimų ir iškasų šlaituose neturi būti išplovų ir (arba) nuošliaužų. Atsiradusios pažaidos turi būti pašalinamos ne vėliau kaip per: | 24 val. | 24 val. | 24 val. | Aukštas | Vizualus | 24 val. |
|  |  |  | 7.2.2. Šienavimas ir krūmų šalinimas | 1. Žolė už 2 zonos turi būti šienaujama sezono metu: | 1 kartą | 1 kartą | 1 kartą | Žemas | Matavimo | 10 d. |
|  |  |  |  | 3. Vieną kartą per metus, laikotarpiu nuo liepos 1 d. iki gruodžio 1 d., (3 zona) turi būti nušienauta ir šalinami savaime išaugę smulkūs medžiai, krūmai: | taip | taip | taip | Žemas | Matavimo | 10 d. |
|  |  |  | Pastaba. Šienaujamos tos zonos, kurios neapsodintos dekoratyviniais arba apsauginiais želdiniais ir (arba) neapaugusios mišku, ir (arba) iki tinklo tvorų, skirtų apsaugai nuo laukinių gyvūnų. |  |  |  |  |  |  |  |

- 5 lentelės pabaiga. Apželdintų plotų Nuolatinės kelių priežiūros normatyvai

| Kodas | Kelio elementų grupė | Kelio elementas | Rodiklis | Reikalavimas | Kelio priežiūros lygis |  |  | Reikalavi-mų rodiklių reikšmin-gumas | Nuolatinės kelių priežiūros paslaugų pažeidimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  | Nustatymo metodas | Pažeidimo ištaisymo trukmės Laiko vienetas (LV) |
|  |  |  |  |  | Pažaidos ar pažeidimo ištaisymo laikas (Reikalavimų įvykdymų terminas) |  |  |  |  |  |
| NKP-V | 7. Apžel-dinti plotai | 7.3. Šalikelė | 7.3.1. Išplovos, įdubos | 1. Šalikelėje neturi būti išplovų ir įdubų, gilesnių kaip 25 cm (dėl kurių gali kauptis vanduo). Atsiradusios išplovos ir įdubos turi būti pašalinamos ne vėliau kaip per: | 10 d. | 20 d. | 32 d. | Vidutinis | Matavimo | 3 d. |
|  |  |  | 7.3.2. Šienavimas ir krūmų šalinimas | 2. Vieną kartą per metus, laikotarpiu nuo liepos 1 d. iki gruodžio 1 d., šalikelėse už 2 šienavimo zonos iki kelio juostos ribos (3 zona) turi būti šalinami savaime išaugę smulkūs medžiai, krūmai: | taip | taip | taip | Žemas | Matavimo | 10 d. |
|  |  |  |  | Pastaba. Šienaujamos tos zonos, kurios neapsodintos dekoratyviniais arba apsauginiais želdiniais ir (arba) neapaugusios mišku, ir (arba) iki tinklo tvorų, skirtų apsaugai nuo laukinių gyvūnų. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.4. Želdiniai | 7.4.1. Želdinių karpymas, formavimas ir priežiūra | 1. Turi būti užtikrintas kelio matomumas ir eismo saugumas. medžiai, medžių šakos, krūmai neturi užstoti kelio ženklų, siekti ryšių ir elektros linijos laidų. Pavojingi (Išversti, nulaužti, apdegę, pažeisti mechaniškai) eismo saugai želdiniai turi būti pašalinami ne vėliau kaip per: | 24 val. | 24 val. | 24 val. | Aukštas | Vizualus | 24 val. |
|  |  |  |  | 2. Pasvirę didesniu kaip 45 laipsnių kampu į važiuojamosios dalies arba pėsčiųjų ir dviračių tako pusę, išdžiūvę, pažeisti puvinio, ligų ar kenkėjų medžiai*, krūmai, gyvatvorės nuo kelio juostos turi būti pašalinami ne vėliau kaip per: | 20 d. | 20 d. | 20 d. | Žemas | Vizualus | 10 d. |
|  |  |  |  | *Pastaba. Medžių priskiriamų saugotiniems želdiniams šalinimo terminas gali būti netaikomas pagrindus. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *Pastaba. Turi būti užtikrintas priežiūros gabaritas: ne mažiau kaip 4,5 m virš motorizuoto transporto eismo zonų I-oje šienavimo zonoje ir ne mažiau kaip 2,5 m virš nemotorizuoto. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Dekoratyviniai želdiniai (medžiai, krūmai) turi būti reguliariai prižiūrimi, jei reikia turi būti atsodinti tinkamomis oro sąlygomis ne vėliau kaip per: | 32 d. | 32 d. | 32 d. | Žemas | Vizualus | 10 d. |
|  |  |  | 7.4.2. Invazinių augalų šalinimas | 4. Pastebėjus invazinių** rūšių augalus, pavyzdžiui Sosnovskio barščius (lot. Heracleum sosnowskyi Manden) ar kitas kontroliuojamas ir naikinamas invazines augalų rūšis kelio juostoje, jas būtina šalinti per: | 10 d. | 10 d. | 10 d. | Žemas | Vizualus | 10 d. |
|  |  |  |  | **Pastaba. Invazinių augalų rūšys yra pateiktos Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše [7.5] |  |  |  |  |  |  |
|  | Bendrosios pastabos: Šienavimo zonos pateiktos Vadovo 1 priede „Kelio juostos šienavimo zonos“. „–“ ties atitinkamu kelio priežiūros lygiu reiškia, kad elemento, kuriam taikomas reikalavimas, nėra arba reikalavimas nėra taikomas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

lentelė. Nuolatinės kelių priežiūros normatyvai kelio zonų švarumui

| Kodas | Kelio elementų grupė | Kelio elementas | Rodiklis | Reikalavimas | Kelio priežiūros lygis |  |  | Reikalavi-mų rodiklių reikšmin-gumas | Nuolatinės kelių priežiūros paslaugų pažeidimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  | Nustatymo metodas | Pažeidimo ištaisymo trukmės Laiko vienetas (LV) |
|  |  |  |  |  | Pažaidos ar pažeidimo ištaisymo laikas (Reikalavimų įvykdymų terminas) |  |  |  |  |  |
| NKPKZ |  | 1. Kelio elementai 1 kelio švarumo zonoje (išskyrus vertikalaus ženklinimo paviršius) | 1.1. Švarumas | 1. Atsiradusios pavojingos šiukšlės, t. y. biriosios medžiagos bei kiti pašaliniai objektai, keliantys pavojų saugiam eismui ir atsiradusios šiukšlės po eismo įvykių, turi būti pašalinami ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 24 val. | Aukštas | Matavimo | 3 val. |
|  |  |  |  | 2. Atsiradusias pavojingas stambias kliūtis, kurių nėra galimybės pašalinti per 1 punkte nustatytą terminą, būtina aptverti pavojingą zoną žyminčiais atitinkamais kelio ženklais, pagal normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus, po nustatyto fakto ar gauto pranešimo ne vėliau kaip per: | 1 val. | 1,5 val. | 2 val. | Aukštas | Matavimo | 3 val. |
|  |  |  |  | 3. Atsiradę pavojingi teršalai, t. y. naftos ir (arba) kiti įvairūs cheminiai produktai, keliantys pavojų aplinkai ir (arba) saugiam eismui, turi būti pašalinami ne vėliau kaip per: | 6 val. | 6 val. | 6 val. | Aukštas | Matavimo | 6 val. |
|  |  |  |  | 4. Atsiradusios pašalinės medžiagos bei šiukšlės, kitos nekeliančios pavojaus aplinkai ir (arba) saugiam eismui sąnašos, bei grafičiai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per: | 5 d. | 5 d. | 5 d. | Vidutinis | Matavimo | 10 d. |
|  |  |  |  | 5. Žiemos metu susikaupusios birios medžiagos pirma kartą turi būti surinktos ne vėliau kaip iki: | Balandžio 1d. | Balandžio 15d. | Balandžio 30 d. | Vidutinis | Matavimo | 10 d. |
|  |  | 2. Kelio elementai 2 kelio švarumo zonoje (išskyrus vertikalaus ženklinimo paviršius) | 2.1. Švarumas | 1. Ant elementų atsiradusios pavojingos šiukšlės, stambios kliūtys bei kiti pašaliniai objektai po eismo įvykių, keliantys pavojų saugiam eismui, turi būti pašalinami ne vėliau kaip per: | 24 val. | 24 val. | 24 val. | Aukštas | Vizualus | 3 val. |
|  |  |  |  | 2. Ant elementų atsiradę pavojingi teršalai, t. y. naftos ir (arba) kiti įvairūs cheminiai produktai, keliantys pavojų aplinkai ir (arba) saugiam eismui, turi būti pašalinami ne vėliau kaip per: | 6 val. | 6 val. | 6 val. | Aukštas | Vizualus | 3 val. |
|  |  |  |  | 3. Atsiradę nepavojingi teršalai, šiukšlės bei grafičiai turi būti šalinami ne vėliau kaip per: | 5 d. | 10 d. | 15 d. | Žemas | Vizualus | 10 d |
|  |  | 3. Vertikalaus ženklinimo paviršiai | 3.1. Švarumas | 1. Ant vertikalaus ženklinimo paviršiaus esantys simboliai turi būti gerai matomi ir įskaitomi, o atsiradę teršalai, t. y. dulkės, purvas, naftos produktai, grafičiai ir kiti teršalai, turi būti pašalinami ne vėliau kaip per: | 5 d. | 5 d. | 5 d. | Vidutinis | Matavimo | 5 d. |
|  |  |  |  | 2. Atsiradę akivaizdūs nešvarumai ant signalinių stulpelių paviršių, išskyrus atšvaitą, kuriam reikalavimai pateikti 1 punkte, turi būti nuvalyti ne vėliau kaip per: | 32 d. | 32 d. | 32 d. | Vidutinis | Matavimo | 10 d. |
|  |  | 4. Kiti mažosios architektūros elementai ir įrenginiai (šiukšlių dėžė) | 4.1 Sanitarinė būklė | 1. Šiukšlės iš šiukšlių dėžių ir esančios šalia šiukšliadėžių turi būti išvežamos, kai šios yra užpildomos daugiau kaip 2/3 šiukšlių dėžės tūrio, bet ne vėliau kaip per: | 24 val. | 3 d. | 3 d. | Žemas | Vizualus | 3 d. |

lentelė. ITS įrangos priežiūros normatyvai

| Kodas | Kelio elementų grupė | Kelio elementas | Rodiklis | Reikalavimas | Kelio priežiūros lygis |  |  | Reikalavi-mų rodiklių reikšmin-gumas | Nuolatinės kelių priežiūros paslaugų pažeidimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  | Nustatymo metodas | Pažeidimo ištaisymo trukmės Laiko vienetas (LV) |
|  |  |  |  |  | Pažaidos ar pažeidimo ištaisymo laikas (Reikalavimų įvykdymų terminas) |  |  |  |  |  |
| ITS-NP | 8. ITS įranga | 8.1. Kelių oro sąlygų stotelė | 8.1.1. Techninė būklė | 1. Atsiradus įrenginio gedimui, apie tai būtina informuoti e. paštu pagalba@eismoinfo.lt ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 12 val. | Aukštas | Matavimo | 3 val. |
|  |  |  |  | 2. Gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per: | 14 d. | 14 d. | 14 d. | Vidutinis | Matavimo | 10 d. |
|  |  |  | 8.1.2 Kalibravimas ir valymas | 1. Visi kalibruojami jutikliai turi būti sukalibruoti ir visi jutikliai bei vaizdo kamera nuvalyti ne rečiau kaip du kartus per metus: | Kovą-balandį ir rugpjūtį-spalį | Kovą-balandį ir rugpjūtį-spalį | Kovą-balandį ir rugpjūtį-spalį | Vidutinis | Matavimo | 10 d. |
|  |  | 8.2. Eismo intensyvumo skaitiklis | 8.2.1 Techninė būklė | 1. Atsiradus įrenginio gedimui, apie tai būtina informuoti e. paštu pagalba@eismoinfo.lt ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 12 val. | Aukštas | Matavimo | 3 val. |
|  |  |  |  | 2. Gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per: | 14 d. | 14 d. | 14 d. | Vidutinis | Matavimo | 10 d. |
|  |  | 8.3. Vaizdo kamera | 8.3.1 Techninė būklė | 1. Atsiradus įrenginio gedimui, apie tai būtina informuoti e. paštu pagalba@eismoinfo.lt ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 12 val. | Aukštas | Matavimo | 3 val. |
|  |  |  |  | 2. Gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per: | 30 d. | 30 d. | 30 d. | Vidutinis | Vizualus | 10 d. |
|  |  |  | 8.3.2 Valymas | Vaizdo kameros turi būti valomos ne rečiau kaip du kartus per metus laikotarpiu: | Kovą-balandį ir rugpjūtį-spalį | Kovą-balandį ir rugpjūtį-spalį | Kovą-balandį ir rugpjūtį-spalį | Vidutinis | Vizualus | 10 d. |
|  |  | 8.4. Eismo Kontrolės įranga | 8.4.1 Techninė būklė | 1. Atsiradus įrenginio gedimui, apie tai būtina informuoti e. paštu pagalba@eismoinfo.lt ne vėliau kaip per: | 12 val. | 12 val. | 12 val. | Aukštas | Matavimo | 3 val. |
|  |  |  |  | 2. Gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per: | 14 d. | 14 d. | 14 d. | Vidutinis | Vizualus | 10 d. |
|  |  |  | 8.4.2 Valymas | Visos eismo kontrolės įrangos kameros turi būti valomos ne rečiau kaip du kartus per metus laikotarpiu: | Kovą-balandį ir rugpjūtį-spalį | Kovą-balandį ir rugpjūtį-spalį | Kovą-balandį ir rugpjūtį-spalį | Vidutinis | Vizualus | 10d. |

Nuolatinės kelių priežiūros paslaugų vadovas

###### 1 priedas

KELIO JUOSTOS ŠIENAVIMO ZONOS

1 pav. Šienavimo zonos pylimuose su grioviais

2 pav. Šienavimo zonos pylimuose be griovių ir (arba) iškasose

Pastaba: minimalus 2 šienavimo zonos plotis, kai nėra griovio, priklauso nuo priežiūros lygio: pirmas – 5 metrai, antras – 4 metrai, trečias ir ketvirtas – po 3 metrus, o penktas – 2 metrai.

3 pav. Šienavimo zonos trišalėse sankryžose

4 pav. Šienavimo zonos keturšalėse sankryžose

5 pav. Šienavimo zonos ties jungiamaisiais keliais

6 pav. Šienavimo zonos ties pėsčiųjų ir (arba) dviračių takais

9 pav. Šienavimo zonos plane

Pastabos:

1) privalo būti šienaujamas plotas iki kelio juostos ribos ir (arba) iki nuo tinklo tvorų ir (arba) triukšmo slopinimo sienelių, jeigu tokios įrengtos;

2) šienaujami šlaitai, kurie neapsodinti dekoratyviniais arba apsauginiais želdiniais arba neapaugę mišku;

3) pavieniai, aukštesni už vyraujantį žolės aukštį augalai (iki 5 % bendrojo ploto) gali būti nevertinami nustatant žolės aukštį ir/arba šienavimo atlikimo faktą.

______________________________

Nuolatinės kelių priežiūros paslaugų vadovas

###### 2 priedas

KELIO ŠVARUMO ZONOS

8 pav. Kelių švarumo zonos pylimuose ir (arba) iškasose