TECHNINIAI REIKALAVIMAI Dronui /

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE DRONE

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
| DRONAI/ DRONES |  | 2 komplektai/ 2 sets. | Įrenginio žymėjimas/ Device marking |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
| 1 | Su Preke turi būti pateikti šie priedai (1 komplektas)/ The following accessories must be supplied with the Product (1 set) |  |  |  |  |
| 1.1 | Valdymo pultas/ Control | Taip/Yes a) |  |  |  |
| 1.2 | Trys (1+2) baterijos dronui/ Three (1+2) batteries for a drone | Taip/Yes a) |  |  |  |
| 1.3 | Dėžė dronui ir jo priedams transportuoti/ Box for transporting the drone and its accessories | Taip/Yes a) |  |  |  |
| 1.4 | Drono baterijų kroviklis/ Drone battery charger | Taip/Yes a) |  |  |  |
| 1.5 | Drono valdymo pulto kroviklis/ Drone control panel charger | Taip/Yes a) |  |  |  |
| 1.6 | Keturi (4) sraigtai dronui/ Four (4) propellers for a drone | Taip/Yes a) |  |  |  |
| 1.7 | Laidai, Drono ir valdymo pulto krovimui/ Wiring, drone and control panel for charging | Taip/Yes a) |  |  |  |
| 2 | Reikalavimai dronui/ Requirements for a drone: |  |  |  |  |
| - 2.1. | Didžiausias horizontalus greitis/ Maximum horizontal speed, m/s | ≥14,0 a) |  |  |  |
|  | Drono skrydžio atstumas (ryšio palaikymo) nuo valdiklio neurbaznizuotoje vietovėje/ Drone flight distance (communication) from the controller in unurbanized area, km. | ≥4 a) |  |  |  |
|  | Skrydžio trukmė su viena baterija/ Flight duration with one battery, min. | ≥38 a) |  |  |  |
|  | Atsparumas vėjui/ Wind resistance, m/s | ≥12,5 a) |  |  |  |
|  | Atsparumo klasė vandeniui/ Water resistance class | ≥IP53 a) |  |  |  |
|  | Darbo ir baterijos darbo aplinkos temperatūra/ Temperature of the working and working environment of the battery °C | ≥ -20°C iki ≤+40°C a) |  |  |  |
| 3 | Reikalavimai drono valdymo pultui:/ Requirements for the drone control panel: |  |  |  |  |
|  | Maitinimo šaltinio pajungimo jungtis/ Power supply connection connector | USB-C a) |  |  |  |
|  | Baterijos veikimo laikas naudojant tik vidinę bateriją/ Battery life with only internal battery, h | ≥2 a) |  |  |  |
|  | Integruotas lietimui jautrus ekranas/ Built-in touchscreen | Taip/Yes a) |  |  |  |
|  | Atsparumo klasė vandeniui/ Water resistance class | ≥IP53 a) |  |  |  |
| 4 | Reikalavimai drono kamerai:/ Requirements for a drone camera: |  |  |  |  |
| 4.1 | Atsparumo klasė vandeniui/ Water resistance class | ≥IP53 a) |  |  |  |
| 4.2 | Plataus kampo vaizdo kameros priartinimas prie raiškos 1080p/ Zooming the wide-angle camcorder to a resolution of 1080p | Nuo 1x iki ≥5x a) |  |  |  |
| 4.3 | Plataus kampo kameros jutiklio charakteristikos/ Characteristics of the wide-angle camera sensor | 1/2.4", 8 MP arba geresnės a) |  |  |  |
| 4.4 | Kameros priartinimas kartais prie raiškos 1080p/ Zooming the camera sometimes to a resolution of 1080p | nuo 5x iki ≥32x a) |  |  |  |
| 4.5 | Priartinimo kameros jutiklio charakteristikos/ Characteristics of the zoom camera sensor | 1/2.4" , 8 MP arba geresnės a) |  |  |  |
| 4.6 | Infraraudonųjų spindulių (LWIR) temperatūros matavimo metodai/ Infrared (LWIR) Temperature Measurement Method | Taškinis ir atviros vietovės a) |  |  |  |
| 4.7 | Infraraudonųjų spindulių (LWIR) šiluminė kameros matavimo ribos/ Infrared (LWIR) Thermal camera measurement limits,°C | nuo -20°C iki +150 a) |  |  |  |
| 4.8 | Infraraudonųjų spindulių (LWIR) šiluminė kameros skiriamoji geba/ Infrared (LWIR) thermal resolution of the camera, | ≥640 x 480 px a) |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Drono ir integruotos kameros gamintojo patvirtinimą, kad siūlomos prekės yra išbandytos naudoti veikiančių (esant linijoms įjungtoms į darbą ir esant elektromagnetiniam laukui) 400-110 kV (kilo voltų) elektros perdavimo linijų elementų apžiūrai/ Connfirmation from the manufacturer of the drone and the integrated camera that the proposed goods are tested for use in the testing of elements of power transmission lines operating (in the presence of lines engaged in operation and in the presence of an electromagnetic field) 400-110 kV (kilo volts) of power transmission lines | Taip/Yes a) |  |  |  |
| Pastabos/ Notes: Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the Contractor to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas Gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė) arba kitoks gamintojo viešai skelbiamas technines charakteristikas aprašantis dokumentas (brošiūra, katalogas, eksploatavimo dokumentacija, gamyklinis brėžinys ir pan.)/ Manufacturer‘s declaration of conformity or official quotation document (summary of technical parameters) for exact object (procurement) or a different publicly available document describing the technical data of equipment (brochure, catalog, operating documentation, factory drawing, etc.). |  |  |  |  |  |