NUOTOLINIAI NUSKAITYMO ĮRENGINIAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

Susijusios prekės – prekės, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Pirkėjas eksploatuoja Lorawan tinklą, kurį naudoja nuotolinei apskaitai bei duomenų gavimui iš įvairių Iot įrenginių.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Jei neužtenka techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos, Tiekėjui rekomenduojama atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti reikalaujamas apimtis. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita.

    - Patikslinti kartu su Prekėmis teikiamų paslaugų apimtis, pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus su numatytais techninėje specifikacijoje, raštiškai informuoti Užsakovą prieš pateikiant pasiūlymą.

    - Tiekėjas įvertina, kad įranga ir montavimo paslaugas bei sprendimai bus integruojami į veikiančius sistemas, todėl privalo būti užtikrintas pilnas techninis suderinamumas su veikiančiomis sistemomis.

    - Tiekėjas tiekdamas Prekes, teikdamas paslaugas ir atlikdamas darbus privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis).

    - Stacionarūs maršrutizatoriai turi būti pajungti lauko sąlygom skirtu vytos poros ekranuotu CAT5E tinklo kabeliu į Bendrovės komutacines spintas, naudojant viršįtampius. Turi būti įskaičiuotas tinklo kabelis, jo pravedimas ir visi susiję darbai bei medžiagos. Lauke montuojamos įrangos tvirtinimo elementai turi būti nerūdijančio plieno .

    - Tiekėjas turi pats parinkti tinkamiausią įrangos ir antenų montavimo vietą, būdą. Montavimo darbai ir būdas neturi pažeisti esamų paviršiaus dangų. Konkretų įrangos tvirtinimo variantą Tiekėjas derina su objekto savininku (Užsakovu). Sumontuota įranga neturi trikdyti esamos įrangos funkcionavimui ir techniniams parametrams. Reikia atlikti nutiestų kabelių ir ryšių parametrų matavimus, paruošti techninę dokumentaciją

  - Teikiamos Paslaugos ir prekės turi atitikti Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ minimalūs kibernetinio saugumo reikalavimai išorės šalims (http://www.vanduo.lt/standartai).

  - Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 -20 kalendorinių dienų.

  - Perkama įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje, gamintojo atnaujinti komponentai (angl. „Refurbished“) neleistini.

  - Pardavėjas turi užtikrinti, kad Įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos Įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“).

  - Visa pateikiama įranga privalo būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta šioje specifikacijoje arba geresnių parametrų.

  - Užsakovas priėmimo-perdavimo aktą patvirtina parašu 10 d.d. bėgyje po jo gavimo.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | LoRaWAN Tinklo maršrutizatorius su 10 m sustiprinto stikplasčio vėliavos stiebu ir LoRaWAN elektros skaitikliu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas) |  |  | 3 mėn. |  |  |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
|  | Perkamas objektas |  |  |  |
|  | LoRaWAN Tinklo maršrutizatoriaus modelis, gamintojas | Nurodyti tikslų modelį ir gamintoją |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Kilmės šalis | Kai prekė yra BVPŽ kodų sąraše, reikalavimui dėl nacionalinio saugumo |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Komplektacija | Jeigu yra nurodyti sudedamąsias dalis |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | LoRaWAN Tinklo maršrutizatoriaus techniniai parametrai | 1.4.1. maršrutizatorius turi veikti Europos sąjungoje numatytoje LoRaWAN ryšio dažnių juostoje 863-870MHz;((LT) EU863-870). 1.4.2. imtuvo jautrumas ne mažesnis nei -141dBm (veikiant SF12 režime,293 bits/sec); 1.4.3. siųstuvo galingumas ne mažesnis nei 14 dBm; 1.4.4. maršrutizatorius turi turėti galimybę reguliuoti radio lygį nuotoliniu būdu. 1.4.5. LoRa radijo signalo priėmimo kanalų skaičius ne mažesnis nei 16; 1.4.6. maršrutizatorius turi būti nepririštas naudojimui tik su vienu LoRaWAN tinklo serveriu, esant poreikiui turi būti galimybė jį perkonfigūruoti ir nukreipti į kitą norimą tinklo serverį; 1.4.7. maršrutizatoriaus konfigūravimas turi būti galimas nuotoliniu būdu per LoRaWAN tinklo serverio vartotojo aplinką; 1.4.8. turi būti galimybė fiziškai prisijungti prie maršrutizatoriaus per USB sąsają (ar kitą alternatyvią sąsają) jos konfigūravimui ir diagnostikai; 1.4.9. maršrutizatorius turi galimybę perduoti duomenis į LoRaWAN tinklo serverį naudojant Ethernet sąsają (RJ45); 1.4.10. maršrutizatoriaus maitinimas pagal PoE (802.3af) specifikaciją – maitinimui ir duomenų perdavimui į serverį naudojamas tas pats kabelis; 1.4.11. maršrutizatoriaus „MTBF“ (vidutinė gedimų atsiradimo trukmė) parametras turi būti ilgesnis nei 7 metai; 1.4.12. maršrutizatorius turi turėti galimybę būti montuojamas šalia mobilaus operatoriaus technologinės įrangos; 1.4.13. maršrutizatoriaus visos jungtys turi būti korpuso apačioje, siekiant apsaugoti nuo vandens patekimo. 1.4.14. maršrutizatorius turi būti montuojamas jo neardant ir neatidarinėjant korpuso; 1.4.15. veikimo temperatūra -40°C + 60°C; 1.4.16. atsparumo aplinkai klasė IP67; 1.4.17. įrangos gamintojas turi būti LoRaWAN aljanso narys ir pateikiama įranga turi turėti LoRaWAN aljanso išduotus sertifikatus, patvirtinančius įrangos atitikimą LoRaWAN standartams; 1.4.18. įrangos garantinis ir po garantinis aptarnavimas bei remontas turi būti atliekamas gamintojo įgaliotuose ir sertifikuotuose aptarnavimo centruose, esančiuose Europos sąjungoje; 1.4.19. įranga turi atitikti esminius Europos Sąjungos normų reikalavimus ir turi būti paženklinta CE ženklu; 1.4.20.Siūlomos įrangos gamintojas turi būti registruotas Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje PĮ 29 str. 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus. 1.4.21. Siūlomos įrangos gamintojas turi atitikti LR ypatingos svarbos informacinėms infrastruktūroms keliamus reikalavimus. |  |  |
|  | Reikalavimai LoraWan Elekros skaitikliui | 1.5.1. Vienos Fazės 1.5.2.lorawan dažnis EU868Mhz 1.5.3.Integruota relė valdoma per lorawan tinklą 1.5.4. Matuojami parametrai: srovė, įtampa,suvartojama galia. 1.5.5Matuojami parametrai atvaizduojami įrenginio lcd ekranėlyje, taip pat gaunami per lorawan tinklą. 1.5.6.Montuojamas ant DIN bėgelio. |  |  |
|  | Tiekėjo kartu su prekėmis atliekamos (-i) paslaugos/darbai: |  |  |  |
|  | Tiekėjas turės | LoRaWAN maršrutizatoriai turi būti įrengiami ant Perkančiojo subjekto nurodytų objektų. Įrengtos įrangos prijungimu prie elektros tinklo nurodytuose objektuose rūpinasi Perkantysis subjektas. Dėl fizinio patekimo į objektus ir tikslios elektros įvado prijungimo vietos Tiekėjas derina su Užsakovu. Montavimo darbai ir būdas neturi pažeisti esamų paviršiaus dangų. Konkretų įrangos tvirtinimo variantą Tiekėjas derina su objekto savininku (Užsakovu). Sumontuota įranga neturi trikdyti esamos įrangos funkcionavimui ir techniniams parametrams. Reikia atlikti nutiestų kabelių ir ryšių parametrų matavimus. Vidinio tinklo konfigūravimo darbus atlieka Užsakovas. Įrangoje turi būti įdiegti naujausi atnaujinimai. LoRaWAN maršrutizatoriai ir elektros skaitikliai turi būti sukonfigūruoti Pirkėjo valdomoje tinklo valdymo sistemoje. Tinklo valdymo sistema turi būti atnaujinta. Sumontavus įrangą turi būti atliekami ryšio testavimai. Turi būti atlikti utp/ftp kabelio testavimai, pateikiami matavimo protokolai. Turi būti įskaičiuoti visos reikalingos medžiagos ir darbai antenų sumontavimui ir pajungimui. Tiekėjas turi atvaizduoti elektros skaitliukus Things Board sistemoje. |  |  |
| 1.8. | Garantija suteiktoms Prekėms | 36 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo |  |  |

| Pirkimo objekto pavadinimas . |  |  | LoRaWAN Tinklo maršrutizatorius montuojamas ant plokščio, minkštos dangos stogo (su tinkamu stovu nepažeidžiančiu dangos) ir LoRaWAN elektros skaitikliu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas) |  |  | 3 mėn. |  |  |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
|  | Perkamas objektas |  |  |  |
|  | LoRaWAN Tinklo maršrutizatoriaus modelis, gamintojas | Nurodyti tikslų modelį ir gamintoją |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Kilmės šalis | Kai prekė yra BVPŽ kodų sąraše, reikalavimui dėl nacionalinio saugumo |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Komplektacija | Jeigu yra nurodyti sudedamąsias dalis |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | LoRaWAN Tinklo maršrutizatoriaus techniniai parametrai | 1.1. maršrutizatorius turi veikti Europos sąjungoje numatytoje LoRaWAN ryšio dažnių juostoje 863-870MHz;((LT) EU863-870). 1.2. imtuvo jautrumas ne mažesnis nei -141dBm (veikiant SF12 režime,293 bits/sec); 1.3. siųstuvo galingumas ne mažesnis nei 14 dBm; 1.4. maršrutizatorius turi turėti galimybę reguliuoti radio lygį nuotoliniu būdu. 1.5. LoRa radijo signalo priėmimo kanalų skaičius ne mažesnis nei 16; 1.6. maršrutizatorius turi būti nepririštas naudojimui tik su vienu LoRaWAN tinklo serveriu, esant poreikiui turi būti galimybė jį perkonfigūruoti ir nukreipti į kitą norimą tinklo serverį; 1.7. maršrutizatoriaus konfigūravimas turi būti galimas nuotoliniu būdu per LoRaWAN tinklo serverio vartotojo aplinką; 1.8. turi būti galimybė fiziškai prisijungti prie maršrutizatoriaus per USB sąsają (ar kitą alternatyvią sąsają) jos konfigūravimui ir diagnostikai; 1.9. maršrutizatorius turi galimybę perduoti duomenis į LoRaWAN tinklo serverį naudojant Ethernet sąsają (RJ45); 1.10. maršrutizatoriaus maitinimas pagal PoE (802.3af) specifikaciją – maitinimui ir duomenų perdavimui į serverį naudojamas tas pats kabelis; 1.11. maršrutizatoriaus „MTBF“ (vidutinė gedimų atsiradimo trukmė) parametras turi būti ilgesnis nei 7 metai; 1.12. maršrutizatorius turi turėti galimybę būti montuojamas šalia mobilaus operatoriaus technologinės įrangos; 1.13. maršrutizatoriaus visos jungtys turi būti korpuso apačioje, siekiant apsaugoti nuo vandens patekimo. 1.14. maršrutizatorius turi būti montuojamas jo neardant ir neatidarinėjant korpuso; 1.15. veikimo temperatūra -40°C + 60°C; 1.16. atsparumo aplinkai klasė IP67; 1.17. įrangos gamintojas turi būti LoRaWAN aljanso narys ir pateikiama įranga turi turėti LoRaWAN aljanso išduotus sertifikatus, patvirtinančius įrangos atitikimą LoRaWAN standartams; 1.18. įrangos garantinis ir po garantinis aptarnavimas bei remontas turi būti atliekamas gamintojo įgaliotuose ir sertifikuotuose aptarnavimo centruose, esančiuose Europos sąjungoje; 1.90. įranga turi atitikti esminius Europos Sąjungos normų reikalavimus ir turi būti paženklinta CE ženklu; 1.20.Siūlomos įrangos gamintojas turi būti registruotas Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje PĮ 29 str. 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus. 1.21. Siūlomos įrangos gamintojas turi atitikti LR ypatingos svarbos informacinėms infrastruktūroms keliamus reikalavimus. |  |  |
|  | Reikalavimai LoraWan Elekros skaitikliui | 1. Vienos Fazės 2.lorawan dažnis EU868Mhz 3.Integruota relė valdoma per lorawan tinklą 4. Matuojami parametrai: srovė,įtampa,suvartojama galia. 5.Matuojami parametrai atvaizduojami įrenginio lcd ekranėlyje,taip pat gaunami per lorawan tinklą. 6.Montuojamas ant DIN bėgelio. |  |  |
|  | Tiekėjo kartu su prekėmis atliekamos (-i) paslaugos/darbai: |  |  |  |
|  | Tiekėjas turės | LoRaWAN maršrutizatoriai turi būti įrengiami ant Perkančiojo subjekto nurodytų objektų. Įrengtos įrangos prijungimu prie elektros tinklo nurodytuose objektuose rūpinasi Perkantysis subjektas. Dėl fizinio patekimo į objektus ir tikslios elektros įvado prijungimo vietos Tiekėjas derina su Užsakovu. Montavimo darbai ir būdas neturi pažeisti esamų paviršiaus dangų. Konkretų įrangos tvirtinimo variantą Tiekėjas derina su objekto savininku (Užsakovu). Sumontuota įranga neturi trikdyti esamos įrangos funkcionavimui ir techniniams parametrams. Reikia atlikti nutiestų kabelių ir ryšių parametrų matavimus. Vidinio tinklo konfigūravimo darbus atlieka Užsakovas. Įrangoje turi būti įdiegti naujausi atnaujinimai. LoRaWAN maršrutizatoriai ir elektros skaitikliai turi būti sukonfigūruoti Pirkėjo valdomoje tinklo valdymo sistemoje.Tinklo valdymo sistema turi būti atnaujinta. Sumontavus įrangą turi būti atliekami ryšio testavimai. Turi buti atlikti utp/ftp kabelio testavimai, pateikiami matavimo protokolai. Turi būti įskaičiuoti visos reikalingos medžiagos ir darbai antenų sumontavimui ir pajungimui. Tiekėjas turi atvaizduoti elektros skaitliukus Things Board sistemoje. |  |  |
| 2.8. | Garantija suteiktoms Prekėms | 36 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo |  |  |

| Pirkimo objekto pavadinimas . |  |  | LoRaWAN Tinklo maršrutizatorius montuojamas ant alkunės ir LoRaWAN elektros skaitikliu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas) |  |  | 3 mėn. |  |  |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
|  | Perkamas objektas |  |  |  |
|  | LoRaWAN Tinklo maršrutizatoriaus modelis, gamintojas | Nurodyti tikslų modelį ir gamintoją |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Kilmės šalis | Kai prekė yra BVPŽ kodų sąraše, reikalavimui dėl nacionalinio saugumo |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Komplektacija | Jeigu yra nurodyti sudedamąsias dalis |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | LoRaWAN Tinklo maršrutizatoriaus techniniai parametrai | 1.1. maršrutizatorius turi veikti Europos sąjungoje numatytoje LoRaWAN ryšio dažnių juostoje 863-870MHz;((LT) EU863-870). 1.2. imtuvo jautrumas ne mažesnis nei -141dBm (veikiant SF12 režime,293 bits/sec); 1.3. siųstuvo galingumas ne mažesnis nei 14 dBm; 1.4. maršrutizatorius turi turėti galimybę reguliuoti radio lygį nuotoliniu būdu. 1.5. LoRa radijo signalo priėmimo kanalų skaičius ne mažesnis nei 16; 1.6. maršrutizatorius turi būti nepririštas naudojimui tik su vienu LoRaWAN tinklo serveriu, esant poreikiui turi būti galimybė jį perkonfigūruoti ir nukreipti į kitą norimą tinklo serverį; 1.7. maršrutizatoriaus konfigūravimas turi būti galimas nuotoliniu būdu per LoRaWAN tinklo serverio vartotojo aplinką; 1.8. turi būti galimybė fiziškai prisijungti prie maršrutizatoriaus per USB sąsają (ar kitą alternatyvią sąsają) jos konfigūravimui ir diagnostikai; 1.9. maršrutizatorius turi galimybę perduoti duomenis į LoRaWAN tinklo serverį naudojant Ethernet sąsają (RJ45); 1.10. maršrutizatoriaus maitinimas pagal PoE (802.3af) specifikaciją – maitinimui ir duomenų perdavimui į serverį naudojamas tas pats kabelis; 1.11. maršrutizatoriaus „MTBF“ (vidutinė gedimų atsiradimo trukmė) parametras turi būti ilgesnis nei 7 metai; 1.12. maršrutizatorius turi turėti galimybę būti montuojamas šalia mobilaus operatoriaus technologinės įrangos; 1.13. maršrutizatoriaus visos jungtys turi būti korpuso apačioje, siekiant apsaugoti nuo vandens patekimo. 1.14. maršrutizatorius turi būti montuojamas jo neardant ir neatidarinėjant korpuso; 1.15. veikimo temperatūra -40°C + 60°C; 1.16. atsparumo aplinkai klasė IP67; 1.17. įrangos gamintojas turi būti LoRaWAN aljanso narys ir pateikiama įranga turi turėti LoRaWAN aljanso išduotus sertifikatus, patvirtinančius įrangos atitikimą LoRaWAN standartams; 1.18. įrangos garantinis ir po garantinis aptarnavimas bei remontas turi būti atliekamas gamintojo įgaliotuose ir sertifikuotuose aptarnavimo centruose, esančiuose Europos sąjungoje; 1.90. įranga turi atitikti esminius Europos Sąjungos normų reikalavimus ir turi būti paženklinta CE ženklu; 1.20.Siūlomos įrangos gamintojas turi būti registruotas Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje PĮ 29 str. 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus. 1.21. Siūlomos įrangos gamintojas turi atitikti LR ypatingos svarbos informacinėms infrastruktūroms keliamus reikalavimus. |  |  |
|  | Reikalavimai LoraWan Elekros skaitikliui | 1. Vienos Fazės 2.lorawan dažnis EU868Mhz 3.Integruota relė valdoma per lorawan tinklą 4. Matuojami parametrai: srovė, įtampa, suvartojama galia. 5.Matuojami parametrai atvaizduojami įrenginio lcd ekranėlyje, taip pat gaunami per lorawan tinklą. 6.Montuojamas ant DIN bėgelio. |  |  |
|  | Tiekėjo kartu su prekėmis atliekamos (-i) paslaugos/darbai: |  |  |  |
|  | Tiekėjas turės | LoRaWAN maršrutizatoriai turi būti įrengiami ant Perkančiojo subjekto nurodytų objektų. Įrengtos įrangos prijungimu prie elektros tinklo nurodytuose objektuose rūpinasi Perkantysis subjektas. Dėl fizinio patekimo į objektus ir tikslios elektros įvado prijungimo vietos Tiekėjas derina su Užsakovu. Montavimo darbai ir būdas neturi pažeisti esamų paviršiaus dangų. Konkretų įrangos tvirtinimo variantą Tiekėjas derina su objekto savininku (Užsakovu). Sumontuota įranga neturi trikdyti esamos įrangos funkcionavimui ir techniniams parametrams. Reikia atlikti nutiestų kabelių ir ryšių parametrų matavimus. Vidinio tinklo konfigūravimo darbus atlieka Užsakovas. Įrangoje turi būti įdiegti naujausi atnaujinimai. LoRaWAN maršrutizatoriai ir elektros skaitikliai turi būti sukonfigūruoti Pirkėjo valdomoje tinklo valdymo sistemoje.Tinklo valdymo sistema turi būti atnaujinta. Sumontavus įrangą turi būti atliekami ryšio testavimai. Turi buti atlikti utp/ftp kabelio testavimai, pateikiami matavimo protokolai. Turi būti įskaičiuoti visos reikalingos medžiagos ir darbai antenų sumontavimui ir pajungimui. Tiekėjas turi atvaizduoti elektros skaitliukus Things Board sistemoje. |  |  |
| 3.8. | Garantija suteiktoms Prekėms | 36 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo |  |  |

| Pirkimo objekto pavadinimas. |  | Omni 6 dbi Antena |
| --- | --- | --- |
| Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas |  | - mėn. |
| Eil.Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |
| 4. | Perkamas Objektas |  |
| 4.1 | Parametrai | Omni 6 dBi antena; Lorawan dažnis EU868Mhz |
| 4.2 | Garantija suteiktoms Prekėms | 36 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo |

| Pirkimo objekto pavadinimas. |  | Omni 9 dbi Antena |
| --- | --- | --- |
| Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas |  | - mėn. |
| Eil.Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |
| 5. | Perkamas Objektas |  |
| 5.1. | Parametrai | Omni 9 dBi antena; Lorawan dažnis EU868Mhz |
| 5.2. | Garantija suteiktoms Prekėms | 36 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo |

| Pirkimo objekto pavadinimas. |  | Omni 12dbi Antena |
| --- | --- | --- |
| Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas |  | 3 mėn. |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |
| 6. | Perkamas Objektas |  |
| 6.1. | Parametrai | Omni 12 dBi antena Lorawan dažnis EU868Mhz |
| 6.2. | Garantija suteiktoms Prekėms | 36 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo |

| Pirkimo objekto pavadinimas. |  | Kryptinė 8dbi Antena |
| --- | --- | --- |
| Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas |  | - mėn. |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |
| 7. | Perkamas Objektas |  |
| 7.1. | Parametrai | Kryptinė 8 dBi antena Lorawan dažnis EU868Mhz |
| 7.2. | Garantija suteiktoms Prekėms | 36 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo |

| Pirkimo objekto pavadinimas. |  | Mobilaus ryšio maršrutizatorius kryptinio tipo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas) |  | 3 mėn. |  |  |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| 8. | Perkamas Objektas |  |  |  |
| 8.1. | Modelis ir gamintojas | Nurodyti tikslų modelį ir gamintoją | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |  |
| 8.2. | Kilmės šalis | Kai prekė yra BVPŽ kodų sąraše, reikalavimui dėl nacionalinio saugumo | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |  |
| 8.3 | Reikalavimai mobilaus ryšio maršrutizatoriui. | - Ryšys ne blogiau nei LTE Cat 7, ne mažiau DL 300Mbit/s, UL 50Mbit/s su integruota kryptine antena. - Palaikomi ne mažau kaip :MIMO DL 2x2 MIMO UL 1x1 - Signalų stiprumas: RSSI, SINR, RSRP, RSRQ, RSCP, Išsiųstos/gauti baitai, prisijungta juosta, IMSI, ICCID; - Daugkartiniai PDN: Galimybė naudoti skirtingus PDN keliems tinklo prieigos būdams ir paslaugoms.; - APN:Auto APN; - Maršrutizacija: Statinis, dinaminis maršrutizavimas (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP); - Tinklo protokolai: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SMNP, MQTT, Kompiuterio įjungimas per tinklą (WOL).. - Autentifikacija: skaitmeniniai sertifikatai, X.509 sertifikatai, TACACS+, Radius, IP ir prisijungimo bandymų blokavimas.. - DDOS puolimų prevencija (SYN potvynio apsauga, SSH puolimo prevencija, HTTP/HTTPS puolimo prevencija), prievadų skenavimo prevencija (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL vėliavos, FIN skenavimo puolimai).. - OpenVPN šifravimas: DES-CBC 64, RC2-CBC 128, DES-EDE-CBC 128, DES-EDE3-CBC 192, DESX-CBC 192, BF-CBC 128, RC2-40-CBC 40, CAST5-CBC 128, RC2-64-CBC 64, AES-128-CBC 128, AES-128-CFB 128, AES-128-CFB1 128, AES-128-CFB8 128, AES-128-OFB 128, AES-128-GCM 128, AES-192-CFB 192, AES-192-CFB1 192, AES-192-CFB8 192, AES-192-OFB 192, AES-192-CBC 192, AES-192-GCM 192, AES-256-GCM 256, AES-256-CFB 256, AES-256-CFB1 256, AES-256-CFB8 256, AES-256-OFB 256, AES-256-CBC 256.; - IPsec: IKEv1, IKEv2, su 14 šifravimo metodais IPsec (3DES, DES, AES128, AES192, AES256, AES128GCM8, AES192GCM8, AES256GCM8, AES128GCM12, AES192GCM12, AES256GCM12, AES128GCM16, AES192GCM16, AES256GCM16).; - WireGuard: WireGuard VPN kliento ir serverio palaikymas.; - Ethernet: 1x RJ45 prievadas 10/100Mbit/s su POE in standartas 802.3af/at - Ethernet: 1x RJ45 prievadas 10/100Mbit/s su POE out, galingumas ne mažiau 17W. - I/O jungtys:SIM: 2x SIM lizdai, 1,8 V/3 V., 1xMiniPCI-e lizdas. Atsparumo klasė ne blogesne kaip IP54. |  |  |
| 8.4. | Garantija suteiktoms Prekėms | 36 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo |  |  |

| Pirkimo objekto pavadinimas. |  | Mobilaus ryšio maršrutizatorius |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas) |  |  | - mėn. |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| 9. | Perkamas Objektas |  |  |
| 9.1. | Modelis ir gamintojas | Nurodyti tikslų modelį ir gamintoją | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
| 9.2. | Kilmės šalis | Kai prekė yra BVPŽ kodų sąraše, reikalavimui dėl nacionalinio saugumo | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
| 9.3. | Reikalavimai mobilaus ryšio maršrutizatoriui. | - Ryšys ne blogiau nei LTE Cat 4, ne mažiau DL 21Mbit/s, UL 5,76Mbit/s su integruota. - Palaikomi ne mažau kaip :MIMO DL 2x2 MIMO UL 1x1 - Signalų stiprumas: RSSI, SINR, RSRP, RSRQ, RSCP, Išsiųstos/gauti baitai, prisijungta juosta, IMSI, ICCID; - Daugkartiniai PDN: Galimybė naudoti skirtingus PDN keliems tinklo prieigos būdams ir paslaugoms.; - APN:Auto APN; - Maršrutizacija: Statinis, dinaminis maršrutizavimas (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP); - Tinklo protokolai: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SMNP, MQTT, Kompiuterio įjungimas per tinklą (WOL).. - Autentifikacija: skaitmeniniai sertifikatai, X.509 sertifikatai, TACACS+, Radius, IP ir prisijungimo bandymų blokavimas.. - DDOS puolimų prevencija (SYN potvynio apsauga, SSH puolimo prevencija, HTTP/HTTPS puolimo prevencija), prievadų skenavimo prevencija (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL vėliavos, FIN skenavimo puolimai).. - OpenVPN šifravimas: DES-CBC 64, RC2-CBC 128, DES-EDE-CBC 128, DES-EDE3-CBC 192, DESX-CBC 192, BF-CBC 128, RC2-40-CBC 40, CAST5-CBC 128, RC2-64-CBC 64, AES-128-CBC 128, AES-128-CFB 128, AES-128-CFB1 128, AES-128-CFB8 128, AES-128-OFB 128, AES-128-GCM 128, AES-192-CFB 192, AES-192-CFB1 192, AES-192-CFB8 192, AES-192-OFB 192, AES-192-CBC 192, AES-192-GCM 192, AES-256-GCM 256, AES-256-CFB 256, AES-256-CFB1 256, AES-256-CFB8 256, AES-256-OFB 256, AES-256-CBC 256.; - IPsec: IKEv1, IKEv2, su 14 šifravimo metodais IPsec (3DES, DES, AES128, AES192, AES256, AES128GCM8, AES192GCM8, AES256GCM8, AES128GCM12, AES192GCM12, AES256GCM12, AES128GCM16, AES192GCM16, AES256GCM16).; - WireGuard: WireGuard VPN kliento ir serverio palaikymas.; - Ethernet: 1x RJ45 prievadas, 10/100 Mbps, su POE in standartas 802.3af/at; - I/O jungtys:SIM: 2x SIM lizdas, 1,8 V/3 V. Atsparumo klasė ne blogesne kaip IP54. |  |
| 9.4. | Garantija suteiktoms Prekėms | 36 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo |  |

| 10. | Žalieji reikalavimai visoms prekėms |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujama informacija | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| 10.1 | Nustatomi minimalūs / savarankiški žalieji reikalavimai prekėms | Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos |  |
| 10.2. | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus. | Tiekėjas privalo įrašyti konkrečią Originalių atsarginių prekių tiekimo trukmę, nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.