Sąlygų priedas Nr. 2

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 2026 m.

# (data, Nr.)

# Vilnius

# (vieta)

| Reikalavimo eil. Nr. | Prekių techninės specifikacijos reikalavimai | Tiekėjas siūlo |
| --- | --- | --- |
| 1. | Imitacinės granatos P-67 replika: | Imitacinės granatos P-67 replika: |
| 1.1. | Rankinės granatos imitacija; Pirotechninio užtaisas pagamintas taip, kad atitiktų kovinės rankinės granatos M-67 išvaizda, dydžio proporcijos, svorį; Išvaizdos netikslumo nuokrypis: nedidesnis kaip 5 %; Dydžio proporcijų netikslumo nuokrypis - nedidesnis kaip 5 %; Svorio netikslumo nuokrypis: nedidesnis kaip 10 %; Korpuso medžiaga: ABS plastikas arba lygiavertė medžiaga; Spalva: „NATO BLUE“ arba lygiavertė; Apsauga nuo atsitiktinio suveikimo: aktyviojo kaiščio mechanizmas arba lygiavertis; Pirotechninis užtaisas suveikimo delsos laikas po aktyvavimo: nuo 3,0 iki 5,0 s (± 0,5 s.); Korpuso užpildas: birios geležies milteliai; Pirotechninio mišinio kiekis užtaise: 1 g. (± 0,02 g.); Akustinis inicijavimo lygis: ne didesnis kaip 125 dB; Atsparumas drėgmei: ne mažesnis kaip IP66; Saugus atstumas inicijuoti pirotechninį užtaisą: nenaudojant papildomų apsaugos priemonių: 7m (± 0,5 m); Pirotechninis gaminys pagamintas vadovaujantis CE 2768 UN 0336 1.4G ARD; Pirotechninis gaminys turi tūrėti P1 klasės klasifikavimą pagal (EN 16263-3); Tiekėjas nepažeistai pakuotei teikia 24 mėn. garantinį laikotarpį ir užfiksavus gaminio nesuveikimo atvejį tiekėjas įsipareigoja atlikti tyrimą dėl galimo netinkamo prietaiso nesuveikimo ir patvirtinus nesuveikimo atvejį užtikrina nesuveikusio prietaiso pakeitimą į tos pačios techninės specifikacijos naują gaminį iš tiekėjo kaštų; Tiekėjas su pirotechniniu užtaisu pristato pirotechninio užtaiso sertifikavimo, testavimo dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba; Tiekėjas su pirotechniniu užtaisu pristato naudotojo vadovą anglų arba lietuvių kalba; Tikėjas turi tūrėti P1 kategorijos pirotechninių užtaisų leidimą laikyti platinti civilines pirotechnines priemones. |  |
| 2. | Imitacinės granatos RGD-5 replika: | Imitacinės granatos RGD-5 replika: |
| 2.1. | Rankinės granatos imitacija; Pirotechninio užtaisas pagamintas taip, kad atitiktų kovinės rankinės granatos RGD-5 išvaizda, dydžio proporcijos, svorį; Išvaizdos netikslumo nuokrypis: 5 %; Dydžio proporcijų netikslumo nuokrypis: nedidesnis kaip 5 %; Svorio netikslumo nuokrypis: nedidesnis kaip 10 %; Korpuso medžiaga: ABS plastikas arba lygiavertė medžiaga; Spalva: Juoda arba lygiavertė; Apsauga nuo atsitiktinio suveikimo: aktyviojo kaiščio mechanizmas arba lygiavertis; Pirotechninis užtaisas suveikimo delsos laikas po aktyvavimo: nuo 3,0 iki 5,0 s (± 0,5 s.); Korpuso užpildas: birios geležies milteliai; Pirotechninio mišinio kiekis užtaise: 1 g. (± 0,02 g.); Akustinis inicijavimo lygis: ne didesnis kaip 125 dB; Atsparumas drėgmei: ne mažesnis kaip IP66; Saugus atstumas inicijuoti pirotechninį užtaisą: nenaudojant papildomų apsaugos priemonių: 7m (± 0,5 m); Pirotechninis gaminys pagamintas vadovaujantis CE 2768 UN 0336 1.4G ARD; Pirotechninis gaminys turi tūrėti P1 klasės klasifikavimą pagal (EN 16263-3); Tiekėjas nepažeistai pakuotei teikia 24 mėn. garantinį laikotarpį ir užfiksavus gaminio nesuveikimo atvejį tiekėjas įsipareigoja atlikti tyrimą dėl galimo netinkamo prietaiso nesuveikimo ir patvirtinus nesuveikimo atvejį užtikrina nesuveikusio prietaiso pakeitimą į tos pačios techninės specifikacijos naują gaminį iš tiekėjo kaštų; Tiekėjas su pirotechniniu užtaisu pristato pirotechninio užtaiso sertifikavimo, testavimo dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba; Tiekėjas su pirotechniniu užtaisu pristato naudotojo vadovą anglų arba lietuvių kalba; Tikėjas turi tūrėti P1 kategorijos pirotechninių užtaisų leidimą laikyti platinti civilines pirotechnines priemones. |  |
| 3. | Dūminės granatos TAG -18: | Dūminės granatos TAG -18: |
| 3.1. | Dūminės rankinės granatos imitacija; Pirotechninis užtaisas pagamintas taip, kad atitiktų kovinės dūminės rankinės granatos M-18 išvaizda, dydžio proporcijas, svorį; Išvaizdos netikslumo nuokrypis: nedidesnis kaip 5 %; Dydžio proporcijų netikslumo nuokrypis: nedidesnis kaip 5 %; Svorio netikslumo nuokrypis: nedidesnis kaip 10 %; Korpuso medžiagos: plastiko ir popieriaus mišinys arba lygiavertis; Apsauga: nuo atsitiktinio suveikimo: aktyviojo kaiščio mechanizmas arba lygiavertis; Pirotechninis užtaisas suveikimo delsos laikas po aktyvavimo nuo 3,0 iki 4,0 s (± 0,5 s.); Korpuso užpildas: KCLO3 - NH4C - C12H22O11 - CaCO3; Pirotechninio cheminio mišinio kiekis užtaise 140 g. (± 5 g.); Akustinis inicijavimo lygis: ne didesnis kaip 8 dB; Veikimo laikas: 45 s. (± 5 s). Korpuso Atsparumas drėgmei: ne mažesnis kaip IP43; Transportuojamos prekės turi būti supakuotos į gabenimo talpas. Pirotechninis gaminys yra pagamintas vadovaujantis CE 2768 UN 0336 1.4G ARD; Pirotechninis gaminys turi tūrėti P1 klasės klasifikavimą pagal (EN 16263-3); Tiekėjas nepažeistai pakuotei suteikia nemažesnį kaip 60 mėn. garantinį laikotarpį ir užfiksavus gaminio nesuveikimo atvejį tiekėjas įsipareigoja atlikti tyrimą dėl galimo netinkamo prietaiso nesuveikimo ir patvirtinus nesuveikimo atvejį užtikrina nesuveikusio prietaiso pakeitimą į tos pačios techninės specifikacijos naują gaminį iš tiekėjo kaštų; Tiekėjas su pirotechniniu užtaisu pristato pirotechninio užtaiso sertifikavimo, testavimo dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba; Tiekėjas su pirotechniniu užtaisu pristato naudotojo vadovą anglų arba lietuvių kalba; Tikėjas turi tūrėti P1 kategorijos pirotechninių užtaisų leidimą laikyti platinti civilines pirotechnines priemones. |  |
| 4. | Mėtoma iš dronų pirotechninė amunicija TAG18 | Mėtoma iš dronų pirotechninė amunicija TAG18 |
| 4.1. | Minosvaidžio minos imitacija; Pirotechninis užtaisas yra pagamintas taip, kad atitiktų minosvaidžio minos vizualinius parametrus atitinkančius 60 mm minosvaidžio minos korpuso specifinius išvaizdos parametrus: inicijavimo mechanizmas; korpusas; stabilizavimo sparnai; Korpuso medžiaga: polistireninis putplastis arba lygiavertė medžiaga; Spalva: Orange-black arba lygiavertė; Inicijavimo mechanizmas bei visi kiti korpuso elementai turi būti nedalomi ir struktūriškai vientisi. Turi tūrėti apsaugą nuo atsitiktinio suveikimo (aktyviojo kaiščio mechanizmas) arba lygiavertis; Pirotechninio užtaiso suvykimo delsos laikas nuo susidūrimo (direct impact) su kliūtimi nuo 0,1 iki 0,3 s (± 0,1 s.); Korpuso užpildas: plastiko mišinys arba lygiavertis; Pirotechninio mišinio kiekis užtaise: 1.3 g. (± 0,1 g.); Akustinis inicijavimo lygis: ne didesnis kaip 120 dB; Korpuso atsparumas drėgmei: ne mažesnis kaip IP66; Transportuojamos prekės turi būti supakuotos į gabenimo talpas. Saugus atstumas nuo tiesioginio kontakto su kliūtimi (direct impact), inicijuojančio pirotechninio užtaiso, nenaudojant papildomų apsaugos priemonių ne didesnis kaip 15 m.; Pirotechninis gaminys turi būti pagamintas vadovaujantis CE 2768 UN 0336 1.4G ARD, 2013/29/EU; Pirotechninis gaminys turi tūrėti P1 klasės klasifikavimą pagal (EN 16263-1 (2;3;4;5)); Tiekėjas nepažeistai pakuotei teikia nemažesnį kaip 60 mėn. garantinį laikotarpį ir užfiksavus gaminio nesuveikimo atvejį tiekėjas įsipareigoja atlikti tyrimą dėl galimo netinkamo prietaiso nesuveikimo ir patvirtinus nesuveikimo atvejį užtikrina nesuveikusio prietaiso pakeitimą į tos pačios techninės specifikacijos naują gaminį iš tiekėjo kaštų; Tiekėjas su pirotechniniu užtaisu pristato pirotechninio užtaiso sertifikavimo, testavimo dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba; Tiekėjas su pirotechniniu užtaisu pristato naudotojo vadovą anglų arba lietuvių kalba; Tikėjas turi tūrėti P1 kategorijos pirotechninių užtaisų leidimą laikyti platinti civilines pirotechnines priemones. |  |
| 5. | Pirotechninis sprogimo imitacinis užtaisas SL75P: | Pirotechninis sprogimo imitacinis užtaisas SL75P: |
| 5.1. | Korpuso medžiagos: Kartonas, popierius arba lygiareikšmis; Pirotechninio mišinio kiekis užtaise 225 g. (± 0,02 g.); Efektas: garso ir dūmų efekto kombinacija. Inicijuojamas nuo el. padegiklio kuris integruotas į SL75P korpusą; Saugus atstumas inicijuoti pirotechninį užtaisą nenaudojant papildomų apsaugos priemonių turi būti nedidesnis kaip 30 m.; Saugus atstumas inicijuoti pirotechninį užtaisą naudojant papildomas apsaugos priemones turi būti ne didesnis kaip 15 m.; Tiekėjas nepažeistai pakuotei turi teikti nemažesnį kaip 24 mėn. garantinį laikotarpį ir užfiksavus gaminio nesuveikimo atvejį tiekėjas įsipareigoja atlikti tyrimą dėl galimo netinkamo prietaiso nesuveikimo ir patvirtinus nesuveikimo atvejį užtikrina nesuveikusio prietaiso pakeitimą į tos pačios techninės specifikacijos naują gaminį iš tiekėjo kaštų; Tikėjas privalo turėti P1-P2 kategorijos pirotechninių užtaisų leidimą laikyti platinti civilines pirotechnines priemones.; |  |
| 6. | Povamzdinio granatsvaidžio replika ML36: | Povamzdinio granatsvaidžio replika ML36: |
| 6.1 | Paskirtis: KC serijos pirotechninių kapsulių paleidimui treniruočių veiklose bei taktiniuose mokymuose. Naudojamas tik su KC serijos kapsulėmis (pvz., REAPER KC, FATE KC, VELUM KC), kurios gaminamos iš saugių medžiagų ir gali būti su dažomosiomis arba pirotechninėmis funkcijomis. Naudojimas su kitais komponentais nėra leidžiamas; Paleidimo sistema: mechaninė; Kalibras: 36mm (± 0,5 mm); Veikimo nuotolis: ne mažiau nei 170 m; Veikimo principas: vieno šūvio režimas, per vamzdžio galą (breech loading) arba lygiavertė užtaisymo sistema. Integruotas šoninio užtaisymo (side-slide) arba lygiavertis mechanizmas. Dvigubo veikimo gaidukas. Konstrukcijoje turi būti integruoti saugumo elementai: saugiklio mygtukas ir užrakto sistema, užtikrinantys saugų naudojimą. Turi būti montuojamas ant: airsoft replikų, standartinio 20 mm bėgelio, taip pat naudojamas kaip autonominis įrenginys su specialia „Standalone“ arba lygiaverte platforma; Matmenys: 320 × 85 × 150 mm (± 1 mm); Svoris: 1050 g (± 50 g); Aplinkos sąlygų diapazonas: nuo -30 °C iki +50 °C temperatūroje, esant iki 15 m/s vėjo greičiui ir 10–90 % santykinei oro drėgmei be kondensacijos. Garantinis laikotarpis: ne mažiau nei 12 mėn. |  |
| 7. | Imitaciniai pirotechniniai šaudmenys ML36 | Imitaciniai pirotechniniai šaudmenys ML36 |
| 7.1. | Velum KC Tipas: dūminis / signalinis užtaisas; Kalibras: 36 mm (± 0,5 mm); Veikimas: mechaninis inicijavimas per „KICK shell“ arba lygiavertę sistemą; Efektas: spalvotas dūmas (vizualinis žymėjimas); Aktyvacija: po paleidimo (be sprogimo efekto); Reaper KC 3,5 Tipas: pirotechninis užtaisas su laiko užtaisu; Kalibras: 36 mm (± 0,5 mm); Svoris: 25 g (± 1 g); Aktyvavimo laikas: 3.5 s po paleidimo (± 0,5 s); Efektyvus nuotolis: ne siauriau nei 50 – 130 m; Garso lygis: 120 dB (± 10 dB); Korpusas: poliuretano putplastis arba lygiavertė medžiaga; Reaper KC 5,0 Tipas: pirotechninis užtaisas su laiko užtaisu Kalibras: 36 mm (± 0,5 mm); Svoris: 25 g (± 1 g); Aktyvavimo laikas: 5.0 s (± 0,5 s); Efektyvus nuotolis: nemažiau nei 180 m; Garso lygis: 120 dB (± 10 dB); Medžiaga: poliuretano putplastis arba lygiavertė medžiaga; |  |
|  | Bendrieji reikalavimai: |  |
|  | Prekės turi būti pristatytos į LKA; Taikytini aplinkos apsaugos kriterijai: LR APM 2011-06-28 d. įsakymas Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. p: Prekės pristatomos ne kelių eismo piko valandomis: pvz. darbo dienomis nuo 10:00 val. iki 15.00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. |  |