# Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

Kauno technologijos universitetas Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto

Bendrabučio vidaus patalpų (20 (dvidešimties) patalpų) paprastojo remonto darbai,

adresu Klaipėdos g. 27, Panevėžys

Visus darbus atlikti vadovaujantis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, techninių reikalavimų statybos reglamento STR reikalavimais. Gaminiai turi atitikti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Leidžiama siūlyti lygiaverčius gaminius, jei jų techninės charakteristikos nėra prastesnės už nurodytas.

Rangovo pasiūlymo kaina turi apimti visas išlaidas, būtinas tinkamam sutarties įvykdymui, įskaitant statybinių ir kitų darbų metu susidarančių atliekų surinkimą, pakrovimą, išvežimą, perdavimą teisėtiems atliekų tvarkytojams, transportavimo išlaidas, mokesčius bei darbo vietos sutvarkymą po darbų užbaigimo. Papildomas apmokėjimas už šiuos darbus nebus mokamas.

TVARKYMO DARBAI

Baldų išnešimas. Prieš darbų pradžią rangovas privalo išnešti arba išvežti kambaryje esančius baldus. Baldai turi būti apsaugoti nuo pažeidimų. Pasibaigus darbams baldai grąžinami į vietą arba išvežami pagal Užsakovo nurodymus.

Statybinių atliekų tvarkymas. Rangovas privalo surinkti visas statybines atliekas. Atliekos pakraunamos rankiniu būdu. Atliekos išvežamos į teisėtą atliekų tvarkymo aikštelę. Rangovas apmoka visus sąvartyno ir atliekų tvarkymo mokesčius. Baigus darbus patalpos perduodamos švarios ir tinkamos eksploatuoti.

Paviršių paruošimas - Seni tapetai turi būti visiškai pašalinti. Jei nustatomi nelygumai, paviršiai papildomai išlyginami gipsiniu tinku arba glaistu. Esant pelėsiui, paviršiai apdorojami pelėsio naikinimo priemone. Lubose esančios polistireninės plokštės (jeigu yra) demontuojamos, paviršius išlyginamas ir paruošiamas dažymui.

DAŽYMO DARBAI

Reikalavimai medžiagoms: vidaus paviršius dažomas emulsiniais dažais; Jie turi būti atsparūs drėgmei, vandeniui, valymo priemonėms; Savybių turi nekeisti 10 metų; Dažai turi atitikti pagal LST EN ISO 4628-6:2011 (arba lygiavertis) dangų pažeidimo vertinimą; Šildymo poveikis dažams turi atitikti pagal LST EN ISO 3248:2003 (arba lygiavertis); Dažų kokybė turi atitikti pagal LST EN 1420-1:2000 (arba lygiavertis); Turi priklausyti ekologiškai dažų grupei, nekenksmingi sveikatai; Turi būti atsparūs atmosferiniams poveikiams.

Dažymo darbų atlikimo reikalavimai: gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis sluoksniai turi būti tarpusavyje suderintos vieno gamintojo sistemos; Paviršių apsauga polietileno plėvele prieš remonto darbus; Pelėsio valiklio naudojimas atskiruose kambariuose; Polistireninių lubų plokščių nuėmimas; Kiekvieno dažomo sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių. Durų demontavimas ir angų užtaisymas gipskartonio pertvara (tik kai kuriuose kambariuose). Apdaila turi būti atliekama teigiamoje aplinkos temperatūroje (>10°C), kai oro drėgmė ne didesnė kaip 60%. Dažymo būdai – turi būti parenkami pagal apdailos darbų technologiją ir pagal dažų gamintojų nurodymus. Naudojama spalva turi būti suderinta su Užsakovu. Pabaigus darbus, rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti.

GRINDŲ DANGOS KEITIMO DARBAI

Reikalavimai medžiagoms: laminuota grindų danga – ne žemesnės kaip 33 naudojimo klasės, ne mažesnio kaip 10 mm storio. Grindų danga turi atitikti standarto EN 14041 (arba lygiavertis) reikalavimus. Atsparumas slydimui pagal EN 13893 (arba lygiavertis) – ne mažesnis kaip 0,30. Reakcija į ugnį pagal EN 13501-1 (arba lygiavertis) – ne žemesnė kaip Cfl-s1. Elektrostatinės charakteristikos pagal EN 1815 (arba lygiavertis) – ne didesnės kaip 2 Kv.

Montavimo reikalavimai: grindjuostės montuojamos prie visų sienų. Sujungimai turi būti tikslūs. Tvirtinimo elementai neturi būti matomi.

PALANGIŲ KEITIMO DARBAI

Esamos palangės turi būti demontuojamos nepažeidžiant langų konstrukcijų ir vidaus apdailos. Naujos palangės turi būti pagamintos iš drėgmei atsparios PVC, laminuotos arba lygiavertės medžiagos. Spalva – balta arba suderinta su Užsakovu. Palangės storis ir plotis turi atitikti esamų langų konstrukcijas. Galai užbaigiami gamykliniais dangteliais. Tvirtinimui naudojamos gamintojo rekomenduojamos medžiagos. Sumontavus palanges, visi tarpai turi būti sandariai užpildyti, o pažeista apdaila atstatyta.

ELEKTROS INSTALIACIJOS DARBAI

Paviršiniai LED šviestuvų reikalavimai: skirti įvairios paskirties patalpų apšvietimui. Paviršiniam tvirtinimui. Polikarbonatas arba lygiavertė medžiaga, sukomplektuotas su 4000K LED. Maitinimo įtampa – 220-240V 50/60Hz, Sistemos galia  24 W, šviesos srautas - 2160 lm, spalvinė temperatūra 4000K, spalvų perdavimo koeficientas Ra>80, Apsauga nuo mechaninio poveikio – IK03.

Vienpoliai jungikliai: polių skaičius – 1. Apsaugos laipsnis – IP20. Įtampa – 250V. Nominali srovė – 10A. Virštinkinio arba potinkinio montavimo, vieno arba dviejų klavišų, komplekte su rėmeliu.

Kištukiniai lizdai: Virštinkinio arba potinkinio montavimo; Tipas - 2P + įžeminimas; Įtampa – 250V; Srovė – 16A, su įžeminimo kontaktu; Apsaugos laipsnis – IP20, IP44, komplekte su rėmeliu.

450/750V stacionarios instaliacijos varinis kabelis: 1,5-10 mm2 skerspjūvio. 2, 3, 4 arba 5 gyslų, kabeliai su vientisaisiais vario laidininkais; Izoliuotais polivinilchlorido izoliacija bei aptraukti polivinilchlorido lengvuoju apvalkalu, skirti 450/750V vardinei įtampai. Reakcija į ugnį – Eca (Darnusis standartas EN 50575:2014+A1:2016 (arba lygiavertis)).

Montavimo dėžutės: skirtos jungiklių ir kištukinių lizdų montavimui. Potinkinė arba skirta montuoti į gipso kartono pertvaras. Plastikinė arba pagaminta iš lygiavertės elektros instaliacijai tinkamos medžiagos. Vienvietė arba jungiama į blokus, sudarant iki 5 vietų montavimo bloką. Matmenys – Ø60 × 38 mm arba lygiaverčių matmenų, tinkamų standartinių elektros instaliacijos mechanizmų montavimui. Su jungiklių ir kištukinių lizdų tvirtinimo varžtais. Apsaugos laipsnis – ne mažesnis kaip IP20.

Elektros energijos matavimo skaitiklis skirtas aktyviosios elektros energijos matavimui. Tikslumo klasė – ne žemesnė kaip 1. Turi atitikti galiojančių teisės aktų ir taikomų standartų reikalavimus. Vienfazis. Elektroninis, tvirtinamas ant montavimo plokštės arba ant DIN bėgelio. Vardinė įtampa – 230V.  Bazinė elektros srovė- 5 A. Vardinė (maksimali) srovė – 40 A

Tiesioginio jungimo; Vardinis dažnis – 50 Hz.

KITI DARBAI

Ventiliacijos grotelių keitimas. Keičiamos esamos ventiliacijos grotelės į naujas, kurios turi būti pagamintos iš plastiko, dažyto metalo arba lygiavertės medžiagos. Grotelių matmenys turi atitikti esamas ventiliacijos angas. Grotelės turi užtikrinti laisvą oro cirkuliaciją.

Radiatorių ir vamzdynų dažymo darbai. Prieš dažymą paviršiai turi būti nuvalyti nuo nešvarumų ir atsilupusių dažų. Korozijos pažeistos vietos turi būti nuvalytos. Paviršiai gruntuojami antikoroziniu gruntu. Dažoma radiatoriams skirtais dažais arba lygiaverte danga, skirta metalinių šildymo prietaisų dažymui. Danga turi būti vientisa, be nubėgimų ir matomų teptuko žymių.

Metalinių karnizų keitimo darbai. Esami karnizai demontuojami. Montuojami nauji lubiniai metaliniai karnizai. Tvirtinimo elementai turi būti paslėpti. Karnizų spalva derinama su Užsakovu. Karnizai turi užtikrinti saugų užuolaidų eksploatavimą.

Pastaba:

- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ ir reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

- Techninėje specifikacijoje pateikti tik minimalūs reikalavimai, tačiau Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

ESAMOS SITUACIJOS VIZUALIZACIJA

| Eil. Nr. | Kambario Nr. | Kambario tipas | Kambario kvadratūra | Kambarių būklė (nuotraukos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 204 | 2-vietis | 12,57 |  |
| 2 | 205 | 3-vietis | 16,29 |  |
| 3 | 206 | 2-vietis | 14,89 |  |
| 4 | 207 | 3-vietis | 17,54 |  |
| 5 | 208 | 3-vietis | 16,73 |  |
| 6 | 216 | 3-vietis | 15,93 |  |
| 7 | 220 | 1-vietis | 10,81 |  |
| 8 | 223 | 1-vietis | 10,59 |  |
| 9 | 226 | 1-vietis | 10,91 |  |
| 10 | 301 | 3-vietis | 16,72 |  |
| 11 | 302 | 3-vietis | 16,68 |  |
| 12 | 305 | 3-vietis | 16,49 |  |
| 13 | 306 | 3-vietis | 16,06 |  |
| 14 | 308 | 3-vietis | 17,31 |  |
| 15 | 310 | 3-vietis | 15,67 |  |
| 16 | 312 | 3-vietis | 16,89 |  |
| 17 | 315 | 2-vietis | 12,75 |  |
| 18 | 323 | 1-vietis | 11,17 |  |
| 19 | 405 | 3-vietis | 16,5 |  |
| 20 | 427 | 1-vietis | 10,63 |  |

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) nustatytų kriterijų taikymas:

Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 17 p. Dažai (17.1 p. ir 17.2 p. nurodyti reikalavimai taikomi ta apimti, kiek tai susiję su patalpų dažymu viduje):

17.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 15 |
| 2. | Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 60 |
| 3. | Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos | 30 |
| 4. | Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui | 90 |
| 5. | Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 75 |
| 6. | Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 90 |
| 7. | Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai | 75 |
| 8. | Gruntai ir rišamieji gruntai | 15 |
| 9. | Rišamieji gruntai | 15 |
| 10. | Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos | 100 |
| 11. | Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims) | 100 |
| 12. | Dekoratyvinės dangos | 90 |
| 13. | Antikoroziniai dažai | 80 |

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) LOJ kiekio skaičiavimų duomenis, pagrįstus saugos duomenų lapais, saugos duomenų lapais jeigu jie yra, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

17.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) saugos duomenų lapas, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos), 211 p. Laminatas ir parketas:

211.1. ne mažiau kaip 80 proc. produkte naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš FSC, PEFC ar joms lygiavertėmis miškų sertifikavimo sistemomis sertifikuotų miškų;

211.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

211.3. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) saugos duomenų lapas, arba  d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba  e) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Aprašo XIV skyrius (Patalpų apšvietimas) 22 p. Elektros lempos:

Prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: dėl prekės energinio efektyvumo klasės: a) siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai; jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.