Sąlygų priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Įbetonuojamų konstrukcijų, ant kurių tvirtinamos flanšinės atramos, pirkimas

- Numatomų įsigyti įbetonuojamas konstrukcijas (toliau – Prekės).

Prekių orientaciniai kiekiai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, tipas | Preliminarus kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
|  | Įbetonuojama konstrukcija | 800 |

- Įbetonuojamos konstrukcijos techniniai reikalavimai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Bendri reikalavimai | Kartu su pasiūlymu pateikiami patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
|  | Įbetonuojama konstrukcija pristatoma pilnai surinkta. Įbetonuojama konstrukcija turi būti surinkta iš 10 vnt. smeigių komplektų, sujungiant išlyginamąją plokštelę su apatine plokštele pagal - Pav.1 nurodytą išdėstymą. | Gamintojo konstrukcinių brėžinių kopijos ir gamintojo techninės specifikacijos arba gamintojo deklaracijos kopijos |
|  | Smeigės ≥ 1100mm ilgio, pagamintos iš neprastesnio nei 8.8 klasės plieno, viršutinėje dalyje su ≥200 mm ilgio sriegiu, o apatinėje dalyje ≥100 mm. |  |
|  | Vienos smeigės komplekte privalo būti cinkuotos veržlės - 5 vnt., cinkuotos poveržlės 4 vnt. ir plastikinis gaubtukas veržlių bei sriegio apsaugojimui; |  |
|  | Apatinės ir viršutinės išlyginamosios plokštelės matmenys nurodyti - Pav.1 |  |
|  | Apatinė ir viršutinė išlyginamoji plokštelė pagaminta iš ne prastesnio, nei S355 plieno pagal EN 10025-2 standartą arba lygiavertį. | Gamintojo techninės specifikacijos arba gamintojo deklaracijos kopijos |
|  | Smeigės viršutinis galas ≥300 mm ir viršutinė išlyginimo plokštelė cinkuota. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui arba lygiaverčiam. Vidutinis cinko storis – ≥ 70 mikronų. |  |
|  | Įbetonuojamos konstrukcijos tarnavimo laikas ≥ 25 metai nuo prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos | Gamintojo deklaracijos kopijos |
|  | Įbetonuojamos konstrukcijos garantinis terminas ≥ 5 metai nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos |  |
| - Jeigu apibūdinant objektą Techninėse specifikacijose ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“. Jei siūlomas lygiavertis sprendinys, tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu privalo pateikti ir dokumentus pagrindžiančius lygiavertiškumą. - Jeigu apibūdinant objektą Techninėse specifikacijose ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“. Jei siūlomas lygiavertis sprendinys, tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu privalo pateikti ir dokumentus pagrindžiančius lygiavertiškumą. - Visos šiame dokumente pateiktos įrangos techninės specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Jeigu Techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę. |  |  |

Surinktos konstrukcijos vaizdas                           Plokštelės vaizdas iš viršaus

Pav.1