Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠLAVIMO ŠEPEČIAI BEI JŲ SEGMENTAI

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1.	Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“ Statybininkų g. 3, LT-50124, Kaunas, kodas 132616649.

1.2.	Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

1.3.	Nurodytos prekės – orientacinės Prekės, nurodytos Techninės specifikacijos Priede Nr.1.

1.4.	Užsakymas – sutarties pagrindu Pirkėjo Tiekėjui pateikiama informacija apie perkamas Prekes (Nurodytas prekes ir (arba) Kitas prekes). Užsakymas laikomas gautu Užsakymo išsiuntimo Tiekėjui dieną sutartyje nurodytais Tiekėjo kontaktais.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Šlavimo šepečiai bei jų segmentai.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

3.1.Tiekėjas savo lėšomis privalo pristatyti Prekes vienu iš adresų nurodytu Užsakymo metu, Kauno mieste. Pagrindinis adresas: Statybininkų g. 3, Kaunas.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

4.1. Nurodytų Prekių sąrašas: duomenys apie prekių pavadinimus, kiekius ir kiti duomenys pateikiami Techninės specifikacijos priede Nr. 1. Esant poreikiui, Pirkėjas turi teisę pirkti kitas prekes, neišvardytas techninės specifikacijos priede Nr. 1, kurių bendra suma negali viršyti 10 (dešimt) procentų bendros pirkimo sutarties vertės.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo pateikti visus Prekių kokybę patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas, įrodančias, kad Prekės yra pagamintos gamintojo gamyklose, turinčiose įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.

5.2. Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų prekių naudingumas.

5.3. Nekokybiškos Prekės turi būti pakeičiamos naujomis visą Prekių garantinį laikotarpį.

5.4. Visoms Prekėms turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija ir jų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius kokybės reikalavimus ir gamintojo išduotus kokybės sertifikatus.

5.5. Garantinis Prekių laikotarpis skaičiuojamas nuo Prekių pristatymo momento.

5.6. Į Prekių ar tai pačiai prekių grupei priklausančių Prekių kainą visuomet turi būti įskaičiuotos Prekių pristatymo nurodytais adresais išlaidos.

5.7. Prekių eksploatavimo laikas negali būti mažesnis nei 60 darbo val. naudojant jas įprastinėmis meteorologinėmis sąlygomis.

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Prekės perkamos pagal atskirus Pirkėjo pateiktus Užsakymus sutarties galiojimo laikotarpiu.

6.2. Sutartis galioja 36 (trisdešimt šešis) mėnesius arba iki bus nupirkta Prekių už sutarties vertę.

  - Techninės specifikacijos priede Nr. 1. nurodytas kiekis - preliminarus per 36 mėn., kurio pirkėjas neįsipareigoja išpirkti.

  - Tiekėjas privalo pristatyti Prekes naudodamasis savo ištekliais, darbuotojais, medžiagomis, infrastruktūra ir įranga.

  - Tiekėjas turi pristatyti Prekes Užsakyme nurodytu adresu per 3 (tris) - 24 (dvidešimt keturias) valandas darbo dienomis nuo užsakymo pateikimo elektroniniu paštu.

  - Tiekėjas negalės nepagrįstai Pirkėjui taikyti neapmokėtos Prekių sumos limito bei kitų Prekių išdavimo apribojimų. Tiekėjui nepagrįstai stabdant Prekių išdavimą ar pristatymą, Tiekėjas privalės sumokėti Pirkėjui sutartyje nustatytus delspinigius.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

7.1. Pirkėjas siekia įsigyti Prekes, darančias kuo mažesnį poveikį aplinkai, kad Prekėms tiekti būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių:

7.1.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Tiekėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.);

7.1.2. Pirkimo sutartis ir kita dokumentacija teikiama Pirkėjui  tik elektroninėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

7.1.3.Išimtinais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai galės būti pateikiami, tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ,,Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo”);

7.1.4. Prekės, virtusios atliekomis, turi būti tinkamos paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Su Prekėmis turi būti pateikiama visa Prekių gamintojo pridedama (komplektuojama) dokumentacija.

  - Dokumentai teikiami Pirkėjui lietuvių kalba, jeigu raštu nesutarta kitaip.

- PRIEDAI

Nr. 1. Prekių sąrašas

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. (Prekių sąrašas)

- Šepečių segmentai:

1.1. Plastikinis 254/900 mm ZigZag – 2000 vnt.

1.2. Plastikinis 220/750 mm ZigZag – 2500 vnt.

1.3. Plastikinis 178/600 mm ZigZag – 2500 vnt.

1.4. Plastikinis 128/500 mm ZigZag – 5500 vnt.

1.5. Plastikinis 128/550 mm ZigZag – 300 vnt.

1.6. Plastikinis 128/400 mm ZigZag – 2500 vnt.

1.7. Metalinis 128/400 mm tiesus – 1800 vnt.

1.8. Metalinis 254/900 mm ZigZag – 2000 vnt.

1.9. Metalinis 220/750 mm ZigZag – 2500 vnt.

1.10. Bendrieji reikalavimai plastikiniams segmentams:

1.10.1. Segmentas turi būti pagamintas iš polipropileninių stiebelių, pritvirtintų prie stebulės (žiedo);

1.10.2. Segmento stebulės (žiedo) medžiaga – polipropilenas;

1.10.3. Stebulė turi būti gofruota (išlankstyta) su dviem fiksavimo kaiščiais, apsaugai nuo prasisukimo;

1.10.4. Bendras segmento plotis:

1.10.4.1. Punktų 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.7. ir 1.8. ne mažiau kaip 40 mm. ir ne daugiau kaip 45 mm.;

1.10.4.2. Punktų 1.4. ir 1.5. ne mažiau kaip 30 mm. ir ne daugiau kaip 35 mm.;

1.10.5. Stiebelių skersmuo ne mažiau 1,8 mm. ir ne daugiau kaip 3 mm.;

1.10.6. Fiksatoriaus skersmuo  ne mažiau kaip 6 mm. ir ne daugiau kaip 10 mm.;

1.10.7. Fiksatoriaus ilgis ne mažiau kaip 8 mm. ir ne daugiau kaip 12 mm.;

1.10.8. Segmentų išoriniai ir vidiniai diametrai turi atitikti 1.1. – 1.5. punktuose nurodytus matmenis su leistina + /- 2 mm. paklaida;

1.10.9. Stiebeliams naudojimo polipropileno tankis 900-920 kg/m3;

1.10.10. Polipropileno lydymosi temperatūra ne mažiau +1600C;

1.10.11. Polipropileno minkštėjimo temperatūra ne mažiau +1400C;

1.10.12. Polipropileno trapumo temperatūra ne mažiau -500C;

1.10.13. Stiebelio tvirtumo modulis lenkiant 750-1350 Mpa;

1.10.14. Segmentai turi būti be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų ir susiklijavimų;

1.10.15. Segmentai turi būti lengvai ir greitai montuojami ant šluotos pagrindinio veleno;

1.10.16. Siūlomų segmentų kokybei patvirtinti, būtina pateikti gamintojo atitikties sertifikatų (deklaracijų) kopijas.

1.11. Bendrieji reikalavimai metaliniams segmentams:

1.11.1. Segmentas turi būti pagamintas iš gofruotos vielos stiebelių, pritvirtintų prie  stebulės (žiedo);

1.11.2. Segmento stebulės (žiedo) medžiaga – metalas;

1.11.3. Stebulė (žiedas):

1.11.3.1. „ZigZg“ tipo, gofruota (išlankstyta) su dviem fiksavimo kaiščiais, apsaugai nuo prasisukimo;

1.11.3.2. „Tiesus“ tipo, lygi (tiesi) su vienu fiksavimo kaiščiu, apsaugai nuo prasisukimo.

1.11.4. Bendras segmento plotis:

1.11.4.1. „ZigZg“ tipo ne mažiau kaip 40 mm. ir ne daugiau kaip 45 mm.;

1.11.4.2. „Tiesus“ tipo ne mažiau kaip 12 mm. ir ne daugiau kaip 14 mm.;

1.11.5. Stiebelių - gofruotos vielos skersmuo ne mažiau 0,5 mm. ir ne daugiau kaip 0,7 mm.;

1.11.6. Fiksatoriaus skersmuo  ne mažiau kaip 6 mm. ir ne daugiau kaip 10 mm.;

1.11.7. Fiksatoriaus ilgis ne mažiau kaip 8 mm. ir ne daugiau kaip 12 mm.;

1.11.8. Segmentų išoriniai ir vidiniai diametrai turi atitikti 1.6. – 1.8. punktuose nurodytus matmenis su leistina + /- 2 mm. paklaida;

1.11.9. Segmentai turi būti be vizualiai matomų įtrūkimų ir kitų defektų;

1.11.10. Segmentai turi būti lengvai ir greitai montuojami ant šluotos pagrindinio veleno;

1.11.11. Siūlomų segmentų kokybei patvirtinti, būtina pateikti gamintojo atitikties sertifikatų (deklaracijų) kopijas.

- Šoninių šepečių segmentai (kalami):

2.1. Keičiami segmentai („tupsai”) 350 mm metaliniai – 21 000 vnt.

2.2. Bendrieji reikalavimai metaliniams šoninių šepečių segmentams:

2.2.1. Segmentas turi būti pagamintas iš plieninių juostelių, kurios yra perlianktos pusiau                  ir lenkimo vieta apspausta-užpresuota fiksavimo galvute.

2.2.2. Plieninės juostelės – 3,3x0,6x700 mm., juostelių skaičius viename segmente (“tupse”)      ne mažiau 15 vnt;

2.2.3. Segmento („tupso”) galvutė - metalinis kvaratinis vamzdis, kurio matmenys 19x28x19 mm., sienelės sturis ne mažiau 1,0 mm. ir ne daugiau kaip 1,5 mm.;

2.2.4. Siūlomų segmentų kokybei patvirtinti, būtina būtina pateikti atitikties sertifikatų (deklaracijų) gamintojo kopijas.

2.3. Bendrieji reikalavimai plastikiniams šoninių šepečių segmentams:

2.3.1. Segmentas turi būti pagamintas iš polipropileninių stiebelių, kurie yra perliankti pusiau ir lenkimo vieta apspausta-užpresuota fiksavimo galvute.

2.3.2. Stiebelių skersmuo ne mažiau 2,0 mm. ir ne daugiau kaip 3,0 mm., stiebelių skaičius viename segmente (“tupse”) ne mažiau 10 vnt;

2.3.3. Segmento („tupso”) galvutė - metalinis kvaratinis vamzdis, kurio matmenys 19x28x19 mm., sienelės sturis ne mažiau 1,0 mm. ir ne daugiau kaip 1,5 mm.;

2.3.4. Siūlomų segmentų kokybei patvirtinti, būtina būtina pateikti atitikties sertifikatų (deklaracijų) gamintojo kopijas.

- Šoniniai šepečiai:

3.1. Šoninis šepetys 280/495/850 – 200 vnt.

3.1.1. Bendrieji reikalavimai šoniniams šepečiams:

3.1.1.1. Šepetys turi būti pagamintas iš plieninių juostelių, kurios būtų pritvirtintos prie šepečio pagrindo.

3.1.1.2. Plieninių juostelių matmenys – 3,3x0,6x700 mm.;

3.1.1.3. Juostelių kiekis viename kuokštelyje ne mažiau 15 vnt.;

3.1.1.4. Šepečio pagrindas – klijuota faniera atspari drėgmei, arba plastikinė plokštė;

3.1.1.5. Plieninių juostelių, eilių skaičius – ne mažiau 4 eilės;

3.1.1.6. Išorinis pagrindo diametras – 495 mm.;

3.1.1.7. Vidinis pagrindo diametras – 280 mm.;

3.1.1.8. Šlavimo plotis – 850 mm.;

3.1.1.9. Ant pagrindo 4 tvirtinimo varžtai;

3.1.1.10. Šluotos turi būti be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų ir susiklijavimų;

3.1.1.11. Šluotos turi būti lengvai ir greitai montuojamos;

3.1.1.12. Šluotų kokybei patvirtinti, būtina pateikti gamintojo atitikties sertifikatų (deklaracijų) kopijas.

3.2. Šoninis šepetys 50/350/670 – 10 vnt.

3.2.1. Bendrieji reikalavimai šoniniams šepečiams:

3.2.1.1. Šepetys turi būti pagamintas iš plieninių juostelių, kurios būtų pritvirtintos prie šepečio pagrindo.

3.2.1.2. Plieninių juostelių matmenys – 3,3x0,6x700 mm.;

3.2.1.3. Juostelių kiekis viename kuokštelyje ne mažiau 15 vnt.;

3.2.1.4. Šepečio pagrindas – klijuota faniera atspari drėgmei, arba plastikinė plokštė;

3.2.1.5. Plieninių juostelių, eilių skaičius – ne mažiau 4 eilės;

3.2.1.6. Išorinis pagrindo diametras – 350 mm.;

3.2.1.7. Vidinis pagrindo diametras – 50 mm.;

3.2.1.8. Šlavimo plotis – 670 mm.;

3.2.1.9. Ant pagrindo 4 tvirtinimo varžtai;

3.2.1.10. Šluotos turi būti be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų ir susiklijavimų;

3.2.1.11. Šluotos turi būti lengvai ir greitai montuojamos;

3.2.1.12. Šluotų kokybei patvirtinti, būtina pateikti gamintojo atitikties sertifikatų (deklaracijų) kopijas.

3.3. Šoninis šepetys 400/800/1200 – 150 vnt.

3.3.1. Bendrieji reikalavimai šoniniams šepečiams:

3.3.1.1. Šepetys turi būti pagamintas iš plieninių juostelių, kurios būtų pritvirtintos prie šepečio pagrindo.

3.3.1.2. Plieninių juostelių matmenys – 3,3x0,6x700 mm.;

3.3.1.3. Juostelių kiekis viename kuokštelyje ne mažiau 15 vnt.;

3.3.1.4. Šepečio pagrindas – klijuota faniera atspari drėgmei, arba plastikinė plokštė;

3.3.1.5. Plieninių juostelių, eilių skaičius – ne mažiau 4 eilės;

3.3.1.6. Išorinis pagrindo diametras – 800 mm.;

3.3.1.7. Vidinis pagrindo diametras – 400 mm.;

3.3.1.8. Šlavimo plotis – 1200 mm.;

3.3.1.9. Ant pagrindo 8 tvirtinimo varžtai;

3.3.1.10. Šluotos turi būti be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų ir susiklijavimų;

3.3.1.11. Šluotos turi būti lengvai ir greitai montuojamos;

3.3.1.12. Šluotų kokybei patvirtinti, būtina pateikti gamintojo atitikties sertifikatų (deklaracijų) kopijas.

3.4. Šoninis šepetys 250/590/960 – 70 vnt.

3.4. 1.Bendrieji reikalavimai šoniniams šepečiams:

3.4.1.1. Šepetys turi būti pagamintas iš plieninių juostelių, kurios būtų pritvirtintos prie šepečio pagrindo.

3.4.1.2. Plieninių juostelių matmenys – 3,3x0,6x700 mm.;

3.4.1.3. Juostelių kiekis viename kuokštelyje ne mažiau 15 vnt.;

3.4.1.4. Šepečio pagrindas – klijuota faniera atspari drėgmei, arba plastikinė plokštė;

3.4.1.5. Plieninių juostelių, eilių skaičius – ne mažiau 4 eilės;

3.4.1.6. Išorinis pagrindo diametras – 590 mm.;

3.4.1.7. Vidinis pagrindo diametras – 250 mm.;

3.4.1.8. Šlavimo plotis – 960 mm.;

3.4.1.9. Ant pagrindo 4 tvirtinimo varžtai;

3.4.1.10. Šluotos turi būti be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų ir susiklijavimų;

3.4.1.11. Šluotos turi būti lengvai ir greitai montuojamos;

3.4.1.12. Šluotų kokybei patvirtinti, būtina pateikti gamintojo atitikties sertifikatų (deklaracijų) kopijas.

3.5. Šoninis šepetys 137/415/670 – 100 vnt.

3.5.1. Bendrieji reikalavimai šoniniams šepečiams:

3.5.1.1. Šepetys turi būti pagamintas iš plieninių juostelių, kurios būtų pritvirtintos prie šepečio pagrindo.

3.5.1.2. Plieninių juostelių matmenys – 3,3x0,6x700 mm.;

3.5.1.3. Juostelių kiekis viename kuokštelyje ne mažiau 15 vnt.;

3.5.1.4. Šepečio pagrindas – klijuota faniera atspari drėgmei, arba plastikinė plokštė;

3.5.1.5. Plieninių juostelių, eilių skaičius – ne mažiau 4 eilės;

3.5.1.6. Išorinis pagrindo diametras – 415 mm.;

3.5.1.7. Vidinis pagrindo diametras – 137 mm.;

3.5.1.8. Šlavimo plotis – 670 mm.;

3.5.1.9. Ant pagrindo 4 tvirtinimo varžtai;

3.5.1.10. Šluotos turi būti be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų ir susiklijavimų;

3.5.1.11. Šluotos turi būti lengvai ir greitai montuojamos;

3.5.1.12. Šluotų kokybei patvirtinti, būtina pateikti gamintojo atitikties sertifikatų (deklaracijų) kopijas.

3.6. Šoninis šepetys 120/420/700 – 100 vnt.

3.6.1. Bendrieji reikalavimai šoniniams šepečiams:

3.6.1.1. Šepetys turi būti pagamintas iš plieninių juostelių, kurios būtų pritvirtintos prie šepečio pagrindo.

3.6.1.2. Plieninių juostelių matmenys – 3,3x0,6x560 mm.;

3.6.1.3. Juostelių kiekis viename kuokštelyje ne mažiau 15 vnt.;

3.6.1.4. Šepečio pagrindas – klijuota faniera atspari drėgmei, arba plastikinė plokštė;

3.6.1.5. Plieninių juostelių, eilių skaičius – ne mažiau 4 eilės;

3.6.1.6. Išorinis pagrindo diametras – 420 mm.;

3.6.1.7. Vidinis pagrindo diametras – 120 mm.;

3.6.1.8. Šlavimo plotis – 700 mm.;

3.6.1.9. Ant pagrindo 4 tvirtinimo varžtai;

3.6.1.10. Šluotos turi būti be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų ir susiklijavimų;

3.6.1.11. Šluotos turi būti lengvai ir greitai montuojamos;

3.6.1.12. Šluotų kokybei patvirtinti, būtina pateikti gamintojo atitikties sertifikatų (deklaracijų) kopijas.

3.7. Šoninis šepetys 200/450/750 – 150 vnt.

3.7.1. Bendrieji reikalavimai šoniniams šepečiams:

3.7.1.1. Šepetys turi būti pagamintas iš plieninių juostelių, kurios būtų pritvirtintos prie šepečio pagrindo.

3.7.1.2. Plieninių juostelių matmenys – 3,3x0,6x560 mm.;

3.7.1.3. Juostelių kiekis viename kuokštelyje ne mažiau 15 vnt.;

3.7.1.4. Šepečio pagrindas – klijuota faniera atspari drėgmei, arba plastikinė plokštė;

3.7.1.5. Plieninių juostelių, eilių skaičius – ne mažiau 4 eilės;

3.7.1.6. Išorinis pagrindo diametras – 450 mm.;

3.7.1.7. Vidinis pagrindo diametras – 200 mm.;

3.7.1.8. Šlavimo plotis – 750 mm.;

3.7.1.9. Ant pagrindo 4 tvirtinimo varžtai;

3.7.1.10. Šluotos turi būti be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų ir susiklijavimų;

3.7.1.11. Šluotos turi būti lengvai ir greitai montuojamos;

3.7.1.12. Šluotų kokybei patvirtinti, būtina pateikti gamintojo atitikties sertifikatų (deklaracijų) kopijas.

3.8. Šoninis šepetys 250/520/850 – 150 vnt.

3.8.1. Bendrieji reikalavimai šoniniams šepečiams:

3.8.1.1. Šepetys turi būti pagamintas iš plieninių juostelių, kurios būtų pritvirtintos prie šepečio pagrindo.

3.8.1.2. Plieninių juostelių matmenys – 3,3x0,6x700 mm.;

3.8.1.3. Juostelių kiekis viename kuokštelyje ne mažiau 15 vnt.;

3.8.1.4. Šepečio pagrindas – klijuota faniera atspari drėgmei, arba plastikinė plokštė;

3.8.1.5. Plieninių juostelių, eilių skaičius – ne mažiau 4 eilės;

3.8.1.6. Išorinis pagrindo diametras – 520 mm.;

3.8.1.7. Vidinis pagrindo diametras – 250 mm.;

3.8.1.8. Šlavimo plotis – 850 mm.;

3.8.1.9. Ant pagrindo 4 tvirtinimo varžtai;

3.8.1.10. Šluotos turi būti be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų ir susiklijavimų;

3.8.1.11. Šluotos turi būti lengvai ir greitai montuojamos;

3.8.1.12. Šluotų kokybei patvirtinti, būtina pateikti gamintojo atitikties sertifikatų (deklaracijų) kopijas.

3.9. Šoninis piktžolių šalinimo šepetys 200/445/640 – 150 vnt.

3.9.1. Bendrieji reikalavimai šoniniams šepečiams:

3.9.1.1. Šepetys turi būti pagamintas iš metalinių strypelių (pirštų), kurie būtų pritvirtinti prie šepečio pagrindo.

3.9.1.2. Metalinis strypelis 280x13mm., kurį sudaru ne mažiau kaip 38 vnt. plieninių juostelių  – 3,3x0,6x278 mm.;

3.9.1.3. Strypelių (pirštų) kiekis viename kuokštelyje ne mažiau 62 vnt.;

3.9.1.4. Šepečio pagrindas – klijuota faniera atspari drėgmei, arba plastikinė plokštė;

3.9.1.5. Plieninių juostelių, eilių skaičius – ne mažiau 2 eilės;

3.9.1.6. Išorinis pagrindo diametras – 445 mm.;

3.9.1.7. Vidinis pagrindo diametras – 200 mm.;

3.9.1.8. Šlavimo plotis – 640 mm.;

3.9.1.9. Ant pagrindo 4 tvirtinimo varžtai;

3.9.1.10. Šluotos turi būti be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų ir susiklijavimų;

3.9.1.11. Šluotos turi būti lengvai ir greitai montuojamos;

3.9.1.12. Šluotų kokybei patvirtinti, būtina pateikti gamintojo atitikties sertifikatų (deklaracijų) kopijas.

3.10. Šoninis šepetys 80/495/800 – 20 vnt.

3.10.1. Bendrieji reikalavimai šoniniams šepečiams:

3.10.1.1. Šepetys turi būti pagamintas iš plieninių juostelių, kurios būtų pritvirtintos prie šepečio pagrindo.

3.10.1.2. Plieninių juostelių matmenys – 3,3x0,6x560-630 mm.;

3.10.1.3. Juostelių kiekis viename kuokštelyje ne mažiau 15 vnt.;

3.10.1.4. Šepečio pagrindas – klijuota faniera atspari drėgmei, arba plastikinė plokštė;

3.10.1.5. Plieninių juostelių, eilių skaičius – ne mažiau 4 eilės;

3.10.1.6. Išorinis pagrindo diametras – 495 mm.;

3.10.1.7. Vidinis pagrindo diametras – 80 mm.;

3.10.1.8. Šlavimo plotis – 800 mm.;

3.10.1.9. Ant pagrindo 4 tvirtinimo varžtai;

3.10.1.10. Šluotos turi būti be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų ir susiklijavimų;

3.10.1.11. Šluotos turi būti lengvai ir greitai montuojamos;

3.10.1.12. Šluotų kokybei patvirtinti, būtina pateikti gamintojo atitikties sertifikatų (deklaracijų) kopijas.

- Ritininiai – valciniai šepečiai:

4.1. Ritininis – valcinis šepetys 650/300/51 MIX – 100 vnt.

4.1.1. Bendrieji reikalavimai ritininiams šepečiams:

4.1.1.1. Šepetį sudaro pagrindas – plastikinis vamzdis (tūta) į kurį kuokšteliais įpresuota polipropileniniai ir gofruotos plieninės vielos strypeliai, pagrindo viduje, iš abiejų galų, turi būti šepečio fiksavimo įvorės su kvadratine skyle;

4.1.1.2. Šepečio montavimo įvorės galuose (skylės veleno sukimui keturkampės) 51mm. x 51mm.;

4.1.1.3. Polipropileno strypeliai apvalūs , skersmuo ne mažiau kaip 1,3 mm. ir ne daugiau kaip 2,00 mm.;

4.1.1.4. Gofruotos plieninės vielos skersmuo ne mažiau 0,5 mm. ir ne daugiau kaip 0,7 mm.;

4.1.1.5. Šepečio pagrindo diametras ne mažiau 22,00 mm. ir ne daugiau kaip 25,00 mm.;

4.1.1.6. Šepečio ilgis – 650 mm.;

4.1.1.7. Šepečio skersmuo – 300 mm.;

4.1.1.8. Šluotos turi būti be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų ir susiklijavimų;

4.1.1.9. Šluotos turi būti lengvai ir greitai montuojamos;

4.1.1.10. Šluotų kokybei patvirtinti, būtina pateikti gamintojo atitikties sertifikatų (deklaracijų) kopijas.

4.2. Ritininis – valcinis šepetys 1250/400/51 MIX – 100 vnt.

4.2.1. Bendrieji reikalavimai ritininiams šepečiams:

4.2.1.1. Šepetį sudaro pagrindas – plastikinis vamzdis (tūta) į kurį kuokšteliais įpresuota polipropileniniai ir gofruotos plieninės vielos strypeliai, pagrindo viduje, iš abiejų galų, turi būti šepečio fiksavimo įvorės su kvadratine skyle.Šepetys gali būti vientisas arba iš dviejų dalių;

4.2.1.2. Šepečio montavimo įvorės galuose (skylės veleno sukimui keturkampės) 51mm. x 51mm.;

4.2.1.3. Polipropileno strypeliai apvalūs , skersmuo ne mažiau kaip 1,3 mm. ir ne daugiau kaip 2,00 mm.;

4.2.1.4. Gofruotos plieninės vielos skersmuo ne mažiau 0,5 mm. ir ne daugiau kaip 0,7 mm.;

4.2.1.5. Šepečio pagrindo diametras ne mažiau 22,00 mm. ir ne daugiau kaip 25,00 mm.;

4.2.1.6. Šepečio ilgis – 1250 mm.;

4.2.1.7. Šepečio skersmuo - 400 mm.;

4.2.1.8. Šluotos turi būti be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų ir susiklijavimų;

4.2.1.9. Šluotos turi būti lengvai ir greitai montuojamos;

4.2.1.10. Šluotų kokybei patvirtinti, būtina pateikti gamintojo atitikties sertifikatų (deklaracijų) kopijas.

4.3. Ritininis – valcinis šepetys 900/600/51 MIX – 10 vnt.

4.3.1. Bendrieji reikalavimai ritininiams šepečiams:

4.3.1.1. Šepetį sudaro pagrindas – plastikinis vamzdis (tūta) į kurį kuokšteliais įpresuota polipropileniniai ir gofruotos plieninės vielos strypeliai arba spyruoklinio plieno juostelė, pagrindo viduje, iš abiejų galų, turi būti šepečio fiksavimo įvorės su kvadratine skyle;

4.3.1.2. Šepečio montavimo įvorės galuose (skylės veleno sukimui keturkampės) 51mm. x 51mm.;

4.3.1.3. Polipropileno strypeliai apvalūs, skersmuo ne mažiau kaip 1,3 mm. ir ne daugiau kaip 2,30 mm.;

4.3.1.4. Gofruotos plieninės vielos skersmuo ne mažiau 0,5 mm. ir ne daugiau kaip 0,7 mm.;

4.3.1.5. Spyruoklinio plieno juostelės matmenys – 2,0 x0,6 mm;

4.3.1.6. Šepečio pagrindo diametras ne mažiau 194 mm. ir ne daugiau kaip 206 mm.;

4.3.1.7. Šepečio ilgis – 900 mm.;

4.3.1.8. Šepečio skersmuo – 600 mm.;

4.3.1.9. Šluotos turi būti be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų ir susiklijavimų;

4.3.1.10. Šluotos turi būti lengvai ir greitai montuojamos;

4.3.1.11. Šluotų kokybei patvirtinti, būtina pateikti gamintojo atitikties sertifikatų (deklaracijų) kopijas.