TSD-560, VPP-3769

Priemonių vaikų reabilitacijai techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Maksimalus kiekis, vnt. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reguliuojamo aukščio stalas Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Aukštis reguliuojamas ne siauresniame diapazone nei 620 -1200 mm. 2. Stalviršio matmenys: ilgis/gylis 800 ± 20 mm.; plotis 1200 ± 20 mm.; 3. Funkcinė stalo apkrova ne mažiau, kaip 100 kg. 4. Aukščio reguliavimo greitis 30 mm/s ± 10 mm/s. 5. Stalviršis iš laminuotos medžio drožlių (arba lygiavertės) plokštės, atsparios smūgiams. 6. Plokštės storis ne mažiau kaip 25 mm., plokštės briauna ne mažiau kaip 1,5 mm. 7. Maitinimo laido ilgis ne mažiau kaip 3m. 8. Stalo rėmas metalinis (arba lygiavertės medžiagos), dažytas milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu, atsparus smūgiams. 9. Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant nesužalotų vartotojo. 10. Stalo aukštis reguliuojamas mygtuko (-ų) valdymo pulteliu arba lygiaverčiu būdu. 11. Stalviršio kėlimo mechanizmas: elektrinis su automatine kliūties atpažinimo funkcija. 12. Yra reguliuojami ±10 mm kojų padėkliukai grindų nelygumams išlyginti. 13. Maitinimas iš 230V, 50 Hz elektros tinklo. 14. Garantinis laikotarpis 60 mėn. 15. Kartu su prekėmis pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 16. Pristatymo, iškrovimo, sumontavimo/instaliavimo (jeigu reikia), po sumontavimo/instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 2. | Balso, rijimo, kalbėjimo ir komunikacijos prietaisų komplektas |  |  |  |
| 2.1. | Planšetinis kompiuteris (komunikacijos įrenginys) su instaliuota komunikacijos programa Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Planšetinis kompiuteris (komunikacijos įrenginys) su apsauginiu dėklu. 1.1. Galima naudoti laikant rankoje arba naudoti paguldytoje arba stovimoje padėtyje (turi integruotą stovą arba lygiavertį sprendimą); 1.2. Apsaugos klasė – ne žemesnė nei IP55; 1.3. Ekrano įstrižainė – ne mažiau kaip 10 colių. 1.4. Aukštos raiškos (ne mažesnė kaip HD 1280x720) lietimui jautrus ekranas. 1.5.Vidinė saugykla – ne mažiau kaip 256 GB. 1.6. Operatyvinė atmintis (RAM) – ne mažiau kaip 8 GB. 1.7. Operacinė sistema – Android, iOS arba Microsoft Windows, tinkama įdiegti ir naudoti reikalaujamą AAC programą (žr. 2 punktą). 1.8. USB ir belaidis (Bluetooth/Wi-Fi) ryšys; 1.9. Baterijos veikimo laikas – ne mažiau kaip 10 valandų (komplektuojama su įkrovikliu). 2. Įdiegta AAC programa (TD Snap arba lygiavertė). 2.1. Programa skirta žmonėms, turintiems kalbos, kalbėjimo sutrikimų; 2.2. Programa sudaro galimybę kurti pranešimus naudojant simbolius, vaizdines scenas, tekstą arba jų derinį, o pranešimus perduoti balsu. 2.3. Komunikacijos būdas pritaikomas naudotojo amžiui, kognityviniam lygiui, kalbos gebėjimams ir fizinėms galimybėms. 2.4. Įgarsinimo (tekstą į kalbą) funkcija – lietuvių kalba; 2.5. Programos naudotojo sąsaja, meniu ir nustatymai lietuvių kalba. 3. Visi komponentai suderinti ir komplektuojami taip, kad įrenginys būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį po pristatymo (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 4. Kartu su prietaisu pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 5. Būtinas CE ženklinimas pagal MDR (EU) 2017/745 (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) 6. Garantinis laikotarpis ne mažiau nei 60 mėn. |  |
| 2.2. | Komunikatorius Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Įrenginio paskirtis: 1.1. Komunikatorius skirtas alternatyviai ir papildomai komunikacijai (AAC), padedantis naudotojui, turinčiam kalbos/ kalbėjimo sutrikimų, savarankiškai perduoti vieną įrašytą žinutę balsu. 2. Funkciniai ir techniniai reikalavimai: 2.1. Komunikatorius turi integruotą mikrofoną ir garsiakalbį. 2.2. Leidžiama įrašyti ir atkurti vieną garso žinutę. 2.3. Garso įrašymo trukmė – ne mažiau kaip 120 sekundžių (2 minutės). 2.4. Žinutė paleidžiama vienu paspaudimu – be papildomų meniu ar funkcijų. 2.5. Su reguliuojamu garsumo lygiu. 2.6. Valdymo paviršius (aktyvavimo mygtukas) 12–13 cm skersmens. 2.7. Mygtuko paviršius keičiamos spalvos, ne mažiau 5 variantai, įskaitant skaidrų dangtelį, po kuriuo galima įdėti paveikslėlį, simbolį ar etiketę. 2.8. Komunikatorius veikia su keičiamomis baterijomis arba kita lygiaverte maitinimo sistema (prietaisas komplektuojamas/pristatomas su tinkamomis baterijomis arba lygiaverte maitinimo sistema) 2.9. Yra jungtis kitų prietaisų prijungimui. (komplektuojama/pristatoma su kabeliu). 3. Kartu su prietaisu pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 4. Būtinas CE ženklinimas pagal MDR (EU) 2017/745 (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) 5. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. |  |
| 2.3. | Komunikatorius Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Įrenginio paskirtis: 1.1. Komunikatorius skirtas alternatyviai ir papildomai komunikacijai (AAC), padedantis naudotojui, turinčiam kalbos /kalbėjimo sutrikimų savarankiškai perduoti vieną įrašytą žinutę balsu. 2. Funkciniai ir techniniai reikalavimai: 2.1. Komunikatorius turi integruotą mikrofoną ir garsiakalbį. 2.2. Leidžiama įrašyti ir atkurti vieną garso žinutę. 2.3. Garso įrašymo trukmė – ne mažiau kaip 120 sekundžių (2 minutės). 2.4. Žinutė paleidžiama vienu paspaudimu – be papildomų meniu ar funkcijų. 2.5. Su reguliuojamu garsumo lygiu. 2.6. Valdymo paviršius (aktyvavimo mygtukas) 6-7 cm skersmens. 2.7. Mygtuko paviršius keičiamos spalvos, ne mažiau 5 variantai, įskaitant skaidrų dangtelį, po kuriuo galima įdėti paveikslėlį, simbolį ar etiketę. 2.8. Komunikatorius veikia su keičiamomis baterijomis arba kita lygiaverte maitinimo sistema (prietaisas komplektuojamas/pristatomas su tinkamomis baterijomis arba lygiaverte maitinimo sistema) 2.9. Yra jungtis kitų prietaisų prijungimui (komplektuojama/pristatoma su kabeliu). 3. Kartu su prietaisu pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 4. Būtinas CE ženklinimas pagal MDR (EU) 2017/745 (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) 5. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. |  |
| 2.4. | Komunikatorius Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Įrenginio paskirtis: 1.1. Komunikatorius skirtas alternatyviai ir papildomai komunikacijai (AAC), kai naudotojas turi kalbos, kalbėjimo sutrikimų. 1.2. Galima įrašyti pasirinktinai vieną ar kelis vienas paskui kitą sekančius garso pranešimus. 2. Funkciniai ir techniniai reikalavimai: 2.1. Įrenginys turi integruotą mikrofoną ir garsiakalbį, leidžiantį įrašyti kelias garso žinutes (seka) ir jas atkurti viena po kitos. 2.2. Bendra garso pranešimų įrašymo trukmė – ne mažiau kaip 120 sekundžių. 2.3. Spaudžiant mygtuką, eilės tvarka aktyvuojami įrašyti pranešimai. 2.4. Valdymas vyksta didelio mygtuko pagalba; Mygtuko skersmuo ne mažesnis kaip 12 cm. 2.5. Mygtuko paviršius keičiamos spalvos, ne mažiau 5 variantai, įskaitant skaidrų dangtelį, po kuriuo galima įdėti paveikslėlį, simbolį ar etiketę. 2.6. Su reguliuojamu garsumo lygiu. 2.7. Komunikatorius veikia su keičiamomis baterijomis arba kita lygiaverte maitinimo sistema (prietaisas komplektuojamas/pristatomas su tinkamomis baterijomis arba lygiaverte maitinimo sistema) 2.8. Yra jungtis ir kabelis kitų prietaisų prijungimui. 3. Kartu su prietaisu pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 4. Būtinas CE ženklinimas pagal MDR (EU) 2017/745 (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) 5. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. |  |
| 2.5. | Komunikatorius Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Įrenginio paskirtis: 1.1. Komunikatorius skirtas alternatyviai ir papildomai komunikacijai (AAC), kai naudotojas turi kalbos/ kalbėjimo sutrikimų. 1.2. Galima įrašyti pasirinktinai vieną ar kelis vienas paskui kitą sekančius garso pranešimus. 2. Funkciniai ir techniniai reikalavimai: 2.1. Įrenginys turi integruotą mikrofoną ir garsiakalbį, leidžiantį įrašyti kelias garso žinutes (seka) ir jas atkurti viena po kitos. 2.2. Bendra garso pranešimų įrašymo trukmė – ne mažiau kaip 120 sekundžių. 2.3. Spaudžiant mygtuką, eilės tvarka aktyvuojami įrašyti pranešimai. 2.4. Valdymas vyksta mygtuko pagalba, mygtuko skersmuo – ne mažesnis kaip 6 cm. 2.5. Mygtuko paviršius keičiamos spalvos, ne mažiau 5 variantai, įskaitant skaidrų dangtelį, po kuriuo galima įdėti paveikslėlį, simbolį ar etiketę. 2.6. Su reguliuojamu garsumo lygiu. 2.7. Komunikatorius veikia su keičiamomis baterijomis arba kita lygiaverte maitinimo sistema (prietaisas komplektuojamas/pristatomas su tinkamomis baterijomis arba lygiaverte maitinimo sistema) 2.8. Yra jungtis ir kabelis kitų prietaisų prijungimui. 3. Kartu su prietaisu pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 4. Būtinas CE ženklinimas pagal MDR (EU) 2017/745 (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) 5. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. |  |
| 2.6. | Komunikatorius Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Įrenginio paskirtis: 1.1. Dvigubas žinutės komunikatorius – leidžia įrašyti ir paleisti dvi skirtingas garso žinutes per atskirus aktyvavimo mygtukus. 2. Funkciniai ir techniniai reikalavimai: 2.1. Įrenginys turi du aktyvavimo mygtukus, leidžiančius atskirai įrašyti ir atkurti du skirtingus garso pranešimus. 2.2. Bendra įrašymo trukmė – ne mažiau kaip 240 sekundžių (4 minutės). 2.3. Komunikatorius turi ne mažiau tris lygius. 2.4. Mygtukų skersmuo – ne mažesnis kaip 6 cm. 2.5. Mygtuko paviršius keičiamos spalvos, įskaitant skaidrų dangtelį, po kuriuo galima įdėti paveikslėlį, simbolį ar etiketę. 2.6. Su reguliuojamu garsumo lygiu. 2.7. Komunikatorius veikia su keičiamomis baterijomis arba kita lygiaverte maitinimo sistema (prietaisas komplektuojamas/pristatomas su tinkamomis baterijomis arba lygiaverte maitinimo sistema). 2.8. Yra ne mažiau kaip dvi jungtys ir kabelis kitų prietaisų prijungimui. 2.9. Prietaiso svoris ne daugiau, kaip 400 g. 3. Kartu su prietaisu pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 4. Būtinas CE ženklinimas pagal MDR (EU) 2017/745 (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) 5. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. |  |
| 2.7. | Komunikatorius Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Įrenginio paskirtis: 1.1. Daugiakanalis tiesioginio pasirinkimo komunikatorius, leidžiantis naudotojui perduoti kelias skirtingas balsu atkuriamas žinutes, paspaudžiant atitinkamą mygtuką. 1.2. Skirtas alternatyviai ir papildomai komunikacijai (AAC), kai naudotojas dėl kalbos/kalbėjimo sutrikimų negali savarankiškai komunikuoti žodžiu. 2. Funkciniai ir techniniai reikalavimai: 2.1. Žinučių kiekis viename puslapyje – ne mažiau kaip 4 atskiri pranešimų mygtukai (mygtukų dydis ne mažesnis kaip 3,5 x 2,5 cm), kiekvienas leidžiantis įrašyti atskirą žinutę. 2.2. Ne mažiau du papildomi mygtukai dažnai naudojamiems žodžiams ar frazėms visuose lygiuose įrašyti. 2.3. Lygiai (puslapiai) – ne mažiau kaip 5 (iš viso galima įrašyti ne mažiau 20 skirtingų žinučių). 2.4. Bendra visų įrašų trukmė – ne mažiau kaip 4,5 minutės. 2.5. Kiekviena žinutė paleidžiama tiesiogiai paspaudus atitinkamą mygtuką. 2.6. Virš kiekvieno mygtuko galima įdėti paveikslėlį / simbolį / kortelę, atitinkančią įrašytą žinutę. 2.7. Lygio keitimo mygtukas arba lygiavertis aiškus, paprastas mechanizmas. 2.8. Su reguliuojamu garsumo lygiu. 2.9. Komunikatorius veikia su keičiamomis baterijomis arba kita lygiaverte maitinimo sistema (prietaisas komplektuojamas/pristatomas su tinkamomis baterijomis arba lygiaverte maitinimo sistema). 3. Kartu su prietaisu pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 4. Būtinas CE ženklinimas pagal MDR (EU) 2017/745 (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) 5. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. |  |
| 2.8. | Komunikatorius Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Įrenginio paskirtis: 1.1. Daugiakanalis tiesioginio pasirinkimo komunikatorius, leidžiantis naudotojui perduoti kelias skirtingas balsu atkuriamas žinutes, paspaudžiant atitinkamą mygtuką. 1.2. Skirtas alternatyviai ir papildomai komunikacijai (AAC), kai naudotojas dėl kalbos/ kalbėjimo sutrikimų negali savarankiškai komunikuoti žodžiu. 2. Funkciniai ir techniniai reikalavimai: 2.1. Žinučių kiekis viename puslapyje – ne mažiau kaip 9 atskiri pranešimų mygtukai (mygtukų dydis ne mažesnis kaip 2 x 2 cm), kiekvienas leidžiantis įrašyti atskirą žinutę (tiesioginis pasirinkimas). 2.2. Ne mažiau 3 papildomi mygtukai dažnai naudojamiems žodžiams ar frazėms visuose lygiuose įrašyti. 2.3. Lygiai (puslapiai) – ne mažiau kaip 5 (iš viso galima įrašyti ne mažiau kaip 45 skirtingų žinučių). 2.4. Bendra visų įrašų trukmė – ne mažiau kaip 8 minutės. 2.5. Kiekviena žinutė paleidžiama tiesiogiai paspaudus atitinkamą mygtuką. 2.6. Virš kiekvieno mygtuko galima įdėti paveikslėlį / simbolį / kortelę, atitinkančią įrašytą žinutę. 2.7. Lygio keitimo mygtukas arba lygiavertis aiškus, paprastas mechanizmas. 2.8. Su reguliuojamu garsumo lygiu. 2.9. Komunikatorius veikia su keičiamomis baterijomis arba kita lygiaverte maitinimo sistema (prietaisas komplektuojamas/pristatomas su tinkamomis baterijomis arba lygiaverte maitinimo sistema). 3. Kartu su prietaisu pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 4. Būtinas CE ženklinimas pagal MDR (EU) 2017/745 (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) 5. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. |  |
| 2.9. | Komunikatorius Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Įrenginio paskirtis: 1.1. Daugiakanalis tiesioginio pasirinkimo komunikatorius, leidžiantis naudotojui perduoti kelias skirtingas balsu atkuriamas žinutes, paspaudžiant atitinkamą mygtuką. 1.2. Skirtas alternatyviai ir papildomai komunikacijai (AAC), kai naudotojas dėl kalbos/ kalbėjimo sutrikimų negali savarankiškai komunikuoti žodžiu. 2. Funkciniai ir techniniai reikalavimai: 2.1. Žinučių kiekis viename puslapyje – ne mažiau kaip 20 atskirų pranešimų mygtukų (mygtukų dydis ne mažesnis kaip 2 x 2 cm), kiekvienas leidžiantis įrašyti atskirą žinutę (tiesioginis pasirinkimas). 2.2. Ne mažiau 5 papildomi mygtukai dažnai naudojamiems žodžiams ar frazėms visuose lygiuose įrašyti. 2.3. Lygiai (puslapiai) – ne mažiau kaip 5 (iš viso galima įrašyti ne mažiau kaip 100 skirtingų žinučių). 2.4. Bendra visų įrašų trukmė – ne mažiau kaip 15 minučių. 2.5. Kiekviena žinutė paleidžiama tiesiogiai paspaudus atitinkamą mygtuką. 2.6. Virš kiekvieno mygtuko galima įdėti paveikslėlį / simbolį / kortelę, atitinkančią įrašytą žinutę. 2.7. Lygio keitimo mygtukas arba lygiavertis aiškus, paprastas mechanizmas. 2.8. Su reguliuojamu garsumo lygiu. 2.9. Komunikatorius veikia su keičiamomis baterijomis arba kita lygiaverte maitinimo sistema (prietaisas komplektuojamas/pristatomas su tinkamomis baterijomis arba lygiaverte maitinimo sistema). 3. Kartu su prietaisu pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 4. Būtinas CE ženklinimas pagal MDR (EU) 2017/745 (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) 5. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. |  |
| 2.10. | Komunikatorius Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Įrenginio paskirtis: 1.1. Nešiojamas komunikatorius skirtas alternatyviai ir papildomai komunikacijai (AAC), padedantis žmonėms su kalbos/ kalbėjimo pasirinkti ir atkurti skirtingas balsu įrašytas žinutes. 2. Funkciniai ir techniniai reikalavimai: 2.1. Įrenginys turi 7-8 pranešimų laukelius. 2.2. Pranešimai įrašomi penkiais lygiais. 2.3. Garso pranešimų bendra trukmė ne mažiau nei 6 minutės. 2.4. Keičiamas pranešimų laukelių dangtelis; Keičiami pranešimų paveikslėliai. 2.5. Reguliuojamas garsumo lygis. 2.6. Integruotas mikrofonas ir garsiakalbis. 2.7. Yra rankena nešiojimui. 2.8. Svoris ne daugiau nei 800 g. 2.9. Komunikatorius veikia su keičiamomis baterijomis arba kita lygiaverte maitinimo sistema (prietaisas komplektuojamas/pristatomas su tinkamomis baterijomis arba lygiaverte maitinimo sistema). 3. Kartu su prietaisu pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 4. Būtinas CE ženklinimas pagal MDR (EU) 2017/745 (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) 5. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. |  |
| 2.11. | Komunikatorius Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Įrenginio paskirtis: 1.1. Nešiojamas komunikatorius skirtas alternatyviai ir papildomai komunikacijai (AAC), padedantis žmonėms su kalbos/ kalbėjimo sutrikimais pasirinkti ir atkurti skirtingas balsu įrašytas žinutes. 2. Funkciniai ir techniniai reikalavimai: 2.1. Įrenginys turi 12-14 pranešimų laukelių. 2.2. Pranešimai įrašomi ne mažiau penkiais lygiais. 2.3. Garso pranešimų bendra trukmė ne mažiau nei 12 minučių. 2.4. Keičiamas pranešimų laukelių dangtelis; Keičiami pranešimų paveikslėliai. 2.5. Reguliuojamas garsumo lygis. 2.6. Integruotas mikrofonas ir garsiakalbis. 2.7. Yra rankena nešiojimui. 2.8. Svoris ne daugiau nei 800 g. 2.9. Komunikatorius veikia su keičiamomis baterijomis arba kita lygiaverte maitinimo sistema (prietaisas komplektuojamas/pristatomas su tinkamomis baterijomis arba lygiaverte maitinimo sistema). 3. Kartu su prietaisu pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 4. Būtinas CE ženklinimas pagal MDR (EU) 2017/745 (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). 5. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. |  |
| 2.12. | Komunikatorius Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Įrenginio paskirtis: 1.1. Nešiojamas komunikatorius skirtas alternatyviai ir papildomai komunikacijai (AAC), padedantis žmonėms su kalbos, kalbėjimo sutrikimais pasirinkti ir atkurti skirtingas balsu įrašytas žinutes. 2. Funkciniai ir techniniai reikalavimai: 2.1. Įrenginys turi 23-25 pranešimų laukelius. 2.2. Pranešimai įrašomi ne mažiau penkiais lygiais. 2.3. Garso pranešimų bendra trukmė ne mažiau nei 18 minučių. 2.4. Keičiamas pranešimų laukelių dangtelis; Keičiami pranešimų paveikslėliai. 2.5. Reguliuojamas garsumo lygis. 2.6. Integruotas mikrofonas ir garsiakalbis. 2.7. Yra rankena nešiojimui. 2.8. Svoris ne daugiau nei 800 g. 2.9. Komunikatorius veikia su keičiamomis baterijomis arba kita lygiaverte maitinimo sistema (prietaisas komplektuojamas/pristatomas su tinkamomis baterijomis arba lygiaverte maitinimo sistema). 3. Kartu su prietaisu pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 4. Būtinas CE ženklinimas pagal MDR (EU) 2017/745 (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) 5. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. |  |
| 2.13. | Pristatymas, instaliavimas | - | Pristatymo, iškrovimo, instaliavimo (jeigu reikia), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 2.14. | Vartotojų apmokymas | - | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 3. | Grįžtamojo ryšio ausinės Orientacinis pvz.: | 11 | 1. Paskirtis: 1.1. Prietaisas skirtas kalbos, dėmesio ir atminties lavinimui. 1.2. Tinkamas naudoti vaikams ir suaugusiesiems. 2. Funkciniai ir techniniai reikalavimai: 2.1. Veikimo principas – kaulinio garso perdavimas (angl. Bone Conduction). 2.2. Prietaisas turi integruotą mikrofoną ir dinaminį garso filtrą, apdorojantį naudotojo balsą ir perduodantį jį kaulinio laidumo būdu. 2.3. Dinaminis garso filtras išryškina aukštųjų dažnių komponentus. 2.4. Garsiakalbių jautrumas – 100 ±3 dB. 2.5. Maitinimas – integruotas įkraunamas akumuliatorius/baterija (komplektuojama su pakrovėju). 2.6. Veikimo trukmė po pilno įkrovimo – ne mažiau kaip 6 val. 2.7. Pilnas įkrovimas – ne ilgiau kaip 3 val. 2.8. Prietaiso svoris – ne daugiau kaip 100 g. 2.9. Prietaisas turi įjungimo/išjungimo mygtuką. 3. Kartu su prietaisu pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 4. Suteikiama garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai. 5. Pristatymo, iškrovimo, instaliavimo (jeigu reikia), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 4. | Elektrinis vežimėlis (pritaikytas vaikams iki 7 metų) Orientacinis pvz: | 2 | 1. Paskirtis ir bendrieji reikalavimai: 1.1. Elektrinis, daugiafunkcinis vežimėlis, pritaikytas vaikams, tinkamas naudoti patalpose ir lauke. 1.2. Valdomas palydovo ir naudotojo. 2. Matmenys ir apkrova: 2.1. Maksimalus naudotojo svoris – ne mažiau kaip 50 kg. 2.2. Bendras plotis – ne didesnis kaip 65 cm. 2.3. Vežimėlio svoris – ne didesnis kaip 95 kg. 3. Važiavimo parametrai: 3.1. Maksimalus greitis – ne mažesnis kaip 6 km/h (galima reguliuoti važiavimo greitį). 3.2. Veikimo nuotolis pilnai įkrautomis baterijomis – ne mažiau kaip 30 km. 3.3. Įveikiama įkalnė – ne mažiau kaip 9° arba ne mažiau kaip 15 % 3.4. Baterijos įkraunamos iš buitinio elektros tinklo (230 V). 3.5. Įkroviklis turi išėjimo įtampos apsaugą. 3.6. Du nepriklausomi elektros varikliai, kiekvieno galia ne mažesnė kaip 150 W, su elektromagnetiniu stabdymu (integruota stabdymo funkcija). 3.7. Apsisukimo spindulys – ne didesnis kaip 140 cm. 3.8. Maksimalus įveikiamas slenkstis – ne mažiau kaip 4 cm. 3.9. Vežimėlis turi vientisą pakabos sistemą, kurios spyruokles galima reguliuoti, užtikrinančią saugų, stabilų ir komfortišką važiavimą. 4. Sėdynė ir atlošas: 4.1. Sėdynės plotis 30 ± 2cm. 4.2. Sėdynės gylis reguliuojamas, reguliavimo intervalas ne siauresnis nei 33–39cm (reguliuojamas ne mažiau kaip, kas 2 cm). 4.3. Reguliuojamas sėdynės pasvirimo kampas (ne mažiau nei nuo 0° iki 15°). 4.4. Atlošo kampas – reguliuojamas (ne mažiau nei nuo -5° iki 55°). 4.5. Nugaros atramos aukštis: ne mažiau kaip 35 cm. 4.6. Ergonomiška konstrukcija, užtikrinanti kūno stabilumą ir slėgio paskirstymą. 4.7. Sėdynė komplektuojama su minkšta sėdynės pagalvėle / pasėstu (komforto arba laikysenos palaikymo tipo), lengvai valoma ir dezinfekuojama. 4.8. Sėdynės pagalvėlė tvirtinama taip, kad neslankiotų naudojimo metu (velcro tipo juostomis arba lygiaverčiu tvirtinimo būdu). 4.9. Sėdynės/pasostės ir atlošo užvalkalas pagamintas iš neperšlampamo, lengvai valomo ir dezinfekuojamo audinio. 5. Atramos ir pagalbiniai elementai: 5.1. Paminkštinti porankiai reguliuojamo aukščio, nuimami arba atlenkiami. 5.2. Kojų atramos – reguliuojamo ilgio ir kampo, su kulnų dirželiais. 5.3. Galvos atrama – reguliuojamo aukščio ir pasvirimo kampo. 5.4. Saugos diržai – ne mažiau kaip 5 taškų. 6. Valdymas: 6.1. Elektroninis valdymo pultas. 6.2. Galimybė valdyti palydovui (nuotoliniu arba rankiniu pultu). 6.3. Greičio ribojimo ir krypties valdymo funkcijos. 7. Ratų sistema 7.1. Galiniai ratai – ne mažesni kaip 12 colių. 7.2. Priekiniai ratukai manevringi, ne mažesni kaip 6 colių. 7.3. Visi ratai/padangos apsaugotos nuo pradūrimo/išsileidimo; 7.4. Ratai su stabdžių sistema (elektroniniai stabdžiai ir stovėjimo stabdis). 7.5. Vežimėlis su apsauga nuo apvirtimo. 7.6. Prošvaisa – ne mažiau kaip 4 cm. 8. Vežimėlio rėmas pagamintas iš plieno arba milteliniu būdu dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos). 9.Vežimėlio paviršių paruošimo (šlifavimo, poliravimo) bei padengimo darbai atlikti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų, grubių suvirinimo siūlių, atsparūs korozijai, mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui (būtinas atitinkamas gamintojo ir/arba tiekėjo patvirtinimas). 10. Būtinas CE ženklinimas pagal Reglamentą (ES) 2017/745 (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) 11. Garantinis laikotarpis 36 mėn. 12. Kartu su prekėmis pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba; 13. Pristatymo, iškrovimo, sumontavimo/instaliavimo (jeigu reikia), po sumontavimo/instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. 14. Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 5. | Kineziterapijos priemonių komplektas 1 |  |  |  |
| 5.1. | Reguliuojamo aukščio medicininė kušetė Orientacinis pvz.: | 69 | 1. 2-jų dalių (sekcijų) kušetė (nugaros (kūno) sekcija, galvos sekcija su anga veidui); 2. Rėmas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), dažyto milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu; 3. Kušetės matmenys: ilgis ≥ 185 cm, plotis 70 ± 5 cm; 4. Kušetės aukštis reguliuojamas elektrine pavara; 4.1. Aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 47 cm iki 96 cm; 5. Apmušalai atsparūs dezinfekavimo priemonėms; 6. Galvos sekcijos pasvirimo kampas reguliuojamas dujine spyruokle (arba lygiaverčiu būdu); 6.1. Galvos sekcijos pasvirimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -80 iki +20 (nuo horizontalios plokštumos); 7. Valdymas kojiniu pedalu; 8. Maksimali leistina darbinė apkrova ≥ 150 kg; 9. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją); 10. Garantinis terminas ≥ 36 mėnesiai. |  |
| 5.2. | Mankštos kilimėlis Orientacinis pvz.: | 138 | 1. Kilimėlio matmenys (ilgis×plotis) (185×100 cm) ± 5 cm; 2. Storis 1,5-2 cm; 3. Pagamintas iš PVC arba lygiavertės medžiagos; 4. Neslystantis; 5. Su integruota antimikrobine higienos funkcija, kuri apsaugo medžiagą nuo kvapų, bakterijų ir pelėsių. |  |
| 5.3. | Mankštos kamuolys Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Kamuolio skersmuo 75-85 cm; 2. Pagamintas iš PVC arba lygiavertės medžiagos, be latekso ir švino; 3. Su specialia apsauga nuo sprogimo; 4. Maksimali apkrova ≥ 120 kg; 5. Kartu su kamuoliu komplektuojama pripūtimo pompa. |  |
| 5.4. | Mankštos kamuolys Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Kamuolio skersmuo 55 ± 5 cm; 2. Pagamintas iš PVC arba lygiavertės medžiagos, be latekso ir švino; 3. Su specialia apsauga nuo sprogimo; 4. Maksimali apkrova ≥ 120 kg; 5. Kartu su kamuoliu komplektuojama pripūtimo pompa. |  |
| 5.5. | Gimnastikos sienelė Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Pagaminta iš medžio arba lygiavertės medžiagos; 2. Sienelės matmenys: Aukštis: 250-260 cm; Išorinis plotis: 80-92 cm; Vidinis plotis: 72-86 cm; Tarpai tarp skersinių: 14-16 cm; 3. Komplekte su sienele pateikiami priedai, reikalingi sienelės tvirtinimui prie sienos (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). |  |
| 5.6. | Laipteliai su turėklu Orientacinis pvz.: | 69 | 1. 3-5 pakopų laipteliai su turėklu; 2. Rėmas plieninis (arba lygiavertės medžiagos), tvirtas; 3. Laipteliai pagaminti iš neslidžios medžiagos; 4. Turėklai be aštrių briaunų (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas), reguliuojamo aukščio (reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 70 cm iki 95 cm). |  |
| 5.7. | Hantelis Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Komplekte 2 vnt. hantelių; 2. Išlietas iš geležies (ketaus) arba lygiavertės medžiagos, dengtas vinilu (arba lygiaverte medžiaga); 3. Paviršius neslystantis, lengvai valomas; 4. Svoris 0,5 ± 0,1 kg. |  |
| 5.8. | Hantelis Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Komplekte 2 vnt. hantelių; 2. Išlietas iš geležies (ketaus) arba lygiavertės medžiagos, dengtas vinilu (arba lygiaverte medžiaga); 3. Paviršius neslystantis, lengvai valomas; 4. Svoris 1 ± 0,1 kg. |  |
| 5.9. | Svoriai ant kojų Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Rinkinyje 2 vnt. svorių; 2. Ant čiurnos arba riešo fiksuojami svoriai mankštos pratimams atlikti; 3. Svorių išorinė pusė pagaminta iš neopreno, o vidinė iš frotinio audinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Vieno svarelio svoris 0,5 ± 0,25 kg; 5. Svorių apimtis reguliuojama velcro (arba lygiaverte) juostele. |  |
| 5.10. | Svoriai ant kojų Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Rinkinyje 2 vnt. svorių; 2. Ant čiurnos arba riešo fiksuojami svoriai mankštos pratimams atlikti; 3. Svorių išorinė pusė pagaminta iš neopreno, o vidinė iš frotinio audinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Vieno svarelio svoris 0,7 ± 0,2 kg; 5. Svorių apimtis reguliuojama velcro (arba lygiaverte) juostele. |  |
| 5.11. | Svoriai ant kojų Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Rinkinyje 2 vnt. svorių; 2. Ant čiurnos arba riešo fiksuojami svoriai mankštos pratimams atlikti; 3. Svorių išorinė pusė pagaminta iš neopreno, o vidinė iš frotinio audinio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Vieno svarelio svoris 1 ± 0,1 kg; 5. Svarelių apimtis reguliuojama velcro (arba lygiaverte) juostele. |  |
| 5.12. | Svorinis kamuolys Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Pagamintas iš PVC (arba lygiavertės medžiagos); 2. Sudėtyje nėra latekso; 3. Kamuolio paviršius neslystantis; 4. Skersmuo 12 ± 1 cm; 5. Kamuolio svoris 1 kg ± 0,2 kg. |  |
| 5.13. | Svorinis kamuolys Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Pagamintas iš PVC (arba lygiavertės medžiagos); 2. Sudėtyje nėra latekso; 3. Kamuolio paviršius neslystantis; 4. Skersmuo 11–15 cm; 5. Kamuolio svoris 2 kg ± 0,2 kg. |  |
| 5.14. | Elastinių juostų rinkinys (3 vnt. skirtingo tamprumo) Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Be latekso; 2. Elastinių juostų ilgis 1,2-1,8 m; 3. 3 skirtingų pasipriešinimo lygių: - pasipriešinimas iki 1,3 kg (1 vnt.); - pasipriešinimas iki 1,7 kg (1 vnt.); - pasipriešinimas iki 2,1 kg (1 vnt.). |  |
| 5.15. | Stepas (pakyla) Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos; 2. Viršutinis stepo paviršius padengtas neslystančia danga; 3. Padai (kojelės) guminiai (arba lygiaverčiai), neslystantys, su užrakinimo mechanizmu reguliuojant aukštį; 4. Ne mažiau 3 reguliuojamos aukščio padėtys; 5. Stepo matmenys: Ilgis: 100 ± 5 cm; Plotis 40 ± 5 cm; Aukštis (maksimalus) 27 ± 2 cm; 6. Stepo svoris ne daugiau 8 kg; 7. Maksimali apkrova ne mažiau 110 kg. |  |
| 5.16. | Balansinė pusiausvyros pagalvė (platforma) Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Balansinę pusiausvyros pagalvę (platformą) sudaro 60-65 cm skersmens platforma ir pripučiama pusrutulio formos dalis; 2. Sudėtyje nėra latekso; 3. Pagrindo (platformos) paviršius neslystantis; 4. Svoris ne daugiau 9 kg; 5. Maksimali apkrova ne mažiau 135 kg. |  |
| 5.17. | Balansinis kilimėlis (balansavimo platforma) Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Pailgos formos pusiausvyros ir balanso platforma, skirta mankštai ir reabilitacijai; 2. Matmenys: Ilgis: 160 cm ± 10 cm; Plotis: 25 cm ± 3 cm; Storis: 5-7 cm; 3. Paviršius lengvai valomas; 4. Su integruota antimikrobine higienos funkcija, kuri apsaugo medžiagą nuo kvapų, bakterijų ir pelėsių. |  |
| 5.18. | Sensorinių kilimėlių rinkinys Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Rinkinį sudaro ne mažiau 8 vnt. skirtingų dydžių (ne mažiau dviejų dydžių) diskų (kilimėlių); 2. Kilimėliai pagaminti iš minkšto ir lankstaus silikono, arba plastiko (arba lygiavertės medžiagos); 3. Dydžiai: Didelio disko skersmuo: 20 – 30 cm; Mažo disko skersmuo: 8 – 16 cm. |  |
| 5.19. | Pozicionavimo pagalvė Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Tinkama įvariems užsiėmimams (korekcinei gimnastikai, fizinei reabilitacijai, masažams ir kt.); 2. Pleišto formos; 3. Matmenys: Ilgis: 40-60 cm; Plotis: 35-60 cm; Aukštis: ≥ 20 cm; 4. Su PVC arba dirbtinės odos (arba lygiavertės medžiagos) danga, lengvai valoma; 5. Užpildas: poliuretano putos (arba lygiavertė medžiaga) su atsparumu deformacijai. |  |
| 5.20. | Garantinis laikotarpis | - | Prekėms (jei nenurodyta kitaip) taikomas ne mažiau 24 mėnesių garantinis laikotarpis. |  |
| 5.21. | Vartotojų apmokymas | - | Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 5.22. | Kartu su prekėmis pristatoma dokumentacija | - | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |
| 5.23. | Prekių pristatymas ir instaliavimas / sumontavimas (jeigu reikia) | - | Prekių pristatymo, iškrovimo, instaliavimo / sumontavimo (jeigu reikia), po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 6. | Kineziterapijos priemonių komplektas (3) |  |  |  |
| 6.1. | Pripučiamas šokliukas Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Šokliukas pagamintas iš gumos arba PVC (arba lygiavertės medžiagos), atitinkantis Europos saugos standartus (EN71-1, EN71-2, EN71-3 (arba lygiaverčius)); 2. Matmenys: Sėdynės plotis: ne mažiau 26 cm; Šokliuko ilgis: 45-60 cm; 3. Maksimali apkrova ne mažiau 45 kg; 4. Kartu su šokliuku komplektuojama pripūtimo pompa; 5. Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su prekėmis privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 6.2. | Tunelis Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Tunelis pagamintas iš poliesterio arba nailono (arba lygiavertės medžiagos); 2. Matmenys: Diametras: ne mažiau 46 cm; Ilgis: ne mažiau 180 cm; 3. Su sutvirtinimais formos išlaikymui; 4. Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su prekėmis privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 6.3. | Žaidimų kamuolys Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Kamuolio skersmuo 20-25 cm; 2. Pagamintas iš PVC arba lygiavertės medžiagos; 3. Paviršius neslystantis; 4. Su specialia apsauga nuo sprogimo; 5. Maksimali apkrova ≥ 150 kg; 6. Kartu su kamuoliu komplektuojama pripūtimo pompa. |  |
| 6.4. | Mažų minkštų kamuoliukų rinkinys Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Rinkinį sudaro ne mažiau kaip 5 vnt. skirtingų, cypsinčių kamuoliukų; 2. Kamuoliuko diametras 4-7 cm; 3. Kamuoliukai pagaminti iš gumos arba lygiavertės medžiagos; 4. Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su prekėmis privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 6.5. | Tinklinio kamuolys Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Palengvintas tinklinio kamuolys skirtas vaikų treniruotėms; 2. Kamuolio paviršiaus medžiaga – sintetinė oda arba PVC, arba guma (arba lygiavertė medžiaga); 3. Svoris 200 – 250 g. |  |
| 6.6. | Platforma su ratukais (riedlentė) Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Vaikiška platforma ant ratukų, su rankenomis; 2. Platformos matmenys: Ilgis: 30-50 cm; Plotis: 30-40 cm; 3. Platforma pagaminta iš plastiko arba medienos (arba lygiavertės medžiagos); 4. Žymėjimas CE ženklu (kartu su prekėmis privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 6.7. | 2-jų aukščių minkštoji figūra Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Minkštosios figūros naudojamos atliekant fizinės terapijos pratimus; 2. Išoriniai matmenys (ilgis×plotis×aukštis): Čiuožynės: (50×50×25) ± 5 cm; Laiptelių: (50×50×25) ± 5 cm; 3. Su PVC arba dirbtinės odos (arba lygiavertės medžiagos) danga, lengvai valoma; 4. Užpildas: poliuretano putos (arba lygiavertė medžiaga) su atsparumu deformacijai; 5. Su velcro (arba lygiaverte) sistema figūrų sukabinimui tarpusavyje. 6. Žymėjimas CE ženklu (kartu su prekėmis privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 6.8. | 2-jų aukščių minkštoji figūra Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Minkštosios figūros naudojamos atliekant fizinės terapijos pratimus; 2. Išoriniai matmenys (ilgis×plotis×aukštis): Čiuožynės: (80×50×45) ± 5 cm; Laiptelių: (80×50×45) ± 5 cm; pakopų aukštis 12-15 cm; 3. Su PVC arba dirbtinės odos (arba lygiavertės medžiagos) danga, lengvai valoma; 4. Užpildas: poliuretano putos (arba lygiavertė medžiaga) su atsparumu deformacijai; 5. Su velcro (arba lygiaverte) sistema figūrų sukabinimui tarpusavyje. 6. Žymėjimas CE ženklu (kartu su prekėmis privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 6.9. | Estafečių rinkinys Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip: - 2 vnt. lazdelių, kurių ilgis 100 ± 10 cm; - 5 vnt. spalvotų lankų, kurių skersmuo 50 -75 cm; - 5 vnt. spalvotų teniso žiedų; - 5 vnt. kūgių, kurių aukštis ≥ 25 cm. 2. Žymėjimas CE ženklu (kartu su prekėmis privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 6.10. | Stumdukas Orientacinis pvz.: | 69 | 1. Stumdukas pagamintas iš medienos (arba lygiavertės medžiagos); 2. Stumduko aukštis: 40-45 cm; 3. Su 4-iais ratukais, kurie padengti guma, kad nebraižytų grindų; 4. Su ratukų pristabdymo funkcija; 5. Su integruotomis lavinamosiomis veiklomis (ne mažiau kaip 3 skirtingos veiklos); 6. Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su prekėmis privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 6.11. | Garantinis laikotarpis | - | Prekėms taikomas ne mažiau 24 mėnesių garantinis laikotarpis. |  |
| 6.12. | Prekių pristatymas ir surinkimas / sumontavimas (jeigu reikia) | - | Prekių pristatymo ir surinkimo / sumontavimo (jeigu reikia) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 7. | Funkcinės elektrostimuliacijos sistema Orientacinis pvz.: | 2 | 1. Portatyvi elektrostimuliacijos sistema skirta skausmo malšinimui ir stimuliacijai; 2. ≥ 4 kanalų (galima prijungti iki 8 elektrodų); 3. Programų skaičius: ne mažiau kaip 15 (reabilitacijos, funkcinių atstatymo, kraujotakos sistemos) programų ir nemažiau kaip 5 skausmo malšinimo (TENS) programos; 4. Programavimo funkcija: turi būti galimybė vartotojui pačiam kurti programas; 5. Stimuliacijos banga: simetrinė bifazinė, 100% kompensuota; 6. Intensyvumo nustatymas: 6.1. Intensyvumas reguliuojamas žingsniais ≤ 0,25 mA; 6.2. Didžiausias intensyvumas ne mažesnis nei 120 mA; 7. Maksimali impulso trukmė 400 µs ± 10 µs; 8. Impulso dažnio ribos ne siauresnės nei 1 – 150 Hz; 9. Su aparatu komplektuojami priedai: elektrodų laidai, transportavimo krepšys (dėklas), ≥ 250 ml gelio buteliukas, įkraunama (-os) baterija (-os) , įkroviklis; 10. Garantinis terminas ≥ 36 mėnesiai; 11. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). 12. Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą; 13. Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. 14. Kartu su prekėmis pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
| 8. | Interaktyvios grindys Orientacinis pvz.: | 2 | 1. Paskirtis ir konstrukcija: 1.1. Lubinis interaktyvus multimedijos įrenginys, skirtas edukacinei veiklai (komplekte turi būti visi tvirtinimui reikalingi elementai). 1.2. Įrenginyje turi būti integruotas multimedijos kompiuteris su operacine sistema (Windows, Linux arba lygiaverte), garsiakalbiais ir belaidžio interneto prijungimo funkcija; 1.3. Valdymui turi būti pateiktas belaidis pultelis arba klaviatūra, suderinami su įrenginiu be papildomų priedų; 2. Reikalavimai projektoriui: 2.1. Rezoliucija ne mažesnė kaip 1024×768 taškų; 2.2. Ryškumas ne mažiau 3200 ANSI lumenų; 2.3. Šviesos šaltinio (lempos ar lazerio) tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 4 500 val.; 2.4. Projekcijos plotas ant grindų ne mažesnis kaip 200×150 cm iš ne didesnio, kaip 2 metrų aukščio. 3. Reikalavimai programinei įrangai: 3.1. Komplekte – neterminuota licencija į programinę įrangą; 3.2. Ne mažiau kaip 100 interaktyvių, profesionaliai parengtų užduočių ir žaidimų lietuvių kalba; 3.3. Žaidimų ir užduočių tipai: motorikos lavinimo, skaičiavimo, pasaulio pažinimo ir kt.; 3.4. Turi būti galimybė įsigyti papildomus užduočių ir žaidimų paketus ateityje. 4. Interaktyvių grindų įrenginiui suteikiamas ne mažiau kaip 24 mėnesių garantinis terminas. 5. Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. 6. Įrangos pristatymo, instaliavimo (įskaitant sumontavimą, programinės įrangos instaliavimą (aktyvavimą), pajungimą bei testavimą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Techninėje specifikacijoje pateikti prekių paveikslėliai yra orientaciniai pavyzdžiai.

2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

3. Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos.  Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, privalo pateikti reikalavimus patvirtinančius dokumentus. Atitiktį įrodantys dokumentai: a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass7 ar kitas lygiavertis standartas, arba c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.