10 dalis

APSAUGOTAS PLANŠETINIS KOMPIUTERIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| 1. | Bendrieji reikalavimai: |
| --- | --- |
| 1.1. | Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |
| 1.2. | # Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued). |
| 1.3. | Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija. |
| 1.4. | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba. |
| 1.5. | Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei komponentus, reikalingus šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti ir tinkamam įrangos veikimui užtikrinti. |
| 1.6. | Visos kartu su įranga tiekiamos programinės įrangos licencijos turi būti suteiktos neribotam laikui. |
| 1.7. | # Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V, 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7). |
| 1.8. | Taikomi aplinkos apsaugos kriterijai: kompiuteriai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aprašo II skyriaus 4.1 p. ir 6 p.; 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ ir II skyriaus „Pakuotės“): |
| 1.8.1. | Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas 617/2013) dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Kartu su pasiūlymu pateikiami reikalavimą pagrindžiantys dokumentai: gamintojo atitikties deklaracija, gamintojo techniniai dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto svetainę arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys atitiktį nustatytiems reikalavimams. |
| 1.8.2. | Įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. Kartu su pasiūlymu pateikiami reikalavimą pagrindžiantys dokumentai: gaminio naudojimo vadovas, gamintojo techniniai dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto svetainę, I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas) arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys atitiktį nustatytiems reikalavimams. |
| 1.8.3. | Bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. Kartu su pasiūlymu pateikiami reikalavimą pagrindžiantys dokumentai: gamintojo deklaracija, gamintojo techniniai dokumentai, bandymų ataskaitos, nuoroda į gamintojo interneto svetainę arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys atitiktį nustatytiems reikalavimams. |
| 1.8.4. | Sutarties vykdymo metu, jeigu prekė tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, antrinė pakuotė turi būti laikoma perdirbamąja pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Pristatant prekes tiekėjas turi pateikti antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti patvirtinančius dokumentus: tiekėjo ir/arba gamintojo deklaraciją, ir/arba techninius dokumentus, arba kitus lygiaverčius įrodymus (dokumentai su pasiūlymu neteikiami). |
| 1.9. | Saugumo reikalavimai: |
| 1.9.1. | standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos; |
| 1.9.2. | įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų. |
| 1.10. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos techninės/programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kita kenkimo techninė/programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: |
| 1.10.1. | įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; |
| 1.11. | Prekė (apsaugotas planšetinis kompiuteris) neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi. |
| 1.12. | Garantinis laikotarpis ir priežiūra: visai įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių gamintojo garantija; bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 14 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Siūlomas įrangos garantinis aptarnavimas turi būti atliekamas gamintojo arba jo autorizuotuose (įgaliotuose) serviso centruose; tiekėjas turi būti gamintojo autorizuotas serviso centras arba būti sudaręs sutartį su gamintojo autorizuotu serviso centru dėl siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo paslaugų teikimo. Kartu su pasiūlymu pateikiami tai patvirtinantys dokumentai (gamintojo pažyma ar kiti lygiaverčiai dokumentai); garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika* (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Apsaugotas (angl. rugged) planšetinis kompiuteris (minimalus perkamas kiekis – 77 vnt., maksimalus – 100 vnt.) |  |  |  |
| Nurodyti siūlomos įrangos pavadinimą, gamintoją, modelį, modifikaciją (jei taikoma). Taip pat pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje arba pateikti gamintojo parengtą aprašymą: |  |  |  |
| 2.1. | Procesorius | ne mažiau kaip 16800 taškų pagal testą PassMark CPU Mark. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį. Procesoriaus išleidimo į rinką data turi būti ne anksčiau nei 2024 m. Testo rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html laikotarpiu nuo pirkimo paskelbimo CVP IS dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (imtinai). Pridėti momentinę ekrano kopiją "printscreen", kurioje matytųsi testo rezultatai ir informacijos patikrinimo data. |  |
| 2.2. | Operatyvioji atmintis | ne mažesnė kaip 32 GB, DDR5 arba naujesnė ir spartesnė. |  |
| 2.3. | Vidinis kietasis diskas | ne mažiau kaip 1 TB, PCIe SSD, NVMe SSD |  |
| 2.4. | Garsas | garsiakalbis/ai integruoti į korpusą. |  |
| 2.5. | Maitinimo šaltinis | skirtas maitinti iš 100-240VAC 50/60Hz tinklo |  |
| 2.6. | Baterija | ne mažiau kaip 70 Wh – elektros energijos kiekį gali sudaryti kelios keičiamos (hot swappable) baterijos su pakrovėju. |  |
| 2.7. | Tinklo adapteris | - integruotas (vidinis) 802.11ax standarto bevielio ryšio adapteris; - integruotas (vidinis) ne prastesnis kaip 4G LTE ryšio adapteris, - integruotas ne prastesnis kaip 10/100/1000 base-T Ethernet (RJ-45). |  |
| 2.8. | Prievadai | serial port RS-232 lizdas, gali būti per adapterį; bendras integruotų išorinių USB jungčių skaičius ne mažiau nei 2 vnt. Išorinių USB 3.0 (arba geresnių) type A ne mažiau nei 1 vnt. USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 arba lygiavertės technologijos jungčių skaičius ne mažiau nei 2 vnt. Integruoti ne mažiau kaip: 1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas. |  |
| 2.9. | Ekranas | ne mažiau 8 colių ir ne daugiau 11,6 colio įstrižainės; ne prastesnio nei 1000 nits šviesumo, ne mažesnės nei 1920x1200 skiriamosios gebos, lietimui jautrus ,,multi-touch“. |  |
| 2.10. | Apsaugos galimybės | TPM 2.0 arba naujesnė. |  |
| 2.11. | Operacinė sistema | Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų arba lygiavertė. Apsaugotas planšetinis kompiuteris turi būti sertifikuotas darbui su Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų arba lygiaverte. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialioje programinės įrangos gamintojo interneto svetainėje (būtina nurodyti tikslią nuorodą) arba įrodoma pateikiant atitinkamus sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus. |  |
| 2.12. | Tvarkyklės | apsaugotas planšetinis kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis kaupiklyje arba atstatymo „particijoje“, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete. Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą). |  |
| 2.13. | Komplektacija | apsaugotas planšetinis kompiuteris – 1 vnt.; išorinis apsaugoto planšetinio kompiuterio maitinimo šaltinis – 1 vnt.; apsaugotas planšetinis kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių/išorinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą. |  |
| 2.14. | Kiti reikalavimai | apsaugotas planšetinis kompiuteris privalo atitikti MIL-STD 461 ir MIL-STD-810 standartų (arba lygiaverčių) reikalavimus, būti ne žemesnės nei IP65 apsaugos klasės, būti atsparus kritimui iš ne mažesnio kaip 1,8 m (6 pėdų) aukščio, būti su uždaromais jungčių lizdais, turėti galimybę pajungti automobilinę jungčių stotelę ,,docking station“. |  |

*Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras nėra išreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.

________________________