11 dalis

PLANŠETINIS KOMPIUTERIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| 1. | Bendrieji reikalavimai: |
| --- | --- |
| 1.1. | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse. |
| 1.2. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. End of life time ar Discontinued). |
| 1.3. | Įrangos dokumentacija, programinė įranga, kompiuterinės technikos sisteminiai pranešimai, užrašai ant įrenginių, jų dalių, tvarkyklių ir dokumentų paieška gamintojo internetinėje svetainėje turi būti lietuvių arba anglų kalba. |
| 1.4. | Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei komponentus, reikalingus šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti ir tinkamam įrangos veikimui užtikrinti. |
| 1.5. | Visos kartu su įranga tiekiamos programinės įrangos licencijos turi būti suteiktos neribotam laikui. |
| 1.6. | Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V, 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7). |
| 1.7. | Techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai veikimo temperatūra yra nuo 0 iki 350 C, nedarbinė temperatūra yra nuo -200 C iki +450 C, o santykinė oro drėgmė – 5–95 proc. |
| 1.8. | Taikomi aplinkos apsaugos kriterijai: planšetiniai kompiuteriai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (vadovaujantis Aprašo II skyriaus 4.1 p. ir 6 p.; 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ ir II skyriaus „Pakuotės“): |
| 1.8.1. | Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas 617/2013) dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Kartu su pasiūlymu pateikiami reikalavimą pagrindžiantys dokumentai: gamintojo atitikties deklaracija, gamintojo techniniai dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto svetainę arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys atitiktį nustatytiems reikalavimams. |
| 1.8.2. | Įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. Kartu su pasiūlymu pateikiami reikalavimą pagrindžiantys dokumentai: gaminio naudojimo vadovas, gamintojo techniniai dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto svetainę, I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas) arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys atitiktį nustatytiems reikalavimams. |
| 1.8.3. | Bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. Kartu su pasiūlymu pateikiami reikalavimą pagrindžiantys dokumentai: gamintojo deklaracija, gamintojo techniniai dokumentai, bandymų ataskaitos, nuoroda į gamintojo interneto svetainę arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys atitiktį nustatytiems reikalavimams. |
| 1.8.4. | Įsigyjamos planšetės turi atitikti ne žemesnę nei C taisomumo klasę, nustatytą 2023 m. birželio 16 d. Europos Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2023/1669, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas nuostatomis dėl išmaniųjų telefonų ir kišeninių kompiuterių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo. Kartu su pasiūlymu pateikiami reikalavimą pagrindžiantys dokumentai: gamintojo atitikties deklaracija, gamintojo techniniai dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto svetainę arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys atitiktį nustatytiems reikalavimams. |
| 1.8.5. | Sutarties vykdymo metu, jeigu prekė tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, antrinė pakuotė turi būti laikoma perdirbamąja pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Pristatant prekes tiekėjas turi pateikti antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti patvirtinančius dokumentus: tiekėjo ir/arba gamintojo deklaraciją, ir/arba techninius dokumentus, arba kitus lygiaverčius įrodymus (dokumentai su pasiūlymu neteikiami). |
| 1.9. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokia papildoma programinė įranga, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kita kenkimo programinė įranga, bus traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: |
| 1.9.1. | įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga. |
| 1.10. | Prekė (planšetinis kompiuteris) neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi. |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika* (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Planšetinis kompiuteris (minimalus perkamas kiekis – 31 vnt., maksimalus – 40 vnt.) |  |  |  |
| Nurodyti siūlomos įrangos pavadinimą, gamintoją, modelį, modifikaciją (jei taikoma). Taip pat pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje arba pateikti gamintojo parengtą aprašymą: |  |  |  |
| 2.1. | Ekranas | - ekrano dydis ne mažiau kaip 10“ ir ne daugiau kaip 11,2“ colių; - ekrano raiška ne mažiau kaip 1920 x 1200 (WUXGA); - ekrano technologija TFT arba lygiavertė; - ekranas turi atitikti ne žemesnį kaip 5 tvirtumo (angl. „Corning Gorilla Glass“ arba lygiavertį) standartą; - lietimui jautrus ekranas. |  |
| 2.2. | Procesorius | - didžiausias procesoriaus palaikomas taktinis dažnis ne mažiau kaip 2,2 GHz; - procesoriaus branduolių skaičius ne mažiau kaip 8. |  |
| 2.3. | Kamera | - pagrindinės kameros raiška ne mažiau kaip 12 MP; - pagrindinė kamera palaiko automatinį fokusavimą; - palaikoma didžiausia vaizdo įrašymo raiška UHD 4K (3840 x 2160) @30fps; - priekinės kameros raiška ne mažiau kaip 8 MP. |  |
| 2.4. | Atmintis | - operatyviosios atminties talpa ne mažiau kaip 4 GB; - vidinės atminties talpa ne mažiau kaip 64 GB. |  |
| 2.5. | Palaikomi belaidžio tinklo standartai | - GSM, 4G LTE, 5G; - Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G+5 GHz; - GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS; - Bluetooth versija ne žemesnė kaip 5.2. |  |
| 2.6. | Sąsajos jungtys | - USB sąsajos versija ne žemesnė kaip 3.2 Gen 1; - 3,5 mm Stereo kištukas; - MicroSD kortelės jungtis; - ne mažiau kaip vienas SIM kortelės lizdas. |  |
| 2.7. | Baterija | # talpa ne mažiau kaip 7600 mAh. |  |
| 2.8. | Atkūrimas | - vaizdo įrašų atkūrimas: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; - garso įrašų atkūrimas: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA. |  |
| 2.9. | Operacinė sistema | Android versija ne žemesnė kaip 12 arba lygiavertė. |  |
| 2.10. | Jutikliai | akselerometras, pirštų antspaudų skaitytuvas, giroskopo jutiklis, geomagnetinis jutiklis, griebimo jutiklis, holo jutiklis, RGB šviesos jutiklis, artumo jutiklis. |  |
| 2.11. | Korpusas ir kitos savybės | - korpuso spalva juoda arba tamsiai žalia; - atsparumas dulkėms ir drėgmei ne mažiau kaip IP68 arba lygiavertis standartas; - korpusas turi atitikti MIL-STD-810H standartą arba lygiavertį; - planšetinis kompiuteris komplektuojamas ir parduodamas kartu su ekrano pieštuku (angl. stylus). |  |
| 3. | Garantija | - tiekiamai įrangai turi būti suteikta gamintojo garantija ne trumpesniam laikotarpiui kaip 24 mėn.; - garantinio remonto trukmė – ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiškai nauja; - garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos; - siūlomos įrangos garantinis aptarnavimas turi būti atliekamas įrangos gamintojo arba jo autorizuotuose (įgaliotuose) serviso centruose; tiekėjas turi būti gamintojo autorizuotas serviso centras arba būti sudaręs sutartį su gamintojo autorizuotu serviso centru dėl siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo paslaugų teikimo. Kartu su pasiūlymu pateikiami tai patvirtinantys dokumentai (gamintojo pažyma ar kiti lygiaverčiai dokumentai); - garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |  |

*Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras nėra išreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.

________________________