14 dalis

MARŠRUTIZATORIUS NR. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| 1. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse. |
|  | Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą, medžiagas ir įdiegimo bei suderinimo paslaugas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti. |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. end of life time ar Discontinued). |
|  | Įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterinės technikos sisteminiai pranešimai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant įrenginių ir jų dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |
|  | Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V, 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7). |
|  | Visos kartu su įranga tiekiamos programinės įrangos licencijos turi būti suteiktos neribotam laikui. |
|  | Pardavėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija arba pateikti gamintojo parengtą aprašymą. |
|  | Prekė (maršrutizatorius) neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi. |
|  | Žaliojo pirkimo reikalavimas: Įrangos gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment), draudžiančių gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį. |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika* (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Maršrutizatorius Nr. 1 (minimalus perkamas kiekis – 15 vnt., maksimalus – 20 vnt.) |  |  |  |
| Nurodyti siūlomos įrangos pavadinimą, gamintoją, modelį, modifikaciją (jei yra). Taip pat pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje arba pateikti gamintojo parengtą aprašymą: |  |  |  |
| 2.1. | Apibendrinti reikalavimai | Maršrutizatorių sudarantys komponentai turi būti to paties gamintojo. Jei siūlomi skirtingų gamintojų komponentai, tiekėjas privalo užtikrinti jų tarpusavio suderinamumą ir pilną funkcionalumą; Dėl suderinamumo su esama Cisco infrastruktūra, maršrutizatorius pateikiamas su visomis licencijomis, reikalingomis nurodytoms funkcijoms palaikyti – Cisco DNA Advantage On-Prem Lic 3 metų licencija arba lygiaverte. |  |
| 2.2. | Garantijos | Maršrutizatoriaus gamintojo garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 12 mėnesių; garantiniu laikotarpiu pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus ir naujas versijas; sugedusio įrenginio pakeitimas garantiniu laikotarpiu – ne vėliau kaip per 30 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja; garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo; garantinio laikotarpio metu, tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |  |
| 2.3. | Konstrukcija | Ne didesnis nei 1U, montuojamas į 19 colių spintą, visos detalės montavimui turi būti pridedamos. |  |
| 2.4. | Veikimo sąlygos | Veikimo temperatūros: ne siauresnės kaip nuo 0 °C iki +40 °C. |  |
| 2.5. | Valdymo prievadai | Turi būti serijinis konsolės prievadas; turi būti ne mažiau kaip vienas USB 2.0 A tipo prievadas, konfigūracijos ir programinės įrangos perkėlimui į ir iš maršrutizatoriaus. |  |
| 2.6. | Prievadai | Turi būti ne mažiau kaip 4 1000BASE-T (RJ-45) prievadai; turi būti 2 dvigubos paskirties 1000BASE-T / 1000BASE-X (SFP) prievadai; turi palaikyti prievadų fizinės terpės modulių keitimą neišjungiant maitinimo; maršrutizatorius turi būti suderinamas su 1000BASE-SX ir 1000BASE-LX, tipo SFP moduliais; Turi būti ne mažiau kaip 1 tinklo sąsajos modulio (NIM) lizdas, į kurį būtų galima įdiegti ,,Voice“ modulį. Lizdas turi būti suderinamas su Cisco NIM-2MFT-T1/E1 tipo arba lygiaverčiais moduliais. |  |
| 2.7. | Našumas | Bendras duomenų perdavimo pralaidumas – ne mažesnis kaip 19 Gbps (IPv4 srautui); Šifruoto (IPSec) srauto pralaidumas – ne mažesnis kaip 400 Mbps; DRAM atmintis – ne mažesnė kaip 8 GB; Flash atmintis – ne mažesnė kaip 16 GB. |  |
| 2.8. | Virtualūs tinklai | Turi būti IEEE 802.1Q VLAN Ethernet WAN prievaduose palaikymas; virtualių prievadų (angl. subinterface), priskiriant jiems VLAN ID, palaikymas; Turi būti palaikoma VLAN segmentacija ir izoliacija, naudojant Layer 2 ir Layer 3 funkcionalumą. |  |
| 2.9. | Maršrutų parinkimo protokolai | Statiniai maršrutai, RIPv2, RIPng, EIGRP, OSPFv2, OSPFv3, BGPv4, IS-IS; sąlyginis maršruto parinkimas (angl. policy based routing), priverstinai nukreipiant paketus priklausomai nuo siuntėjo/gavėjo IP adreso; turi palaikyti HSRP arba VRRP protokolus; turi palaikyti MPLS funkcionalumą, įskaitant LDP, VPN, TE, L2TPv3; turi palaikyti BFD. |  |
| 2.10. | Grupinio transliavimo (angl. multicast) funkcionalumas | Efektyvaus grupinio transliavimo (angl. multicast) paketų maršrutų parinkimo galimybė; grupiniu transliavimu (angl. multicast) siunčiama viena paketo kopija; turi būti palaikomi papildomi multicast valdymo protokolai IGMP v1/v2/v3, MSDP arba lygiaverčiai; turi būti palaikomas multicast filtravimas naudojant IP ACL. |  |
| 2.11. | Saugumo funkcionalumas | Duomenų šifravimas AES algoritmu, rakto ilgis ne mažesnis kaip AES-256; IPSec VPN tuneliui sukurti naudojami skaitmeniniai sertifikatai, kurių RSA algoritmo rakto ilgis – ne mažesnis kaip 2048 bitai; duomenų santraukos algoritmas SHA, kurio santraukos išvestis – ne mažesnė kaip 256 bitai (SHA-256); IP paketų filtrai (ugniasienė) pagal: siuntėjo / gavėjo IP adresą; siuntėjo / gavėjo TCP/UDP prievado numerį; turi būti įmanomas lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį; turi būti įmanomas centralizuotas administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį RADIUS protokolu; turi būti įmanoma suteikti administratoriui skirtingas teises, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato. |  |
| 2.12. | Paslaugos kokybė (angl. QoS) | Turi būti lanksti paslaugos kokybės architektūra, sudaryta iš: įeinančio srauto suskirstymo į klases; klasifikuoto srauto tvarkymo taisyklių (angl. policers) sukūrimo; paslaugos kokybės objektų, susiejančių vieną ar kelias klases su tvarkymo taisyklėmis, sukūrimo; paslaugos kokybės objektų priskyrimo fiziniams ir virtualiesiems prievadams bei galiojančių atskirai įeinančiam ir išeinančiam srautui; išeinančio srauto prioretizavimo pagal nustatytas klases; išeinančio srauto eilių perpildymo kontrolės; turi būti įeinančio srauto suskirstymas į klases pagal prievadą, DSCP reikšmes, gavėjo/siuntėjo IP adresą; turi būti galimybė susieti paslaugos kokybės objektus su L3 (tinklo lygmens) prievadais, tiek įeinančiam, tiek išeinančiam srautui; turi būti palaikomas CIR (Committed Information Rate) ir PIR (Peak Information Rate) pralaidumo ribojimas; turi būti galimybė atlikti DSCP/CoS ženklinimą (marking) ir, jei reikia, reženklinimą (remarking) pagal klasifikavimo rezultatus; turi būti galimybė užtikrinti realaus laiko srautų prioretizavimą, ypač VoIP paslaugoms, naudojant DSCP/CoS žymėjimą ir eilių valdymo mechanizmus. |  |
| 2.13. | Valdymas ir stebėjimas | Turi būti įmanoma aptikti, stebėti ir valdyti sisteminius įvykius naudojant įrenginio operacinę sistemą; turi būti įmanoma aptikti sisteminius įvykius pagal stebimo objekto būsenos pasikeitimą, stebimo objekto apkrovos nustatytos ribinės vertės viršijimą, sisteminį pranešimą; turi būti stebimi įrenginio prievadas, procesorius, maršruto parinkimo protokolas ar kuris nors kitas sisteminis resursas, aprašytas SNMP OID; turi būti komandinė eilutė (angl. CLI), grafinė Web sąsaja, SNMPv2c, SNMPv3, telnet, SSHv1, SSHv2; turi būti įmanomas operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas TFTP protokolu; turi būti syslog, RADIUS protokolas, turi būti NTP protokolas; turi būti naudotojų sesijų valdymas, prisijungimo blokavimas po nesėkmingų bandymų, naudotojų veiksmų auditas. |  |
| 2.14. | Kitos funkcijos ir savybės | Turi būti DHCP serverio ir kliento funkcijos; turi būti IP adresų transliavimo funkcija NAT, PAT; turi būti duomenų srautų statistikos protokolo NetFlow arba lygiaverčio palaikymas; turi būti palaikoma IP SLA arba lygiavertė funkcija, skirta pasiekiamumo ir paslaugų kokybės testavimui; turi būti atnaujinamos operacinės sistemos failo maišos (angl. Hash) patikrinimas; turi palaikyti RSVP arba lygiavertę funkciją. |  |

*Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras nėra išreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.

____________________