17 dalis

KOMUTATORIUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| 1. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
| 1.1. | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse. |
| 1.2. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. End of Life time ar Discontinued). |
| 1.3. | Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija, arba pateikti gamintojo parengtą aprašymą. |
| 1.4. | Įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant įrenginių ir jų dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |
| 1.5. | Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti. |
| 1.6. | Visos kartu su įranga tiekiamos programinės įrangos licencijos turi būti suteiktos neribotam laikui. |
| 1.7. | Prekė (komutatorius) neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi. |
| 1.8. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga. |
| 1.9. | Garantija: |
| 1.9.1. | tiekiamai įrangai turi būti suteikta gamintojo garantija ne trumpesniam kaip 24 mėnesių periodui; |
| 1.9.2. | garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 45 kalendorinės dienos. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja; |
| 1.9.3. | siūlomos įrangos garantinis aptarnavimas turi būti atliekamas įrangos gamintojo arba jo autorizuotuose (įgaliotuose) techninės priežiūros centruose; |
| 1.9.4. | tiekėjas turi būti gamintojo autorizuotas serviso centras arba būti sudaręs sutartį su gamintojo autorizuotu serviso centru dėl siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo paslaugų teikimo. Kartu su pasiūlymu pateikiami tai patvirtinantys dokumentai (gamintojo pažyma ar kiti lygiaverčiai dokumentai). |
| 1.9.5 | garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos; |
| 1.9.6. | garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |
| 1.10. | Žaliojo pirkimo reikalavimas: įrangos gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), draudžiančių gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį. |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika* (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| Komutatorius (minimalus perkamas kiekis – 3 vnt., maksimalus – 4 vnt.) |  |  |
| Nurodyti siūlomos įrangos pavadinimą, gamintoją, modelį, modifikaciją (jei yra). Taip pat pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje arba pateikti gamintojo parengtą aprašymą: |  |  |
| 2.1. | Apibendrinti reikalavimai: |  |
| 2.1.1. | Komutatorių sudarantys komponentai turi būti to paties gamintojo. Jei siūlomi skirtingų gamintojų komponentai, tiekėjas privalo užtikrinti jų tarpusavio suderinamumą bei visų techninėje specifikacijoje nurodytų funkcijų veikimą; |  |
| 2.1.2. | komutatorius pateikiamas su visomis licencijomis, reikalingomis nurodytoms funkcijoms palaikyti. Licencija turi būti „Network Advantage“ arba lygiavertė. |  |
| 2.2. | Konstrukcija: |  |
| 2.2.1. | montuojamas su gamintojo laikikliais, skirtais montuoti į komutacinę spintą 1RU pagrindu (montuoti reikalingos detalės turi būti pridedamos); |  |
| 2.2.2. | aukštis – ne aukštesnis kaip 50 mm; |  |
| 2.2.3. | plotis – ne platesnis kaip 450 mm; |  |
| 2.2.4. | gylis – ne daugiau kaip 360 mm; |  |
| 2.2.5. | svoris – ne daugiau kaip 5,6 kg (be SFP modulių). |  |
| 2.3. | Maitinimas: |  |
| 2.3.1. | turi būti du vienas kitą rezervuojantys vidiniai maitinimo šaltiniai; |  |
| 2.3.2. | turi palaikyti maitinimo šaltinio keitimą, neišjungiant maitinimo komutatoriaus; |  |
| 2.3.3. | komplektuojami su maitinimo kabeliais kiekvienam maitinimo šaltiniui; |  |
| 2.3.4. | maitinimo kabelių jungtis Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7). |  |
| 2.4. | Veikimo sąlygos: |  |
| 2.4.1. | veikimo temperatūrų diapazonas – ne siauresnis kaip nuo -5 °C iki +45 °C; |  |
| 2.4.2. | veikimo santykinė drėgmė nuo 5 procentų iki 90 procentų. |  |
| 2.5. | Aušinimas: įrenginys turi aktyvią aušinimo sistemą su ventiliatoriais. |  |
| 2.6. | Valdymo prievadai: |  |
| 2.6.1. | turi būti serijinis konsolės prievadas (RS-232 RJ-45); |  |
| 2.6.2. | turi būti USB konsolės prievadas (micro USB) (kartu pateikiamas USB kabelis); |  |
| 2.6.3. | turi būti USB 2.0 A tipo prievadas, konfigūracijos ir programinei įrangai perkelti į ir iš komutatoriaus. |  |
| 2.7. | Prievadai: |  |
| 2.7.1. | turi būti ne mažiau kaip 48 x 10/100/1000BASE‑T RJ‑45 prievadai su PoE+ palaikymu (IEEE 802.3af/at). PoE galia turi leisti tiekti iki 30 W kiekvienam prievadui, esant bendram galios biudžetui; |  |
| 2.7.2. | turi būti ne mažiau kaip 4 SFP+ dvigubos paskirties (1/10G) prievadai |  |
| 2.7.3. | komutatorius turi dirbti su 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-ZR tipo SFP+ moduliais; |  |
| 2.7.4. | komutatorius turi dirbti su 10GBASE-T IEEE 802.3an SFP+ moduliu; |  |
| 2.7.5. | turi palaikyti prievadų fizinės terpės modulių keitimą neišjungiant komutatoriaus maitinimo. |  |
| 2.8. | Našumas: |  |
| 2.8.1. | maksimalus galimas komutavimo matricos pralaidumas turi būti ne mažesnis kaip 176 Gbps; |  |
| 2.8.2. | maksimalus saugomų MAC adresų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 32 000; |  |
| 2.8.3. | maksimalus IPv4 maršrutų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 4 000; |  |
| 2.8.4. | maksimalus IPv6 maršrutų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 2 000; |  |
| 2.8.5. | virtualių VLAN identifikatorių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 1 024; |  |
| 2.8.6. | prieigos kontrolės sąrašų ACL (angl. Access Control List) įrašų kiekis turi būti ne mažiau kaip 1 408; |  |
| 2.8.7. | ne mažiau kaip 4 GB DRAM atminties; |  |
| 2.8.8. | ne mažiau kaip 4 GB FLASH tipo atminties; |  |
| 2.8.9. | turi būti galimybė komutatoriuje talpinti ne mažiau kaip dvi konfigūracijos ir programinės įrangos versijas. |  |
| 2.9. | Sertifikavimas – įrenginys privalo būti sertifikuotas ne žemesniu kaip FIPS 140-2 Level 1 lygiu, arba turėti lygiavertį Europos Sąjungos arba NATO valstybės įgaliotos institucijos sertifikatą. |  |
| 2.10. | Virtualizavimas: |  |
| 2.10.1. | komutatorius privalo turėti funkcionalumą virtualiam apjungimui į vieną loginį įrenginį (stekuojamas) su tokio pačio modelio komutatoriais; |  |
| 2.10.2. | virtualus loginis įrenginys turi būti valdomas vienu IP adresu; |  |
| 2.10.3. | virtualiai apjungtuose įrenginiuose turi būti naudojama vieninga ir sinchronizuota L2 ir L3 lygio informacija; |  |
| 2.10.4. | virtualiai apjungtuose įrenginiuose turi būti naudojama vieninga konfigūracija; |  |
| 2.10.5. | vieno iš fizinių įrenginių gedimo atveju, virtualus įrenginys turi tęsti darbą be sistemos pakartotinio paleidimo (perkrovimo). |  |
| 2.11. | Komutavimo funkcionalumas: IEEE 802.1d Spanning Tree protokolas, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1p QoS prioritetizavimas. |  |
| 2.12. | Maršrutizavimo funkcionalumas: |  |
| 2.12.1. | turi būti Layer 3 virtualūs prievadai (VLAN); |  |
| 2.12.2. | turi būti IPv4 maršruto parinktuvo protokolai – statiniai maršrutai, OSPFv2, RIPv2, BGP, IS-IS; |  |
| 2.12.3. | turi būti sąlyginis maršrutizavimas priverstinai nukreipiant paketus priklausomai nuo siuntėjo / gavėjo IP adreso ir / arba TCP/UDP prievado numerio; |  |
| 2.12.4. | turi būti tinklo segmentavimo technologijos – ne mažiau 32 VRF virtualios maršrutizavimo lentelių; |  |
| 2.12.5. | turi palaikyti SSO (Stateful Switchover). |  |
| 2.13. | Transliavimo grupiniu adresu funkcionalumas: |  |
| 2.13.1. | turi būti Multicast maršrutizavimas – PIM v2; |  |
| 2.13.2. | turi būti palaikomi protokolai – IGMPv2, IGMPv3 snooping, MLD snooping, MSDP. |  |
| 2.14. | Paslaugos kokybė (angl. QoS): |  |
| 2.14.1. | Turi būti standartas IEEE 802.1p CoS – Ethernet kadrų CoS prioretizavimas, Ethernet kadrų CoS reikšmės išsaugojimas, Ethernet kadrų CoS reikšmės perrašymas; |  |
| 2.14.2. | turi būti IP paketų žymėjimas perrašant TOS/DSCP reikšmę ir klasifikavimas pagal – L2 CoS reikšmes, L3 TOS ir DSCP reikšmes, gavėjo / siuntėjo IP adresus, gavėjo / siuntėjo TCP/UDP prievado numerį, pagal IP protokolo numerį, taikomas tiek įeinančiam tiek išeinančiam srautui. |  |
| 2.15. | Saugumo funkcionalumas: |  |
| 2.15.1. | turi būti IEEE 802.1AE MACsec standarto protokolas L2 ryšio šifravimui tarp komutatorių, visuose duomenų perdavimo prievaduose, turi būti palaikomas AES-128 MACsec šifravimo algoritmas, prie bet kurios palaikomos prievado greitaveikos; |  |
| 2.15.2. | turi būti paketų filtrai ACL (angl. Acccess Control List) pagal – siuntėjo / gavėjo IP adresą; siuntėjo / gavėjo TCP/UDP prievado numeris, paketo antraštės protokolo numeris; |  |
| 2.15.3. | turi būti apsauga nuo neleistino DHCP serverio įjungimo į tinklą (angl. DHCP snooping); |  |
| 2.15.4. | turi būti apsauga nuo neleistinų ARP užklausų ir atsakymų (angl. Dynamic ARP inspection); |  |
| 2.15.5. | turi būti privataus VLAN funkcionalumas arba lygiavertis; |  |
| 2.15.6. | turi būti tapatumo nustatymas IEEE 802.1x protokolu; |  |
| 2.15.7. | turi būti lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį; |  |
| 2.15.8. | turi būti palaikomas centralizuotas administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį RADIUS protokolu; |  |
| 2.15.9. | turi būti skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato. |  |
| 2.16. | Automatizavimas: |  |
| 2.16.1. | turi būti API sąsaja (angl. Application Programming Interface); |  |
| 2.16.2. | turi būti palaikomi NETCONF, RESTCONF protokolai; |  |
| 2.16.3. | turi būti palaikomi YANG duomenų modeliai. |  |
| 2.17. | Kitos funkcijos ir savybės: |  |
| 2.17.1. | turi būti DHCP serverio ir kliento funkcijos; |  |
| 2.17.2. | turi būti NTP protokolo palaikymas; |  |
| 2.17.3. | turi būti duomenų srautų statistikos protokolo NetFlow arba lygiaverčio palaikymas; |  |
| 2.17.4. | turi būti duomenų srauto įeinančio ar išeinančio iš bet kurio fizinio prievado / VLAN kopijavimas į nustatytą prievadą stebėjimui (angl. SPAN); |  |
| 2.17.5. | turi būti palaikomas tiesiogiai prijungtos kaimyninės įrangos atpažinimas LLDP (Link Layer Discovery Protocol) protokolu; |  |
| 2.18. | Valdymas ir stebėjimas: |  |
| 2.18.1. | turi būti valdymo komandinė eilutė CLI (angl. Command Line Interface); |  |
| 2.18.2. | turi būti valdymo grafinė vartotojo sąsaja (angl. GUI/Web); |  |
| 2.18.3. | protokolai naudojami prisijungimui prie įrangos valdymo – SSHv2, HTTPS; |  |
| 2.18.4. | turi būti palaikomi įrangos stebėsenos protokolai – SNMPv2, SNMPv3, RMON1, RMON2, Syslog; |  |
| 2.18.5. | turi būti sisteminių įvykių aptikimas, stebėjimas ir valdymas naudojant įrenginio operacinę sistemą; |  |
| 2.18.6. | turi būti sisteminių įvykių aptikimas pagal objekto būseną arba ribinės vertės viršijimą; |  |
| 2.18.7. | aptikus sisteminį įvykį, turi būti siunčiamas SNMP ir / arba Syslog pranešimas; |  |
| 2.18.8. | turi būti galimybė aprašyti konfigūracijos pakeitimą sisteminiame žurnale atsiradus pasirinktam įrašui; |  |
| 2.18.9. | turi būti programinės įrangos ir konfigūracijos persiuntimas šiais protokolais: TFTP, SCP, HTTPS. |  |
| 2.19. | Kiti reikalavimai: |  |
| 2.19.1. | prie komutatoriaus papildomai pateikiami tokie priedai: |  |
| 2.19.1.1. | 4 poros 10GBASE-SR SFP+ modulių, skirtų darbui su OM2 multimode šviesolaidžiu; |  |
| 2.19.1.2. | komplektuojami SFP+ moduliai gali būti ne to paties gamintojo kaip komutatorius, bet turi būti suderinami su siūlomu komutatoriumi; |  |
| 2.19.1.3. | konsolės valdymo laidai turi būti pridedami. |  |
| 2.19.2. | Komutatorius turi būti komplektuojamas su tinklo moduliu 4X-10G arba modulis turi būti pateiktas kartu su komutatoriumi. |  |

*Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras nėra išreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.