18 dalis

TINKLO SAUGUMO ĮRENGINIS (UGNIASIENĖ)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

|  | Bendrieji reikalavimai: |
| --- | --- |
|  | Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje; |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. End of Life Time ar Discontinued); |
|  | Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija, arba pateikti gamintojo parengtą aprašymą. |
|  | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba; |
|  | Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti; |
|  | Visos kartu su įranga tiekiamos programinės įrangos licencijos turi būti suteiktos neribotam laikui; |
|  | Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V, 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7); |
|  | Tinklo įrangai tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti įrangos ir visų jos sudėtinių dalių gamintojo identifikacinius kodus, nurodant komponentus, jų kiekius, modelius ir gamintoją. Jei įranga licencijuojama, pateikiami visų licencijų kodai. |
|  | Saugumo reikalavimai (netaikoma programinei įrangai): |
|  | Standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiami naujais. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos; |
|  | Įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų. |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: |
|  | Įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; |
|  | Garantija: |
|  | Tiekiamai įrangai (visiems techninės ir programinės įrangos komponentams) turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 60 mėnesių gamintojo garantija); |
|  | Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja; |
|  | Siūlomos įrangos garantinis aptarnavimas turi būti atliekamas įrangos gamintojo arba jo įgaliotuose (autorizuotuose) serviso centruose; |
|  | Tiekėjas turi būti gamintojo autorizuotas serviso centras arba būti sudaręs sutartį su gamintojo autorizuotu serviso centru dėl siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo paslaugų teikimo. Kartu su pasiūlymu pateikiami tai patvirtinantys dokumentai (gamintojo pažyma ar kiti lygiaverčiai dokumentai). |
|  | Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos; |
|  | Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |
|  | Prekė (ugniasienė) neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi. |
|  | Įrangos gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų draudžiančių gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), bei WEEE (angl. Waste from Electrical and Electronic Equipment) elektros ir elektroninės įrangos atliekų kontrolės, tvarios gamybos, žiedinės ekonomikos reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį. |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika* (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| Tinklo saugumo įrenginys (ugniasienė) (minimalus perkamas kiekis – 8 vnt., maksimalus – 10 vnt.) |  |  |
| Nurodyti siūlomos įrangos komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produkto kodus. Jei siūloma įranga licencijuojama, pateikti visų licencijų kodus. Taip pat pateikti nuorodą į viešai prieinamą gamintojo techninę informaciją arba pateikti gamintojo dokumentą, pagrindžiantį atitiktį reikalavimams: |  |  |
|  | Specializuotas aparatinis-programinis sprendimas, skirtas užtikrinti tinklo perimetro kontrolę, vykdantis įsibrovimų aptikimą ir prevenciją, bei duomenų srautų turinio kontrolę. Reikalavimai ugniasienei: |  |
|  | Konstrukcija |  |
|  | Įrenginys privalo turėti ne mažesnę kaip 120GB talpos vidinę talpyklą SSD tipo diskais. |  |
|  | Įrenginys turi turėti: - Ne mažiau kaip 8 vnt. 1G RJ45 tipo lizdų. Visi tinklo lizdai fiziškai turi būti realizuoti viename įrenginyje nenaudojant papildomų išorinių įrenginių (pvz. komutatoriai, kontroleriai, srautų balansavimo įranga ir kt.) |  |
|  | Įrenginys valdymui turi turėti ne mažiau kaip: vieną konsolės prievadą, vieną atskirą 1G prievadą (SFP arba RJ-45 tipo) ir USB prievadą. |  |
|  | Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 2 dedikuotus pajungimo į aukšto patikimumo telkinį prievadus. |  |
|  | Įrenginys privalo naudoti dubliuotus, vienas kitą rezervuojančius maitinimo šaltinius. Turi būti galimybė keisti maitinimo šaltinius neišjungiant. |  |
|  | Įrenginio aukštis (angl. Rack Unit) ne didesnis kaip 1U. |  |
|  | Turi būti pridėti visi reikalingi priedai įrenginių montavimui į standartinę 19 colių spintą. |  |
|  | Aukšto patikimumo funkcijos |  |
|  | Ugniasienė turi gebėti dirbti HA ir Standalone režimais. |  |
|  | Ugniasienė turi turėti galimybę dirbti Aktyvus/Pasyvus (angl. „Active/Passive“) ir Aktyvus/Aktyvus (angl. „Active/Active“) režimais. |  |
|  | Turi būti galimybė automatiškai sinchronizuoti konfigūraciją ir aktyvias sesijas tarp aukšto patikimumo narių. |  |
|  | Turi būti galimybė nurodyti, kad veikiantis ir aukštesnį prioritetą turintis narys visada būna aktyvus. |  |
|  | Aukšto patikimumo sistemos nariai turi stebėti tinklo prievadų būseną. |  |
|  | Turi būti galimybė stebėti ar atsiliepia nurodyti IP adresai. Sistema turi automatiškai persijungti jei nurodyti IP adresai neatsiliepia. |  |
|  | Ugniasienės našumas |  |
|  | Ugniasienės ir programų kontrolės greitaveika - ne mažesnė kaip 2 Gbps. |  |
|  | Įrenginio greitaveika naudojant apsaugą nuo grėsmių (apsauga nuo virusų, piktybinių kodų, įsilaužimų, pažeidžiamumų aptikimas) - ne mažesnė kaip 1 Gbps. |  |
|  | IPSec VPN greitaveika - ne mažesnė kaip 1.5 Gbps. |  |
|  | Ne mažiau kaip 200000 konkurentinių sesijų. |  |
|  | Ne mažiau kaip 35000 naujų sesijų per sekundę. |  |
|  | Įrenginio našumas, sesijų skaičius turi būti įgyvendinamas vieno įrenginio pagalba, nenaudojant papildomų įrenginių, kurie paskirstytų įeinančius ar išeinančius srautus. |  |
|  | Ne mažiau kaip 4000 VLAN žymių per įrenginį/prievadą. |  |
|  | Ne mažiau, kaip 3000 virtualių prievadų. |  |
|  | Turi būti galimybė sukonfigūruoti ne mažiau 3 virtualių maršrutizatorių. Virtualūs maršrutizatoriai turi turėti atskiras maršrutizavimo lenteles. |  |
|  | Turi būti galimybė sukonfigūruoti ne mažiau kaip 50 saugumo zonų. |  |
|  | Pagrindinės įrenginio funkcijos |  |
|  | Turi būti galimi darbo režimai: - Skaidrus; - Maršrutizavimo (L3); - Pasyvaus stebėjimo (angl. „Sniffer/TAP“). |  |
|  | Turi būti galimybė įrenginį sukonfigūruoti taip, kad jis vienu metu dirbtų visais palaikomais darbo režimais. |  |
|  | Ugniasienė turi palaikyti statinį IP maršrutizavimą, dinaminius maršrutizavimo protokolus: BGP, OSPFv2, OSPFv3, RIPv2 arba lygiaverčius. |  |
|  | Sprendimas privalo palaikyti statinių maršrutų tikrinimo mechanizmą, kuomet maršrutas panaikinamas iš maršrutizavimo lentelės, jeigu nepasiekiami vienas ar keli aprašyti IP adresai. Turi būti galimybė nurodyti sprendimo tinklo prievado IP adresą tuo atveju, jei konkretus tinklo prievadas turi sukonfigūruotą daugiau nei vieną IP adresą. |  |
|  | Turi palaikyti Security Group Tag (SGT) EtherType. Turi būti galimybė blokuoti paketus, turinčius nurodytą SGT žymą (Tag). |  |
|  | Sprendimas turi palaikyti BFD (bidirectional forwarding detection) protokolą. |  |
|  | Ugniasienė turi palaikyti politika pagrįstą maršrutizavimą (angl. Policy based routing) atsižvelgiant į šaltinio/paskirties zoną, siuntėjo, gavėjo IP adresą, servisą, vartotojo ID, vartotojų grupę, programą (angl. application). Turi būti galimybė sukonfigūruoti paketų grąžinimą per tą patį tinklo prievadą, iš kurio atėjo pirminis paketas neatsižvelgiant į maršrutizavimo lentelėje nurodytą geriausią kelią iki paskirties adreso. |  |
|  | Turi palaikyti adresų transliavimą (angl. NAT) statiniam IP, dinaminiam IP, dinaminiam IP ir prievadui (angl. port address translation). |  |
|  | Turi palaikyti FQDN objektus paskirties adresų transliavimo taisyklėse, statiniuose maršrutuose, BGP maršrutizavime, politikomis pagrįstame maršrutizavime, kaip nutolusio taško adresą Site-to-Site VPN konfigūracijoje |  |
|  | Turi būti galimybė sukurti ne mažiau kaip 3000 NAT taisyklių. |  |
|  | Turi palaikyti adresų transliavimą tarp IPv6 ir IPv4. |  |
|  | Ugniasienė turi atpažinti ir kontroliuoti programas (angl. application) (pvz.: Google Mail, Google Talk, Skype, Facebook ir t. t.) nepriklausomai nuo to kokie yra naudojami prievadai, protokolai, naudojamas SSL ar ne. |  |
|  | Ugniasienė turi saugoti nuo atakų, piktybinių kodų (pvz. virusai, šnipinėjimo programos), stabdyti konfidencialios informacijos perdavimą (pvz.: pagal raktinius žodžius, pagal IT politiką), tikrinti perduodamą srautą nuo virusų. Turi būti galimybė naudoti gamintojo pateikiamus dinamiškai atnaujinamus kenksmingų IP adresų sąrašus. |  |
|  | Apsaugos mechanizmas privalo gebėti aptikti C2 (angl. Command and Control) komunikacijas per HTTP, HTTP2, SSL realiu laiku pasinaudojant ML (angl. machine learning) algoritmais. |  |
|  | Turi būti galimybė blokuoti TCP SYN ir SYN-ACK paketus TCP sesijos užmezgimo metu, kuriuose yra duomenų. |  |
|  | Turi būti galimybė sukonfigūruoti apsaugą nuo DoS atakų. |  |
|  | Turi būti galimybė blokuoti žvalgybos atakas, kai skanuojami TCP ir UDP protokolų prievadai. Turi būti galimybės apsirašyti išimtis, kam netaikyti šios apsaugos. |  |
|  | Turi būti galimybė sukonfigūruoti DNS apsaugos mechanizmą, siunčiant aptiktas DNS užklausas į gamintojo teikiamą debesijos paslaugą patikrai realiu laiku. |  |
|  | Turi būti galimybė patikrinti DNS užklausas pagal įrenginyje parsiųstą lokalų DNS užklausų paketą tuo atveju, jei ryšys su gamintojo reikiama DNS debesijos patikros paslauga yra sutrikęs. |  |
|  | DNS apsaugos mechanizmas turi gebėti: - Aptikti DNS tuneliavimą; - Aptikti dinamiškai generuojamus domenų vardus (angl. DGA, Domain generation algorithm); - Apsaugoti nuo DNS Rebinding atakos; - Aptikti ir blokuoti dinaminius DNS įrašus (DDNS); - Aptikti ir blokuoti piktybiniu kodu (angl. malware) užkrėstus domenus; - Aptikti ir blokuoti naujai sukurtus domenus (t.y., ne senesnius nei 1 mėnesio); - Aptikti ir blokuoti reklaminių žymų ir marketingo stebėjimo domenus; - Aptikti ir blokuoti DNS užklausas, kuriomis kreipiamasi į botnet užkrėstų kompiuterių valdymo centrus; - Aptikti ir blokuoti DNS užklausas į socialinės inžinerijos sukčiavimo puslapius, skirtus išvilioti konfidencialius duomenis (angl. phishing); - Aptikti ir blokuoti DNS užklausas į puslapius, kurie padėtų vartotojams apeiti taikomas saugumo priemones naudojant anoniminius tarpinius serverius (angl. anonymizer, proxy avoidance); - Perrašyti DNS užklausas į kenkėjiškus puslapius nukreipiant į nurodytą įrenginio ar išorinį IP adresą (angl. DNS sinkholing). |  |
|  | Įrenginys turi gebėti analizuoti DNS užklausas šifruotame DNS sraute, kuris nukreiptas į kitus DNS serverius HTTPS protokolu (angl. DoH - DNS-over-HTTPS). |  |
|  | DNS apsaugos mechanizmas privalo kategorizuoti ir leisti pasirinkti skirtingus veiksmus skirtingoms DNS kategorijoms. Pvz. blokuoti „malware“ kategoriją, tačiau leisti „grayware“ kategoriją. |  |
|  | Turi būti galimybė nustačius grėsmę automatiškai įrašyti paketus, susijusius su grėsme. Turi būti galimybė įrašyti ne mažiau 40 paketų, susijusių su grėsme. |  |
|  | Ugniasienė turi atpažinti ir kontroliuoti ne mažiau kaip 4000 programų. (Tos pačios programos skirtingos versijos skaičiuojamos kaip viena programa). |  |
|  | Turi būti galimybė apsirašyti savo programą. |  |
|  | Turi būti galimybė kiekvienai programai nustatyti individualų laiką, po kurio neaktyvi sesija yra uždaroma. |  |
|  | Turi būti galimybė saugumo taisyklėse naudoti aplikacijų filtrus, kuriuose būtų galima įjungti filtravimą tik naujai sprendimo gamintojo sukurtoms aplikacijoms taip užtikrinant, kad saugumo taisyklė praleistų naujas aplikacijas, kurios gali turėti plataus mąsto arba didelės įtakos poveikį. |  |
|  | Turi būti galimybė kurti saugumo taisykles, kurios leistų vartotojams jungtis tik prie tam tikros programos ar programų grupės, nenurodant serviso/prievado kuriuo dirba programa, t. y. vartotojas gali prisijungti prie nurodytos programos nepriklausomai nuo to kokį servisą/prievadą naudoja programa. |  |
|  | Turi būti galimybė kurti taisykles pagal šalis, t. y. siuntėjo ir/arba gavėjo laukuose nurodyti šalį. |  |
|  | Turi būti galimybė riboti prisijungimų iš vieno šaltinio skaičių pagal siuntėjo IP, gavėjo IP, siuntėjo ir gavėjo IP. |  |
|  | Kuriant ugniasienės saugumo taisykles turi būti galimybė nurodyti siuntėją, gavėją, servisą/prievadą, programą, taikytinas apsaugos priemones, vartotoją, vartotojų grupę. |  |
|  | Servisai/prievadai ir programos saugumo taisyklėse turi būti nurodomi atskiruose laukuose. |  |
|  | Saugumo taisyklėse įrenginys turi rodyti kokios aplikacijos matomos duomenų srautuose, pakliūvančiuose po ta taisykle. |  |
|  | Saugumo taisyklėse turi būti galima išfiltruoti nenaudojamas taisykles. |  |
|  | Saugumo taisyklėse turi būti matoma kada pirmą ir paskutinį kartą buvo panaudota taisyklė. |  |
|  | Saugumo taisyklėse turi būti matoma kada taisyklė buvo sukurta ir kada modifikuota. |  |
|  | Turi būti galimybė nurodyti, kad vartotojai gali jungtis tik prie organizacinių (angl. enterprise) SaaS aplikacijų, o prie vartotojiškų (angl. consumer) SaaS aplikacijų prisijungimas būtų draudžiamas. Kontrolė atliekama modifikuojant ar įterpiant HTTP Header informaciją. |  |
|  | Turi būti galimybė naudoti žymas (angl. tags), pagal kurias vartotojai būtų dinamiškai grupuojami. |  |
|  | Turi būti galimybė suteikti prieigos teises tik vartotojams, kurių tapatybė yra patvirtinta. |  |
|  | Ugniasienė turi nustatyti vartotojų tapatybę, neprašydamas suvesti vartotojo vardo ir slaptažodžio, o pasinaudodamas jau esamomis tinklo paslaugomis, pvz., Active directory arba programinės įrangos (agento) pagalba. |  |
|  | Turi būti galimybė integruoti įrenginius su Active Directory, LDAP servisais ir sinchronizuoti vartotojų bei IP adresų informaciją be papildomos programinės įrangos naudojimo. Ugniasienė turi sugebėti dalintis šia informacija su kitais to paties gamintojo Ugniasienės. |  |
|  | Turi būti galimybė dinamiškai susieti IP adresą su vartotojo atributais pagal jo AD/LDAP autentikavimą. |  |
|  | Jei vartotojo tapatybė nebuvo nustatyta skaidriai, vartotojui turi būti parodomas puslapis, kuriame jis turi įvesti tapatybę patvirtinančius duomenis. |  |
|  | Turi būti galimybė kontroliuoti vartotojų, dirbančių terminalinėje aplinkoje (MS Windows Terminal server) prieigos teises. Ugniasienė turi skirti terminalinėje aplinkoje dirbančių vartotojų duomenų srautus ir kontroliuoti kiekvieno vartotojo prieigos teises. |  |
|  | Turi būti galimybė sertifikatu apsaugoti ryšį tarp sprendimo ir terminaliniame serveryje veikiančios programinės įrangos, kuri nustato vartotojų duomenų srautus. |  |
|  | Turi būti galimybė aptikti ir blokuoti vartotojų pateikiamus korporatyvinius kredencialus puslapiuose, kurie atlieka sukčiavimo atakas (angl. phishing). |  |
|  | Atliekant vartotojo tapatybės nustatymą turi būti galimybė vartotojo duomenų paiešką atlikti keliose tapatybės nustatymo tarnybinėse stotyse. Turi būti galimybė nurodyti RADIUS, LDAP, TACACS+, Kerberos tarnybines stotis bei lokalią vartotojų duomenų bazę ir sudėlioti šiuos autorizacijos metodus atitinkama tvarka sąrašuose, pagal kuriuos būtų daroma patikra atliekant vartotojų autorizaciją. Turi būti galimybė nustatyti, kad konkretus autorizacijos metodas iš nurodytųjų būtų parinktas pagal vartotojo varde matomą domeno vardą. |  |
|  | Turi būti galimybė nurodyti, kurį duomenų srautą dešifruoti, o kurio ne. Turi būti gamintojo integruoti sąrašai su dešifravimo išimtimis srautams, kuriems negalima taikyti dešifravimo dėl žinomų priežasčių. |  |
|  | Turi būti galimybė sukonfigūruoti vartotojams galimybę atsisakyti srauto dešifravimo, pereinančio per įrenginį. Vartotojams pateikiamas informacinis pranešimas apie srauto dešifravimą naršant HTTPS puslapiuose. Vartotojui nesutikus tolimesnis naršymas draudžiamas HTTPS puslapiuose. |  |
|  | Turi būti galimybė kopijuoti dešifruotą srautą ir perduoti pasirinktu prievadu tolimesnei analizei išoriniams įrenginiams. (Decryption Mirror). |  |
|  | Ugniasienė turi dešifruoti ir tikrinti SSH duomenų srautą. |  |
|  | Ugniasienė turi dešifruoti TLS 1.2 ir TLS 1.3 srautą. |  |
|  | Ugniasienė turi atlikti VXLAN tunelių srauto inspektavimą su galimybe parinkti VNI sesijos raktą. |  |
|  | Turi būti galimybė atlikti prieigos prie žiniatinklio resursų kontrolę naudojant gamintojo pateikiamą URL duomenų bazę (URL filtravimas). |  |
|  | URL filtravimo mechanizmas privalo gebėti tikrinti, aptikti, dinamiškai kategorizuoti ir blokuoti kenksmingas svetaines realiu laiku, apsaugai nuo zero-day atakų. |  |
|  | Turi būti galimybė aptiktus failus automatiškai siųsti ir jų saugumą analizuoti išorinėje gamintojo smėliadėžėje (angl. sandbox). Signatūras iš smėliadėžės ugniasienė turi gauti realiu laiku, naujų atakų prevencijai. |  |
|  | Papildomai apsaugai nuo zero-day atakų, ugniasienė privalo gebėti realiu laiku analizuoti perduodamus PE (portable executable) tipo failus. Failų analizė turi būti vykdoma pačioje ugniasienėje ir turi būti paremta machine learning modeliu, kuriuo aptinkami kenkėjiški failai, kuriems dar nėra sukurtos gamintojo teikiamos signatūros. Aptiktas kenkėjiškas failas turi būti blokuojamas. |  |
|  | Turi būti galimybė automatiškai, nurodytu periodiškumu, importuoti URL, IP adresus, domenų vardus, kurie bus naudojami saugumo politikose, iš išorinio failo. Turi būti galimybė importuoti ne mažiau kaip 50000 įrašų. |  |
|  | Turi būti gamintojo teikiami Microsoft 365, Azure, AWS, Google Cloud debesijos paslaugų naudojami dinaminiai IP adresų sąrašai, kuriuos turi būti galima panaudoti saugumo politikose. |  |
|  | Turi būti galimybė sukurti ir naudoti savo URL grupes. |  |
|  | Turi būti galimybė atliekant URL filtravimą įrašyti į LOG pranešimus skirtingas HTTP protokolo antraštes, tokias kaip User-Agent, Referer, X-Forwarded-For. |  |
|  | Turi būti galimybė aptikti apsibrėžtus duomenų šablonus įvairių programų duomenų sraute. Turi būti galimybė šablonus kurti naudojant „regular expression“. Aptikus šabloną, turi būti galimybė sustabdyti perduodamus failus. (DLP/Data Filtering) |  |
|  | Turi būti galimybė kontroliuoti perduodamas bylas. Ugniasienė turi atpažinti ne mažiau kaip 50 bylų tipų. Bylos tipas turi būti atpažįstamas pagal bylos turinį, o ne išplėtimą. |  |
|  | Turi palaikyti ne mažiau kaip 2500 IPSec VPN tunelių. |  |
|  | Turi palaikyti, be papildomų licencijų, nuotolinį vartotojų prisijungimą VPN klientu per SSL VPN Windows ir macOS operacinėms sistemoms. |  |
|  | Turi palaikyti ne mažiau kaip 1000 klientinių SSL VPN prisijungimų. |  |
|  | Nuotolinio prisijungimo vartotojų VPN klientas turi mokėti dirbti IPSec ir SSL protokolais. |  |
|  | Nuotolinio prisijungimo vartotojų VPN klientas turi palaikyti Windows 10/11, macOS, Linux, ar lygiavertes operacines sistemas. Turi būti palaikomas prisijungimas iš mobilių Android, iOS įrenginių. |  |
|  | Nuotolinio prisijungimo vartotojų VPN kliento programinė įranga turi automatiškai atsinaujinti VPN prisijungimo metu. Turi būti galimybė sukonfigūruoti, kad automatinis atsinaujinimas vyktų tik tada, kai vartotojas yra įmonės vidiniame tinkle. |  |
|  | Turi būti galimybė sukonfigūruoti vidinio tinklo aptikimą VPN prisijungimo metu tikrinant nurodyto DNS vardo užklausos rezultatą su nurodytu IPv4 arba IPv6 IP adresu. Aptikus vidinį tinklą VPN tunelis neužmezgamas. |  |
|  | VPN klientas turi leisti pasikeisti pasibaigusį Active Directory (AD) vartotojo slaptažodį Windows 10 operacinėse sistemose. |  |
|  | Turi būti galimybė sukonfigūruoti beklientinį VPN prisijungimą prie įmonės resursų. Turi būti galimybė vartotojams pasiekti įmones web aplikacijas priklausomai nuo to, kokiai grupei priklauso vartotojas. Turi būti palaikomas SSO naudojant SAML prisijungiant prie įmonės web aplikacijų. Turi būti galimybė nurodyti DNS tarpinį serverį, kuris atliktų vardų nustatymo paslaugą. Turi būti galimybė nurodyti, kiek maksimaliai palaikoma konkurentinių prisijungimų prie beklienčio VPN portalo. Turi būti galimybė nurodyti palaikomus šifravimo standartus bei palaikomą TLS/SSL versiją. Turi būti galimybė nurodyti web aplikacijas, kurių veikimas paremtas HTML, HTML5 ir JavaScript technologijomis. Turi būti galimybė grupuoti web aplikacijas į aplikacijų grupes. |  |
|  | Nuotolinio prisijungimo vartotojų VPN klientas turi gebėti autorizuotis naudojant SAML 2.0. |  |
|  | Turi būti galimybė nustatyti, kokį srautą siųsti/nesiųsti per VPN tunelį priklausomai nuo to, koks yra paskirties domenas, klientinis procesas arba HTTP/HTTPS video transliavimo programa. |  |
|  | Nuotolinio prisijungimo vartotojų VPN klientas turi gebėti jungtis prie VPN išorinių šliuzų pagal prioritetus ir/arba priklausomai nuo geografinės vietos prie arčiausiai esančio ir geriausiai pasiekiamo išorinio VPN šliuzo. Turi būti galimybė nustatyti, kad vieni VPN šliuzai parenkami automatiškai, o kiti būtų naudojami tik juos išsirinkus VPN kliente rankiniu būdu. |  |
|  | Turi būti galimybė nustatyti, kad VPN klientams būtų dalinami skirtingi VPN kliento parametrai bei skirtingi VPN šliuzų sąrašai priklausomai nuo to, kokiai vartotojų grupei priklauso vartotojas ar iš kokio regiono, IP adreso, operacinės sistemos jungiamasi. |  |
|  | VPN klientas turi gebėti atlikti sprendimo administratoriaus nustatytas patikras prieš leidžiant vartotojui prisijungti per VPN. Turi būti galimybė atlikti patikras ir viso prisijungimo per VPN metu, kai VPN programinė įranga reguliariai siunčia VPN terminuojančiam taškui/įrenginiui prisijungusio per VPN vartotojo įrenginio būsenos statusą pagal iš anksto sukonfigūruotus patikros kriterijus. Jei patikros metu atrandami atitikimai/neatitikimai sukonfigūruotoms patikroms, vartotojas turi būti neprileidžiamas prie per VPN pasiekiamų resursų ir VPN programinė įranga turi gebėti informuoti vartotoją su VPN sprendimo administratoriaus iš anksto sukonfigūruotais pranešimais, kuriuose gali būti nuorodos į kitus šaltinius, pvz., nesant antivirusinės programinės įrangos besijungiančio vartotojo kompiuteryje pateikiamas atitinkamas pranešimas su URL nuoroda, iš kur parsisiųsti antivirusinę programinę įrangą. Šią programinę įrangą VPN vartotojui parsisiuntus ir įsirašius į kompiuterį, VPN klientas turi atlikti patikrą ir leisti VPN vartotojui pasiekti resursus. |  |
|  | Turi būti galimybė sukurti ne mažiau kaip 2000 saugumo taisyklių. |  |
|  | Įrenginys turi gebėti dirbti kaip IPv6 DHCP klientas, bei palaikyti „prefix“ delegaciją/priskyrimą. |  |
|  | Įrenginys turi būti pilnai suderinamas ir valdomas iš pirkėjo tinkle naudojamo Palo Alto Networks „Panorama“ centralizuoto valdymo sprendimo. |  |
|  | Įvykių žurnalai, ataskaitos |  |
|  | Įvykių žurnalai turi būti kaupiami įrenginyje ir siunčiami į centrinę valdymo tarnybinę stotį. |  |
|  | Turi būti galimybė siųsti žurnalinius įvykius į žurnalinių įvykių surinkimo serverius pagal nustatytus žurnalinių įvykių atributus nurodant ne vien kritiškumo lygį, bet naudojant vartotojo apsirašytus filtrus. |  |
|  | Valdymo funkcijos |  |
|  | Įrenginyje turi būti atskiri valdymo ir duomenų analizės moduliai, kad būtų užtikrinta galimybė valdyti įrenginius esant dideliam tinklo aprovimui. |  |
|  | Administratorių prieigos teisės turi būti kontroliuojamos rolių pagalba. Turi būti galimybė smulkiai apibrėžti administratoriaus teises. Turi būti galimybė kurti roles. |  |
|  | Turi būti galimybė keisti įvykių, siunčiamų SYSLOG protokolu, formatą (laukų išdėstymą). |  |
|  | Turi būti galimybė siųsti įvykių žurnalus SYSLOG formatu naudojant TCP protokolą arba SSL. |  |
|  | Turi būti galimybė integruoti įrenginius su išorinėmis paslaugomis automatizacijos tikslais naudojant XML API ir REST API. |  |
|  | Turi būti galima sukurti, nuskaityti, pakeisti, ištrinti statinius bei dinaminius objektus, saugumo profilius, saugumo taisykles, NAT taisykles, ugniasienės prievadų, saugumo zonų, IPsec tunelių, nuotolinio prisijungimo VPN konfigūraciją pasinaudojant REST API. |  |
|  | Turi būti detali REST API prieigos kontrolė skirtingiems administratoriams. Turi būti galima nustatyti kuris administratorius kuriuos nustatymus gali keisti, kuriuos tik matyti, kurių nematyti. Pvz. administratorius gali keisti saugumo politikas, tačiau negali keisti tinklo prievadų nustatymų ir visai nemato maršrutizavimo konfigūracijos. |  |
|  | Turi būti galimybė sulyginti einamąją įrenginio konfigūraciją su ankstesnėmis konfigūracijomis. |  |
|  | Turi būti galimybė aktyvuoti ankstesnę konfigūraciją. Turi būti saugoma ne mažiau kaip 50 ankstesnių konfigūracijų. |  |
|  | Ugniasienėje daromi pakeitimai neturi aktyvuotis iškarto. Prieš aktyvuojant pakeitimus, turi būti galimybė atlikti eilę skirtingų pakeitimų grafinėje aplinkoje ir komandinėje eilutėje, ir juos aktyvuoti vienu metu (angl. commit). |  |
|  | Palaikymas |  |
|  | Ugniasienė turi būti pateikta su visomis licencijomis, leidžiančiomis 60 mėn. gauti programinės įrangos atnaujinimus bei virusų, piktybinių programų, pažeidžiamumų, URL, DNS, įsilaužimų aprašų duomenų bazės atnaujinimus. |  |
|  | Ugniasienė turi galėti automatiškai, reguliariai, nustatytu laiku atsisiųsti pažeidžiamumų, virusų, kenkėjiškų kodų aprašus iš gamintojo puslapio. |  |

*Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras nėra išreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.