1 dalis

TARNYBINĖ STOTIS NR. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| 1. | Bendrieji reikalavimai: |
| --- | --- |
| 1.1. | Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |
| 1.2. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued). |
| 1.3. | Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija. |
| 1.4. | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba. |
| 1.5. | Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti. |
| 1.6. | Visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui. |
| 1.7. | Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V, 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7). |
| 1.8. | Įrangos tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba gamintojo atstovas, turintis teisę pateikti (parduoti), diegti ir aptarnauti siūlomą įrangą, arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu. |
| 1.9. | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo autorizacijos forma (angl. Manufacturer Authorization Form), gamintojo pažyma, įgaliojimas ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę pateikti (parduoti), diegti ir aptarnauti siūlomą įrangą, adresuota perkančiajai organizacijai. |
| 1.10. | Saugumo reikalavimai (netaikoma programinei įrangai): |
| 1.10.1. | sugedę komponentai, turintys atminties (tokie kaip operatyvinė atmintis, tinklo plokštės, diskų valdikliai, diskai, procesoriai ir pagrindinės plokštės), gedimo atveju turi būti keičiami naujais ir tiekėjui nėra grąžinami; |
| 1.10.2. | įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų. |
| 1.11. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų pažeidimu. Tokiu atveju: |
| 1.11.1. | Įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga. |
| 1.12. | Prekė (tarnybinė stotis) neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi. |
| 1.13. | Žaliojo pirkimo reikalavimas: įrangos gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančių gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį. |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika* (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarnybinė stotis Nr. 1 (minimalus perkamas kiekis – 7 vnt., maksimalus – 9 vnt.) |  |  |  |
| Nurodyti siūlomos įrangos pavadinimą ir gamintoją, taip pat pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės aprašą. Būtina išvardyti visus siūlomo sprendimo komponentus, nurodant jų kiekius, modelius, gamintojus ir produktų identifikacinius kodus. Visos sprendimo dalys privalo būti sukomplektuotos sprendimo gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. Sprendimą sudarantys aparatiniai komponentai (procesoriai, valdikliai, diskai ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau tokiu atveju turi būti pateikti sprendimo gamintojų patvirtinimai dėl komponentų tarpusavio suderinamumo: |  |  |  |
| 2.1. | Procesorius (-iai) | x86 tipo 64 bitų, ne mažiau dviejų procesorių (angl. socket) ir bendras procesorių branduolių skaičius tarnybinėje stotyje ne mažesnis, kaip 32; procesorių našumas turi būti ne mažiau kaip 385 vienetai pagal „SPECrate2017_int_base“ testą ir ne mažiau kaip 530 vienetai pagal „SPECrate2017_fp_base“ testą; rezultatai turi būti viešai skelbiami http://www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme; pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomam serverio modeliui; palaiko AVX-512 instrukcijų rinkinį; palaiko „No eXecute“, „Virtualization Technology“, „Hyper-Threading Technology“ arba lygiavertes technologijas, palaiko DDR5 su ECC operatyviąją atmintį. Procesorius išleistas į rinką ne anksčiau, kaip 2025 metų 1 ketvirtį. |  |
| 2.2. | Vaizdo plokštė | turi surinkti nemažesnį, kaip 9000 taškų įvertinimą PassMark teste https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html. Turi turėti nemažiau, kaip 24 GB GDDR6 operatyvios atminties su ne lėtesniu negu 300GB/s pralaidumu. Palaiko NVIDIA CUDA (Compute Unified Device Architecture)( arba lygiavertė). Ne mažiau 30 teraFLOPS našumas FP32 skaičiavimams. Ne daugiau kaip 75W TDP (angl. Thermal Design Power). |  |
| 2.3. | Operatyvioji atmintis | ne mažiau kaip 512 GB ir ne lėtesni kaip 6400MT/s su ECC; realizuota ne mažesniais kaip 32 GB atminties moduliais; turi būti ne mažiau kaip 32 atminties lizdai. Turi būti galimybė išplėsti atmintį dvigubai, naudojant tokios pačios talpos atminties modulius. Komplektuojamas atminties modulių kiekis turi palaikyti FRM (angl. Fault Resilient mode) arba lygiavertį funkcionalumą. |  |
| 2.4. | Standieji diskai | ne mažiau kaip 12 vnt. keičiamų neišjungus, NVMe PCIe Gen5 SSD skaitymo naudojimo (angl. Read Use) tipo diskų, kurių kiekvienas ne mažiau kaip 3,84 TB talpos; disko ištvermė (angl. Endurance) ne prastesnė kaip 1DWPD (5 metų laikotarpiu). |  |
| 2.5. | Diskų masyvo valdiklis | vidinių diskų masyvo valdiklis palaiko NVMe Gen3 (8 GT/s),NVMe Gen4 (16 GT/s) ir NVMe Gen5 (32 GT/s) diskus; galimi RAID lygiai 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; turi tūrėti integruotą “nonvolatile cache“, apsaugotą baterija arba kondencatoriumi; „Online Capacity Expansion” ir „Online RAID level Migration” funkcijos; vienu metu palaikomi keli skirtingų lygių RAID masyvai (pvz., vienu metu du diskus leidžia sujungti į RAID1 ir keturis diskus į RAID5 masyvą); palaiko atsarginį diską (angl. Hot-spare), kuris, sugedus kitam diskui bet kuriame RAID masyve, yra automatiškai pakeičiamas vietoje sugedusiojo disko; serverio procesorius nenaudojamas kontrolinių sumų skaičiavimui ar tikrinimui. |  |
| 2.6. | Standieji diskai ir valdiklis operacinės sistemos įkrovai | ne mažiau kaip 2 vnt. keičiamų neišjungus NVMe PCIe SSD diskų, kurių kiekvienas ne mažiau 960GB, apjungtų į RAID1, skirtų operacinės sistemos įkrovai. Turi būti valdomi atskiro valdiklio, nepriklausomai nuo aukščiau aprašytų diskų ir RAID valdiklio grupės. |  |
| 2.7. | USB/VGA prievadai | ne mažiau 3 x USB ir 1 VGA, iš kurių ne mažiau 1 vnt. USB standarto A (angl. USB standard-A socket) lizdų ir ne mažiau 1 vnt. VGA jungčių sumontuoti galinėje serverio dalyje. |  |
| 2.8. | Nuotolinis valdymas | virtuali grafinė valdymo konsolė (angl. Web-based GUI) pasiekiama per interneto naršyklę ir HTML5; leidžia pilnai matyti vaizdą ir pilnai valdyti serverį, įjungti ir išjungti tarnybinės stoties maitinimą, pilnai konfigūruoti BIOS, RAID; leidžia prijungti virtualias laikmenas (angl. Virtual Media); leidžia prijungti iso atvaizdą ir iš jo įdiegti OS; palaiko Microsoft Active Directory (arba lygiavertes) vartotojų autentifikavimui ir prieigos teisių nustatymui; palaiko vieningą prisijungimą (angl. Single Sign-On); prie tinklo komutatoriaus jungiamas tuo pačiu laidu, kaip ir pagrindinė tinklo plokštė (t.y., nuotoliniam valdymui nereikia atskiro kabelio); papildomai gali būti atskiras RJ-45 nuotolinio valdymo prievadas. |  |
| 2.9. | Tinklo prievadai | ne mažiau kaip 4 tinklo prievadai Ethernet 1GbE su RJ-45 jungtimis; kiekvienas Ethernet 1GbE tinklo prievadas komplektuojamas kartu su S/FTP Cat6a kategorijos ekranuotu patch kabeliu, ne mažiau 2 m ilgio, su jungtimis RJ-45; ne mažiau kaip 4 tinklo prievadai 10/25GbE SFP28; kiekvienas 10/25GbE SFP28 tinklo prievadas komplektuojamas kartu su SFP28 SR Duplex LC moduliu ir Duplex Multimode OM5 tipo optinių kabeliu ne trumpesniu kaip 2 m su jungtimis LC\LC. |  |
| 2.10. | Maitinimo blokai | dubliuoti „karšto keitimo“, vieno maitinimo šaltinio gedimo atveju tarnybinės stoties našumas turi nesumažėti (angl. Fully Redundant Power Supply); kiekvieno maitinimo bloko galia ne mažiau kaip 2200W ir užtikrinti sklandų tarnybinės stoties veikimą maksimalia apkrova; kiekvienas maitinimo blokas turi būti komplektuojamas su C13 - C14 tipo maitinimo kabeliu, kurio ilgis ne trumpesnis kaip 1,2 m. |  |
| 2.11. | Ventiliatoriai: | dubliuotų „karšto keitimo“ ventiliatorių sistema (t. y. kiekviename ventiliatorių bloke turi būti ne mažiau 2 ventiliatorių). |  |
| 2.12. | Energijos naudojimas | sumažėjus apkrovai, serveris turi sumažinti naudojamą energiją. |  |
| 2.13. | Korpusas | montuojamas į 19“ spintą, ne daugiau kaip 2U aukščio, su visais montavimui spintoje reikalingais priedais (bėgiais, tvirtinimo elementais, kabelių laikikliais); turi turėti priekinę apsauginę rakinamą uždangą fizinei diskų apsaugai. |  |
| 2.14. | Suderinamumas | sertifikuota darbui su Windows Server 2025, arba naujesne arba lygiaverte programine įranga, informacija turi būti pateikta oficialioje gamintojo svetainėje http://www.windowsservercatalog.com; suderinama su ESXi 8.0 arba naujesne, arba lygiaverte programine įranga, informacija turi būti pateikta svetainėje https://compatibilityguide.broadcom.com. |  |
| 2.15. | Licencijos | Tarnybinė stotis turi turėti Windows Server 2025 Standard licenciją (arba lygiavertę), gebančią palaikyti ir pilnai išnaudoti sukomplektuotą procesorių, operatyvios atminties ir kietųjų diskų kiekį. |  |
| 2.16. | Informavimas apie gedimą | pateikiama įranga informuoja administratorių apie įvykusį arba spėjamą (galimą) HDD/SSD, RAM, PSU ir kitų sisteminių įrenginių gedimą; pranešimas apie gedimą turi būti siunčiamas el. paštu ir SNMP protokolu. |  |
| 2.17. | Garantija dėl galimų gedimų | diskams, atminčiai, procesoriams suteikiama išankstinio gedimų nustatymo garantija (angl. prefailure warranty); įranga keičiama, jei buvo iš anksto įspėta dėl galimo gedimo. |  |
| 2.18. | Kiti reikalavimai | techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 ºC iki +30 ºC, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė; visos siūlomo serverio dalys ir įrenginiai privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos. |  |
| 2.19. | Garantija | įrangos garantinis aptarnavimas ne mažiau kaip 7 metai; garantinis aptarnavimas teikiamas 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą; garantinis techninis aptarnavimas suteikiamas serverio įrengimo vietoje. Techninio aptarnavimo inžinierius turi atvykti į serverio įrengimo vietą sekančią darbo dieną; gamintojas turi turėti autorizuotą remonto centrą; gamintojas garantuoja nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus; garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo pakeisti sugedusią įrangą (įrangos komplektą) ekvivalentiška nauja, įrangos instaliacijos vietoje; įrangos gamintojas turi turėti viešai pasiekiamą interneto svetainę, iš kurios garantinės priežiūros laikotarpiu būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, aparatinės įrangos (angl. firmware), programinės įrangos naujas versijas ir klaidų taisymus, tvarkykles, pasitikrinti informaciją apie garantinės priežiūros galiojimą. |  |
| 2.19. | Gamintojo garantija | visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami serverio gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, pasiūlyme nurodant jų kodus ir pavadinimus). |  |

* Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras neišreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.

______________