3 dalis

STACIONARUS kompiuteris

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| 1. | Bendrieji reikalavimai: |
| --- | --- |
| 1.1. | Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje pakuotėje. |
| 1.2. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. end of life time ar discontinued). |
| 1.3. | Prekių atitiktis visiems techniniams reikalavimams, kurie gali būti įrodyti pasiūlymų vertinimo metu, privalo būti pagrįsta gamintojų techniniais dokumentais ar kitais lygiaverčiais duomenimis. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį ir kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija arba pateikti gamintojo parengtą aprašymą. |
| 1.4. | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. |
| 1.5. | Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |
| 1.6. | Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba. |
| 1.7. | Gamintojo interneto svetainėje dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba. |
| 1.8. | Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei kitus komponentus, reikalingus šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti ir tinkamam įrangos veikimui užtikrinti. |
| 1.9. | Visos kartu su įranga tiekiamos programinės įrangos licencijos turi būti suteiktos neribotam laikui. |
| 1.10. | Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V ± 10% 50 Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7). |
| 1.11. | Saugumo reikalavimai: |
| 1.11.1. | Standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiami naujais, o sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos. |
| 1.11.2. | Įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui pas tiekėją (jo atstovą) išvežamą sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų. |
| 1.11.3. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos techninės/programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kita kenkimo techninė / programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas, t. y. įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau šios techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančia įranga. |
| 1.12. | Garantinis laikotarpis ir priežiūra: |
| 1.12.1. | Kompiuteriui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių gamintojo garantija (baterijai ne trumpesnė kaip 12 mėn.). |
| 1.12.2. | Bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. |
| 1.12.3. | Garantiniu laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja pakeisti standžiųjų diskų įrenginius ir operatyviąją atmintį atsižvelgiant į klaidų statistiką (angl. Prefailure warranty). |
| 1.12.4. | Siūlomos įrangos garantinis aptarnavimas turi būti atliekamas gamintojo arba jo autorizuotuose (įgaliotuose) serviso centruose. |
| 1.12.5. | Tiekėjas turi būti gamintojo autorizuotas serviso centras arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru dėl siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo paslaugų teikimo. Kartu su pasiūlymu pateikiami tai patvirtinantys dokumentai (gamintojo pažyma ar kiti lygiaverčiai dokumentai). |
| 1.12.6. | Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |
| 1.12.7. | Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir / arba serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. |
| 1.13. | Prekė (stacionarus kompiuteris) neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi. |
| 1.14. | Taikomi aplinkos apsaugos kriterijai: Kompiuteriai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aprašo II skyriaus 4.1 ir 6 punktuose bei 2 priedo IV skyriuje ir II skyriuje: |
| 1.14.1. | Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas 617/2013) dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie įrodantys dokumentai: gamintojo atitikties deklaracija, gamintojo techniniai dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto svetainę arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys atitiktį nustatytiems reikalavimams; |
| 1.14.2. | Įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie įrodantys dokumentai: gaminio naudojimo vadovas, gamintojo techniniai dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto svetainę, I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas) arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys atitiktį nustatytiems reikalavimams; |
| 1.14.3. | Sutarties vykdymo metu, jeigu prekė tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, antrinė pakuotė turi būti laikoma perdirbamąja pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Pristatant prekes tiekėjas turi pateikti antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti patvirtinančius dokumentus: tiekėjo ir/arba gamintojo deklaraciją, ir/arba techninius dokumentus, arba kitus lygiaverčius įrodymus (dokumentai su pasiūlymu neteikiami). |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika* (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Stacionarus kompiuteris (minimalus perkamas kiekis – 38 vnt., maksimalus – 50 vnt.) |  |  |  |
| Nurodyti siūlomos įrangos pavadinimą, gamintoją, modelį, modifikaciją (jei taikoma). Taip pat pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje kurioje pateikta tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija, arba pateikti gamintojo parengtą aprašymą: |  |  |  |
| 2.1. | Procesoriaus našumas: All-in-One tipo stacionaraus kompiuterio procesorius privalo būti pritaikytas stacionarių sistemų platformai su baziniu dažniu ne mažiau kaip 1.8 GHz ir turbodažniu ne mažiau kaip 4.5GHz. Turi turėti ne mažiau 6 branduolių ir ne mažiau kaip 12 gijų. Procesoriaus spartinančioji atmintinė (cache) ne mažesnė kaip 12 MB. Turi integruotą grafiką arba atskirą grafikos plokštę. Procesorius turi apdoroti duomenis ir adresus, kurie yra ne mažiau kaip 64 bitų ilgio ir palaikyti virtualizaciją ne blogiau kaip VT-x, VT-d, AMD-V, AVX, AVX512 arba lygiavertes technologijas. Našumo indeksas turi būti ne mažiau kaip 15000 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. Rezultatai turi būti publikuojami https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html laikotarpiu nuo pirkimo paskelbimo CVP IS dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (imtinai). Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta ekrano kopija (angl. printscreen), kurioje būtų matomi testo rezultatai ir informacijos patikrinimo data. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį. Procesoriaus anonsavimo data – ne ankstesnė nei 2024 metų 1 ketvirtis. |  |  |
| 2.2. | Operatyvioji atmintis: ne mažiau kaip 32 GB DDR5 kartos, ne mažiau kaip 5 200 MT/s. Privalo palaikyti RAM atminties ne mažiau kaip iki 64 GB. |  |  |
| 2.3. | Vidinis kietasis diskas: ne mažiau 512 GB, M.2 NVMe SSD tipo. Sąsajos tipas ne blogiau kaip PCIe Gen4 NVMe. |  |  |
| 2.4. | Garsas: garso plokštė integruota. Ne mažiau kaip 2 (du) integruoti garsiakalbiai su stereogarsu ir bendru galingumu ne mažiau kaip 4W. |  |  |
| 2.5. | Vaizduoklis: ekrano taškų skaičius ne mažiau kaip 1920 x 1080 (FHD), neblizgus, ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 27 colių, IPS technologija, neblizgus, ne mažiau kaip 300 nit. ryškumo, spalvų gama ne blogiau kaip 50 proc. NTSC ir atnaujinimo dažnis ne mažiau kaip 60 Hz. Palaikomas tipinis kontrastas ne mažiau kaip 1000:1. |  |  |
| 2.6. | Vaizdo kamera – integruota į ekraną, ne blogesnė kaip HD raiškos su integruotu kameros uždengimu. |  |  |
| 2.7. | Mikrofonas: integruoti mikrofonai, ne mažiau kaip 2 (du) vnt. |  |  |
| 2.8. | To pačio gamintojo ar jo sertifikuota (pvz., pažymėta PC gamintojo ženklu) laidinė klaviatūra. Pilna lotyniškų raidžių klaviatūra. Ne mažiau kaip 99 klavišai su skaičių klaviatūra. |  |  |
| 2.9. | Integruotos tinklo jungtys: negali būti integruotų (vidinių) WiFi ir Bluetooth modulių. |  |  |
| 2.10. | Privalo būti į kompiuterio korpusą integruoti šie įvedimo / išvedimo prievadai: • ne mažiau nei 1 vnt. HDMI 2.1 jungtis; • ne mažiau nei 3 vnt. USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps); • ne mažiau nei 1 vnt. USB 3.2 Gen 1 Type-C; • ne mažiau nei 1 vnt. ausinių „line-out“ ir mikrofono jungtis (gali būti kombinuota); • ne mažiau nei 1 vnt. tinklo portas RJ45 (1Gbps). |  |  |
| 2.11. | Apsaugos ir atsparumo galimybės: siūlomame modelyje turi būti integruotas TPM 2.0 saugos modulis. |  |  |
| 2.12. | Reikalavimai patvarumui: MIL-STD arba lygiavertis. |  |  |
| 2.13. | Kompiuteris komplektuojamas su programine įranga: Ubuntu 24.04 LTS (Long Term Support) arba lygiavertė, su tvarkyklėmis kompiuteryje. |  |  |
| 2.14. | Ekologiniai ženklai ir atitiktis: turi turėti ne blogiau kaip: • Energy star 8.0 arba lygiavertis; • EU RoHS; • EU REACH. |  |  |
| 2.15. | Surinkimo reikalavimai: kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (sisteminė plokštė, ekranas, operatyvioji atmintis, SSD, ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. |  |  |
| 2.16. | Kompiuteris komplektuojamas su kompiuterine pele. Kompiuterinė pelė turi būti laidinė, USB A tipo, optinė, 2 mygtukų ir ne mažiau kaip 1 000 DPI rezoliucijos. |  |  |

*Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras nėra išreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.

_________________