5 dalis

NEŠIOJAMASIS KOMPIUTERIS NR. 3

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| 1. | Bendrieji reikalavimai: |
| --- | --- |
| 1.1. | Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |
| 1.2. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued). |
| 1.3. | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba. |
| 1.4. | Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei kitus komponentus, reikalingus šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti ir tinkamam įrangos veikimui užtikrinti. |
| 1.5. | Visos kartu su įranga tiekiamos programinės įrangos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikui. |
| 1.6. | Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V, 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7). |
| 1.7. | Taikomi aplinkos apsaugos kriterijai: nešiojamieji kompiuteriai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aprašo II skyriaus 4.1 ir 6 punktuose bei 2 priedo IV skyriuje ir II skyriuje: |
| 1.7.1. | Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas 617/2013) dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie įrodantys dokumentai: gamintojo atitikties deklaracija, gamintojo techniniai dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto svetainę arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys atitiktį nustatytiems reikalavimams. |
| 1.7.2. | Įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie įrodantys dokumentai: gaminio naudojimo vadovas, gamintojo techniniai dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto svetainę, I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas) arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys atitiktį nustatytiems reikalavimams. |
| 1.7.3. | Bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija, gamintojo techniniai dokumentai, bandymų ataskaitos, nuoroda į gamintojo interneto svetainę arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys atitiktį nustatytiems reikalavimams. |
| 1.7.4. | Sutarties vykdymo metu, jeigu prekė tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, antrinė pakuotė turi būti laikoma perdirbamąja pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Pristatant prekes tiekėjas turi pateikti antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti patvirtinančius dokumentus: tiekėjo ir/arba gamintojo deklaraciją, ir/arba techninius dokumentus, arba kitus lygiaverčius įrodymus (dokumentai su pasiūlymu neteikiami). |
| 1.8. | Saugumo reikalavimai: |
| 1.8.1. | standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiami naujais. o sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos; |
| 1.8.2. | įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų. |
| 1.9. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos techninės/programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kita kenkimo techninė/programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: |
| 1.9.1. | Įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga. |
| 1.10. | Prekė (nešiojamasis kompiuteris) neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi. |
| 1.11. | Garantinis laikotarpis ir priežiūra: - visai įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių gamintojo garantija; - bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. - gamintojo išankstinė garantija standžiųjų diskų įrenginiui ir atmintinei pagal klaidų statistiką (angl. Prefailure warranty); - siūlomos įrangos garantinis aptarnavimas turi būti atliekamas gamintojo arba jo autorizuotuose (įgaliotuose) serviso centruose; - tiekėjas turi būti gamintojo autorizuotas serviso centras arba būti sudaręs sutartį su tokiu centru dėl siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo paslaugų teikimo. Kartu su pasiūlymu pateikiami tai patvirtinantys dokumentai (gamintojo pažyma ar kiti lygiaverčiai dokumentai); - garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika* (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nešiojamasis kompiuteris Nr. 3 (minimalus perkamas kiekis – 1154 vnt., maksimalus – 1500 vnt.) |  |  |  |
| Nurodyti siūlomos įrangos pavadinimą, gamintoją, modelį, modifikaciją (jei taikoma). Taip pat pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje arba pateikti gamintojo parengtą aprašymą: |  |  |  |
| 2.1. | Procesorius | ne mažiau kaip 18000 taškų pagal testą PassMark CPU Mark. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį. Procesoriaus išleidimo į rinką data turi būti ne senesnė nei 2 metai nuo pirkimo paskelbimo dienos. Testo rezultatai turi būti publikuojami https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html laikotarpiu nuo pirkimo paskelbimo CVP IS dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (imtinai). Pridėti momentinę ekrano kopiją „printscreen“, kurioje matytųsi testo rezultatai ir informacijos patikrinimo data. |  |
| 2.2. | Operatyvioji atmintis | ne mažesnė kaip 16GB, DDR5 arba naujesnė ir spartesnė. |  |
| 2.3. | Vidinis kietasis diskas | ne mažiau kaip 500 GB, PCIe NVMe, Gen 4 SSD. |  |
| 2.4. | Ekrano įstrižainė | ne mažiau 15 colių ir ne daugiau 16 colių. |  |
| 2.5. | Garso plokštė | ne prastesnė kaip 2 kanalų HD garso plokštė, garsiakalbiai integruoti į korpusą. |  |
| 2.6. | Svoris | ne daugiau 1.8 kg su baterija, be išorinių priedų. |  |
| 2.7. | Maitinimo šaltinis | skirtas maitinti iš 230V tinklo, paženklintas CE ženklu. |  |
| 2.8. | Baterija | ne mažiau kaip 50 Wh. |  |
| 2.9. | Tinklo adapteris | integruotas Ethernet (RJ-45), ne blogesnis kaip 10/100/1000Mbps, palaikantis PXE, WOL, VLAN, belaidžiai įrenginiai negalimi. |  |
| 2.10. | Prievadai | bendras integruotų išorinių USB jungčių skaičius iš viso ne mažiau nei 4 vnt. Išorinių USB 3.0 (arba geresnių) jungčių skaičius ne mažiau nei 2 vnt., USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 arba lygiaverčių jungčių skaičius ne mažiau nei 1 vnt. (užtikrinta nešiojamo kompiuterio krovimo/maitinimo funkcija). Integruoti ne mažiau kaip: 1 vnt. kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas, 1 vnt. HDMI jungtis. |  |
| 2.11. | Klaviatūra | pilna skaičių, apšviečiama, atspari apliejimui, lotyniška su lietuviškos abėcėlės ženklais (lietuviškos raidės užrašytos ne klijavimo būdu). |  |
| 2.12. | Pelė | deranti kompiuteriui laidinė lazerinė pelė su ratuku, paženklinta CE ženklu. |  |
| 2.13. | Ženklinimas | kompiuteris ir išorinis kompiuterio maitinimo šaltinis paženklinti CE ženklu. |  |
| 2.14. | Ekranas | skiriamosios gebos abu parametrai turi būti ne mažesni kaip 1920x1080, ekrano ryškumas ne mažiau 300 nits, neblizgus ekranas (angl. AntiGlare). Integruota į korpusą web kamera ir mikrofonas. Web kamera turi turėti integruotą arba išorėje pritvirtintą paslankų privatumą užtikrinantį dangtelį. |  |
| 2.15. | Apsaugos galimybės | TPM 2.0 arba naujesnė duomenų apsaugos mikroschema. BIOS apsauga. Į kompiuterio BIOS turi būti įrašytas gaminio serijinis numeris ar ID, kurį programinėmis priemonėmis galima nuskaityti nuotoliniu būdu ir sutikrinti gamintojo puslapyje. |  |
| 2.16. | SmartCard skaitytuvas | integruotas skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės lustinėmis kortelėmis (atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga arba lygiaverte). |  |
| 2.17. | Patvarumo sertifikatas | testuotas pagal MIL-STD-810H standartą arba lygiavertį (pateikti tikslią nuorodą į interneto puslapį kuriame pateikta informacija apie MIL-STD-810H testavimą). |  |
| 2.18. | Operacinė sistema | Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų arba lygiavertė. Nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą. Kompiuteris turi būti sertifikuotas darbui su Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų operacine sistema arba lygiaverte (pateikti tikslią nuorodą į interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija). |  |
| 2.19. | Tvarkyklės | turi būti suteikta galimybė iš kompiuterio gamintojo interneto svetainės parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus. Pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę. |  |
| 2.20. | Komplektacija | nešiojamas kompiuteris – 1 vnt.; pelė – 1 vnt.; išorinis optinis įrenginys (CD/DVD) – 1 vnt.; išorinis kompiuterio maitinimo šaltinis – 1 vnt.; UTP kabelis, ne trumpesnis nei 3 m, su jungtimis – 1 vnt.; kompiuteriui tinkantis krepšys ar kuprinė – 1 vnt. Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių/išorinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą. |  |
| 2.21. | Kiti reikalavimai | visos siūlomo kompiuterio dalys (nešiojamas kompiuteris, maitinimo šaltinis, pelė, optiniai nuskaitymo įrenginiai ir t.t.) privalo būti pateiktos vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pvz., pažymėtos PC gamintojo prekės ženklu, pateikti nuorodą į gamintojo puslapį). |  |

* * Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras neišreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.

________________________