8 dalis

AUKŠTO NAŠUMO NEŠIOJAMASIS KOMPIUTERIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| 1. | Bendrieji reikalavimai: |
| --- | --- |
| 1.1. | Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. Refurbished)), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |
| 1.2. | Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei komponentus, reikalingus šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti ir tinkamam įrangos veikimui užtikrinti. |
| 1.3. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. end of life time ar Discontinued). |
| 1.4. | Įrangos dokumentacija turi būti parengta lietuvių arba anglų kalbomis. Programinės įrangos sisteminiai pranešimai turi būti anglų arba lietuvių kalbomis. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalbomis. Užrašai ant įrenginių ir jų dalių turi būti anglų arba lietuvių kalbomis. |
| 1.5. | Visos kartu su įranga tiekiamos programinės įrangos licencijos turi būti suteiktos neribotam laikui. |
| 1.6. | Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija. |
| 1.7. | Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V, 50Hz su Europos žemyninėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7). |
| 1.8. | Taikomi aplinkos apsaugos kriterijai: Kompiuteriai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aprašo II skyriaus 4.1 ir 6 punktuose bei 2 priedo IV skyriuje ir II skyriuje: |
| 1.8.1. | Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas 617/2013) dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Kartu su pasiūlymu pateikiami reikalavimą pagrindžiantys dokumentai: gamintojo atitikties deklaracija, gamintojo techniniai dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto svetainę arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys atitiktį nustatytiems reikalavimams. |
| 1.8.2. | Įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. Kartu su pasiūlymu pateikiami reikalavimą pagrindžiantys dokumentai: gaminio naudojimo vadovas, gamintojo techniniai dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto svetainę, I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas) arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys atitiktį nustatytiems reikalavimams. |
| 1.8.3. | Bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. Kartu su pasiūlymu pateikiami reikalavimą pagrindžiantys dokumentai: gamintojo deklaracija, gamintojo techniniai dokumentai, bandymų ataskaitos, nuoroda į gamintojo interneto svetainę arba kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys atitiktį nustatytiems reikalavimams. |
| 1.8.4. | Sutarties vykdymo metu, jeigu prekė tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, antrinė pakuotė turi būti laikoma perdirbamąja pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Pristatant prekes tiekėjas turi pateikti antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti patvirtinančius dokumentus: tiekėjo ir/arba gamintojo deklaraciją, ir/arba techninius dokumentus, arba kitus lygiaverčius įrodymus (dokumentai su pasiūlymu neteikiami). |
| 1.9. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokia papildoma programinė įranga, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas. Tokiu atveju: |
| 1.9.1. | įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga. |
| 1.10. | Saugumo reikalavimai (netaikoma programinei įrangai): |
| 1.10.1. | įvykus gedimui standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos; |
| 1.10.2. | sugedusi įranga iš instaliacijos vietos remontuoti išvežama pas tiekėją (jo atstovą). Sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų. |
| 1.11. | Garantija: |
| 1.11.1. | Visai įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių gamintojo garantija. |
| 1.11.2. | Bendra garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. |
| 1.11.3. | Siūlomos įrangos garantinis aptarnavimas turi būti atliekamas įrangos gamintojo arba jo autorizuotuose (įgaliotuose) serviso centruose. |
| 1.11.4. | Tiekėjas turi būti gamintojo autorizuotas serviso centras arba būti sudaręs sutartį su gamintojo autorizuotu serviso centru dėl siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo paslaugų teikimo. Kartu su pasiūlymu pateikiami tai patvirtinantys dokumentai (gamintojo pažyma ar kiti lygiaverčiai dokumentai). |
| 1.11.5. | Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |
| 1.12. | Prekė (aukšto našumo nešiojamasis kompiuteris) neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi. |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika* (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aukšto našumo nešiojamasis kompiuteris (minimalus perkamas kiekis – 77 vnt., maksimalus – 100 vnt.) |  |  |  |
| Nurodyti siūlomos įrangos pavadinimą, gamintoją, modelį, modifikaciją (jei taikoma). Taip pat pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje arba pateikti gamintojo parengtą aprašymą: |  |  |  |
| 2.1. | Procesorius | ne mažiau kaip 18 branduolių, 47 500 taškų pagal testą PassMark CPU Mark. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Procesoriaus išleidimo į rinką data turi būti ne ankstesnė nei 2024 m. IV ketvirtis. Testo rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html laikotarpiu nuo pirkimo paskelbimo CVP IS dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (imtinai). Pridėti momentinę ekrano kopiją "printscreen", kurioje matytųsi testo rezultatai ir informacijos patikrinimo data. |  |
| 2.2. | Operatyvioji atmintis | ne mažiau nei 64 GB, ne prastesnė nei DDR5, 6400 MHz |  |
| 2.3. | Standusis diskas | vidinis, ne mažiau kaip 1 TB, PCIe NVMe, Gen 4 SSD, 1 vnt |  |
| 2.4. | Ekranas: | ne mažiau kaip 15 colių, palaikoma rezoliucija 1920 × 1200 (FHD) ar geresnė |  |
| 2.5. | Vaizdo plokštė | našumas ne mažiau kaip 23 000 taškų pagal PassMark – G3D Mark testų rezultatus. Testo rezultatai turi būti publikuojami https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html laikotarpiu nuo pirkimo paskelbimo CVP IS dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (imtinai). Pridėti momentinę ekrano kopiją "printscreen", kurioje matytųsi testo rezultatai ir informacijos patikrinimo data. Ne mažiau nei 12 GB GDDR7 atminties, turi būti galimybė atjungti vaizdo plokštę (angl. Discrete) per BIOS. |  |
| 2.6. | Garso plokštė | integruota |  |
| 2.7. | Tinklo plokštė | integruota ne blogesnė nei 10 / 100 / 1000 Mbps |  |
| 2.8. | Integruoti prievadai (negali būti išpildoma per adapterius) | - ne mažiau kaip 2 × USB-A 3.0 (arba geresnių); - ne mažiau kaip 1 × USB-C 3.1 (arba geresnių); - 1× ausinių lizdas ir 1× mikrofono lizdas arba 1× kombinuotas ausinių / mikrofono lizdas; - 1× HDMI jungtis; - 1× RJ45 jungtis. |  |
| 2.9. | Klaviatūra | integruota apšviečiama su atskira skaitine klaviatūros dalimi, angliško (US) išdėstymo, integruota sensorinė valdymo plokštelė (angl. Touchpad). |  |
| 2.10. | Pelė | deranti kompiuteriui laidinė lazerinė pelė su ratuku. |  |
| 2.11. | Baterija | talpa ne mažiau kaip 80 Wh. |  |
| 2.12. | Apsaugos galimybės | TPM 2.0 arba naujesnė duomenų apsaugos mikroschema, BIOS apsauga. |  |
| 2.13. | Fizinė apsauga | MIL-STD-810H sertifikatas arba lygiavertis. |  |
| 2.14. | Operacinė sistema | Kompiuterių įranga turi būti sertifikuota darbui su šiomis operacinėmis sistemomis – Microsoft Windows 10 ar naujesnė operacinė sistema arba lygiavertė. |  |
| 2.15. | Komplektacija | - nešiojamasis kompiuteris – 1 vnt.; - pelė – 1 vnt.; - išorinis kompiuterio maitinimo šaltinis – 1 vnt.; - prievadų adapteriai, jei pateikiami išoriniai; - kompiuteriui tinkantis krepšys ar kuprinė, skirti mobiliajam kompiuterio komplektui gabenti (kompiuteris, pelė, maitinimo šaltinis, adapteriai, kabeliai) – 1 vnt. |  |

*Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras nėra išreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.

________________________