Pirkimo sąlygų 2 priedas

BIBLIOTEKOS BALDŲ VIEŠOJO PIRKIMO

I PIRKIMO DALIES - KNYGŲ LENTYNOS (15 VNT.), KNYGŲ LENTYNOS SU MINKŠTASUOLIU (2 VNT.)                                        TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR TIEKĖJO UŽPILDOMA LENTELĖ

- I pirkimo dalimi perkamos knygų lentynos (15 vnt.) ir knygų lentynos su minkštasuoliu (2 vnt), įskaitant pristatymą, sunešimą, surinkimą, sureguliavimą aukščių (atsižvelgiant į tos dienos poreikį), išdėliojimą nurodytose patalpose (toliau – Prekės). Tiekėjas surinkęs Prekes turės išsivežti pakuotes (kartonus) likusias po baldų išpakavimo.

- Visi baldai turi būti nauji. Gamykliškai restauruoti ar atnaujinti „renew“ „refurbished“ „remarked“ baldai neleistini.

- Techninėje specifikacijoje paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Tiekėjas privalo bet kokiomis tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad jo siūloma prekė lygiavertė (ar geresnių charakteristikų) ir atitinka Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Minimalūs techniniai reikalavimai Prekėms:

1 lentelė. „Techniniai reikalavimai prekėms“ (pildo tiekėjas ir pateikia kartu su pasiūlymu)

| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas ir preliminarus eskizas (pavyzdys) | Perkamas kiekis (Vnt) | Reikalaujamos charakteristikos |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų reikšmės (tiekėjas turi nuodyti konkrečias siūlomų prekių charakteristikas ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą) Taip pat tiekėjas turi būti nurodyti siūlomų prekių gamintojus, tikslius prekių pavadinimus, modelius, kodus ar numerius (jei toks yra suteikiamas). Plačiau žr. šios lentelės pabaigoje pateiktas pastabas* (pildo tiekėjas) | Įrodantys dokumentai - tiekėjas turi kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techniniams reikalavimams. 2. šiame stulpelyje tiekėjas turi nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą, puslapį, punktą ir pan. (nuorodos į interneto puslapius kaip atitikties įrodymas nepriimamos) Plačiau žr. šios lentelės pabaigoje pateiktas pastabas* (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Knygų lentyna | 5 | Knygų lentynos matmenys 1000x300 mm (± 2 mm), h-2700 mm (±2 mm). Konstrukcija pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės ar lygiavertės plokštės, lentynos nugarėlė atvira, įrengiamos po lentynomis sutvirtinamos juostos h-100 mm (±2 mm). Apdaila: karkasas – šiltos baltos spalvos melaminas, briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2 mm ABS ar lygiavertėmis juostomis. |  | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2. | Knygų lentyna | 5 | Knygų lentynos matmenys 1100x250 mm (±2 mm), h-2200 mm (±2 mm). Konstrukcija pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės ar lygiavertės plokštės, lentynos nugarėlė atvira, įrengiamos po lentynomis sutvirtinamos juostos h-100 mm (±2 mm). Apdaila: karkasas – šiltos baltos spalvos melaminas, briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2 mm ABS ar lygiavertėmis juostomis. |  | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3. | Knygų lentyna | 4 | Knygų lentynos matmenys 800x300 mm (±2 mm), h-2700 mm (±2 mm). Konstrukcija pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės ar lygiavertės plokštės, lentynos nugarėlė atvira, įrengiamos po lentynomis sutvirtinamos juostos h-100 mm (±2 mm). Apdaila: karkasas – šiltos baltos spalvos melaminas, briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2 mm ABS ar lygiavertėmis juostomis. |  | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4. | Knygų lentyna | 1 | Knygų lentynos matmenys 700x300 mm (±2 mm), h-2700 mm (±2 mm). Konstrukcija pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės ar lygiavertės plokštės, lentynos nugarėlė atvira, įrengiamos po lentynomis sutvirtinamos juostos h-100 mm. Apdaila: karkasas – šiltos baltos spalvos melaminas, briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2 mm ABS ar lygiavertėmis juostomis. |  | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5. | Knygų lentyna su minkštasuoliu | 2 |  | Knygų lentynos matmenys 1300x300 mm (±2 mm), minkštasuolio 1300x600 mm (±2 mm), apačioje spintelė su durimis, rakinama raktu. Bendras baldo aukštis h-2700 mm (±2 mm). Konstrukcija pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės ar lygiavertės plokštės, lentynos nugarėlė atvira, įrengiamos po lentynomis sutvirtinamos juostos h-100 mm (±2 mm). Lentynų apdaila - šiltos baltos spalvos melaminas, spintelės durelių apdaila medžio dekoro melaminas natūralaus ąžuolo spalvos be šakų, briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2 mm ABS ar lygiavertėmis juostomis. Minkštasuolio sėdima dalis ir šonai formuojami iš ne mažiau kaip 50 mm tvirto aukšto tankio ir padidinto standumo porolono dengtu baldiniu atspariu trinčiai audiniu (ne mažiau 40.000 Martindeilo ciklų) tamsiai žalios spalvos. Minkštasuolio nugarėlė frezuota MDF plokštė ar lygiavertė plokštė dengta ąžuolo lukštu. |  |  |
| 6. | Visoms prekėms turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |  |  |  | (įrašyti) | (įrašyti) |

- Aplinkosauginiai reikalavimai Prekėms (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali redakcija) (toliau – Aprašas) 4.1 punktą) nurodyti žemiau pateiktoje 2 lentelėje „Aplinkosauginiai reikalavimai Prekėms“. Prekių atitiktis aplinkos apsaugos kriterijams bus tikrinama pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas pristatydamas Prekes turės pateikti atitiktį aplinkos apsaugos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

2 lentelė. „Aplinkosauginiai reikalavimai Prekėms“

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Sutarties vykdymo metu pateikiami įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| Pagal Aprašo 2 priedo VII skyrių „Baldai“ |  |  |
| 1. | Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. | Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 2. | Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą. | Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 3. | Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų. | Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 4. | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: | Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 4.1. | Neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372). |  |
| 4.2. | Neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ). |  |
| 4.3. | neturi būti chromo (VI) junginių. |  |
| 4.4. | Formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. |  |
| Pagal Aprašo 2 priedo II skyrių „Pakuotės“ |  |  |
| 5. | Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos. Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: | Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |

* Pastabos dėl techninės specifikacijos pildymo:

- Tiekėjas turi užpildyti visus techninės specifikacijos laukelius, nurodant siūlomos Prekės gamintoją 
(-us), tikslių pavadinimą, gamintoją, modelį, kodą ar numerį (jeigu tokia yra), ir  konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą.

- Tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelės naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi.

- Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos Prekės specifikacijas, pvz.: jeigu reikalaujama, kad „turi būti aplietas ne mažiau kaip 16 mm“, tiekėjas negali pildydamas specifikacijos lentelę atkartoti reikalavimą ir nurodyti „ne mažiau kaip 16 mm“, o turi nurodyti konkrečią reikšmę, pvz. „16 mm“.

- Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti siūlomas prekės technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus (išskyrus nurodytas išimtis, kur nurodyta, kad atitiktis reikalavimams bus tikrinama Prekės perdavimo metu), t. y.

- prekės gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) techninę dokumentaciją (sertifikatai, techninės specifikacijos, katalogai, brošiūros ir kt.) (lietuvių arba anglų kalbomis, tačiau perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą), kuri patvirtintų tiekėjo siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, ir/ar

- prekės gamintojo (arba jo įgalioto atstovo) deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams),

- ar kiti lygiaverčiai dokumentai (pvz. trečiųjų asmenų (oficialių institucijų) dokumentai (informacija) ir kt., įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.

- Jei teikiami Prekės gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, turi būti pateiktas Prekės gamintojo įgaliojimas (ar kitas gamintojo dokumentas, iš kurio turinio būtų galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atstovauti gamintoją).

- Pridedamuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.