TVIRTINU

Visagino savivaldybės administracijos

direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

VISAGINO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ KOSMOSO G. 30-101, 404, 411 ir 507 VISAGINE, PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

Darbų sudėtis: demontavimo darbai, sienų aptaisymas, grindų įrengimas, dažymo darbai, betonavimo darbai, santechnikos įrengimo darbai, elektros instaliacijos įrengimo darbai, montavimo darbai.

Objektų skaičius: 4.

Pirkimas skaidomas į keturias atskiras dalis.

Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir darbų saugos reikalavimais.

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, suremontuotos patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų negali pablogėti patalpų elementų eksploatacijos savybės.  Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą, nurodytą remonto darbų užduotyje, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbu atlikimui.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ ESAMA BŪKLĖ

Atliekami paprastojo remonto darbai Kosmoso g. 30-101, 404, 411 ir 507 Visagine. Įvertinus patalpas vizualiai galima konstatuoti, kad konstrukcijų techninė būklė yra gera, esminių pažeidimų (plyšių, sėdimų, deformacijų) nepastebėta.

I. TRUMPAS REMONTO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

I objekto dalis - Kosmoso g. 30-101, Visagine, numatoma atlikti šiuos darbus:

| Darbai - Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- |
| Senų grindų linoleumo nuėmimas | 35 m2 |
| Senų grindų plytelių ardymas (sanitarinis mazgas) | 15 m2 |
| Grindų plytelių ardymas | 5 m2 |
| Durų staktų ir varčių demontavimas | 6 vnt |
| Senų tapetų nuplėšimas, dažų nuvalymas | 70 m2 |
| Sienų plytelių klijavimas (sanitarinis mazgas) | 20 m2 |
| Grindų plytelių klijavimas (sanitarinis mazgas) | 5 m2 |
| Kalkių nuo lubų nuvalymas ir sienų nuvalymas | 40 m2 |
| Senų elektros paskirstymo dėžių demontavimas ir naujų įrengimas nišose | 1 vnt |
| Buitinės kanalizacijos kietinių vamzdynų ardymas | 10 m |
| Dušo dugnų demontavimas | 1 kompl |
| Klozetų demontavimas | 1 kompl |
| Kriauklių demontavimas | 1 kompl |
| Senų maišytuvų demontavimas | 2 vnt |
| Senos elektros instaliacijos laidų demontavimas | 100 m |
| Betoninių grindų šlifavimas ir savaime įlyginamuoju sluoksnio įrengimas armuojant (1-3 cm) | 35 m2 |
| Betoninių grindų dalinis remontas | 10 m2 |
| Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 15 vnt |
| Lubų paviršių pagrindo gruntavimas | 40 m2 |
| Lubų gerasis dažymas vandeniniais dažais | 40 m2 |
| Vidaus vandentiekio metalinių vamzdynų keitimas (remontas) | 10 m |
| Vandentiekio rutulinių ventilių įrengimas | 4 vnt |
| Sienų gręžimas ir sandarinimas vandentiekio vamzdynams pakloti | 2 vnt |
| Plastikinių kanalizacijos vamzdynų montavimas ir pajungimas prie sanitarinių prietaisų | 12 m |
| Įėjimo vidaus durų iš MDF medžiagos įrengimas su visa reikiama furnitūra | 1 komp |
| Dušo dugno su dušo maišytuvu ir galvute montavimas ir pajungimas | 2 komp |
| Klozeto su bakeliu montavimas ir pajungimas | 1 komp |
| Laminuotų vidaus durų įrengimas su furnitūra | 5 komp |
| Langų bei durų angokraščių aptaisymas gipso kartonu | 6 m2 |
| Medinių palangių šlifavimas ir dažymas 2 k. | 3 m2 |
| Medinių langų dažymas 2 k. | 3 m2 |
| Išdaužtu stiklų įstatymas į medinius langus | 4 m2 |
| Medinių langų apklijavimas sandarinimo tarpine juosta | 4 m |
| Sienų glaistymas, slifavimas, gruntavimas ir klijavimas vienos spalvos tapetais | 80 m2 |
| Vandentiekio bei šildymo sistemos vamzdynų dažymas | 2 m2 |
| Šildymo prietaisų (radiatorių) dažymas | 2 m2 |
| Sienų dažymas drėgmei atspariais dažais (sanitarinis mazgas) | 15 m2 |
| Kriauklių ir vandens maišytuvų įrengimas ir pajungimas (sanitarinis mazgas) | 1 komp |
| Pastatomų dviejų skyrių spintelių įrengimas | 1 vnt |
| Plovyklų su vandens maišytuvais į pastatoma spintelę įmontavimas ir pajungimas | 1 vnt |
| Grindų iš linoleumo įrengimas | 35 m2 |
| Minkštų plastmasinių grindjuosčių įrengimas | 35 m |
| Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas | 2 vnt |
| Elektros instaliacijos laidų montavimas loveliuose (butai) | 120 m |
| Elektros instaliacijos laidų montavimas nuo koridoriuje esančio elektros paskirstymo skydo iki bute naujai įrengiamo skydo montavimas loveliuose ir pajungimas | 15 m |
| Ant sienų montuojamų kištukinių lizdų montavimas ir pajungimas prie naujai sumontuotų elektros instaliacijos laidų (po 3 vnt.) | 9 kompl |
| Ant sienų montuojamų jungiklių (3 klavišų) montavimas ir pajungimas prie naujai sumontuotų elektros instaliacijos laidų | 3 vnt |
| Apvalių LED šviestuvų ant lubų įrengimas ir pajungimas prie elektros instaliacijos laidų bei jungiklių | 8 vnt |
| Autonominių gaisro daviklių montavimas | 3 vnt |
| Statybinių ir buitinių šiukšlių išnėšimas, išvežimas ir utilizavimas (pateikiama atliekų utilizavimo deklaracija) | 2 t |

II objekto dalis - Kosmoso g. 30-404, Visagine, numatoma atlikti šiuos darbus:

| Darbai - Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- |
| Senų grindų linoleumo nuėmimas | 35 m2 |
| Senų grindų plytelių ardymas (sanitarinis mazgas) | 15 m2 |
| Grindų plytelių ardymas | 5 m2 |
| Durų staktų ir varčių demontavimas | 6 vnt |
| Senų tapetų nuplėšimas, dažų nuvalymas | 70 m2 |
| Sienų plytelių klijavimas (sanitarinis mazgas) | 20 m2 |
| Grindų plytelių klijavimas (sanitarinis mazgas) | 5 m2 |
| Kalkių nuo lubų nuvalymas ir sienų nuvalymas | 40 m2 |
| Senų elektros paskirstymo dėžių demontavimas ir naujų įrengimas nišose | 1 vnt |
| Buitinės kanalizacijos kietinių vamzdynų ardymas | 10 m |
| Dušo dugnų demontavimas | 1 kompl |
| Klozetų demontavimas | 1 kompl |
| Kriauklių demontavimas | 1 kompl |
| Senų maišytuvų demontavimas | 2 vnt |
| Senos elektros instaliacijos laidų demontavimas | 100 m |
| Betoninių grindų šlifavimas ir savaime įlyginamuoju sluoksnio įrengimas armuojant (1-3 cm) | 35 m2 |
| Betoninių grindų dalinis remontas | 10 m2 |
| Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 15 vnt |
| Lubų paviršių pagrindo gruntavimas | 40 m2 |
| Lubų gerasis dažymas vandeniniais dažais | 40 m2 |
| Vidaus vandentiekio metalinių vamzdynų keitimas (remontas) | 10 m |
| Vandentiekio rutulinių ventilių įrengimas | 4 vnt |
| Sienų gręžimas ir sandarinimas vandentiekio vamzdynams pakloti | 2 vnt |
| Plastikinių kanalizacijos vamzdynų montavimas ir pajungimas prie sanitarinių prietaisų | 12 m |
| Įėjimo vidaus durų iš MDF medžiagos įrengimas su visa reikiama furnitūra | 1 komp |
| Dušo dugno su dušo maišytuvu ir galvute montavimas ir pajungimas | 2 komp |
| Klozeto su bakeliu montavimas ir pajungimas | 1 komp |
| Laminuotų vidaus durų įrengimas su furnitūra | 5 komp |
| Langų bei durų angokraščių aptaisymas gipso kartonu | 6 m2 |
| Medinių palangių šlifavimas ir dažymas 2 k. | 3 m2 |
| Medinių langų dažymas 2 k. | 3 m2 |
| Išdaužtu stiklų įstatymas į medinius langus | 4 m2 |
| Medinių langų apklijavimas sandarinimo tarpine juosta | 4 m |
| Sienų glaistymas, slifavimas, gruntavimas ir klijavimas vienos spalvos tapetais | 80 m2 |
| Vandentiekio bei šildymo sistemos vamzdynų dažymas | 2 m2 |
| Šildymo prietaisų (radiatorių) dažymas | 2 m2 |
| Sienų dažymas drėgmei atspariais dažais (sanitarinis mazgas) | 15 m2 |
| Kriauklių ir vandens maišytuvų įrengimas ir pajungimas (sanitarinis mazgas) | 1 komp |
| Pastatomų dviejų skyrių spintelių įrengimas | 1 vnt |
| Plovyklų su vandens maišytuvais į pastatoma spintelę įmontavimas ir pajungimas | 1 vnt |
| Grindų iš linoleumo įrengimas | 35 m2 |
| Minkštų plastmasinių grindjuosčių įrengimas | 35 m |
| Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas | 2 vnt |
| Elektros instaliacijos laidų montavimas loveliuose (butai) | 120 m |
| Elektros instaliacijos laidų montavimas nuo koridoriuje esančio elektros paskirstymo skydo iki bute naujai įrengiamo skydo montavimas loveliuose ir pajungimas | 15 m |
| Ant sienų montuojamų kištukinių lizdų montavimas ir pajungimas prie naujai sumontuotų elektros instaliacijos laidų (po 3 vnt.) | 9 kompl |
| Ant sienų montuojamų jungiklių (3 klavišų) montavimas ir pajungimas prie naujai sumontuotų elektros instaliacijos laidų | 3 vnt |
| Apvalių LED šviestuvų ant lubų įrengimas ir pajungimas prie elektros instaliacijos laidų bei jungiklių | 8 vnt |
| Autonominių gaisro daviklių montavimas | 3 vnt |
| Statybinių ir buitinių šiukšlių išnėšimas, išvežimas ir utilizavimas (pateikiama atliekų utilizavimo deklaracija) | 2 t |

III objekto dalis - Kosmoso g. 30-411, Visagine, numatoma atlikti šiuos darbus:

| Darbai - Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- |
| Senų grindų linoleumo nuėmimas | 35 m2 |
| Senų grindų plytelių ardymas (sanitarinis mazgas) | 15 m2 |
| Grindų plytelių ardymas | 5 m2 |
| Durų staktų ir varčių demontavimas | 6 vnt |
| Senų tapetų nuplėšimas, dažų nuvalymas | 70 m2 |
| Sienų plytelių klijavimas (sanitarinis mazgas) | 20 m2 |
| Grindų plytelių klijavimas (sanitarinis mazgas) | 5 m2 |
| Kalkių nuo lubų nuvalymas ir sienų nuvalymas | 40 m2 |
| Senų elektros paskirstymo dėžių demontavimas ir naujų įrengimas nišose | 1 vnt |
| Buitinės kanalizacijos kietinių vamzdynų ardymas | 10 m |
| Dušo dugnų demontavimas | 1 kompl |
| Klozetų demontavimas | 1 kompl |
| Kriauklių demontavimas | 1 kompl |
| Senų maišytuvų demontavimas | 2 vnt |
| Senos elektros instaliacijos laidų demontavimas | 100 m |
| Betoninių grindų šlifavimas ir savaime įlyginamuoju sluoksnio įrengimas armuojant (1-3 cm) | 35 m2 |
| Betoninių grindų dalinis remontas | 10 m2 |
| Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 15 vnt |
| Lubų paviršių pagrindo gruntavimas | 40 m2 |
| Lubų gerasis dažymas vandeniniais dažais | 40 m2 |
| Vidaus vandentiekio metalinių vamzdynų keitimas (remontas) | 10 m |
| Vandentiekio rutulinių ventilių įrengimas | 4 vnt |
| Sienų gręžimas ir sandarinimas vandentiekio vamzdynams pakloti | 2 vnt |
| Plastikinių kanalizacijos vamzdynų montavimas ir pajungimas prie sanitarinių prietaisų | 12 m |
| Įėjimo vidaus durų iš MDF medžiagos įrengimas su visa reikiama furnitūra | 1 komp |
| Dušo dugno su dušo maišytuvu ir galvute montavimas ir pajungimas | 2 komp |
| Klozeto su bakeliu montavimas ir pajungimas | 1 komp |
| Laminuotų vidaus durų įrengimas su furnitūra | 5 komp |
| Langų bei durų angokraščių aptaisymas gipso kartonu | 6 m2 |
| Medinių palangių šlifavimas ir dažymas 2 k. | 3 m2 |
| Medinių langų dažymas 2 k. | 3 m2 |
| Išdaužtu stiklų įstatymas į medinius langus | 4 m2 |
| Medinių langų apklijavimas sandarinimo tarpine juosta | 4 m |
| Sienų glaistymas, slifavimas, gruntavimas ir klijavimas vienos spalvos tapetais | 80 m2 |
| Vandentiekio bei šildymo sistemos vamzdynų dažymas | 2 m2 |
| Šildymo prietaisų (radiatorių) dažymas | 2 m2 |
| Sienų dažymas drėgmei atspariais dažais (sanitarinis mazgas) | 15 m2 |
| Kriauklių ir vandens maišytuvų įrengimas ir pajungimas (sanitarinis mazgas) | 1 komp |
| Pastatomų dviejų skyrių spintelių įrengimas | 1 vnt |
| Plovyklų su vandens maišytuvais į pastatoma spintelę įmontavimas ir pajungimas | 1 vnt |
| Grindų iš linoleumo įrengimas | 35 m2 |
| Minkštų plastmasinių grindjuosčių įrengimas | 35 m |
| Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas | 2 vnt |
| Elektros instaliacijos laidų montavimas loveliuose (butai) | 120 m |
| Elektros instaliacijos laidų montavimas nuo koridoriuje esančio elektros paskirstymo skydo iki bute naujai įrengiamo skydo montavimas loveliuose ir pajungimas | 15 m |
| Ant sienų montuojamų kištukinių lizdų montavimas ir pajungimas prie naujai sumontuotų elektros instaliacijos laidų (po 3 vnt.) | 9 kompl |
| Ant sienų montuojamų jungiklių (3 klavišų) montavimas ir pajungimas prie naujai sumontuotų elektros instaliacijos laidų | 3 vnt |
| Apvalių LED šviestuvų ant lubų įrengimas ir pajungimas prie elektros instaliacijos laidų bei jungiklių | 8 vnt |
| Autonominių gaisro daviklių montavimas | 3 vnt |
| Statybinių ir buitinių šiukšlių išnėšimas, išvežimas ir utilizavimas (pateikiama atliekų utilizavimo deklaracija) | 2 t |

IV objekto dalis - Kosmoso g. 30-507, Visagine, numatoma atlikti šiuos darbus:

| Darbai - Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- |
| Senų grindų linoleumo nuėmimas | 35 m2 |
| Senų grindų plytelių ardymas (sanitarinis mazgas) | 15 m2 |
| Grindų plytelių ardymas | 5 m2 |
| Durų staktų ir varčių demontavimas | 6 vnt |
| Senų tapetų nuplėšimas, dažų nuvalymas | 70 m2 |
| Sienų plytelių klijavimas (sanitarinis mazgas) | 20 m2 |
| Grindų plytelių klijavimas (sanitarinis mazgas) | 5 m2 |
| Kalkių nuo lubų nuvalymas ir sienų nuvalymas | 40 m2 |
| Senų elektros paskirstymo dėžių demontavimas ir naujų įrengimas nišose | 1 vnt |
| Buitinės kanalizacijos kietinių vamzdynų ardymas | 10 m |
| Dušo dugnų demontavimas | 1 kompl |
| Klozetų demontavimas | 1 kompl |
| Kriauklių demontavimas | 1 kompl |
| Senų maišytuvų demontavimas | 2 vnt |
| Senos elektros instaliacijos laidų demontavimas | 100 m |
| Betoninių grindų šlifavimas ir savaime įlyginamuoju sluoksnio įrengimas armuojant (1-3 cm) | 35 m2 |
| Betoninių grindų dalinis remontas | 10 m2 |
| Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 15 vnt |
| Lubų paviršių pagrindo gruntavimas | 40 m2 |
| Lubų gerasis dažymas vandeniniais dažais | 40 m2 |
| Vidaus vandentiekio metalinių vamzdynų keitimas (remontas) | 10 m |
| Vandentiekio rutulinių ventilių įrengimas | 4 vnt |
| Sienų gręžimas ir sandarinimas vandentiekio vamzdynams pakloti | 2 vnt |
| Plastikinių kanalizacijos vamzdynų montavimas ir pajungimas prie sanitarinių prietaisų | 12 m |
| Įėjimo vidaus durų iš MDF medžiagos įrengimas su visa reikiama furnitūra | 1 komp |
| Dušo dugno su dušo maišytuvu ir galvute montavimas ir pajungimas | 2 komp |
| Klozeto su bakeliu montavimas ir pajungimas | 1 komp |
| Laminuotų vidaus durų įrengimas su furnitūra | 5 komp |
| Langų bei durų angokraščių aptaisymas gipso kartonu | 6 m2 |
| Medinių palangių šlifavimas ir dažymas 2 k. | 3 m2 |
| Medinių langų dažymas 2 k. | 3 m2 |
| Išdaužtu stiklų įstatymas į medinius langus | 4 m2 |
| Medinių langų apklijavimas sandarinimo tarpine juosta | 4 m |
| Sienų glaistymas, slifavimas, gruntavimas ir klijavimas vienos spalvos tapetais | 80 m2 |
| Vandentiekio bei šildymo sistemos vamzdynų dažymas | 2 m2 |
| Šildymo prietaisų (radiatorių) dažymas | 2 m2 |
| Sienų dažymas drėgmei atspariais dažais (sanitarinis mazgas) | 15 m2 |
| Kriauklių ir vandens maišytuvų įrengimas ir pajungimas (sanitarinis mazgas) | 1 komp |
| Pastatomų dviejų skyrių spintelių įrengimas | 1 vnt |
| Plovyklų su vandens maišytuvais į pastatoma spintelę įmontavimas ir pajungimas | 1 vnt |
| Grindų iš linoleumo įrengimas | 35 m2 |
| Minkštų plastmasinių grindjuosčių įrengimas | 35 m |
| Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas | 2 vnt |
| Elektros instaliacijos laidų montavimas loveliuose (butai) | 120 m |
| Elektros instaliacijos laidų montavimas nuo koridoriuje esančio elektros paskirstymo skydo iki bute naujai įrengiamo skydo montavimas loveliuose ir pajungimas | 15 m |
| Ant sienų montuojamų kištukinių lizdų montavimas ir pajungimas prie naujai sumontuotų elektros instaliacijos laidų (po 3 vnt.) | 9 kompl |
| Ant sienų montuojamų jungiklių (3 klavišų) montavimas ir pajungimas prie naujai sumontuotų elektros instaliacijos laidų | 3 vnt |
| Apvalių LED šviestuvų ant lubų įrengimas ir pajungimas prie elektros instaliacijos laidų bei jungiklių | 8 vnt |
| Autonominių gaisro daviklių montavimas | 3 vnt |
| Statybinių ir buitinių šiukšlių išnėšimas, išvežimas ir utilizavimas (pateikiama atliekų utilizavimo deklaracija) | 2 t |

Darbų aprašymas

Senos grindų dangos ardymas, grindų konstrukcijos šlifavimas, remontas, naujų grindų įrengimas: - Senos grindų dangos ardymas (linoleumo danga). - Senos grindų konstrukcijos šlifavimas, remontas. - Esamų grindų konstrukcijos remontas. Pažeista grindų konstrukcija turi būti armuota, iš armatūros tinklo S500, betono markė XO C20/25, betonas privalo būti sutankintas. Įgavus betonui 50 % stiprumo galimi kiti darbai. - Grindų danga linoleumas. Heterogeninė PVC danga. Bendras dangos storis 2.2-3 mm. Dėvimojo sluoksnio storis 0.4-0.6 mm. Atsparumo klasė 32 Degumo klasė Bfls – 1. Slydimo koeficientas R10. Dilumo grupė T. Grindjuostės plastmasinės.

Senų tapetų nuplėšimas, sienų glaistymas, šlifavimas, gruntavimas, apklijavimas tapetais: - Senų tapetų nuplėšimas. - Sienų valymas, gruntavimas ir apklijavimas vienos spalvos tapetais. - Sienų dažymas vandeniui atspariais dažais - Sienų apklijavimas popieriniais tapetais Sienos apklijuojamos pirmos rūšies vienos spalvos samanėlės rašto popieriniais tapetais. Prieš pradedant gruntuoti sienas, nuo sienų turi būti nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Sienos apklijuojamos tapetais.

Grindys ir sienos sanitarinėse patalpose: - Sanitarinių patalpų grindys ir sienos dažomos aliejiniais dažais ant paruošto paviršiaus.

Sanitarinė įranga: - Klozetas su bakeliu. Įrengiamas pastatomas klozetas su bakeliu ir vandens nuleidimo sistema, vandens pajungimas apatinis. - Dušo dugnas. Įrengiamas dušo dugnas iš akrilo medžiagos ant pakilos iš silikatinių plytų, kurio aukštis apie 20-30 cm, dušo dugno storis 50-80 mm., kvadratinės formos 800x800 mm. - Kriauklės ir įmontuojami vandens maišytuvai. Įrengiamos keramikinės pakabinamos kriauklės ir įmontuojami vandens maišytuvai. - Sieninis maišytuvas. Įrengiamas sieninis vandens maišytuvas iš žalvario su 20 cm. snapeliu ir 150 cm. ilgio dušo žarna su galvute.

Durys: - Laminuotos vidaus durys. Įrengiamos laminuotos vidaus durys su visa reikiama furnitūra, kurių aukštis 2000-2200 mm., plotis 700-900 mm. ir storis 3-5 cm. - Įėjimo vidaus durys iš MDF medžiagos. Įrengiamos įėjimo vidaus durys iš MDF medžiagos su visa reikiama furnitūra, kurių aukštis 2000-2200 mm., plotis 700-900 mm. ir storis 4-6 cm. *Durų išmatavimai aukštis ir plotis tikslinamas vietoje.

II. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

Aplinkos apsaugos kriterijai taikomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d.  įsakymu Nr. D1-508, 4.3. punktu: tiekėjas sutarties vykdymo laikotarpiu privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus).

III. KITI REIKALAVIMAI

Kainose turi būti įvertinti visi reikiami įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).

Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

Rekomenduojama apsilankyti objekte, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes, dėl objektų apžiūros kreiptis į Visagino Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierių statybai Aleksejų Gergelį, tel. +370 386 61 212, mob. +370 646 39 137, el. p. aleksej.gergel@visaginas.lt.

Darbų atlikimo terminas 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

PRIDEDAMA:

- Patalpų schemos;

- Statybvietės priėmimo – perdavimo akto forma;

- Darbų priėmimo – perdavimo akto forma;

- Veiklų sąrašas.

Parengė: Visagino Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius statybai Aleksej Gergel, tel. +370 386 61 212, mob. +370 646 39 137, el. p. aleksej.gergel@visaginas.lt.