Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ROKIŠKIO MIESTE APTVĖRIMO GABIONAIS DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo pavadinimas: Atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Rokiškio mieste aptvėrimo gabionais darbai (I grupės nesudėtingasis statinys).

Pirkėjas: Rokiškio rajono savivaldybės administracija.

Gabionų įrengimo vietos:

- Pievų g., Rokiškio m.

- Prie daugiabučio gyvenamojo namo Vilniaus g. 12, Rokiškis.

- Prie daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės g. 5B, Rokiškis.

- Prie daugiabučio gyvenamojo namo Respublikos g. 55, Rokiškis.

Preliminarūs gabionų matmenys nurodyti Techninės specifikacijos 1 priede.

Reikalavimai gabionams:

Gabionais aptveriamos konteinerių aikštelės iš trijų pusių (nemažinant esamos aikštelės ploto). Neaptverta paliekama su gatve besiribojanti aikštelės dalis. Sprendinius privaloma derinti su Užsakovu. Gabiono aukštis – 1,5 m, plotis – 0,5 m, ilgis paskaičiuojamas kiekvienai aikštelei individualiai, atsižvelgiant į aikštelės matmenis.

Gabiono konstrukcija:

Suvirinti iš 4 mm vielos. Padengimas – karštas cinkavimas. Tinklo akutės dydis 50 x 50 mm. Užpildas: 63-180 mm dydžio dolomito skalda. Įrengiami stabilumo poliai žemėje prilaikantys gabioną. Išlygintas pagrindas padengiamas geotekstile.

Preliminarus vaizdas

Reikalavimai darbams ir medžiagoms:

- Rangovas turi įvertinti visus tikslui pasiekti reikalingus darbus, mechanizmus, medžiagas ir kiekius, kurie reikalingi darbams atlikti. Pasiūlymo rengimo metu rekomenduojama apžiūrėti objektą vietoje, įvertinti esamą būklę (dangų, šulinių, elektros kabelių ir t. t.) ir numatyti visų reikalingų darbų atlikimą.

- Visos darbams naudojamos medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai.

- Darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais bei kitais galiojančiais teisės aktų reikalavimais, užtikrinant pėsčiųjų ir transporto saugų eismą, darbų saugos reikalavimus, nepažeisti esamų požeminių komunikacijų.

- Rangovas turi gauti Leidimą atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (jei reikalinga).

- Rangovas turi pilnai atstatyti į pirminę padėtį gabionų įrengimo metu išardytą ar pažeistą dangą.

- Atliktiems darbams suteikti 5 metų garantiją.

- Darbai turi būti atlikti per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Pratęsimo galimybė nenumatoma. Darbų pabaiga pagal bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi numatyti darbai ir pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas.

- Rangovas turi siekti, kad atliekant darbus būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje būtų pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų ir taip būtų taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.3, 4.4.4.4, 4.4.4.5 punktuose nustatytų aplinkosauginių principų:

4.1. gabionams pagaminti ir darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;

4. 2. gabionas yra tvirtas, ilgaamžis, funkcionalus, jis ar jo sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

4. 3. gabionas, virtęs atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

Gabionų atitikimas žaliųjų pirkimų kriterijams bus tikrinamas statybos rangos darbų atlikimo metu.

_____________________