TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Elektrėnų savivaldybės administracija (toliau – Pirkėjas) perka kupolą su terasos įrengimu (toliau – Darbai).

- Pirkėjo atstovas – Elektrėnų savivaldybės administracija.

- Prekė pristatoma ir montuojama : Draugystės g. 3 sklype Elektrėnuose. Tiksli Prekės statinio vieta bus nurodyta prieš pradedant montavimo darbus.

- Prekė pristatoma ir montavimo darbai atliekami su Pirkėjo atstovu suderintu laiku, tačiau ne vėliau kaip per 6 mėnesius, Tiekėjo sąskaita. Jokios papildomos išlaidos (transportavimo, montavimo ir kitos susijusios su Prekės pristatymu ir montavimo darbais) nebus apmokamos. Tiekėjas įvertina visas galimas išlaidas teikdamas Prekės pasiūlymą.

REIKALAVIMAI PREKEI

- Kupolo pagrindiniai techniniai duomenys:

  - Plotas: 77 m² ( ±5% );

  - Skersmuo: 10 m ( ±5% );

  - Aukštis: 4 m ( ±5% );

  - Struktūra: geodezinio tipo, F4 formos arba lygiavertė pagal konstrukcijos tipą, formą ir technines charakteristikas;

  - Rėmas: cinkuotas plienas arba lygiavertė medžiaga, atspari korozijai, skirta lauko sąlygoms.

6. Kupolo danga:

6.1. Bendras dangos padengimas:

6.1.1. 50 % ( ±5% )– neskaidri PVC danga arba jai lygiavertė, tankis ne mažesnis kaip 680 g/m², spalva – esant galimybei derinama su užsakovu;

6.1.2. 50 % ( ±5% ) ( ±5% ) – skaidri danga, ne mažesnio kaip 625 g/m² tankio.

#### 7. Papildomos dangos ypatybės:

  - Tentas su guma ir žiedais dangos įtempimui;

- Langai:

  - 4 vnt. Trikampio formos tentiniai langai. Turi būti lengvai atidaromi – suvyniojami ir fiksuojami dirželiais arba lygiaverčiais tvirtinimo elementais;

  - Kiekviename lange turi būti integruotas apsauginis tinklelis nuo vabzdžių, užtikrinantis natūralią oro cirkuliaciją kupolo viduje;

  - Langų tentinė dalis turi būti pagaminta iš atmosferos poveikiui, UV spinduliams ir drėgmei atsparios medžiagos, suderintos su kupolo dangos sistema;

  - Langų tvirtinimo ir atidarymo mechanizmai turi būti tinkami dažnam naudojimui, atsparūs korozijai ir užtikrinti sandarų uždarymą;

  - Langų konstrukcija turi užtikrinti galimybę vėdinti kupolo vidų neprarandant apsaugos nuo vabzdžių.

- Durys:

  - 2 vnt Plastikinių dviverių arba lygiaverčių savybių durys, skirtos lauko sąlygoms, rėmai baltos spalvos.;

  - Matmenys – 1 vnt -ne mažesni kaip 1500x2000 mm; 1 vnt -ne mažesni kaip 950x2050 mm;

- Tunelis:

10.1. Įrengiama papildoma anga su tuneliu sujungimui su esamu pastatu;
10.2. Tunelis ne mažesnis nei  1,2 m pločio, 2 m ilgio, 2m aukščio, metalinės konstrukcijos, dengtas tentu.

- Šildymas:
11.1. įrengti šilumos siurblį oras oras ne mažiau 20kw galios.

- Kupolo montavimas turi apimti:

#### 12.1 Kupolo rėmo surinkimas ir montavimas;

#### 12.2. Dangos įtempimas;

12.3. Durų montavimas;

12.4.Tunelio montavimas ir sujungimas su esamu statiniu.

12.5. Kondicionieriaus vidinio ir išorinio bloko montavimas.

12.6.Terasos paruošimas ir montavimas.

- Pagrindas po kupolu:

Kupolo su tuneliu montavimui įrengti statoma terasą 160 m2. Terasa eis virš esančios pievos ir virš betoninių plytelių. pamatai – dalis sraigtinių polių, dalis pjedestalų, dvigubas karkasas iš 45x95mm c24 impregnuotos medienos, danga – pušinės, terasinės lentos, AB rūšies, impregnuotos giluminiu būdų.  Tvirtinamų paslėptais, nerūdijančio plieno medvaržčiais. Tvirtinamos dvi šoninės apdailinės lentos. Į terasos plotą įeina ir sumontuojamas pandusas, neįgaliųjų įvažiavimu šalia paradinio įėjimo į kupolą.

ATSISKAITYMO TVARKA

Tiekėjui bus mokama per 30 dienų po  priėmimo-perdavimo akto pasirašymo pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.

GAMINIO ILGAAMŽIŠKUMAS IR GARANTIJA

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad kupolo konstrukcinėms medžiagoms  būtų taikoma ne mažesnė kaip 5 metų garantija. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo garantinį raštą arba paties tiekėjo pasirašytą deklaraciją, patvirtinančią, kad prekei suteikiama ne mažesnė  kaip 5 metų garantija.

VAIZDO MEDŽIAGA: