TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Esamos VU praėjimo kontrolės sistemos elektroninės spynos, elektroninių spynų įrenginiai ir dalys, licencijos ir programos (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta(-os) – Turto valdymo ir paslaugų centras, M. K. Čiurlionio g. 25AVilnius, 03101 Vilniaus m. sav.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo / tiekimo terminas nuo užsakymo pateikimo / k. d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)** | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)* |  |
| 1. | Belaidės elektroninės spynos komplektas „SMARTair-I-max“ | 60 vnt. | ☐ | ☐ | 30 k. d. |
| 2. | Belaidės elektroninės spynos komplektas „SMARTair“ su cilindrine rankena, vienu kortelių skaitytuvu | 5 vnt. |  |  |  |
| 3. | Upgrade Kits OFFUOC - WIR Only /patobulinimo komplektas iš Update on card į Wireless SF1INTMAXS00VI | 10 vnt. |  |  |  |
| 4. | Laidinis kortelių skaitytuvas SMARTair | 10 vnt. |  |  |  |
| 5. | Laidinis kortelių programavimo, atnaujinimo ir įvykių nuskaitymo skaitytuvas STHED3IPUSB | 10 vnt. |  |  |  |
| 6. | Kortelių programatorius | 10 vnt. |  |  |  |
| 7. | Administravimo programos TS1000 patobulinimas iš UoC į Wireless sistemą STCUPUNUOCUNWIR | 1 vnt. |  |  |  |
| 8. | Komunikacijos įrenginys STWIRELESSHUB6 | 10 vnt. |  |  |  |
| 9. | Spynos ašelė, ilgis 32-38 mm. | 5 vnt. |  |  |  |
| 10. | Spynos ašelė, ilgis 38-44 mm. | 5 vnt. |  |  |  |
| 11. | Spynos ašelė, ilgis 44-50 mm. | 5 vnt. |  |  |  |
| 12. | Spynos ašelė, ilgis 50-56 mm. | 5 vnt. |  |  |  |
| 13. | Spynos ašelė, ilgis 56-62 mm. | 5 vnt. |  |  |  |
| 14. | Spynos ašelė, ilgis 62-68 mm. | 5 vnt. |  |  |  |
| 15. | Spynos ašelė, ilgis 68-74 mm. | 5 vnt. |  |  |  |
| 16. | Spynos ašelė, ilgis 74-80 mm. | 5 vnt. |  |  |  |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis (ar) apimtis yra preliminarus(-i). Pirkėjas neįsipareigoja pirkti būtent tokio kiekio ir (ar) apimties prekių.

    - Pradinės sutarties vertė (suma, kuriai sudaroma sutartis) - 20 000,00 EUR (dvidešimt tūkstančių eurų 00 ct) be PVM Sutarties galiojimo terminui.

2.6. Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu prekių pristatymui teikiami užsakymai pagal Pirkėjo poreikį.

2.6.2. Minimali teikiamo užsakymo vertė – 500 EUR be PVM.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Prekės turi būti suderinamos su Pirkėjo turima ir naudojama „Smartair“ praėjimo kontrolės sistema, arba turi būti siūlomi lygiaverčiai sprendimai, užtikrinantys pilną techninį, programinį ir funkcinį suderinamumą su esama infrastruktūra.

3.2. Programinė įranga (firmware) turi būti tiekiama ir testuojama kaip suderinta visuma; tiekėjas garantuoja suderinamumą per atnaujinimų ciklą.

3.3. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, standartai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras*** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Belaidės elektroninės spynos komplektas „SMARTair-I-max“ |  |  |  |
|  | Turi būti su kortelių skaitytuvu | Palaikomi kortelių standartai 13,56 MHz ISO 14443A. MIFARE CLASSIC, 1K, 4K ir ULTRALIGHT, iClass |  |
|  | Montuojamas ant mechaninio durų spynos korpuso | Būtina |  |
|  | Komplektuojama kartu su skaitytuvu, valdymo elektronika, solenoidine sankaba ir maitinimo šaltiniu viename įrenginyje | Būtina |  |
|  | Praėjimo sistemos įvykius galima nuskaityti tiek iš vartotojo kortelės, tiek iš spynos | Būtina |  |
|  | Maitinimas | 1,5V šarminės AAA tipo baterijos |  |
|  | Veikimo ciklai | Ne mažiau kaip 75000-128000 rakinimo ciklų |  |
| - Belaidės elektroninės spynos komplektas „SMARTair“ su cilindrine rankena, vienu kortelių skaitytuvu |  |  |  |
| 1. | Turi būti su kortelių skaitytuvu | Palaikomi kortelių standartai 13,56 MHz ISO 14443A. MIFARE CLASSIC, 1K, 4K ir ULTRALIGHT, iClass |  |
| 2. | Montuojamas ant mechaninio durų spynos korpuso | Būtina |  |
|  | Komplektuojama kartu su skaitytuvu, valdymo elektronika, solenoidine sankaba ir maitinimo šaltiniu viename įrenginyje | Būtina |  |
|  | Praėjimo sistemos įvykius galima nuskaityti tiek iš vartotojo kortelės, tiek iš spynos | Būtina |  |
|  | Maitinimas | CR123A baterija arba lygiaverte baterija |  |
|  | Veikimo ciklai | Ne mažiau kaip 75000-128000 rakinimo ciklų |  |
| - Upgrade Kits OFFUOC - WIR Only /patobulinimo komplektas iš Update on card į Wireless SF1INTMAXS00VI |  |  |  |
|  | Spynos rankena suderinama su SMARTair I-max spynos antdėklais | Būtina |  |
|  | Suderinama su TS1000 programine įranga | Būtina |  |
|  | Belaidžio ryšio modulis palaiko 868 MHz dvikryptė koduotą radio komunikaciją | Būtina |  |
| - Laidinis kortelių skaitytuvas SMARTair |  |  |  |
| 1. | Palaikomi kortelių standartai | Nuskaitymas/įrašymas 13,56 MHz ISO 14443A. MIFARE CLASSIC, 1K, 4K ir ULTRALIGHT, iClass |  |
| 2. | Diodine statuso indikacija | Žalia ir raudona |  |
| 3. | Automatinis durų atrakinimas ir užrakinimas numatytu metu | Būtina |  |
|  | Galimybė palikti duris atrakintas ilgą laiką | Būtina |  |
|  | Jungiamas į TCP/IP tinklą, veikia realiu laiku (ONLINE). Nesant ryšio veikia autonomiškai | Būtina |  |
| - Laidinis kortelių programavimo, atnaujinimo ir įvykių nuskaitymo skaitytuvas STHED3IPUSB |  |  |  |
| 1. | Palaikomi kortelių standartai | Nuskaitymas/įrašymas 13,56 MHz ISO 14443A. MIFARE CLASSIC, 1K, 4K, iClass, DESfire |  |
| 2. | Gali identifikuoti naują kortelę pagal UID ir ją užprogramuoti įrašant informaciją į numatytus sektorius | Būtina |  |
| 3. | Jungiamas į TCP/IP tinklą per RS485-TCP/IP konverterį (virtualus COM portas), veikia realiu laiku (ONLINE). | Būtina |  |
| - Kortelių programatorius |  |  |  |
| 1. | Palaikomi kortelių standartai | Nuskaitymas/įrašymas 13,56 MHz ISO 14443A. MIFARE CLASSIC, 1K, 4K ir ULTRALIGHT, iClass |  |
| 2. | Pajungiamas prie kompiuterio per USB jungtį | Būtina |  |
| 3. | Įrašo informaciją į pasirinktą kortelės sektorių | Būtina |  |
| - Administravimo programos TS1000 patobulinimas iš UoC į Wireless sistemą STCUPUNUOCUNWIR |  |  |  |
| 1. | Ne mažiau nei 65000 vartotojų | Būtina |  |
| 2. | Vartotojų ir durų grupavimas | Būtina |  |
| 3. | Rakinimo teisių priskyrimas kiekvienam vartotojui arba grupių lygiu | Būtina |  |
| 4. | Ne mažiau nei 14 rakinimo tvarkaraščių | Būtina |  |
| 5. | Lankstus rakinimo teisių ir tvarkaraščių keitimas | Būtina |  |
|  | Automatinis durų atrakinimas ir užrakinimas nustatytu metu | Būtina |  |
| 7. | Nuotolinis durų atrakinimas | Būtina |  |
| 8. | Vartotojo kortelių programavimas įrašant informaciją į pasirinktą sektorių, suteikiant ribotą kortelės galiojimą | Būtina |  |
| 9. | Apsauga nuo kortelių klonavimo – informacijos sektoriuje kriptavimas, susiejimas su Mifare UID | Būtina |  |
| 10. | Serverio-kliento architektūra. Naudojamas vienas centrinis serveris su duomenų baze ir klientinės programos instaliacijos | Būtina |  |
| 11. | Programa su centriniu serveriu komunikuoja interneto ryšiu, TCP/IP protokolu | Būtina |  |
| 12. | Programa surenka duomenis iš komunikacijos įrenginių per UDP protokolą | Būtina |  |
| - Komunikacijos įrenginys STWIRELESSHUB6 |  |  |  |
| 1. | 868 MHz dvikryptė koduota radio komunikacija, keičiami kanalai, ~30 metrų atstumas | Būtina |  |
| 2. | Maitinimas | PoE arba 12V DC |  |
| - Spynų ąšelės 32-80 mm. |  |  |  |
| 1. | Pritaikytos spynų „SMARTair-I-max“ montavimui skirtingo pločio duryse* | Būtina |  |
|  | Garantinis laikotarpis* | Ne trumpesnė nei 24 mėnesių tiekėjo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos |  |

*** (Jei taikoma) Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus simboliu*, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kitus lygiaverčius dokumentus).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 papunktį.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos | Praėjimo kontrolės sistemos įrenginių dalys gali būti lengvai pakeičiamos arba remontuojamos. Dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.