Konkurso sąlygų aprašo 1 priedas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

ATGIMIMO AIKŠTĖS REKONSTRAVIMO DARBŲ SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU PIRKIMUI SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU

_____________ Nr.______

(Data)

____________________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

| Ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas (konkurso sąlygų aprašo 23 p.) |  |
| --- | --- |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi |  |
| Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi |  |
| Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu (konkurso sąlygų aprašo 26 p.): |  |
| Kvalifikuotas statinio statybos vadovas, turintis teisę eiti neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas (inžinerinių statinių grupė – inžineriniai tinklai, pogrupis – nuotekų šalinimo tinklų; taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje) |  |
| Kvalifikuotas statinio projekto vadovas, turintis teisę eiti neypatingojo statinio projekto vadovo pareigas (inžinerinių statinių grupė – inžineriniai tinklai, pogrupis – nuotekų šalinimo tinklų; taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje) |  |
| Kvalifikuotas nekilnojamojo kultūros paveldo specialistas (veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija – archeologiniai tyrimai) |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjus.

| Subrangovo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (konkurso sąlygų aprašo 24 p.)) |  |
| --- | --- |
| Subrangovui perduodamų vykdyti sutartinių prievolių dalis (procentais) |  |
| Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia subrangovus.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mūsų siūlomos ekonominio naudingumo vertinimo kokybinių kriterijų reikšmės:

| Vertinimo kriterijus | Siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- |
| Darbo laiko apskaitos sistemos statybvietėje taikymas (APS) – tiekėjo įsipareigojimas statybos objekte taikyti darbo laiko apskaitos sistemą | (palikti vieną iš variantų*: bus taikoma/nebus taikoma) |
| Alkoholio kontrolės darbe sistema (Alko) – tiekėjo įsipareigojimas statybos objekte taikyti alkoholio kontrolės darbe sistemą | (palikti vieną iš variantų*: bus taikoma/nebus taikoma) |
| Garantija statybos darbams (G) tiekėjo suteikiamas papildomas garantinis terminas statybos darbams, viršijantis minimalų teisės aktais nustatytą garantinį terminą (2 metus). Galimi trys papildomos garantinio termino trukmės variantai – 0 metų, 1 metai, 2 metai. | (įrašyti) metai (nurodomas metų skaičius sveiku skaičiumi) |

Pastabos:

- nurodyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra kokybės kriterijai, todėl dėl šių kriterijų vertinimo tiekėjo pateiktų dokumentų papildymas (naujos informacijos pateikimas) nėra galimas, vertinimas bus atliekamas pagal tiekėjų pasiūlymuose pateiktą informaciją;

*palikus abu variantus (bus taikoma/nebus taikoma) bus vertinama, kad sistema nebus taikoma ir ekonominis naudingumas dėl šio kriterijaus bus vertinamas 0.

Mes siūlome:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas |  |  | Kaina, Eur be PVM |  | Kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Darbo projekto parengimas |  |  |  |  |  |
| 2. | Išpildomosios dokumentacijos parengimas |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Įkainis mato vienetui, Eur be PVM | Įkainis mato vienetui, Eur su PVM | Preliminari kaina, Eur su PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 =4x6 |
| 1. | P21-046-TP-SP/SA projekto dalis |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Paruošiamieji darbai |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Esamos vejos išardymas | m2 | 2320,00 |  |  |  |
| 1.1.2. | Esamos dangos išardymas | m2 | 1560,00 |  |  |  |
| 1.1.3. | Išardomi esami laiptai | m3 | 8,00 |  |  |  |
| 1.1.4. | Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo išardymas | m | 500,00 |  |  |  |
| 1.2. | Žemės darbai |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Naujų medžių sodinimas | vnt. | 11,00 |  |  |  |
| 1.2.2. | TR-01 Paprastosios vejos dangos įrengimas, šiaurinėje sklypo dalyje, alt. svyruoja nuo 1,60 iki 2,10 m aukščio grindinio dangos | m2 | 642,65 |  |  |  |
| 1.2.3. | TR-02 Paprastosios vejos klombos įrengimas, šiaurinėje sklypo dalyje, alt. svyruoja iki 2,20 m aukščio nuo grindinio dangos | m2 | 319,10 |  |  |  |
| 1.2.4. | TR-03 Paprastosios vejos klombos įrengimas, rytinėje sklypo dalyje, alt. svyruoja iki 2,50 m aukščio nuo grindinio dangos | m2 | 377,70 |  |  |  |
| 1.2.5. | TR-04 Paprastosios vejos klombos įrengimas, rytinėje sklypo dalyje, alt. svyruoja nuo 1,86 iki 2,20 m aukščio nuo grindinio dangos | m2 | 837,03 |  |  |  |
| 1.2.6. | TR-05 Paprastosios vejos klombos įrengimas, šiaurinėje sklypo dalyje prie akcento, alt. svyruoja nuo 1,80 iki 2,50 m aukščio nuo grindinio dangos | m2 | 184,50 |  |  |  |
| 1.3. | Želdynų įrengimas |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Naujai sodinami medžiai, liepa (Tilia) | vnt. | 12,00 |  |  |  |
| 1.4. | Dangų įrengimas |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | 50x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas | m | 622,92 |  |  |  |
| 1.4.2. | Granito plokščių grindinio įrengimas rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis (plokščių storis 8 cm): |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1. | Granito plokščių grindinio (spalvos kodas G684) įrengimas rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis (plokščių storis 8 cm) | m2 | 1210,24 |  |  |  |
| 1.4.2.2. | Granito plokščių grindinio (spalvos kodas G654) įrengimas rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis (plokščių storis 8 cm) | m2 | 1210,24 |  |  |  |
| 1.4.2.3. | Granito plokščių grindinio (spalvos kodas G603) įrengimas rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis (plokščių storis 8 cm) | m2 | 1210,24 |  |  |  |
| 1.4.3. | Aikštės akcento granito išorinė konstrukcija | m2 | 181,24 |  |  |  |
| 1.4.4. | Aikštės akcento granito pagrindinė konstrukcija | m2 | 1033,42 |  |  |  |
| 1.4.5. | Istorinio Klaipėdos miesto žemėlapio graviravimas | m2 | 869,28 |  |  |  |
| 1.4.6. | Šaligatvio dangos įrengimas iš betoninių trinkelių, užpildant siūles akmens atsijomis plytelių medžiagiškumas ir matmenys derinami prie gretimų šaligatvių įrengimo sprendinių | m2 | 392,32 |  |  |  |
| 1.4.7. | Akcento plokštuminis pamatas iš armuoto betono | m3 | 250,00 |  |  |  |
| 1.5. | Lauko laiptai |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | L-01 Gelžbetoninė surenkamos arba monolitinės laiptų konstrukcijos (pakopos/aikštelės) (1 vnt.) | m2 | 18,56 |  |  |  |
| 1.5.2. | L-02 Gelžbetoninė surenkamos arba monolitinės laiptų konstrukcijos (pakopos/aikštelės) (1 vnt.) | m2 | 14,49 |  |  |  |
| 1.5.3. | L-02 Gelžbetoninė surenkamos arba monolitinės laiptų konstrukcijos (pakopos/aikštelės) (1 vnt.) | m2 | 23,14 |  |  |  |
| 1.6. | Panaikinta pagal 2026-07-03 atsakymus |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Lauko įranga |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | LS-1 Medžio karkaso lauko suolas 8857 x 7141 mm | vnt. | 1 |  |  |  |
| 1.7.2. | LS-2 Medžio karkaso lauko suolas 5572 x 4096 mm | vnt. | 1 |  |  |  |
| 1.7.3. | LS-2 Medžio karkaso lauko suolas 1147 x 9226 mm | vnt. | 1 |  |  |  |
| 1.7.4. | Metalinė šiukšliadėžė Spalva – RAL 9011 (juoda) | vnt. | 7 |  |  |  |
| 1.7.5. | Granito dviračių stovas su LED apšvietimo profiliais 1060 x 1500 x 500 mm | vnt. | 12 |  |  |  |
| 1.7.6. | Vėliavos stiebas Medžiaga – stiklo pluoštas Spalva – RAL 9011 (juoda) Aukštis – 8 m | vnt. | 3 |  |  |  |
| 1.7.7. | AM juodo granito medžio kamieno apsauga su LED apšvietimu medžio centre konkrečius dydžius žiūrėti detalizacijose | vnt. | 13 |  |  |  |
| 1.8. | Lauko įranga - apšvietimas |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | L1 juostinis LED šviestuvas – klombų apšvietimas | m | 1109,80 |  |  |  |
| 1.8.2. | L3 juostinis LED šviestuvas – akcento apšvietimas | m | 120,97 |  |  |  |
| 1.8.3. | L2 į grindinį įleidžiamas taškinis LED šviestuvas. Medžių apšvietimas | vnt. | 38,00 |  |  |  |
| 1.8.4. | L5 į grindinį įleidžiamas taškinis LED šviestuvas. Žvaigždyno instaliacijos („Pavienių žvaigždžių“) | vnt. | 36,00 |  |  |  |
| 1.8.5. | L4 juostinis LED šviestuvas. Žvaigždyno instaliacijos. | m | 238,99 |  |  |  |
| 1.8.6. | L6 į grindinį įleidžiamas taškinis LED šviestuvas. Žvaigždyno instaliacijos („Pavienių žvaigždžių“) | vnt. | 15,00 |  |  |  |
| 1.8.7. | L7 į grindinį įleidžiamas taškinis LED šviestuvas. Žvaigždyno instaliacijos („Pavienių žvaigždžių“) | vnt. | 105,00 |  |  |  |
| 1.8.8. | L8 į grindinį įleidžiamas taškinis LED šviestuvas. Žvaigždyno instaliacijos („Pavienių žvaigždžių“) | vnt. | 109,00 |  |  |  |
| 1.8.9. | L9 juostinis LED šviestuvas. Laiptų apšvietimas. | m | 56,60 |  |  |  |
| 1.8.10. | L10 akcento apšvietimas istorinio miesto žemėlapio apšvietimas | m2 | 971,64 |  |  |  |
| 1.8.11. | L11 apšvietimo stulpai aikštelėje | vnt. | 15,00 |  |  |  |
| 2. | P21-046-TP-S projekto dalis |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Betoninių gaminių demontavimas |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Betoninių gatvės bordiūrų išardymas, pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | m | 160,00 |  |  |  |
| 2.1.2. | Betoninių trinkelių išardymas, pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | m² | 282,00 |  |  |  |
| 2.1.3. | Statybinio laužo (betono) pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | t | 62,50 |  |  |  |
| 2.2. | Saugaus eismo priemonių demontavimas: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 2.2.2. | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų ir laikinas sandėliavimas | vnt. | 8,0 |  |  |  |
| 2.2.3. | Kelio ženklų vienstiebių atramų demontavimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | vnt. | 5,0 |  |  |  |
| 2.2.4. | Esamo horizontalaus ženklinimo nuvalymas | m² | 101,00 |  |  |  |
| 2.3. | Žemės darbai. Žemės sankasos įrengimas: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Grunto kasimas ekskavatoriais, grunto pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | m³ | 1060,00 |  |  |  |
| 2.4. | Žemės darbai. Žemės sankasos gruntų keitimas: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Esamo blogos sanklodos grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | m³ | 562,00 |  |  |  |
| 2.4.2. | Lovio dugno planiravimas prieš keičiant gruntą | m² | 1673,00 |  |  |  |
| 2.4.3. | Neaustinės geotekstilės įrengimas ≥150 g/m² | m² | 1452,00 |  |  |  |
| 2.4.4. | Geotinklo iš PP įrengimas (50/50 kN/m) | m² | 1448,00 |  |  |  |
| 2.4.5. | Keičiamo grunto sluoksnio įrengimas iš šalčiui atsparaus grunto, h≥0,27 m | m³ | 562,00 |  |  |  |
| 2.5. | Dangos konstrukcijų įrengimas. Pėsčiųjų tako konstrukcijos įrengimas: |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h≥0,29 m | m³ | 203,00 |  |  |  |
| 2.5.2. | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas, h=0,15 m | m² | 494,00 |  |  |  |
| 2.5.3. | Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 pasluoksnis, h=0,03 m | m² | 514,00 |  |  |  |
| 2.5.4. | Viršutinio sluoksnio iš betoninių trinkelių įrengimas, h=0,08 m | m² | 514,00 |  |  |  |
| 2.6. | Konstrukcinio drenažo įrengimas: |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Tranšėjos kasimas, grunto pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | m³ | 32,00 |  |  |  |
| 2.6.2. | Žvirgždo skalda fr. 11/16 | m³ | 23,50 |  |  |  |
| 2.6.3. | Žvirgždo skalda fr. 5/8 | m³ | 8,30 |  |  |  |
| 2.6.4. | Plastikinio konstrukcinio drenažo vamzdžio su geotekstilės filtru d≥113 mm įrengimas | m | 133,00 |  |  |  |
| 2.6.5. | Geotekstilės ≥150 g/m2 grunto atskyrimui, įrengimas | m² | 285,00 |  |  |  |
| 2.7. | Bortų įrengimas: |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Betoninių gatvės bortų (1,00x0,15x0,30 m) ant betono pagrindo įrengimas | m | 189,00 |  |  |  |
| 2.7.2. | Granitinių bortų (1,00x0,15x0,30 m) ant betono pagrindo įrengimas | m | 78,00 |  |  |  |
| 2.7.3. | Bituminės sandarinimo juostos įrengimas | m | 172,00 |  |  |  |
| 2.7.4. | Vejos bortų 80x200mm ant betono pagrindo įrengimas | m | 232,00 |  |  |  |
| 2.8. | Projektuojamo pėsčiųjų tako dangos suvedimas su esama |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h≥0,29 m | m³ | 12,00 |  |  |  |
| 2.8.2 | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas, h=0,15 m | m² | 34,00 |  |  |  |
| 2.8.3. | Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 pasluoksnis, h=0,03 m | m² | 34,00 |  |  |  |
| 2.8.3. | Viršutinio sluoksnio atstatymas iš esamų betoninių trinkelių, h=0,08 m | m² | 34,00 |  |  |  |
| 2.9. | Esamo pėsčiųjų tako dangos atstatymas |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h≥0,29 m | m³ | 11,00 |  |  |  |
| 2.9.2. | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas, h=0,15 m | m² | 25,00 |  |  |  |
| 2.9.3. | Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 pasluoksnis, h=0,03 m | m² | 25,00 |  |  |  |
| 2.9.4. | Viršutinio sluoksnio atstatymas iš esamų betoninių trinkelių, h=0,08 m | m² | 25,00 |  |  |  |
| 2.10. | Eismo saugumo salelės įrengimas |  |  |  |  |  |
| 2.10.1. | Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h≥0,29 m | m³ | 8,00 |  |  |  |
| 2.10.2. | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas, h=0,15 m | m² | 20,00 |  |  |  |
| 2.10.3. | Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 pasluoksnis, h=0,03 m | m² | 20,00 |  |  |  |
| 2.10.4. | Viršutinio sluoksnio atstatymas iš esamų betoninių trinkelių, h=0,08 m | m² | 20,00 |  |  |  |
| 2.11. | Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklų įrengimas: |  |  |  |  |  |
| 2.11.1. | Vienstiebių kelio ženklų atramų įrengimas | vnt. | 5,0 |  |  |  |
| 2.11.2. | Naujų kelio ženklų skydų ant vienstiebių atramų įrengimas | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 2.11.3. | Esamų kelio ženklų skydų ant vienstiebių atramų įrengimas | vnt. | 8,0 |  |  |  |
| 2.12. | Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Horizontalaus ženklinimo įrengimas: |  |  |  |  |  |
| 2.12.1. | Ženklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) siaura ištisinė linija | m | 218,00 |  |  |  |
| 2.12.2. | Ženklinimo tipas 1.2 (linijos plotis 0,25 m) plati ištisinė linija | m | 97,00 |  |  |  |
| 2.12.3. | Ženklinimo tipas 1.3 (linijos plotis 0,12 m) dviguba ištisinė linija | m | 82,00 |  |  |  |
| 2.12.4. | Ženklinimo tipas 1.5 (linijos plotis 0,12 m) siaura brūkšninė linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:3 | m | 107,00 |  |  |  |
| 2.12.5. | Ženklinimo tipas 1.5 (linijos plotis 0,12 m) siaura brūkšninė linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:3 | m | 53,00 |  |  |  |
| 2.12.6. | Ženklinimo tipas 1.7 (linijos plotis 0,12 m) siaura brūkšninė linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 | m | 368,00 |  |  |  |
| 2.12.7. | Ženklinimo tipas 1.10 (linijos plotis 0,12 m) siaura brūkšninė linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 | m | 26,00 |  |  |  |
| 2.12.8. | Plati linija („Stop“ linija) 1.11 | m | 22,00 |  |  |  |
| 2.12.9. | Dvi lygiagrečios linijos, sudarytos iš stačiakampių 1.13.3 | m | 24,00 |  |  |  |
| 2.12.10. | Ženklinimo tipas 1.21 raidė „A" (iš termoplasto) | m2 | 7,20 |  |  |  |
| 2.12.11. | Rodyklės 1.16 | m2 | 13,45 |  |  |  |
| 2.12.12. | Užbrūkšniuotas plotas 1.15 | m2 | 22,00 |  |  |  |
| 2.13. | Inžinerinių tinklų apsaugojimas |  |  |  |  |  |
| 2.13.1 | Šulinių liukų pakėlimas ir pritaikymas prie projektinio aukščio | vnt. | 10,00 |  |  |  |
| 3. | P21-046-TP-VN projekto dalis |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Šalto vandentiekio sistemos V1 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Plastikinis PEX vandentiekio vamzdis, d16x2,0 su pūsto polietileno izoliacija (10 mm) | m | 25 |  |  |  |
| 3.1.2. | Tas pats, d20x2,0 | m | 5 |  |  |  |
| 3.1.3. | Tas pats, d25x2,3 | m | 13 |  |  |  |
| 3.1.4 | Tas pats, d32x2,9 | m | 3 |  |  |  |
| 3.1.5. | Plastikinių PEX presuojamų vandentiekio vamzdžių fasoninės dalys | kompl. | 1 |  |  |  |
| 3.1.6. | Plastikiniai polipropileno PPR PN16 d32x4,2 vamzdžiai | m | 26 |  |  |  |
| 3.1.7. | Plastikinių polipropileno PPR vandentiekio vamzdžių fasoninės dalys | kompl. | 1 |  |  |  |
| 3.1.8. | Pūsto polietileno izoliacija 20 mm d32 vamzdžiui | m | 22 |  |  |  |
| 3.1.9. | Akmens vatos izoliacija 50mm su aliuminio folija d32 vamzdžiui | m | 4 |  |  |  |
| 3.1.10. | Prietaisinis ventilis d16 | vnt | 6 |  |  |  |
| 3.1.11. | Prietaisinė alkūnė d16 | vnt | 6 |  |  |  |
| 3.1.12. | Elektrinis momentinis vandens šildytuvas po kriaukle, 9 kW, ~1f. 400V/50Hz. | vnt | 2 |  |  |  |
| 3.1.13. | Angų priešgaisrinis sandarinimas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 3.1.14. | Angų gręžimas sienose ir perdangose | kompl. | 1 |  |  |  |
| 3.1.15. | Vamzdynų praplovimas ir dezinfekcija | m | 72 |  |  |  |
| 3.1.16. | Vamzdynų montavimas | m | 72 |  |  |  |
| 3.1.17. | Hidraulinis išbandymas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 3.1.18. | Tvirtinimo elementai | Kompl. | 1 |  |  |  |
| 3.2. | Vandens apskaitos mazgas baseino technologinėje patalpoje |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Rutulinis ventilis DN25 | vnt | 2 |  |  |  |
| 3.2.2. | Šalto vandens įvadinis skaitiklis DN20 B klasės dn15, Qn-2.5m3/h, Qmax-5.0m3/h, Qmin-0.05m3/h | vnt | 1 |  |  |  |
| 3.2.3. | Rodomasis monometras su drenavimo ventiliu DN15 | vnt | 1 |  |  |  |
| 3.2.4. | Atbulinis vožtuvas DN25 | vnt | 1 |  |  |  |
| 3.2.5. | Perėjimas dn25/dn20 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 3.2.6. | Tvirtinimo elementai | Kompl. | 1 |  |  |  |
| 3.2.7. | Sistemos praplovimas | Sist. | 1 |  |  |  |
| 3.2.8. | Sistemos hidraulinis bandymas | Sist. | 1 |  |  |  |
| 3.2.9. | Įvado per pamatus sandarinimas-hermetizavimas d32 vamzdžiui | Kompl. | 1 |  |  |  |
| 4. | P21-046-TP-LVN projekto dalis |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ardymo/demontavimo darbai |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Esamų asbescementinių lietaus nuotekų d-150mm vamzdžių išardymas | m | 78 |  |  |  |
| 4.1.2. | Esamų keramikinių lietaus nuotekų d-200mm vamzdžių išardymas | m | 176 |  |  |  |
| 4.1.3. | Panaikinta pagal 2026-07-03 atsakymus |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Esamų keramikinių buitinių nuotekų d-300mm vamzdžių išardymas | m | 163 |  |  |  |
| 4.1.5. | Esamų vandentiekio metalinių d-50mm vamzdžių išardymas | m | 145 |  |  |  |
| 4.1.6. | Esamų vandentiekio metalinių d-100mm vamzdžių išardymas | m | 51 |  |  |  |
| 4.1.7. | Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas | t | 205 |  |  |  |
| 4.2. | Žemės darbai |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Grunto kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas | m3 | 67 |  |  |  |
| 4.2.2. | Sutvirtintų tranšėjų kasimas, gruntą supilant vietoje | m3 | 3516 |  |  |  |
| 4.2.3. | Pagrindų po vamzdžiais įrengimas iš esamo grunto | m3 | 49 |  |  |  |
| 4.2.4. | Vamzdynų pirminis užpylimas esamu gruntu, sutankinant gruntą | m3 | 388 |  |  |  |
| 4.2.5. | Tranšėjos užpylimas esamu gruntu, sutankinant gruntą | m3 | 3079 |  |  |  |
| 4.3. | Lietaus nuotekų tinklai |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Plastikinių šulinių Ø425 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas: | kompl. | 15 |  |  |  |
|  | - kalaus ketaus liukas ant Ø425 mm šulinio (atlaikantis 40 t apkrovą) (11 vnt) |  |  |  |  |  |
|  | - Nerūdijančio plieno liukas 500x500 su įmontuojama danga (iki 25t) (1 vnt.) |  |  |  |  |  |
|  | - kalaus ketaus „bordiūrinės“ grotelės montuojamos ant PVC Ø425 mm šulinio (3 vnt.) |  |  |  |  |  |
|  | - PVC šulinio stovas Ø425 mm (14 m) |  |  |  |  |  |
|  | - šulinio Ø425 mm dugnas/ kinetė (15 vnt.) |  |  |  |  |  |
|  | - betonas liukų montavimui (0,1 m3) |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. | Plastikinių šulinių Ø600 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas: | kompl. | 3 |  |  |  |
|  | - kalaus ketaus dangtis montuojamas ant Ø600 mm šulinio (atlaikantis 40 t apkrovą) (3 vnt.) |  |  |  |  |  |
|  | - šulinio stovas Ø600 mm (5 m) |  |  |  |  |  |
|  | - šulinio Ø600 mm dugnas/ kinetė (3 vnt.) |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. | Plastikiniai protarpinių PVC d- 160 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt. | 7 |  |  |  |
| 4.3.4. | Plastikiniai protarpinių PVC d- 200 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt. | 11 |  |  |  |
| 4.3.5. | Plastikiniai protarpinių PVC d- 250 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt. | 25 |  |  |  |
| 4.3.6. | Plastikiniai protarpinių PVC d- 315 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt. | 7 |  |  |  |
| 4.3.7. | Panaikinta pagal 2026-07-03 atsakymus |  |  |  |  |  |
| 4.3.8. | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais vamzdžiais d-160 klojimas | m. | 132 |  |  |  |
| 4.3.9. | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais vamzdžiais d-200 klojimas | m. | 157 |  |  |  |
| 4.3.10. | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais vamzdžiais d-250 klojimas | m | 146 |  |  |  |
| 4.3.11. | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais vamzdžiais d-315 klojimas | m | 55 |  |  |  |
| 4.3.12. | Panaikinta pagal 2026-07-03 atsakymus |  |  |  |  |  |
| 4.3.13. | Nerūdijančio plieno plyšinių latakų ant betono pagrindo montavimas | m | 779 |  |  |  |
|  | - betono pagrindas latakams (133 m3) |  |  |  |  |  |
| 4.3.14. | Monolitinių polimerbetoninių latakų 100V sistemos įrengimas | m | 3,5 |  |  |  |
| 4.3.15. | Kritimo stovų d160 įrengimas: | kompl. | 4 |  |  |  |
|  | Plastikinis ø160 vamzdis (5 m) |  |  |  |  |  |
|  | Plastikinis trišakis ø160/90 mm (2 vnt.) |  |  |  |  |  |
|  | Plastikinis trišakis ø160/45 mm (2 vnt.) |  |  |  |  |  |
|  | Plastikinė alkūnė ø160/45 mm (8 vnt.) |  |  |  |  |  |
| 4.3.16. | Kritimo stovų d200 įrengimas: | kompl. | 2 |  |  |  |
|  | Plastikinis ø200 vamzdis (4 m) |  |  |  |  |  |
|  | Plastikinis trišakis ø200/90 mm (1 vnt.) |  |  |  |  |  |
|  | Plastikinis trišakis ø200/45 mm (1 vnt.) |  |  |  |  |  |
|  | Plastikinė alkūnė ø200/45 mm (4 vnt.) |  |  |  |  |  |
| 4.3.17. | Kritimo stovų d250 įrengimas: | kompl. | 2 |  |  |  |
|  | Plastikinis ø250 vamzdis (4 m) |  |  |  |  |  |
|  | Plastikinis trišakis ø250/90 mm (1 vnt.) |  |  |  |  |  |
|  | Plastikinis trišakis ø250/45 mm (1 vnt.) |  |  |  |  |  |
|  | Plastikinė alkūnė ø250/45 mm (4 vnt.) |  |  |  |  |  |
| 4.3.18. | Savitakinių lietaus nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 624 |  |  |  |
| 4.3.19. | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą | m | 335 |  |  |  |
| 4.3.20. | Esamų lietaus nuotekų šulinių remontas (išvalant, atliekant vidaus hidroizoliaciją, landos pritaikymą prie projektuojamų dangų, esamo liuko pakeitimą nauju, naujai formuojamu lataku, keičiamoms lipynėms): | kompl. | 3 |  |  |  |
|  | - betonas latakams (1,5 m3) |  |  |  |  |  |
|  | - kalaus ketaus sunkaus tipo dangčiai (iki 40,0 t) (2 kompl.) |  |  |  |  |  |
|  | - kalaus ketaus lengvo pastatomo tipo dangčiai (iki 12,5 t) (1 kompl.) |  |  |  |  |  |
|  | - remontinis cementinis skiedinys (0,3 m3) |  |  |  |  |  |
| 4.3.21. | Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas | vnt. | 29 |  |  |  |
| 4.4. | Vandentiekio tinklai |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Apvalių surenkamų gelžbetoninių vandentiekio šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo d2000 m (surenkamos g/b konstrukcijos): | kompl. | 2 |  |  |  |
|  | - betonas atramoms (0,2 m3) |  |  |  |  |  |
|  | - kalaus ketaus lengvo pastatomo tipo dangčiai (iki 12,5 t) (1 kompl.) |  |  |  |  |  |
|  | - kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangčiai (iki 40 t) (1 kompl.) |  |  |  |  |  |
| 4.4.2. | Apvalių surenkamų gelžbetoninių vandentiekio šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo d3000 m (surenkamos g/b konstrukcijos): | kompl. | 1 |  |  |  |
|  | - betonas atramoms (0,1 m3) |  |  |  |  |  |
|  | - nerūdijančio plieno liukas 700x700 su įmontuojama danga (iki 25t) (1 kompl.) |  |  |  |  |  |
| 4.4.3. | Plastikiniai protarpinių d- 200 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | vnt. | 6 |  |  |  |
| 4.4.4. | Vandentiekio tinklų plastikiniais PE vamzdžiais d-200 klojimas | m | 170 |  |  |  |
| 4.4.5. | Vandentiekio tinklų plastikiniais PE vamzdžiais d-32 klojimas | m | 20 |  |  |  |
| 4.4.6. | Naujos armatūros ir fasoninių dalių montavimas: - Kalaus ketaus flanšinis redukcinis trišakis DN200 (L-520mm) | vnt. | 4 |  |  |  |
| 4.4.7. | Naujos armatūros ir fasoninių dalių montavimas: - Kalaus ketaus trumpa flanšinė sklendė DN200 (L-230mm) | vnt. | 8 |  |  |  |
| 4.4.8. | Naujos armatūros ir fasoninių dalių montavimas: - Kalaus ketaus trumpa flanšinė sklendė DN100 (L-190mm) | vnt. | 1 |  |  |  |
| 4.4.9. | Naujos armatūros ir fasoninių dalių montavimas: - Flanšinis adapteris PE vamzdžiams DN200 | vnt. | 6 |  |  |  |
| 4.4.10. | Naujos armatūros ir fasoninių dalių montavimas: - Flanšinis adapteris PE vamzdžiams DN100 | vnt. | 1 |  |  |  |
| 4.4.11. | Naujos armatūros ir fasoninių dalių montavimas: - Kalaus ketaus sagos tipo flanšas DN200/100 | vnt. | 1 |  |  |  |
| 4.4.12. | Naujos armatūros ir fasoninių dalių montavimas: - Universalus kalaus ketaus tempimui atsparus flanšinis adapteris DN200 | vnt. | 4 |  |  |  |
| 4.4.13. | Požeminė sklendė DN32 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 4.4.14. | Vandentiekio sistemos išbandymas | m | 190 |  |  |  |
| 4.4.15. | Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas | vnt. | 3 |  |  |  |
| 4.4.16. | Vamzdynų sistemos praplovimas ir dezinfekavimas | m | 190 |  |  |  |
| 5. | P21-046-TP-FĮ projekto dalis |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Vandens kokybės palaikymo sistema |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Baseino vandens filtras Ø650, įkrova 1,20 m | vnt. | 1 |  |  |  |
| 5.1.3. | Vandens cirkuliacinis siurblys P=0.75kW Q=16m3/h (H-10m vandens stulpo), IP55; Korpusas iš polipropileno armuoto stiklo pluošto; siurblys turi plaukų gaudyklę ir grubaus valymo filtrą; savaime užsisiurbiantis; pritaikytas dirbti su chloruotu vandeniu; | vnt. | 1 |  |  |  |
| 5.1.4. | Specialus Filtro užpildas - filtravimo perlai (Nano stiklo rutuliukai Vitro Sphere) frakcija 0,4 - 0,80mm; | kg | 570 |  |  |  |
| 5.1.5. | Filtro automatinė praplovimo sklendė su valdymu 1½“"in; 230 V Atlieka pagal iš anksto užtuotą laiką šias funkcijas: filtro praplovima, skalavima, iš filtro nešvaraus vandens išleidimą į kanalizacija, vandens filtracija-cirkuliaciją. | kompl. | 1 |  |  |  |
| 5.1.6. | Vandens pasiurbimo detalė iš ner. plieno | vnt. | 1 |  |  |  |
| 5.1.7. | Vandens grąžinimo detalė iš ner. plieno | vnt. | 1 |  |  |  |
| 5.1.8. | Automatinis lygio reguliatorius 4 lygių su avarine indikacija | kompl. | 1 |  |  |  |
| 5.1.9. | Automatinė cheminių reagentų dozavimo stotelė pH ir Cl palaikymui, vandens dezinfekcijai ir pH reguliavimui | vnt. | 1 |  |  |  |
| 5.1.10. | Flokulianto dozavimo siurblys | vnt. | 1 |  |  |  |
| 5.1.11. | Algicido dozavimo siurblys | vnt. | 1 |  |  |  |
| 5.1.12. | Cheminiai reagentai pirminiam fontano paleidimui (chloras 35kg, pH minus 35kg, flokuliantas 30kg, algicigas 5L) | kompl. | 1 |  |  |  |
| 5.1.13. | Nuotolinis cheminių reagentų dozavimo stotelė parametrų stebėjimas | vnt. | 1 |  |  |  |
| 5.1.14. | UV-C vandens sterilizatorius 40W/ 35m3 | vnt. | 1 |  |  |  |
| 5.1.15. | Ozonavimo įranga iki 12g/h ozono Sistemą sudaro - ozono generatorius, oro sausintuvas, Boost siurblys, reaktorius, 1vnt ozono dujų jutiklių, ozono destruktorius, ozono dujų įterpimo komplektas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 5.1.16. | Nuotolinis ozono generatorius parametrų stebėjimas | vnt. | 1 |  |  |  |
| 5.2. | Vandens srovių sistema iš grindinio |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Fontano vandens purkštukas Ø24 mm, pajungimas 1", su vandens karpimo mechanizmu. Vandens srovė maišosi su oru. Su betonuojamu korpusu. Srovės aukštis iki 180 cm. | vnt. | 30 |  |  |  |
| 5.2.2. | Dekoratyvinis prieduobės dangtelis purkštukui, žibintams ir vandens surinkimui iš nerūd. Plieno kvadratinis 300 mm x 300 mm | vnt. | 30 |  |  |  |
| 5.2.3. | Įleidžiamas šviestuvas White, 21W power (12-24V DC) IP68 | vnt. | 30 |  |  |  |
| 5.2.4. | Cirkuliacinis vandens siurblys Q= 40m³/h (H-22m vandens stulpo), 9,2kW | vnt. | 6 |  |  |  |
| 5.2.5. | Vandens pasiurbimo detalė iš ner. plieno | vnt. | 6 |  |  |  |
| 5.2.6. | Grubaus valymo filtras vandens grįžtamajai linijai iš ner. plieno | vnt. | 2 |  |  |  |
| 5.3. | Upelio ir Mini baseino sistema |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Cirkuliacinis vandens siurblys Q= 60m³/h (H-10m vandens stulpo), 2,9kW | vnt. | 1 |  |  |  |
| 5.3.2. | Cirkuliacinis vandens siurblys Q= 18m³/h (H-10m vandens stulpo), 1,1kW | vnt. | 1 |  |  |  |
| 5.3.3. | Vandens pasiurbimo detalė iš ner. plieno | vnt. | 2 |  |  |  |
| 5.3.4. | Vandens grąžinimo detalė iš ner. plieno | vnt. | 4 |  |  |  |
| 5.3.5. | Vandens lygio regulavimo detalė iš ner. plieno | vnt. | 3 |  |  |  |
| 5.3.6. | Grubaus valymo filtras vandens grįžtamajai linijai iš ner. plieno | vnt. | 2 |  |  |  |
| 5.3.7. | Povandeninio žibintas LED 6W 12-24V DC (baltas šviesa) iš nerūd. plieno IP68 | vnt. | 36 |  |  |  |
| 5.3.8. | Komutacinė dėžutė | vnt. | 18 |  |  |  |
| 5.3.9. | Maitinimo šaltinis 80W/12V LED žibintams; | vnt. | 3 |  |  |  |
| 5.4. | Instaliacija ir kita |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Valdymo ir automatikos elektromechaninis skydas su dažnių keitikliais (7 vnt.), vėjo kontroleriu; valdikliais siurblių bei šviesų valdymui; nuotekių rėlėmis; impulsiniais maitinimo blokais; fontano veikimo loginiu-valdymo moduliu, kompiuteriu fontano valdymui, programine įranga fontano valdymui, programinė įranga distanciniam prisijungimui prie fontano sistemos; antivandaliniai įsilaužimo davikliai, patalpos užtvindymo daviklis; | kompl. | 1 |  |  |  |
| 5.4.2. | Fontano darbo režimo (vandens srovės ir apšvietimas) algoritmo programavimas (veikimo programų sukūrimas, 1 programa trukmė iki 1 min., viso 5 programos) | vnt. | 1 |  |  |  |
| 5.4.3. | Vamzdyno, armatūros, fasoninių dalių ir instaliacinių medžiagų komplektas: spaudiminis vamzdynas nuo vandens rezervuaro iki purkštukų, savitakinis (vandens surinkimo) vamzdynas nuo purkštukų iki vandens rezervuaro, siurblių ir filtravimo bloko aprišimas tech.patalpoje; | kompl. | 1 |  |  |  |
| 5.4.4. | Elektros instaliacinių medžiagų komplektas: elektros kabeliai apsauginiuose šarvuose, jungtys, loviai; | kompl. | 2 |  |  |  |
| 5.4.5. | Drėgmės surinkėjas techninei patalpai | vnt. | 1 |  |  |  |
| 5.4.6. | Drenažinis siurblys | vnt. | 1 |  |  |  |
| 5.4.7. | Techninėje patalpoje temperatūros palaikymo sistema | vnt. | 1 |  |  |  |
| 5.5. | Darbai |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Fontano technologinės dalies montavimo darbai | kompl. | 1 |  |  |  |
| 5.5.2. | Fontano paleidimas, derinimas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 5.5.3. | Personalo apmokymai (4 val.) | kompl. | 1 |  |  |  |
| 6. | P21-046-TP-E projekto dalis |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Skydai |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Įvadinis paskirstymo skydas ĮPS-1 96 mod. IP44. Jame sumontuota įranga pagal brėž. E.B-07 lapas 1: - įvadinis kirtiklis – 3F; 300A – 3 vnt. - automatinis išjungiklis 3F; 250A „C“ – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 3F; 100A „C“ – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 3F; 40A „C“ – 10 vnt. - automatinis išjungiklis 3F; 32A „C“ – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 3F; 25A „C“ – 5 vnt. - automatinis išjungiklis 3F; 16A „C“ – 2 vnt. - automatinis išjungiklis 1F, 2A „B“ – 1 vnt. - viršįtampių iškroviklis „B+C“ klasės 4P; 25kA/4kV – 1 vnt. - fazių sekos relė – 1 vnt. - ARĮ įrenginys. - kontaktorius 4P/40A/400V – 1vnt. - kirtiklis 3F; 250A – 1 vnt | kompl. | 1 |  |  |  |
| 6.1.2. | Skydai. Įvadinis paskirstymo skydas ĮPS-2 108 mod. IP44. Jame sumontuota įranga pagal brėž. E.B-07 lapas 2: - įvadinis kirtiklis – 3F; 300A – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 3F; 160A „C“ – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 3F; 125A „C“ – 3 vnt. - automatinis išjungiklis 3F; 50A „C“ – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 3F; 40A „C“ – 14 vnt. - automatinis išjungiklis 3F; 25A „C“ – 3 vnt. - automatinis išjungiklis 1F, 2A „B“ – 1 vnt. - viršįtampių iškroviklis „B+C“ klasės 4P; 25kA/4kV – 1 vnt. - fazių sekos relė – 1 vnt. - ARĮ įrenginys. - kirtiklis 3F; 125A – 1 vnt. | kompl. | 1 |  |  |  |
| 6.1.3. | Skydai. Apšvietimo skydas AS-1 5/60 mod. IP44. Jame sumontuota įranga pagal brėž. E.B-07 lapas 3: - įvadinis kirtiklis – 3F; 20A – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 1F; 10A „C“ – 13 vnt. - viršįtampių iškroviklis „C“ klasės – 1 vnt. - kontaktorius 2P/25A/250V – 9vnt. | kompl. | 1 |  |  |  |
| 6.1.4. | Apšvietimo skydas AS-2 5/60 mod. IP44. Jame sumontuota įranga pagal brėž. E.B-07 lapas 4: - įvadinis kirtiklis – 3F; 20A – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 1F; 10A „C“ – 12 vnt. - viršįtampių iškroviklis „C“ klasės – 1 vnt. - kontaktorius 2P/25A/250V – 9vnt. | kompl. | 1 |  |  |  |
| 6.1.5. | Apšvietimo valdymo skydas AVS IP44. Jame sumontuota įranga pagal brėž. E.B-07 lapas 5: - įvadinis kirtiklis – 3F; 16A – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 1F; 10A „C“ – 1 vnt. - perjungiklis – 20 vnt. - laiko relė – 1 vnt. | kompl. | 1 |  |  |  |
| 6.2. | Darbų žiniaraštis. |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Įvadinių skirstomųjų skydų montavimas | kompl. | 2 |  |  |  |
| 7. | P21-046-TP-ET projekto dalis |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Skydai |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Apšvietimo valdymo skydas AVS 4/48 mod. IP65. Montuojama fontano patalpoje. - įvadinis kirtiklis – 3F; 40A – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 3F; 16A „C“ – 1 vnt. - automatinis išjungiklis 3F; 10A „C“ – 9 vnt. - viršįtampių iškroviklis „B+C“ klasės 4P; 50kA/1,5kV – 1 vnt. - fazių sekos relė – 1 vnt. | kompl. | 1 |  |  |  |
| 7.2. | Šviestuvai |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Lauko šviestuvas su LED lempa montuojamas ant atramos 28W IP65 | vnt. | 13 |  |  |  |
| 7.2.2. | Lauko šviestuvas su LED lempa, įleidžiami į žemę 19W IP65 | vnt. | 34 |  |  |  |
| 7.2.3. | Lauko šviestuvas su LED lempa, su integruotu maitinimo šaltiniu , įleidžiami grindiniai 2,7W IP65 | vnt. | 108 |  |  |  |
| 7.2.4. | Lauko šviestuvas su LED lempa, su integruotu maitinimo šaltiniu , įleidžiami grindiniai 4,1W IP65 | vnt. | 121 |  |  |  |
| 7.2.5. | Lauko šviestuvas su LED lempa, su integruotu maitinimo šaltiniu , įleidžiami grindiniai 5W IP65 | vnt. | 51 |  |  |  |
| 7.2.6. | LED hermetinė juosta 14,4W/m L-8m, tvirtinama į profilį, maitinimo šaltinis 24V; IP65 | vnt. | 105 |  |  |  |
| 7.2.7. | LED hermetinė juosta 4,2W/m L-5m, tvirtinama į profilį, maitinimo šaltinis 24V; IP67 | vnt. | 100 |  |  |  |
| 7.2.8. | Linijinis šviestuvas LED lempa 6,6W 512mm IP67 | vnt. | 45 |  |  |  |
| 7.2.9. | Linijinis šviestuvas LED lempa 13,6W 1152mm IP67 | vnt. | 65 |  |  |  |
| 7.2.10. | Linijinis šviestuvas LED lempa 19,5W 1452mm IP67 | vnt. | 105 |  |  |  |
| 7.2.11. | LED juostos maitinimo šaltinis 230VAC/24VDC, 40W IP67 | kompl. | 6 |  |  |  |
| 7.2.12. | LED juostos maitinimo šaltinis 230VAC/24VDC, 100W IP67 | kompl. | 47 |  |  |  |
| 7.2.13. | LED juostos maitinimo šaltinis 230VAC/24VDC, 130W IP67 | kompl. | 10 |  |  |  |
| 7.2.14. | LED juostos maitinimo šaltinis 230VAC/24VDC, 250W IP67 | kompl. | 50 |  |  |  |
| 7.3. | Kabeliai |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Kabelis Al, 4x35 mm2 | m | 195 |  |  |  |
| 7.3.2. | Kabelis Al, 4x16 mm2 | m | 300 |  |  |  |
| 7.3.3. | Kabelis Cu, 5x2,5 mm2 | m | 2500 |  |  |  |
| 7.3.4. | Kabelis Cu, 3x1,5 mm2 | m | 100 |  |  |  |
| 7.4. | Montažinės medžiagos |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Elektroinstaliacinis vamzdis Ø 63 | m | 185 |  |  |  |
| 7.4.2. | Elektroinstaliacinis vamzdis Ø 40 | m | 280 |  |  |  |
| 7.4.3. | Elektroinstaliacinis vamzdis Ø 20 | m | 2250 |  |  |  |
| 7.4.4. | Apsauginis gaubtas HDPE D-110 | m | 9 |  |  |  |
| 7.4.5. | Nuo liepsnos apsaugantys dažai | kg | 2 |  |  |  |
| 7.4.6. | Sandarinimo masė | l | 1 |  |  |  |
| 7.4.7. | Metalas | t | 0,2 |  |  |  |
| 7.4.8. | Apšvietimo atrama iš pastoviu kūgiu lenktos plieninės skardos, „karštai“ cinkuota iš išorės ir vidaus H-6m 60/131mm, su kabelio prijungimo skydeliu, su apsaugine aparatūra. | vnt. | 13 |  |  |  |
| 7.4.9. | Betoninis pamatas apšvietimo atramai H-1,2m; Ø128/168mm | vnt. | 13 |  |  |  |
| 7.4.10. | Įžeminimo elektrodas sudarytas iš: - elektrodas FeZn, L-1,5m, Ø-20mm - 4vnt. - jungiamoji mova - 3vnt. - elektrodo antgalis - 1vnt. | kompl. | 14 |  |  |  |
| 7.4.11. | Matavimo jungtis | vnt. | 14 |  |  |  |
| 7.4.12. | Įžeminimo juosta FeZn 4x40mm2 | m | 28 |  |  |  |
| 7.4.13. | Kalimo galvutė | vnt. | 2 |  |  |  |
| 7.5. | Kabeliniai reikmenys |  |  |  |  |  |
| 7.5.1. | Kabelio galinė mova Al 35 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 7.5.2. | Kabelio jungiamoji mova Al 35 | vnt. | 2 |  |  |  |
| 7.5.3. | Kabelio galinė mova Al 16 | vnt. | 26 |  |  |  |
| 7.5.4. | Kabelio antgalis Al 35 | vnt. | 8 |  |  |  |
| 7.5.5. | Kabelio antgalis Al 16 | vnt. | 104 |  |  |  |
| 7.6. | Montavimo darbai |  |  |  |  |  |
| 7.6.1. | Apšvietimo valdymo skydo montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |
| 7.6.2 | Apšvietimo atramų montavimas | vnt. | 14 |  |  |  |
| 7.6.3. | Juostinių šviestuvų montavimas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 7.6.4. | Grindinių šviestuvų montavimas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 7.6.5. | Linijinių šviestuvų montavimas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 7.6.6. | Kabelių Al 4x35mm² klojimas tranšėjoje | m | 180 |  |  |  |
| 7.6.7. | Kabelių Al 4x16mm² klojimas tranšėjoje | m | 300 |  |  |  |
| 7.6.8. | Kabelių Cu 5x2,5mm² klojimas tranšėjoje | m | 2500 |  |  |  |
| 7.6.9. | Kabelių Cu 3x1,5mm² klojimas tranšėjoje | m | 2500 |  |  |  |
| 7.6.10. | Elektroinstaliacinių vamzdžių Ø 63 montavimas | m | 150 |  |  |  |
| 7.6.11. | Elektroinstaliacinių vamzdžių Ø 40 montavimas | m | 280 |  |  |  |
| 7.6.12. | Elektroinstaliacinių vamzdžių Ø 20 montavimas | m | 2250 |  |  |  |
| 7.6.13. | Apsauginio gaubto HDPE D-110 montavimas | kompl. | 14 |  |  |  |
| 8. | P21-046-TP-ER projekto dalis |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Komutacinė ryšių spinta 42U, 19“, pastatoma Plotis 600 mm, gylis 800 mm | kompl. | 1 |  |  |  |
| 8.1.2. | Komutacinė ryšių spinta 22U, 19“, pakabinama Plotis 600 mm, gylis 600 mm | kompl. | 1 |  |  |  |
| 8.1.3. | Sieninė kabelių pratraukimo dėžutė 300x300x150 mm | kompl. | 3 |  |  |  |
| 8.1.4. | Optinė komutacinė panelė 12 jungčių | kompl. | 3 |  |  |  |
| 8.1.5. | Optinė komutacinė panelė 24 jungčių | kompl. | 2 |  |  |  |
| 8.1.6. | Komutacinė panelė 24 jungčių | vnt. | 4 |  |  |  |
| 8.1.7. | Kabelių sutvarkymo panelė | vnt. | 25 |  |  |  |
| 8.1.8. | Lentyna komutacinėje spintoje | vnt. | 6 |  |  |  |
| 8.1.9. | Ventiliatorių blokas su termostatu | vnt. | 4 |  |  |  |
| 8.1.10 | Maitinimo panelė | vnt. | 10 |  |  |  |
| 8.1.11. | Įžeminimo panelė | vnt. | 4 |  |  |  |
| 8.1.12. | Tinklo komutatorius 24x10/100/1000, 4SFP, PoE | kompl. | 4 |  |  |  |
| 8.1.13. | Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, 2,0 m | vnt. | 96 |  |  |  |
| 8.1.14. | Optinis/šviesolaidinis komutacinis kabelis 2,0 m | vnt. | 84 |  |  |  |
| 8.1.15. | Kištukinis lizdas 2xRJ45 | kompl. | 10 |  |  |  |
| 8.1.16. | Kištukinis lizdas 1xRJ45 | kompl. | 1 |  |  |  |
| 8.1.17. | FTP 6 kat. RJ45 antgalis | vnt. | 47 |  |  |  |
| 8.1.18. | Optinis/šviesolaidinis kabelis SM, 12 sk. | m | 270 |  |  |  |
| 8.1.19. | FTP 6 kat. kabelis | m | 3100 |  |  |  |
| 8.1.20. | Maitinimo kabelis 3x1,5mm2 | m | 40 |  |  |  |
| 8.1.21. | Metalinis kabelinis kanalas 100x60 mm | m | 960 |  |  |  |
| 8.1.22. | Metalinis kabelinis kanalas 200x60 mm | m | 340 |  |  |  |
| 8.1.23. | Metalinis kabelinis kanalas 300x60 mm | m | 30 |  |  |  |
| 8.1.24. | Instaliacinis vamzdis D50 mm | m | 130 |  |  |  |
| 8.1.25. | Instaliacinis vamzdis D25 mm | m | 550 |  |  |  |
| 8.1.26. | Kabelių tvirtinimo medžiagos | kompl. | 1 |  |  |  |
| 8.1.27. | Papildomos medžiagos | kompl. | 1 |  |  |  |
| 8.1.28. | Įrengimo montavimo, programavimo darbai | kompl. | 1 |  |  |  |
| 8.1.29. | Kabelių parametrų matavimai | kompl. | 1 |  |  |  |
| 8.1.30. | Išpildomosios dokumentacijos parengimas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 9. | P21-046-TP-AS projekto dalis |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Vaizdo stebėjimo sistema (visi įrenginiai montuojami baseino technologinėje patalpoje) |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Vaizdo įrašymo įrenginys NVR | kompl. | 1 |  |  |  |
| 9.1.2. | Stacionari vaizdo stebėjimo kamera (vidaus „Dome“ tipo) | kompl. | 34 |  |  |  |
| 9.1.3. | Stacionari vaizdo stebėjimo kamera (vidaus „Dome“ tipo) | kompl. | 3 |  |  |  |
| 9.1.4. | Valdoma vaizdo stebėjimo kamera | kompl. | 2 |  |  |  |
| 9.1.5. | Apsauga nuo viršįtampių | kompl. | 5 |  |  |  |
| 9.1.6. | Tinklo komutatorius 24xPoE prievadų | kompl. | 4 |  |  |  |
| 9.1.7. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 3000VA | kompl. | 2 |  |  |  |
| 9.1.8. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1500VA | kompl. | 2 |  |  |  |
| 9.1.9. | Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, 2 m | vnt. | 8 |  |  |  |
| 9.1.10. | Optinis šviesolaidinis komutacinis kabelis | vnt. | 8 |  |  |  |
| 9.1.11. | FTP 6 kat. kabelis | m | 1850 |  |  |  |
| 9.1.12. | Instaliacinis D20 mm vamzdis | m | 550 |  |  |  |
| 9.1.13. | Kabelių tvirtinimo medžiagos | kompl. | 1 |  |  |  |
| 9.1.14. | Papildomos medžiagos | kompl. | 1 |  |  |  |
| 9.1.15. | Įrengimo, montavimo darbai | kompl. | 1 |  |  |  |
| 9.1.16. | Programavimo, paleidimo darbai | kompl. | 1 |  |  |  |
| 9.1.17. | Išpildomosios dokumentacijos parengimas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 10. | P21-046-TP-PVA projekto dalis |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Apšvietimo valdymas |  |  |  |  |  |
| 10.1.1. | Laisvai programuojamas valdiklis su operatoriaus panele 18DI, 18DO (montavimas baseino technologinėje patalpoje) | vnt. | 1 |  |  |  |
| 10.2. | Montavimo medžiagos |  |  |  |  |  |
| 10.2.1. | Kabelių kanalas 50x40 mm | m | 200 |  |  |  |
| 10.2.2. | Kabelių kanalas 100x60 mm | m | 300 |  |  |  |
| 10.2.3. | Instaliacinis vamzdelis Ø16 mm | m | 500 |  |  |  |
| 10.2.4. | Gofruotas vamzdelis Ø16 mm | m | 150 |  |  |  |
| 10.2.5. | Gofruotas vamzdelis Ø25 mm | m | 250 |  |  |  |
| 10.2.6. | Sujungimų dėžutė | m | 120 |  |  |  |
| 10.2.7. | Kabelių tvirtinimo elementai | kompl. | 1 |  |  |  |
| 10.2.8. | Kabelių ir įrenginių ženklinimo elementai | kompl. | 1 |  |  |  |
| 10.3. | Montavimo darbai |  |  |  |  |  |
| 10.3.1. | Bendrieji montavimo darbai | kompl. | 1 |  |  |  |
| Bendra preliminari pasiūlymo kaina Eur su PVM (visų eil. suma): |  |  |  |  |  |  |

| Tiekėjo pelnas procentais nuo pasiūlymo kainos Eur su PVM: | (įrašyti skaičių*) proc. |
| --- | --- |

Pastabos:

*nurodomas pelno procento skaičius turi būti tikslus skaičius, pvz., 1 proc., 2,5 proc. Negalima nurodyti intervalų (pvz. negalima nurodyti 1-2 proc.) ir vartoti sąvokų „apie“ (pvz. negalima nurodyti apie 2 proc.), ,,nuo“ (pvz. negalima nurodyti nuo 2 proc.), dėl kurių kiltų abejonių dėl nurodytos reikšmės.

- kainos, įkainiai pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlyme yra nurodomi įkainiai, kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties įkainiai, kaina nebus keičiami;

- nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto preliminaraus darbų kiekio. Sutarties vykdymo metu preliminarūs darbų kiekiai gali būti mažinami arba didinami, arba nesant poreikio iš viso neužsakomi. Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma – 6 000 000 Eur su PVM (arba 4 958 677,69 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai, paslaugos neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM). Maksimalią pirkimui skirta lėšų sumą viršijanti tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele, nepriimtina ir tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi darbai ir paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoti darbų įkainiai ir fiksuota paslaugų kaina.

Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (detaliau sąlygų 33 p.): Eil. Nr.; Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs).

Pastabos:

- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (http://www.vpt.lrv.lt/);

- tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija;

- jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (detaliau sąlygų 37 p.):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytą terminą.

Pateikdamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.