TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ HIDRAULINIO MODELIAVIMO PROGRAMINĖ ĮRANGA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas – UAB „Palangos šilumos tinklai“;

Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį;

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Paslaugų įsigijimo;

Paslaugų teikimo vieta – nuotoliu, Klaipėdos pl. 63, Palanga;

Paslaugų teikimo terminas – 36 mėnesiai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Palangos miesto šilumos tiekimo tinklų sistemų (KA00 ir KA06) hidraulinio modeliavimo programinės įrangos (su mokymais) pirkimas (36 mėnesiams).

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

| Eil. Nr. | Perkamas objektas | Turinys, ypatybės | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pagrindinės programinės įrangos licencija | Termohidraulinio modeliavimo programinės įrangos konkurentinės/plaukiojančios licencijos nuoma 36 mėn. laikotarpiui su priežiūra (palaikymu) | Vnt. | 1 |
|  | Hidraulinio modelio parengimas | Hidraulinio modelio parengimo etapai, siekiant parengti veikiantį hidraulinį modelį Užsakovo aktualių duomenų pagrindu: - Topologinė patikra esamo tinklo (Priedas Nr.2) ir klaidų šalinimas (neprijungti galai, persikirtimai, dubliavimai); - Rekonstruotų ir naujai prijungtų ruožų (GEDR failai) integravimas į tinklo schemą (apie 15% tinklo ilgio) - Mazgų generavimas ir segmentacija pagal kameras/armatūrą; - Atributikos pilnumo patikra (DN, tipai, statusai) ir trūkstamų laukų pažymėjimas; - Suformuojamas modeliavimui parengtas duomenų rinkinys; - Sugeneruojami visi hidrauliniam skaičiavimui reikalingi tarpiniai mazgai; - Suvedama šilumos/gamybos šaltinių ir tinklo siurblių informacija; - Suvedami/importuojami šilumos vartotojų duomenys; - Atliekamas „off-line“ modelio kalibravimas. | Vnt. | 1 |
|  | Pagrindinės programinės įrangos diegimas | PĮ diegimas tiekėjo aplinkoje. Įdiegimas turi apimti tokius etapus: - Įdiegimas; - Užsakovo valdomos inžinerinės infrastruktūros sutvarkytos pagal 3.2 punktą duomenų paketo įkėlimas; - Specialistų mokymai (8 val., lietuvių kalba); | Vnt. | 1 |
|  | Papildomos konsultavimo paslaugos po programinės įrangos paleidimo | Pagal poreikį papildomai suteikiamos konsultavimo paslaugas, susijusias su naujų duomenų suvedimu, vektorizavimu GIS aplinkoje, koregavimu, papildomų matavimo taškų duomenų įvestimi ir modelio papildomu kalibravimu ir pan. | Val. | 80 |

  - 3.2. ir 3.3. punktuose numatytas paslaugas suteikti per 4 mėn. po sutarties pasirašymo.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Vykdomas žaliasis pirkimas

Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarko aprašo 4.4.3. punktu: perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos) arba perkama prekė: programinė įranga, programinės įrangos nuoma, licencijos, elektroniniai leidiniai ar elektroninės knygos;

- Reikalavimai paslaugos teikėjui (kvalifikaciniai ir dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi)

- ☐ NETAIKOMA

- ☒ TAIKOMA (teikiamas Priedas Nr. 1)

- Reikalavimai paslaugos tiekėjui (nekvalifikaciniai)

Pateikiami hidraulinio modeliavimo PĮ naudojimo atvejai gali būti sprendžiami įvairiais būdais, todėl Pirkėjas prašo PĮ tiekėjų paaiškinti ir pademonstruoti jų siūlomos PĮ geriausią panaudojimo būdą kiekvienu konkrečiu atveju. Tiekėjas gyvai (projektoriumi arba nuotoliniu būdu demonstracinėje arba tikroje tinklo zonoje) vykdo demonstraciją lietuvių kalba pagal Pirkėjo nurodymus:

| Eil. Nr. | Užduotis | Realizacija | Rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Pradinių tinklo duomenų įkėlimas | Į sistemą įkeliami turimi šilumos tinklo duomenys: vamzdynai, kameros, sklendės, vartotojai, šilumos šaltiniai ir kiti objektai. Parodoma, kaip programa atpažįsta objektų vietą žemėlapyje ir kaip prie jų priskiriami duomenys: skersmuo, medžiaga, būsena, pavadinimas, identifikacinis numeris. | Užsakovo pradiniai duomenys paverčiami tinklo modelio objektais, matomais žemėlapyje ir paruoštais tolimesniam tvarkymui. |
| 4.3.2 | Tinklo sujungimų patikra | Patikrinama, ar nėra neprijungtų vamzdžių galų, neteisingų susikirtimų, dubliuotų arba įtartinai trumpų elementų. Demonstracijos metu parodomos kelios rastos klaidos ir jų pataisymas. | Suformuojama tvarkinga tinklo schema, tinkama hidrauliniams ir šiluminiams skaičiavimams. |
| 4.3.3 | Trūkstamų duomenų nustatymas | Randami objektai, kuriems trūksta svarbių duomenų: vamzdžiai be skersmens, medžiagos ar statuso, vartotojai be galios arba be prijungimo prie tinklo. Parodoma, kaip trūkstami duomenys pažymimi sąraše arba žemėlapyje. | Aiškiai matoma, kokius duomenis reikia papildyti prieš modeliavimą, o duomenų kokybę galima įvertinti greitai ir sistemiškai. |
| 4.3.4 | Vartotojų prijungimas prie tinklo | Įkeliamas vartotojų sąrašas su koordinatėmis ir šilumos poreikiu. Vartotojai parodomi žemėlapyje ir prijungiami prie artimiausio tinklo taško. Patikrinami keli prijungimai ir parodoma, kad vartotojų poreikis įtraukiamas į skaičiavimą. | Šilumos vartotojai tampa veikiančia modelio dalimi, o jų poreikis daro įtaką tinklo srautams, slėgiams ir temperatūroms. |
| 4.3.5 | Šilumos šaltinių ir siurblių įvedimas | Modelyje parodomi šilumos gamybos šaltiniai ir siurbliai. Nustatomi pagrindiniai jų parametrai: vieta tinkle, galia, slėgis arba palaikomas slėgio skirtumas. Paleidžiamas skaičiavimas ir patikrinama, ar tinkle palaikomos reikalingos darbo sąlygos. | Modelis apima aktyvius tinklo elementus, kurie užtikrina šilumos tiekimą ir tinkamą tinklo darbą. |
| 4.3.6 | Bazinis tinklo skaičiavimas | Paleidžiamas pagrindinis šilumos tinklo skaičiavimas. Parodomi srautai vamzdynuose, slėgio lygiai, slėgio skirtumai, tiekimo ir grįžtamo vandens temperatūros. Taip pat parodomos labiausiai apkrautos arba ribinės tinklo vietos. | Įrodoma, kad parengtas modelis veikia ir leidžia vertinti realų šilumos tinklo darbą. |
| 4.3.7 | Šilumos nuostolių įvertinimas | Parodoma, kaip šilumos nuostoliai priklauso nuo vamzdžio skersmens, medžiagos, izoliacijos ir aplinkos sąlygų. Palyginami naujesnio ir senesnio vamzdyno ruožai, pakeičiama aplinkos arba grunto temperatūra ir parodoma įtaka rezultatams. | Galima įvertinti ne tik hidraulinius parametrus, bet ir šilumos energijos praradimus tinkle. |
| 4.3.8 | Naujo vartotojo prijungimo įtakos vertinimas | Sukuriamas atskiras skaičiavimo variantas su nauju vartotoju arba padidintu esamo vartotojo poreikiu. Palyginamas tinklo darbas prieš ir po pakeitimo: slėgis, temperatūra, srautai, vamzdžių apkrova. | Matoma, ar esamas tinklas gali aptarnauti naują vartotoją ir kurios tinklo vietos tampa labiau apkrautos. |
| 4.3.9 | Vamzdynų skersmenų parinkimas | Pasirenkama tinklo zona arba vamzdžių grupė. Nustatomi projektiniai apribojimai: leistinas srauto greitis, slėgio nuostoliai, mažiausias ir didžiausias skersmuo. Įvertinama, kad vartotojai maksimaliai nevartoja šilumos tuo pačiu metu. Palyginami rezultatai prieš ir po siūlomų pakeitimų. | Gaunami siūlomi vamzdžių skersmenys ir įvertinama, ar jie atitinka numatomą šilumos poreikį bei techninius apribojimus. |
| 4.3.10 | Modelio palyginimas su matavimo duomenimis | Įkeliami realūs matavimo duomenys, pavyzdžiui, srautas, temperatūra arba slėgis. Matavimo taškai susiejami su modelio objektais. Grafike palyginamas modelio rezultatas ir realus matavimas. Atliekamos pasirinktos parametrų korekcijos. | Modelis gali būti tikslinamas pagal realius duomenis, o po korekcijų rezultatai priartėja prie faktinių matavimų. |
| 4.3.11 | Rezultatų vizualizavimas žemėlapyje | Skaičiavimo rezultatai parodomi žemėlapyje spalvomis, simbolių dydžiais arba etiketėmis. Pavyzdžiui, galima išryškinti mažiausią slėgį, didžiausią srauto greitį, didžiausius šilumos nuostolius arba žemiausią tiekimo temperatūrą. | Sudėtingi skaičiavimo rezultatai tampa lengvai suprantami vizualiai, o probleminės tinklo vietos greitai pastebimos. |
| 4.3.12 | Rezultatų grafikų ir profilių demonstravimas | Pasirenkami keli tinklo objektai ir parodomi jų rezultatų grafikai laike. Taip pat parodomas pasirinkto tinklo ruožo profilis nuo šaltinio iki vartotojo, įvertinant slėgį, aukščius, temperatūrą ir srautus. | Galima analizuoti ne tik vieną momentą žemėlapyje, bet ir rezultatų kitimą laike bei konkretaus tinklo ruožo veikimą. |
| 4.3.13 | Skirtingų scenarijų palyginimas | Sukuriami keli skaičiavimo variantai, pavyzdžiui, esama situacija, žiemos pikas, vasaros režimas, naujas vartotojas arba vamzdyno rekonstrukcija. Parodoma, kaip palyginami jų rezultatai žemėlapyje ir grafikuose. | Užsakovas gali matyti skirtingų sprendimų poveikį ir priimti pagrįstus sprendimus dėl tinklo plėtros ar rekonstrukcijos. |
| 4.3.14 | Avarinio arba atjungimo scenarijaus įvertinimas | Sukuriamas skaičiavimo variantas, kuriame laikinai uždaromas pasirinktas vamzdyno ruožas, sklendė arba šilumos šaltinis. Parodoma, kaip pasikeičia srautai, slėgiai, temperatūros ir kurie vartotojai gali būti paveikti. | Galima greitai įvertinti gedimo, remonto arba planinio atjungimo poveikį tinklui ir pasiruošti eksploataciniams sprendimams. |
| 4.3.15 | Ataskaitos ir rezultatų eksportas | Parodoma, kaip skaičiavimo rezultatai pateikiami lentelėse, grafikuose ir žemėlapiuose. Rezultatai eksportuojami į tolesnei analizei tinkamus formatus arba panaudojami demonstracinei ataskaitai. | Užsakovas gauna aiškiai pateiktus rezultatus, kuriuos galima naudoti sprendimų priėmimui, techninėms ataskaitoms ir tolimesniam darbui. |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | TAIKYMAS |
| --- | --- | --- |
|  | ## Nuomojamos programinės įrangos sertifikatai, deklaracijos. | ☒ Taikoma ☐ Netaikoma |
|  | Paslaugų atliko perdavimo-priėmimo aktas | ☒ Taikoma ☐ Netaikoma |

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

Numatytas konsultacijas 3.4 punkte suteikti Užsakovui per 5 d.d. po jo keipimosi el. paštu.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Sutarties vykdymo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 d.d. terminas nuo Užsakovo pranešimo apie nekokybiškas darbus išsiuntimo el. paštu Tiekėjui momento;

  - Paslaugos teikėjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus.

- 8. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Kvalifikaciniai reikalavimai;

Priedas Nr. 2 -  Šilumos tiekimo tinklų schemos „shape“ formatu.