## Priedas Nr. 1

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kamanų mokomojo tako, tako aikštelių, apžvalgos bokšto aikštelės įrengimo ir tualeto, šulinio dangčio remonto darbų aprašymas

Darbų vykdymo vieta: Rūsteikių k., Akmenės raj. Tako įrengimas vyksta Kamanų valstybinio gamtinio rezervato teritorijoje. Teritorijoje galima lankytis tik turint leidimą.

Įrengiamas 140 m ilgio Kamanų mokomasis takas su 2 vnt. 2400 × 4760 mm aikštelėmis, 2 vnt. po 1 m ilgio nuovažomis ir Kamanų apžvalgos bokšto 87 m² ploto apvalia aikštele.

Tako ir aikštelių įrengimo darbai vykdomi Kamanų valstybinio gamtinio rezervato teritorijoje. Tako įrengimo pradžia pagal koordinates: 416619; 6243040.

Maksimalus medžiagų gabenimo iki tako įrengimo vietos atstumas – 150 m. Tako įrengimui medžiagos į darbo vietą gabenamos rankiniu būdu arba naudojant karutį, kur bendras svoris (medžiagų ir karučio) negali viršyti 80 kg. Tako ir aikštelių įrengimui plastiko medžiagų spalva turi būti suderinta su užsakovu.

Naujo tako ir aikštelių statybai atsivežtos medžiagos sunaudojamos tą pačią dieną tako ir aikštelių statybos metu. Naujo tako ir aikštelių medžiagos nesandėliuojamos ir nelaikomos.

Prieš tako įrengimą nuardomas ir išvežamas 140 m ilgio seno medinio tako, 2 vnt. medinių aikštelių medžiagos ir apžvalgos bokšto medinė aikštelė. Išardytos seno medinio tako ir aikštelių medžiagos sunešamos ir sudedamos užsakovo nurodytoje vietoje, ir tą pačią dieną išvežamos. Išardyto seno medinio tako ir aikštelių medžiagos nesandėliuojamos ir nelaikomos.

Seno medinio tako ir aikštelių medžiagos išnešamos rankiniu būdu arba naudojant karutį išvežamos, kur bendras svoris negali viršyti 80 kg.

Pašalinus seno medinio tako ir aikštelių medžiagas, naujas takas ir aikštelės įrengiami seno medinio tako ir aikštelių vietose.

Reikalavimai medžiagoms:

Perdirbto plastiko lentos: Plastiko lentos turi būti pagamintos iš perdirbto antrinio plastiko, kuris gaunamas perdirbant antrinį maistinį plastiką. Lentos savo savybėmis ir pritaikymo galimybėmis prilygsta medienai, tačiau yra atsparesnės ir tinkamos naudoti ypatingai sudėtingomis atmosferos sąlygomis. Lentos turi būti pjaustomos, frezuojamos ir tarpusavyje susukamos.

Lentų savybės: Perdirbto plastiko lentos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 95 proc. perdirbto plastiko, o pasibaigus jų naudojimo laikui turi būti tinkamos pakartotiniam perdirbimui. Lengvai valomos, nereikia dažyti, lengvai valomos, atsparios UV spinduliams, neslidžios, kai drėgnos, atsparios žemai temperatūrai. Numatomas eksploatavimo laikas – ne trumpesnis kaip 15 metų pagal gamintojo techninę dokumentaciją. Struktūra: Tvirta, kieta medžiaga. Plastiko lentų spalva ruda. Perdirbto plastiko lentų spalva turi būti suderinta su užsakovu. Perdirbto plastiko lentos turi būti su medžio rievių imitacijos paviršiumi. Jeigu techninėje specifikacijoje pateikiama nuoroda į konkretų gamintoją ar gaminį (NEULAR), laikoma, kad galima siūlyti lygiaverčius gaminius, kurių techninės ir eksploatacinės savybės nėra blogesnės.

Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius reikalavimų atitiktį. Jeigu tiekėjas pateikia gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatą pagal LST EN ISO 14001 arba lygiavertį, jis gali būti naudojamas kaip vienas iš atitiktį pagrindžiančių dokumentų.

Naujo tako ir aikštelių įrengimas.

Nusinešamos medžiagos į tako statybos vietą. Įsukami U tipo poliai 68 × 1000 × 1,8 mm, 0,30 m – 0,40 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, plotis tarp polių centrų 0,80 m, eilėje tarp polių 0,75 m. 3 m ilgio atkarpoje įrengiami 4 poliai. Sijos pilno plastiko (pilka/ruda) spalvos 95 × 95 × 3000 mm, prisukamos iš abiejų pusių su medsraigčiais Ruspert (bronza) arba lygiaverčiai 6*90TX30.

Prie sijų 95 × 95 × 3000 mm, tvirtinamos perdirbto plastiko lentos 50 × 140 × 1200 mm, kurios prisukamos, (vienai lentai) 4 vnt. medsraigčiais Ruspert (bronza) arba lygiaverčiai 6*90TX30. Tarp perdirbto plastiko lentų 50 × 140 × 1200 mm tarpas 10 mm. – 12 mm

Esant tako posūkiams formuojamas vėduoklės formos lentų išdėstymas, kuris pradedamas sukti prieš keletą metrų iki išsitiesinimo. Didžiausias tarpas tarp lentų posūkio metu 20 mm, siauriausias tarpas 10 mm. Perdirbto plastiko lentas draudžiama pjaustyti ar naudoti kitaip, negu numatyta užsakovo reikalavimuose.

Aikštelių sujungimus su taku galima keisti tik tuo atveju, jeigu jų neįmanoma įrengti pagal schemoje nurodytą brėžinį ir sprendiniai prieš tai suderinami su užsakovu.

Viena aikštelė įrengiama prie informacinio stendo ir antra aikštelė įrengiama ties tako susikirtimu nusukimui į bokšto aikštelę. Aikštelių matmenys 2400 × 4760 mm. Įsukami U tipo poliai 68 × 1000 × 1,8 mm, 0,30 m – 0,40 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, plotis tarp polių centrų 0,80 m, eilėje tarp polių 0,75 m. 3 m ilgio atkarpoje įrengiami 4 poliai. Įrengiamos 4 eilės polių su sijomis. Sijos pilno plastiko (pilka/ruda) spalvos 95 × 95 × 3000 mm, prisukamos iš abiejų pusių su medsraigčiais Ruspert (bronza) arba lygiaverčiai 6*90TX30.

Prie sijų 95 × 95 × 3000 mm, tvirtinamos perdirbto plastiko lentos 50 × 140 × 2400 mm, kurios prisukamos, (vienai lentai) 8 vnt. medsraigčiais Ruspert (bronza) arba lygiaverčiai 6*90TX30. Tarp perdirbto plastiko lentų 50 × 140 × 2400 mm tarpas 10 mm. – 12 mm.

Apžvalgos bokšto aikštelės įrengimas.

Nusinešamos medžiagos į apžvalgos bokšto aikštelės statybos vietą. Įsukami U tipo poliai 68 × 1000 × 1,8 mm, 0,30 m – 0,40 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, plotis tarp polių centrų 0,60 m, eilėje tarp polių 0,5 m – 0,6 m. 3 m ilgio atkarpoje įrengiami 6 poliai. Sijos pilno plastiko (pilka/ruda) spalvos 95 × 95 × 3000 mm,  prisukamos iš abiejų pusių su medsraigčiais Ruspert (bronza) arba lygiaverčiai 6*90TX30.

Prie sijų 95 × 95 × 3000 mm, tvirtinamos perdirbto plastiko lentos 50 × 95 × 3600 mm, kurios prisukamos, sijos ir lentos susikirtimo vietose po 2 vnt. medsraigčiais Ruspert (bronza) arba lygiaverčiai6*90TX30. Tarp perdirbto plastiko lentų 50 × 95 × 3600 mm tarpas 10 mm. – 12 mm.

Aikštelė turi būti apskritimo formos, lentų užbaigimai turi būti dailiai pripjauti. Aikštelės skersmuo 10,5 m.

Tualeto stogo dangos keitimas.

Senos stogo dangos nuėmimas – pašalinama sena medžio skiedrų stogo danga ir susidėvėję sluoksniai.

Konstrukcijos patikra – apžiūrimos ir patikrinamos gegnės, grebėstai. Atliekamas remontas arba keitimas suderinus su užsakovu.

Difuzinės  plėvelės klojimas,

Grebėstavimas – montuojami nauji grebėstai pagal pasirinktą dangą.

Naujos dangos montavimas – klojama pasirinkta stogo danga (skarda).

Papildomi elementai – įrengiami kraigai, vėjalentės, sandarinimo detalės.

Baigiamieji darbai – patikrinamas sandarumas. Sutvarkoma darbo vieta.

Medinio klozeto įrengimas.

Medinio klozeto matmenys turi atitikti standartinio klozeto matmenis.

Šulinio dangčio remontas.

Senas šulinio dangtis nuimamas nuo šulinio rentinio.

Pagaminamas naujas šulinio rėmas su dangčiu ir uždedamas ant šulinio rentinio.

Rangovas į pasiūlymo kainą privalo įtraukti visas medžiagas ir darbus, reikalingus tinkamam darbų atlikimui, net jei jie nėra atskirai nurodyti orientaciniuose kiekiuose ar brėžiniuose, tačiau yra būtini techninėje specifikacijoje numatytam rezultatui pasiekti.

Darbai turi būti visiškai užbaigti ir perduoti užsakovui ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Orientaciniai medžiagų kiekiai tako ir aikštelių įrengimui.

Orientaciniai medžiagų kiekiai pateikiami tiekėjų pasiūlymams parengti. Rangovas privalo pats įsivertinti visus darbams atlikti reikalingus medžiagų kiekius.

Tikslius medžiagų kiekius reikalingus tako ir aikštelių įrengimui turi pasiskaičiuoti rangovas.

| Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas | Medžiagų parametrai | Orientacinis kiekis (vnt.) (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apžvalgos bokšto aikštelė |  |
| 1. | Medsraigčiai | Medsraigčiai fasadui, daliniu sriegiu, Ruspert (bronza) arba lygiaverčiai 6*90TX30 | 6000 vnt. |
| 2. | Perdirbto plastiko lentos su medžio rievių imitacijos išdrožomis | 50 × 95 × 3600 mm (rudos spalvos) | 300 vnt. |
| 3. | Perdirbto plastiko sijos | 95 × 95 × 3000 mm (rudos spalvos) | 80 vnt. |
| 4. | Sraigtiniai U tipo poliai | U tipo, karštai cinkuoti, 68×1000×1,8 mm | 440 vnt. |
|  |  | Takas 140 m ilgio su 2 vnt. 2400 × 4760 mm aikštelėmis ir 2 vnt. po 1 m ilgio nuovažomis. |  |
| 5. | Medsraigčiai | Medsraigčiai fasadui, daliniu sriegiu, Ruspert (bronza) arba lygiaverčiai 6*90TX30 | 5200 vnt. |
| 6. | Perdirbto plastiko lentos su medžio rievių imitacijos išdrožomis (takui) | 50 × 140 × 1200 mm (rudos spalvos) | 940 vnt. |
| 7. | Perdirbto plastiko lentos su medžio rievių imitacijos išdrožomis (2 vnt. aikštelėms) | 50 × 140 × 2400 mm (rudos spalvos) | 60 vnt. |
| 8. | Perdirbto plastiko lentos su medžio rievių imitacijos išdrožomis (2 vnt. nuovažoms) | 50 × 140 × 1200 mm (rudos spalvos) | 12 vnt. |
| 9. | Perdirbto plastiko sijos (takui) | 95 × 95 × 3000 mm (rudos spalvos) | 94 vnt. |
| 10. | Perdirbto plastiko sijos (2 vnt. nuovažoms) | 95 × 95 × 1000 mm rudos spalvos | 4 vnt. |
| 11. | Perdirbto plastiko sijos (2 vnt. aikštelėms) | 95 × 95 × 3000 mm (rudos spalvos) | 7 vnt. |
| 12. | Sraigtiniai U tipo poliai | U tipo, karštai cinkuoti, 68 × 1000 × 1,8 mm | 364 vnt. |
|  |  | Tualeto remontas |  |
| 13. | Stogo danga | Profiliuota skarda T-20, spalva RAL8017 | 16 m2 |
| 14. | Difuzinė plėvelė | 160 g/m2 | 18 m2 |
| 15. | Plėvelės tvirtinimo kabės/vinys | Kabės, J-tipas, 14 – 18 | 1000 vnt. |
| 16. | Grebėstai | Mediena sausa, (spygliuočio), 25×50 mm, 15 vnt. × 3 m | 45 m |
| 17. | Medsraigčiai | Universalieji, TX20, 6×90 mm, geltona sp. | 200 vnt. |
| 18. | Grebėstai | Mediena sausa, (spygliuočio), 30×50 mm, 20 vnt. × 3 m | 60 m |
| 19. | Medsraigčiai | Universalieji, TX20, 6×90 mm, geltona sp. | 200 vnt. |
| 20. | Tvirtinimo varžtai stogo dangai | Raniliniai stoginiai varžtai, ZN su tarpine, 4,8×48 mm, RAL 8017 | 250 vnt. |
| 21. | Vėjalentės | Mediena sausa, (spygliuočio), 25×100×3000 mm, | 8 vnt. |
| 22. | Medsraigčiai | Universalieji, TX20, 4×50 mm, geltona sp. | 100 vnt. |
| 23. | Tualeto sėdamoji dalis | Mediena sausa, impregnuota (spygliuočio) medienos storis - aukštis 0,45 m, plotis – 0,6 m. | 1 vnt. |
| 24. | Tualeto išvalymo dėžė | Plastikinė, ilgis – 0,65 m, plotis – 0,35 m, aukštis – 0,4 m. | 1 vnt. |
|  |  | Šulinio dangčio remontas |  |
| 25. | Šulinio plotas (dviejų šlaitų) – 3 m2 Šulinio karkasas | Mediena sausa (spygliuočio) 50×50 mm × 2 m Vertikalūs statramsčiai, horizontalūs rišimo tašai, sutvirtinimai/kampai. | 15 vnt. |
| 26. | Skliauto lentos | Mediena sausa (spygliuočio) 50×100×1000 mm | 36 m |
| 27. | Viršutinės apdailos lentos 3,3 m2 ploto. | Mediena sausa (spygliuočio) 20×25×1000 mm | 36 m |
| 28. | Tvirtinimas medvaržčiais | Universalieji, TX20, 4×50 mm, geltona sp. | 200 vnt. |
| 29. | Tvirtinimas medvaržčiais | Universalieji, TX20, 6×90 mm, geltona sp. | 200 vnt. |
| 30. | Šulinio dangtis 0,5×0,8 m Rėmas | Mediena sausa (spygliuočio) 50×50×3000 mm | 1 vnt. |
| 31. | Šulinio dangtis 0,5×0,8 m Apkalimas | Mediena sausa (spygliuočio) 50×100×5000 mm | 1 vnt. |
| 32. | Vėjalentės/kraštų lentelės | Mediena sausa (spygliuočio) 25×100×5000 mm | 1 vnt. |
| 33. | Rankena šulinio dangčio atidarymui (spygliuočio arba kietmedžio) | Iš medžio šakos padaryta rankena dangčio atidarymui, pritvirtinta prie dangčio | 1 vnt. |

Medinio tako, apžvalgos bokšto medinės aikštelės, tualeto stogo ir šulinio dangčio išardytos medžiagos teritorijoje nesandėliuojamos. Jos nedelsiant sukraunamos ir išvežamos į užsakovo nurodytą vietą.

Rangovas atsako už statybinių atliekų surinkimą, pakrovimą, transportavimą ir perdavimą teisės aktų nustatyta tvarka atliekų tvarkytojams, išskyrus techninėje specifikacijoje nurodytas medžiagas, kurias reikia perduoti užsakovui.

Rangovas suteikia ne trumpesnę kaip 24 mėnesių atliktų darbų garantiją. Jeigu gamintojas atskiroms medžiagoms suteikia ilgesnę garantiją, taikoma gamintojo suteikta garantija.