# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pakabinami šlavimo įrenginiai

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Pakabinami šlavimo įrenginiai (toliau - Prekės).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis:

2.1.1. Pirma pirkimo dalis - Pakabinami šlavimo įrenginiai ratiniams traktoriams Kioti HX1402ATC ir Valtra T215D, hidrauline pavara.

2.1.2. Antra pirkimo dalis - Pakabinami šlavimo įrenginiai ratiniams traktoriams Kioti RX330PC, kardanine pavara.

2.1.3. Trečia pirkimo dalis - Pakabinamas šlavimo įrenginys ekskovatoriniam krautuvui WB97S-8EO.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pakabinami šlavimo įrenginiai ratiniams traktoriams Kioti HX1402ATC ir Valtra T215D, hidrauline pavara | Vnt. | 2 |
| 2. | Pakabinami šlavimo įrenginiai ratiniams traktoriams Kioti RX330PC, kardanine pavara | Vnt. | 3 |
| 3. | Pakabinamas šlavimo įrenginys ekskavatoriniam krautuvui WB97S-8EO | Vnt. | 1 |

  - Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu.

  - Pristatymo adresai:

| Pirkimo dalis | Pristatymo adresas |
| --- | --- |
| 1 | Dubysos g. 48, LT-60246 Gėluvos k. Ariogalos sen. Raseinių r. |
|  | Gamyklų g. 12, LT-68108 Marijampolė |
| 2 | Birutės g. 4, LT-57177 Kėdainiai |
|  | S. Nėries g. 88, LT-70171 Vilkaviškis |
|  | Liepkalnio g. 81A, LT-02120 Vilnius |
| 3 | Pramonės g. 4, LT-99116 Šilutė |

  - Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

  - Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose nustatytus reikalavimus.

  - Papildomi reikalavimai:

    - Kartu su pasiūlymu, turi būti pateiktas dokumentas, įrodantis kad  Tiekėjas yra siūlomų Prekių gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekių remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų tiekimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

    - Dokumentacija. Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama: įrangos CE sertifikatai, įrangos eksploatacijos instrukcijos (vartotojo vadovas) lietuvių kalba, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai (dokumentai pateikiami ne vėliau nei Prekių perdavimo dieną).

    - Suteikiama garantija: Prekėms suteikiama garantija ne mažiau kaip 12 mėn.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Su pristatomomis Prekėmis pateikiamas Prekių perdavimo - priėmimo aktas pristatymo važtaraštis arba kitas Prekių perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuotos Prekės ir jų kiekiai.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

5. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – techniniai parametrai 1 pirkimo dalis;

Priedas Nr. 2 – techniniai parametrai 2 pirkimo dalis;

Priedas Nr. 3 – techniniai parametrai 3 pirkimo dalis;

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Pakabinami šlavimo įrenginiai ratiniams traktoriams Kioti HX1402ATC ir Valtra T215D, hidrauline pavara (I pirkimo dalis)

Turi būti pateikiama:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar siūlomos Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos Prekės gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių dokumentaciją).

Jeigu Prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių parametrai* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Skirtas važiuojamosios dalies šaligatvių, kiemo, teritorijos šlavimui ir šiukšlių surinkimui. Šlavimo įrenginys turi būti pažymėtas CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Pasirinkite elementą. Tikslus įrangos modelis (įrašyti)- ______ |
| 2 | Pagaminimo metai | Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2026 metais, pilnai sukomplektuotas ir paruoštas darbui. | Pasirinkite elementą. Įrangos pagaminimo metai (įrašyti)- _______ |
| 3 | Pritaikymas | Šlavimo įrenginiai tinkantys darbui ir tvirtinimui prie traktorių VALTRA VALMET T- T215D (2025 m.) ir Kioti HX1402ATC (2025 m.) laidos. | Pasirinkite elementą. |
| 4 | Montuojamo įrenginio suderinamumas su traktoriumi | Tiekėjas turi įvertinti užsakovo turimo traktoriaus tinkamumą įrenginio montavimui. Traktorių lokacijos nurodytos techninės specifikacijos 2.6 punkte. ( I pirkimo dalis) | Pasirinkite elementą. |
| 5 | Įrenginio montavimas, pajungimas, išbandymas. | Įrenginio montavimo prie traktoriaus, pajungimo ir išbandymo kaštai tenka Tiekėjui. | Pasirinkite elementą. |
| 6 | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: - Teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą. - Techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius. | Pasirinkite elementą. |
| 7 | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. | Siūloma garantija _____ mėn. |
|  | Komplektacija | Šlavimo įrenginys sukomplektuotas su pagrindiniu šepečiu, šoniniais šepečiais, drėkinimo įrenginiais, sąšlavų bunkeriais. | Pasirinkite elementą. |
| 8 | Įrenginio montavimo vieta | Montuojamas prie traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su hidrauline sistema (jeigu reikalinga ir su elektros 12V sistema). Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. | Pasirinkite elementą. |
| 9 | Darbinis plotis | Darbinis šlavimo plotis – ne mažiau kaip 2450 mm. ir ne daugiau kaip 2550 mm, esant statmenai išilginei traktoriaus ašiai. | Darbinis šlavimo plotis (įrašyti)- __________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 10 | Šluotos segmentai | Surenkami ant veleno, iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos segmentų. Skersmuo ne mažiau kaip 700 mm. | Siūlomas segmentų skersmuo(įrašyti) -_______ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 11 | Įrenginio pavara | Šlavimo įrenginio pavara - hidraulinė, naudojant traktoriaus hidraulinė sistemą. | Pasirinkite elementą. |
| 12 | Sąšlavų bunkerio talpa | Sąšlavų surinkimo bunkerio talpa - ne mažiau kaip 400 l. | Siūloma šiukšlių surinkimo talpa (įrašyti) .......... l. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 13 | Sąšlavų bunkerio talpos valdymas | Sąšlavų surinkimo bunkerio išpylimas - hidraulinis | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 14 | Drėkinimo talpa | Montuojama galinėje traktoriaus dalyje ant trijų taškų pakabos. Vandens, skirto drėkinimui talpa – ne mažiau 800 l. Ir ne daugiau kaip 1000 l. | Siūloma drėkinimo talpa (įrašyti) .......... l. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 15 | Drėkinimo būdas | Priverstinis, slėginis. Vandens siurblio pavara – elektrinė. Valdoma iš operatoriaus darbo vietos (kabinos). | Pasirinkite elementą. |
| 16 | Paviršiaus kopijavimas | Šluojamo paviršiaus kopijavimui įrengti 2 (vientisi) guminiai ratukai (galinėje šlavimo įrenginio dalyje), kurių pagalba galima keisti pagrindinio šepečio nuleidimo iki šluojamo paviršiaus aukštį. Priekinėje dalyje sumontuotas ne mažiau kaip vienas atraminis ratukas. Prioritetinis reikalavimas – ratukų aukščio reguliavimas atliekamas sliekinės arba lygiavertės pavaros pagalba. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras: Aukštį reguliuojantys ratukai … vnt. Ratukų aukščio reguliavimas atliekamas - …………… (įrašyti reguliavimo būdą) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 17 | Atraminių ratukų dydis | - Atraminių ratukų diametras ne mažiau kaip 250 - 300 mm ir plotis ne mažiau kaip 70 - 90 mm. | Siūlomas parametras: Ratukų diametras ....…mm. Ratukų plotis ......mm. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 17 | Pasukimas judėjimo krypties atžvilgiu | Atliekamas hidrocilindrais. Posūkio kampas ne mažiau kaip -20°/+20° | Siūlomas parametras: Pasukimas judėjimo krypties atžvilgiu ....… °. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 18 | Šoniniai kūginiai šepečiai | Įrenginys komplektuojamas su šoniniais kūginiais šepečiais, sumontuotais dešinėje ir kairėje pusėse. Darbo metu naudojamas vienos pusės šoninis šepetys. | Pasirinkite elementą. |
| 19 | Šoninių kūginių šepečių pavara | Šepečių pavara hidraulinė | Pasirinkite elementą. |
| 20 | Svoris | Šlavimo įrenginio svoris, ne mažiau kaip 700 kg. | Siūlomas parametras: Šlavimo įrenginio svoris …. kg. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 21 | Apsaugos | Šlavimo įrenginys turi būti su apsauga nuo žvyro, akmenėlių išmetimo į šonus ir priekį. | Pasirinkite elementą. |
| 22 | Alyvos srautas | Alyvos srautas ne mažiau 40 ir ne daugiau 75 l/min. | Siūlomas parametras: Alyvos srautas (įrašyti) - _______ l./min. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |
| 23 | Alyvos slėgis | Alyvos slėgis ne mažiau 125 ir ne daugiau 175 bar. | Siūlomas parametras: Alyvos slėgis (įrašyti) - _____ bar . Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |
| 24 | Įrenginio valdymas | Visos įrenginio funkcijos turi būti valdomos tiesiogiai iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos), išskyrus atraminių ratukų aukščio reguliavimą (jeigu ratukai reguliuojami kaiščių ar sliekinės (jai lygiavertės) pavaros pagalba. | Pasirinkite elementą. |
| 25 | Gabaritinis žymėjimas | Šlavimo įrenginys turi būti paženklintas: Priekyje – baltais/raudonais gabaritiniais žibintais ir baltais atšvaitais. - Šonuose – oranžiniais atšvaitais. - Priekyje ir gale – mašinos gabaritus žyminčiais ženklais su raudonomisbaltomis juostomis Įranga turi atitikti galiojančių kelių eismo taisyklių reikalavimus. | Pasirinkite elementą. |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

TECHNINIAI PARAMETRAI

Pakabinami šlavimo įrenginiai ratiniams traktoriams Kioti RX330PC, kardanine pavara.

(II pirkimo dalis)

Turi būti pateikiama:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar siūlomos Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos Prekės gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių dokumentaciją).

Jeigu Prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių parametrai* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Skirtas važiuojamosios dalies šaligatvių, kiemo, teritorijos šlavimui ir šiukšlių surinkimui. Šlavimo įrenginys turi būti pažymėtas CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Pasirinkite elementą. Tikslus įrangos modelis (įrašyti)- ______ |
| 2 | Pagaminimo metai | Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2026 metais, pilnai sukomplektuotas ir paruoštas darbui. | Pasirinkite elementą. Įrangos pagaminimo metai (įrašyti)- _______ |
| 3 | Pritaikymas | Šlavimo įrenginys tinkantys darbui ir tvirtinimui prie traktorių Kioti RX330PC (2025 m.) laidos. | Pasirinkite elementą. |
| 4 | Montuojamo įrenginio suderinamumas su traktoriumi | Tiekėjas turi įvertinti užsakovo turimo traktoriaus tinkamumą įrenginio montavimui. Traktorių lokacijos nurodytos techninės specifikacijos 2.6 punkte. ( II pirkimo dalis) | Pasirinkite elementą. |
| 5 | Įrenginio montavimas, pajungimas, išbandymas. | Įrenginio montavimo prie traktoriaus, pajungimo ir išbandymo kaštai tenka Tiekėjui. | Pasirinkite elementą. |
| 6 | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: - Teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą. - Techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius. | Pasirinkite elementą. |
| 7 | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. | Siūloma garantija _____ mėn. |
|  | Komplektacija | Šlavimo įrenginys komplektuojamas su pagrindiniu šepečiu, šoniniu šepečiu (dešinėje įrenginio pusėje), drėkinimo įrenginiais (dviem vandens talpomis - viena sumontuota ant šlavimo įrenginio, papildoma drėkinimo talpa sumontuota priekinėje traktoriaus dalyje), sąšlavų bunkeriu. | Pasirinkite elementą. |
| 8 | Įrenginio montavimo vieta | Montuojamas prie traktoriaus galinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su hidrauline sistema (jeigu reikalinga ir su elektros 12V sistema). Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. | Pasirinkite elementą. |
| 9 | Darbinis plotis | Darbinis šlavimo plotis – ne mažiau kaip 2250 mm ir ne daugiau kaip 2350, esant statmenai išilginei traktoriaus ašiai. | Darbinis šlavimo plotis (įrašyti)- __________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 10 | Šluotos segmentai | Surenkami ant veleno, iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos segmentų. Skersmuo ne mažiau kaip 520 mm. | Siūlomas segmentų skersmuo(įrašyti) -_______ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 11 | Įrenginio pavara | Šlavimo įrenginio pavara - traktoriaus galios tiekimo velenas (GTV) | Pasirinkite elementą. |
| 12 | Kardaninis velenas | Kardaninis velenas turi tikti traktoriaus GTV sujungimui su šlavimo įrenginiu. (Prieš pateikiant šlavimo įrenginį, derintis su Pirkėju) | Pasirinkite elementą. |
| 13 | Sąšlavų bunkerio talpa | Sąšlavų surinkimo bunkerio talpa - ne mažiau kaip 200 l. | Siūloma šiukšlių surinkimo talpa (įrašyti) .......... l. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 14 | Sąšlavų bunkerio talpos valdymas | Sąšlavų surinkimo bunkerio išpylimas - hidraulinis | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 15 | Drėkinimo talpos | Drėkinimo talpa montuojama ant šlavimo įrenginio, ne mažiau kaip 200 ltr. Papildoma drėkinimo talpa montuojama priekinėje traktoriaus dalyje ant trijų taškų pakabos. Papildomos vandens drėkinimo talpos, skirtos drėkinimui talpa – ne mažiau 200 l. Ir ne daugiau kaip 400 l. | Siūloma drėkinimo talpa montuojama ant šlavimo įrenginio (įrašyti) .......... l. Siūloma papildoma drėkinimo talpa, montuojama priekinėje traktoriau dalyje (įrašyti) .......... l. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 16 | Drėkinimo būdas | Priverstinis, slėginis. Vandens siurblio pavara – elektrinė. Valdoma iš operatoriaus darbo vietos (kabinos). | Pasirinkite elementą. |
| 17 | Paviršiaus kopijavimas | Šluojamo paviršiaus kopijavimui įrengti ne mažiau kaip 2 (vientisi) guminiai ratukai, kurių pagalba galima keisti pagrindinio šepečio nuleidimo iki šluojamo paviršiaus aukštį. Prioritetinis reikalavimas – ratukų aukščio reguliavimas atliekamas sliekinės arba lygiavertės pavaros pagalba. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras: Aukštį reguliuojantys ratukai … vnt. Ratukų aukščio reguliavimas atliekamas - …………… (įrašyti reguliavimo būdą) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 19 | Pasukimas judėjimo krypties atžvilgiu | Atliekamas hidrocilindrais. Posūkio kampas ne mažiau kaip -20°/+20° | Siūlomas parametras: Pasukimas judėjimo krypties atžvilgiu ....… °. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 20 | Šoniniai kūginiai šepečiai | Įrenginys komplektuojamas su šoniniu kūginiu šepečiu, sumontuotu dešinėje pusėse (traktoriaus judėjimo kryptis į priekį). | Pasirinkite elementą. |
| 21 | Šoninio kūginio šepečio pavara | Šepečio pavara hidraulinė | Pasirinkite elementą. |
| 22 | Svoris | Šlavimo įrenginio svoris, ne mažiau kaip 350 kg. | Siūlomas parametras: Šlavimo įrenginio svoris …. kg. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 23 | Apsaugos | Šlavimo įrenginys turi būti su apsauga nuo žvyro, akmenėlių išmetimo į šonus ir priekį. | Pasirinkite elementą. |
| 24 | Įrenginio valdymas | Visos įrenginio funkcijos turi būti valdomos tiesiogiai iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos), išskyrus atraminių ratukų aukščio reguliavimą (jeigu ratukai reguliuojami kaiščių ar sliekinės (jai lygiavertės) pavaros pagalba. | Pasirinkite elementą. |
| 25 | Gabaritinis žymėjimas | Šlavimo įrenginys turi būti paženklintas: Priekyje – baltais/raudonais gabaritiniais žibintais, baltais atšvaitais, o ant šepečio rėmo turi būti priklijuoti mašinos gabaritus žymintys ženklai su raudonomis baltomis juostomis. - Gale – užpakaliniais žibintais su posūkių ir stabdžių signalais, o taip pat šviesą atspindinčiu trikampiu, pritvirtintu ant mašinos gabaritus žyminčio ženklo su raudonomis baltomis juostomis. - Šonuose – oranžiniais atšvaitais. - Gale turi būti pritvirtintas 20 km/h maksimalaus važiavimo greičio ženklas ir lėtai judančią transporto priemonę žymintis trikampis ženklas. Įranga turi atitikti galiojančių kelių eismo taisyklių reikalavimus. | Pasirinkite elementą. |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 3

TECHNINIAI PARAMETRAI

Pakabinamas šlavimo įrenginys ekskovatoriniam krautuvui WB97S-8EO

(III pirkimo dalis)

Turi būti pateikiama:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar siūlomos Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos Prekės gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių dokumentaciją).

Jeigu Prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių parametrai* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Skirtas važiuojamosios dalies šaligatvių, kiemo, teritorijos šlavimui ir šiukšlių surinkimui. Šlavimo įrenginys turi būti pažymėtas CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Pasirinkite elementą. Tikslus įrangos modelis (įrašyti)- ______ |
| 2 | Pagaminimo metai | Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2026 metais, pilnai sukomplektuotas ir paruoštas darbui. | Pasirinkite elementą. Įrangos pagaminimo metai (įrašyti)- _______ |
| 3 | Pritaikymas | Šlavimo įrenginiai tinkantys darbui ir tvirtinimui prie Ekskovatorinio krautuvo WB97S-8EO (2025 m.) laidos. | Pasirinkite elementą. |
| 4 | Montuojamo įrenginio suderinamumas su ekskovatoriniu krautuvu | Tiekėjas turi įvertinti užsakovo turimo ekskovatorinio krautuvo tinkamumą įrenginio montavimui. Ekskovatorinio krautuvo lokacija nurodyta techninės specifikacijos 2.6 punkte. ( III pirkimo dalis) | Pasirinkite elementą. |
| 5 | Įrenginio montavimas, pajungimas, išbandymas. | Įrenginio montavimo prie ekskovatorinio krautuvo, pajungimo ir išbandymo kaštai tenka Tiekėjui. | Pasirinkite elementą. |
| 6 | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: - Teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą. - Techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius. | Pasirinkite elementą. |
| 7 | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. | Siūloma garantija _____ mėn. |
|  | Komplektacija | Šlavimo įrenginys komplektuojamas su pagrindiniu šepečiu, dviem šoniniais (dešiniuoju, kairiu) šepečiais, drėkinimo įrenginiu, sąšlavų bunkeriu. | Pasirinkite elementą. |
| 8 | Įrenginio montavimo vieta | Montuojamas prie ekskovatorinio krautuvo priekinės strėlės ir sujungiamas su hidrauline sistema (jeigu reikalinga ir su elektros 12V sistema). Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. | Pasirinkite elementą. |
| 9 | Prikabinimo jungties konstrukcija | Prikabinimo mazge integruota vertikalaus judesio kompensavimo (kopijavimo) sistema su išilginėmis ritinėlių/kaiščių kreipiančiosiomis, užtikrinti pastovų šlavimo mechanizmo prispaudimą prie pagrindo, sugerianti šluojamo paviršiaus nelygumus ir apsauganti šlavimo įrenginį bei patį krautuvą nuo perkrovų ar ankstyvo segmentų nusidėvėjimo. Sistemos veikimo diapazonas ne mažiau kaip 140 mm (arba ±70 mm nuo centrinės padėties) | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. Siūlomas vertikalus judesio kompensavimo sistemos veikimo diapazonas (įrašyti) -_______ mm. |
| 10 | Darbinis plotis | Darbinis šlavimo plotis – ne mažiau kaip 2450 mm. ir ne daugiau kaip 2550 mm, esant statmenai išilginei krautuvo ašiai. | Darbinis šlavimo plotis (įrašyti)- __________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 11 | Šluotos segmentai | Surenkami ant veleno, iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos segmentų. Skersmuo ne mažiau kaip 700 mm. | Siūlomas segmentų skersmuo(įrašyti) -_______ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 12 | Įrenginio pavara | Šlavimo įrenginio pavara - hidraulinė, naudojant ekskovatorinio krautuvo hidraulinė sistemą. | Pasirinkite elementą. |
| 13 | Sąšlavų bunkerio talpa | Sąšlavų surinkimo bunkerio talpa - ne mažiau kaip 400 l. | Siūloma šiukšlių surinkimo talpa (įrašyti) .......... l. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 14 | Sąšlavų bunkerio talpos valdymas | Sąšlavų surinkimo bunkerio išpylimas - hidraulinis | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 14 | Drėkinimo talpa | Montuojama ant šlavimo įrenginio Vandens, skirto drėkinimui talpa – ne mažiau 200 l. Ir ne daugiau kaip 400 l. | Pasirinkite elementą. Siūloma drėkinimo talpa (įrašyti) .......... l. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 15 | Drėkinimo būdas | Priverstinis, slėginis. Vandens siurblio pavara – elektrinė. Valdoma iš operatoriaus darbo vietos (kabinos). | Pasirinkite elementą. |
| 16 | Paviršiaus kopijavimas | Šluojamo paviršiaus kopijavimui įrengti 2 (vientisi) guminiai ratukai (galinėje šlavimo įrenginio dalyje), kurių pagalba galima keisti pagrindinio šepečio nuleidimo iki šluojamo paviršiaus aukštį. Priekinėje dalyje sumontuotas ne mažiau kaip vienas atraminis ratukas. Prioritetinis reikalavimas – ratukų aukščio reguliavimas atliekamas sliekinės arba lygiavertės pavaros pagalba. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras: Aukštį reguliuojantys ratukai … vnt. Ratukų aukščio reguliavimas atliekamas - …………… (įrašyti reguliavimo būdą) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 17 | Atraminių ratukų dydis | - Atraminių ratukų diametras ne mažiau kaip 250 - 300 mm ir plotis ne mažiau kaip 70 - 90 mm. | Siūlomas parametras: Ratukų diametras ....…mm. Ratukų plotis ......mm. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 18 | Pasukimas judėjimo krypties atžvilgiu | Atliekamas hidrocilindrais. Posūkio kampas ne mažiau kaip -30°/+30° | Siūlomas parametras: Pasukimas judėjimo krypties atžvilgiu ....… °. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 19 | Šoniniai kūginiai šepečiai | Įrenginys komplektuojamas su šoniniais kūginiais šepečiais, sumontuotais dešinėje ir kairėje pusėse. Darbo metu naudojamas vienos pusės šoninis šepetys. | Pasirinkite elementą. |
| 20 | Šoninių kūginių šepečių pavara | Šepečių pavara hidraulinė | Pasirinkite elementą. |
| 21 | Svoris | Šlavimo įrenginio svoris, ne mažiau kaip 750 kg. | Siūlomas parametras: Šlavimo įrenginio svoris …. kg. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - ________. |
| 22 | Apsaugos | Šlavimo įrenginys turi būti su apsauga nuo žvyro, akmenėlių išmetimo į šonus ir priekį. | Pasirinkite elementą. |
| 23 | Alyvos srautas | Alyvos srautas ne mažiau 40 ir ne daugiau 95 l/min. | Siūlomas parametras: Alyvos srautas (įrašyti) - _______ l./min. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |
| 24 | Alyvos slėgis | Alyvos slėgis ne mažiau 125 ir ne daugiau 240 bar. | Siūlomas parametras: Alyvos slėgis (įrašyti) - _____ bar . Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - |
| 25 | Įrenginio valdymas | Visos įrenginio funkcijos turi būti valdomos tiesiogiai iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos), išskyrus atraminių ratukų aukščio reguliavimą (jeigu ratukai reguliuojami kaiščių ar sliekinės (jai lygiavertės) pavaros pagalba. | Pasirinkite elementą. |
| 26 | Gabaritinis žymėjimas | Šlavimo įrenginys turi būti paženklintas: Priekyje – baltais/raudonais gabaritiniais žibintais ir baltais atšvaitais. - Šonuose – oranžiniais atšvaitais. - Priekyje ir gale – mašinos gabaritus žyminčiais ženklais su raudonomisbaltomis juostomis Įranga turi atitikti galiojančių kelių eismo taisyklių reikalavimus. | Pasirinkite elementą. |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.