# 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-15403/26) [ITP26] BARSTYTUVAI Į N3 KLASĖS KROVININIUS AUTOMOBILIUS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Druskos barstytuvai  (toliau Prekės arba Įranga), ir

Paslaugos – Druskos barstytuvų gamintojo rekomenduotinas ir Pardavėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis:

    - Pirma pirkimo dalis - Druskos barstytuvas triašiams automobiliams (6x4) (3 komplektai).

    - Antra pirkimo dalis – Druskos barstytuvai dviašiams automobiliams (3 komplektai).

  - Pirkimo objekto aprašymas:

    - Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose nustatytus techninius  reikalavimus.

    - Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos schemos, hidraulinės schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija, detali montavimo instrukcija leidžianti Pirkėjui savarankiškai atlikti montavimo darbus, techninės priežiūros instrukcija, pateikta lietuvių kalba, skirta Pirkėjo kvalifikuotam personalui atlikti techninį aptarnavimą, garantinius ir remonto darbus.

    - Siūlomai Prekei turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. pilna garantija skaičiuojama nuo Prekės perdavimo-priėmimo momento. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo patvirtinimai dėl suteikiamos garantijos. Prekė perkama be montavimo. Montavimo darbus ant Pirkėjo transporto priemonių atlieka pats Pirkėjas vadovaudamasis Tiekėjo pateiktomis montavimo instrukcijomis ir schemomis. Prieš pradedant montavimo darbus, Tiekėjas arba įrangos Gamintojas privalo atlikti Pirkėjo techninio personalo mokymus, apimančius teisingą įrangos montavimą, demontavimą, eksploataciją ir techninę priežiūrą. Po mokymų įrangos gamintojas raštu patvirtina, kad garantiniai įsipareigojimai Prekei išlieka galiojantys. Garantija galioja net jei montavimą, periodinį techninį aptarnavimą, įskaitant garantinius ir kitus su Prekės priežiūra darbus, atlieka Pirkėjo kvalifikuotas personalas pagal Tiekėjo pateiktas instrukcijas.

    - Suteikiamo garantinio laikotarpio metu visi numatomi Prekės privalomi techninio aptarnavimo darbai ir jiems reikalingi aptarnavimo komplektai (konkrečiam aptarnavimui reikalingos atsarginės dalys ir medžiagos) privalo būti detalizuoti ir pateikti kartu su pasiūlymu, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtį bei aptarnavimo komplektų kainas visam garantiniam laikotarpiui, atsižvelgiant į sąlygą, kad barstytuvas bus eksploatuojamas ne mažiau kaip 2 000 darbo (moto) valandų per metus. Pirkėjas neprivalo įsigyti visų suplanuotų aptarnavimo komplektų, jei atitinkamas aptarnavimas dar nėra reikalingas pagal faktinį barstytuvo eksploatacijos laiką ar išdirbį. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas savo sąskaita atlieka garantinį remontą Pirkėjo bazėse (kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Tiekėjo teisę atlikti remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikti įrodymus apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu) arba kartu su pasiūlymu pateikia dokumentą patvirtinantį, jog garantinius remontus  garantiniu laikotarpiu suteikiama teisė atlikti Pirkėjui arba kitiems juridiniams asmenims, garantinius remontus atliekant pagal pridedamus gamintojo numatytus reikalavimus. Tais atvejais, kai teisė atlikti garantinius remontus yra perleidžiama Pirkėjui, Tiekėjas įsipareigoja padengti visas be išimties su garantinių remontų atlikimu susijusias sąnaudas, įskaitant, bet neapsiribojant : darbo jėgos, atsarginių dalių, medžiagų, diagnostikos, transportavimo ir kitas būtinas išlaidas, apmokėdamas Pirkėjo Tiekėjui išrašytą sąskaitą. Visi garantinio laikotarpio darbai, atliekami Pirkėjo jėgomis, neturi įtakos garantijos galiojimui, jei darbai atliekami pagal Tiekėjo instrukcijas ir pateiktas schemas. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas pateikia reikalingas atsargines dalis ir medžiagas skirtas atlikti einamuosius ir sezoninius techninius aptarnavimus, o Pirkėjas savo pajėgumais juos atlieka. Jei garantiniam, diagnostikos, techninio aptarnavimo ar kitam darbui su Preke reikia specialios įrangos, Tiekėjas privalo Pirkėjui perduoti vieną komplektą gamintojo numatytos diagnostinės įrangos bei užtikrinti visų Prekės ir diagnostinės įrangos programinių komponentų nemokamus atnaujinimus ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui, užtikrinant Pirkėjo galimybę savarankiškai atlikti šiuos darbus pagal Tiekėjo pateiktas instrukcijas.

    - Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:

- teorinius, praktinius ir techninius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius Prekės teisingą ir saugų eksploatavimą, priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.

- teorinius, praktinius ir techninius mokymus Pirkėjo techniniam personalui, skirtus tinkamam, teisingam ir saugiam įrangos montavimui, demontavimui, demontuotos įrangos konservavimui, techninių aptarnavimo ir remonto darbų atlikimui bei kitiems su Prekės priežiūra susijusiems darbams įskaitant ir mokymus apie teisingą ir saugią Prekės priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.

2.2.6. Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Tiekėjas savo sąskaita atlieka Prekės išsamų techninio stovio patikrinimą ir pašalina nustatytus garantinius gedimus arba įgalioja Pirkėją atlikti tokį patikrinimą ir pašalinti nustatytus garantinius gedimus, vadovaujantis Tiekėjo pateiktomis instrukcijomis, o patirtos sąnaudos kompensuojamos pagal sutartyje nustatytą tvarką.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Pirkimo dalis Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Druskos barstytuvas triašiam krovininiam automobiliui RENAULT 460.35 : montuojamas į kėbulą, 9 m³ talpos. | komplektas | 1 |
| 2. | Druskos barstytuvas triašiam krovininiam automobiliui MAN TGS 33.400 : montuojamas į kėbulą, 9 m³ talpos. | komplektas | 1 |
| 3. | Druskos barstytuvas triašiam krovininiam automobiliui MB ACTROS 3344K : montuojamas į kėbulą, 9 m³ talpos. | komplektas | 1 |

Pirkimo dalis Nr. 2

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Druskos barstytuvas dviašiam krovininiam automobiliui MB ACTROS 1832 : montuojamas į kėbulą, 6 m³ talpos. | komplektas | 1 |
| 2. | Druskos barstytuvas dviašiam krovininiam automobiliui MAN TGS 18.360 : montuojamas į kėbulą, 6 m³ talpos. | komplektas | 1 |
| 3. | Druskos barstytuvas dviašiam krovininiam automobiliui MB ACTROS 1832 : montuojamas į kėbulą, 6 m³ talpos. | komplektas | 1 |

  - Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti nemokamai nurodytais adresais:

| Pirkimo dalis | Pristatymo adresai | Kiekis komplektais |
| --- | --- | --- |
| 1 | J. Basanavičiaus g. 47, Prienai, LT-59152 | 1 |
|  | Vilniaus g. 82, Joniškis, LT-84166 | 1 |
|  | Vytauto g. 112, Kretinga, LT-97134 | 1 |
| 2 | Raseinių g. 70, Kelmė, LT-86188 | 1 |
|  | Liepų g. 15, Raseiniai, LT-60119 | 1 |
|  | Statybininkų g. 7, Pakruojis, LT-83163 | 1 |

3.SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 150 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekių pristatymo terminas vertinamas ekonominio naudingumo balais, atsižvelgiant į pasiūlymo vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Tiekėjui nesilaikant pasiūlytų Prekių pristatymo terminų, Pirkėjas, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas.

  - Atskiri Prekių komplektai gali būti pateikiami nesulaukus pasiūlyme nurodyto pristatymo laiko. Tiekėjo pareiga pasiūlyme nurodyti kiekvieno pilno komplekto numatomą pristatymo terminą.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

  - Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

5. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Techniniai parametrai. Druskos barstytuvai į N3 klasės krovininis automobilius (triašius).

Priedas Nr. 2 – Techniniai parametrai. Druskos barstytuvai į N3 klasės krovininis automobilius (dviašius).

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir lygiaverčius tiekėjų siūlomų Prekių atitikties įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

1 PIRKIMO DALIS

DRUSKOS BARSTYTUVAI TRIAŠIAMS AUTOMOBILIAMS (6X4) (3 komplektai)

Druskos barstytuvas bus eksploatuojamas su krovininiais automobiliais:

| Automobilio lokacija (KT, meistrija) | Krovininis automobilis | Metai | Valst. Nr. | Gamyklinis Nr. | Inv. Nr. | Barstytuvo tūris, m³ | Barstytuvo eksploatavimo būdas | Barstytuvo jėgos agregatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kauno KT Prienų MT | RENAULT 460.35 | 2013 | HAD778 | VF634DPA000014382 | 0301-00344 | 9 | Į kėbulą | Automobilio hidraulinė sistema |
| Šiaulių KT Joniškio MT | MAN TGS 33.400 | 2010 | FHU275 | WMA26SZZ8BP023754 | 0404-00454 | 9 | Į kėbulą | Automobilio hidraulinė sistema |
| Kretingos KT Kretingos MT | MB ACTROS 3344K | 2005 | BCE 203 | WDB9321631L033519 | 0403-00292 | 9 | Į kėbulą | Automobilio hidraulinė sistema |

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę, įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Įranga skirta slidumą mažinančių medžiagų ir druskos tirpalo paskleidimui ant kelio dangos. Druskos barstytuvas pritaikytas montuoti ir eksploatuoti tripusio vertimo kėbule. Pirkėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Tiekėju ir sudaryti galimybę Tiekėjui atlikti tikslius kėbulų parametrų ir krovininių automobilių hidraulinių sistemų matavimus, siekiant užtikrinti tikslią rėmo konstrukciją, gamybą ir tinkamą įrangos integraciją konkrečiam krovininiam automobiliui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Druskos barstytuvai turi būti nauji, iki perdavimo dienos neeksploatuoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2026 metais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Druskos barstytuvo, dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, su sąlyga, kad visos naudojamos medžiagos ir paviršiai yra tinkamai apsaugoti ir pritaikyti eksploatacijai druskingoje ir drėgnoje aplinkoje, užtikrinant ilgalaikį atsparumą korozijai, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.4. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams – ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.5. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu arba Tiekėjas turi pateikti Prekės gamintojo išduotą įgaliojimą Pirkėjui suteikiant teisę atlikti remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 1.6. | Garantinio remonto terminai | Tiekėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui arba gali įgalioti Pirkėją garantinio laikotarpio metu (pateikiamas Prekės gamintojo išduotas įgaliojimas) garantinio remonto darbus atlikti kvalifikuotiems Pirkėjo darbuotojams, o darbų ir kitas susijusias sąnaudas kompensuoti pagal sutartyje numatytas sąlygas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 1.7. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (druskos barstytuvo vartotojo vadovas) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: - teorinius, praktinius ir techninius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius Prekės teisingą ir saugų eksploatavimą, priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. - teorinius, praktinius ir techninius mokymus Pirkėjo techniniam personalui, skirtus tinkamam, teisingam ir saugiam įrangos montavimui, demontavimui, demontuotos įrangos konservavimui, techninių aptarnavimo ir remonto darbų atlikimui bei kitiems su Prekės priežiūra susijusiems darbams įskaitant ir mokymus apie teisingą ir saugią Prekės priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams ir techniniam personalui Tiekėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Barstytuvo, išbandymas, derinimas, kalibravimas | Pirkėjui sumontavus druskos barstytuvą į eksploatuojamą krovininį automobilį, turi būti atliktas druskos barstytuvo, sumontuoto į krovininio automobilio kėbulą išbandymas, derinimas, kalibravimas ir pateikiamas Tiekėjo arba jo įgalioto atstovo patvirtintas kalibravimo/patikros dokumentas apie nustatytus faktinius įvairiais darbo režimais išberiamos medžiagos kiekius. Visi reikalingi darbai atliekami Tiekėjo sąskaita, išskyrus bandymui ir kalibravimui reikalingas druskos, smėlio-druskos mišinio, druskos tirpalo kiekis ir medžiagų pakrovimas į barstytuvą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2. DRUSKOS BARSTYTUVAS |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Druskos barstytuvas pritaikytas montuoti (įtvirtinti) ir eksploatuoti 3-jų ašių krovininio automobilio kėbule. Skirtas druskos, su drėkinimu arba nenaudojant drėkinimo, smėlio, smulkios skaldelės barstymui/paskleidimui ant važiuojamosios dangos. Turi atitikti standarto LST EN 15597-1:2020 ir LST EN 17106-3-2:2021 reikalavimus. Barstytuvas turi būti gamintojo serijiniu būdu gaminamas standartinis gaminys, specialiai neperdarytas ir nepritaikytas pagal perkančiosios organizacijos suformuluotus reikalavimus, išskyrus specifinius ženklinimo ir saugos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Tikslus barstytuvo modelis - _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - nuoroda - ________. |
| 2.2. | Greita druskos barstytuvo hidraulinės sistemos jungimo ir aktyvavimo sistema | Turi būti įrengta greita druskos barstytuvo hidraulinės sistemos jungimo ir aktyvavimo sistema. Gamintojo numatytos, įrengtos ir atitinkamai pažymėtos hidraulinės jungtys. Barstytuvas turi būti varomas nuo automobilio hidraulinės sistemos, be papildomų hidraulinių agregatų ar atskiro autonominio variklio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Greita druskos barstytuvo elektros sistemos jungimo ir aktyvavimo sistema | Turi būti įrengta greita druskos barstytuvo elektros sistemos jungimo ir aktyvavimo sistema. Gamintojo numatytos, įrengtos ir atitinkamai pažymėtos elektrinės jungtys. Visa barstytuvo elektros įranga ir valdymo sistema turi būti pritaikyta veikti nuo 24 V nuolatinės srovės krovininio automobilio elektros sistemos. Visai Įrangai stabdyti, barstytuvo išorėje įrengtas avarinio stabdymo mygtukas, kurio paspaudimu stabdomas visas įrenginio darbas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.4. | Barstytuvo padėtis kėbule (svorio centras) | Į krovininio automobilio kėbulą sumontuoto barstytuvo svorio centras privalo būti ne mažiau 600 mm į priekį nuo 2-3 ašių tandemo centro. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia brėžinius, kuriame nurodytas pilnai pakrauto ir tirpalu užpildyto druskos barstytuvo svorio centras bei apkrovų pasiskirstymas ašims. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. __arba nuoroda - _____. |
| 2.5. | Druskos barstytuvo montavimas ant automobilio | Barstytuvas turi turėti greito įkėlimo (sumontavimo)/ iškėlimo į/iš savivarčio krovininio automobilio kėbulo sistemą (RO-RO arba lygiavertę): barstytuvo įkėlimas ir iškėlimas įvykdomas be pagalbos iš šalies, nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo įrenginių. Greito įkėlimo (sumontavimo)/ iškėlimo ir sandėliavimo sistemos metalinė konstrukcija turi užtikrinti saugų, ilgalaikį ir stabilų barstytuvo sandėliavimą (įskaitant ir dalinai pakrauto barstoma medžiaga ir/ar dalinai užpildyto druskos tirpalu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.6. | Barstytuvo viršutinis gabaritinis matmuo | Barstytuvo, sumontuoto į krovininio automobilio kėbulą, viršaus aukštis nuo kėbulo dugno - ne daugiau kaip 2 550 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 2.7. | Barstytuvo, su visa nedalomai komplektuojama įranga, svoris | 2 300 – 3 000 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| Medžiagų bunkeris |  |  |  |
| 2.8. | Medžiagų bunkeris ir konstrukcinis rėmas | Padengtas antikorozine danga ir dažytas arba pagamintas iš nerūdijančio plieno. Metalinių paviršių dažymo procesas turi būti vykdomas laikantis EN ISO 12944 C3M arba analogiško standarto reikalavimų. Dangos sluoksnio storis ne mažiau 180 µm. Spalva - oranžinė (RAL 2011), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Numatytas ir atliktas papildomas antikorozinis padengimas ir apsauga nuo korozijos ne mažiau kaip šiems komponentams: druskos tirpalo siurbliui, hidrauliniams blokams, hidrauliniams siurbliams, hidrauliniams varikliams, greito jungimo movoms, dujinėms spyruoklėms, rėmui, visai barstytuvo konstrukcijai ir kitiems eksploatacijos metu korozijai jautriems komponentams. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma medžiaga, jos storis ir spalva - _____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.9. | Bunkerio talpa | Birių medžiagų galimas pakrauti kiekis – ne mažiau 9 m3 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ m3. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -_ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 2.10. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys. | Gumuotos juostos transporteris - užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -__ ir psl. Nr. ____arba nuoroda - ________. |
| 2.11. | Barstomos medžiagos padavimo kiekį reguliuojantis mechanizmas | Gamintojo numatytas ir įrengtas barstomos medžiagos padavimo kiekį reguliuojantis mechanizmas, valdomas rankiniu būdu. Prioritetinis reikalavimas - papildomi ekonominio naudingumo balai skiriami už: įrengtą elektrinę ar kitą pavarą turintį įtaisą, automatiškai reguliuojantį medžiagos dozavimą pagal valdymo pulte parinktą barstomą medžiagą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras, apibūdinimas - ________________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ , psl. Nr. __ir nuoroda - __. |
| 2.12. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 40x40 mm, bet ne daugiau 70x70 mm, vielos-strypų skersmuo ne mažiau 4 mm) ir nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu, bei atverčiamu į šonus tentu. Tento užvertimo/atvertimo mechanizmo svirtys operatoriui turi būti pasiekiamos (uždengimo/atidengimo procesas turi būti galimas) jam esant ant žemės arba nuo barstytuvo gale įrengtų atlenkiamų kopėtėlių, užtikrinant, kad ardyno konstrukcija būtų mechaniškai pakankamai tvirta, galinti atlaikyti eksploatacijos metu galimą apkrovą, kai ant jo vienu metu gali būti iki dviejų operatorių, kurių bendras svoris iki 300 kg, taip pat birios medžiagos pakrovimą vienu metu ne mažiau kaip 5 tonas. Ardyno konstrukcija turi būti apsaugota nuo korozijos taip, kad būtų užtikrintas atsparumas ne mažesnis kaip EN ISO 12944 C3M klasės arba lygiavertis, tinkama eksploatacijai aplinkoje, veikiamoje druskos ir druskos tirpalų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.13. | Apsaugos nuo barstomos medžiagos prabyrėjimo žemyn | Medžiagų bunkerio apatinė dalis turi įrengtą apsaugą nuo barstomos medžiagos tiesioginio patekimo ant krovininio automobilio kėbulo dugno. Numatyta galimybė nuplauti vandens srove ant apsauginio įrenginio susikaupiančius barstomos medžiagos likučius, nenaudojant tam papildomų įrankių (veržliarakčių dugno (apsaugos) pašalinimui). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ___arba nuoroda - _____. |
| Druskos tirpalo talpa |  |  |  |
| 2.14. | Druskos tirpalo talpos | Gaminamos iš medžiagos, atsparios korozijai. Druskos tirpalo talpos įrengtos barstomų medžiagų bunkerio šonuose. Gamintojo numatyta ir įrengtas tirpalo talpų užpildymo lygio matuoklis - Plūdė ar analogiška sistema. Bendras druskos tirpalo talpų tūris ne mažiau 3,5 m³. Prioritetinis reikalavimas - Tirpalo talpų užpildymo lygį rodantis Elektroninis indikatorius. Indikacija turi būti ne mažiau kaip kas 10 % | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - _____ m³. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -_ ir psl. Nr. _____arba nuoroda - ________. |
| 2.15. | Gamybai naudojamos medžiagos | Talpos turi būti gaminamos iš polipropileno ar kitos lygiavertės polimerinės medžiagos, atsparios korozijai, temperatūrų svyravimams, ultravioletinei spinduliuotei. Druskos tirpalo talpų polimerinių medžiagų atsparumas ultravioletiniams spinduliams ir kitoms aplinkos oro sąlygoms turi tenkinti DIN EN-17106 standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – atitinka reikalavimą _____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| Valdymas |  |  |  |
| 2.16. | Druskos barstymo ir drėkinimo įrangos valdymas | Atliekamas iš automobilio kabinos, vairuotojui iš savo darbo vietos lengvai pasiekiamu skaitmeniniu valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.17. | Rankinis valdymas | Gamintojo numatyta galimybė valdyti barstymo procesą rankiniu būdu (avariniu atveju). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -_ ir psl. Nr. _____arba nuoroda - ________. |
| 2.18. | Valdymo pultas | Barstytuvo valdymo pultas privalo užtikrinti automatinio barstymo ir/ar tirpalo purškimo funkciją pagal pasirinktą ir iš anksto užprogramuotą maršrutą. Operatoriaus kabinoje, patogioje vietoje, saugiam ir greitam sumontavimui pritaikytas pultas. Operatorius pamainos darbo metu ekrane nuolat privalo turėti galimybę matyti ir kontroliuoti ne mažiau kaip tokius parametrus: - Pasirinkta barstymo medžiaga ir barstymo norma; - Barstymo plotis ir asimetrija; - Barstomos medžiagos drėkinimas tirpalu įjungtas/išjungtas, pasirinktas drėkinimo procentas (%); - Tirpalo purškimas įjungtas/išjungtas, pasirinktas purškiamos medžiagos kiekis (ml/m² arba g/m²) (priklausomai nuo gamintojo nustatymų); Valdymo pultas privalo: - kaupti duomenis ir užtikrinti duomenų skaitmeninį nuskaitymą bei perdavimą realiu laiku („On Line“) į dispečerio darbo vietą; - informuoti operatorių apie barstomų medžiagų ar druskos tirpalo stygių papildomu garsiniu signalu; - turėti jungtis ir RS-232 duomenų kabelį duomenų perdavimui pagal duomenų šifravimo EN15430-1 arba lygiavertį standartą ir suteikti prieigą prie standarto funkcijų, įskaitant duomenų rinkimą ir perdavimą. Jei šiai funkcijai reikalinga licencija, ji turi būti neribotos apimties ne trumpesniam nei 10 metų laikotarpiui. - turėti meniu – lietuvių kalba. Valdymo pulto meniu turi būti nurodyti šie barstomos medžiagos pavadinimai (gali būti be lietuviškų simbolių pvz.: Misinys 1:1): • Druska • Mišinys 1:1 • Mišinys 1:3 • Mišinys 1:10 • Tirpalas Tiekėjas turi suteikti Pirkėjui reikalingus prieigos kodus valdymo pulto nustatymams koreguoti. Pulto mygtukų reikšmės turi būti pateiktos vartotojo instrukcijoje. Valdymo pultas privalo būti sujungtas su barstytuvu per atskiriamą jungtį ties krovininio automobilio kabinos išorine dalimi, sudarant galimybę barstytuvą nesudėtingai atjungti jo nedarbo metu (pvz., sandėliavimo laikotarpiu). Abiejų kabelių ilgiai turi būti parinkti atsižvelgiant į konkretaus krovininio automobilio konstrukciją, kabinos išdėstymą ir įrangos montavimo vietą, užtikrinant saugų, tvarkingą ir patikimą pulto įrengimą bei eksploatavimą, numatant pakankamą ilgio rezervą, leidžiantį atlikti montavimo darbus, techninę priežiūrą ir eksploataciją be kabelių įtempimo, prailginimo ar papildomų jungčių naudojimo. Visos jungtys ir kabelių galai privalo turėti apsauginius uždangalus, užtikrinančius apsaugą nuo aplinkos poveikio tuo metu, kai jos nenaudojamos, ir būti atsparūs korozijai, druskos tirpalui bei kitam eksploataciniam poveikiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -__ ir psl. Nr. _____arba nuoroda - ________. |
| 2.19. | Prioritetinis reikalavimas . Barstymo įrangos sąsaja su išorinėmis kelių būklės informacinėmis sistemomis bei jų stotelėmis | Barstymo įranga (valdymo pultas, programinė įranga ir kt.) turi realaus laiko sąsają/integraciją su kelio būklės informacine sistema ir KOS stotelėmis esančiomis Lietuvos kelių infrastruktūroje („Klimator“ arba lygiavertėmis). Barstymo įranga turi funkcionalumą, analizuoti arba palyginti iš turimos sąsajos su kelio būklės informacine sistema gaunamus duomenis (artėjantys, fiksuojami oro sąlygų pasikeitimai), ir atitinkamai pagal numatytą algoritmą automatiškai koreguoti barstytuvo darbo parametrus (slidumą mažinančių medžiagų dozavimas, bėrimo/laistymo plotis ir kt.) siekiant savalaikiai prevenciškai užtikrinti kelio dangos būklės paruošimą artėjančių/fiksuojamų oro sąlygų pasikeitimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _____arba nuoroda - _____. |
| 2.20. | Duomenų apie darbą perdavimo sistema | Pardavėjas turi suteikti prieigą valdymo pulto duomenų perdavimui, ne mažiau nei tokiems duomenims (tikslu kontroliuoti barstytuvo darbą): 1.Data, laikas, darbo laikas. 2. Barstytuvo darbo parametrai: barstymas įjungtas/išjungtas arba barstymo režimas, barstymo laikas, barstymo plotis, beriamos medžiagos pavadinimas, barstomos medžiagos dozavimas g/m², išbertas kiekis kg, beriamos medžiagos drėkinimas (%) Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti informaciją, kurioje aiškiai ir išsamiai matytųsi pavaizduoti reikalaujami duomenys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -__ ir psl. Nr. ___arba nuoroda - ________. |
| 2.21. | Duomenų perdavimo sistemos ataskaitų formavimas | Ataskaitos turi būti formuojamos laisvai pasirenkant datą ir laiką. Jose būtina matyti: Barstymo datą, bėrimo pradžios / pabaigos laiką. Bėrimo pradžios/pabaigos vietą, bendrą barstymo laiką, barstymo atstumą, barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sąnaudas (kg, ltr). Barstomos medžiagos dozavimą g/m², tirpalo dozavimą ml/m² arba g/m² (priklausomai nuo to ką numato gamintojas). Automobilio nuvažiuotas ir barstytuvo darbo atstumas, m. Beriamos medžiagos pavadinimus. Kartu su pasiūlymu pateikti išsamią informaciją apie formuojamas ataskaitas ir jose pateikiamus reikalaujamus duomenis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.22. | Tolygus barstymas ir druskos tirpalo padavimas. | Automobilio judėjimo greičio signalas turi būti perduodamas į barstytuvo valdymo pultą (susiejamas). Tolygus druskos ir druskos tirpalo padavimas link barstymo lėkštės, tolygus lėkštės sukimasis ir medžiagų paskleidimas, pagal nustatymus valdymo pulte, turi vykti nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, o taip pat automobiliui stovint. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.23. | Iškrovimo/priverstino ištuštinimo funkcija | Turi būti gamintojo numatyta ir aktyvuojama valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ ir psl. Nr. ____arba nuoroda - ________. |
| 2.24. | Barstymo parametrų programavimo bei gedimų informavimo sistema. | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -_ ir psl. Nr. ____arba nuoroda - ________. |
| 2.25. | Momentinis beriamo kiekio padidinimas. | Funkcija, leidžianti ribotą laiko tarpą padidinti barstomos medžiagos kiekį du ar daugiau kartų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| Bėrimo (skleidimo) mechanizmas |  |  |  |
| 2.26. | Išberiamos medžiagos ir tirpalo maišymo sistema. | Užtikrinanti barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sumaišymą bei mišinio patiekimą ant barstymo lėkštės arba druskos ir tirpalo maišymąsi tiesiogiai ant barstymo lėkštės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 2.27. | Druskos drėkinimo ir barstymo mechanizmas | Kintamo ilgio rankovė/latakas ir lėkštė su hidrauline pavara. Visas mechanizmas pakeliamas į viršų ir fiksuojamas transportinėje padėtyje. Gamintojo numatyti ir įrengti oriniai amortizatoriai arba lygiavertis sprendimas palengvinantis mechanizmo pakėlimą į transportinę padėtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ___ ir psl. Nr. ___arba nuoroda - ________. |
| 2.28. | Barstymo diskas (lėkštė) | Skersmuo ne mažesnis nei 500 mm. Disko aukštis nuo važiuojamosios dalies dangos reguliuojamas mechaniniu (rankiniu) būdu, ne mažiau kaip 100 mm intervalu. Barstymo diskas turi užtikrinti tolygų barstymą iki ne mažiau kaip 55 km/h greičiu. Barstymo lėkštę ir darbo zonos apšvietimo sistemą sudaro 1 LED žibintas. Prioritetinis reikalavimas. Darbo zonos apšvietimo sistemą sudaro ne mažiau kaip 2 LED žibintai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ ir psl. Nr. _____arba nuoroda - ________. |
| 2.29. | Barstymo lėkštės hidraulinis variklis | Apsaugotas nuo tiesioginio druskos poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 2.30. | Druskos bėrimo daviklis | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo - bekontaktis, elektroninis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ ir psl. Nr. _____arba nuoroda - ________. |
| 2.31. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos kiekis į m² | Druskos 5-40 g/m2 ribose, ne didesniu kaip 5 g/m² „žingsniu“. Išberiamo sijoto smėlio, skaldos - 20-300 g/m2 ribose, ne didesniu kaip 10 g/m² „žingsniu“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: Druskos _____ g/m2 ribose. Išberiamo sijoto smėlio, skaldos - ____ g/m2 ribose. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 2.32. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos bėrimo plotis. | Nuo 3 m iki ne mažiau kaip 11 m, ne didesniu kaip 1,0 m intervalu, su asimetriniu (vienos bėrimo pusės pločio didinimas arba mažinimas, nekeičiant kitos pusės bėrimo pločio) beriamos medžiagos reguliavimu, nustatomu pulto pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: ____ m ribose, bėrimo pločio „žingsnis“__m. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 2.33. | Priverstinis (slėginis) druskos tirpalo padavimas (link barstymo disko (lėkštės)) ir kiekio reguliavimas. | 5 % intervalu, pradedant nuo ne mažiau kaip 15 %, kuris automatiškai keičiasi, priklausomai nuo keičiamo išberiamos druskos kiekio. Priimama sąlyga kad druskos tirpalo, skirto druskos drėkinimui, procentinė išraiška nurodo tirpalo dalį išberiamoje normoje (pvz.: 15% reiškia, kad išberiamą normą sudaro 15% tirpalo +85% sausos, slidumui mažinti naudojamos medžiagos, t.y. druskos). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: __ % intervalu nuo ___ % Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -_ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| Apsauginė tvorelė |  |  |  |
| 2.34. | Apsauginė tvorelė – lengvų konstrukcijų, 1 - 1,15 m aukščio, abiejose barstomų medžiagų bunkerio pusėse. | Sumontuota ant druskos barstytuvo bunkerio viršaus ir pakeliama, atlenkiama aptarnavimo/remonto atveju prieš patenkant ant bunkerio. Tvorelės pakėlimas/nuleidimas atliekamas nuleidžiant/pakeliant palipimui ant bunkerio skirtas kopėčias arba atskiru pakėlimo/nuleidimo mechanizmu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -_ ir psl. Nr. _____arba nuoroda - ________. |
| Signalinis ženklinimas |  |  |  |
| 2.35. | Gabaritinis ženklinimas, signalinis apšvietimas | Darbo (barstymo/skleidimo) zonos apšvietimas ne mažiau kaip vienu LED žibintu. Ne mažiau kaip vienas oranžinis LED švyturėlis, įrengiamas galinėje barstytuvo dalyje. Du signaliniai mirksintys LED žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm, įrengiami viršutiniuose barstytuvo galinės dalies kampuose. Galinė dalis paženklinta įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: LED švyturėlio ir mirksinčių LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.36. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai. | Galinėje barstytuvo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą rodyklės kryptį. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 24 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
|  | PAPILDOMI PRIORITETINIAI REIKALAVIMAI |  |  |
| 3.1. | Hidraulinės sistemos apsauga stovėjimo laikotarpiu | Druskos barstytuvo hidraulinėje sistemoje, dėl temperatūrų kaitos ir kitų eksploatacinių sąlygų, integruotas išsiplėtimo bakelis ir slėgio sumažinimo (relief) įrenginys, užtikrinantis saugų sistemos slėgio išlyginimą stovėjimo laikotarpiu | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr.__arba nuoroda - _. |
| 3.2. | Barstomos medžiagos permaišymo mechanizmas | Atskiras mechanizmas, įrengtas per visą bunkerio ilgį, turintis atskirą hidraulinę pavarą ar kitą pavaros tipą ir pavaros valdymą, tolygiau paskirstantis ir permaišantis barstomą medžiagą bunkerio viduje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomo įrenginio tipas, apibūdinimas - ____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ , psl. Nr. __ir nuoroda - __. |
| 3.3. | Valdymo pulto laikymo dėžė | Pateikiama dėžė, pritaikyta saugiam valdymo pulto laikymui įrangos neeksploatavimo laikotarpiu | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ ir psl. Nr._arba nuoroda - __. |
| 3.4. | Barstomos medžiagos tolygaus paskirstymo ant transporterio mechanizmas | Mechanizmas, užtikrinantis tolygų barstomos medžiagos pasiskirstymą ant transporterio per visą bunkerio ilgį taip, kad viso eksploatacijos metu būtų išvengta vietinių medžiagos sankaupų, nekontroliuojamo ar perteklinio slėgio transporterio juostai ir kitiems transporterio mechanizmo elementams, jų deformacijos, pagreitinto nusidėvėjimo ar užstrigimo, būtų užtikrintas kontroliuojamas barstomos medžiagos poveikis transporterio mechanizmui, neleidžiantis medžiagai spausti transporterio juostos viso darbo metu, bei būtų garantuotas transporterio ilgaamžiškumas ir stabilus, nepertraukiamas barstytuvo darbas viso eksploatacijos ciklo metu, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos kiekio ir jos fizinių savybių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras ________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ ir psl. Nr. ___arba nuoroda - ______. |
| 3.5. | Apsauga nuo purslų | Sumontuota ant druskos barstytuvo barstymo disko, siekiant apsaugoti transporto priemonę ir įrangą nuo druskos eksploatacijos metu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr._arba nuoroda - __. |
| 3.6. | Latako vibratorius | Sumontuotas latako vibratorius skirtas užtikrinti, kad barstoma medžiaga nesikauptų ir neliptų prie sienelių, taip užtikrinant pastovų ir tolygų medžiagos srautą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr._arba nuoroda - __. |
| 3.7. | Latako plovimo funkcija | Automatinė latako plovimo funkcija skirta latako prevenciniam praplovimui darbo metu ir darbo pabaigoje | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr._arba nuoroda - __. |
| 3.8. | Automatinis tirpalo bakų užpildymo stabdymas | Barstytuvas komplektuojamas su elektroniniu automatiniu tirpalo bakų užpildymo stabdymo įtaisu. Stabdymas aktyvuojamas tirpalo bakus užpildžius iki 100% talpos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr._arba nuoroda - __. |
| 3.9. | Integruota navigacijos sistema | Valdymo pulte integruota navigacijos sistema užtikrina, kad vykdant automatinį barstymą pagal iš anksto užprogramuotą maršrutą, operatorius viso maršruto metu ekrane matytų maršrutą ir gautų vaizdinius bei garsinius nurodymus apie kelio atkarpas, kuriose reikia vykdyti darbus. Navigacijos sistemos žemėlapiai turi būti ne senesni kaip 2026 metų, atnaujinimas privalo būti teikiamas ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių, palaikymas ir funkcinis veikimas turi būti užtikrintas ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 3.10. | Kelio dangos termometras | Gamintojo numatytas ir įrengtas. Valdymo pulte esamuoju laiku matoma kelio dangos temperatūra. Temperatūros duomenys atvaizduojami ir pateikiami ataskaitose, leidžiančiose detaliai analizuoti temperatūros reikšmes pagal laiką ir (ar) darbo operacijas. Jei duomenų analizei reikalinga licencija, ji turi būti suteikta ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 3.11. | Lauko aplinkos termometras | Gamintojo numatytas ir įrengtas. Valdymo pulte esamuoju laiku matoma lauko aplinkos temperatūra. Temperatūros duomenys atvaizduojami ir pateikiami ataskaitose, leidžiančiose detaliai analizuoti temperatūros reikšmes pagal laiką ir (ar) darbo operacijas. Jei duomenų analizei reikalinga licencija, ji turi būti suteikta ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ ir psl. Nr._arba nuoroda - __. |
| 3.12. | Papildomi galiniai žibintai | Ant druskos barstytuvo sumontuoti automobilio galinius žibintus dubliuojantys papildomi LED žibintai | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr._arba nuoroda - __. |
| 3.13. | Šoniniai gabaritiniai žibintai | Kiekviename druskos barstytuvo šone sumontuoti papildomi ne mažiau kaip 2 vnt. oranžinės spalvos LED žibintai | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ ir psl. Nr._arba nuoroda - __. |
| 3.14. | Valdymo blokų skyriaus apšvietimas | Įrengtas papildomas apšvietimas po valdymo blokų montavimo vietos dangčiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr.__arba nuoroda - _. |
| 3.15. | Simuliacinis valdymo pultas ir komplektuojanti įranga maršrutų įrašymui ir įkėlimui į druskos barstytuvus | Siūlomos įrangos komplektams pateikiamas vienas simuliacinis valdymo pultas ir kita reikalinga komplektuojanti įranga, leidžianti atlikti maršrutų įrašymus ir korekcijas be druskos barstytuvo, naudojant atskirą automobilį (Automobilis į komplektaciją neįeina). Sistema turi užtikrinti, kad įrašyti ir pakoreguoti maršrutai būtų nuotoliniu būdu perkelti į pasirenkamą druskos barstytuvą. Jei darbui reikalinga licencija, ji turi būti neribotos apimties, galiojanti ne trumpiau kaip 10 metų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.16. | Šoninio vėjo įtakos mažinimo sistema | Valdymo pulte, vieno mygtuko paspaudimu sumažinama šoninio vėjo įtaka. Sistema automatiškai koreguoja barstymo parametrus (pvz. barstymo plotį, asimetrijos parametrus ir/ar dozavimą) užtikrinant tolygesnį barstymą ir minimalų medžiagos nuostolį veikiant šoniniam vėjui. Automatinio barstymo režime sistema automatiškai koreguoja nustatytus parametrus iki maršruto pabaigos arba iki tol, kol operatorius rankiniu būdu pakeičia nustatymus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ___ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 3.17. | Hidraulinės sistemos manometras | Hidraulinių vožtuvų montavimo vietoje, sumontuotas hidraulinės sistemos manometras, rodantis esamą hidraulinį slėgį sistemoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ ir psl. Nr.__arba nuoroda - _. |

*Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

TECHNINIAI PARAMETRAI

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

2 PIRKIMO DALIS

DRUSKOS BARSTYTUVAI DVIAŠIAMS AUTOMOBILIAMS (3 komplektai)

Druskos barstytuvas bus eksploatuojamas su krovininiais automobiliais:

| Automobilio lokacija (KT, meistrija) | Krovininis automobilis | Metai | Valst. Nr. | Gamyklinis Nr. | Inv. Nr. | Barstytuvo tūris, m³ | Barstytuvo eksploatavimo būdas | Barstytuvo jėgos agregatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raseinių KT Kelmės MT | MB ACTROS 1832 | 2008 | DZD872 | WDB9320031L325647 | 0404-00488 | 6 | Į kėbulą | Automobilio hidraulinė sistema |
| Raseinių KT Raseinių MT | MAN TGS 18.360 | 2017 | JUL425 | WMA03SZZXHP092454 | 0404-00791 | 6 | Į kėbulą | Automobilio hidraulinė sistema |
| Pasvalio KT Pakruojo MT | MB ACTROS 1832K | 2008 | DZH193 | WDB9320031L334685 | 0404-00507 | 6 | Į kėbulą | Automobilio hidraulinė sistema |

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę, įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Įranga skirta slidumą mažinančių medžiagų ir druskos tirpalo paskleidimui ant kelio dangos. Druskos barstytuvas pritaikytas montuoti ir eksploatuoti tripusio vertimo kėbule. Pirkėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Tiekėju ir sudaryti galimybę Tiekėjui atlikti tikslius kėbulų parametrų ir krovininių automobilių hidraulinių sistemų matavimus, siekiant užtikrinti tikslią rėmo konstrukciją, gamybą ir tinkamą įrangos integraciją konkrečiam krovininiam automobiliui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Druskos barstytuvai turi būti nauji, iki perdavimo dienos neeksploatuoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2026 metais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Druskos barstytuvo, dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, su sąlyga, kad visos naudojamos medžiagos ir paviršiai yra tinkamai apsaugoti ir pritaikyti eksploatacijai druskingoje ir drėgnoje aplinkoje, užtikrinant ilgalaikį atsparumą korozijai, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.4. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams – ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.5. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu arba Tiekėjas turi pateikti Prekės gamintojo išduotą įgaliojimą Pirkėjui suteikiant teisę atlikti remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 1.6. | Garantinio remonto terminai | Tiekėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui arba gali įgalioti Pirkėją garantinio laikotarpio metu (pateikiamas Prekės gamintojo išduotas įgaliojimas) garantinio remonto darbus atlikti kvalifikuotiems Pirkėjo darbuotojams, o darbų ir kitas susijusias sąnaudas kompensuoti pagal sutartyje numatytas sąlygas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 1.7. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (druskos barstytuvo vartotojo vadovas) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: - teorinius, praktinius ir techninius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius Prekės teisingą ir saugų eksploatavimą, priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. - teorinius, praktinius ir techninius mokymus Pirkėjo techniniam personalui, skirtus tinkamam, teisingam ir saugiam įrangos montavimui, demontavimui, demontuotos įrangos konservavimui, techninių aptarnavimo ir remonto darbų atlikimui bei kitiems su Prekės priežiūra susijusiems darbams įskaitant ir mokymus apie teisingą ir saugią Prekės priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams ir techniniam personalui Tiekėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Barstytuvo, išbandymas, derinimas, kalibravimas | Pirkėjui sumontavus druskos barstytuvą į eksploatuojamą krovininį automobilį, turi būti atliktas druskos barstytuvo, sumontuoto į krovininio automobilio kėbulą išbandymas, derinimas, kalibravimas ir pateikiamas Tiekėjo arba jo įgalioto atstovo patvirtintas kalibravimo/patikros dokumentas apie nustatytus faktinius įvairiais darbo režimais išberiamos medžiagos kiekius. Visi reikalingi darbai atliekami Tiekėjo sąskaita, išskyrus bandymui ir kalibravimui reikalingas druskos, smėlio-druskos mišinio, druskos tirpalo kiekis ir medžiagų pakrovimas į barstytuvą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2. DRUSKOS BARSTYTUVAS |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Druskos barstytuvas pritaikytas montuoti (įtvirtinti) ir eksploatuoti 2-jų ašių krovininio automobilio kėbule. Skirtas druskos, su drėkinimu arba nenaudojant drėkinimo, smėlio, smulkios skaldelės barstymui/paskleidimui ant važiuojamosios dangos. Turi atitikti standarto LST EN 15597-1:2020 ir LST EN 17106-3-2:2021 reikalavimus. Barstytuvas turi būti gamintojo serijiniu būdu gaminamas standartinis gaminys, specialiai neperdarytas ir nepritaikytas pagal perkančiosios organizacijos suformuluotus reikalavimus, išskyrus specifinius ženklinimo ir saugos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Tikslus barstytuvo modelis - _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - nuoroda - ________. |
| 2.2. | Greita druskos barstytuvo hidraulinės sistemos jungimo ir aktyvavimo sistema | Turi būti įrengta greita druskos barstytuvo hidraulinės sistemos jungimo ir aktyvavimo sistema. Gamintojo numatytos, įrengtos ir atitinkamai pažymėtos hidraulinės jungtys. Barstytuvas turi būti varomas nuo automobilio hidraulinės sistemos, be papildomų hidraulinių agregatų ar atskiro autonominio variklio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Greita druskos barstytuvo elektros sistemos jungimo ir aktyvavimo sistema | Turi būti įrengta greita druskos barstytuvo elektros sistemos jungimo ir aktyvavimo sistema. Gamintojo numatytos, įrengtos ir atitinkamai pažymėtos elektrinės jungtys. Visa barstytuvo elektros įranga ir valdymo sistema turi būti pritaikyta veikti nuo 24 V nuolatinės srovės krovininio automobilio elektros sistemos. Visai Įrangai stabdyti, barstytuvo išorėje įrengtas avarinio stabdymo mygtukas, kurio paspaudimu stabdomas visas įrenginio darbas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.4. | Barstytuvo padėtis kėbule (svorio centras) | Į krovininio automobilio kėbulą sumontuoto ir pritvirtinto bei parengto darbui barstytuvo svorio centras privalo būti ne mažiau 500 mm į priekį nuo galinės ašies centro. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia brėžinius, kuriame nurodytas pilnai pakrauto ir tirpalu užpildyto druskos barstytuvo svorio centras bei apkrovų pasiskirstymas ašims. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. __arba nuoroda - _____. |
| 2.5. | Druskos barstytuvo montavimas ant automobilio | Barstytuvas turi turėti greito įkėlimo (sumontavimo)/ iškėlimo į/iš savivarčio krovininio automobilio kėbulo sistemą (RO-RO arba lygiavertę): barstytuvo įkėlimas ir iškėlimas įvykdomas be pagalbos iš šalies, nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo įrenginių. Greito įkėlimo (sumontavimo)/ iškėlimo ir sandėliavimo sistemos metalinė konstrukcija turi užtikrinti saugų, ilgalaikį ir stabilų barstytuvo sandėliavimą (įskaitant ir dalinai pakrauto barstoma medžiaga ir/ar dalinai užpildyto druskos tirpalu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.6. | Barstytuvo viršutinis gabaritinis matmuo | Barstytuvo, sumontuoto į krovininio automobilio kėbulą, viršaus aukštis nuo kėbulo dugno - ne daugiau kaip 2 550 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 2.7. | Barstytuvo, su visa nedalomai komplektuojama įranga, svoris | 2 000 – 3 000 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| Medžiagų bunkeris |  |  |  |
| 2.8. | Medžiagų bunkeris ir konstrukcinis rėmas | Padengtas antikorozine danga ir dažytas arba pagamintas iš nerūdijančio plieno. Metalinių paviršių dažymo procesas turi būti vykdomas laikantis EN ISO 12944 C3M arba analogiško standarto reikalavimų. Dangos sluoksnio storis ne mažiau 180 µm. Spalva - oranžinė (RAL 2011), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Numatytas ir atliktas papildomas antikorozinis padengimas ir apsauga nuo korozijos ne mažiau kaip šiems komponentams: druskos tirpalo siurbliui, hidrauliniams blokams, hidrauliniams siurbliams, hidrauliniams varikliams, greito jungimo movoms, dujinėms spyruoklėms, rėmui, visai barstytuvo konstrukcijai ir kitiems eksploatacijos metu korozijai jautriems komponentams. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma medžiaga, jos storis ir spalva - _____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.9. | Bunkerio talpa | Birių medžiagų galimas pakrauti kiekis – ne mažiau 6 m3 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ m3. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -_ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 2.10. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys. | Gumuotos juostos transporteris - užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -__ ir psl. Nr. ____arba nuoroda - ________. |
| 2.11. | Barstomos medžiagos padavimo kiekį reguliuojantis mechanizmas | Gamintojo numatytas ir įrengtas barstomos medžiagos padavimo kiekį reguliuojantis mechanizmas, valdomas rankiniu būdu. Prioritetinis reikalavimas - papildomi ekonominio naudingumo balai skiriami už: įrengtą elektrinę ar kitą pavarą turintį įtaisą, automatiškai reguliuojantį medžiagos dozavimą pagal valdymo pulte parinktą barstomą medžiagą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras, apibūdinimas - ________________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ , psl. Nr. __ir nuoroda - __. |
| 2.12. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 40x40 mm, bet ne daugiau 70x70 mm, vielos-strypų skersmuo ne mažiau 4 mm) ir nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu, bei atverčiamu į šonus tentu. Tento užvertimo/atvertimo mechanizmo svirtys operatoriui turi būti pasiekiamos (uždengimo/atidengimo procesas turi būti galimas) jam esant ant žemės arba nuo barstytuvo gale įrengtų atlenkiamų kopėtėlių, užtikrinant, kad ardyno konstrukcija būtų mechaniškai pakankamai tvirta, galinti atlaikyti eksploatacijos metu galimą apkrovą, kai ant jo vienu metu gali būti iki dviejų operatorių, kurių bendras svoris iki 300 kg, taip pat birios medžiagos pakrovimą vienu metu ne mažiau kaip 5 tonas. Ardyno konstrukcija turi būti apsaugota nuo korozijos taip, kad būtų užtikrintas atsparumas ne mažesnis kaip EN ISO 12944 C3M klasės arba lygiavertis, tinkama eksploatacijai aplinkoje, veikiamoje druskos ir druskos tirpalų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.13. | Apsaugos nuo barstomos medžiagos prabyrėjimo žemyn | Medžiagų bunkerio apatinė dalis turi įrengtą apsaugą nuo barstomos medžiagos tiesioginio patekimo ant krovininio automobilio kėbulo dugno. Numatyta galimybė nuplauti vandens srove ant apsauginio įrenginio susikaupiančius barstomos medžiagos likučius, nenaudojant tam papildomų įrankių (veržliarakčių dugno (apsaugos) pašalinimui). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ___arba nuoroda - _____. |
| Druskos tirpalo talpa |  |  |  |
| 2.14. | Druskos tirpalo talpos | Gaminamos iš medžiagos, atsparios korozijai. Druskos tirpalo talpos įrengtos barstomų medžiagų bunkerio šonuose. Gamintojo numatyta ir įrengtas tirpalo talpų užpildymo lygio matuoklis - Plūdė ar analogiška sistema. Bendras druskos tirpalo talpų tūris ne mažiau 2,6 m³. Prioritetinis reikalavimas - Tirpalo talpų užpildymo lygį rodantis Elektroninis indikatorius. Indikacija turi būti ne mažiau kaip kas 10 % | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - _____ m³. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -_ ir psl. Nr. _____arba nuoroda - ________. |
| 2.15. | Gamybai naudojamos medžiagos | Talpos turi būti gaminamos iš polipropileno ar kitos lygiavertės polimerinės medžiagos, atsparios korozijai, temperatūrų svyravimams, ultravioletinei spinduliuotei. Druskos tirpalo talpų polimerinių medžiagų atsparumas ultravioletiniams spinduliams ir kitoms aplinkos oro sąlygoms turi tenkinti DIN EN-17106 standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – atitinka reikalavimą _____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| Valdymas |  |  |  |
| 2.16. | Druskos barstymo ir drėkinimo įrangos valdymas | Atliekamas iš automobilio kabinos, vairuotojui iš savo darbo vietos lengvai pasiekiamu skaitmeniniu valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.17. | Rankinis valdymas | Gamintojo numatyta galimybė valdyti barstymo procesą rankiniu būdu (avariniu atveju). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -_ ir psl. Nr. _____arba nuoroda - ________. |
| 2.18. | Valdymo pultas | Barstytuvo valdymo pultas privalo užtikrinti automatinio barstymo ir/ar tirpalo purškimo funkciją pagal pasirinktą ir iš anksto užprogramuotą maršrutą. Operatoriaus kabinoje, patogioje vietoje, saugiam ir greitam sumontavimui pritaikytas pultas. Operatorius pamainos darbo metu ekrane nuolat privalo turėti galimybę matyti ir kontroliuoti ne mažiau kaip tokius parametrus: - Pasirinkta barstymo medžiaga ir barstymo norma; - Barstymo plotis ir asimetrija; - Barstomos medžiagos drėkinimas tirpalu įjungtas/išjungtas, pasirinktas drėkinimo procentas (%); - Tirpalo purškimas įjungtas/išjungtas, pasirinktas purškiamos medžiagos kiekis (ml/m² arba g/m²) (priklausomai nuo gamintojo nustatymų); Valdymo pultas privalo: - kaupti duomenis ir užtikrinti duomenų skaitmeninį nuskaitymą bei perdavimą realiu laiku („On Line“) į dispečerio darbo vietą; - informuoti operatorių apie barstomų medžiagų ar druskos tirpalo stygių papildomu garsiniu signalu; - turėti jungtis ir RS-232 duomenų kabelį duomenų perdavimui pagal duomenų šifravimo EN15430-1 arba lygiavertį standartą ir suteikti prieigą prie standarto funkcijų, įskaitant duomenų rinkimą ir perdavimą. Jei šiai funkcijai reikalinga licencija, ji turi būti neribotos apimties ne trumpesniam nei 10 metų laikotarpiui. - turėti meniu – lietuvių kalba. Valdymo pulto meniu turi būti nurodyti šie barstomos medžiagos pavadinimai (gali būti be lietuviškų simbolių pvz.: Misinys 1:1): • Druska • Mišinys 1:1 • Mišinys 1:3 • Mišinys 1:10 • Tirpalas Tiekėjas turi suteikti Pirkėjui reikalingus prieigos kodus valdymo pulto nustatymams koreguoti. Pulto mygtukų reikšmės turi būti pateiktos vartotojo instrukcijoje. Valdymo pultas privalo būti sujungtas su barstytuvu per atskiriamą jungtį ties krovininio automobilio kabinos išorine dalimi, sudarant galimybę barstytuvą nesudėtingai atjungti jo nedarbo metu (pvz., sandėliavimo laikotarpiu). Abiejų kabelių ilgiai turi būti parinkti atsižvelgiant į konkretaus krovininio automobilio konstrukciją, kabinos išdėstymą ir įrangos montavimo vietą, užtikrinant saugų, tvarkingą ir patikimą pulto įrengimą bei eksploatavimą, numatant pakankamą ilgio rezervą, leidžiantį atlikti montavimo darbus, techninę priežiūrą ir eksploataciją be kabelių įtempimo, prailginimo ar papildomų jungčių naudojimo. Visos jungtys ir kabelių galai privalo turėti apsauginius uždangalus, užtikrinančius apsaugą nuo aplinkos poveikio tuo metu, kai jos nenaudojamos, ir būti atsparūs korozijai, druskos tirpalui bei kitam eksploataciniam poveikiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -__ ir psl. Nr. _____arba nuoroda - ________. |
| 2.19. | Prioritetinis reikalavimas . Barstymo įrangos sąsaja su išorinėmis kelių būklės informacinėmis sistemomis bei jų stotelėmis | Barstymo įranga (valdymo pultas, programinė įranga ir kt.) turi realaus laiko sąsają/integraciją su kelio būklės informacine sistema ir KOS stotelėmis esančiomis Lietuvos kelių infrastruktūroje („Klimator“ arba lygiavertėmis). Barstymo įranga turi funkcionalumą, analizuoti arba palyginti iš turimos sąsajos su kelio būklės informacine sistema gaunamus duomenis (artėjantys, fiksuojami oro sąlygų pasikeitimai), ir atitinkamai pagal numatytą algoritmą automatiškai koreguoti barstytuvo darbo parametrus (slidumą mažinančių medžiagų dozavimas, bėrimo/laistymo plotis ir kt.) siekiant savalaikiai prevenciškai užtikrinti kelio dangos būklės paruošimą artėjančių/fiksuojamų oro sąlygų pasikeitimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _____arba nuoroda - _____. |
| 2.20. | Duomenų apie darbą perdavimo sistema | Pardavėjas turi suteikti prieigą valdymo pulto duomenų perdavimui, ne mažiau nei tokiems duomenims (tikslu kontroliuoti barstytuvo darbą): 1.Data, laikas, darbo laikas. 2. Barstytuvo darbo parametrai: barstymas įjungtas/išjungtas arba barstymo režimas, barstymo laikas, barstymo plotis, beriamos medžiagos pavadinimas, barstomos medžiagos dozavimas g/m², išbertas kiekis kg, beriamos medžiagos drėkinimas (%) Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti informaciją, kurioje aiškiai ir išsamiai matytųsi pavaizduoti reikalaujami duomenys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -__ ir psl. Nr. ___arba nuoroda - ________. |
| 2.21. | Duomenų perdavimo sistemos ataskaitų formavimas | Ataskaitos turi būti formuojamos laisvai pasirenkant datą ir laiką. Jose būtina matyti: Barstymo datą, bėrimo pradžios / pabaigos laiką. Bėrimo pradžios/pabaigos vietą, bendrą barstymo laiką, barstymo atstumą, barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sąnaudas (kg, ltr). Barstomos medžiagos dozavimą g/m², tirpalo dozavimą ml/m² arba g/m² (priklausomai nuo to ką numato gamintojas). Automobilio nuvažiuotas ir barstytuvo darbo atstumas, m. Beriamos medžiagos pavadinimus. Kartu su pasiūlymu pateikti išsamią informaciją apie formuojamas ataskaitas ir jose pateikiamus reikalaujamus duomenis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.22. | Tolygus barstymas ir druskos tirpalo padavimas. | Automobilio judėjimo greičio signalas turi būti perduodamas į barstytuvo valdymo pultą (susiejamas). Tolygus druskos ir druskos tirpalo padavimas link barstymo lėkštės, tolygus lėkštės sukimasis ir medžiagų paskleidimas, pagal nustatymus valdymo pulte, turi vykti nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, o taip pat automobiliui stovint. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.23. | Iškrovimo/priverstino ištuštinimo funkcija | Turi būti gamintojo numatyta ir aktyvuojama valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ ir psl. Nr. ____arba nuoroda - ________. |
| 2.24. | Barstymo parametrų programavimo bei gedimų informavimo sistema. | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -_ ir psl. Nr. ____arba nuoroda - ________. |
| 2.25. | Momentinis beriamo kiekio padidinimas. | Funkcija, leidžianti ribotą laiko tarpą padidinti barstomos medžiagos kiekį du ar daugiau kartų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| Bėrimo (skleidimo) mechanizmas |  |  |  |
| 2.26. | Išberiamos medžiagos ir tirpalo maišymo sistema. | Užtikrinanti barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sumaišymą bei mišinio patiekimą ant barstymo lėkštės arba druskos ir tirpalo maišymąsi tiesiogiai ant barstymo lėkštės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 2.27. | Druskos drėkinimo ir barstymo mechanizmas | Kintamo ilgio rankovė/latakas ir lėkštė su hidrauline pavara. Visas mechanizmas pakeliamas į viršų ir fiksuojamas transportinėje padėtyje. Gamintojo numatyti ir įrengti oriniai amortizatoriai arba lygiavertis sprendimas palengvinantis mechanizmo pakėlimą į transportinę padėtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ___ ir psl. Nr. ___arba nuoroda - ________. |
| 2.28. | Barstymo diskas (lėkštė) | Skersmuo ne mažesnis nei 500 mm. Disko aukštis nuo važiuojamosios dalies dangos reguliuojamas mechaniniu (rankiniu) būdu, ne mažiau kaip 100 mm intervalu. Barstymo diskas turi užtikrinti tolygų barstymą iki ne mažiau kaip 55 km/h greičiu. Barstymo lėkštę ir darbo zonos apšvietimo sistemą sudaro 1 LED žibintas. Prioritetinis reikalavimas. Darbo zonos apšvietimo sistemą sudaro ne mažiau kaip 2 LED žibintai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ ir psl. Nr. _____arba nuoroda - ________. |
| 2.29. | Barstymo lėkštės hidraulinis variklis | Apsaugotas nuo tiesioginio druskos poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 2.30. | Druskos bėrimo daviklis | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo - bekontaktis, elektroninis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ ir psl. Nr. _____arba nuoroda - ________. |
| 2.31. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos kiekis į m² | Druskos 5-40 g/m2 ribose, ne didesniu kaip 5 g/m² „žingsniu“. Išberiamo sijoto smėlio, skaldos - 20-300 g/m2 ribose, ne didesniu kaip 10 g/m² „žingsniu“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: Druskos _____ g/m2 ribose. Išberiamo sijoto smėlio, skaldos - ____ g/m2 ribose. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 2.32. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos bėrimo plotis. | Nuo 3 m iki ne mažiau kaip 11 m, ne didesniu kaip 1,0 m intervalu, su asimetriniu (vienos bėrimo pusės pločio didinimas arba mažinimas, nekeičiant kitos pusės bėrimo pločio) beriamos medžiagos reguliavimu, nustatomu pulto pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: ____ m ribose, bėrimo pločio „žingsnis“__m. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 2.33. | Priverstinis (slėginis) druskos tirpalo padavimas (link barstymo disko (lėkštės)) ir kiekio reguliavimas. | 5 % intervalu, pradedant nuo ne mažiau kaip 15 %, kuris automatiškai keičiasi, priklausomai nuo keičiamo išberiamos druskos kiekio. Priimama sąlyga kad druskos tirpalo, skirto druskos drėkinimui, procentinė išraiška nurodo tirpalo dalį išberiamoje normoje (pvz.: 15% reiškia, kad išberiamą normą sudaro 15% tirpalo +85% sausos, slidumui mažinti naudojamos medžiagos, t.y. druskos). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: __ % intervalu nuo ___ % Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -_ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| Apsauginė tvorelė |  |  |  |
| 2.34. | Apsauginė tvorelė – lengvų konstrukcijų, 1 - 1,15 m aukščio, abiejose barstomų medžiagų bunkerio pusėse. | Sumontuota ant druskos barstytuvo bunkerio viršaus ir pakeliama, atlenkiama aptarnavimo/remonto atveju prieš patenkant ant bunkerio. Tvorelės pakėlimas/nuleidimas atliekamas nuleidžiant/pakeliant palipimui ant bunkerio skirtas kopėčias arba atskiru pakėlimo/nuleidimo mechanizmu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -_ ir psl. Nr. _____arba nuoroda - ________. |
| Signalinis ženklinimas |  |  |  |
| 2.35. | Gabaritinis ženklinimas, signalinis apšvietimas | Darbo (barstymo/skleidimo) zonos apšvietimas ne mažiau kaip vienu LED žibintu. Ne mažiau kaip vienas oranžinis LED švyturėlis, įrengiamas galinėje barstytuvo dalyje. Du signaliniai mirksintys LED žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm, įrengiami viršutiniuose barstytuvo galinės dalies kampuose. Galinė dalis paženklinta įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: LED švyturėlio ir mirksinčių LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.36. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai. | Galinėje barstytuvo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą rodyklės kryptį. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 24 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
|  | PAPILDOMI PRIORITETINIAI REIKALAVIMAI |  |  |
| 3.1. | Hidraulinės sistemos apsauga stovėjimo laikotarpiu | Druskos barstytuvo hidraulinėje sistemoje, dėl temperatūrų kaitos ir kitų eksploatacinių sąlygų, integruotas išsiplėtimo bakelis ir slėgio sumažinimo (relief) įrenginys, užtikrinantis saugų sistemos slėgio išlyginimą stovėjimo laikotarpiu | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr.__arba nuoroda - _. |
| 3.2. | Barstomos medžiagos permaišymo mechanizmas | Atskiras mechanizmas, įrengtas per visą bunkerio ilgį, turintis atskirą hidraulinę pavarą ar kitą pavaros tipą ir pavaros valdymą, tolygiau paskirstantis ir permaišantis barstomą medžiagą bunkerio viduje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomo įrenginio tipas, apibūdinimas - ____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ , psl. Nr. __ir nuoroda - __. |
| 3.3. | Valdymo pulto laikymo dėžė | Pateikiama dėžė, pritaikyta saugiam valdymo pulto laikymui įrangos neeksploatavimo laikotarpiu | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ ir psl. Nr._arba nuoroda - __. |
| 3.4. | Barstomos medžiagos tolygaus paskirstymo ant transporterio mechanizmas | Mechanizmas, užtikrinantis tolygų barstomos medžiagos pasiskirstymą ant transporterio per visą bunkerio ilgį taip, kad viso eksploatacijos metu būtų išvengta vietinių medžiagos sankaupų, nekontroliuojamo ar perteklinio slėgio transporterio juostai ir kitiems transporterio mechanizmo elementams, jų deformacijos, pagreitinto nusidėvėjimo ar užstrigimo, būtų užtikrintas kontroliuojamas barstomos medžiagos poveikis transporterio mechanizmui, neleidžiantis medžiagai spausti transporterio juostos viso darbo metu, bei būtų garantuotas transporterio ilgaamžiškumas ir stabilus, nepertraukiamas barstytuvo darbas viso eksploatacijos ciklo metu, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos kiekio ir jos fizinių savybių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras ________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ ir psl. Nr. ___arba nuoroda - ______. |
| 3.5. | Apsauga nuo purslų | Sumontuota ant druskos barstytuvo barstymo disko, siekiant apsaugoti transporto priemonę ir įrangą nuo druskos eksploatacijos metu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr._arba nuoroda - __. |
| 3.6. | Latako vibratorius | Sumontuotas latako vibratorius skirtas užtikrinti, kad barstoma medžiaga nesikauptų ir neliptų prie sienelių, taip užtikrinant pastovų ir tolygų medžiagos srautą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr._arba nuoroda - __. |
| 3.7. | Latako plovimo funkcija | Automatinė latako plovimo funkcija skirta latako prevenciniam praplovimui darbo metu ir darbo pabaigoje | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr._arba nuoroda - __. |
| 3.8. | Automatinis tirpalo bakų užpildymo stabdymas | Barstytuvas komplektuojamas su elektroniniu automatiniu tirpalo bakų užpildymo stabdymo įtaisu. Stabdymas aktyvuojamas tirpalo bakus užpildžius iki 100% talpos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr._arba nuoroda - __. |
| 3.9. | Integruota navigacijos sistema | Valdymo pulte integruota navigacijos sistema užtikrina, kad vykdant automatinį barstymą pagal iš anksto užprogramuotą maršrutą, operatorius viso maršruto metu ekrane matytų maršrutą ir gautų vaizdinius bei garsinius nurodymus apie kelio atkarpas, kuriose reikia vykdyti darbus. Navigacijos sistemos žemėlapiai turi būti ne senesni kaip 2026 metų, atnaujinimas privalo būti teikiamas ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių, palaikymas ir funkcinis veikimas turi būti užtikrintas ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 3.10. | Kelio dangos termometras | Gamintojo numatytas ir įrengtas. Valdymo pulte esamuoju laiku matoma kelio dangos temperatūra. Temperatūros duomenys atvaizduojami ir pateikiami ataskaitose, leidžiančiose detaliai analizuoti temperatūros reikšmes pagal laiką ir (ar) darbo operacijas. Jei duomenų analizei reikalinga licencija, ji turi būti suteikta ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 3.11. | Lauko aplinkos termometras | Gamintojo numatytas ir įrengtas. Valdymo pulte esamuoju laiku matoma lauko aplinkos temperatūra. Temperatūros duomenys atvaizduojami ir pateikiami ataskaitose, leidžiančiose detaliai analizuoti temperatūros reikšmes pagal laiką ir (ar) darbo operacijas. Jei duomenų analizei reikalinga licencija, ji turi būti suteikta ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ ir psl. Nr._arba nuoroda - __. |
| 3.12. | Papildomi galiniai žibintai | Ant druskos barstytuvo sumontuoti automobilio galinius žibintus dubliuojantys papildomi LED žibintai | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr._arba nuoroda - __. |
| 3.13. | Šoniniai gabaritiniai žibintai | Kiekviename druskos barstytuvo šone sumontuoti papildomi ne mažiau kaip 2 vnt. oranžinės spalvos LED žibintai | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ ir psl. Nr._arba nuoroda - __. |
| 3.14. | Valdymo blokų skyriaus apšvietimas | Įrengtas papildomas apšvietimas po valdymo blokų montavimo vietos dangčiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr.__arba nuoroda - _. |
| 3.15. | Simuliacinis valdymo pultas ir komplektuojanti įranga maršrutų įrašymui ir įkėlimui į druskos barstytuvus | Siūlomos įrangos komplektams pateikiamas vienas simuliacinis valdymo pultas ir kita reikalinga komplektuojanti įranga, leidžianti atlikti maršrutų įrašymus ir korekcijas be druskos barstytuvo, naudojant atskirą automobilį (Automobilis į komplektaciją neįeina). Sistema turi užtikrinti, kad įrašyti ir pakoreguoti maršrutai būtų nuotoliniu būdu perkelti į pasirenkamą druskos barstytuvą. Jei darbui reikalinga licencija, ji turi būti neribotos apimties, galiojanti ne trumpiau kaip 10 metų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.16. | Šoninio vėjo įtakos mažinimo sistema | Valdymo pulte, vieno mygtuko paspaudimu sumažinama šoninio vėjo įtaka. Sistema automatiškai koreguoja barstymo parametrus (pvz. barstymo plotį, asimetrijos parametrus ir/ar dozavimą) užtikrinant tolygesnį barstymą ir minimalų medžiagos nuostolį veikiant šoniniam vėjui. Automatinio barstymo režime sistema automatiškai koreguoja nustatytus parametrus iki maršruto pabaigos arba iki tol, kol operatorius rankiniu būdu pakeičia nustatymus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ___ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 3.17. | Hidraulinės sistemos manometras | Hidraulinių vožtuvų montavimo vietoje, sumontuotas hidraulinės sistemos manometras, rodantis esamą hidraulinį slėgį sistemoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |

*Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Pardavėjo vardu.