Konkurso sąlygų

2 priedas

II PIRKIMO DALIS

DAUGIAFUNKCIS RAGENOS TOPOGRAFAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. VšĮ Jūrininkų poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija) perka Daugiafunkcį ragenos topografą, 1 vnt. (toliau – Prekė), kuri turi būti pristatyta adresu: Taikos pr. 46, Klaipėda.

2. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Prekės garantijos suteikimo patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su Preke

3. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtinta, kad Prekės pristatymas į gydymo įstaigą 1 p. nurodytu adresu, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

4. Prekė turi atitikti minimalius techninės specifikacijos reikalavimus ir lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius parametrus.

4.1. Būtina užpildyti lentelės 4 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį, konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

4.2. Įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo dokumentai (katalogų, brošiūrų, vartotojų vadovų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo tinklalapio. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma) arba  kiti lygiaverčiai dokumentai).

4.3. Reikalavimus įrodantys dokumentai turi būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba.

4.4. Tiekėjas techninės specifikacijos 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija ir/ arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti).

4.5. Tuo atveju, jeigu gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo arba jo oficialaus/įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz. prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo atitikties deklaracija ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus, kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

4.6. Jeigu teikiami Prekių gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo dokumentai ir gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo ar Prekių gamintojo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus (įgaliotas) siūlomų Prekių gamintojo atstovas, kartu turi būti pateikiamas Prekių gamintojo įgaliojimas arba lygiavertis dokumentas suteikiantis teisę oficialiam (įgaliotam) atstovui atstovauti gamintojui, platinti prekes, apmokyti naudotojus, atlikti garantinį aptarnavimą bei remontą.

Svarbu: Techninės specifikacijos 4 stulpelyje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos prekės techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti Perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą („Taip/Ne“ atsakymai yra leistini ten, kur specifikacija to aiškiai reikalauja).

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Teikiamo gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumento pavadinimas ar failo pavadinimas ir konkreti jo vieta, kurioje yra reikalaujamos charakteristikos atitiktį patvirtinantys duomenys (nurodant puslapį, pastraipą, punktą ir/arba ją pažymint dokumente (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Daugiafunkcinis ragenos topografas, 1 vnt. |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |  |
| 1. | Paskirtis | 1.1. Ragenos topografijos modulis – skirtas analizuoti ragenos priekinį ir užpakalinį paviršių, apskaičiuojant kreivumą, dioptrinę galią; 1.2. Biometrijos modulis - skirtas akies ašies struktūrų matavimui naudojant užpakalinio OKT spindulį. | Paskirtis: - Ragenos topografijos modulis: - skirtas analizuoti ragenos priekinį ir užpakalinį paviršių: [nurodyti taip/ne]; - apskaičiuojant kreivumą: [nurodyti taip/ne]; - dioptrinę galią: [nurodyti taip/ne]. - Biometrijos modulis – skirtas akies ašies struktūrų matavimui naudojant užpakalinio OKT spindulį: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2. | Matuojami topografijos parametrai | Pilnas ragenos žemėlapis ir astigmatizmo atvaizdavimas | Matuojami topografijos parametrai – pilnas ragenos žemėlapis ir astigmatizmo atvaizdavimas: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3. | Keratokonuso klasifikatorius | 3.1. Automatinė keratokonuso detekcija ir klasifikacija pagal KPI, SAI, DSI, OSI, CSI; 3.2. Ankstyvoje stadijoje pridedamos epitelio ir pachimetrijos žemėlapiai. | Keratokonuso klasifikatorius: 3.1. Automatinė keratokonuso detekcija ir klasifikacija pagal KPI, SAI, DSI, OSI, CSI: [nurodyti taip/ne]; 3.2. Ankstyvoje stadijoje pridedamos epitelio ir pachimetrijos žemėlapiai: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4. | Matuojami biometrijos parametrai | Ne mažiau kaip: AL, CCT, ACD, LT, WTW, P (ašinė distancija, ragenos storis, priekinės kameros gylis, lęšio storis, „baltos–baltos“ atstumas, vyzdžio skersmuo) | Matuojami biometrijos parametrai – ne mažiau kaip: AL, CCT, ACD, LT, WTW, P (ašinė distancija, ragenos storis, priekinės kameros gylis, lęšio storis, „baltos–baltos“ atstumas, vyzdžio skersmuo): [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | Didelės trumparegystės biometrijos modulis | Galimybė sekti akių parametrų progresiją ir rinktis NICER San Diez arba Tideman referencinius duomenis | Didelės trumparegystės biometrijos modulis – galimybė sekti akių parametrų progresiją: [nurodyti taip/ne] ir rinktis [nurodyti konkrečiai] duomenis | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6. | Biometrijos skenavimo plotis ir rezoliucija | 6.1. Skenavimo ilgis: 3 mm 0,5mm; 6.2. Ašinė rezoliucija: 5 µm 1%. | Biometrijos skenavimo plotis ir rezoliucija: - Skenavimo ilgis: [nurodyti konkrečiai] mm; - Ašinė rezoliucija: [nurodyti konkrečiai] µm. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
|  | Suderinamumas | Ragenos topografijos ir biometrijos moduliai turi būti suderinami su įstaigoje turimu Optopol gamintojo Optiniu koherentiniu tomografu ir jo programine įranga | Suderinamumas – Ragenos topografijos ir biometrijos moduliai turi būti suderinami su įstaigoje turimu Optopol gamintojo Optiniu koherentiniu tomografu ir jo programine įranga: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8. | Komplektacija | 8.1. Ragenos topografijos modulis; 8.2. Biometrijos modulis; 8.3. Kalibravimo įrankis, suderinamas su įstaigoje turimu Optopol gamintojo Optiniu koherentiniu tomografu ir jo programine įranga. | Komplektacija: 8.1. Ragenos topografijos modulis: [nurodyti taip/ne]; 8.2. Biometrijos modulis: [nurodyti taip/ne]; 8.3. Kalibravimo įrankis, suderinamas su įstaigoje turimu Optopol gamintojo Optiniu koherentiniu tomografu ir jo programine įranga: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 9. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai | Garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn. | Garantiją patvirtinančius dokumentus pateikti kartu su Preke |

5. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

5.1. „4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

5.2. Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitinkamą gamintojo ir/ ar gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.

___________________