TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI RATINIS

RATINIS ŠARNYRINIS TELESKOPINIS KRAUTUVAS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Panevėžio specialus autotransportas.

  - Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas:

Prekės:

1.4.1. Ratinis šarnyrinis teleskopinis krautuvas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas neskirstomas į dalis:

    - Ratinis šarnyrinis teleskopinis krautuvas.

3.  REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose nustatytus techninius reikalavimus.

3.2. Papildomi reikalavimai:

3.2.1. Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai (skaitmenine ir analogine formomis). Įranga turi būti pažymėta CE ženklu (pateikti reikalavimų atitiktį pagrindžiantys dokumentai).

3.2.2. Ratiniam šarnyriniui teleskopiniui krautuvui suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. arba 2000 mot./val. garantija (žiūrint kas pirmiau sueina). Krautuvo remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti krautuvo ar įrangos eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai, bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei krautuvas ar įranga buvo naudojamas pagal paskirtį, buvo naudotos originalios detalės bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos ir kiti eksploataciniai skysčiai.

3.2.3. Remontas garantijos metu privalomas per 72 val. nuo pranešimo gavimo apie krautuvo gedimą. Garantijos metu atsiradusius gedimus Tiekėjas turi pašalinti savo jėgomis ir lėšomis, įskaitant  krautuvo transportavimą į/iš serviso vietą.

3.2.4. Garantija nėra taikoma defektams, atsiradusiems dėl autoavarijų, avarinių ar gamtinių priežasčių, netinkamo, nerūpestingo ar neįprasto naudojimo, pakrovimo, viršijančio gamintojo nustatytą bruto svorį.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI:

4.1. Pardavėjas Prekes turi pristatyti į Pirkėjo buveinę adresu Pilėnų g. 43, Panevėžys.

4.2. Prekės turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 180 (šimtą aštuoniasdešimt dienų) po Sutarties įsigaliojimo dienos.

4.3. Vykdant Sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Pardavėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta atsakinga Pirkėjo kelių tarnyba (struktūrinis vienetas), Sutarties sudarymo data bei Pirkėjo suteiktas Sutarties numeris .

4.4. Už pristatytas Prekes bus apmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą ir Prekės priėmimo-perdavimo aktą.

5. PAPILDOMI REIKALAVIMAI

5.1.Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimus

  - Perkančioji organizacija nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus:

5.2.1. Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.1. punktu, prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai tiekti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. numatoma sąlyga, kad viešojo pirkimo sutartis ir priėmimo–perdavimo aktas yra sudaromi ir pasirašomi elektroniniu būdu. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Perkančioji organizacija nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo 1 skyriaus 1.1. ir 1.2. punktuose;

5.2.2. Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.4. punktu, perkamas Krautuvas yra ilgo naudojimo prekė, jo dalys, detalės ir komplektuojama įranga tinkama naudoti daug kartų, yra taisoma ir keičiama;

5.2.3. Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.5. punktu, Krautuvas, t. y. jo metalinės konstrukcijos ir dalys virtusios atliekomis yra tinkamos perdirbimui.

    - Prekės vidaus degimo variklio emisija (išmetami teršalai) atitinka aukščiausius keliamus reikalavimus, turinčius minimalią įtaką aplinkos tarša

__________

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

TECHNINIAI  PARAMETRAI

RATINIO ŠARNYRINIO TELESKOPINIO KRAUTUVO

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės/įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės/įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės/įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne ir, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Skirtas įvairiems darbams su papildoma pakabinama įranga . Vasarą dirbant kartu su kelkraščių žoliapjove, šlavimo įrenginiu. Žiemą dirbant su sniego valytuvu, druskos barstytuvu arba kita pakabinama ir/ar prikabinama įranga. | Nurodyti modelį ......................................... |
| 1.2. | Pagaminimo metai. | Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m., ratinis šarnyrinis teleskopinis krautuvas su visais varančiais ratais (4WD). Turi atitikti gamyklos gamintojos technines sąlygas, turi būti naujausios konstrukcijos, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -30°C +40°C aplinkos temperatūroje, turi atitikti, eismo saugumo, aplinkosaugos, saugos darbe srityse, gamintas serijiniu būdu ne trumpiau kaip metus (negali būti modifikuotas, vienetinis ar eksperimentinis gaminys, surinktas specialiai šiam konkursui). | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), naujas, nenaudotas, _______ m. gamybos ratinis šarnyrinis teleskopinis krautuvas. Atitinka gamyklos gamintojos technines sąlygas, naujausios konstrukcijos, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -30°C +40°C aplinkos temperatūroje, atitinka eismo saugumo, aplinkosaugos, saugos darbe srityse, gamintas serijiniu būdu ne trumpiau kaip metus. |
| 1.3. | Registracija | Ratinis šarnyrinis teleskopinis krautuvas, kaip registruotina transporto priemonė, turi būti tinkama eksploatacijai viešuose keliuose. Įrengiamas registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu. Registracija pirkėjo vardu technikos registre, pardavėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), ratinis šarnyrinis teleskopinis krautuvas, kaip registruotina transporto priemonė, tinkama eksploatacijai viešuose keliuose. Įrengtas registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu. Registracija pirkėjo vardu technikos registre, pardavėjo sąskaita, prekės perdavimo pirkėjui dieną. |
| 1.4. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Ratinis šarnyrinis teleskopinis krautuvas turi atitikti techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), ratinis šarnyrinis teleskopinis krautuvas atitinka techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu į lietuvių kalbą. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ______. |
| 1.5. | Gamintojo įgaliojimai | Ratinio šarnyrinio teleskopinio krautuvo pardavėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą arba tiekėjas turi turėti oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą krautuvą (turi būti pateikiami oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai). Su pasiūlymu turi būti pateikiami oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), ratinio šarnyrinio teleskopinio krautuvo tiekėjas įgaliotas gamintojo atstovas ir turi teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą arba tiekėjas turi turėti oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą krautuvą (turi būti pateikiami oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai). Su pasiūlymu pateikiami oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ______. |
| 2. Variklis |  |  |  |
| 2.1 | Tipas, modelis | Dyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Etapas V (Stage V) galiojančius taršos reikalavimus. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), dyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis Stage V galiojančius taršos reikalavimus. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ______. |
| 2.2 | Rankinis akseleratorius | Rankinis akseleratorius variklio sūkiams reguliuoti. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), rankinis akseleratorius variklio sūkiams reguliuoti. |
| 2.3. | Galia | Variklio nominali galia (be galios didinimo sistemos) pagal ECE R120 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 46 kW. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), variklio nominali galia (be galios didinimo sistemos) pagal _________ standartą ______ kW. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ______. |
| 2.4. | Aušinimas | Aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalimo temperatūra iki ne mažiau iki –35°C. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalimo temperatūra iki – ..........°C. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____. |
| - Važiuoklė ir transmisija |  |  |  |
| 3.1. | Pravažumas | Abu tiltai varantys (4WD). Diferiancialo blokavimas priekiniame tilte ne mažiau kaip 50%. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), abu tiltai varantys (4WD). Diferiancialo blokavimas priekiniame tilte __________%. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____. |
| 3.2. | Pavarų dėžė | Pavarų dėžė hidrostatinė, pavaros ir reversas turi būti jungiami nenaudojant sankabos pedalo. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), pavarų dėžė ____________, pavaros ir reversas jungiami nenaudojant sankabos pedalo. |
| 3.3. | Judėjimo pavarų kiekis | Ne mažiau kaip 2 pirmyn, ne mažiau 2 atgal. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), judėjimo pavarų kiekis ____ pirmyn, atgal _______ . Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____. |
| 3.4. | Judėjimo greičiai (pirmyn ir atgal) | Minimalus – 0,1 km/h arba mažiau, maksimalus ne mažiau kaip 30 km/h. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), minimalus – ____ km/h, maksimalus - _______ km/h. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____. |
| 3.5. | Rankinis važiavimo siurblio proporcinis reguliatorius | Rankinis važiavimo siurblio proporcinis reguliatorius maksimaliam važiavimo greičiui nustatyti. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), rankinis važiavimo siurblio proporcinis reguliatorius maksimaliam važiavimo greičiui nustatyti. |
| 3.6. | Padangos | Protektorius - transportinio/plentinio tipo (ne ŽŪ paskirties). Galinės ir priekinės ne mažesnės kaip R20. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), protektorius - ________ tipo (ne ŽŪ paskirties). Galinės _________, priekinės ____________. |
| 3.7. | Prošvaisa | Šarnyrinio teleskopinio krautuvo prošvaisa ne mažiau kaip 300 mm. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), ratinio šarnyrinio teleskopinio krautuvo prošvaisa ___________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____. |
| 3.8. | Purvasaugiai | Virš priekinių ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus (pločio atžvilgiu). | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), virš priekinių ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus (pločio atžvilgiu). |
| - Stabdžiai |  |  |  |
| 4.1 | Darbiniai stabdžiai | Daugiadiskiai, „šlapi“ (diskeliai alyvos vonioje). | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), darbiniai stabdžiai ____________________. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____. |
| 4.2 | Stovėjimo stabdis | Valdomas elektrohidrauliškai arba lygiavertis. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), stovėjimo stabdis valdomas _____________. |
| - Vairavimo sistema |  |  |  |
| 5.1. | Tipas | Vairavimo sistema hidrostatinė. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), vairavimo sistema ________ . |
| 5.2. | Vairuojami ratai | Vairuojama per šarnyrinį lankstą. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), vairuojama ______________. |
| 5.3. | Reljefo kopijavimas | Ratinis šarnyrinis teleskopinis krautuvas turi turėti reljefo kopijavimo funkciją. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), ratinis šarnyrinis teleskopinis rautuvas turi reljefo kopijavimo funkciją. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____. |
| 5.4. | Vairo ratas | Reguliuojamas vairo rato pasvirimo kampas. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), reguliuojamas vairo rato pasvirimo kampas. |
| - Hidraulinė sistema |  |  |  |
| 6.1. | Hidraulinio siurblio/ių maksimalus debitas | Hidraulinių siurblių našumas ne mažiau kaip 90 ltr./min. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), hidraulinių siurblių našumas ________ ltr./min. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____. |
| 6.2. | Išvadų kiekis | Ne mažiau kaip dvi hidraulinių išėjimų poros šarnyrinio teleskopinio krautuvo priekyje ant strėlės. Laisvas hidraulinės alyvos gražinimo kanalas į baką priekyje ant strėlės. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), __________ hidraulinių išėjimų poros šarnyrinio teleskopinio krautuvo priekyje ant strėlės. Laisvas hidraulinės alyvos gražinimo kanalas į baką _________ . |
| 6.3. | Hidraulinės alyvos slėgio nuėmimo funkcija | Ant strėlės sumontuota hidraulinės alyvos slėgio nuėmimo funkcija. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), ant strėlės sumontuota hidraulinės alyvos slėgio nuėmimo funkcija. |
| 6.4. | Priedų sukabinimo – fiksavimo įtaisas | Hidrofikuotas arba lygiavertis sukabinimo - fiksavimo įtaisas. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), priedų sukabinimo – fiksavimo įtaisas ____________________ . |
| - Kabina, prietaisai, elektrinė dalis |  |  |  |
| 7.1. | Operatoriaus saugumas | Kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS – ISO 3471) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS – ISO 3449) standartus arba jiems lygiaverčius. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), kabina atitinka apsaugos nuo apsivertimų _________ ir apsaugos nuo krentančių objektų ___________standartus. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________ |
| 7.2. | Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas | Gamintojo įrengtos kabinos šildymo, vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo sistemos. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), gamintojo įrengtos kabinos šildymo, vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo sistemos. |
| 7.3. | Stiklų valytuvai | Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. |
| 7.4. | Šildomas stiklas | Kabinos galinis stiklas su elektriniu šildymo elementu. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), kabinos galinis stiklas su elektriniu šildymo elementu. |
| 7.5. | Galinio vaizdo veidrodžiai | Iš abiejų kabinos šonų išorėje ir ne mažiau kaip vienas kabinoje. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), iš abiejų kabinos šonų išorėje ir ne mažiau kaip vienas kabinoje. |
| 7.6. | Operatoriaus sėdynė | Pneumatinė amortizacija, turinti svorio nustatymo sistemą, galimybę keisti padėtį bent viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal), su saugos diržu operatoriui. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), pneumatinė amortizacija, turinti svorio nustatymo sistemą, galimybė keisti padėtį viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal), su saugos diržu operatoriui. |
| 7.7. | Radijo imtuvas | Įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają arba lygiavertę funkciją mobiliajam telefonui. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui. |
| 7.8. | Apšvietimas | Turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, LED švyturėlis. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), parengtas pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, LED švyturėlis. |
| 7.9. | Įtampos išjungėjas | Gamintojo numatytas ir/ar įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas. |
| 7.10. | Elektros išvadai | Priekyje – sniego valytuvo ar kitos pakabinamos įrangos gabaritiniam apšvietimui įjungti. Gale - priekabos ar kitos prikabinamos įrangos žibintų maitinimui - 7-ių kontaktų jungtis. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), elektros išvadai priekyje – sniego valytuvo ar kitos pakabinamos įrangos gabaritiniam apšvietimui įjungti, gale - priekabos ar kitos prikabinamos įrangos žibintų maitinimui - 7-ių kontaktų jungtis. |
| 7.11. | Tepimo sistema | Centrinė - automatinė tepimo sistema. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), centrinė - automatinė tepimo sistema. |
| - Monitoringo sistema: |  |  |  |
| 8.1. | Kompiuterinė ge-dimų informavi-mo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė siste-ma), pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją | Sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios; Gedimus (gedimų kodus); Variklio temperatūrą; Alyvos slėgį variklio tepimo sistemoje; Degalų kiekį bake; Variklio darbo valandas. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), monitoringo sistema pateikia informaciją apie _____________________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____. |
| - Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 9.1. | Darbinis svoris | Ratinio šarnyrinio teleskopinio krautuvo konstrukcinis svoris (be balastinių svorių) ne mažiau 5000 kg. Maksimalus leistinas svoris ne daugiau kaip 6000 kg. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), ratinio šarnyrinio teleskopinio krautuvo svoris ______ kg. (be balastinių svorių), maksimalus leistinas svoris ________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ______. |
| 9.2. | Kėlimo galia | Maksimali kėlimo galia ne mažiau kaip 3000kg | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), maksimali kėlimo galia _____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ______. |
| 9.3. | Maksimalus kėlimo aukštis | Maksimalus kėlimo aukštis matuojant nuo žemiausio kaušo užrakinimo - fiksavimo taško ne mažiau kaip - 4900mm | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), maksimalus kėlimo aukštis matuojant nuo žemiausio kaušo užrakinimo – fiksavimo taško _____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ______. |
| 9.4. | Šarnyrinio teleskopinio krautuvo maksimalus posūkio kampas | Ratinio šarnyrinio teleskopinio krautuvo maksimalus posūkio kampas ne mažiau kaip 300. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), ratinio šarnyrinio teleskopinio krautuvo maksimalus posūkio kampas ________0. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ______. |
| 9.5. | Gabaritiniai matmenys | Ratinio šarnyrinio teleskopinio krautuvo plotis ne mažiau 1 800 mm, bet ne daugiau kaip 2 000 mm. Šarnyrinio teleskopinio krautuvo ilgis ne mažiau 5000 mm, bet ne daugiau kaip 5500 mm. Šarnyrinio teleskopinio krautuvo aukštis ne daugiau 2 500 mm. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), ratinio šarnyrinio teleskopinio krautuvo plotis _____________mm., ilgis _______________mm., aukštis __________mm. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ______. |
| 9.6. | Ratų bazė | Ratinio šarnyrinio teleskopinio krautuvo ratų bazė ne mažiau kaip 2 200 mm ir ne daugiau kaip 2500 mm. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), ratinio šarnyrinio teleskopinio krautuvo ratų bazė _____________mm. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ______. |
| 9.7. | Pirmos pagalbos paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 2 kg milteliniu gesintuvu, vaistinėle, signaline liemene, avarinio sustojimo ženklu. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), komplektacijoje yra ______ . |
| - Kaušas |  |  |  |
| 10.1. | Birių krovinių kaušas | Naujas, nenaudotas. Tūris ne mažesnis kaip 1500 litrų Plotis ne mažesnis kaip 1900 mm. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), naujas, nenaudotas. Tūris _________ ltr., plotis __________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ______. |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.