Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija

LAUKO KLASĖS KUPOLAS SU MONTAVIMO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI DALIS

1.1. Perkančioji organizacija planuoja įsigyti, pastatyti ir prijungti prie elektros tinklų lauko klasės kupolą,   atitinkančius nustatytus žemiau pateiktus techninius reikalavimus.

1.2. Lauko klasės kupolas turi būti sumontuotas adresu K. Korsako g. 8, LT-78359, Šiauliai.

1.3. Preliminari lauko klasės kupolo montavimo vieta  pateikiama Techninės specifikacijos 1 priede.

1.4. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai pirkimo objektui. Kiekvienas siūlomos įrangos parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais.

1.5. Darbai, naudojamos medžiagos, įrenginiai ir gamybos bei montavimo technologijos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, higienos normas, Europos Sąjungos saugos, sveikatos, aplinkosaugos reikalavimus bei nacionalinius standartus.

1.6. Statyboje naudojami produktai ir gaminiai, visa tiekėjo siūloma elektroninė įranga ir elektros prekės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu atitikties ženklu.

1.7. Kupolo konstrukcija turi būti pagaminta taip, kad būtų užtikrinti esminiai statinio reikalavimai (mechaninis atsparumas ir pastovumas; gaisrinė sauga; higiena, sveikata, aplinkos apsauga; naudojimo sauga; apsauga nuo triukšmo; energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas).

1.8. Kupolo šildymo ir vėdinimo sistemos turi užtikrinti norminį mikroklimatą, oro apykaitą bei atitiktų HN ir STR reikalavimus.

1.9. Tiekėjas iki pasiūlymo pateikimo privalo įsivertinti montavimo vietą. Į sutarties kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (lauko klasės kupolo pristatymo, montavimo, įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) bei visi kiti darbai, reikalingi saugiam ir stabiliam kupolo sumontavimui).

1.10. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kupolas ir įrenginiai būtų montuojami profesionalių specialistų. Rangovas atsako už visus savo veiksmus ir privalo užtikrinti, kad vykdant darbus būtų laikomasi darbo saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų.

1.11. Tiekėjas visus iškilusius klausimus ir problemas sprendžia savarankiškai, tačiau galutinius sprendinius priima tik suderinęs su Užsakovu.

1.12. Tiekėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką galutinį produktą visą garantijos laikotarpį. Pirkėjas turi teisę tikrinti pristatyto gaminio ir jo sumontavimo kokybę sutarties įgyvendinimo metu.

- Techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skersmuo | - 9 m. (plotas užvėrus slankiojančių segmentų sieną -50 m²) (leidžiamas matmenų nuokrypis iki ±1 %) - Vaizdo iš viršaus pavyzdys: |
| 2 | Aukštis | 2.1 Ne mažesnis kaip 5 m. |
| 3 | Karkasas ir danga | 3.1. Karkasas pagamintas iš dažytos ir impregnuotos medienos. Konstrukcinė mediena ne žemesnės kaip C24 klasės. 3.2. PVC danga turi būti ilgaamžė, ne mažiau kaip 650g/m2 storio. 3.3. PVC danga atspari ultravioletiniams spinduliams, lietui, vandeniui, sniegui ir šalčiui, 3.4. Dalis (50 proc.) kupolo dangos skaidri, kita dalis baltos arba dramblio kaulo spalvos, pasirinktinai. Spalvos derinamos su užsakovu. Leistina paklaida skaidrumo ir nepermatomumo proporcijose yra ±10 %. 3.5. Kupolas turi būti suprojektuotas Lietuvos klimato sąlygoms; konstrukcija turi atlaikyti normines sniego ir vėjo apkrovas pagal galiojančius Euro kodus. |
| 4 | Atveriama siena | 4.1. Konstrukciją sudaro 6 vnt. slankiojančių segmentų. 4.2. Konstrukcijos ir segmentų profilis pagamintas iš aliuminio. 4.3. Segmentai iš grūdinto ne plonesnio nei 10 mm storio stiklo. 4.4. Segmentai slankiojantys ant bėgelių, sustumiami į vieną ar kitą pusę, kurių bendras plotis 6 metrai (± 15 cm). 4.5. Segmentai pritaikyti lauko sąlygoms, su rakinama spyna. 4.6. Sąrama virš slankiojančių segmentų turi būti pakankamo standumo, kad eksploatacijos metu dėl nuosėdžių ar konstrukcijos deformacijų nebūtų sutrikdytas segmentų slankiojimas. |
| 5 | Gravitacinis vėdinimas | 5.1. Gravitacinis vėdinimas, valdomas distanciniu būdu, įrengiamas kupolo viršuje. 1 vnt. |
| 6 | Langai | 6.1. Įrengiami langai, ne mažiau kaip 6 vienetai. 6.2. Su pakėlėjais ir fiksatoriais. Langai turi automatiškai atsidaryti sušilus kupolo orui iki nustatytos temperatūros, atvėsus orui, automatiškai užsidaryti. |
| 7 | Grindų-terasos konstrukcija | 7.1 Grindų-terasos plotas 120 m2 (13,11 x 9,15 m) (leidžiamas matmenų nuokrypis iki ±1 %). 7.2. Forma – stačiakampė, vienas kampas suapvalintas pagal kupolo kontūrą (kupolas įrengiamas terasos krašte). 7.3. Terasinės lentos - termo mediena, natūralios rudos spalvos 7.4. Rėmas, lagės ir gegnės pagaminti iš impregnuotos medienos tašų. 7.5. Tiekėjas, įvertinęs montavimo vietą, parenka tinkamiausią pamatų sprendinį (cinkuoto metalo sraigtiniai poliai arba reguliuojamos atramos), užtikrinantį konstrukcijos stabilumą. 7.6. Terasinės lentos montuojamos paslėptais varžtais. 7.7. Konstrukcijos šonai dengiami terasinėmis lentomis. |
| 8 | Terasinis takelis užvažiavimui neįgaliesiems | 8.1. Įrengiamas terasinis takelis - užvažiavimas neįgaliesiems, 1 vnt. Takelis turi būti įrengiamas taip, kad atitiktų reikalavimus, nustatytus ISO 21542:2011: - plotis ne mažesnis kaip 1,20 m; - nuolydis ne didesnis kaip 1:12; - paviršius neslidus. |
| 9 | Šildymo/ vėsinimo sistema | 9.1. Šildymo/šaldymo sistema. 2 vnt. 9.2. Šildymo/šaldymo sistemos vieno įrenginio galia – ne mažiau 7kW. 9.3. Įrenginiai montuojami ant grindų, o siurbliai lauke šalia kupolo. 9.4. Oro kondicionierius turi atitikti standarto STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ keliamus reikalavimus ir turi būti su CE ženklu. 9.5. Tiekėjas turi išbandyti įrengtą kondicionierių ir apmokyti Pirkėją juo naudotis visuose darbo režimuose, pateikti Naudotojo vadovą. |
| 10 | Elektrifikacija | 10.1. Lauko klasės kupolą būtina pajungti prie esamų el. tinklų. 10.2. Klojami kabeliai: - elektros kabelis elektros (parenkamas pagal prijungiamų elektros įrenginių galią ir galiojančių elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus), - internetinis kabelis (ne žemesnės kaip CAT6 kategorijos). 10.3. Preliminarūs atstumai: lauke 70 m (±10 m.), pastato viduje 30 (±5 m.). 10.4. Klojant el. kabelį lauke (min 0,7 m tranšėjos gylyje, apsauginiame vamzdyje ir su signaline juosta) nuo lauko klasės-kupolo elektros paskirstymo spintos vietos iki pastato lauko sienos įvedant jį į pastato rūsį gręžiant skylę sienoje, rūsyje el. kabelis klojamas gofroje palubėje iki pastato 1 aukšte esančios el. skydinės. 10.5. El. skydinėje montuojamas automatinis kirtiklis ir pajungiamas el. kabelis. 10.6. Dėl tranšėjos kasimo turi būti numatyti trinkelių ardymo ir atstatymo darbai, sutankinant gruntą vibroplokšte. 10.7. Kupolo viduje turi būti įrengtas LED apšvietimas - nemažesnis kaip 300 lx darbo zonos apšviestumas, 10.8. Kupolo viduje turi būti įrengti ne mažiau kaip 9 vnt. kištukiniai lizdai. |
| 11 | Kiti reikalavimai | 11.1. Mikroklimatas ir oro kokybė lauko kupolo viduje turi būti tokie, kad nekiltų pavojus mokinių ir mokytojų sveikatai. 11.2. Tiekėjas privalės apmokyti progimnazijos įgaliotus asmenis, kaip naudotis juo ir eksploatuoti. 11.3. Kupolas ir jį komplektuojantys elementai turi būti nauji ir nenaudoti. 11.4. Visa kupolo įranga ir naudojamos medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. 11.5. Kupolo karkasui, terasos konstrukcijoms ir kitoms medinėms dalims naudojama mediena turi būti teisėtai įsigyta ir atitikti Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus dėl teisėtos medienos kilmės. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas per 5 d. d pateikia tai pagrindžiančius dokumentus. |
| 12 | Garantija | 12.1. Kupolo konstrukcijai – ne mažiau 60 mėn.; 12.2. Kupolo skaidriai PVC dangai – ne mažiau 36 mėn.; 12.3. Kupolo spalvotai PVC dangai – ne mažiau 24 mėn. 12.4. Įrangai – ne mažiau 24 mėn. 12.5. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi užtikrinti nemokamą lauko kupolo įrenginių ar priedų tiekimą ir nemokamus remonto darbus įrenginių buvimo vietoje. Garantinio gedimo atveju, atvykti remontuoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo (žodžiu arba el. paštu) apie prekės (-ių) gedimą gavimo pranešimo. Montavimo metu bei garantiniu laikotarpiu išryškėję defektai turi būti pašalinami per 10 darbo dienų. Jei defektui pašalinti reikalingos specifinės detalės, kurios turi būti užsakomos iš gamintojo, terminas šalių susitarimu gali būti pratęstas, tačiau tiekėjas privalo užtikrinti saugų kupolo eksploatavimą arba rasti laikiną sprendimą. |
| 13 | Aplinkosaugos reikalavimai | 13.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Aplinkosaugos kriterijai nustatyti vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčiu: Dokumentų teikimas elektronine forma Siekdamos mažinti gamtos išteklių naudojimą, Šalys susitaria su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus rengti ir teikti elektronine forma. Dokumentai gali būti pateikiami tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis arba kaip skaitmeninės originalių dokumentų kopijos. Popieriniai dokumentai gali būti naudojami tik tais atvejais, kai jų pateikimą popierine forma nustato teisės aktai arba kai Pirkėjas pagrįstai nurodo tokį poreikį. Tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, atitinkantis galiojančiuose teisės aktuose nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Ilgaamžiškumo, remonto ir dalių keitimo reikalavimai Lauko klasė-kupolas turi būti tvirtas, ilgaamžis ir funkcionalus. Konstrukciniai elementai, danga, slankiojančių segmentų sistema, langai, šildymo-vėsinimo įranga ir kiti komponentai turi būti suprojektuoti ir sumontuoti taip, kad susidėvėjusios ar pažeistos dalys galėtų būti remontuojamos arba keičiamos nekeičiant visos konstrukcijos. Kupolo eksploatacijos metu susidėvėjusios ar sugadintos dalys turi būti pakeičiamos lygiavertėmis arba ne prastesnės kokybės dalimis, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Perdirbamumas ir pakartotinis naudojimas Lauko klasės-kupolo konstrukcijose naudojamos medžiagos turi būti tinkamos perdirbti arba pakartotinai naudoti pasibaigus jų eksploatavimo laikui. Konstrukciniai sprendimai turi sudaryti galimybę atskiras konstrukcijos dalis išmontuoti, pakeisti arba perduoti perdirbti. 13.2. Tiekėjas Pirkėjo prašymu per 5 darbo dienas pateikia naudojamų medžiagų, gaminių ar įrenginių atitiktį patvirtinančius dokumentus (atitikties deklaracijas, sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus). |

Priedai:

- Lauko klasės kupolo su atveriama siena montavimo vieta progimnazijos teritorijoje brėžinys.

- Lauko klasės kupolo su atveriama siena vizualizacija.

- Asociatyvaus pobūdžio lauko klasės kupolo nuotrauka.

Techninės specifikacijos

1 priedas

Lauko klasės kupolo montavimo vieta progimnazijos teritorijoje

Techninės specifikacijos

2 priedas

Lauko klasės kupolo vizualizacija

Techninės specifikacijos

3  priedas

Asociatyvaus pobūdžio nuotrauka, skirta bendram lauko klasės koncepcijos, stiklo segmentų sienos ir terasos išdėstymo vaizdavimui.