Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

APSAUGINIŲ LANGŲ SKYDŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Plieniniai apsauginiai langų skydai lopšelio-darželio priedangos langams uždengti

1. Sąvokos ir sutrumpinimai

| Terminas | Apibrėžimas |
| --- | --- |
| Pirkėjas | Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“, Lydos g. 4, Šiauliai, toliau šiame dokumente vadinamas Pirkėju. |
| Tiekėjas / Pardavėjas | Ūkio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, atitinkančias šios techninės specifikacijos reikalavimus. |
| Sutartis | Pirkėjo ir Tiekėjo sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis dėl šios techninės specifikacijos pirkimo objekto įsigijimo. |
| Pirkimo objektas | Plieniniai apsauginiai langų skydai, skirti lopšelio-darželio priedangos langams uždengti, pagaminti pagal šioje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus. |
| Prekės | Plieniniai apsauginiai langų skydai (13 vnt.), gaminami pagal individualų užsakymą, atitinkantys šios specifikacijos techninius reikalavimus. |
| Priedanga | Patalpa ar jos dalis, skirta žmonėms apsaugoti nuo sprogimo bangos, skeveldrų ir kitų pavojingų veiksnių ekstremalių situacijų metu. |
| Sprogimo banga | Staigaus sprogimo sukeliamas slėgio ir smūgio bangos poveikis, nuo kurio apsaugoti skirti šios specifikacijos pirkimo objektą sudarantys skydai. |
| S235 | Konstrukcinio plieno klasė pagal LST EN 10025 arba lygiavertį standartą, nurodanti minimalią takumo ribą 235 MPa. |
| Antikorozinė apsauga | Plieno paviršiaus apsaugos priemonė (cinkavimas arba dažymas), skirta apsaugoti metalą nuo korozijos sandėliavimo ir eksploatacijos metu. |
| d. d. | Darbo dienos. |
| k. d. | Kalendorinės dienos. |

2. Pirkimo objektas ir apimtys

2.1. Pirkimo objekto aprašymas

Pirkimo objektas – plieniniai apsauginiai langų skydai (toliau – skydai), skirti lopšelio-darželio priedangos patalpų langų angoms uždengti ekstremaliųjų situacijų metu, siekiant sumažinti į patalpas patenkančių stiklo šukių, skeveldrų ir kitų mechaninių pažeidimų riziką bei padidinti langų angų apsaugą nuo išorinio poveikio. Skydai yra individualiai gaminami plieno gaminiai, pagaminti pagal šioje techninėje specifikacijoje nustatytus matmenis ir techninius reikalavimus.

Skydai projektuojami taip, kad būtų montuojami iš pastato išorės prie lango angos ir jų konstrukcinis sprendimas užtikrintų, jog išorinio slėgio poveikio metu skydas būtų prispaudžiamas prie sienos ir lango angos. Skydai sandėliuojami priedangos patalpose ar jų artimoje aplinkoje ir montuojami greitai, prireikus, užkabinant juos ant Tiekėjo iš anksto sienose/ lango angose įrengtų tvirtinimo elementų.

2.2. BVPŽ (CPV) kodas

| BVPŽ kodas | Pavadinimas |
| --- | --- |
| 44175000-7 | Skydai |

2.3. Pirkimo dalys

Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

2.4. Kiekis

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plieninis apsauginis langų skydas | vnt. | 13 |

3. Reikalavimai pirkimo objektui

3.1. Techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Mato vnt. | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis |  | Priedangos langų angų uždengimas ekstremaliųjų situacijų metu, siekiant sumažinti į patalpas patenkančių stiklo šukių, skeveldrų ir kitų mechaninių pažeidimų riziką. Konstrukcinis sprendimas turi užtikrinti, kad išorinio slėgio poveikio metu skydas būtų prispaudžiamas prie sienos ir lango angos bei nebūtų lengvai išstumiamas į patalpų vidų. |
| 2 | Skydo plotis | mm | Ne mažiau kaip 1 340 (lango angos plotis 1 200 mm + užleidimas po 70 mm iš kiekvienos šoninės pusės). |
| 3 | Skydo aukštis | mm | Ne mažiau kaip 490 (lango angos aukštis 350 mm + užleidimas po 70 mm iš viršaus ir apačios). |
| 4 | Skydo storis | mm | Ne mažiau kaip 8 |
| 5 | Medžiaga |  | Karštai arba šaltai valcuotas plieninis lakštas. Plieno klasė ne žemesnė kaip S235 pagal LST EN 10025 arba lygiavertį standartą. Leistina naudoti ir šaltai valcuotus lakštus pagal LST EN 10131 arba lygiavertį standartą, jei atitinka S235 mechanines savybes. |
| 6 | Kraštų apdaila |  | Visi kraštai turi būti apdirbti (šlifuoti, sulenkti arba kitaip apdoroti) — be aštrių briaunų ir įpjovų, saugūs naudojimui rankomis be papildomų apsaugos priemonių. |
| 7 | Paviršiaus antikorozinė apsauga |  | Privaloma viena iš šių apsaugos priemonių (arba jų derinys): 1. Karštasis arba elektrolitinis cinkavimas; 2. Dažymas milteliniais arba skystais dažais, ne mažesnis kaip C2 korozinio atsparumo kategorija pagal LST EN ISO 12944 arba lygiavertį standartą. |
| 8 | Tvirtinimo elementai sandėliavimui |  | Kiekviename skyde turi būti tvirtinimo / kabinimo elementai: kabinimo skylės (skersmuo ne mažesnis kaip 8 mm) arba privirintos / pritvirtintos kilpos / kabliai, arba kiti lygiaverčiai sprendimai, užtikrinantys patogų sandėliavimą ir greitą montavimą. Tvirtinimo elementų tipas ir vieta turi būti nurodyti Tiekėjo pateiktame gaminio brėžinyje ar eskize. |
| 9 | Tvirtinimo elementai montavimui |  | Kartu su skydais turi būti pateikti ir pristatymo vietoje Tiekėjo jėgomis bei lėšomis sumontuoti (įrengti) tvirtinimo elementai (laikikliai, kabliai, varžtai, kaiščiai ar kiti įtaisai), skirti greitam skydo pritvirtinimui prie sienos ar lango angos. Tvirtinimo sprendimas turi užtikrinti, kad skydas liktų prispaustas sprogimo bangos slėgio metu. |

3.2. Kokybės reikalavimai

- 3.2.1. Skydai turi būti pagaminti iš naujos, nenaudotos žaliavos, atitinkančios deklaruotą plieno klasę.

- 3.2.2. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad kiekvienas skydo egzempliorius atitinka šioje specifikacijoje nurodytus matmenis, storį ir paviršiaus apdailos reikalavimus.

- 3.2.3. Tiekėjas, Pirkėjo reikalavimu, privalo pateikti medžiagų atitikties sertifikatą (angl. Mill Certificate / Material Test Report) arba gamintojo deklaraciją, patvirtinančią naudojamo plieno klasę pagal LST EN 10025 arba lygiavertį standartą.

- 3.2.4. Tiekėjas, Pirkėjo reikalavimu, privalo pateikti gaminio matmenų kontrolės protokolą, patvirtinantį, kad pagaminti skydai atitinka nurodytus matmenis ir tolerancijas.

- 3.2.5. Gamybos metu atliekama vizualinė ir matmenų kontrolė. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad pristatomi skydai neturėtų gamybinių defektų: įtrūkimų, deformacijų, neapdorotų aštrių kraštų, nepakankamos antikorozinės dangos.

3.2.6. Skydų paviršiams dengti (antikorozinei apsaugai) naudojamuose cheminiuose mišiniuose neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ) ir (arba) neturi būti chromo (VI) junginių. Atitikčiai šiam reikalavimui pagrįsti Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis pateikia saugos duomenų lapą, gamintojo techninius dokumentus ar gamintojo deklaraciją.

3.3. Reikalavimai kartu su prekėmis pateikiamiems dokumentams

Kartu su pristatomomis prekėmis Tiekėjas privalo pateikti šiuos dokumentus:

- 3.3.1. Perdavimo–priėmimo aktas — pasirašomas abiejų šalių atstovų pristatymo metu; akte nurodomas pristatytų skydų kiekis, matmenys, būklė ir pristatymo data.

- 3.3.2. PVM sąskaita faktūra — išrašyta pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, nurodant kiekvieno vieneto kainą ir bendrą sumą.

- 3.3.3. Medžiagų atitikties sertifikatas arba gamintojo deklaracija — patvirtinantis naudojamo plieno klasę (ne žemesnę kaip S235 pagal LST EN 10025 arba lygiavertį standartą).

- 3.3.4. Gaminio matmenų protokolas (jei Pirkėjas reikalauja) — patvirtinantis, kad pagamintų skydų matmenys atitinka specifikacijos reikalavimus ir leistinas tolerancijas.

- 3.3.5. Antikorozinės apsaugos patvirtinimas — gamintojo pažyma, sertifikatas arba deklaracija, nurodanti taikytą antikorozinės apsaugos metodą ir atitiktį LST EN ISO 12944 arba lygiaverčiam standartui.

- 3.3.6. Tvirtinimo elementų aprašymas / montavimo instrukcija — trumpas aprašymas arba eskizas, nurodantis kabinimo / tvirtinimo elementų vietą ir montavimo rekomendacijas.

- 3.3.7. Aplinkosaugos reikalavimų atitiktį pagrindžiantis dokumentas – saugos duomenų lapas, gamintojo techniniai dokumentai ar gamintojo deklaracija, patvirtinanti, kad antikorozinėje dangoje neviršijamas leistinas LOJ ir chromo (VI) kiekis.

4. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

4.1. Užsakymo pateikimas

Pirkimas yra vienkartinis (vienas užsakymas pagal Sutartį). Pirkėjas pateikia užsakymą Sutarties pasirašymo metu arba po jo, nurodydamas pristatymo adresą ir pageidaujamą pristatymo laiką.

4.2. Gamybos ir pristatymo terminas

Tiekėjas įsipareigoja pagaminti ir pristatyti visus 13 skydų (sumontuoti tvirtinimo elementus) ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

Pristatymo terminas gali būti suderintas tarp Pirkėjo ir Tiekėjo raštu (el. paštu), tačiau negali viršyti nurodyto maksimalaus termino.

4.3. Pristatymo adresas ir sąlygos

Pristatymo adresas: Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“, Lydos g. 4, Šiauliai.

Pristatymo laikas: Darbo dienomis, darbo valandomis: Pr–K 8:00–17:00, Pn 8:00–15:45 (pietų pertrauka 12:00–13:00), arba kitu Pirkėjo nurodytu laiku, suderintu iš anksto.

Transportas: Tiekėjas įsipareigoja prekes pristatyti savo transportu ir savo lėšomis iki nurodyto pristatymo adreso.

Iškrovimas: Tiekėjas užtikrina prekių iškrovimą pristatymo vietoje ir sunešimą į Pirkėjo nurodytą patalpą.

Pakavimas ir transportavimas: Pakavimo ir transportavimo išlaidos yra įskaičiuotos į prekių kainą.

4.4. Kainos sudėtis

Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos: žaliavų įsigijimas, gamyba, kokybės kontrolė, paviršiaus apdaila, pakavimas, krovimas, transportavimas, iškrovimas pristatymo vietoje, sunešimas į patalpas, tvirtinimo elementų montavimo paslaugos, reikiamų dokumentų parengimas ir pateikimas.

4.5. Prekių perdavimas ir priėmimas

Prekių perdavimas įforminamas perdavimo–priėmimo aktu, kurį pasirašo abiejų šalių įgalioti atstovai. Pirkėjas turi teisę patikrinti pristatytų skydų kiekį, matmenis, paviršiaus apdailą ir kraštų kokybę pristatymo metu. Nustačius neatitikimų, Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti neatitinkančias prekes ir reikalauti jas pakeisti per garantinio aptarnavimo sąlygose nustatytą terminą.

________________