DARBŲ APRAŠYMAS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

PROJEKTO „POILSIO IR UŽIMTUMO ERDVĖS ĮKŪRIMAS PRIE PASTOVIO EŽERO MOLĖTUOSE“ STATYBOS DARBAI

Atliekamų darbų tikslas – žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-2519-2458, esančiame Sporto g. 48, Molėtuose, įrengti poilsiavietę: aikštelę, takus, suoliukus, lauko grilį, pikniko stalą ir šiukšliadėžę (brėžinys pridedmas).

Pirkimo apimtį sudaro:

1. Trinkelių dangos aikštelės su pagrindais įrengimas, apie 83 m2 (plane pažymėta žalia spalva);

2. Trinkelių dangos tako su pagrindais įrengimas, apie 61 m2 (plane pažymėta geltona spalva);

3. Trinkelių dangos jungiamojo tako su pagrindais įrengimas, apie 26 m2 (plane pažymėta žydra spalva);

4. Pikniko stalo įrengimas – 1 vnt.;

5. Lauko grilio įrengimas – 1 vnt.;

6. Šiukšliadėžės įrengimas – 1 vnt.;

7. Suoliuko įrengimas – 1 vnt.

Trinkelių dangos (trinkelės storis – ne mažiau 6 cm) turi būti įrengiamos ant pasluoksnių: smėlio – skaldos mišinio ne mažiau kaip 10 cm; smėlio – ne mažiau kaip 15 cm. Geltonai pažymėtas takas gali būti įrenginėjamas ant esamų pagrindų. Įrengiamos trinkelių dangos turi būti apjuostos vejos bordiūrais visu perimetru. Brėžinyje nurodyti aikštelės ir takų ilgių matmenys yra orientaciniai ir gali kisti iki 5 procentų ribose. Takų pločiai turi būti išlaikomi ne mažesni nei nurodyti brėžinyje.

Pikniko stalas su suolais (toliau – Stalas). Stalo plokštuma neturi jokių kojų tvirtinamų prie pamato. Stalo laikantis karkasas tvirtinamas prie šoninių suoliukų plieno konstrukcijos. Stalo laikančio karkaso profiliai tvirtinami prie suoliuko turi būti nearčiau kaip 60 cm atstumu nuo stalo kraštų, kad netrukdytu žmonėms su negalia vežimėliuose privažiuoti prie pat stalo krašto. Stalo plokštuma 1500 x 740 mm ± 5%. Aukštis ne mažiau kaip 760 mm, bet ne daugiau kaip 800 mm. Suoliuko plotis 300-400 mm, ilgis 1200-1500 mm. Pagrindinis laikantis karkasas  pagamintas iš 80x40 plieninio profilio (sienelės storis ne mažiau 4 mm), pagalbiniai profiliai nemažesni kaip  50x50x4 mm plieninio profilio. Visi profiliai ir plieno plokštelės cinkuoti ir dažyti milteliniais dažais arba nerūdijančio plieno. Plieno plokštelės neplonesnės kaip 3mm. Medinės lentos: plotis 100-120 mm, storis 30-40mm. Mediena: tropikinė alyvuota. Tvirtinimo būdas - ankeruojant prie iš anksto išlieto pamato pagal gamintojo rekomendacijas.

Stacionari lauko kepsninė, skirta viešosioms erdvėms. Konstrukcija pagaminta iš atmosferos poveikiui atsparaus plieno, su nerūdijančiojo plieno kepimo grotelėmis. Ilgis 100 - 120 cm, plotis 70 – 80 cm, aukštis 95-105 cm. Kepsninė montuojama įbetonuojant į pagrindą. Viršutinės dalies konstrukcija – sukama apie centrinę atramą. Grotelių reguliavimas - 3 aukščio padėtys. Kepsninės viduje – refrakterinis akmuo tolygiam šilumos paskirstymui.

Lauko šiukšliadėžė su stogeliu. Konstrukcija pagaminta iš cinkuoto ir milteliniu būdu dengto plieno. Mediena- nealyvuotos topikinio kietmedžio (jatoba) lentelės. Be peleninės. Su cinkuotu vidiniu kibirėliu. Matmenys: nemažesni kaip 500x290x1000h mm. Ankeruojama į pagridą.

Ilgis nemažiau kaip 1800 mm, plotis nemažiau kaip 500 mm, aukštis 480-500 mm. Pagrindinis laikantis karkasas  visi profiliai ir plieno plokštelės cinkuoti ir dažyti milteliniais dažais arba nerūdijančio plieno. Plieno elementai neplonesni kaip 2mm. Lentos ne plonesnės nei 35mm. Mediena tropikinis kietmedis.

Visų medžiagų bei gaminių spalvos turi būti suderintos su Užsakovu iki darbų atlikimo.

Rangovas prisiima riziką dėl galimo faktinių darbų kiekių, neviršijančių 10 procentų nuo Sutarties kainos, padidėjimo. Konkurso dalyvis privalo siūlyti visą žiniaraštyje nurodytą darbų apimtį.

Užbaigęs darbus, Rangovas parengia statinių išpildomąsias nuotraukas ir statinių kadastro bylas.

Orientacinis darbų zonos planas