SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo |  | Mato vnt. |  |  | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paruošiamieji darbai |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trasos nužymėjimas | TS-2 |  | km |  |  | 0,703 |  |
|  | - Asfalto dangos frezavimas, hvid-12 cm | TS-2 |  | m2/m3/t |  |  | 261/31/75 |  |
|  | - Asfalto dangos frezavimas, hvid-8 cm | TS-2 |  | m2/m3/t |  |  | 19/1,5/3,7 |  |
|  | - Asfalto granulių, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas į antrinių atliekų perdirbimo įmonę iki 20 km atstumu | TS-2 |  | m3/t |  |  | 32,5/78,7 |  |
|  | - Krūmų šalinimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas į žalių atliekų aikštelę iki 20 km atstumu | TS-2 |  | m2/ m3 |  |  | 1044/162 |  |
|  | - Esamų medžių šalinimas, kai kamieno diametras 10 cm (kaštonas). Pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas į biologinių atliekų aikštelę | TS-2 |  | Vnt/m3/t |  |  | 1,0/0,8/0,7 |  |
|  | - Esamų medžių šalinimas, kai kamieno diametras 12 cm (Eglė). Pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas į biologinių atliekų aikštelę | TS-2 |  | Vnt/m3/t |  |  | 1,0/0,1/0,1 |  |
|  | - Esamų medžių šalinimas, kai kamieno diametras 70 cm (Gluosnis). Pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas į biologinių atliekų aikštelę | TS-2 |  | Vnt/m3/t |  |  | 1,0/5,5/5,0 |  |
|  | - Kelio ženklų skydų demontavimas, pakrovimas į autosavivarčius iš išvežimas į Statytojo saugojimo aikštelę iki 20 km atstumu | TS-2 |  | Vnt/t |  |  | 11/0,4 |  |
|  | - Kelio ženklų atramų su betono pamatu demontavimas, pakrovimas į autosavivarčius iš išvežimas į Statytojo saugojimo aikštelę iki 20 km atstumu | TS-2 |  | Vnt/t |  |  | 8/3,6 | Atramos turi būti nuvalytos be betono pamato |
|  | - Reidulių pakrovimas ir išvežimas iki 20 km atstumu | TS-2 |  | Vnt/t |  |  | 4/2 |  |
|  | - Betoninių kelio bortų su pamatu demontavimas, pakrovimas į autosavivarčius iš išvežimas į antrinių atliekų perdirbimo aikštelę iki 20 km atstumu | TS-2 |  | m/m3/t |  |  | 69/4,6/10 |  |
|  | - Betoninių vejos bortų su pamatu demontavimas, pakrovimas į autosavivarčius iš išvežimas į antrinių atliekų perdirbimo aikštelę iki 20 km atstumu | TS-2 |  | m/m3/t |  |  | 117/8,8/20 |  |
|  | - Betoninių plytelių / trinkelių demontavimas, pakrovimas į autosavivarčius iš išvežimas į antrinių atliekų perdirbimo aikštelę iki 20 km atstumu | TS-2 |  | m2/m3/t |  |  | 213/17/38 |  |
|  | - Demontuojami reklaminiai stendai ir grąžinami savininikui | TS-2 |  | vnt |  |  | 2 |  |
|  | ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dirvožemio nukasimas hvid- 10 cm | TS-3 |  | m2/ m3 |  |  | 3890 / 389 |  |
|  | - Žemės darbai (iškasos) | TS-3 |  | m3 |  |  | 3508 |  |
|  | - Žemės darbai (pylimai) | TS-3 |  | m3 |  |  | 111 |  |
|  | - Gatvės ir takų sankasos planiravimas ir tankinimas | TS-3 |  | m2/ m3 |  |  | 6226/1868 |  |
|  | - Teritorijos padengimas juodžemiu ir apsėjimas žolių mišiniu, h-10 cm | TS-8 |  | m2/ m3 |  |  | 2260/226 |  |
|  | - Grunto išvežimas į sandėliavimo aikštelę (111+226) | TS-3 |  | m3 |  |  | 337 |  |
|  | - Perteklinio grunto išvežimas į išlykį Rangovo pasirinktu atstumu (3508-111+389-226) iki 20 km atstumu | TS-3 |  | m3 |  |  | 3560 |  |
|  | Vandens nuvedimas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - PVC drenažo vamzdžio d113/126 mm įrengimas | TS-4 | m |  |  | 1398 |  |  |
|  | - Skaldelės 11/16 aplink drenažą įrengimas | TS-4 | m3 |  |  | 247 |  |  |
|  | - Filtruojančios geotekstilės aplink skaldelę įrengimas | TS-4 | m2 |  |  | 2337 |  |  |
|  | - Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis | TS-4 | m3 |  |  | 410 |  |  |
|  | - Skylių gręžimas g/b lietaus šuliniuose drenažo vamzdžio pajungimui ir sandūros tarp drenažo vamzdžio ir šulinio sienelės hermetizavimas | TS-4 | vnt |  |  | 27 |  |  |
|  | DANGOS KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| Važiuojamosios dalies danga DK 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC11VN, h-4 cm | TS-5 | m2 |  |  | 4164 |  |  |
|  | - Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas bitumine esmulcija | TS-5 | m2 |  |  | 4164 |  |  |
|  | - Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN, h-8 cm | TS-5 | m2 |  |  | 4164 |  |  |
|  | - Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN, h-8 cm, kalnelio įrengimui | TS-5 | m2 |  |  | 761 |  |  |
|  | - Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h-20 cm | TS-5 | m2 |  |  | 4164 |  |  |
|  | - Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-33 cm | TS-5 | m3 |  |  | 1685 |  |  |
|  | - Grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu, h-15 cm, išvežant esamą gruntą iki 20 km atstumu | TS-3 | m2 |  |  | 3814 |  |  |
|  | - Dangų suvedimas žvyru, hvid-15 cm | TS-5 | m2 |  |  | 100 |  |  |
| Važiuojamosios dalies danga DK 0,1 (ALTERNATYVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC11VN, h-4 cm | TS-5 | m2 |  |  | 4164 |  |  |
|  | - Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas bitumine esmulcija | TS-5 | m2 |  |  | 4164 |  |  |
|  | - Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN, h-8 cm | TS-5 | m2 |  |  | 4164 |  |  |
|  | - Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN, h-8 cm, kalnelio įrengimui | TS-5 | m2 |  |  | 761 |  |  |
|  | - Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h-25 cm | TS-5 | m2 |  |  | 4164 |  |  |
|  | - Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h-28 cm | TS-5 | m3 |  |  | 1435 |  |  |
|  | - Grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu, h-15 cm išvežant esamą gruntą iki 20 km atstumu | TS-3 | m2 |  |  | 3814 |  |  |
|  | - Dangų suvedimas žvyru, hvid-15 cm | TS-5 | m2 |  |  | 100 |  |  |
| Nuovažos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Betoninių trinkelių 200x100x80 įrengimas tarpus užpildant nesurištuoju mineralinių medžiagų mišiniu fr. 0/2, h-8 cm (natūrali spalva) | TS-5 | m2 |  |  | 200 |  |  |
|  | - Pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/2, h-3 cm | TS-5 | m2 |  |  | 200 |  |  |
|  | - Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h-25 cm | TS-5 | m2 |  |  | 200 |  |  |
|  | - Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h-29 cm | TS-5 | m3 |  |  | 72 |  |  |
| Takai ir techninis šaligatvis |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Betoninių trinkelių 200x100x80 įrengimas tarpus užpildant nesurištuoju mineralinių medžiagų mišiniu fr. 0/2, h-8 cm (natūrali spalva) | TS-5 | m2 |  |  | 403 |  |  |
|  | - Betoninių trinkelių 200x100x80 įrengimas tarpus užpildant nesurištuoju mineralinių medžiagų mišiniu fr. 0/2, h-8 cm (geltona spalva, įspėjamasis paviršius) | TS-5 | m2 |  |  | 49 |  |  |
|  | - Betoninių trinkelių 200x100x80 įrengimas tarpus užpildant nesurištuoju mineralinių medžiagų mišiniu fr. 0/2, h-8 cm (geltona spalva, vedimo paviršius) | TS-5 | m2 |  |  | 9 |  |  |
|  | - Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, h-8cm | TS-5 | m2 |  |  | 1524 |  |  |
|  | - Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, h-8cm, raudonos spalvos | TS-5 | m2 |  |  | 21 |  |  |
|  | - Pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/2, h-3 cm | TS-5 | m2 |  |  | 461 |  |  |
|  | - Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h-15 cm | TS-5 | m2 |  |  | 403 |  |  |
|  | - Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h-20 cm | TS-5 | m2 |  |  | 1545 |  |  |
|  | - Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h-17, 19 cm | TS-5 | m3 |  |  | 455 |  |  |
|  | BORTAI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vejos borų įrengimas JB1000x200x80 mm ant betono pagrindo C12/15-S1 | TS-5 | m |  |  | 719 |  |  |
|  | - Betoninių gatvės bortų GB1000x300x150 mm įrengimas ant betono pagrindo C12/15-S1 | TS-5 | m |  |  | 1335 |  |  |
|  | - Betoninių gatvės bortų GB1000x220x150 mm įrengimas ant betono pagrindo C12/15-S1 | TS-5 | m |  |  | 90 |  |  |
|  | - Sandarinimo juosta | TS-5 | m |  |  | 1418 |  |  |
|  | ATRAMINĖ SIENUTĖ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - L formos ir 1,2 m aukščio atraminės sienos įrengimas | TS-7 | m/m3 |  |  | 30/3,375 |  |  |
|  | - Atsijų fr. 0/5, h-2 cm įrengimas | TS-5 | m2 |  |  | 28 |  |  |
|  | - Skaldos fr. 0/45, hmin – 30 cm įrengimas | TS-5 | m3 |  |  | 7 |  |  |
|  | - Filtruojančios geotekstilės įrengimas | TS-4 | m2 |  |  | 54 |  |  |
|  | - PVC drenažo vamzdžio d113/126 mm įrengimas | TS-4 | m |  |  | 30 |  |  |
|  | - Skaldelės 11/16 aplink drenažą įrengimas | TS-4 | m3 |  |  | 4 |  |  |
|  | Saugaus eismo priemonės |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - Kelio ženklo skydo 0 gr. įrengimas | TS-6 | Vnt. |  | 10 |  |  |  |
| 6.3 | - Kelio ženklo skydo 1 gr. įrengimas ant apšvietimo atramos | TS-6 | Vnt. |  | 29 |  |  |  |
| 6.4 | - Kelio ženklo skydo 1 gr. įrengimas | TS-6 | Vnt. |  | 36 |  |  |  |
| 6.5 | - Kelio ženklo atramos su betoniniu pamatu įrengimas | TS-6 | Vnt. |  | 24 |  |  |  |
| 6.6 | - Dangos ženklinimas polimerais (linijos 1.1; 1.5; 1.6; 1.7; 1.12; 1.25; 1.13.1) | TS-6 | m2 |  | 110 |  |  |  |
| - 6.7 | - Dangos ženklinimas dažais | TS-6 | m2 |  |  | 0,92 |  | Mėlyna spalva poilso aikštelės ŽN vietoje |
| - 6.8 | - Dangos ženklinimas dažais | TS-6 | m2 |  |  | 0,16 |  | Balta spalva poilso aikštelės ŽN vietoje |
|  | KITI DARBAI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Surenkamas apsauginis ryšių kabelių dėklas PEd110 mm | TS-7 | m |  |  | 27 |  |  |
|  | - Esamo šulinio liuko sureguliavimas iki projektinio dangos lygio įrengiant g/b reguliavimo žiedus | TS-7 | vnt. / m3 / t |  |  | 8 / 0,1 / 0,24 |  |  |
|  | - Šiukšlių dėžės įrengimas | TS-7 | Vnt. |  |  | 1 |  |  |
|  | - Suoliuko įrengimas | TS-7 | Vnt. |  |  | 1 |  |  |

| 0 | 2025 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |  |  |
| Projektuotojas |  | Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. | Pareigos | Vardas, pavardė | Parašas |
| MB 4InfraLT ir UAB Išmani infrastruktūra |  | 34704 | SPV | Viačeslavas Zbrujevas |  |
|  |  | 27994 | SPDV | Paulius Petrauskas |  |