AB Vilniaus šilumos tinklai

„Skaitmeninio dvynio, optimaliam energijos gamybos planavimui, diegimas“

Techninė specifikacija

Turinys

1.	Sąvokos ir sutrumpinimai	2

2.	Sistemų pavadinimai ir sutrumpinimai	3

3.	Įvadas	4

4.	Pirkimo objektas	4

5.	Perkamų paslaugų apimtis	4

6.	SDS įgyvendinimo etapai, terminai ir numatomi darbai	7

7.	Funkcinių reikalavimų aprašymas	16

7.1.	Šilumos tinklų perkėlimas į SDS, reikalingos korekcijos ir paruošimas hidrauliniams skaičiavimams	16

7.2.	Bazinis hidraulinio skaičiavimo offline režimu modulis 	18

7.3.	Bazinis hidraulinio skaičiavimo realiu laiku modulis	21

7.4.	Šilumos poreikio prognozavimo modulis (trumpalaikis)	24

7.5.	Šilumos poreikio prognozavimo modulis (ilgalaikis)	27

7.6.	Šilumos gamybos šaltinių planavimo ir paskirstymo modulis (trumpalaikis)	29

7.7.	Integruoto šilumos tinklo įrenginių gamybos planavimas (trumpalaikis)	31

7.8.	Šilumos gamybos šaltinių apkrovimo planavimo ir paskirstymo modulis (ilgalaikis)	36

7.9.	Šilumos tinklo temperatūrinio grafiko optimizavimo modulis	38

7.10.	Šilumos tinklų nuostolių skaičiavimo modulis	40

7.11.	Metinio planavimo modulis	41

7.12.	Bendri reikalavimai SDS moduliams	52

7.13.	SDS naudotojų administravimas	53

7.14.	Reikalavimai duomenų integravimo moduliui	54

7.15.	Reikalavimai integracijoms	54

8.	Nefunkciniai sistemos reikalavimai	58

8.1.	Reikalavimai reikalavimų įgyvendinimui	58

8.2.	Reikalavimai SDS architektūrai	58

8.3.	Bendrieji reikalavimai SDS	58

8.4.	Bendrieji SDS kūrimo principai	59

8.5.	Teisės ir saugumas	59

8.6.	Turinio ir grafinio SDS dizaino reikalavimai	62

8.7.	Reikalavimai programinės įrangos licencijoms	62

9.	Reikalavimai paslaugų teikimui	64

10.	Priedai	72

10.1.	1 Priedas – Preliminarūs SDS laukai	72

10.2.	2 Priedas – Šilumos tiekimo zonos	78

10.3.	3 Priedas – Šilumos nuostolių apskaičiavimo metodika	79

10.4.	4 Priedas – Šilumos tiekimo tinklų schemos	79

10.5.	5 Priedas – Integruoto (Vilniaus miesto centralizuoto) šilumos tinklo metinio planavimo pavyzdys	83

Sąvokos ir sutrumpinimai

Lentelė Nr. 1

| Sąvoka ar sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| AEI | Atsinaujinantys energijos ištekliai |
| API | Programų sąsaja, skirta duomenims mainytis (angl. Application Programming Interface) |
| Bendrovė, VŠT, Užsakovas | AB Vilniaus šilumos tinklai, registracijos adresas Elektrinės g. 2, Vilnius, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, įmonės kodas 124135580 |
| CSV | teksto formatas (angl. comma-separated values) |
| DB | duomenų bazė |
| Diegėjas, Tiekėjas | skaitmeninio dvynio, optimaliam energijos gamybos planavimui, sistemos diegimo paslaugų teikėjas, paslaugas teikiantis pagal techninės specifikacijos reikalavimus |
| DXF | vektorinis duomenų formatas |
| Excel | Microsoft Office programų paketo elektroninė skaičiuoklė |
| Faktas, faktiniai duomenys | informacija apie realų pasaulį, tai, kas iš tiesų egzistuoja, tai kas patikrinta, yra tiesa, iš tiesų įvyko. |
| Grafikas | Kalendorinis planas |
| IK | Individuali katilinė |
| Istoriniai duomenys | 3 metų duomenys |
| IŠT | Integruotas šilumos tinklas |
| IT | Informacinės technologijos |
| KDE | Kondensacinis dūmų detektorius |
| KK | Kvartalinė katilinė |
| KNK | Konteinerinė katilinė |
| MBK | Mobili katilinė |
| MK | Maža katilinė |
| NŠG | nepriklausomas/-i šilumos gamintojas/-ai |
| NVK | Naudingo veikimo koeficientas |
| Offline | Autonominis sistemos darbo režimas su istoriniais duomenimis |
| Paslaugos | SDS diegimo paslaugos |
| Paslaugų teikimo reglamentas | Diegėjo parengtas, Užsakovo suderintas ir patvirtintas dokumentas |
| Projektas | skaitmeninio dvynio, optimaliam energijos gamybos planavimui, sistemos diegimo projektas |
| RK | Rajoninė katilinė |
| SDS | skaitmeninio dvynio, optimaliam energijos gamybos planavimui, sistema |
| SDS naudotojas | VŠT darbuotojas, kuriam suteikta prieiga prie SDS |
| SQL | struktūrizuota užklausų kalba (angl. Structured Query Language) |
| Šilumos tinklas, šilumos tinklo elementai | Užsakovo valdomas šilumos tiekimo tinklas, sudarytas iš šilumos šaltinių, mazgų, šilumos punktų, siurblinių, sklendžių, vožtuvų, pamaišymo mazgų, permečių, vamzdyno. |
| Techninė specifikacija, TS | SDS kūrimo, diegimo paslaugų techninė specifikacija |
| UI | SDS formų eskizai, prototipai (angl. User Interface) |
| Užsakovo darbo valandos | pirmadienį - ketvirtadienį 7:30 iki 16:30 val., penktadienį iki 15:15 val. budėjimo režimas |

Sistemų pavadinimai ir sutrumpinimai

Lentelė Nr. 2

| Sistemos pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- |
| AD | VŠT naudojama vieninga katalogų paslaugų, grupių ir vartotojų valdymo, bei IT politikos administravimo sistema (Microsoft Active Directory) |
| Billingas | VŠT naudojama klientų ir jiems teikiamų šilumos, karšto vandens ir kitų Bendrovės teikiamų paslaugų apskaitos informacinė sistema |
| BLIS | VŠT naudojama biokuro laboratorijos sistema |
| CRM | VŠT naudojama Klientų ryšių ir valdymo informacinė sistema |
| DVS | VŠT naudojama Dokumentų valdymo sistema „Kontora“ |
| EMCOS | VŠT naudojama automatizuota komercinės energijos apskaitos informacinė-matavimo sistema |
| FAS | VŠT naudojama finansinės apskaitos sistema (šiuo metu NAV2016 finansų apskaitos sistema) |
| GIS | VŠT naudojama ESRI ArcGIS geografinės informacijos, geografinės informacijos saugojimo ir manipuliavimo kompiuteryje sistema (angl. Geographic information system). |
| METEO.LT | Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos orų prognozės sistema |
| PAM | VŠT naudojama privilegijuotų vartotojų valdymo sistema (angl. Privileged and Access Management) |
| Rubimon | VŠT naudojama šilumos suvartojimo duomenų gavimo informacinė sistema |
| RUBISAFE | VŠT naudojama nutolusių objektų šilumos suvartojimo duomenų gavimo informacinė sistema |
| SCADA | VŠT naudojama valdymo sistema pramonės automatizavimui, skirta procesų stebėjimui ir valdymui realiu laiku, duomenų kaupimui ir analizei, valdymo ir gamybos linijos vizualizacijai (angl. Supervisory Control And Data Acquisition). |
| SMART | VŠT naudojama nuotoliniu būdu nuskaitomų apskaitos prietaisų valdymo ir duomenų surinkimo sistema. Pagrindinė jos paskirtis priimti, perduoti įrenginių (apskaitos prietaisai, valdikliai, jutikliai, davikliai) siunčiamą/gaunamą informaciją, kaupti perduodamus duomenis, juos atiduoti kitoms įmonėje naudojamoms sistemoms. |
| VORAS | VŠT naudojama nuotolinio duomenų nuskaitymo sistema |

Įvadas

Esama padėtis

Esama situacija - šiuo metu Bendrovės valdomo  integruoto šilumos tinklo šilumos kiekio planavimas vyksta pagal ilgametę patirtį, istorinius duomenis, oro prognozes ir kitus kriterijus, kurie nenusako tikrojo vartotojų šilumos energijos poreikio ir lieka teoriniu spėjimu. Šilumos energijos, karšto vandens ir šilumos energijos karštam vandeniui prognozavimas kiekvienam vartotojui (ar grupei) nėra atliekamas. Šilumos energijos gamybos paskirstymas tarp šilumos šaltinių reikalauja daug techninių žinių ir laiko, remiamasi istoriniais duomenimis.

Projekto tikslas

Projekto tikslas - įdiegti naują SDS, t. y. šilumos tinklo modeliavimo ir valdymo įrankį, kuriuo skaičiavimai būtų atliekami automatizuotu būdu, išvengiama „žmogiškojo faktoriaus“ klaidų, įvertinami pasikartojantys, planuojami, valdomi režimų svyravimai. Užtikrinti šilumos energijos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis teikiant personalui tinklo šilumos poreikio prognozę, šilumos galios paskirstymą tarp šilumos gamintojų, optimalaus tinklo darbo režimo parametrus.

Pirkimo objektas

Pirkimo objektas yra SDS, kuri remiasi skaitmeninio dvynio (angl. Digital Twin) principais, virtualioje aplinkoje atkartoja Užsakovo šilumos tinklą, jo veiklos logiką, apribojimus, parametrus, technines ir fizines savybes, skirta šilumos tinklo hidrauliniam modeliavimui, valdymui, vamzdynų ir šilumos tinklo įrenginių parinkimui, parametrų nustatymui, avarinių situacijų modeliavimui, analizei, šilumos nuostolių skaičiavimui, ekonominei naudingumo analizei, šilumos poreikio prognozavimui, šilumos gamybos šaltinių darbo planavimui, šilumos tinklo temperatūrinio grafiko optimizavimui ir valdymui. SDS kūrimo, diegimo, priežiūros ir palaikymo paslaugos.

Perkamų paslaugų apimtis

Valdomo šilumos tinklo apimtys

Žemiau pateikiama dabartinio tinklo apimtis. Planuojama, kad per ateinančius 5 metus, šilumos tinklo elementų kiekis didės 40%.

Nurodytos integruoto šilumos tinklo apimtys preliminarios:

      - 14 apjungtų šilumos energijos šaltinių (įskaitant NŠG) (1915 MW);

      - 14 siurblinių;

      - Apie 740 km termofikacinių tinklų (dviguba linija);

      - Apie 7200 - šilumos mazgų;

      - Apie 1303 magistralinių ir 5626 kvartalinių, viso: 6929 šilumos kamerų, bet neapsiribojant.

Nurodytos lokalių šilumos tinklų apimtys preliminarios:

      - 14 šilumos šaltinių (144 MW);

      - 1 siurblinė;

      - 34,4 km termofikacinių tinklų (dviguba linija);

      - Apie 358 šilumos mazgų;

      - Apie 59 magistralinių ir 323 kvartalinių, viso: 382 šilumos kamerų.

Pirkimo apimtis

SDS įgyvendinimo terminas nuo paslaugų sutarties įsigaliojimo iki SDS įdiegimo ir paleidimo gamybinėje Užsakovo aplinkoje turi būti ne didesnis nei 15 (penkiolika) mėnesių. Esant objektyvioms, nuo paslaugų Diegėjo nepriklausančioms aplinkybėms, paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas du kartus neilgiau kaip po 2 (du) mėnesius. Paslaugų termino pratęsimui turi pritarti Užsakovas.

Diegėjas turi užtikrinti 1 metų (12 kalendorinių mėnesių) garantinį ir 5 metų (60 kalendorinių mėnesių) techninį aptarnavimą, kuris bus pradedamas skaičiuoti nuo galutinio paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

Perkamos paslaugos/prekės (Užsakovas neįsipareigoja užsakyti visų paslaugų/prekių):

Lentelė Nr. 3 Projekto apimtyje perkamos paslaugos/prekės.

| Nr. | Paslaugos/prekės pavadinimas | Paslaugų/prekių mato pavadinimas | Kiekis | Įsipareigoja užsakyti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inicijavimo ir detalios analizės etapų atlikimas | komplektas | 1 | Taip |
| 2. | SDS kūrimui, testavimui, diegimui, mokymui ir SDS veikimo pilnam užtikrinimui reikalingos infrastruktūros paslaugos, apimančios Serverių aparatinę (angl. Hardware) ir programinę įrangą, įskaitant joms reikalingas licencijas Serverių operacinėms sistemoms, duomenų bazių valdymo sistemų (DBVS) programinei įrangai, Programinės įrangos virtualizavimui, Rezervinio kopijavimo ir atstatymui, apkrovų balansavimui, informacijos saugos ir sistemos veikimo patikimumo užtikrinimui, bei sprendimo veikimo stebėjimo ir palaikymo paslaugos 1 metai (12 mėn.) | komplektas | 5 | NE, jeigu Užsakovas projektavimo etape gavęs siūlomo sprendimo dokumentaciją/ rekomendacijas techninei įrangai, galės užtikrinti šių paslaugų pateikimą savo infrastruktūroje. |
| 3. | SDS licencijos: |  |  |  |
| 3.1. | SDS sisteminės programinės įrangos licencijos, licencijų palaikymas 5 metai (60 mėnesių) | komplektas | 1 | Taip |
| 3.2. | Administratorių licencijos (visi SDS moduliai ir aplikacijos, administravimo veiklos) ir jų palaikymas 5 metai (60 mėnesių) | naudotojas | 2 | Taip |
| 3.3. | Naudotojų licencijos „Pagr. Naudotojas“ (visi SDS moduliai išskyrus administravimą) ir jų palaikymas 5 metai (60 mėnesių | naudotojas | 3 | Taip |
| 3.4. | Naudotojų licencijos „Riboto naudotojo” (angl. Light/Limited User) ir jų palaikymas 5 metai (60 mėnesių) | naudotojas | 10 | Ne |
| 4. | SDS informacijos analizė, duomenų paruošimas ir migravimas | komplektas | 1 | Taip |
| 5. | Pagrindinių SDS modulių projektavimas, sukūrimas, testavimas ir įdiegimas pagal funkcinius reikalavimus ir suderintą projektavimo dokumentaciją: |  |  |  |
| 5.1. | Bazinis hidraulinio skaičiavimo offline modulis | komplektas | 1 | Taip |
| 5.2. | Bazinis hidraulinio skaičiavimo realiu laiku modulis | komplektas | 1 | Taip |
| 5.3. | Šilumos poreikio prognozavimo modulis (trumpalaikis) | komplektas | 1 | Taip |
| 5.4. | Šilumos poreikio prognozavimo modulis (ilgalaikis) | komplektas | 1 | Taip |
| 5.5. | Šilumos gamybos šaltinių planavimo ir paskirstymo modulis (trumpalaikis) | komplektas | 1 | Taip |
| 5.6. | Šilumos gamybos šaltinių planavimo ir paskirstymo modulis (ilgalaikis) | komplektas | 1 | Taip |
| 5.7. | Šilu žemėlapyje mos tinklo temperatūrinio grafiko optimizavimo modulis | komplektas | 1 | Taip |
| 5.8. | Šilumos tinklo nuostolių skaičiavimo modulis | komplektas | 1 | Ne |
| 5.9. | Metinio planavimo modulis | komplektas | 1 | Taip |
| 6. | SDS integracijų su esamomis sistemomis projektavimas, sukūrimas, testavimas ir įdiegimas pagal funkcinius reikalavimus ir suderintą projektavimo dokumentaciją: |  |  |  |
| 6.1. | Integracija su SCADA | komplektas | 1 | Taip |
| 6.2. | Integracija su GIS | komplektas | 1 | Taip |
| 6.3. | Integracija su METEO.LT | komplektas | 1 | Taip |
| 6.4. | Integracija su Billingu | komplektas | 1 | Taip |
| 6.5. | Integracija su AD | komplektas | 1 | Taip |
| 6.6. | Integracija su EMCOS | komplektas | 1 | Taip |
| 6.7. | Integracija su SMART | komplektas | 1 | Ne |
| 6.8. | Integracija su RUBISAFE | komplektas | 1 | Ne |
| 6.9. | Integracija su Rubimon | komplektas | 1 | Ne |
| 6.10. | Integracija su VORAS | komplektas | 1 | Ne |
| 6.11. | Integracija su CRM sistema | komplektas | 1 | Ne |
| 6.12. | Integracija su finansinės apskaitos sistema | komplektas | 1 | Ne |
| 6.13. | Integracija su BLIS | komplektas | 1 | Ne |
| 6.14. | Integracija su PAM | komplektas | 1 | Ne |
| 7. | SDS naudotojų mokymai Bandomoji eksploatacija produkcinėje aplinkoje, klaidų šalinimas. | komplektas | 1 | Taip |
| 8. | SDS priežiūra ir palaikymas 5 metai (60 mėnesių). | mėnesiai | 60 | Taip |
| 9. | Papildomos SDS vystymo paslaugos (pagal poreikį) | val. | 600 | Pagal poreikį |

SDS įgyvendinimo etapai, terminai ir numatomi darbai

Žemiau Lentelė Nr. 4 SDS įgyvendinimo etapai, terminai ir rezultatai pateikti SDS įgyvendinimo etapai, etapų metu atliekami darbai (veiklos), dalyvių atsakomybių aprašymas, etapo rezultatai ir reikalavimai atitinkame etape būtinai dokumentacijai.

SDS įgyvendinimas gali būti įgyvendinamas iteraciniu-inkrementiniu informacinės sistemos kūrimo būdu, taikant gerąsias „Agile“ programinės įrangos kūrimo praktikas, sukuriant ne daugiau kaip penkis prieaugius:

Pirmasis prieaugis turi apimti inicijavimo, detalios analizės, projektavimo, kūrimo, diegimo testavimo aplinkoje ir priėmimo testavimo etapus (reikalavimai etapams pateikti žemiau Lentelė Nr. 4 SDS įgyvendinimo etapai, terminai ir rezultatai).

Antrasis, trečiasis, ketvirtasis prieaugiai turi apimti detalios analizės, projektavimo, kūrimo, diegimo testavimo aplinkoje ir priėmimo testavimo etapus (reikalavimai etapams pateikti žemiau lentelėje). Atskiru Užsakovo nurodymu šie prieaugiai gali apimti bandomąją eksploataciją ir diegimą į gamybinę aplinką, kai Projekto vykdymo metu sutariama, kad dalis funkcionalumo turi būti įdiegta į gamybą.

Penktasis prieaugis turi apimti visus (išskyrus inicijavimo) etapus (reikalavimai etapams pateikti žemiau Lentelė Nr. 4 SDS įgyvendinimo etapai, terminai ir rezultatai).

Prieaugių realizavimo metu Diegėjas turi atlikti visus prieš tai buvusių prieaugių metu sukurtų funkcionalumų pakeitimus (modernizavimą), jeigu toks poreikis paaiškėja atitinkamo prieaugio detalios analizės ir projektavimo etape.

Diegėjas Paslaugų teikimo reglamente turi nurodyti kokias konkrečias SDS įgyvendinimo veiklas (kokias funkcijas kurs/ modifikuos, kokias sąsajas realizuotas ir t.t.) atliks kiekviename prieaugyje.

Pasirašius Paslaugų teikimo sutartį bendru sutarimu (esant pagrindimui ir Užsakovo pritarimui) turi būti tikslinamas ir detalizuojamas projekto veiklų grafikas (prieaugių kiekis, etapų terminai ir pan.).

Diegėjas turės atlikti etapų rezultatų ir siūlomų sprendimų pristatymus (demonstracijas, prezentacijas ir pan.), jeigu to pareikalaus Užsakovas.

Diegėjas turės parengti SDS įgyvendinimo ataskaitas ne rečiau kaip kas ketvirtį (iki paskutinio ketvirčio kalendorinio mėnesio paskutinės darbo dienos), pabaigus SDS įgyvendinimo etapą arba kitu su Užsakovu suderintu periodiškumu pateikia Užsakovui Paslaugų teikimo eigos ataskaitas pagal su Užsakovu suderintą formą. Ataskaitoje turi būti pateikta ne mažiau kaip: projekto eigos ir rezultatų vertinimas, pasiūlymai ir rekomendacijos dėl tolimesnės projekto eigos, faktinių rezultatų palyginimas su planu, tolesnių darbų vykdymo planas, rizikų sąrašas ir jų valdymo priemonių aprašymas.

Visos paslaugos turi būti suteiktos Paslaugų teikimo sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis.

SDS įgyvendinimo terminas nuo paslaugų sutarties įsigaliojimo iki SDS įdiegimo ir paleidimo gamybinėje Užsakovo aplinkoje turi būti ne didesnis nei 15 kalendorinių mėnesių.

Esant objektyvioms, nuo paslaugų Diegėjo nepriklausančioms aplinkybėms, paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet neilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui. Paslaugų termino pratęsimui turi pritarti Užsakovas.

Lentelė Nr. 4 SDS įgyvendinimo etapai, terminai ir rezultatai

| Etapo Nr. | Paslaugų teikimo etapas | Reikalavimai etapo darbams | Rezultatas | Terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inicijavimas | Diegėjas: Inicijuoja pradinį susitikimą („kick-off“) su Užsakovo atstovais; Parengia paslaugų teikimo reglamentą ir suderina su Užsakovu; Parengia ir perduoda SDS diegimo produkcinės (toliau – PROD) ir testinės (toliau – TEST) aplinkų paruošimo instrukcijas Užsakovo serveriuose; Kitos atsakomybės pagal techninę specifikaciją ir/ar suderintą paslaugų teikimo reglamentą. Užsakovas: Dalyvauja susitikimuose; Suteikia reikalingą informaciją; Derina dokumentus, t. y. teikia pastabas ir rekomendacijas; Tvirtina etapo Diegėjo rezultatus; Kitos atsakomybės pagal techninę specifikaciją ir/ar suderintą paslaugų teikimo reglamentą. | Paslaugų teikimo reglamentas. Paslaugų teikimo reglamente nurodomi Projekto tikslai, prioritetai, etapų apimtys ir rezultatai, suinteresuotos šalys, darbų atlikimo grafikas, naudojami standartai ir kokybiniai reikalavimai, rizikos ir jų suvaldymo būdai, komunikavimo principai, atsakomybės, Projekto problemų nustatymo ir valdymo procedūros, papildomų paslaugų, pakeitimų dėl nenumatytų reikalavimų užsakymo ir įgyvendinimo procedūra, sistemos priežiūros ir techninio aptarnavimo paslaugų teikimo procedūros, tarpinių ir galutinių rezultatų priėmimo kriterijai, pokyčių valdymo procedūra, problemų sprendimo procedūra, rizikų valdymo procedūra ir visa kita Projekto vykdymui ir pokyčių valdymui aktuali informacija. Paruoštos ir suderintos SDS PROD ir TEST aplinkų parengimo instrukcijos Užsakovo serveriuose. | Etapo rezultatai turi būti pateikti per 20 darbo dienų nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |
| 2. | Detali analizė ir projektavimas | Diegėjas: Atlieka esamos ir siekiamos padėties ir tikslų įvertinimą; Organizuoja ir vykdo analizės susitikimus; Parengia ir suderina SDS detalios analizės ir SDS sprendimų projektavimo dokumentus; Parengia ir suderina integracines sąsajas aprašančius dokumentus. Parengia ir suderina SDS formų UI; Paruošia ir suderina SDS naudotojų rolių ir teisių matricą; Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą paslaugų teikimo reglamentą. Užsakovas: Suteikia reikalingą informaciją; Dalyvauja analizės susitikimuose; Teikia pastabas ir rekomendacijas; Dalyvauja dokumentų derinime; Tvirtina etapo Diegėjo rezultatus; Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą paslaugų teikimo reglamentą. | Detalios analizės dokumentas. Detalios analizės dokumente išanalizuojami ir detalizuojami funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai bei kiti Užsakovo išsakyti poreikiai, parengiami naudojimo atvejai (angl. use case), kurie pateikiami naudojimo atvejų diagramomis pagal UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją ir detalizuojami aprašant kiekvieno naudojimo atvejo vykdymo žingsnius. Sudėtingesni naudojimo atvejai ar jų grupės turi būti detalizuojami pateikiant veiklos bei sistemos veikimo procesus, naudojant procesų modeliavimo diagramas (angl. UML activity diagram, BPMN (Business Process Model and Notation) ar lygiavertes diagramas). Aprašomi SDS naudotojai, rolės ir jų teisės. Turi būti atliktas visų šios Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, naudojimo atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas Techninės specifikacijos reikalavimas. Projektavimo dokumentas. Turi būti pateiktas ir suderintas SDS architektūros aprašymas fizinių komponentų ir programinių komponentų požiūriu, naudojamos technologijos (jų pavadinimai, versijos), informacinis vaizdas (duomenų bazės struktūros, duomenų bazių sąsajų schemos ir kt.), funkcinis vaizdas (funkciniai vienetai, jų funkcijos, tarpusavio sąsajos, naudotojo sąsajos prototipai, ir kt.), integracinis vaizdas (turi būti detalizuojama kiekvienos integracinės ir duomenų mainų sąsajos paskirtis, realizavimo sprendimas, siunčiamus / gaunamos užklausos, teikiami / gaunami duomenys, prisijungimo ir kiti parametrai), operacinis vaizdas (sisteminiai procesai, algoritmai, periodiniai sisteminiai darbai ir pan.) ir kt. Diegimo modelis, pateikiantis sistemos komponentų diegimą techninėje įrangoje, tinklo zonų modulis (su komponentų išdėliojimu zonose pagal saugumo reikalavimus), įvardinti reikalingi tinklo ir techninės įrangos konfigūravimo elementai (ugniasienės, RAM, CPU, diskų konfigūracija ir t.t.). Modelis turi būti pateikiamas TEST ir PROD aplinkoms atskirai. | Per 3 kalendorinius mėnesius nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos turi būti baigta detali analizė. Per 6 kalendorinius mėnesius nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos turi būti baigtas projektavimo etapas. |
| 3. | Kūrimas ir konfigūravimas | Diegėjas: Parengia pagal TS ir suderintas instrukcijas SDS aplinkas paruoštoje infrastruktūroje, jei SDS diegimas bus Užsakovo infrastruktūroje ; Vykdo reikalingus programavimo ir konfigūravimo darbus (savo kūrimo aplinkoje), įgyvendina funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; Atlieka suderintus naudotojų sąsajos pakeitimus; Atlieka ataskaitų programavimo darbus; Atlieka komponentų (angl. unit) testavimą, vidinį testavimą; Nuolatos atlieka sistemos diegimą, versijų atnaujinimą, funkcionalumų prototipų pristatymą ir demonstracijas; Parengia vidinio testavimo ataskaitą; Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą paslaugų teikimo reglamentą. Užsakovas: Paruošia pagal Diegėjo rekomendacijas SDS aplinkas; Suteikia reikalingą informaciją; Dalyvauja SDS funkcionalumų demonstracijose, teikia pastabas; Peržiūri ir įvertina vidinio testavimo rezultatus; Atlieka naudotojo sąsajos patogumo naudotis vertinimą; Tvirtina etapo Diegėjo rezultatus. Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą paslaugų teikimo reglamentą. | Atlikti SDS funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimo darbai. Pateikta vidinio testavimo ataskaita, kurioje aprašyti atlikto SDS vidinio testavimo rezultatai (apimtis, vykdymo metodika, naudoti testavimo scenarijai, testavimo scenarijų vykdymo rezultatai, testavimo aplinka, išvados). Demonstracijai tinkami SDS moduliai įdiegti Užsakovo serveriuose, jei SDS diegimas bus Užsakovo infrastruktūroje, atliktos demonstracijos. Atlikti demonstruojamų sistemos modulių, UI pakeitimų vertinimai. | Etapas turi būti pabaigtas per 10 kalendorinių mėnesių nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. Vidinio testavimo ataskaita turi būti pateikta bent 2 savaitės iki kūrimo ir konfigūravimo etapo pabaigos. Sistemos demonstracijos turi būti vykdomos nuolatos, pagal atskirai suderintą Grafiką. |
| 4. | Integracijų diegimas | Diegėjas: Atlieka integracijų kūrimą; Atlieka sąsajų su kitomis sistemomis ir registrais (integravimo) testavimą ir parengia vidinio testavimo ataskaitą; Atlieka rezultatų pristatymą; Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą paslaugų teikimo reglamentą. Užsakovas: Suteikia reikalingą informaciją; Dalyvauja susitikimuose; Teikia pastabas ir rekomendacijas; Pagal poreikį testuoja integracijas; Pagal poreikį įtraukia trečiųjų šalių atstovus; Tvirtina etapo Diegėjo rezultatus; Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą paslaugų teikimo reglamentą. | Sukurtos ir suderintoje aplinkoje įdiegtos Techninėje specifikacijoje numatytos ir detalios analizės metu aprašytos integracijos, paruošta vidinio testavimo ataskaita. | Etapas turi būti pabaigtas per 10 kalendorinių mėnesių nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos. |
| 5. | Duomenų migravimo etapas | Diegėjas: Atlieka duomenų migravimui skirtų funkcijų ir šablonų paruošimą ir suderinimą; Paruošia ir suderina duomenų migravimo procesą, perkeltų duomenų testavimą; Suteikia reikiamas konsultacijas duomenų šablonų užpildymo klausimais; Atlieka duomenų migravimą iš duomenų šablonų; Atlieka perkeltų duomenų testavimą suderintais pjūviais; Paruošia perkeltų duomenų ataskaitą; Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą paslaugų teikimo reglamentą. Užsakovas: Suteikia reikalingą informaciją; Teikia pastabas duomenų migravimo ir testavimo aprašymo dokumentams; Atlieka perkeliamų duomenų eksportą iš senos sistemos; Atlieka duomenų šablonų testavimą, užtikrina duomenų šablonų kokybę pagal diegėjo pateiktas instrukcijas; Dalyvauja susitikimuose; Atlieka perkeltų duomenų testavimą; Tvirtina perkeltų duomenų ataskaitą ir etapo Diegėjo rezultatus; Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą paslaugų teikimo reglamentą. | Paruošti ir suderinti duomenų migravimo šablonai ir funkcijos. Parengtas ir suderintas duomenų migravimo ir testavimo procesas. Suderintoje aplinkoje įkelti (permigruoti) ir ištestuoti šioje techninėje specifikacijoje aprašyti duomenys. Parengta ir patvirtinta perkeltų duomenų ataskaita. | Etapas turi būti pabaigtas per 10 kalendorinių mėnesių nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos, bet ne vėliau kaip iki BE pradžios |
| 6. | Priėmimo testavimas | Diegėjas: Parengia ir įdiegia (atnaujina) sistemos naujausią versiją testinėje aplinkoje; Pateikia ir suderina priėmimo testavimo scenarijus ir testavimo metodiką; Suteikia reikalingus prisijungimus, atlieka pradinį naudotojų teisių konfigūravimą; Dalyvauja priėmimo testavimo organizavime; Atlieka testavimo metu išaiškėjusius reikalingus klaidų / neatitikčių taisymus; Parengia priėmimo testavimo ataskaitą tvirtinimui. Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą paslaugų teikimo reglamentą. Užsakovas: Teikia pastabas priėmimo testavimo metodikai ir scenarijams. Paskiria SDS naudotojus, atsakingus už priėmimo testavimą; Vykdo priėmimo testavimą; Patikrina suteiktus prisijungimus naudotojams ir teises; Pagal poreikį įtraukia trečiųjų šalių atstovus. Suteikia reikalingą informaciją; Kontroliuoja testavimo aplinką; Priima SDS diegimui į PROD aplinką; Tvirtina etapo Diegėjo rezultatus; Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą paslaugų teikimo reglamentą. | Paruoštas ir suderintas testavimo scenarijai ir metodika. SDS įdiegta į Užsakovo testavimo aplinką. Sėkmingai atliktas priėmimo testavimas (tenkinami sėkmingo priėmimo testavimo kriterijai). Ištaisytos klaidos ir neatitikimai, nustatyti priėmimo testavimo metu (pagal testavimo klaidų ataskaitą). Atlikti reikiami pakeitimai, atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir greitaveikos testavimo rezultatus. Parengta ir priimta priėmimo testavimo ataskaita. Diegimui į gamybinę aplinką parengta SDS. | Priėmimo testavimas turi būti atliktas per 1 kalendorinį mėnesį po 3 ir 4 etapų pabaigos. Priėmimo testavimas turi būti atliktas iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
| 7. | Mokymai | Diegėjas: Parengia ir įdiegia aplinką mokymams; Parengia naudotojų vadovus (dokumentus): naudotojų instrukciją, administravimo instrukciją. Parengia mokymų planą ir aplinką; Parengia mokymų medžiagą ir kitas reikalingas priemones; Vykdo mokymus. Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą paslaugų teikimo reglamentą. Užsakovas: Pateikia pastabas mokymų planui; Pateikia pastabas naudotojų dokumentacijai; Dalyvauja mokymuose; Tvirtina etapo Diegėjo rezultatus; Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą paslaugų teikimo reglamentą. | Parengti naudotojų vadovai (naudotojų instrukcijos, administravimo instrukcijos). Parengtas ir suderintas mokymų planas, kuriame aprašyta mokymų organizavimo tvarka, pateikti detalūs mokymų planai/grafikai, mokymų grupės, mokymų vietos, nurodytos mokymų priemonės ir mokymų medžiaga. Įvykdyti mokymai pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir nurodytam naudotojų kiekiui. | Mokymai turi būti įvykdyti iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
| 8. | Bandomoji eksploatacija | Diegėjas: Atnaujina PROD aplinką; Atnaujina pagal poreikį duomenis; Paruošia ir suderina bandomosios eksploatacijos planą; Teikia konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais; Reaguoja ir pašalina eksploatacijos metu nustatytus defektus; Parengia ir suderina bandomosios eksploatacijos galutinę ataskaitą. Po sėkmingos bandomosios eksploatacijos pilnai parengia PROD aplinką darbo pradžiai („GO-LIVE“); Parengia garantinės priežiūros procedūros dokumentus; Parengia galutinį sistemos parengimo ir perdavimo aktą. Parengia sistemos priežiūros dokumentą; Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą paslaugų teikimo reglamentą. Užsakovas: Vykdo bandomąją eksploataciją; Registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas; Vykdo bandomosios eksploatacijos metu nustatytų problemų šalinimo kontrolę; Tvirtina etapo Diegėjo rezultatus ir dokumentus; Priima sistemą, pasirašo perdavimo aktą; Kitos atsakomybės pagal TS ir/ar suderintą paslaugų teikimo reglamentą. | Paruošta ir įdiegta PROD aplinka, pagal poreikį atnaujinti duomenys. Sėkmingai įvykdyta bandomoji eksploatacija, patvirtinta bandomosios eksploatacijos ataskaita, priimtas sprendimas dėl darbo pradžios PROD aplinkoje („Go-live“). Po sėkmingos bandomosios eksploatacijos sistemos naudotojai pradėjo darbą PROD aplinkoje, parengtas ir pasirašytas galutinis sistemos perdavimo į gamybą aktas, sistemos garantinės priežiūros dokumentas. | Šis diegimo etapas turi būti baigtas ne vėliau kaip 1 kalendorinis mėnuo nuo mokymų etapo pabaigos. |
| 9. | Nenumatytos funkcinės apimties kūrimas (rezervas) | Diegėjas: Vykdo sistemos pokyčių valdymą („out of scope“) pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir suderintą paslaugų teikimo reglamentą; Pasiūlo, įvertina, atlieka papildomų verslo poreikių analizę; Paruošia siūlomų sprendimų aprašymus, vertinimą, diegimo grafiką; Pateikia suderinimui papildomų darbų užsakymą; Įgyvendina užsakymą numatytais terminais ir šioje techninėje specifikacijoje numatytomis sąlygomis (nefunkciniai reikalavimai); Pateikia atliktų darbų perdavimo aktą. Užsakovas: Dalyvauja pokyčių valdyme; Pateikia papildomus poreikius; Dalyvauja poreikio analizėje ir vertinime; Teikia pastabas papildomų darbų užsakymo derinime; Atlieka atitikties testavimą; Priima darbus, pasirašo papildomų darbų atlikimo aktą. |  | Pagal poreikį |
| 10. | Sistemos priežiūra ir palaikymas | Diegėjas: Suteikia ir vykdo ne trumpesnį nei 5 metų (60 mėnesių) SDS priežiūros ir vystymo aptarnavimą pagal Techninės specifikacijos reikalavimus nuo galutinio paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Užsakovas: Dalyvauja priežiūros ir vystymo procedūrose taip, kaip numatyta Techninės specifikacijos reikalavimuose. | Reguliariai teikiamos sistemos priežiūros, sistemos naudotojų konsultavimo paslaugos. | 5 metai (60 kalendorinių mėnesių) nuo galutinio SDS perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 11. | Garantinė priežiūra | Diegėjas: Suteikia ne trumpesnį nei 12 mėnesių garantinį aptarnavimą nuo galutinio paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos; Atlieka garantinių darbų taisymą. Užsakovas: Teikia pastabas dėl garantinių darbų; Priima pakeitimus pagal garantinių darbų atlikimo aktą. | Atlikti darbai pagal garantinių darbų įsipareigojimus, parengti ir priimti garantinių darbų atlikimo aktai. | 1 metai (12 kalendorinių mėnesių) nuo galutinio SDS perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| SDS įgyvendinimo metu |  |  |  |  |
| 12. | Ataskaitų rengimas ir projekto valdymas | Diegėjas: Rengia SDS diegimo eigos ataskaitas ne rečiau, kaip kas ketvirtį; Reguliariai (ne rečiau nei kas mėnesį) pristato tarpinius diegimo rezultatus, rizikas, problemas, prognozes; Parengia reguliarių, tarpinių susitikimų minutes. Užsakovas: Pateikia pastabas ir rekomendacijas ataskaitoms. Dalyvauja tarpinių rezultatų aptarimuose. | Parengtos ataskaitos, kuriose išdėstoma (neapsiribojant):  Pasiekti rezultatai;  Vykdomos veiklos ir jų progresas SDS vykdomo plano – grafiko atžvilgiu;  Rizikos, kritiniai faktoriai ir numatomi veiksmai; prognozės ir kitos SDS įgyvendinimui svarbios aplinkybės;  SDS kūrimo Sutarties vykdymo plano – grafiko pakeitimai. Parengtos reguliarių susitikimų minutės. | Kas ketvirtį iki SDS įdiegimo galutinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |

Funkcinių reikalavimų aprašymas

Šilumos tinklų perkėlimas į SDS, reikalingos korekcijos ir paruošimas hidrauliniams skaičiavimams

SDS turi būti sukurtas skaitmeninis šilumos tinklo modelis. Modelyje turi būti susieti vartotojai (prie centralizuoto šilumos tinklo prijungti daugiabučiai, kiti pastatai) ir šilumos gamintojai su šilumos tinklu. SDS turi būti realizuota integracija su Užsakovo naudojama GIS.

SDS turi būti atliktas šilumos vartotojų duomenų susiejimas su GIS informacija ir šilumos energijos prognozavimo moduliu.

Vartotojų mėnesiniai šilumos energijos suvartojimai per integracijas turi būti gaunami į SDS. SDS gautus duomenis turi susieti su GIS informacija.

Duomenų įkėlimas iš GIS į SDS neturi užtrukti ilgiau nei 2 valandas. Duomenys iš GIS turi būti atnaujinami vieną kartą per parą, nakties metu. Tikslus poreikis ir laikas bus suderintas detalios analizės metu.

SDS turi būti atkartotas visas Užsakovo šilumos tinklas, sukurtas skaitmeninis modelis turi veikti visuose Užsakovo valdomuose integruotuose šilumos tinkluose bei atskiruose lokaliuose šilumos tinkluose.

Diegėjas SDS turi sumodeliuoti Užsakovo šilumos tinklus ir remiantis įvairiais scenarijais ir įrangos specifika kiekvienam šilumos tinklo elementui aprašyti jo aktualius laukus (pvz.: žemėlapyje, kuriame yra pateiktas vienas iš Užsakovo šilumos tinklų, pasirinkus konkretų šilumos šaltinį, atidarius jo laukų peržiūros langą turi būti pateikiami visi laukai su reikšmėmis).

SDS turi būti galimybė pereiti iš vieno šilumos tinklo į kitą ir atlikti hidraulinio modeliavimo skaičiavimus kiekvienam šilumos tinklui kartu ir atskirai.

SDS skaitmeniniame modelyje turi būti sukurti visi reikalingi šilumos tinklo elementai, aprašyti jų techniniai parametrai. Tikslus skaičius, reikalingų parengti skaitmeninių šilumos tinklų modelių kiekvienam šilumos tinklui bus suderintas detalios analizės metu, bet ne mažiau nei 6 skaitmeniniai modeliai.

Kiekvienas SDS modulis turi apimti šiuos pagrindinius šilumos tinklo elementus, jais neapsiribojant (tikslus elementų sąrašas bus suderintas detalios analizės metu):

Lentelė Nr. 5 Tinklo elementai ir aprašymai

| Elementas | Aprašymas/pavyzdys |
| --- | --- |
| Šilumos šaltinis | Šilumos energiją gaminantys šaltiniai – katilinės ir pan. |
| Mazgas | Galimi tokio šilumos tinklo elemento pavyzdžiai: išsišakojimas, sujungimas, katilinės prijungimas, šilumos kamera ir t.t. |
| Šilumos punktas | Vartotojas, apibendrintas vartotojas – daugiabučiai namai, kiti pastatai, į kuriuos tiekiama šilumos energija. |
| Siurblinė | Siurblinė – šilumos tinklo elementas, kuris atsakingas už šilumnešio slėgio palaikymą šilumos tinkle. |
| Sklendė | Galimi tokie šilumos tinkle elementų pavyzdžiai: paduodamo ir grįžtamojo vamzdžio sklendės, uždaromoji, reguliuojanti armatūra ir pan. |
| Vožtuvas | Galimas šilumos tinklo elemento pavyzdys: droselinis mazgas - slėgio reguliavimo įrenginys. |
| Pamaišymo mazgas | Pamaišymo mazgas – įrenginys skirtas šilumnešio temperatūros sumažinimui. |
| Permetė | Permetė - jungtis tarp paduodamo ir grįžtamo vamzdžių. |
| Vamzdynas | Šilumos tinklo elementas, kuriuo teka šilumnešis. Galimi tiek šilumnešio tiekimo, tiek grįžimo vamzdynų ruožai. |

Preliminarus skaičiuojamų mazgų skaičius SDS turi būti apie 100 000, tikslus skaičius bus suderintas detalios analizės metu.

Kiekvienas iš Lentelė Nr. 5 šilumos tinklo elementų SDS turi turėti atitinkamus, jo technines charakteristikas apibūdinančius, laukus, kuriuose turi būti galimybė nurodyti elemento parametrus. Preliminarus reikalingų laukų sąrašas pagal kiekvieną šilumos tinklo elemento tipą pateikiamas TS priede Nr. 1.

Kiekvieno šilumos tinklo elemento laukai gali būti užpildomi duomenimis skirtingais būdais:

      - Laukai užpildomi šilumos tinklo elemento įkėlimo/atnaujinimo metu;

      - Laukai užpildomi rankiniu būdu;

      - Laukai užpildomi iš kitų sistemų per integracijas;

      - Apskaičiuojami laukai – užsipildo automatiškai po vieno ar kito SDS modulio paleidimo;

      - Laukai užpildomi iš anksto apibrėžtų formulių apskaičiuota reikšme.

Turi būti užtikrinta duomenų konflikto rezoliucija.

SDS turi būti galimybė šilumos tinklo elementų laukams priskirti reikšmes rankiniu būdu. Priskiriant reikšmes turi būti sudaryta galimybė priskirti iškart keletui šilumos tinklo elementų tą pačią lauko reikšmę. Pavyzdžiui: pažymima viena vamzdyno atkarpa ir laukui diametras pasirenkama numatytoji reikšmė, bei nurodoma, kad šią reikšmę priskirti tokio pačio tipo visiems vamzdynams.

SDS turi suteikti galimybę, be programavimo darbų, SDS administratoriui sukurti papildomus laukus, nurodant jų tipą (pvz.: integer, string ir t.t.) ir priskirti konkrečiam šilumos tinklo elementui.

SDS turi suteikti galimybę, be programavimo darbų, SDS administratoriui esamuose ir naujai sukurtuose laukuose naudoti formules.

Laukams kuriamose formulėse turi būti galimybė naudoti ne tik standartines operacijas (pvz.: suma, daugyba, dalyba ir pan.), bet ir logines sąlygas (pvz.: if sąlyga ir pan.), naudoti sudėtingesnes operacijas (pvz.: logaritmai, eksponentės ir pan.).

Visas šilumos tinklas skirstomas į atskiras zonas. SDS turi būti galimybė įjungti atskirą sluoksnį, kuriame būtų atvaizduojamos šilumos tinklo zonos su savo ribomis. Atskiro sluoksnio įjungimo galimybė privalo būti 7.3 skyriuje aprašytame modulyje ir 7.2 skyriuje aprašytame modulyje. Detalios analizės metu turi būti suderinta kuriuose dar SDS moduliuose turi būti aprašyta galimybė. Kiekvienos zonos spalvinę gamą turi būti galimybė pasirinkti SDS naudotojui.

Pav. 1 Pavyzdinis atskirų šilumos tinklo tiekimo zonų spalvinis žymėjimas

SDS per integracines sąsajas turi atsinaujinti duomenis, aprašytus 7.15 skyriuje, Užsakovo nustatytu periodiškumu, periodiškumas bus suderintas detalios analizės metu. Turi būti galimybė SDS naudotojui keisti periodiškumą. Minimalus ir maksimalus periodas turės būti apibrėžtas detalios analizės etape kiekvienai integruojamai sistemai atskirai. Integracinės sąsajos turi būti kuriamos su informacinėmis sistemomis ir duomenų bazėmis, nuodytomis TS ir patvirtintomis detalios analizės metu.

Žemiau esančiame paveiksle pateikiami galimi SDS komponentai. Detalios analizės ir projektavimo etape su Užsakovu turi būti suderinta galutinė SDS architektūra.

Pav. 2 Galimi SDS komponentai

Bazinis hidraulinio skaičiavimo offline režimu modulis

SDS turi būti galimybė offline režimu vykdyti šilumos tinklų darbo šiluminį-hidraulinį modeliavimą (t. y. atlikti skaičiavimus) apskaičiuojant pokyčius visuose šilumos tinklo elementuose (pvz.: šilumos šaltinis, vamzdynų ruožai, šilumos punktai ir kt.). Offline modeliavimo sąvoka apima: pasirinktu laiko momentu visų šilumos tinklo elementų apskaičiuotų parametrų ir įvestų reikšmių visuma, kuri gaunama remiantis šilumos tinklo elementų statine informacija, užpildytais (rankiniu būdu, formulėmis) ir per integracijas gautais kitų informacinių sistemų duomenimis.

Bendras modulio funkcionalumas:

      - Modelio apskaičiavimą turi būti galimybė SDS naudotojui inicijuoti rankiniu būdu pagal poreikį.

      - Modeliuoti turi būti galima bet kurią metų laiko dieną (pvz.: šių metų sausio mėnesį galima susimodeliuoti hidraulinį modelį kitų metų sausio mėnesiui).

      - Kai SDS naudotojas atsidaro modulį, tai visa informacija turi būti paimta iš paskutinio sumodeliuoto online režimo modelio (pvz.: 13:00 automatiškai suveikė realaus laiko modelio apskaičiavimas ir visą realios situacijos informaciją šiai valandai patalpino į DB. SDS naudotojas 13:15 atsidaro offline modulį ir pasirenka opciją užkrauti naujausią modelį. Į hidraulinio skaičiavimo offline režimu modulio funkcionalumą iš DB užkraunamas 13:00 valandos modelis). Tokiu būdu naujai užkrauto offline  modulio informacija yra aktualiausia ir artima realiai situacijai šilumos tinkle.

      - Hidraulinio modeliavimo offline režimu turi būti apskaičiuojami šilumos tinklo elementams priklausantys laukai (pvz.: debitai, slėgiai, šilumos apkrova, temperatūros ir kt.). Preliminarūs, skaičiavimams reikalingi laukai, ir po modeliavimo apskaičiuoti laukai pridedami Techninės specifikacijos  priede Nr. 1. Detalios analizės ir SDS projektavimo metu laukai turės būti tikslinami.

      - Rengiant hidraulinio  modeliavimo offline režimo logiką turi būti atsižvelgta į skirtingus įvairių šilumos tinklo elementų laukus (parametrus). Svarbiausi yra: šilumos šaltinių išsidėstymas šilumos tinkle ir jų pajėgumai, šilumos šaltinių, siurblinių, boilerinių ir šilumos punktų parametrai bei nustatymai, apsauginiai vožtuvai, slėgio reguliavimo įrengimai, šilumos tinklo elementų vietinės kliūtys, pastatų aukštingumas, vamzdynų diametrai ir ilgiai, sklendžių padėtys, anksčiau minėtos įrangos charakteristikos ir darbo algoritmai.

      - Vykdyti hidraulinio režimo perskaičiavimus įvertinant vykdomus uždaromosios bei reguliuojančios armatūros būklės pakeitimus, šilumos šaltinių, siurblinių darbo režimų pakeitimus. Preliminariai šilumos tinkle gali būti naudojama virš 500 sklendžių. Tikslus sklendžių skaičius bus apibrėžiamas detalios analizės metu.

      - Turi būti galima modeliuoti skirtingus šilumos tinklo elementų veiksmus, keisti laukų reikšmes, būsenas. Remiantis pakeista informacija ir įvykdžius hidraulinį modeliavimą offline režimu, turi pasikeisti susiję šilumos tinklo elementų parametrų laukai.

      - SDS turi skaičiuoti slėgio nuostolius vykdant šilumos tinklų darbo hidraulinius skaičiavimus ir apskaičiuoti šilumos tinklų hidraulinius darbo režimus pagal nustatytus kriterijus. Rezultatai turi būti pateikti lentelių, grafikų pavidalu. Nuostolius turi būti galima matyti kiekvienoje šilumos tinklo vamzdyno atkarpoje (pvz.: pjezometrinis grafikas su slėgio kitimu) ir kiekviename šilumos tinklo taške.

Kitų su hidraulinio modeliavimo offline režimu moduliu susijusių modulių reikalavimų vykdymas:

      - Modulis turi atlikti šiluminio hidraulinio režimo skaičiavimą remiantis suprognozuotu šilumos poreikiu, kuris prognozuojamas modulyje „Šilumos poreikio prognozavimas ir paskirstymas (ilgalaikis)“ aprašytame 7.5 skyriuje.

      - Modulis turi atlikti šiluminio hidraulinio režimo skaičiavimą įvertinęs suplanuotas galias šilumos šaltiniuose, kurios prognozuojamos modulyje „Šilumos gamybos šaltinių planavimas ir paskirstymas (ilgalaikis)“ aprašytame 7.5 skyriuje. Apskaičiuojamos pagal pasirinktą bent vieno mėnesio laikotarpiui reikalingos pateikti galios iš kiekvieno šilumos šaltinio.

      - Modulis turi vykdyti šiluminio hidraulinio režimo skaičiavimą remiantis šilumos nuostolių reikšmėmis, gautomis iš „Šilumos tinklų nuostolių skaičiavimo modulis“ aprašyto 7.10 skyriuje. Apskaičiuoti normatyvinius šilumos nuostolius remiantis metodika šilumos tiekimo tinkle. Šilumos nuostoliai turi būti pateikiami tiek apibendrinti visam šilumos tinklui, tiek kiekvienam šilumos tinklo ruožui. Rezultatų pateikimas lentelių pavidalu ir žemėlapyje kiekvienam šilumos tinklo ruožui.  Skaičiuojant šilumos nuostolius, be kitų šilumos tinklo parametrų, turi būti atsižvelgiama ir į grunto temperatūrą.

Debito ribotuvų parametrų parinkimas (modeliavimas):

      - SDS turi apskaičiuoti hidraulinį režimą įvertinant faktinį debito ribotuvų (maksimalaus šilumnešio debito apribojimo vožtuvų) nustatymą šilumos punktuose (pas vartotojus).

      - SDS turi apskaičiuoti reikalingus debito ribotuvų (maksimalaus šilumnešio debito apribojimo vožtuvų) nustatymus pagal užduotą maksimalų debitą šilumos tinkle. Maksimalūs debitai debito ribotuvų nustatymams apskaičiuojami pasirinktiems pastatams offline darbo režimu pagal faktinius maksimalius atitinkamų pastatų šilumos poreikius.

      - Šiuo metu valdomame Užsakovo šilumos tinkle yra 5600 debito ribotuvų. Detalios analizės metu bus apibrėžtas modeliavimui reikalingas debito ribotuvų skaičius.

SDS turi apskaičiuoti ekonominius faktorius:

      - SDS turi modeliuoti siurblinių darbo režimus ir jų eksploatavimo kaštus pagal keliamus reikalavimus moduliui „Šilumos poreikio prognozavimo modulis (ilgalaikis)“ 7.5 skyriuje.

      - SDS turi pateikti racionaliausią šilumos tiekimo schemos rekomendaciją užtikrinant užduotus slėgių skirtumus. Turi būti įvertinti faktoriai: kintamas vandens srautas, paduodamos temperatūros pokyčiai, debito ribotuvai, termofikacinio vandens srauto judėjimo greitis ir laiko trukmė iki charakteringų vartotojų visame šilumos tinkle (nuo šilumos šaltinių iki šilumos punktų).

Saugaus eksploatavimo faktorių įvertinimas:

      - Modeliuojant šilumos tinklo veikimą įvairiais scenarijais turi būti įvertintas saugaus eksploatavimo faktorius. Pateikiamos probleminės vietos, kurios nukrypsta nuo skirtingų sistemos taškų techninių apribojimų:

        - Leistinas maksimalus grįžtamas slėgis šilumos punktuose, įvertinant skirtingus šilumos punktų tipus;

        - Leistinas minimalus (optimalus) vandens greitis, kuris neįtakotų vidinės korozijos susidarymo;

        - Leistinas minimalus paduodamas slėgis šilumos tinklo aukščiausiuose taškuose;

        - Leistinas minimalus grįžtamas slėgis šilumos tinklo aukščiausiuose taškuose;

        - Leistinas minimalus slėgio skirtumas visuose šilumos tinklo elementuose įvertinant skirtingus šilumos punktų tipus;

        - Leistinas maksimalus slėgio skirtumas visuose šilumos tinklo elementuose įvertinant skirtingus šilumos punktų tipus;

        - Šildymo sistemų papildymo siurblių egzistavimą šilumos punktuose.

      - SDS turi būti galimybė pateikti problemines vietas vizualiai žemėlapyje.

      - SDS naudotojui turi būti suteikta galimybė įsijungti/išjungti konkrečius žemėlapio sluoksnius, kuriuose pateikiama probleminių vietų informacija.

      - SDS turi pateikti galimus probleminių vietų sprendimus (pvz.: sąrašas šilumos tinklo elementų ir kokius parametrus juose reikia pakoreguoti, kad sutvarkyti problemines vietas).

Galimų avarinių situacijų modeliavimas:

      - SDS turi būti galimybė rankiniu būdu imituoti avarines situacijas. Pavyzdžiui, keisti šilumos tinklo parametrų reikšmes viršijančias ribines reikšmes, pažymėti tam tikrus šilumos tinklo elementus kaip neveikiančius (siurblinės, tinklo ruožai ir t.t.).

      - SDS turi modeliuoti avarinių situacijų hidraulinius skaičiavimus, pagal skaičiavimo rezultatus turi būti galimybė suplanuoti avarijos likvidavimo veiksmų seką, šilumos tinklo elementų laukų (parametrų) korekciją (pvz.: sąrašas šilumos tinklo elementų ir kokius laukus juose reikia pakoreguoti, kad išvengti avarinės situacijos), atvaizduoti ataskaitoje.

      - Avarinės situacijos turi būti modeliuojamos bet kurioje šilumos tinklo atkarpoje ar įrenginyje. Remiantis avarijos lokacija turi būti pateikiama rekomendacija avarijos likvidavimui, alternatyvūs energijos tiekimo keliai įskaitant parametrų pateikimą įvairiose šilumos tinklo vietose (turi būti pateikiamas efektyviausias avarijos likvidavimo variantas).

      - Turi būti galima modeliuoti avarines situacijas esant šilumos tinklo gedimams bent 7 skirtingose vietose vienu metu. Avarijos likvidavimui turi būti apskaičiuojama avarijos likvidavimo veiksmų seka – detalūs šilumos tinklo įrangos būsenų ir parametrų pakeitimo įtakos įvertinimas, pateikiama ataskaitos forma.

      - Avarinės situacijos turi būti vizualiai pavaizduojamos šilumos tinklo skaitmeniniame modelyje - vietos kurių pajėgumo neužtenka paslaugų teikimo užtikrinimui. Vizualinis atvaizdavimas bus suderintas detalios analizės metu.

      - SDS turi būti galima apibrėžti tokias avarines situacijas, jomis neapsiribojant (avarijų sąrašas bus suderintas ir patvirtintas detalios analizės metu):

        - Sustojus ar apribojus šilumos gamybą atskiriems šilumos šaltiniams;

        - Sustojus šilumos tinklo siurbliams siurblinėse, dirbančiose lygiagrečioje schemoje (į vieną šilumos tiekimo zoną, atskiromis zonomis);

        - Įvykus avarijai vamzdynuose (paduodamame arba grįžtamame);

        - Sutrikus slėgį reguliuojančios armatūros darbui.

Šilumos tinklo plėtros apskaičiavimas:

      - SDS turi būti galimybė modeliuoti šilumos tinklo plėtrą (pvz.: nauji šilumos šaltiniai, nauji šilumos punktai (vartotojai), atitinkamai reikalingi ir nauji vamzdynai, kiti šilumos tinklo elementai).

      - Turi būti vertinama perspektyvinių vartotojų (pvz.: kuriasi naujas rajonas ir į jį turi būti nutiestas šilumos tiekimo tinklas) prijungimo įtaka šilumos perdavimo tinklui, šilumos šaltiniams.

      - Naujų vartotojų šilumos galios įvertinimas, parenkant vamzdynų diametrus, slėgio keitimo ir reguliavimo technologinius įrenginius.

      - SDS turi modeliuoti naujų vamzdynų diametrų, siurblių ir slėgio reguliavimo įrenginių  parametrų ir charakteristikų parinkimą, vykdant šilumos tinklų plėtros ir modernizavimo perspektyvinį projektavimą, naujų šilumos šaltinių bei vartotojų prijungimą.

      - Turi būti galima modeliuoti įvairias šilumos tinklo plėtros alternatyvas pateikiant duomenis apie naujos įrangos ar naujų vartotojų įtaką esamam šilumos tinklui.

Modelio apskaičiavimui skirtų duomenų korekcijos:

      - Hidraulinio modeliavimo offline režimu modulyje, turi būti galimybė nustatyti formules konkretaus parametro reikšmėms tiek vienam, tiek iškart keliems šilumos tinklo elementams.

      - SDS turi būti galimybė žemėlapyje matyti visus šilumos tinklo elementus, kurių bent vienam iš parametrų buvo priskirtos numatytosios reikšmės pagal formules. Žemėlapyje atitinkamas šilumos tinklo elementas išskiriamas kitokia spalva/piktograma (spalvinis išskyrimas bus suderintas detalios analizės metu). Šį funkcionalumą skaitmeniniame modelyje turi būti galimybė išjungti/įjungti.

Bazinis hidraulinio skaičiavimo realiu laiku modulis

SDS turi vykdyti šilumos tinklų darbo šiluminį-hidraulinį modeliavimą (atlikti skaičiavimus) – apskaičiuoti realius pokyčius visuose šilumos tinklo elementuose (pvz.: šilumos šaltinis, vamzdynų ruožai, šilumos punktai ir kt.) realiu laiku. Realaus laiko modeliavimo sąvoka apima: konkrečiu laiko momentu visų šilumos tinklo elementų apskaičiuotų parametrų ir faktinių reikšmių visuma, kuri gaunama remiantis šilumos tinklo elementų statine informacija, automatiškai užpildytais ir per integracijas gautais kitų informacinių sistemų duomenimis.

Bendras modulio funkcionalumas:

      - Hidraulinio modeliavimo realiame laike metu turi būti apskaičiuojami šilumos tinklo elementams priklausantys laukai (pvz.: debitai, slėgiai, šilumos apkrova, temperatūros ir kt.). Preliminarūs, skaičiavimams reikalingi laukai ir po modeliavimo apskaičiuoti laukai pridedami Techninės specifikacijos  priede Nr. 1. Detalios analizės metu laukai bus tikslinami.

      - Modulis turi naudoti tokius pačius šilumos tinklo elementų parametrų laukus kaip ir hidraulinio modeliavimo offline režimu modulis. Dauguma skaičiavimams reikalingų laukų turi būti užpildomi iš kitų informacinių sistemų, kitų SDS modulių.

      - Reikalavimai laukų užpildymui iš kitų informacinių sistemų detaliau aprašomas integracijų funkcionalumo skyriuje   7.15.

      - Turi būti galimybė pereiti iš realaus laiko modulio aplinkos/režimo į offline režimu modulio aplinką ir atvirkščiai.

      - SDS naudotojui turi būti galimybė konfigūruoti, kokiu dažnumu turi būti atliekamas automatinis modelio apskaičiavimas. Numatytoji reikšmė kas 30 minučių (detalios analizės metu su Užsakovu turi būti suderinta numatytoji reikšmė).

      - Maksimalus vieno modeliavimo realiame laike modelio apskaičiavimo laikas turi būti ne didesnis nei 20 minučių (detalios analizės metu bus patikslinta ir suderinta apskaičiavimo trukmė).

      - Modeliavimas realiame laike 136 valandoms į ateitį gali būti atliekamas etapais, kad išlaikyti modeliavimo greitaveiką (detalios analizės metu bus suderintas modeliavimo procesas):

        - Vieną kartą per parą (pvz.: naktį 00:00) paleidžiamas atskiras procesas, šilumos tiekimo tinklo skaitmeninio dvynio modelio apskaičiavimui 136 valandoms į ateitį.

        - Kiekvieną nustatytą intervalą (numatyta kas 30 minučių), paleidžiami modeliavimai 4 valandoms į ateitį ( 8 modeliai). Tokiu būdu būtų greičiau apskaičiuojami aktualiausi realaus laiko modeliai.

Istorinių ir ateities modelių apskaičiavimo funkcionalumas:

      - Apskaičiuojant einamąjį ir ateities modelius, turi būti remiamasi šiais duomenimis:

        - Esama šilumos tinklo konfigūracija einamojo modeliavimo momentu (šilumos tinklo elementų išdėstymas, jų parametrai);

        - Duomenys gauti iš kitų informacinių sistemų paskutinio duomenų užkrovimo metu (sklendžių padėtys, slėgiai tinklo elementuose ir pan.);

        - Šilumos poreikio prognozavimas (trumpalaikis) modulio, aprašyto 7.4 skyriuje, pateiktais duomenimis;

        - Šilumos gamybos šaltinių planavimas ir paskirstymas (trumpalaikis) modulio, aprašyto 7.6 skyriuje, pateiktais duomenimis;

        - Šilumos tinklo temperatūrinio grafiko optimizavimo modulio, aprašyto 7.9 skyriuje, pateiktais duomenimis;

        - Šilumos tinklų nuostolių skaičiavimas modulio, aprašyto 7.10 skyriuje, pateiktais duomenimis.

      - SDS naudotojui turi būti galimybė konfigūruoti, kiek valandų į ateitį reikia apskaičiuoti modelius.

      - Pirmojo apskaičiuoto modelio (kuris realiausiai atspindi dabartinę situaciją) duomenys turi atsirasti duomenų bazėje, skirtoje offline režimu modeliavimo režimui. SDS perjungus režimą į modeliavimą offline režimu, turi būti atvaizduojami pirmojo modeliavimo realiu laiku modelio duomenys. Tokiu būdu modeliavimas offline režimu bus labai artimas realiai situacijai šilumos tinkle ir padarius pakeitimus, galima permodeliuoti modeliavimo offline režimu modelį imituojant įvairias situacijas.

      - SDS DB turi būti saugomi tiek istoriniai modeliavimo realiu laiku modeliai, tiek modeliai apskaičiuoti į ateitį.

      - Sistemoje turi būti saugoma 272 paskutinių modeliavimo realaus laiku modulio apskaičiuotų modelių istorija. Skaičius, kiek istorinių modelių yra saugoma, turi būti konfigūruojamas SDS naudotojo (detalios analizės metu bus apibrėžtas saugomų istorinių modelių skaičius).

      - Senesni nei 272 modeliai turi būti trinami iš pagrindinės SDS DB (dėl greitaveikos sumetimų) ir išsaugomi atskiroje, istorinei informacijai skirtoje kaupti SDS DB. Šie istoriniai duomenys turi būti pasiekiami per API kitoms informacinėms sistemoms (pvz.: analitikos įrankiams)(detalios analizės metu bus suderinta istorinių duomenų saugojimo vieta, duomenų kiekis ir saugojimo terminas).

      - SDS turi būti galimybė pasirinkti norimą laike apskaičiuotą modelį (pvz.: laiko juostos slankiklis, iškrentantis sąrašas su modelio pasirinkimu laike ar pan., detalizuojama detalios analizės metu). Pasirenkant ankstesnį modelį nei dabartinė data ir laikas, rodomi istoriniai konkretaus modelio duomenys. Pasirenkant datą ir laiką ateityje, rodomi ateities konkretaus modelio duomenys (pvz.: pasirenkamas modelis nuo dabar už 2 valandų – rodomas modelis su visais apskaičiuotais duomenimis kiekvienam šilumos tinklo elementui).

Informacija iš kitų modulių reikalinga modeliavimo realiu laiku modelių apskaičiavimui:

      - Modulis turi vykdyti šilumos poreikio prognozavimą pagal keliamus reikalavimus moduliui aprašytam 7.4 skyriuje.

        - Duomenys šiam moduliui perduodami į ateitį (trumpalaikis = 136 val.).

        - Į šilumos šaltinius turi ateiti šie duomenys, jais neapsiribojant (tikslinama detalios analizės metu): Galia (Power [MW]).

      - Modulis turi vykdyti šilumos gamybos šaltinių darbo planavimą ir paskirstymą pagal keliamus reikalavimus moduliui aprašytam 7.6 skyriuje.

        - Duomenys šiam moduliui perduodami į ateitį (trumpalaikis = 136 val.).

        - Perduodamų duomenų kiekis priklauso nuo Šilumos šaltinių kiekio (detalizuojama detalios analizės metu).

        - Į Šilumos šaltinius turi ateiti šie duomenys, jais neapsiribojant (tikslinama detalios analizės metu): Galia (Power [MW]).

      - Modulis turi vykdyti temperatūrinio režimo valdymą pagal keliamus reikalavimus moduliui aprašytam 7.9 skyriuje.

        - Į Šilumos šaltinius turi ateiti šie duomenys, jais neapsiribojant (tikslinama detalios analizės metu): Temperatūra (Temperature [C]).

      - Modulis turi vykdyti šilumos tinklų nuostolių skaičiavimą pagal keliamus reikalavimus moduliui aprašytame 7.10 skyriuje . Šilumos tinklo nuostoliai gali būti apskaičiuojami atskirame modulyje arba realizuoti 7.3 skyriuje aprašytame modulyje (realizacijos modulis bus suderintas detalios analizės metu).

        - Apskaičiuojant šilumos tinklo nuostolius turi būti galimybė išsaugoti duomenis 136 val. į ateitį.

        - Turi būti galimybė peržiūrėti šilumos nuostolius kiekvienam šilumos tinklo ruožui (vamzdynui).

        - Turi būti pateikti apskaičiuoti bendri šilumos tinklo nuostoliai.

      - SDS turi būti galimybė atlikti faktinių (gautų iš kitų sistemų - pavyzdžiui SCADA) ir prognozinių (sumodeliuotų SDS) šilumos tinklo elementų laukų palyginimą, kad būtų galima įvertinti atliktų modeliavimų tikslumą.

Įspėjamųjų signalų funkcionalumas:

      - SDS turi generuoti įspėjamuosius signalus (pvz.: šilumos tinklo elementui apskaičiuotas slėgis, temperatūra viršija galimas tame šilumos tinklo elemente reikšmes ir pan.).

      - SDS turi būti bent dviejų tipų signalai: įspėjamieji ir pavojaus.

      - SDS turi būti galimybė susikurti norimus įspėjimų signalų šablonus.

      - SDS turi būti galimybė apibrėžti taisykles (angl. „Conditions“), pagal kurias būtų generuojamas įspėjimo signalas, priskirti signalo tipą. Taisykles turi būti galima priskirti konkrečiam įspėjimo šablonui (taisyklių rinkinys ir įspėjimo šablonai bus suderinti detalios analizės metu).

      - SDS turi būti galimybė žemėlapyje matyti visus šilumos tinklo elementus kuriems po modeliavimo yra sukurti įspėjamieji signalai. Žemėlapyje atitinkamas šilumos tinklo elementas išskiriamas kitokia spalva/piktograma (spalvinis išskyrimas bus suderintas detalios analizės metu). Šį funkcionalumą žemėlapyje turi būti galimybė išjungti/įjungti.

      - Turi būti galimybė pasirinkti, kuriuos įspėjimų šablonus rodyti žemėlapyje, kurių ne (pvz.: nerodyti nei vieno, rodyti visus, rodyti tik pasirinktus) (pasirinkimas bus suderintas detalios analizės metu).

      - Turi būti galimybė sąrašo/lentelės pavidalu peržiūrėti ir eksportuoti ataskaitos pavidalu visus šilumos tinklo elementus, kuriuose buvo sugeneruoti įspėjamieji signalai, ataskaitoje pateikiant konkrečius elementų laukus ir jų reikšmes, dėl kurių kilo įspėjamasis signalas. Ataskaitos eksporto formatas *.CSV, *.XLSX arba lygiavertis formatas, suderintas detalios analizės etape.

      - Pirminius įspėjamųjų signalų šablonus turės sukonfigūruoti Diegėjas. Turės būti sukonfigūruoti šie šablonai:

        - Slėgio nukrypimai vamzdynuose - slėgio apskaičiuojamų duomenų nukrypimas nuo numatytųjų stebėjimui reikšmių.

        - Temperatūros nukrypimai šilumos punktuose - temperatūros apskaičiuotų duomenų nukrypimas nuo numatytųjų stebėjimui reikšmių.

        - Debito nukrypimai šilumos punktuose - debito apskaičiuotų duomenų nukrypimas nuo numatytųjų stebėjimui reikšmių.

        - Kiti šablonai, kurių poreikis bus nustatytas detalios analizės/projektavimo etapuose (iki 5 papildomų šablonų).

      - Realaus laiko apskaičiavimo moduliui turi būti taikomi visi modeliavimo offline režimu apskaičiavimo modulyje apibrėžti pavojaus signalų šablonai aprašyti 7.2.6 skyriuje.

Avarinių situacijų, planuojamų tinklo darbų funkcionalumas:

      - Atliekant modelių apskaičiavimą ir susidarant avarinėms situacijoms, SDS turi pasiūlyti veiksmų planą, kaip išvengti avarinės situacijos (pvz.: pasiūlyti pakoreguoti paduodamą/grįžtamą slėgius siurblinėse, atidaryti/uždaryti atitinkamuose šilumos tinklo elementuose sklendes ir pan.).

      - Pasiūlymai kaip išvengti avarinių situacijų turi būti rodomi žemėlapyje, pažymint kiekvieną šilumos tinklo elementą kuriame reikalingos parametrų korekcijos.

      - Pasiūlymus kaip išvengti avarinių situacijų turi būti galimybė peržiūrėti ir eksportuoti ataskaitos pavidalu, kuriame būtų pateikti šilumos tinklo elementai ir reikalingų parametrų korekcijos kiekvienam iš jų. Ataskaitos eksporto formatas *.CSV, *.XLSX arba lygiavertis formatas, suderintas detalios analizės etape.

      - SDS turi fiksuoti, kaupti ir atlikdama realaus laiko modelio skaičiavimus atsižvelgti į įvykdytus, vykdomus ir planuojamus vykdyti šilumos tinklo perjungimus, avarines situacijas šilumos tinkle, vartotojų ir vamzdynų atjungimus.

      - Per integracijas, SDS bus perduoti duomenys apie planuojamus šilumos tinklo ruožų atjungimus. SDS šiuos duomenis turi saugoti savo DB ir apskaičiuodama realaus laiko bei ateities modelius atsižvelgti į suplanuotus atjungimus (pvz.: 13:00 vamzdyno ruožas dar veikia, o nuo 14:00 planuojamas atjungti – tokiu atveju SDS modeliuodama 14:00 valandos modelį, turi traktuoti, kad tas ruožas yra atjungtas).

      - SDS turi vykdyti hidraulinio režimo apskaičiavimus įvertinant įvykdytus ir vykdomus uždaromosios bei reguliuojančios armatūros būklės pakeitimus, siurblinių bei šilumos šaltinių darbo režimų pakeitimus.

      - SDS kiekvienam modeliui (istoriniam, ateities) turi būti galimybė matyti sklendžių padėtis žemėlapyje, pažymint kiekvieną sklendę ir jos būseną (atidaryta/uždaryta) kitokia spalva/ikonėle (spalvinis/grafinis atvaizdavimas bus suderintas detalios analizės metu).

      - SDS kiekvienam modeliui (istoriniam, ateities) turi būti galimybė peržiūrėti ir eksportuotis sklendžių padėčių sąrašą. Sąraše pateikiamos visos sklendės ir jų būsenos (atidaryta/uždaryta).

      - SDS kiekvienam modeliui (istoriniam, ateities) turi būti galimybė matyti atjungtus ruožus žemėlapyje, pažymint kiekvieną kitokia spalva nei standartinis vamzdyno ruožo žymėjimas (spalvinis žymėjimas bus suderintas detalios analizės metu).

      - SDS kiekvienam modeliui (istoriniam, ateities) turi būti galimybė peržiūrėti ir eksportuotis atjungtų ruožų sąrašą (sąrašo laukai ir juose reikalinga pateikti info bus suderinti detalios analizės metu).

Modelio apskaičiavimui skirtų duomenų korekcijos:

      - SDS turi suteikti galimybę identifikuoti atsiradusius nekorektiškus duomenis gautus iš kitų informacinių sistemų (pvz.: šilumos tinklo elementui gautas slėgis 1000, nors maksimali įmanoma reikšmė 10) ir leisti pakoreguoti šių duomenų reikšmę rankiniu būdu arba pažymėti šiuos duomenis, kad jie nebūtų traukiami į modeliavimą.

      - Modeliavimas turi būti vykdomas ir tuose šilumos tinklo elementuose, iš kurių nėra gaunami modelio apskaičiavimui reikalingi duomenys per kitas informacines sistemas (pvz.: negaunama vandens temperatūra konkrečiame šilumos punkte). Tokioms situacijoms valdyti, ir kad būtų galima apskritai atlikti modelio apskaičiavimą, SDS turi būti galimybė kiekvienam šilumos tinklo elemento laukui apibrėžti formules, su lauko užpildymo logika (pvz.: jeigu šilumos punkto vandens temperatūros lauko reikšmė tuščia, tuomet įrašoma numatytoji reikšmė X (°C) remiantis formulėje apibrėžta logika (formulių logika bus apibrėžta detalios analizės metu).

      - SDS turi būti galimybė nustatyti formules konkretaus parametro reikšmėms tiek vienam, tiek iškart keliems šilumos tinklo elementams.

      - SDS turi būti galimybė žemėlapyje matyti visus šilumos tinklo elementus kurių bent vienam iš parametrų buvo priskirtos numatytosios reikšmės pagal formules. Žemėlapyje atitinkamas šilumos tinklo elementas išskiriamas kitokie spalva/piktograma (spalvinis žymėjimas bus suderintas detalios analizės metu). Šį funkcionalumą žemėlapyje turi būti galimybė išjungti/įjungti.

      - Turi būti galimybė sąrašo/lentelės pavidalu peržiūrėti ir eksportuoti visus tinklo elementus, kuriuose buvo nustatytos numatytosios reikšmės laukams, sąraše papildomai pateikiant konkrečius laukus ir jų reikšmes (sąrašo laukai ir juose reikalinga pateikti informacija bus suderinti detalios analizės metu).

Duomenų perdavimas kitiems moduliams ir kitoms informacinėms sistemoms:

      - Hidraulinio modeliavimo realiu laiku modulio informacija (apskaičiuoti skirtingų šilumos tinklo elementų laukai, faktinė informacija ir pan.) turi būti kaupiama SDS DB.

      - Išsaugoti DB duomenys turi būti prieinami per SDS API, kad jais galėtų pasinaudoti kitos informacinės sistemos. Prieinamų per SDS API duomenų sąrašas turės būti suderintas detalios analizės etape.

Šilumos poreikio prognozavimo modulis (trumpalaikis)

SDS turi prognozuoti integruoto šilumos tinklo, bei atskirose šilumos tinklo zonose šilumos poreikį šildymo ir ne šildymo sezonų metu kiekvienai valandai, ne mažiau nei 136 valandoms. SDS turi siūlyti tinkamą  (optimizuotą) šilumnešio tiekimo temperatūrą, siekiant sumažinti šilumos energijos gamybos ir perdavimo sąnaudas, sumažinti šilumos nuostolius šilumos tinkle.

Prognozavimui reikalinga informacija:

      - SDS atlikdama prognozavimo skaičiavimus turi įvertinti ir atsižvelgti į:

        - Lauko oro prognozę: temperatūra, vėjo greitis, kiti oro prognozės parametrai, kurių poreikis bus identifikuotas detalios analizės metu;

        - Istorinius šilumos energijos vartojimo duomenis (tokius kaip pvz. paskutinių 3 metų šilumos punktų šilumos skaitiklio duomenis kiekvienai valandai);

        - Vartotojų šilumos vartojimo elgseną, istorinius ir prognozinius duomenis, įvertinant pokyčius (vieno tipo vartotojai darbo dienomis rytais naudoja daugiau šilumos, o dienos metu mažai);

        - Šildymo sezono pradžios ir pabaigos datas. Šią informaciją turi būti galima įvesti SDS.

        - Šilumos poreikio prognozių išimtis (pvz.: pavasarį tam tikra vartotojų grupė turi gauti ne 100% šilumos, o tik 50%, kad patenkinti savo poreikius). SDS turi būti galimybė aprašyti išimtis.

      - SDS prognozuodama šilumos poreikį turi atsižvelgti į informaciją apie įvykdytus, vykdomus ir planuojamus vykdyti šilumos tinklo perjungimus, vartotojų ir vamzdynų atjungimus ir kitus keliamus reikalavimus modeliui „Bazinis hidraulinio skaičiavimo realiame laike modelis“.

      - SDS atliekamas prognozavimas remiantis šilumos energijos apskaitos prietaisų informacija. Neturint informacijos iš apskaitos prietaisų – pagal panašių vartotojų grupės šilumos apskaitą. Vartotojų grupių pavyzdžiai: gyvenamieji namai, administracinės patalpos, pramonės patalpos ir pan.

      - SDS, prognozuodama šilumos poreikį, turi atsižvelgti ir įvertinti istorinius šilumos energijos vartojimo duomenis (pvz.: pagal turimą 3 metų šilumos vartojimo istoriją, SDS gali prognozuoti kiekvienai valandai šilumos energijos suvartojimą ne šildymo sezono metu, gegužės mėnesio pirmą sekmadienį arba kiekvienai valandai, apskaičiuoti šilumos energijos suvartojimą šildymo sezono metu, gruodžio mėnesio pirmą pirmadienį).

      - Atliekant šilumos poreikio prognozavimą, reikia atsižvelgti ir į kitus veiksnius įtakojančius šilumos poreikį. Pavyzdžiui: šilumos tinklo zonų sujungimas, zonų išplėtimas, kaip yra sureguliuotas šilumos mazgo įrenginys (pvz.: režimas „Comfort“, „Econom“ ir pan.), bei kitus veiksnius, kurie bus identifikuoti detalios analizės ir projektavimo metu.

      - Prognozavimas turi būti lyginamas su faktine informacija (pvz.: faktinė šilumos gamyba šilumos šaltiniuose (temperatūros, galios)), kuri gaunama iš SCADA.

      - Prognozavimo modulyje turi būti galimybė apskaičiuojamiems laukams taikyti formules (pvz.: prognozavimo modulis apskaičiavo per didelę reikiamą tiekti temperatūrą, kurios fiziškai neįmanoma pasiekti, tokiu atveju naudojant formules įrašoma numatytoji maksimali galima temperatūra).

SDS turi apskaičiuoti šilumos poreikį tiek visam šilumos tinklui, tiek atskirose šilumos tiekimo zonose, įvertinus šilumos gamintojų pajėgumus ir vartotojų poreikius.

Šilumos poreikio prognozavimas visam šilumos tinklui:

      - Turi būti prognozuojamas šilumos poreikis (temperatūros, galios) visam šilumos tinklui kiekvienai valandai, bent 136 valandoms.

      - Prognozavimas turi būti lyginamas su faktu. Faktinė šilumos gamyba gaunama ir agreguojama iš SCADA.

Šilumos poreikio prognozavimas atskirose šilumos tinklo zonose:

      - Šiuo metu egzistuojančių šilumos tinklo zonų žemėlapis pridedamas TS priede Nr. 2

      - Šilumos tinklo zonos dydis gali keistis (pvz.: vasarą viena zona gali būti didesnė, žiemą ta pati zona - mažesnė).

      - Šilumos šaltiniai, skirtingu laiku, gali priklausyti skirtingoms šilumos tinklo zonoms dėl zonų dydžio pasikeitimų (pvz.: vienas šilumos šaltinis vienu laiku gali aptarnauti vieną šilumos tinklo zoną, kitu laiku – kitą).

      - Šilumos punktai (vartotojai) gali priklausyti skirtingoms šilumos tinklo zonoms skirtingu laiku, dėl zonų dydžio pasikeitimų (pvz.: šilumos punktas vasarą priklauso B zonai, žiemą - A).

      - Informacija apie zonų pasikeitimus prognozavimo moduliui turi būti pateikiama iš bazinio hidraulinio skaičiavimo realiu laiku modulio.

      - Kiekvienai šilumos tinklo zonai turi būti prognozuojamas šilumos poreikis atskirai.

      - Prognozavimas turi būti lyginamas su faktu. Faktinė šilumos gamyba turi būti gaunama ir agreguojama iš SCADA.

Šilumos poreikio išskirstymas:

      - Prognozavimo skaičiavimuose šilumos poreikis turi būti išskirtas į:

        - Šildymas;

        - Vėdinimas;

        - Karštas vanduo;

        - Karšto vandens cirkuliacijos poreikis;

        - Šilumos vamzdynų nuostoliai.

      - Šilumos poreikio išskaidymas turi būti atliekamas visam šilumos tinklui.

      - Šilumos poreikio išskaidymas turi būti atliekamas kiekvienai šilumos tinklo zonai.

      - Prognozavimas turi būti lyginamas su faktu.

Siurblinių darbo režimų ir elektros sąnaudų prognozavimas:

      - SDS turi prognozuoti siurblinių darbo režimą (siurblinė turi dirbti/nedirbti) ir elektros sąnaudas reikalingas siurblinės darbui.

      - Siurblinių darbo režimų ir elektros sąnaudų prognozavimas turi būti vykdomas kiekvienai valandai, bent 136 valandoms į ateitį.

      - Apskaičiuojant siurblinių darbo režimus, turi būti remiamasi bazinio hidraulinio skaičiavimo realiu laiku modelio duomenimis

      - Elektros sąnaudų apskaičiavimas gali būti vykdomas turint faktinius ir prognozinius duomenis, kiek per siurblinę turi pratekėti šilumnešio.

      - Prognozavimas turi būti lyginamas su faktiniais siurblinių darbo režimais ir faktinėmis elektros sąnaudomis.

Prognozavimo informacijos peržiūros galimybės:

      - Šilumos poreikio prognozė ir faktiniai duomenys turi būti pateikiami grafikų (pvz.: x ašis – laikas valandomis, y ašis – temperatūra, galia). Toks duomenų atvaizdavimas taikomas, bet neapsiribojant (atvaizdavimas bus suderintas detalios analizės metu):

        - Visam šilumos tinklui;

        - Atskiroms šilumos tinklo zonoms.

      - Turi būti galimybė lentelių/ataskaitų pavidalu peržiūrėti prognozuojamus ir faktinius šilumos poreikio duomenis (pvz.: stulpeliuose – šilumos tinklo zonos, eilutėse – laikas su prognoziniais ir faktiniais galios, temperatūrų duomenimis). Toks duomenų atvaizdavimas turi būti taikomas, bet neapsiribojant (atvaizdavimas bus suderintas detalios analizės metu):

        - Visam šilumos tinklui;

        - Atskiroms šilumos tinklo zonoms.

      - Kiekvieno SDS esančio šilumos tinklo schemai turi būti galimybė žemėlapyje įsijungti atskirą režimą/sluoksnį, kuris atvaizduotų visus vamzdynus skirtingomis spalvomis pagal tai, kokiai zonai priklauso vamzdyno atkarpa. Spalvinė gama pagal vamzdyno priklausymą skirtingai tinklo zonai turi būti konfigūruojama SDS naudotojo (spalvinė gama bus suderinta detalios analizės metu).

      - Turi būti galimybė lentelių/ataskaitų pavidalu peržiūrėti išskaidytą šilumos poreikį (šildymas, vėdinimas ir kt.), visam šilumos tinklui ir kiekvienai šilumos tinklo zonai.

      - Turi būti galimybė lentelių/ataskaitų pavidalu peržiūrėti visų siurblinių sąrašą su faktiniais, prognozuojamais darbo režimais, elektros sąnaudomis, kiekvienai valandai.

      - Turi būti galimybė prognozuojamą ir faktinį elektros energijos naudojimą matyti grafiniu pavidalu, kiekvienai siurblinei atskirai.

      - Visiems modulio duomenims, kurie gali būti peržiūrėti lentelių/ataskaitų pavidalu turi būti funkcija eksportuoti duomenis *.CSV, *.XLSX arba lygiaverčiu formatu (eksporto formatas bus suderintas detalios analizės metu).

Duomenų perdavimas kitiems moduliams ir kitoms informacinėms sistemoms:

      - Prognozuoto šilumos poreikio duomenys turi būti perduodami į kitus SDS modulius:

        - „Bazinis hidraulinio skaičiavimo realiu laiku modulis“;

        - „Šilumos gamybos šaltinių planavimo ir paskirstymo modulis (trumpalaikis)“;

        - „Šilumos tinklo temperatūrinio grafiko optimizavimo modulis“.

      - Turi būti perduodami duomenys - galia [MW] (angl. Power), jais neapsiribojant (detalizuojama detalios analizės metu):

        - Šilumos poreikis visam šilumos tinklui. Reikalinga kas 30 minučių perduoti 272 įrašus – paskaičiuota reikalinga galia ir debitas kiekvienam pusvalandžiui 136 valandoms į ateitį (perdavimo dažnumas ir perduodamų įrašų skaičius bus tikslinamas detalios analizės metu).

        - Šilumos poreikis kiekvienai šilumos tinklo zonai. Reikalinga kas 30 minučių perduoti 272 * 4 įrašus – paskaičiuojama reikalinga galia ir debitas kiekvienai šilumos tinklo zonai (perdavimo dažnumas ir perduodamų įrašų skaičius bus tikslinamas detalios analizės metu).

      - Faktinės iš šilumos šaltinių tiekiamos į šilumos tinklą galios, debitų reikšmės turi būti kaupiamos duomenų bazėje.

      - Faktiniai duomenys turi būti prieinami per SDS API, kad jais galėtų pasinaudoti kitos informacinės sistemos. Prieinamų per SDS API duomenų sąrašas turės būti suderintas detalios analizės etape.

Šilumos poreikio prognozavimo modulis (ilgalaikis)

SDS turi prognozuoti Bendrovės valdomo integruotų šilumos tinklų, bei atskirose šilumos tinklo zonose šilumos poreikį šildymo ir ne šildymo sezonų metu kiekvienai valandai, pagal pasirinktą periodą, bet ne mažiau nei vienam mėnesiui.

Modulio skaičiavimai turi būti atliekami offline režimu režime, visus perskaičiavimus SDS gali inicijuoti pats SDS naudotojas pagal poreikį.

Prognozavimui reikalinga informacija:

      - SDS atlikdama prognozavimo skaičiavimus, turi įvertinti ir atsižvelgti į:

        - Vidutinius istorinius (pagal  pasirinktą periodą, bet ne mažiau 3 metų) šilumos energijos vartojimo duomenis tam pačiam laikotarpiui, kuriam prognozuojamas šilumos poreikis (pvz.: prognozuojant balandžio mėnesio šilumos poreikį, turi būti remiamasi visų paskutinių trijų metų balandžio mėnesio šilumos poreikio duomenimis). Istorinius duomenis planuojama užkrauti į SDS iš Rubisafe, SMART ir Bilingo sistemų detalios analizės metu suderintu būdu;

        - Vartotojų šilumos vartojimo elgsena, naudojant istorinius ir prognozinius duomenis, vertinant pokyčius (vieno tipo vartotojai darbo dienomis rytais naudoja daugiau šilumos, o dienos metu mažai);

        - Išimtis dėl šildymo sezono pradžios ir pabaigos. SDS turi būti galima aprašyti išimtis;

        - Šilumos poreikį atskirose šilumos tiekimo zonose, įvertinus  šilumos gamintojų pajėgumus ir vartotojų poreikius;

        - Atsižvelgti į planuojamus šilumos tinklo remonto darbus (vamzdynų ruožų atjungimus / įjungimus). Planuojamų remonto darbų grafikas yra sudaromas kiekvienų metų pradžioje ir talpinamas vidinėje Užsakovo sistemoje. Numatyta per integracijas gauti šią informaciją į SDS (duomenų gavimo būdas bus suderintas detalios analizės metu);

        - Šilumos poreikio prognozių išimtis (pvz.: pavasarį tam tikra vartotojų grupė turi gauti ne 100% šilumos, o tik 50%, kad patenkinti savo poreikius). SDS turi būti galimybė aprašyti išimtis.

      - Atliekant šilumos poreikio prognozavimą, reikia atsižvelgti ir į kitus veiksnius įtakojančius šilumos poreikį. Pavyzdžiui: šilumos tinklo zonų sujungimas, zonų išplėtimas, kaip yra sureguliuotas šilumos mazgo įrenginys (pvz.: režimas „Comfort“, „Econom“ ir pan.), bei kitus veiksnius, kurie bus identifikuoti detalios analizės ir projektavimo metu.

      - SDS atliekamas prognozavimas remiantis šilumos energijos apskaitos prietaisų informacija. Neturint informacijos iš apskaitos prietaisų – pagal panašių vartotojų grupės  šilumos apskaitą. Vartotojų grupių pavyzdžiai: gyvenamieji namai, administracinės patalpos, pramonės patalpos ir pan.

      - SDS turi įvertinti istorinius šilumos energijos vartojimo duomenis  (pvz.: SDS apskaičiuoja vartotojų grupių šilumos vartojimo pasikeitimą – viešbučiai rudens savaitgaliais, pradėjo vartoti daugiau šilumos, nei tuo pačių metu prieš 3 metus).

      - SDS turi būti galimybė pasirinkti laikotarpį, kuriam norima atlikti  prognozę (pvz.: šiandien yra 2024-04-15, pasirenkamas prognozavimo laikotarpis nuo 2024-05-01 iki 2024-05-31 imtinai).

SDS turi apskaičiuoti ilgalaikį šilumos poreikį tiek visam šilumos tinklui, tiek atskirose šilumos tiekimo zonose.

Turi būti prognozuojamas šilumos poreikis visam šilumos tinklui kiekvienai valandai, pasirinktam laikotarpiui (ne mažiau nei vienam mėnesiui) (laikotarpis bus apibrėžtas detalios analizės metu).

Ilgalaikio šilumos poreikio prognozavimas atskirose šilumos tinklo zonose:

      - Šilumos tinklo zonos dydis gali keistis (pvz.: vasarą viena zona gali būti didesnė, žiemą ta pati zona - mažesnė).

      - Šilumos šaltiniai, skirtingu laiku, gali priklausyti skirtingoms šilumos tinklo zonoms dėl zonų dydžio pasikeitimų (pvz.: vienas šilumos šaltinis vienu laiku gali aptarnauti vieną šilumos tinklo zoną, kitu laiku – kitą).

      - Šilumos punktai (vartotojai) gali priklausyti skirtingoms šilumos tinklo zonoms skirtingu laiku, dėl zonų dydžio pasikeitimų (pvz.: šilumos punktas vasarą priklauso B zonai, žiemą - A).

      - Informacija skaičiavimo momentu apie zonų pasikeitimus turi būti įrašyta visuose skaičiavimo moduliuose.

      - Kiekvienai šilumos tinklo zonai turi būti prognozuojamas šilumos poreikis atskirai.

Ilgalaikio šilumos poreikio išskirstymas:

      - Prognozavimo skaičiavimuose šilumos poreikis turi būti išskirtas į:

        - Šildymas;

        - Vėdinimas;

        - Karštas vanduo;

        - Karšto vandens cirkuliacijos poreikis;

        - Šilumos vamzdynų nuostoliai.

      - Šilumos poreikio išskaidymas turi būti atliekamas visam tinklui.

      - Šilumos poreikio išskaidymas turi būti atliekamas kiekvienai šilumos tinklo zonai.

Ilgalaikis siurblinių darbo režimų ir elektros sąnaudų prognozavimas:

      - SDS turi prognozuoti siurblinių darbo režimą (siurblinė turi dirbti/nedirbti) ir elektros sąnaudas reikalingas siurblinės darbui.

      - Siurblinių darbo režimų ir elektros sąnaudų prognozavimas turi būti vykdomas kiekvienai valandai, pasirinktam laikotarpiui (ne mažiau 1 mėnesiui).

      - Apskaičiuojant siurblinių darbo režimus, turi būti remiamasi bazinio hidraulinio skaičiavimo offline režimu modulio duomenimis.

Prognozavimo informacijos peržiūros galimybės:

      - Ilgalaikio šilumos poreikio prognozės duomenys turi būti pateikiami grafikų pavidalu (pvz.: x ašis – laikas valandomis, y ašis – temperatūra, galia). Toks duomenų atvaizdavimas taikomas, bet neapsiribojant (bus patikslintas detalios analizės metu):

        - Visam šilumos tinklui;

        - Atskiroms šilumos tinklo zonoms;

      - Turi būti galimybė lentelių/ataskaitų pavidalu peržiūrėti prognozuojamus šilumos poreikio duomenis (pvz.: stulpeliuose – šilumos tinklo zonos, eilutėse – laikas su prognozinėmis temperatūrų, galių reikšmėmis). Toks duomenų atvaizdavimas turi būti taikomas, bet neapsiribojant (bus patikslintas detalios analizės metu):

        - Visam šilumos tinklui;

        - Atskiroms šilumos tinklo zonoms;

      - Visiems modulio duomenims, kurie gali būti peržiūrėti lentelių/ataskaitų pavidalu turi būti funkcija eksportuoti duomenis *.CSV, *.XLSX arba lygiaverčiu formatu.

Duomenų perdavimas kitiems moduliams:

      - Prognozuoto šilumos poreikio duomenys turi būti perduodami į kitus SDS modulius:

        - Į 7.2 skyriuje aprašytą modulį;

        - Į 7.6 skyriuje aprašytą modulį.

      - Kitiems SDS moduliams turi būti perduodami duomenys - galia [MW] (angl. Power), jais neapsiribojant (bus patikslintas detalios analizės metu).

Į SDS turi būti sukelti istoriniai šilumos vartojimo duomenys (bent 3 metų (bus patikslintas detalios analizės metu)). Funkcionalumui užtikrinti siūloma sukurti ilgalaikio planavimo DB, kad neapkrauti SDS pagrindinės DB. Galima realizacija bus tikslinama detalios analizės ir projektavimo metu.

Šilumos gamybos šaltinių planavimo ir paskirstymo modulis (trumpalaikis)

SDS turi planuoti šilumos gamybą kiekvienai  valandai, atsižvelgiant į sudarytą šilumos poreikio prognozę trumpalaikio šilumos poreikio prognozavimo modulyje, paskirstant šilumos galią tarp šilumos gamintojų.

Modulio skaičiavimams reikalinga informacija ir sąlygos:

      - SDS turi remtis šilumos poreikio duomenimis, kurie apskaičiuojami modulyje „Šilumos poreikio prognozavimo modulis (Trumpalaikis)“.

      - SDS turi būti galimybė viename lange matyti ir suvesti kiekvienam šilumos šaltiniui informaciją reikalingą planavimui, ja neapsiribojant (bus suderinta detalios analizės metu):

        - Gamybos prioritetą;

        - Galios kitimo greitį;

        - Minimalias/maksimalias galias;

        - Šilumos gamintojo numatomus nedarbo periodus (remontai), sumažintos maksimalios galios periodais.

      - SDS turi būti galimybė suvesti informaciją valandų tikslumu, koks šilumos šaltinis kiek konkrečiomis valandomis gali patiekti galios į šilumos tinklą (pvz.: šilumos šaltinis A nuo 13:00 iki 17:00 į šilumos tinklą gali pateikti 5 MW galią, o nuo 17:00 iki 23:00 galės pateikti tik 3 MW). Galimos galios pateikti į šilumos tinklą informacijos suvedimas SDS gali būti realizuotas nurodant pavyzdžiui tik valandų rėžius, kuriais bus tiekiama kitokia, nei standartiškai galia (pvz.: šaltinis A visada pateikia į šilumos tinklą 5 MW. SDS naudotojas įveda, kad šis šaltinis nuo 17:00 iki 23:00 teiks tik 3 MW. SDS modeliuodama visada ima standartinę reikšmę, o nurodytomis valandomis – mažesnę).

      - Hidraulinio skaičiavimo realiu laiku modelio pateikiama informacija (pvz.: zonų pasikeitimai, šilumos šaltinių galių, gamybos prioriteto pasikeitimai, šilumos tinklo ruožų remontai ir pan.)

      - SDS turi remtis šia informacija atlikdama šilumos gamybos planavimą:

        - Šilumos perdavimo technines galimybes iš vienos šilumos tiekimo zonos į kitą (-as) įvertinus tinklo valdymo sklendžių padėtis (uždaryta/atidaryta);

        - Šilumos poreikį atskirose šilumos vartojimo zonose;

        - Bendrą šilumos tinklo šilumos poreikį;

        - Reikalavimą atlikti proporcingą šilumos gamybos paskirstymą pagal gamintojų galingumą esant vienodam gamybos prioritetui;

        - Įvertinant šilumos gamintojų techninius rodiklius (galios kitimo greitis, minimali/maksimali galia, šilumos tinklo siurblių charakteristikas ir kt.);

        - Suplanuota bendra šilumos gamyba negali viršyti šilumos poreikio atskirose zonose ir šilumos poreikio visame šilumos tinkle.

      - SDS turi atsižvelgti į sąlygą, kad padidėjus šilumos tinklo šilumos poreikiui, kurio negali padengti aukštesnį šilumos gamybos prioritetą turintis šilumos šaltinis (A) dėl jo galios kitimo greičio ribojimo, trūkstamą galią turi padengti žemesnį šilumos gamybos prioritetą turintis šilumos šaltinis (B), nelaukiant kol pilnai apsikraus šilumos šaltinis (A). Šis principas turi būti taikomas kaip hidraulinio skaičiavimo realiu laiku modulyje, taip ir ilgalaikio bei trumpalaikio skaičiavimo moduliuose.

      - SDS turi atsižvelgti į sąlygą, kad sumažėjus šilumos tinklo šilumos poreikiui, pirmiausiai turi nusikrauti žemesnį prioritetą turintis šilumos šaltinis (B), jeigu nusikrovimą riboja jo galios kitimo greitis, perteklinę šilumos gamybą mažina šilumos šaltinis (A), nelaukiant kol pilnai nusikraus šilumos šaltinis (B). Šis principas turi būti taikomas kaip hidraulinio skaičiavimo realiu laiku modulyje, taip ir ilgalaikio bei trumpalaikio skaičiavimo moduliuose.

Gamybos valdymo planas:

      - SDS turi gebėti parengti dispečerinio šilumos gamybos valdymo planą (DVP) - šilumos gamybos grafikas, kuriame nustatoma atskirų nepriklausomų šilumos gamintojų ir šilumos tiekėjų valdomų šilumos įrenginių generuotina valandinė galia (įvertinant  ir ilguosius savaitgalius). SDS rengiami 2 planai, jais neapsiribojant (turimų parengti planų skaičius bus suderintas detalios analizės metu):

        - 24 valandų šilumos gamybos grafikas;

        - 136 valandų šilumos gamybos grafikas.

Pav. 3 Pateikiamas pavyzdys, kaip galėtų atrodyti „Šilumos gamybos dispečerinio valdymo planas“

      - SDS turi perskaičiuoti šilumos gamybos ir  paskirstymo planus, kiekvieną kartą pasikeitus šilumos poreikiui (pvz.: šilumos poreikio prognozavimo modulis pateikė naują informaciją) ir/ar keičiant šilumos tinklo zonų konfigūraciją  (pvz.: hidraulinio skaičiavimo realiu laiku modulyje pasikeitė šilumos tinklo elementų duomenys).

      - Gamybos plano ir paskirstymo perplanavimas vykdomas po šilumos poreikio ir hidraulinio skaičiavimo realiu laiku modulių perskaičiavimo.

Planavimo ir paskirstymo informacijos peržiūros galimybės:

      - Hidraulinio skaičiavimo realiu laiku modulio žemėlapyje pasirinkus bet kurį šilumos šaltinį ir atsidarius jo duomenų peržiūros langą, turi būti rodomi suplanuoti ir faktiniai šilumos gamybos duomenys grafiko su duomenų lentele pavidalu. Duomenys rodomi bent 136 valandoms į ateitį.

      - Šilumos gamybos plano ir fakto duomenys turi būti pateikiami grafikų pavidalu (pvz.: x ašis – laikas valandomis, y ašis – temperatūra, galia (planas, faktas)). Toks duomenų atvaizdavimas taikomas, bet neapsiribojant (atvaizduojamų duomenų apimtis bus suderinta detalios analizės metu):

        - Visam šilumos tinklui;

        - Atskiroms šilumos tinklo zonoms;

        - Kiekvienam šilumos šaltiniui.

      - Turi būti galimybė lentelių/ataskaitų pavidalu peržiūrėti šilumos gamybos plano ir fakto duomenis (pvz.: stulpeliuose - zonos/šilumos šaltinai, eilutėse – laikas su plano, fakto temperatūrų, galių reikšmėmis). Toks duomenų atvaizdavimas turi būti taikomas, bet neapsiribojant (atvaizduojamų duomenų apimtis bus suderinta detalios analizės metu):

        - Visam šilumos tinklui;

        - Atskiroms šilumos tinklo zonoms;

        - Kiekvienam šilumos šaltiniui.

      - SDS turi būti ataskaitos, kuriose būtų įvertinta faktinė  gamyba, balansuojamos šilumos valandiniai kiekio duomenys.

      - Visiems modulio duomenims, kurie gali būti peržiūrėti lentelių/ataskaitų pavidalu turi būti funkcija eksportuoti duomenis *.CSV, *.XLSX arba lygiaverčiu formatu.

Duomenų pateikimas per SDS Web aplikaciją:

      - Dedikuotos vartotojų aplinkos (angl. „Dashboard“), turi būti pasiekiamos per SDS Web aplikaciją.

      - SDS Web aplikacijoje, turi būti sukurti bent 2 atskiri Dashboard, kurie skirti Užsakovo padaliniams (atvaizduojamų duomenų apimtis bus suderinta detalios analizės metu):

        - Operatoriams stebėti besikeičiančią gamybos plano ir fakto situaciją;

        - Užsakovo padalinių vadovams – matyti apibendrintą gamybos planavimo informaciją.

      - Kiekvienas gamybos šaltinio operatorius, tame tarpe NŠG, turi turėti SDS Web aplikacijoje atskirą prisijungimą su atskirais dedikuotais Dashboard arba SDS per API turi atiduoti reikalingus duomenis atvaizdavimui laisvai prieinamoje vietoje (atvaizduojamų duomenų būdas, apimtis ir vieta bus suderinti detalios analizės metu).

      - Prisijungimo teises jei tokios bus reikalingos prie SDS Web dalies (ne Užsakovo darbuotojams) turi valdyti Užsakovas.

      - Užsakovo darbuotojai SDS Web aplikacijoje turi būti autentifikuojami per AD.

Duomenų perdavimas kitiems SDS moduliams ir kitoms informacinėms sistemoms:

      - Gamybos duomenys turi būti perduodami į hidraulinio skaičiavimo realiu laiku modulį.

      - Šio modulio informacija (gamybos planas, galios paskirstymas gamintojams ir pan.) turi būti kaupiama DB (informacijos kiekis, kaupimo laikotarpis ir vieta bus suderinta detalios analizės metu).

      - Išsaugoti DB duomenys turi būti prieinami per SDS API, kad jais galėtų pasinaudoti kitos informacinės sistemos. Prieinamų per SDS API duomenų sąrašas turės būti suderintas detalios analizės etape.

Integruoto šilumos tinklo įrenginių gamybos planavimas (trumpalaikis)

SDS turi planuoti 2-7 dienom į priekį Bendrovės valdomų elektrinių, katilinių įrenginių gamybą į integruotą šilumos tinklą, kiekvienai valandai. Skaičių, kiek dienų į priekį reikia planuoti, SDS turi būti galimybė koreguoti SDS naudotojui.

Planavimui reikalinga informacija:

      - SDS atlikdama konkrečios dienos planavimą turi naudotis vakar dienos ir einamosios dienos iki 07:00 valandos faktiniais duomenimis, gaunamais iš EMCOS. Reikalingi šie duomenys (reikalingi duomenys ir duomenų kiekis bus tikslinamas detalios analizės metu):

        - E-2 (elektrinė), RK-2 ir RK-8 (katilinių) - dujų sunaudojimas (m3);

        - TG-4, TG-5 (E-2 turbinos) – elektrinė galia (MW);

        - E-2 – elektros sunaudojimą savo reikmėms (MW);

        - GK-3, GK-4, GK-5, GK-6 (E-2 garo katilai) – garo kiekį tonomis (t);

        - KDE (E-2 kondensacinis dūmų ekonomaizeris) – šiluminė galia (MW);

        - TG-5 (E-2 turbina) – šiluminė galia (MW).

      - Turi gauti faktinius duomenis SCADA. Reikalingi šie duomenys:

        - Visų (šiuo metu 8, bus patikslintas skaičius detalios analizės metu) NŠG – faktinė šiluminė galia (MW);

        - RK-8 katilinės – faktinė šiluminė galia (MW).

      - Modulis „Šilumos gamybos šaltinių planavimo ir paskirstymo modulis (trumpalaikis)“ turi perduoti šią informaciją:

        - 2-7 dienom, kiekvienai valandai:

          - Patikslintos konkurencinių įrenginių galios (pvz.: turbinų, kondensacinių dūmų ekonomaizerių galios);

          - Bendrą šilumos energijos poreikį integruotame šilumos tinkle;

          - Visų NŠG (kiekvieno atskirai, šiuo metu 8, bus patikslintas skaičius detalios analizės metu) šilumos energijos poreikį integruotame šilumos tinkle;

        - Vakar dienai ir iki einamosios dienos 07:00 valandos:

          - Faktinius šilumos poreikio duomenis integruotame šilumos tinkle.

      - SDS turi būti galimybė atlikti faktinių ir planuotinų, skaičiuotinų šilumos gamybos duomenų redagavimą/įvedimą rankiniu būdu.

      - SDS turi būti galimybė atlikti planuotinų, skaičiuotinų šilumos gamybos duomenų įvedimą rankiniu būdu dėl apriboto gamybos pajėgumo (šių duomenų neįtraukiant į istorinius duomenis tolimesniuose skaičiavimuose).

      - SDS turi planuoti elektrinių ir katilinių įrenginių gamybą. Planuodama papildomai turi atsižvelgti į šiuos duomenis:

        - Pirmenybė šilumos gamybai teikiama šia tvarka: konkurenciniai, pikiniai ir rezerviniai įrenginiai (minimus duomenis turi būti galimybė suvesti į SDS).

        - Istorinius (pagal pasirinktą periodą, bet ne mažiau trijų metų, periodas bus patikslintas detalios analizės metu) šilumos energijos gamybos duomenis.

      - Planavimo modelis turi įvertinti istorinius gamybos duomenis ir istorinius apskaitos prietaisų duomenis.

Planavimo vykdymo eiga:

      - SDS turi suplanuoti ir pateikti naudotojui konkurencinių įrenginių galias kiekvienai valandai SDS naudotojo pasirinktam dienų skaičiui.

      - SDS turi leisti SDS naudotojui patikrinti suplanuotus duomenis lentelės pavidalu, esant poreikiui, SDS naudotojas gali pakoreguoti duomenis. Po SDS naudotojo peržiūros ir atliktų korekcijų, SDS turi būti galima patvirtinti suplanuotas konkurencinių įrenginių galias.

      - Patvirtinta konkurencinių įrenginių galia turi būti perduota į modulį „Šilumos gamybos šaltinių planavimo ir paskirstymo modulis (trumpalaikis)“.

      - Atlikęs skaičiavimus „Šilumos gamybos šaltinių planavimo ir paskirstymo modulis (trumpalaikis)“ sugeneruotą DVP ir kitą aktualią informaciją (pvz.: NŠG energijos poreikis) turi perduoti integruoto šilumos tinklo įrenginių gamybos planavimo moduliui.

      - Turint šilumos gamybos šaltinių planavimo ir paskirstymo modulio duomenis, SDS turi parengti integruoto šilumos tinklo elektrinių ir katilinių įrenginių gamybos planą.

Įrenginiai, kuriems turi būti vykdomas planavimas:

      - SDS neturi būti ribojamas įvedamų įrenginių skaičius. Įvedant naują įrenginį, turi būti galimybė jį priskirti šilumos šaltiniui, įrenginių skaičius bus patikslintas detalios analizės metu.

      - Kiekvienas įrenginys turi turėti savo laukus (parametrus). Pavyzdžiui – įrenginio trumpas pavadinimas, pavadinimas, šilumos generavimo galia, mažiausia galima įrenginio apkrovimo galia, naudingumo koeficientas, naudojama kuro rūšis ir pan. Konkretūs laukai turės būti suderinti detalios analizės ir projektavimo metu.

      - Pateikiami įrenginiai, kuriems turi būti vykdomas planavimas.

Lentelė Nr. 6 Įrenginiai

| Objektas | Generavimo įrenginys | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Elektrinė E-2 |  |  |
|  | Turbina TG-4 | Konkurencinis dujinis įrenginys |
|  | Turbina TG-5 | Konkurencinis dujinis įrenginys |
|  | Garo katilas GK-3 | Dujinis katilas |
|  | Garo katilas GK-4 | Biokuru kūrenamas katilas |
|  | Garo katilas GK-5 | Dujinis katilas |
|  | Garo katilas GK-6 | Dujinis katilas |
|  | Kondensacinis dūmų ekonomaizeris CEG-10000 | Kondensacinis dūmų ekonomaizeris gali dirbti kartu su vandens šildymo katilais PTVM-100, VK-3 ir/ar VK-4 |
|  | Kondensacinis dūmų ekonomaizeris GK D1500 | Kondensacinis dūmų ekonomaizeris dirba kartu su garo katilu GK-4 |
|  | Vandens katilas VK-1 | Šilumos poreikio rezervo pajėgumus užtikrinantis dujinis įrenginys |
|  | Vandens katilas VK-2 | Šilumos poreikio rezervo pajėgumus užtikrinantis dujinis įrenginys |
|  | Vandens katilas VK-3 | Konkurencinis dujinis įrenginys |
|  | Vandens katilas VK-4 | Šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinantis dujinis įrenginys |
|  | Vandens katilas VK-5 | Šilumos poreikio rezervo pajėgumus užtikrinantis dujinis įrenginys |
|  | Vandens katilas VK-6 | Šilumos poreikio rezervo pajėgumus užtikrinantis dujinis įrenginys |
|  | Vandens katilas VK-7 | Šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinantis dujinis įrenginys |
| RK-8 katilinė |  |  |
|  | Vandens katilas VK-3 | Šilumos poreikio rezervo pajėgumus užtikrinantis dujinis įrenginys |
|  | Vandens katilas VK-4 | Šilumos poreikio rezervo pajėgumus užtikrinantis dujinis įrenginys |
|  | Vandens katilas VK-5 | Konkurencinis dujinis įrenginys |
|  | Vandens katilas VK-7 | Konkurencinis dujinis įrenginys |

Planavimo rezultatų pateikimas SDS:

      - SDS, remdamasi faktiniais ir kitų SDS modulių duomenimis, turi planuoti ir atvaizduoti integruoto šilumos tinklo įrenginių:

        - Konkurencinių įrenginių galias (kiekvieno įrenginio atskirai ir bendrą poreikį) – detaliau pateikiama lentelėje žemiau;

        - Darbo režimus (įrenginių stabdymai/paleidimai);

        - Elektros energijos gamybą;

        - Elektros energijos pardavimus;

        - Elektros energijos pirkimus;

        - Gamtinių dujų sąnaudas;

        - Elektros sąnaudas (savo reikmėms);

        - RK-8 katilinės šilumos gamybą.

      - SDS turi būti galimybė peržiūrėti sugeneruotą planą, pakoreguoti rankiniu būdu norimas reikšmes, išsaugoti korekcijas, patvirtinti planą. Esant poreikiui, nuimti patvirtinimą ir vėl pakoreguoti duomenis. Kol einamosios ir kelių dienų į priekį planas nepatvirtintas, jis nerodomas Dashboard, kad neklaidinti kitų Bendrovės padalinių darbuotojų.

      - Turi būti pateikiami šie duomenys:

        - Pateikiami laukai ir jų pildymas. Stulpeliuose turi būti 24 valandos, atitinkamai kiekvieno lauko reikšmė tai valandai. Analizės, projektavimo etapuose poreikiai bus tikslinami atsižvelgiant į SDS galimybes ir Užsakovo poreikius.

Lentelė Nr. 7 Gamybos plano laukai

| Eil. Nr. | Elementai/rodikliai kuriems reikalinga apskaičiuoti ir atvaizduoti reikšmes | Faktas | Planas | Apibendrinantis stulpelis (24 valandų suma/vidurkis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamtinių dujų sunaudojimo rodikliai |  |  |  |  |
|  | E-2 gamtinių dujų sunaudojimas (1000 m3/h) | Iš kitų sistemų | Apskaičiuojama | Suma |
|  | RK-8 gamtinių dujų sunaudojimas (1000 m3/h) | Iš kitų sistemų | Apskaičiuojama | Suma |
|  | RK-2 gamtinių dujų sunaudojimas (1000 m3/h) | Iš kitų sistemų | Apskaičiuojama | Suma |
|  | MK gamtinių dujų sunaudojimas (1000 m3/h) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Suma |
|  | Bendras gamtinių dujų sunaudojimas (1000 m3/h) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Suma |
| Konkurencinių įrenginių galios rodikliai |  |  |  |  |
|  | Konkurencinių įrenginių galima tiekti galia (MW) | Iš kitų Sistemos modulių | Apskaičiuojama | Suma |
|  | Konkurencinių įrenginių galima tiekti galia (patikslinta) (MW) | Iš kitų Sistemos modulių | Iš kitų Sistemos modulių | Suma |
|  | NŠG galima tiekti galia (kaina mažesnė už VŠT) (MW) | Iš kitų sistemų | Iš kitų Sistemos modulių | Suma |
|  | NŠG galima tiekti galia (kaina didesnė už VŠT) (MW) | Iš kitų sistemų | Iš kitų Sistemos modulių | Suma |
| Bendri rodikliai |  |  |  |  |
|  | Oro temperatūra (ºC) | Sistemos duomenų bazė | Iš kitų sistemų | Vidurkis |
|  | Tiekiamos šilumos energijos poreikis (MW) | Iš kitų sistemų | Iš kitų Sistemos modulių | Suma |
|  | Tiekiamos šilumos energijos poreikis - NŠG (mažiausia kaina) (MW) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Suma |
|  | Šiluma savosioms reikmėms (MW) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Suma |
|  | Šiluma per aušinimo įrenginius (RAĮ) (MW) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Suma |
|  | Rezervas VK (MW) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Suma |
|  | E-2 VK šilumos galia (MW) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Suma |
|  | Kondensacinio dūmų ekonomaizerio šilumos galia (GK-4) (MW) | Iš kitų sistemų | Apskaičiuojama | Suma |
|  | Kondensacinio dūmų ekonomaizerio šilumos galia (VK-3, VK-4) (MW) | Iš kitų sistemų | Apskaičiuojama | Suma |
| Garo katilų rodikliai |  |  |  |  |
|  | GK-3 garo kiekis tonomis (t/h) | Iš kitų sistemų | Apskaičiuojama | Vidurkis |
|  | GK-4 garo kiekis tonomis (t/h) | Iš kitų sistemų | Apskaičiuojama | Vidurkis |
|  | GK-5 garo kiekis tonomis (t/h) | Iš kitų sistemų | Apskaičiuojama | Vidurkis |
|  | GK-6 garo kiekis tonomis (t/h) | Iš kitų sistemų | Apskaičiuojama | Vidurkis |
|  | GK šilumos galia (MW) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Vidurkis |
| Turbinos TG-4 rodikliai |  |  |  |  |
|  | Generuojama elektros galia (MW) | Iš kitų sistemų | Apskaičiuojama | Vidurkis |
|  | Šiluma elektros gamybai (MW) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Suma |
|  | Patiekta šilumos energija (MW) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Suma |
| Turbinos TG-5 rodikliai |  |  |  |  |
|  | Generuojama elektros galia (MW) | Iš kitų sistemų | Apskaičiuojama | Vidurkis |
|  | Šiluma elektros gamybai (MW) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Suma |
|  | Patiekta šilumos energija (MW) | Iš kitų sistemų | Apskaičiuojama | Suma |
| E-2 elektros gamybos rodikliai |  |  |  |  |
|  | Generuojama elektros galia iš viso (MW) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Vidurkis |
|  | Savųjų reikmių galia (MW) | Iš kitų sistemų | Apskaičiuojama | Vidurkis |
|  | Skaičiuotina tiekiamos elektros galia (MW) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Vidurkis |
|  | Koreguota tiekiama elektros galia (MW) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Vidurkis |
|  | Technologinis galios rezervas (MW) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Vidurkis |
|  | Suminė tiekiama elektros galia (MW) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Suma |
|  | Prognozuojama tiekiama galia (MW) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Suma |
|  | Komercinis galios rezervas (balansavimas) (MW) | Apskaičiuojama | - | Suma |
|  | Pirkimas biržoje (MW) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Suma |
| E-2 kuro sąnaudų rodikliai |  |  |  |  |
|  | Kuro šilumos galia (MW) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Suma |
|  | Biokuro šilumos galia (MW) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Suma |
|  | Kietojo biokuro kiekis (srautas) (t/h) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Suma |
|  | Gamtinių dujų šilumos galia (MW) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Suma |
|  | Gamtinių dujų srautas (prie 0 ºC) (103 * m3/h) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Suma |
|  | Mazuto šilumos galia (MW) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Suma |
|  | Mazuto srautas (t/h) | Įvedama rankiniu būdu | Įvedama rankiniu būdu | Suma |
| RK-8 rodikliai |  |  |  |  |
|  | RK-8 rezervinių katilų galia (MW) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | - |
|  | Ar reikia RK-8 rezervinių katilų? (Taip/Ne) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | - |
|  | Šilumos galia (MW) | Iš kitų sistemų | Įvedama rankiniu būdu | Suma |
|  | VK naudingo veikimo koeficientas (%) | Įvedama rankiniu būdu | Įvedama rankiniu būdu | Vidurkis |
|  | Gamtinių dujų šilumos galia (MW) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Suma |
|  | Gamtinių dujų srautas (prie 20 ºC) (103 * m3/h) | Apskaičiuojama | Apskaičiuojama | Suma |

      - SDS, be Lentelė Nr. 7 Gamybos plano laukai išvardintų laukų, istoriniams duomenims (faktiniams duomenims iki einamosios dienos 07:00 valandos) papildomai turi būti rodomos plano, ir plano fakto skirtumo reikšmės. Taikoma šiems laukams:

        - E-2 gamtinių dujų sunaudojimas (1000 m3/h);

        - RK-8 gamtinių dujų sunaudojimas (1000 m3/h);

        - RK-2 gamtinių dujų sunaudojimas (1000 m3/h);

        - NŠG galima tiekti galia (kaina mažesnė už VŠT) (MW);

        - NŠG galima tiekti galia (kaina didesnė už VŠT) (MW);

        - Kondensacinio dūmų ekonomaizerio šilumos galia (GK-4) (MW);

        - Tiekiamos šilumos energijos poreikis (MW);

        - GK-3 garo kiekis tonomis (t/h);

        - GK-4 garo kiekis tonomis (t/h);

        - GK-5 garo kiekis tonomis (t/h);

        - GK-6 garo kiekis tonomis (t/h);

        - Generuojama elektros galia (TG-4) (MW);

        - Generuojama elektros galia (TG-5) (MW);

        - Patiekta šilumos energija (TG-5) (MW);

        - Savųjų reikmių galia (E-2) (MW);

        - Šilumos galia (RK-8) (MW).

Pavyzdys: peržiūrint vakar dienos planą, laukui „E-2 gamtinių dujų sunaudojimas (1000 m3/h)“ rodomos 3 eilutės kiekvienai valandai su fakto, plano ir skirtumo tarp fakto ir plano reikšmėmis.

      - SDS turi būti galimybė patvirtinti planą. Tik po patvirtinimo jis matomas kitiems Bendrovės darbuotojams (per Dashboard). Patvirtintą planą turi būti galimybė atšaukti, pakoreguoti ir tvirtinti iš naujo.

      - SDS apskaičiuotus duomenis turi būti galimybė eksportuoti į *.csv, *.xlsx ar lygiaverčius formatus.

      - SDS turi būti galimybė importuoti detalios analizės ir projektavimo metu suderintos struktūros *.csv, *.xlsx failus į SDS, siekiant užpildyti aukščiau pateiktos lentelės duomenis.

Planuojamų ir avarinių įrenginių stabdymų/paleidimų registravimas

      - SDS turi būti galimybė įvesti planuojamus konkrečių įrenginių stabdymo, paleidimo laikus.

      - SDS turi būti galimybė įvesti avarinius konkrečių įrenginių stabdymo, paleidimo laikus.

      - Suvedant duomenis apie įrenginių veikimą, turi būti galimybė įvesti tokius laukus, jais neapsiribojant: įvykio data ir laikas nuo, iki, įvykio tipas, darbų pavadinimas, pastabos. Laukai gali būti tikslinami detalios analizės ir projektavimo etapuose.

Duomenų pateikimas per SDS Web aplikaciją (atvaizduojamų duomenų apimtis bus suderinta detalios analizės metu):

      - Dedikuotos vartotojų aplinkos (angl. „Dashboard“), turi būti pasiekiamos per SDS Web aplikaciją.

      - Sistemos Web aplikacijoje, turi būti sukurti Lentelė Nr. 8 Sistemos duomenų peržiūra dashboard pavidalu SDS duomenų peržiūra dashboard pavidalu išvardinti Dashboard, kurie skirti Bendrovės padaliniams (detalios analizės metu padalinių pavadinimai bus patikslinti):

        - Gamybos planavimo skyrius;

        - Eksploatacijos skyrius;

        - Finansų kontrolės skyrius;

        - Tinklo valdymo skyrius;

        - Padalinių vadovai.

      - SDS sukuriami šie Dashboard:

Lentelė Nr. 8 SDS duomenų peržiūra dashboard pavidalu

| Ataskaitos pavadinimas | Elementai/rodikliai kuriems reikalinga apskaičiuoti ir atvaizduoti reikšmes | Filtras | Atvaizdavimas | Grafinis atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamybos planavimas |  |  |  |  |
| Gamybos planavimas | Visi punkte 7.7.5.3. Lentelės Nr. 5 duomenys peržiūros režimu. | Datos ir laiko nuo/iki pasirinkimas. | Atskiruose Sistemos lapuose pateikiami kiekvienos dienos 24 valandų duomenys kiekvienam laukui. | - |
| Žalios elektros energijos gamyba |  |  |  |  |
| Žalios elektros energijos gamyba | Kiekvienai valandai: Faktinė garo katilų garo gamyba ir tiekimas į turbinas; Faktinė turbinų TG-4, TG-5 pagaminta elektra; Planuojama garo katilų garo gamyba ir tiekimas į turbinas; Planuojama turbinų TG-4, TG-5 pagaminti elektra; Žalios energijos gamybos apskaičiavimas. | Datos ir laiko nuo/iki pasirinkimas. | Vienoje lentelėje pateikiami pasirinkto laikotarpio duomenys (eilutėse yra data ir valanda), o stulpeliuose rodiklių duomenys (pvz.: faktinė garo katilų garo gamyba ir tiekimas į turbinas). | Grafikas, kuriame pasirinktam laikotarpiui rodomos faktinė ir planuota elektros gamybos kreivės kiekvienai valandai. |
| Įrenginių stabdymo/paleidimo grafikas |  |  |  |  |
| Įrenginių stabdymo/paleidimo grafikas | Kiekvienai įrenginiui: Planuojamo/avarinio stabdymo/paleidimo data ir laikas. Bendras įrenginių veikimo laikas. | Datos ir laiko nuo/iki pasirinkimas. | Gantchart pavidalu rodomi visi įrenginiai ir jų neveikimo laikas. | Grafikas, kuriame rodomas bendras įrenginių veikimo laikas kiekvienai valandai. |
| Šilumos gamybos įrenginių pajėgumų sąrašas |  |  |  |  |
| Įrenginių pajėgumų sąrašas | Kiekvienam įrenginiui rodomas jo priskyrimas šilumos šaltiniui, įrenginio pavadinimas, įrenginio šilumos generavimo galia, mažiausia galima įrenginio apkrovimo galia. | Datos ir laiko nuo/iki pasirinkimas. | Lentelėje eilutėse rodomi įrenginiai, jie grupuojami pagal priklausymą šilumos šaltiniui. Stulpeliuose rodomi įrenginių parametrai: pavadinimai, galios ir pan. | - |

Šilumos gamybos šaltinių apkrovimo planavimo ir paskirstymo modulis (ilgalaikis)

SDS turi planuoti šilumos gamybą kiekvienai valandai, atsižvelgiant į sudarytą šilumos poreikio prognozę ilgalaikio šilumos poreikio prognozavimo modulyje, paskirstant šilumos galią tarp šilumos gamintojų.

Modulio skaičiavimai turi būti atliekami offline režimu režime, todėl visus perskaičiavimus SDS turi būti galimybė inicijuoti pačiam SDS naudotojas pagal poreikį.

Modulio skaičiavimams reikalinga informacija:

      - SDS turi remtis šilumos poreikio duomenimis, kurie apskaičiuojami modulyje „Šilumos poreikio prognozavimo modulis (Ilgalaikis)“.

      - SDS turi būti galimybė viename lange matyti ir suvesti kiekvienam šilumos šaltiniui informaciją, reikalingą planavimui, ja neapsiribojant (bus suderinta detalios analizės metu):

        - Gamybos prioritetą;

        - Gamybos prioritetą pagal šilumos kainą;

        - Galios kitimo greitį;

        - Minimalias/maksimalias galias.

      - SDS turi būti galimybė suvesti informaciją valandų tikslumu, koks šilumos šaltinis kiek konkrečiomis valandomis gali patiekti galios į šilumos tinklą. Galimos galios pateikti į šilumos tinklą informacijos suvedimas SDS gali būti realizuotas nurodant pavyzdžiui tik valandų rėžius, kuriais bus tiekiama kitokia, nei standartiškai galia.

      - Hidraulinio skaičiavimo offline režimu modulio pateikiama informacija (pvz.: zonų pasikeitimai, šilumos šaltinių galių, gamybos prioriteto pasikeitimai, šilumos tinklo ruožų remontai ir pan.)

      - SDS turi remtis šia informacija atlikdama šilumos gamybos planavimą:

        - Šilumos gamybos prioritetą pagal šilumos kainą;

        - Šilumos perdavimo technines galimybes iš vienos šilumos tiekimo zonos į kitą (-as);

        - Šilumos poreikį atskirose šilumos vartojimo zonose ir bendrą šilumos tinklo šilumos poreikį proporcingą šilumos gamybos paskirstymą pagal gamintojų galingumą esant vienodoms šilumos kainoms, įvertinant šilumos gamintojų techninius rodiklius (galios kitimo greitis, minimali/maksimali galia, tinklo siurblių charakteristikas ir kt.).

SDS turi būti realizuotos papildomos sąlygos, taikytinos tik ilgalaikiam šilumos gamybos planavimui (pvz.: esant vienodam šilumos gamintojų prioritetui, apskaičiuojant duomenis, nėra kreipiamas dėmesys į kainą ir planavimas atliekamas tik pagal prioritetą). Detaliau tokio tipo sąlygos turės būti išnagrinėtos detalios analizės ir projektavimo etapuose.

Gamybos valdymo planas:

      - SDS turi gebėti parengti dispečerinio šilumos gamybos valdymo planą pasirinktam laikotarpiui, bet ne mažiau nei vienam mėnesiui.

      - Planas rengiamas atsižvelgiant į istorinius (pagal pasirinktą periodą, bet ne mažiau trijų metų) šilumos energijos vartojimo duomenis. Plane nustatoma atskirų nepriklausomų šilumos gamintojų ir šilumos tiekėjų valdomų šilumos įrenginių generuotina valandinė galia.

      - SDS, naudotojui inicijavus, turi perskaičiuoti šilumos gamybos ir paskirstymo planus. Perskaičiuojant turi būti remiamasi pasikeitusiu šilumos poreikiu (pvz.: šilumos poreikio prognozavimo modulis pateikė naują informaciją) ir/ar pasikeitusia šilumos tinklo zonų konfigūracija (pvz.: hidraulinio skaičiavimo offline režimu modulyje vartotojas pakoregavo šilumos tinklo elementų duomenis).

      - SDS turi būti galimybė SDS naudotojui patvirtinti, kurie modeliavimo duomenys yra galutiniai, kad jie išsisaugotų DB ir būtų pateikiami kitiems SDS naudotojams (pvz.: SDS naudotojas atliko 10 modeliavimų, koreguodamas šilumos tinklo elementus, kitus parametrus, ir galiausiai patvirtina tik pasirinktą gamybos planą – jo duomenys tampa prieinami per Dashboard ir pan.).

Planavimo ir paskirstymo informacijos peržiūros galimybės:

      - Turi būti galimybė rengti ataskaitas, įvertinant prognozuojamą gamyba šilumos šaltiniuose. Tai yra – pasirinktam bent mėnesio laikotarpiui, parengti ataskaitą, kur kiekvienai valandai, kiekvienam šilumos šaltiniui būtų nurodyta reikiama generuoti galia. Ataskaitos forma ir duomenys bus suderinti detalios analizės metu.

      - Hidraulinio skaičiavimo offline režimu modulio žemėlapyje pasirinkus bet kurį šilumos šaltinį ir atsidarius jo duomenų peržiūros langą, turi būti rodomi suplanuoti šilumos gamybos duomenys grafiko su duomenų lentele pavidalu. Duomenys rodomi bent vienam mėnesiui, pasirinktam laikotarpiui.

      - Šilumos gamybos plano duomenys turi būti pateikiami grafikų pavidalu (pvz.: x ašis – laikas valandomis, y ašis – temperatūra, galia (planas)). Toks duomenų atvaizdavimas taikomas, bet neapsiribojant (atvaizduojamų duomenų apimtis bus suderinta detalios analizės metu):

        - Visam šilumos tinklui;

        - Atskiroms šilumos tinklo zonoms;

        - Kiekvienam šilumos šaltiniui.

      - Turi būti galimybė lentelių/ataskaitų pavidalu peržiūrėti šilumos gamybos plano duomenis (pvz.: stulpeliuose - zonos/šilumos šaltinai, eilutėse – laikas su plano temperatūrų, galių reikšmėmis). Toks duomenų atvaizdavimas turi būti taikomas, bet neapsiribojant (atvaizduojamų duomenų apimtis bus suderinta detalios analizės metu):

        - Visam šilumos tinklui;

        - Atskiroms šilumos tinklo zonoms;

        - Kiekvienam šilumos šaltiniui.

      - Visiems modulio duomenims, kurie gali būti peržiūrėti lentelių/ataskaitų pavidalu turi būti funkcija eksportuoti duomenis *.CSV, *.XLSX arba lygiaverčiu formatu.

Duomenų pateikimas per SDS Web aplikaciją:

      - Dedikuotos vartotojų aplinkos (angl. „Dashboard“), turi būti pasiekiamos per Sistemos Web aplikaciją.

      - Sistemos Web aplikacijoje, turi būti sukurti bent 2 atskiri Dashboard, kurie skirti Bendrovės padaliniams:

        - Gamybos planavimo skyrius – matyti planuojamą gamybą;

        - Padalinių vadovams – matyti apibendrintą gamybos planavimo informaciją (apibendrinta informacija bus patikslinta detalios analizės metu).

      - Kiekvienas gamybos šaltinio operatorius, tame tarpe NŠG turi turėti Sistemos Web aplikacijoje atskirą prisijungimą su atskirais dedikuotais Dashboard arba SDS per API turi atiduoti reikalingus duomenis atvaizdavimui laisvai prieinamoje vietoje (atvaizduojamų duomenų būdas, apimtis ir vieta bus suderinti detalios analizės metu).

      - Prisijungimo teises prie Sistemos Web dalies (ne Užsakovo darbuotojams) turi valdyti Užsakovas.

      - Bendrovės darbuotojai Sistemos Web aplikacijoje turi būti autentifikuojami per AD.

Duomenų perdavimas kitiems SDS moduliams ir kitoms informacinėms sistemoms:

      - Gamybos Duomenys turi būti perduodami į hidraulinio skaičiavimo offline režimu modulį.

      - Šio modulio informacija (gamybos planas, paskirstymas gamintojams ir pan.) turi būti kaupiama SDS DB.

      - Išsaugoti DB duomenys turi būti prieinami per SDS API, kad jais galėtų pasinaudoti kitos informacinės sistemos.

Šilumos tinklo temperatūrinio grafiko optimizavimo modulis

SDS modulis turi apskaičiuoti optimalią tiekiamo šilumnešio temperatūrą iš šilumos šaltinio įvertinant bei užtikrinant reglamentuotą tiekiamo  šilumnešio minimalią temperatūrą šilumos vartotojų (šilumos punktų) įvaduose.

SDS turi parinkti optimalią reikiamo tiekti termofikacinio vandens temperatūrą  kiekvienam šilumos šaltiniui.

Šilumos šaltinių optimalaus temperatūrinio grafiko apskaičiavimas:

      - Modulis turi apskaičiuoti reikiamą tiekti į šilumos  tinklą temperatūrą kiekvienam šilumos šaltiniui, kiekvienai valandai, bent 136 valandoms į ateitį. Detalios analizės etape turės būti apibrėžtas ir su Užsakovu suderintas skaičiavimų dažnumas.

      - Apskaičiuota informacija turi būti perduota hidraulinio skaičiavimo realiu laiku moduliui, kiekvienam šaltiniui.

      - Hidraulinio skaičiavimo realiu laiku modelis atlikdamas modeliavimo skaičiavimus turi atsižvelgti į reikiamą tiekti temperatūrą kiekvieno šilumos šaltinio lygmenyje.

Šilumos tinklo akumuliacinių savybių panaudojimo galimybės apskaičiuojant optimalų temperatūrinį režimą šilumos tinkle - galimybė remtis hidraulinio skaičiavimo realiu laiku modelyje esančia informacija: vamzdynų diametrai, per kiek  laiko šilumnešis pasiekia šilumos punktus ir pan.

SDS turi apskaičiuoti tokią tiekiamo šilumnešio temperatūrą, kad nuostoliai šilumos tinkle būtų  minimalūs. Šilumos nuotoliai gaunami atliekant modulio „Šilumos tinklų nuostolių skaičiavimo modulis“ apskaičiavimus.

SDS neturi būti ribojamas skaičiuotinų mazgų skaičius  (pvz.: tinkle gali būti 100 000 skaičiuotinų mazgų į kurių parametrų reikšmes reikia atsižvelgti (mazgų skaičius bus patikslintas ir suderintas detalios analizės metu)).

SDS, skaičiavimo realiu laiku režime, turi būti galimybė įvesti ribines reikšmes (konkrečius šilumos tinklo elemento parametrus) tiek vienam šilumos tinklo elementui, tiek iškart keliems/visiems tam tikro tipo šilumos tinklo elementams. Pavyzdžiui, nustatyti minimalią/maksimalią temperatūrą visuose šilumos punktuose.

SDS, atlikdama šilumos tinklo temperatūrinio grafiko optimizavimą turi atlikti hidraulinių režimų modeliavimą pagal aukščiau išvardintus hidraulinio skaičiavimo realiu laiku reikalavimus.

SDS turi:

      - Pasiūlyti rekomendaciją, kaip parinkti siurblių darbo parametrus ir atitinkamai apskaičiuoti elektros sąnaudas;

      - Pakeisti šilumos poreikio zonos ribas (pvz.: uždaryti/atidaryti  sklendes ir matyti, kaip keičiasi šilumnešio debitas, apkrovimas šilumos tinkle);

      - Modeliuoti darbo režimus, įvertinant lauko oro, šilumos perdavimo tinklo nuostolius, grunto temperatūrą, vėjo greitį, šilumos poreikio, debito srautų kitimo prognozes.

Šio modulio apimtyje vykdomi skaičiavimai, turi atsižvelgti į šią informaciją:

      - Planuojamus ir vykdomus šilumos tinklo remonto darbus (atjungimai perdavimo tinkle, šilumos šaltinių galios sumažinimas, šilumos tiekimo nutraukimas ir kt.);

      - Šilumos tinklo ribojimus dėl pralaidumo ir (ar) hidraulinį  režimą (pvz.: vamzdynų ilgiai, diametrai, pralaidumas ir kt.);

      - Šilumos tinklo gamybos ir šilumos perdavimo  tinklo įrenginių technines galimybes (šią informaciją turi būti galimybė įvesti SDS šilumos šaltiniams, siurblinėms ir kt.);

      - Šilumos tinklo ilgį ir šilumos bangos greitį;

      - Šilumos gamintojų išsidėstymą šilumos tiekimo tinkle;

      - Esamą įrangą bei išduotas technines  sąlygas vartotojams ir kitiems šilumos tiekėjams (pvz.: šilumos tinklo plėtimo atveju);

      - Debito ribotuvų nustatymus (informacija iš GIS);

      - Ribinių sąlygų nustatymus šilumos tinklo elementuose (pvz.: minimali temperatūra, temperatūros kitimo greitis ir kt.);

      - Leistinų minimalių tiekimo temperatūrų išlaikymą pas vartotojus ir pasirinktose šilumos tinklo charakteringose vietose;

      - Skaičiavimuose turi būti įvertinami SCADA.

      - Skaičiavimai turi įvertinti realius šilumos tinklo duomenis gaunamus per integracijas iš kitų sistemų;

      - Turi būti įvertinami skaičiavimai, gauti iš modulio „Šilumos poreikio prognozavimas (trumpalaikis)“;

      - Turi būti įvertinami skaičiavimai, gauti iš modulio „Bazinis hidraulinio skaičiavimo realiu laiku modelis“;

Modulio apskaičiuotos informacijos peržiūros galimybės:

      - Žemėlapyje pasirinkus bet kurį šilumos šaltinį ir atsidarius jo duomenų peržiūros langą, turi būti rodoma reikiama tiekti į šilumos tinklą temperatūra.

      - Kiekvienam šilumos šaltiniui (grafiko ir lentelės pavidalu) turi matytis reikiama tiekti į šilumos tinklą temperatūra 136 valandoms į ateitį.

      - Šilumos tinklo schemai turi būti galimybė žemėlapyje įsijungti atskirą režimą/sluoksnį, kuris atvaizduotų visus šilumos tinklo elementus skirtingomis spalvomis pagal tiekiamo šilumnešio temperatūrą į šilumos tinklą. Spalvinė gama pagal temperatūros reikšmes turi būti konfigūruojama pačio SDS naudotojo (spalvinė gama bus suderinta detalios analizės metu).

      - Turi būti galimybė ataskaitos pavidalu peržiūrėti ir eksportuotis (*.CSV, *.XLSX arba lygiaverčiu formatu) kiekvienam šilumos šaltiniui reikiamos tiekti į šilumos tinklą temperatūros šilumnešį kiekvienai valandai, bent 136 valandoms į ateitį.

Faktinių iš šilumos šaltinių tiekiamų į šilumos tinklą temperatūrų duomenys turi būti kaupiami duomenų bazėje.

Faktinių temperatūrų duomenys turi būti prieinami per SDS API, kad jais galėtų pasinaudoti kitos informacinės Sistemos.

Šilumos tinklų nuostolių skaičiavimo modulis

SDS turi būti galimybė skaičiuoti normatyvinius šilumos tinklų nuostolius autonominiame režime (hidraulinio modeliavimo offline režime).

SDS turi skaičiuoti faktinius eksploatacinius šilumos tinklų nuostolius remiantis iš kitų sistemų gaunamais duomenimis šilumos tinklo elementams (hidraulinio modeliavimo realiu laiku režime).

Šilumos nuostoliai turi būti apskaičiuojami ne tik pagal realią situaciją (kai apskaičiuojami faktiniai nuostoliai), bet ir modeliuojami į ateitį tiek kartų ir tokiu pat dažnumu, kiek yra apskaičiuojamas ir hidraulinis skaičiavimo realiu laiku modelis. Numatoma, kad modeliavimas realiu laiku turi būti vykdomas bent 136 valandoms į ateitį, kas 30 minučių. Valandų skaičius ir dažnumas bus suderinti detalios analizės metu.

SDS turi atlikti faktinių eksploatacinių ir normatyvinių šilumos tinklų nuostolių palyginimą. Palyginimas, tai skirtumas tarp faktinių ir planuotų/planuojamų normatyvinių nuostolių.

Šilumos tinklų nuostolių apskaitos modulio skaičiavimai turi atitikti norminio dokumento „Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodika“ reikalavimams (TS priedas Nr. 3).

Šilumos tinklų nuostolių skaičiavimai (norminiai, faktiniai, jų palyginimas) turi būti vykdomi visiems šilumos tinklo vamzdynams, laisvai parenkamiems atskiriems šilumos tinklo schemos fragmentams (galimybė žemėlapyje pele pažymėti kelis tinklo ruožus, pasirinkti pele šilumos tinklo schemos dalį ir pan.), bei visam šilumos tinklui.

Maksimalus nuostolių skaičiavimo laikas turi būti ne daugiau kaip 20 minučių (skaičiavimo laikas bus suderintas detalios analizės metu).

Turi būti normatyvinių, faktinių nuostolių ir jų palyginimo informacijos peržiūros galimybės:

      - Žemėlapyje pasirinkus bet kurį šilumos tinklo vamzdyną ir atsidarius jo duomenų peržiūros langą, turi būti rodomos skaičiavimų reikšmės.

      - Žemėlapyje galima pažymėti šilumos tinklo schemos fragmentą ir atsidarius šio fragmento duomenų peržiūros langą matyti apibendrintas skaičiavimų reikšmes (pvz.: į pažymėtą fragmentą pateko 100 vamzdynų, tuomet parodomi akumuliuoti skaičiavimai).

      - Šilumos tinklo schemai turi būti galimybė žemėlapyje įsijungti atskirą režimą/sluoksnį, kuris atvaizduotų visus vamzdynus skirtingomis spalvomis pagal nuostolių reikšmes. Spalvinė gama pagal nuostolių reikšmes turi būti konfigūruojama pačio SDS naudotojo (spalvinė gama bus suderinta detalios analizės metu.

      - Galimybė pažymėtam žemėlapyje šilumos tinklo fragmentui, lentelės pavidalu, peržiūrėti patekusius vamzdynus ir jiems apskaičiuotas nuostolių reikšmes.

      - Galimybė lentelės pavidalu peržiūrėti visus šilumos tinklo ruožus ir jiems apskaičiuotas nuostolių reikšmes.

      - Galimybė peržiūrėti apibendrintus nuostolių skaičiavimus visam šilumos tinklui.

Didžiausius nuostolius turintys vamzdynai:

      - SDS turi būti galimybė įvesti norminių, faktinių nuostolių maksimalias reikšmes. Šias reikšmes turi būti galimybė įvesti tiek kiekvienam šilumos tinklo elementui (vamzdynui) atskirai, tiek visiems iš karto.

      - Šilumos tinklo schemai turi būti galimybė žemėlapyje įsijungti atskirą režimą/sluoksnį, kuris atvaizduotų visus vamzdynus, viršijančius maksimalią leistiną nuostolių reikšmę (atvaizdavimo būdas bus suderintas detalios analizės metu).

      - Turi būti galimybė lentelės pavidalu peržiūrėti visus vamzdynus, kurių apskaičiuoti nuostoliai viršija nustatytąją maksimalią reikšmę.

SDS turi būti galimybė skaičiavimų rezultatus (pvz.: vienam vamzdynui, visiems vamzdynams, maksimalias nuostolių reikšmes viršijantiems vamzdynams ir pan.) eksportuotis *.CSV, *.XLSX arba lygiaverčiais formatais.

Šilumos nuostolių faktiniai duomenys turi būti kaupiami SDS DB.

Šilumos nuostolių faktiniai duomenys turi būti prieinami per SDS API, kad jais galėtų pasinaudoti kitos informacinės Sistemos.

Metinio planavimo modulis

SDS turi planuoti ateinančių metų, kiekvienam mėnesiui, Bendrovės valdomų rajoninių, kvartalinių, individualių, konteinerinių katilinių, elektrinių įrenginių šilumos gamybą į šilumos tinklus bei elektros energijos gamybą elektrinėje.

Planavimo modulis, planuodamas šilumos ir elektros energijos gamybą, turi įvertinti istorinius šilumos ir elektros energijos gamybos duomenis ir istorinius apskaitos prietaisų duomenis (skaičiavimams turi būti naudojami bent 3 metų duomenys).

Skaičiavimas ir reikalinga informacija metiniam planavimui:

      - SDS per integraciją iš Bilingo turi gauti šilumos pardavimų informaciją, kuri reikalinga ateinančių metų šilumos pardavimams suplanuoti.

      - SDS turi gauti paskutinių bent trijų metų duomenis kiekvienam mėnesiui, kiekvienai katilinei, pagal pardavimo paslaugas:

        - Šildymas;

        - Vėdinimas;

        - Karštas vanduo;

        - Karšto vandens cirkuliacija;

        - Vartotojų šilumos nuostolių tinkluose pardavimai (iš modulio – „Šilumos tinklų nuostolių skaičiavimo modulis“).

      - SDS turi remtis statistine lauko oro temperatūra atliekant metinį gamybos planavimą. SDS paleidimo metu, į SDS DB turi būti sukelti statistiniai oro temperatūrų duomenys nuo 2017 metų, dienos tikslumu (duomenų kiekis ir vieta bus suderinti detalios analizės metu). SDS turi būti realizuota integracija su METEO.LT, kuri gali pateikti 4 valandų faktinius ir 5 dienų į ateitį orų prognozes – šiuos duomenis SDS turi kaupti DB, kad panaudoti atitinkamuose SDS moduliuose.

      - Atliekant planavimą, SDS turi remtis į nustatymus įvestais šildymo sezono pradžios ir pabaigos datų duomenimis.

      - SDS, turėdama skaičiavimams ir metiniam planavimui reikalingus duomenis, turi apskaičiuoti planuojamus ateinančių metų šilumos pardavimus pagal mėnesius.

      - SDS atlikdama skaičiavimus, turi remtis bent paskutinių trijų metų faktiniais šilumos nuostoliais kiekvienam mėnesiui. Į SDS istoriniai duomenys gali būti sukelti iš Excel failų, o po SDS paleidimo šie duomenys bus pradėti kaupti per integraciją iš SCADA. Reikalingų duomenų kiekis, gavimo būdas į SDS bus suderintas detalios analizės metu.

      - Šilumos tinklų nuostolių apskaitos modulio skaičiavimai turi atitikti norminio dokumento „Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodika“ reikalavimams (TS priedas Nr. 3). Tam tikslui SDS turi naudotis GIS duomenis (pvz.: įvertinti šilumos tinklų ilgius, charakteristikas, oro, grunto temperatūras ir pan.).

      - SDS, turėdama skaičiavimams ir metiniam planavimui reikalingus duomenis, turi apskaičiuoti ateinančių metų į šilumos tinklus reikiamą tiekti šilumą kiekvienam mėnesiui.

      - SDS turi gauti ir kaupti bent paskutinių trijų metų faktinį šilumos supirkimą iš NŠG (iš viso 8 NŠG, NŠG skaičius detalios analizės metu bus patikslintas). Per integraciją duomenys turi būti gauti iš finansinės apskaitos sistemos. Pradinę informaciją už atitinkamą laikotarpį (informacijos kiekis ir laikotarpis bus detalizuojami detalios analizės ir projektavimo metu, bet ne mažiau 3 metų) gali būti įkelti į SDS iš finansinės apskaitos sistemos DB.

      - SDS turi gauti ir kaupti bent paskutinių trijų metų naudojamo kuro (biokuras, dujos, dyzelinis kuras) šilumingumą. Šią informaciją planuojama gauti:

        - Pirminis duomenų užkrovimas bus vykdomas iš CRM (biokuras, detalios analizės metu bus suderintas duomenų šaltinis) ir finansinės apskaitos sistemos (dyzelinis kuras, detalios analizės metu bus suderintas duomenų šaltinis) DB, bei dujų šilumingumą iš paruošto *.txt, *.csv ar lygiaverčio formato failo, kuris bus suderintas detalios analizės metu;

        - Po SDS paleidimo, per integraciją turės būti gauti biokuro ir dyzelinio kuro šilumingumai atitinkamai iš BLIS ir finansinės apskaitos sistemų;

        - Dujų šilumingumas į SDS turi būti įvestas kiekvieną mėnesį, remiantis išorinės informacinės sistemos duomenimis. Tam turi būti numatyta galimybė ranka suvesti dujų šilumingumą kiekvienų metų, kiekvienam mėnesiui atskirai (žemutinis ir viršutinis dujų šilumingumai (kWh/m3)). Reikalingų duomenų į SDS gavimo būdas ir dažnumas bus suderintas detalios analizės metu.

      - SDS per integraciją turi gauti ir kaupti bent paskutinių trijų metų elektros energijos sunaudojimą savo reikmėms:

        - Pirminis duomenų užkrovimas bus vykdomas iš EMCOS (E-2 elektrinė) ir finansinės apskaitos sistemos (rajoninės, kvartalinės, individualios, konteinerinės katilinės) DB, bei siurblinių, boilerinių ir kitų įrenginių elektros sunaudojimas iš paruošto *.txt, *.csv ar lygiaverčio formato failo. Reikalingų duomenų į SDS gavimo būdas ir dažnumas bus suderintas detalios analizės metu.

      - Po SDS paleidimo, per integraciją turės būti elektros naudojimo duomenys atitinkamai iš EMCOS ir finansinės apskaitos sistemos sistemų.

        - Siurblinių, boilerinių ir kitų įrenginių elektros naudojimo informacijos įvedimui į SDS turi būti galimybė importuoti duomenis kiekvieną mėnesį suderinto *.txt, *.csv ar lygiaverčio failo formatu, kaip ir pirminio duomenų užkrovimo metu. Reikalingų duomenų į SDS gavimo būdas ir dažnumas bus suderintas detalios analizės metu.

      - SDS per integraciją iš EMCOS turi gauti bent paskutinių trijų metų elektrinės E-2 įrenginių pagamintą šilumą. Reikalingų duomenų į SDS gavimo būdas, kiekis ir dažnumas bus suderintas detalios analizės metu.

      - SDS per integraciją iš EMCOS turi gauti bent paskutinių trijų metų elektrinės E-2 patiektą šilumą į šilumos tinklus. Reikalingų duomenų į SDS gavimo būdas, kiekis ir dažnumas bus suderintas detalios analizės metu.

      - SDS per integraciją iš EMCOS turi gauti bent paskutinių trijų metų elektrinės E-2 turbinų pagamintą elektros energiją. Reikalingų duomenų į SDS gavimo būdas, kiekis ir dažnumas bus suderintas detalios analizės metu.

      - SDS per integraciją iš SCADA turi gauti bent paskutinių trijų metų katilinių pagamintą šilumą. Reikalingų duomenų į SDS gavimo būdas, kiekis ir dažnumas bus suderintas detalios analizės metu.

      - SDS per integraciją iš finansinės apskaitos sistemos  turi gauti bent paskutinių trijų metų katilinių, elektrinės sunaudotą vandenį gamybinėms bei technologinėms reikmėms (kubiniais metrais). Reikalingų duomenų į SDS gavimo būdas, kiekis ir dažnumas bus suderintas detalios analizės metu.

      - SDS per integraciją iš  finansinės apskaitos sistemos turi gauti bent paskutinių trijų metų katilinių, elektrinės sunaudotą kanalizuojamą vandenį gamybinėms bei technologinėms reikmėms (kubiniais metrais). Reikalingų duomenų į SDS gavimo būdas, kiekis ir dažnumas bus suderintas detalios analizės metu.

      - SDS per integraciją iš finansinės apskaitos sistemos turi gauti bent paskutinių trijų metų katilinės RK-2 kanalizuojamą vandenį. Reikalingų duomenų į SDS gavimo būdas, kiekis ir dažnumas bus suderintas detalios analizės metu.

      - SDS atlikdama apskaičiavimus turi atsižvelgti į katilų paskirstymo kategoriją (konkurenciniai įrenginiai).

      - SDS planuodama integruoto šilumos tinklo gamybą turi atsižvelgti į pirmenybę dirbti šia tvarka: VŠT ir NŠG konkurenciniai įrenginiai. O likusią integruotame šilumos tinkle šilumos gamybos dalį turi parengti: VŠT pikiniai ir rezerviniai įrenginiai.

      - SDS turi suteikti galimybę redaguoti per integracijas gautus duomenis ir įrašyti į SDS DB atnaujintus duomenis, kad metinio planavimo skaičiavimuose dalyvautų patikslinti duomenys (pvz.: per integracijas gauta informacija apie vienos iš E-2 turbinų pagamintos elektros energijos skiriasi nuo faktinio pagaminimo tam tikru laiko momentu). Duomenų redagavimui SDS turi būti sukurta galimybė atskiroje formoje peržiūrėti kiekvieno įrenginio duomenis atskirais laiko momentais ir toje formoje atlikti korekcijas. Forma bus suderinta detalios analizės metu. Turi būti galimybė redaguoti visus per integracijas gautus duomenis.

Įrenginiai, kuriems turi būti apskaičiuojamas metinis gamybos planas:

      - Lentelė Nr. 9 Įrenginių tipai pateikiami įrenginiai, jų priklausymas aukštesnio lygio objektams (elektrinėms, katilinėms, šilumos tinklui), pateikiamas trumpas aprašymas.

Lentelė Nr. 9 Įrenginių tipai

| Objektas | Generavimo įrenginys | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Integruotas tinklas (E-2, RK-7, RK-8) |  |  |
| Elektrinė E-2 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Šilumos poreikio rezervo pajėgumus užtikrinantis dujinis įrenginys |
|  | Vandens katilas VK-2 | Šilumos poreikio rezervo pajėgumus užtikrinantis dujinis įrenginys |
|  | Vandens katilas VK-3 | Konkurencinis dujinis įrenginys |
|  | Vandens katilas VK-4 | Šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinantis dujinis įrenginys |
|  | Vandens katilas VK-5 | Šilumos poreikio rezervo pajėgumus užtikrinantis dujinis įrenginys |
|  | Vandens katilas VK-6 | Šilumos poreikio rezervo pajėgumus užtikrinantis dujinis įrenginys |
|  | Vandens katilas VK-7 | Šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinantis dujinis įrenginys |
|  | Turbina TG-4 | Konkurencinis dujinis įrenginys |
|  | Turbina TG-5 | Konkurencinis dujinis įrenginys |
|  | Garo katilas GK-3 | Dujinis katilas |
|  | Garo katilas GK-4 | Biokuru kūrenamas katilas |
|  | Garo katilas GK-5 | Dujinis katilas |
|  | Garo katilas GK-6 | Dujinis katilas |
|  | Kondensacinis dūmų ekonomaizeris CEG-10000 | Kondensacinis dūmų ekonomaizeris gali dirbti kartu su vandens šildymo katilais PTVM-100, VK-3 ir/ar VK-4. |
|  | Kondensacinis dūmų ekonomaizeris GK D1500 | Kondensacinis dūmų ekonomaizeris dirba kartu su garo katilu GK-4. |
| Rajoninė katilinė RK-8 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-3 | Šilumos poreikio rezervo pajėgumus užtikrinantis dujinis įrenginys |
|  | Vandens katilas VK-4 | Šilumos poreikio rezervo pajėgumus užtikrinantis dujinis įrenginys |
|  | Vandens katilas VK-5 | Konkurencinis dujinis įrenginys |
|  | Vandens katilas VK-7 | Konkurencinis dujinis įrenginys |
| Rajoninė katilinė RK-7 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-3 | Konkurencinis dujinis įrenginys |
| Naujos Vilnios tinklas RK-2 |  |  |
| Rajoninė katilinė RK-2 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-3 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-4 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-6 | Biokuru kūrenamas katilas |
|  | Vandens katilas VK-7 | Biokuru kūrenamas katilas |
|  | Kondensacinis dūmų ekonomaizeris KDE-6 | Kondensacinis dūmų ekonomaizeris dirbta kartu su vandens katilu VK-6 |
|  | Kondensacinis dūmų ekonomaizeris KDE-7 | Kondensacinis dūmų ekonomaizeris dirbta kartu su vandens katilu VK-7 |
| KK (Kvartalinės katilinės), IK (Individualios katilinės), KNK (Konteinerinės katilinės), MBK (Mobilios katilinės) |  |  |
| KNK-01, Mechanikų g. 81 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |
| KNK-02, Pramonės g.141 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |
| KK-02, Salininkai |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |
|  | Kondensacinis dūmų ekonomaizeris Nr.4 | Kondensacinis dūmų ekonomaizeris dirba kartu su vandens katilu VK-1, VK-2. |
|  | Vidaus degimo variklis Nr.1 |  |
| KK-12, Agrastų g.4 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |
| KK-03, Trakų Vokė |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-3 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-4 | Dujinis katilas |
|  | Kondensacinis dūmų ekonomaizeris Nr. 4 | Kondensacinis dūmų ekonomaizeris dirba kartu su vandens katilu VK-1, VK-2, VK-3. |
| KK-07, Rulikiškių g.44 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
| KK-08, Šešėlių g.10a |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |
| KK-11, Kibirkšties g. 6a |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |
| KNK-03, Dvarčionys |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-3 | Dujinis katilas |
| KK-13, Riešės g. 64 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |
| KK-06, Popieriaus g. 42 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |
| IK-01, Plechavičiaus g. 5 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |
| IK-02, Plechavičiaus g. 7 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |
| IK-03, Naujoji g. 22 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |
| IK-04, Kalvarijų g. 49 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
| IK-05, Juodšilių g. 1a |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |
| IK-06, Liepkalnio g. 67 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |
| IK-07, Liepkalnio g. 71 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |
| IK-08, Liepkalnio g. 75 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |
| IK-33, Liepkalnio g. 132A |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |
| IK-11, Titnago g. 13 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |
| IK-35, Kojelavičiaus g. 310 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |
| IK-36, Kojelavičiaus g. 310a |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |
| IK-13, Vismaliukų g. 26 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Elektrodinė katilinė |
| IK-15, St. Batoro g. 15 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Suskystintos dujos |
|  | Vandens katilas VK-2 | Naudojamos suskystintos dujos |
| IK-21, Bukčių g. 58 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
| IK-22, Bukčių g. 60 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
| IK-23, Bukčių g. 62 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
| IK-25, Bukčių g. 68 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
| IK-26, Bukčių g. 70 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
| IK-29, Bukčių g. 76 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
| IK-31, Kirtimų g. 63 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |
| IK-32, Graičiūno g. 20 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |
| KK-18, Juodšilių g. 6a |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |
| Mobili katilinė |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Naudojamas dyzelinis kuras |
|  | Vandens katilas VK-2 | Naudojamas dyzelinis kuras |
| IK-37, Iešmininkų g. 17 |  |  |
|  | Vandens katilas VK-1 | Dujinis katilas |
|  | Vandens katilas VK-2 | Dujinis katilas |

      - Kiekvienam įrenginiui reikalingi laukai (parametrai) turės būti suderinti detalios analizės metu. Pavyzdžiui: pavadinimas, tipas, įrenginio kategorija (pikinis/rezervinis/konkurencinis) ir pan.

      - Įrenginių kiekis SDS neturi būti ribojamas. Juos sukurti turi galėti SDS naudotojas be papildomų programavimo darbų.

Metinio planavimo skaičiavimai:

      - Integruotame šilumos tinkle kiekvienam katilui bei KDE, SDS turi apskaičiuoti šilumos gamybą. Skaičiavimai turi atsižvelgti į papildomus katilų ir KDE parametrus (laukus), kuriuos turi būti galima SDS įvesti kiekvienam atskirai. Laukai kuriuos turi būti galima įvesti:

      - Katilo apkrovimas;

      - Katilo darbo laikas;

      - Katilo NVK.

      - Elektrinėje E-2 turbinoms TG-4, TG-5, SDS turi apskaičiuoti elektros ir šilumos energijos gamybą. Skaičiavimai turi atsižvelgti į papildomus turbinų parametrus (laukus), kuriuos turi būti galima SDS  įvesti kiekvienam atskirai. Laukai kuriuos turi būti galima įvesti:

        - Turbinos apkrovimą;

        - Turbinos darbo laiką.

      - Elektrinėje E-2 turi būti apskaičiuotos elektros sąnaudos savosioms reikmėms. Elektros sąnaudų apskaičiavimas gali būti vykdomas turint faktinius duomenis.

      - Elektrinėje E-2 turi būti apskaičiuotas elektros pardavimas - iš pagamintos elektros energijos atėmus savoms reikmėms sunaudotą elektros energiją.

      - SDS, apskaičiavusi integruoto šilumos tinklo įrenginių gamybą, turi apskaičiuoti kiek sunaudojama kuro. Tam tikslui turi būti galimybė apskaičiuojamiems laukams taikyti formules. Formulės bus suderintos detalios analizės metu.

      - Suskaičiuotas įrenginių kuras turi būti paskirstomas elektros ir šilumos gamybai. Tam tikslui turi būti galimybė apskaičiuojamiems laukams taikyti formules. Formulės bus suderintos detalios analizės metu.

      - SDS planuodama rajoninės katilinės RK-2 šilumos tinklo gamybą turi atsižvelgti į pirmenybę dirbti šia tvarka: biokuriniai katilai, dujiniai katilai.

      - Apskaičiavus RK-2 įrenginių gamybą, turi būti apskaičiuota kiek sunaudojama kuro.

      - Rajoninėse katilinėse RK-2, RK-7, RK-8  turi būti apskaičiuotos elektros energijos sąnaudos savosioms reikmėms. Elektros sąnaudų apskaičiavimas vykdomas remiantis per integracijas gautais faktiniais duomenimis. Reikalingų duomenų į SDS gavimo būdas, kiekis ir dažnumas bus suderintas detalios analizės metu.

      - Apskaičiavus KK, KNK, IK, MBK įrenginių gamybą, SDS turi apskaičiuoti kiek sunaudojama kuro. Tam tikslui turi būti galimybė apskaičiuojamiems laukams taikyti formules. Formulės bus suderintos detalios analizės metu.

      - KK, IK, KNK turi būti apskaičiuota elektros energijos sąnaudos savosioms reikmėms. Elektros sąnaudų apskaičiavimas vykdomas remiantis per integracijas gautais faktiniais duomenimis.

      - SDS apskaičiuojamiems laukams turi būti galimybė taikyti formule.

      - Suplanavus metinį gamybos planą, duomenys turi būti eksportuojami į suderintą „Metinio gamybos plano“ formą. Forma bus suderinta detalios analizės metu.

      - Suplanavus metinį gamybos planą, SDS turi atlikti Bendrovės valdomų katilinių ir elektrinių įrenginių ir energetinių resursų analizę, lyginant faktą su planu:

Lentelė Nr. 10 Energetinių resursų analizės pavyzdys (pateikti duomenys pavyzdiniai).

| Eil. Nr. | Šilumos generavimo įrenginio duomenys | Mat vnt. | 2022 m. sausio planas | 2022 m. sausio faktas | Δ |  | ... | Nuo metų pradžios planas | Nuo metų pradžios faktas | Plano atitikimas nuo metų pradžios | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | -1,69 | -4,06 | -2,37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DNL | 610,48 | 683,9 | 73,42 | 12% |  |  |  |  |  |
| 1 | PATIEKTA ŠILUMA Į INTEGRUOTĄ TINKLĄ | MWh | 405 590 | 469 522 | 63 932 | 16% |  | 405 590 | 469 522 | 116% |  |
| 2 | PLANUOJAMA ŠILUMA IŠ NŠG | MWh | 177 351 | 138 844 | -38 507 | -22% |  | 177 351 | 138 844 | 78% |  |
| 3 | PLANUOJAMA VŠT PAGAMINTI ŠILUMA | MWh | 228 239 | 330 678 | 102 439 | 45% |  | 228 239 | 330 678 | 145% |  |

Apskaičiavimo inicijavimas SDS ir duomenų peržiūra:

      - SDS turi būti galimybė SDS naudotojui inicijuoti skaičiavimo funkcionalumą rankiniu būdu. Perskaičiavimų kiekis neturi būti ribojamas (tam atvejui, kai gaunami rezultatai neatitinka realybės ir yra poreikis pakoreguoti tam tikrų įrenginių duomenis prieš naujo skaičiavimo inicijavimą).

      - SDS turi būti sukurta atskira forma, kurioje SDS naudotojas gali nusirodyti laikotarpį mėnesių tikslumu, kuriam turi būti apskaičiuotas metinis planas. SDS turi būti galima nusirodyti laikotarpį bent 12 mėnesių. Forma bus suderinta detalios analizės metu.

      - Inicijavus metinio plano apskaičiavimą, turi būti galima peržiūrėti rezultatus ir atsakingas SDS naudotojas priima sprendimą, kuris metinis planas tinkamas tvirtinimui. SDS patvirtinus planą, jis turi būti išsaugomas SDS DB, su patvirtinimo data ir laiku.

      - SDS atlikusi visus apskaičiavimus lentelės pavidalu turi pateikti visų Užsakovo valdomų šilumos tinklų metinio planavimo ataskaitas. Ataskaitos forma bus suderinta detalios analizės metu.

      - Visas modulio generuojamas ataskaitas turi būti galimybė eksportuoti *.xlsx arba lygiaverčiu formatu. Ataskaitų formos ir atskaitų eksporto formatai bus suderinti detalios analizės metu.

Duomenų pateikimas per SDS Web aplinką:

      - SDS Web aplikacijoje, turi būti sukurti Dashboard, kurie skirti Bendrovės padaliniams:

        - Gamybos planavimo ir Tinklo eksploatacijos skyriai – matyti planuojamą gamybą;

        - Padalinių vadovams – matyti apibendrintą gamybos planavimą (apibendrinta informacija bus patikslinta detalios analizės metu).

      - Gamybos planavimo ir Tinklo eksploatacijos skyriams skirti Dashboard (reikalingos atvaizduoti informacijos forma, kiekis ir būdas bus patikslinti detalios analizės metu):

Lentelė Nr. 11 Gamybos planavimo ir Tinklo eksploatacijos skyriams skirti Dashboard

| Dashboard pavadinimas | Elementai/rodikliai kuriems reikalinga apskaičiuoti ir atvaizduoti reikšmes | Filtras | Atvaizdavimas | Grafinis atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šilumos gamyba |  |  |  |  |
| Aukcione dalyvaujantys įrenginiai (konkurenciniai) | Įrenginiai E-2: TG-5+ KDE (GK-4); Įrenginys E-2: VK-3; Įrenginys RK-8: VK-5; Įrenginys RK-8: VK-7; Įrenginys RK-7: VK-3. Bendra pagaminta šiluma | Metai ir mėnesiai. | Planuojama ir faktinė gamyba vienoje lentelėje visiems įrenginiams, kiekvienam mėnesiui ir suminiai duomenys pasirinktam laikotarpiui (pvz.: susumuotos reikšmės už 3 mėn.) | Viena stulpelinė diagrama atitinkanti lentelės duomenis. |
| Pikiniai įrenginiai | Įrenginys E-2: VK-4; Įrenginys E-2: KDE, VK3, VK4; Įrenginys E-2: VK-7; Įrenginys E-2: TG-4. Bendra pagaminta šiluma | Metai ir mėnesiai. | Planuojama ir faktinė gamyba vienoje lentelėje visiems įrenginiams, kiekvienam mėnesiui ir suminiai duomenys pasirinktam laikotarpiui. | Stulpelinė diagrama pagal kiekvieno įrenginio gamybą mėnesiams. |
| Rezerviniai įrenginiai | Įrenginys E-2: VK-1; Įrenginys E-2: VK-2; Įrenginys E-2: VK-5; Įrenginys E-2: VK-6; Įrenginys RK-8: VK-3; Įrenginys RK-8: VK-4. Bendra pagaminta šiluma | Metai ir mėnesiai. | Planuojama ir faktinė gamyba vienoje lentelėje visiems įrenginiams, kiekvienam mėnesiui ir suminiai duomenys pasirinktam laikotarpiui. | Stulpelinė diagrama pagal kiekvieno įrenginio gamybą mėnesiams. |
| Visa integruoto tinklo šilumos gamyba | E-2 šilumos gamyba RK-7 šilumos gamyba RK-8 Šilumos gamyba NŠG pagaminta šiluma į integruotą tinkle Bendra pagaminta šiluma | Metai ir mėnesiai. | Planuojama ir faktinė gamyba vienoje lentelėje visiems šilumos šaltiniams, kiekvienam mėnesiui ir suminiai duomenys pasirinktam laikotarpiui. | Stulpelinė diagrama pagal kiekvieno šilumos šaltinio gamybą mėnesiams. |
| Visa RK-2 tinklo šilumos gamyba | Įrenginys RK-2: VK-4; Įrenginys RK-2: VK-6; Įrenginys RK-2: VK-7; Įrenginys RK-2: KDE-6; Įrenginys RK-2: KDE-7. Bendra pagaminta šiluma | Metai ir mėnesiai. | Planuojama ir faktinė gamyba vienoje lentelėje visiems įrenginiams, kiekvienam mėnesiui ir suminiai duomenys pasirinktam laikotarpiui. | Stulpelinė diagrama pagal kiekvieno įrenginio gamybą mėnesiams. |
| Mažų katilinių (KK, KNK, IK, MBK) šilumos gamyba | Visi įrenginiai, priklausantys grupėms: KK, IK, KNK, MBK. Bendra pagaminta šiluma | Metai ir mėnesiai. Konkrečios(-ių) katilinių pasirinkimas iš sąrašo | Planuojama ir faktinė gamyba vienoje lentelėje visiems įrenginiams, kiekvienam mėnesiui ir suminiai duomenys pasirinktam laikotarpiui. | Stulpelinė diagrama pagal kiekvieno įrenginio gamybą mėnesiams. |
| Bendra šilumos gamyba | Pagaminta šiluma integruotame tinkle; Pagaminta šiluma RK-2 tinkle; MK įrenginių pagaminta šiluma; Bendra pagaminta šiluma. | Metai ir mėnesiai | Planuojama ir faktinė gamyba vienoje lentelėje visiems tinklams, kiekvienam mėnesiui ir suminiai duomenys pasirinktam laikotarpiui. | Stulpelinė diagrama pagal kiekvieno tinklo gamybą mėnesiams. |
| Techniniai rodikliai |  |  |  |  |
| Integruoto tinklo techniniai rodikliai | Šilumos tiekimas į tinklą: VŠT įrenginių, NŠG įrenginių; Parduotas šilumos kiekis; Faktiniai šilumos nuostoliai: per izoliaciją, su nutekėjimais; Komerciniai nuostoliai; Tinklo efektyvumas; Gamyba pagal kuro rūšis; Sunaudotas kuras šilumos gamybai: biokuras, gamtinės dujos, mazutas, dyzelinis kuras, suskystintos gamtinės dujos, elektra. Lyginamosios kuro sąnaudos tiekiamai šilumai (kg/MWh), Garo katilų našumas (t/h); Vandens katilų šiluminė galia (MW); Turbinų elektrinė ir šiluminė galia (MW); Įrenginių NVK; Elektros energijos sąnaudos vienai MWh pagaminti. | Pasirenkamas konkretus įrenginys(-iai) iš sąrašo arba visi. | Vienoje lentelėje stulpeliuose išdėstomi mėnesiai plano ir fakto atvaizdavimui, bei suminiai duomenys pasirinktam laikotarpiui, o eilutėse konkrečių rodiklių reikšmės su žemesniais lygiais (pvz.: Šilumos tiekimas į tinkle, ir atskirose eilutėse išskaidymas į VŠT įrenginius ir NŠG įrenginius). | Tiek stulpelinių diagramų, kiek rodiklių. Pavyzdžiui: viena diagrama šilumos planuojamam ir faktiniam tiekimui kiekvienam mėnesiui, kita diagrama gamyba pagal kuro rūšį kiekvienam mėnesiui, pagal skirtingas kuro rūšis. |
| RK-2 tinklo techniniai rodikliai | Šilumos tiekimas į tinklą: VŠT įrenginių, NŠG įrenginių; Parduotas šilumos kiekis; Faktiniai šilumos nuostoliai: per izoliaciją, su nutekėjimais; Komerciniai nuostoliai; Tinklo efektyvumas; Gamyba pagal kuro rūšis; Sunaudotas kuras šilumos gamybai: biokuras, gamtinės dujos, mazutas, dyzelinis kuras, suskystintos gamtinės dujos, Elektra. Lyginamosios kuro sąnaudos tiekiamai šilumai (kg/MWh),; Vandens katilų šiluminė galia (MW) Įrenginių NVK. Elektros energijos sąnaudos vienai MWh pagaminti | Pasirenkamas konkretus įrenginys(-iai) iš sąrašo arba visi. | Vienoje lentelėje stulpeliuose išdėstomi mėnesiai plano ir fakto atvaizdavimui, bei suminiai duomenys pasirinktam laikotarpiui, o eilutėse konkrečių rodiklių reikšmės su žemesniais lygiais. | Tiek stulpelinių diagramų, kiek rodiklių (12 grafikų). |
| Mažų katilinių (KK, KNK, IK) tinklų techniniai rodikliai | Šilumos tiekimas į tinklą; Parduotas šilumos kiekis; Faktiniai šilumos nuostoliai: per izoliaciją, su nutekėjimais; Komerciniai nuostoliai; Tinklo efektyvumas; Gamyba pagal kuro rūšis; Sunaudotas kuras šilumos gamybai: biokuras, gamtinės dujos, mazutas, dyzelinis kuras, suskystintos gamtinės dujos, Elektra. Lyginamosios kuro sąnaudos tiekiamai šilumai (kg/MWh), kiekvienai katilinei; Vandens katilų šiluminė galia (MW) CHP(KK-2) elektrinė ir šiluminė galia (MW). Įrenginių NVK. Elektros energijos sąnaudos vienai MWh pagaminti | Pasirenkamas rodiklis(-iai) ir konkreti(-ios) arba visos katilinės. | Vienoje lentelėje stulpeliuose išdėstomi mėnesiai plano ir fakto atvaizdavimui, bei suminiai duomenys pasirinktam laikotarpiui, o eilutėse konkrečių rodiklių reikšmės su žemesniais lygiais. | Tiek stulpelinių diagramų, kiek rodiklių (12 grafikų). Tiek stulpelinių diagramų, kiek rodiklių. Kiekvieno mėnesio stulpelyje turi būti atvaizduotos visos katilinės. |
| Bendrovės techniniai rodikliai | Bendra informacija rodikliams neskirstant pagal atskirus tinklus: Bendras šilumos tiekimas į tinklą; Bendras parduotas šilumos kiekis; Bendri faktiniai šilumos nuostoliai; Bendri komerciniai nuostoliai; Bendras tinklo efektyvumas; Bendra gamyba iš kuro; Bendras sunaudotas kuras šilumos gamybai; Bendros visų tinklų lyginamosios kuro sąnaudos tiekiamai šilumai; Bendras garo katilų našumas; Bendra vandens katilų šiluminė galia; Bendra turbinų elektrinė ir šiluminė galia; Bendras įrenginių naudingo veikimo koeficientas; Bendros elektros energijos sąnaudos vienai MWh pagaminti. | Metai ir mėnesiai. | Vienoje lentelėje stulpeliuose išdėstomi mėnesiai plano ir fakto atvaizdavimui, bei suminiai duomenys pasirinktam laikotarpiui, o eilutėse konkrečių rodiklių reikšmės. | Tiek stulpelinių diagramų, kiek rodiklių (13 grafikų). |
| Aplinkos temperatūra |  |  |  |  |
| Aplinkos temperatūra | Aplinkos temperatūra planas (iš METEO.LT); Aplinkos temperatūra faktas. | Metai ir mėnesiai. | Vienoje lentelėje stulpeliuose išdėstomi mėnesiai plano ir fakto atvaizdavimui, bei suminiai duomenys pasirinktam laikotarpiui, o eilutėse konkrečių rodiklių reikšmės. | Linijinis grafikas, kaip keičiasi temperatūros planas ir faktas. |
| Elektros gamyba |  |  |  |  |
| Elektros gamyba | Pagaminta elektra: TG-4; TG-5. Parduota elektros energija: Iš atsinaujinančių šaltinių (AEI); Iš iškastinio kuro; Elektra savo reikmėms: Pasigaminta savo įrenginiais (elektrinėje); Pirkta elektros energija (pagal katilines ir elektrinei). Lyginamosios kuro sąnaudos elektros gamybai; Suvartotas kuras elektros gamybai. | Metai ir mėnesiai. | Vienoje lentelėje stulpeliuose išdėstomi mėnesiai plano ir fakto atvaizdavimui, bei suminiai duomenys pasirinktam laikotarpiui, o eilutėse konkrečių rodiklių reikšmės. | Tiek stulpelinių diagramų, kiek rodiklių (5 grafikai). |
| Elektros pirkimas | Perkama elektros energija: E-2 elektrinei; RK-2 katilinei; RK-7 katilinei; MK – mažosioms katilinėms. | Metai ir mėnesiai. Galimybė pasirinkti konkrečias katilines/elektrines arba pažymėti visas. | Pateikiama lentelė kiekvienam mėnesiui su planu ir faktu, bei suminiai duomenys pasirinktam laikotarpiui, kiekvienos katilinės/elektrinės perkamos elektros energijos. | Pateikiamas vienas stulpelinis grafikas su duomenimis, atitinkančiais suformuotą duomenų lentelę. |
| Įrenginių darbo valandos |  |  |  |  |
| Įrenginių darbo valandos | Kiekvienam šilumos šaltiniui (elektrinė/katilinė) priklausantys įrenginiai su jų bendru darbo laiku kas mėnesį; Bendras įrenginių darbo valandų kiekis kiekvienam mėnesiui. | Metai ir mėnesiai. Galimybė pasirinkti konkrečias katilines/elektrines arba pažymėti visas. | Pateikiama lentelė kiekvienam mėnesiui su planu ir faktu, bei suminiai duomenys pasirinktam laikotarpiui, kiekvienos katilinės/elektrinės įrenginių darbo valandomis. Pvz.: E-2: GK-5; GK-6. RK-2: VK-3; … | Pateikiamas vienas stulpelinis grafikas su bendru visų atfiltruotų įrenginių darbo valandomis. |

      - Padalinių vadovams skirti Dashboard (reikalingos atvaizduoti informacijos forma, kiekis ir būdas bus suderinti detalios analizės metu):

Lentelė Nr. 12 Padalinių vadovams skirti Dashboard

| Dashboard pavadinimas | Elementai/rodikliai kuriems reikalinga apskaičiuoti ir atvaizduoti reikšmes |  | Atvaizdavimas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šilumos gamyba |  |  |  |  |
| Šilumos gamyba | Aukcionuose dalyvaujantys įrenginiai: E-2: TG-5 + KDE, VK-3; RK-7: VK-3; RK-8: VK-5, VK-7. Pikiniai įrenginiai; Rezerviniai įrenginiai; Bendra šilumos gamyba. | Metai ir mėnesiai. | Planuojama ir faktinė gamyba vienoje lentelėje pagal gamybos tipą, kiekvienam mėnesiui ir suminiai duomenys pasirinktam laikotarpiui. | Viena stulpelinė diagrama atitinkanti lentelės duomenis. |
| RK-2 šilumos gamyba |  |  |  |  |
| RK-2 šilumos gamyba | Gamyba biokuriniais įrenginiais; Gamyba dujiniais įrenginiais; Bendra šilumos gamyba. | Metai ir mėnesiai. | Pateikiama lentelė su plano ir fakto duomenimis kiekvienam mėnesiui ir suminiai duomenys pasirinktam laikotarpiui. | Pateikiamas vienas stulpelinis grafikas su duomenimis, atitinkančiais suformuotą duomenų lentelę. |
| Mažų katilinių šilumos gamyba (KK, KNK, IK) |  |  |  |  |
| Mažų katilinių šilumos gamyba | Mažų katilinių (apie 40) šilumos gamyba Bendra mažų katilinių šilumos gamyba. | Metai ir mėnesiai. Galimybė pasirinkti konkrečias katilines arba pažymėti visas. | Pateikiama lentelė su plano ir fakto duomenimis kiekvienam mėnesiui, bei suminiai duomenys pasirinktam laikotarpiui, su kiekvienos katilinės gaminama šiluma. | Pateikiamas vienas stulpelinis grafikas su duomenimis, atitinkančiais suformuotą duomenų lentelę. |
| Techniniai rodikliai |  |  |  |  |
| Techninių rodiklių pateikimas | Šilumos tiekimas į tinklą: Integruotas tinklas; NŠG; RK-2; MK. Parduotas šilumos kiekis: Integruotas tinklas; NŠG; RK-2; MK. Faktiniai šilumos nuostoliai: per izoliaciją, su nutekėjimais: Integruotas tinklas; NŠG; RK-2; MK. Komerciniai nuostoliai: Integruotas tinklas; NŠG; RK-2; MK. Tinklo efektyvumas: Integruotas tinklas; NŠG; RK-2; MK. Gamyba pagal kuro rūšis: Integruotas tinklas; NŠG; RK-2; MK. Sunaudotas kuras šilumos gamybai: biokuras, gamtinės dujos, mazutas, dyzelinis kuras, suskystintos gamtinės dujos, Elektra: Integruotas tinklas; NŠG; RK-2; MK. Lyginamosios kuro sąnaudos tiekiamai šilumai (kg/MWh), : Integruotas tinklas; NŠG; RK-2; MK; Bendros visų tinklų. Garo katilų našumas (t/h): Integruotas tinklas;. Vandens katilų šiluminė galia (MW): Integruotas tinklas; NŠG; RK-2; MK. Turbinų elektrinė ir šiluminė galia (MW). Integruotas tinklas; NŠG; RK-2; MK. Įrenginių NVK: Integruotas tinklas; NŠG; RK-2; MK; Kiekvieno tinklo efektyvumas. | Metai ir mėnesiai. Galimybė pasirinkti šias reikšmes: Integruotas tinklas; NŠG; RK-2; MK. | Pateikiama lentelė su plano ir fakto duomenimis kiekvienam mėnesiui, bei suminiai duomenys pasirinktam laikotarpiui, su visų rodiklių duomenimis pagal tipus (Integruotas tinklas, NŠG ir pan.). | Pateikiama po stulpelinę diagramą kiekvienam rodikliui. |

      - Kiekvieno rodiklio reikšmėms turi būti galimybė sukonfigūruoti ribinių reikšmių formatavimą (ang. „Conditional formatting“). Pavyzdžiui, rodiklio reikšmei viršijus numatytąją reikšmę, lentelės celė su rodiklio reikšme patampa raudonos spalvos. Tiek ribines reikšmes, tiek spalvinę gamą turi būti galimybė koreguoti SDS naudotojui. Reikšmių ribos, spalvinis atvaizdavimas bus suderinti detalios analizės metu.

      - SDS turi būti konfigūravimo galimybė SDS naudotojui, be papildomų programavimo darbų, atlikti dashboard korekcijas. Pavyzdžiui, įsidėti papildomus rodiklius nurodant formules kaip apskaičiuojama rodiklio reikšme, panaudojant SDS esančius duomenis/laukus.

      - Visiems modulio duomenims, kurie gali būti peržiūrėti lentelių/ataskaitų pavidalu turi būti funkcija eksportuoti duomenis *.CSV, *.XLSX arba lygiaverčiu formatu.

      - SDS turi būti galimybė eksportuoti į *.pdf, *.xlsx, *.csv ar lygiavertį formatą visas lenteles, kurios rodomos Dashboard aplinkose.

      - Bendrovės darbuotojai SDS Web aplikacijoje turi būti autentifikuojami per AD.

Istorinių metinio planavimo duomenų saugojimas SDS DB:

      - SDS apskaičiuotus metinio plano duomenis turi saugoti DB, kai naudotojas atlieka patvirtinimą SDS.

      - Duomenys turi būti prieinami per SDS API, kad jais galėtų naudotis kitos informacinės sistemos.

Bendri reikalavimai SDS moduliams

Visuose SDS moduliuose atliktų skaičiavimų ir ataskaitų rezultatų pateikimo forma bus suderinta detalios analizės metu (pvz.: lentelėmis, grafiniu bei schematiniu pavidalu, pjezometriniais grafikais).

Turi būti galimybė prisijungti prie SDS DB tam skirtais įrankiais duomenų įvedimui ir surinkimui (pvz.: analitikos įrankiams, kad atlikti duomenų analizę, gali prireikti pasiimti duomenis tiesiai iš Sistemos duomenų bazės). Galimi naudoti įrankiai bus suderinti detalios analizės metu.

SDS turi būti galimybė visų skaičiavimų duomenis saugoti apibrėžtą laiko periodą. Saugomų duomenų redagavimo teisė turi būti suteikiama pagal detalios analizės metu suderintą SDS naudotojų atsakomybių matricą.

SDS turi būti galima realiu laiku per SDS naudotojo sąsają peržiūrėti  skaičiavimo rezultatus (duomenis turi būti galima peržiūrėti nesijungiant tiesiogiai prie DB). Pateikiamas “Dashboard”, kuriame nurodoma naudotojo individualiai pasirinkta istorinė, faktinė ir prognozuojama informacija. Skaičiavimų peržiūros realiu laiku būdas ir atvaizdavimas bus suderinti detalios analizės metu.

SDS turi gebėti automatiškai braižyti pjezometrinius grafikus. Preliminarūs reikalavimai pjezometriniam grafikui (reikalavimai pjezometriniam grafikui bus suderinti detalios analizės metu):

      - Grafiko skalės mato vienetai - metrai vandens stulpo (m. v. st.);

      - Pjezometriniam slėgio grafike turi būti pateiktos slėgio vamzdyne linijos, ant kurių užrašomi skaičiuotinų taškų slėgiai, metrais vandens stulpo. Taip pat turi būti pateikta linija su žemės paviršiaus altitudėmis. Skaičiuotinų taškų, kamerų, aukščiausio pastato aukštis metrais;

      - Pjezometriniai grafikai sudaromi pagal šilumos tiekimo plane pasirinktą kryptį ir pasirinktą vamzdyno ruožą.

SDS turi gebėti automatiškai braižyti Sankey diagramas.

Skaičiavimų rezultatai pateikiami grafiniame pavidale atskirai paduodamam ir grįžtamam vamzdynams.

SDS naudotojo sąsajoje duomenų atvaizdavimas vykdomas skirtingomis spalvomis pasirinktiems reikšmių intervalams, SDS naudotojas turi turėti galimybę pasirinkti reikšmių intervalus ir jų atvaizdavimo spalvinę gamą (reikšmių intervalų ir jų spalvinimo gama bus suderinti detalios analizės metu).

SDS turi būti galimybė eksportuoti duomenis į dxf, pdf, png ir excel dokumentų formatus. Duomenų eksporto formos ir failų tipai bus suderinti detalios analizės metu.

SDS turi būti galimybė SDS naudotojui sukonfigūruoti įspėjamųjų signalų generavimo sąlygas, kurioms įvykus generuojamas signalas.

SDS naudotojų administravimas

Turi būti galimybė tvarkyti SDS naudotojus. Redaguoti jiems priskirtas roles, redaguoti rolėms priskirtas teises ir kt.

SDS naudotojų kiekis neturi būti ribojamas.

Bendrovės darbuotojų SDS naudotojų paskyros turi būti valdomos per AD.

Turi būti galimybė užregistruoti naują SDS naudotoją (angl. User).

Turi būti galimybė suteikti SDS naudotojui atitinkamas teises pagal detalios analizės metu suderintą SDS naudotojų atsakomybių matricą.

Turi būti galimybė naujam SDS naudotojui išsiųsti kvietimą prisijungti elektroniniu paštu.

Turi būti galimybė ištrinti esamą SDS naudotoją arba koreguoti jo informaciją (galima koreguoti SDS naudotojo informacija bus suderinta detalios analizės metu), teises.

SDS turi turėti tokias naudotojų roles:

      - Administratorius naudotojo;

      - Pagrindinio naudotojo;

      - Riboto naudotojo.

Turi būti galimybė laikinai užblokuoti/atblokuoti SDS naudotoją.

Reikalavimai duomenų integravimo moduliui

SDS turi turėti duomenų integravimo modulį. Modulis turi užtikrinti duomenų mainus ir duomenų perdavimą už SDS ir Bendrovės ribų.

Modulyje turi būti galima sukonfigūruoti duomenų gavimą iš tokių šaltinių: OPC UA serverio, failų (*.txt, *.csv), API (SOAP, REST), duomenų bazių (pvz.: per DBLink). Duomenų gavimo šaltiniai bus suderinti detalios analizės metu.

Numatytoji duomenų atnaujinimo iš kitų informacinių sistemų reikšmė nurodoma kiekvienai integruojamai sistemai atskirai. Duomenų atnaujinimo dažnumas bus suderintas detalios analizės metu.

SDS turi būti galimybė keisti atnaujinimo iš kitų sistemų dažnumą pagal detalios analizės metu suderintą duomenų atnaujinimo dažnumą.

Pradinių duomenų įkėlimo į SDS (istoriniai oro prognozių, vartotojų šilumos vartojimo ir t.t.) būdas ir forma bus suderinti detalios analizės metu.

Duomenų ištraukimo iš DB formos (laukai, duomenų imtis ir t.t.) ir failų formatai (*.txt, *.csv arba lygiaverčiai) bus suderinti detalios analizės metu.

Reikalavimai integracijoms

Diegėjas atsakingas už integracinių sąsajų sukūrimą ir realizavimą iš SDS pusės. Už kitų techninėje specifikacijoje įvardintų sistemų, su kuriomis integruojama SDS, specifikacijų parengimą bus atsakingas Užsakovas arba Užsakovo nurodyta trečioji šalis.

Sąsajos turi turėti Swagger arba lygiavertį dokumentavimo aprašą.

Sąsajos turi būti realizuotos naudojant API, SOAP, REST arba analogišką protokolą, duomenis perduodant XML arba lygiaverčiu formatu.

Sąsajos turi turėti autentifikavimo mechanizmą (pvz. ang. basic authentication). Autentifikacijos lygis turi būti suderintas detalios analizės metu.

Sąsajų operacijos turi būti žurnalizuojamos, žurnaliniai įrašai saugomi  SDS DB. Žurnalizuoti reikalingi operacijų duomenys bus suderinti detalios analizės metu.

Turi būti galimybė konfigūruoti duomenų perdavimo/gavimo per sąsajas periodiškumą (pvz.: informacinių sistemų DB/API). Numatytoji reikšmė kas 30 minučių, bet SDS turi leisti nustatyti ir dažnesnį duomenų užkrovimą (pvz.: 10 minučių) skirtingiems duomenų šaltiniams. Detalios analizės metu turi būti suderinta numatytoji periodiškumo reikšmė ir kiti galimi periodiškumo žingsniai.

Pateikiami preliminarūs integruojamų sistemų duomenų sąrašai. Detalus integruojamų duomenų  sąrašas bus suderintas detalios analizės metu. Integracinių sąsajų kiekis ir duomenų struktūros gali keistis projekto eigoje, Diegėjas turi įsivertinti tai, kad gali būti keičiamos integracijų apimtys, sistemos ir kiti objektai. Taip pat šiuo metu VŠT yra diegiamos naujos sistemos, kurių diegimo laikotarpis sutaps arba prasilenks su diegiama SDS sistema dėl ko Užsakovas užsakys integracijas pagal poreikį. Diegėjas turi atsižvelgti ir įvertinti, kad integracinių sąsajų kūrimas bus užsakomas pagal poreikį t. y. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visų integracinių sąsajų kūrimo paslaugų. Projekto metu atsiradus poreikiui kurti integracinę sąsają su šioje Techninėje specifikacijoje neįvardyta sistema, tokia integracinė sąsaja būtų kuriama iš „Papildomos sistemos vystymo paslaugos“ valandų arba atsisakius į specifikaciją įtrauktos kitos integracinės sąsajos kūrimo lygiaverčių darbų.

Detalios analizės metu suderinti duomenys iš SCADA turi būti perduodami suderintu dažnumu automatiškai. Preliminarus reikalingų perduoti duomenų sąrašas:

Lentelė Nr. 13

| Duomenų šaltinis | Duomenų gavėjas | Iniciatorius | Periodiškumas | Perduodami duomenys | Preliminarus duomenų kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCADA | SDS | SDS | Kas 30 minučių. | Šilumos šaltinių, šilumos punktų, siurblinių, centrinių šilumos punktų, šilumos kamerų, boilerinių parametrai: 1. Debitai; 2. Srautai; 3. Slėgiai; 4. Temperatūros. | 40 000 įrašų. |
| SCAD | SDS | SDS | Kas 30 minučių. | Šilumos kamerų parametrai: 1. Sklendžių padėtys. (atidaryta/ uždaryta). | 1 000 įrašų. |
| SCADA | SDS | SDS | Kas 30 minučių. | Katilinių faktinė šiluminė galia. | 31 000 įrašų |

Detalios analizės metu suderinti duomenys iš SMART turi būti perduodami suderintu dažnumu automatiškai. Preliminarus reikalingų perduoti duomenų sąrašas:

Lentelė Nr. 14

| Duomenų šaltinis | Duomenų gavėjas | Iniciatorius | Periodiškumas | Perduodami duomenys | Preliminarus duomenų kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMART | SDS | SDS | Kas 30 minučių. | Įvadinių apskaitos prietaisų: 1. Valandiniai rodmenys; 2. Šilumnešio debitas; 4. Šilumnešio temperatūra (paduodama, grįžtama) | 30 000 įrašų. |
| SMART | SDS | SDS | Kas 30 minučių. | Apskaitos prietaisų (davikliai, jutikliai) paskutiniai duomenys: 1. Temperatūra. 2. Slėgiai. | 75000 įrašų. |
| SMART | SDS | SDS | Kas 30 minučių. | Valdiklių parametrai: 1. Vidaus kontūro parametrai 2. Užduotys. | 75000 įrašų. |

Detalios analizės metu suderinti duomenys iš RUBISAFE turi būti perduodami suderintu dažnumu automatiškai. Preliminarus reikalingų perduoti duomenų sąrašas:

Lentelė Nr. 15

| Duomenų šaltinis | Duomenų gavėjas | Iniciatorius | Periodiškumas | Perduodami duomenys | Preliminarus duomenų kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUBISAFE | SDS | SDS | Kas 30 minučių. | Įvadinių apskaitos prietaisų: 1. Valandiniai rodmenys; 2. Šilumnešio debitas; 4. Šilumnešio temperatūra (paduodama, grįžtama) | 30 000 įrašų. |
| RUBISAFE | SDS | SDS | Kas 30 minučių. | Apskaitos prietaisų (davikliai, jutikliai) paskutiniai duomenys: 1. Temperatūra. 2. Slėgiai. | 75000 įrašų. |
| RUBISAFE | SDS | SDS | Kas 30 minučių. | Valdiklių parametrai: 1. Vidaus kontūro parametrai 2. Užduotys. | 75000 įrašų. |

Detalios analizės metu suderinti duomenys iš Rubimon turi būti perduodami suderintu dažnumu automatiškai. Preliminarus reikalingų perduoti duomenų sąrašas:

Lentelė Nr. 16

| Duomenų šaltinis | Duomenų gavėjas | Iniciatorius | Periodiškumas | Perduodami duomenys | Preliminarus duomenų kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubimon | SDS | SDS | Kas 30 minučių. | Slėgių jutiklių informacija. | 200 įrašų. |

Detalios analizės metu suderinti duomenys iš GIS turi būti perduodami suderintu dažnumu automatiškai. Preliminarus reikalingų perduoti duomenų sąrašas:

Lentelė Nr. 17

| Duomenų šaltinis | Duomenų gavėjas | Iniciatorius | Periodiškumas | Perduodami duomenys | Preliminarus duomenų kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIS | SDS | SDS | 1 kartą per parą. | Tinklo konfigūracija: vamzdynų ilgiai, tūriai, paklojimo būdas, izoliacijos tipas, šilumos laidumo koeficientas ir t.t. | 50 000 įrašų. |
| GIS | SDS | SDS | 1 kartą per parą. | Šilumos punktų informacija: šildymo ir karšto vandens sistemos tipas, instaliuoti galingumai, debitų ribotuvai, pastato aukštingumas ir t.t | 50 000 įrašų. |

Detalios analizės metu suderinti duomenys iš EMCOS turi būti perduodami suderintu dažnumu automatiškai. Preliminarus reikalingų perduoti duomenų sąrašas:

Lentelė Nr. 18

| Duomenų šaltinis | Duomenų gavėjas | Iniciatorius | Periodiškumas | Perduodami duomenys | Preliminarus duomenų kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMCOS | SDS | SDS | Kas 30 minučių. | Dujų sunaudojimas. Garo katilų tonas, pagaminta šiluma. Turbinų elektrinė gali, pagaminta ir parduota elektra. Elektros energijos sunaudojimas savo reikmėms. Turbinų ir kondensacinių dūmų ekonomaizerio šiluminė galia. | 5000 įrašų. |

Detalios analizės metu suderinti duomenys iš METEO.LT turi būti perduodami suderintu dažnumu automatiškai. Preliminarus reikalingų perduoti duomenų sąrašas:

Lentelė Nr. 19

| Duomenų šaltinis | Duomenų gavėjas | Iniciatorius | Periodiškumas | Perduodami duomenys | Preliminarus duomenų kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METEO.LT | SDS | SDS | Kas 30 minučių. | Orų prognozė: temperatūra, vėjo greitis. | 500 įrašų. |

Detalios analizės metu suderinti duomenys iš Bilingo turi būti perduodami suderintu dažnumu automatiškai. Preliminarus reikalingų perduoti duomenų sąrašas:

Lentelė Nr. 20

| Duomenų šaltinis | Duomenų gavėjas | Iniciatorius | Periodiškumas | Perduodami duomenys | Preliminarus duomenų kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bilingas | SDS | SDS | Kas 30 minučių. | Vidutiniai paros šilumos suvartojimai. | 9000 įrašų. |
| Bilingas | SDS | SDS | 1 kartas per mėnesį | Šilumos pardavimų informacija: 1. Šildymas; 2. Vėdinimas; 3. Karštas vanduo; 4. Karšto vandens cirkuliacija; | 10 000 įrašų. |

Detalios analizės metu suderinti duomenys iš VŠT IS turi būti perduodami suderintu dažnumu automatiškai. Preliminarus reikalingų perduoti duomenų sąrašas:

Lentelė Nr. 21

| Duomenų šaltinis | Duomenų gavėjas | Iniciatorius | Periodiškumas | Perduodami duomenys | Preliminarus duomenų kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VŠT IS | SDS | SDS | Kas 30 minučių. | Šilumos punktų informacija. | 8000 įrašų. |
| VŠT IS | SDS | SDS | Kas 30 minučių. | Avariniai atjungimai, planuojami atjungimai/pajungimai. | 100 įrašų. |

Detalios analizės metu suderinti duomenys iš CRM turi būti perduodami suderintu dažnumu automatiškai. Preliminarus reikalingų perduoti duomenų sąrašas:

Lentelė Nr. 22

| Duomenų šaltinis | Duomenų gavėjas | Iniciatorius | Periodiškumas | Perduodami duomenys | Preliminarus duomenų kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRM | SDS | SDS | Kas 30 minučių. | Naujų objektų pajungimo paraiškos su parametrais: slėgiai, temperatūros, tinklo diametrai ir t.t. | 100 įrašų per parą. |

Detalios analizės metu suderinti duomenys iš finansinės apskaitos sistemos turi būti perduodami suderintu dažnumu automatiškai. Preliminarus reikalingų perduoti duomenų sąrašas:

Lentelė Nr. 23

| Duomenų šaltinis | Duomenų gavėjas | Iniciatorius | Periodiškumas | Perduodami duomenys | Preliminarus duomenų kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansinės apskaitos sistema | SDS | SDS | 1 kartas per mėnesį | Katilinių, elektrinės vandens sunaudojimas. | 10 000 įrašų. |
| Finansinės apskaitos sistema | SDS | SDS | 1 kartas per mėnesį | Faktinis šilumos supirkimas iš NŠG. | 2 000 įrašų. |
| Finansinės apskaitos sistema | SDS | SDS | 1 kartas per mėnesį | Dyzelinio kuro šilumingumas | 2 000 įrašų. |
| Finansinės apskaitos sistema | SDS | SDS | 1 kartas per mėnesį | Rajoninių, kvartalinių, individualių, konteinerinių katilinių elektros sunaudojimas savo reikmėms. Siurblinių, boilerinių ir kitų objektų elektros sunaudojimas savo reikmėms. | 10 000 įrašų. |

Detalios analizės metu suderinti duomenys iš BLIS turi būti perduodami suderintu dažnumu automatiškai. Preliminarus reikalingų perduoti duomenų sąrašas:

Lentelė Nr. 24

| Duomenų šaltinis | Duomenų gavėjas | Iniciatorius | Periodiškumas | Perduodami duomenys | Preliminarus duomenų kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLIS | SDS | SDS | 1 kartas per mėnesį | Biokuro šilumingumas | 2 000 įrašų. |

SDS turi integruotis/būti sukonfigūruota naudoti, Užsakovo el. pašto siuntimo sistemą. Integravimui/konfigūravimui reikalinga informacija bus suderinta detalios analizės metu.

Lentelė Nr. 25

| Duomenų šaltinis | Duomenų gavėjas | Iniciatorius | Periodiškumas | Perduodami duomenys | Preliminarus duomenų kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDS | SDS nurodyto el. pašto adreso savininkas | SDS | Po įvykio sistemoje. | Sistemoje sukonfigūruotas laiško turinys. | Tiesiogiai priklauso nuo įvykių kiekio SDS. |

Integracija su AD.

      - SDS turi būti integruota su Užsakovo valdoma AD, siekiant automatiškai SDS sukurti naujų Bendrovės darbuotojų paskyras ir automatiškai užpildyti jų paskyros duomenis, kai tik AD yra sukuriamas naujas vartotojas.

      - Prie SDS Bendrovės darbuotojai turi galėti prisijungti su savo AD prisijungimo duomenimis.

Nefunkciniai sistemos reikalavimai

Reikalavimai reikalavimų įgyvendinimui

Diegėjas privalo realizuoti visus Techninės specifikacijos reikalavimus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi turėti galimybę“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Diegėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Diegėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Diegėjas gali siūlyti alternatyvų atskiro specifikacijos reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos projekto tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Užsakovu bei tvirtinimas reikalavimo pakeitimo, tikslinimo protokolu. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Diegėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja viso SDS funkcionalumo. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo kaštų vertinimas (detalizuojami iškeičiamo funkcionalumo realizavimo kaštai ir pateikiami naujo funkcionalumo realizavimo kaštai). Alternatyvių specifikacijos reikalavimų įgyvendinimui turi būti taikoma Paslaugų teikimo reglamente apibrėžta pokyčių valdymo procedūra.

Diegėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę SDS greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Užsakovo.

Reikalavimai SDS architektūrai

Diegėjas turi kurti SDS naudodamas rinkoje egzistuojančią  informacinę sistemą (stabili, naujausia versija).

Konceptualiame techninės sistemos architektūros lygyje  SDS komponentai turi būti realizuojami remiantis sluoksniuotos architektūros principais (naudotojo lygmuo, veiklos logikos lygmuo ir duomenų lygmuo).

SDS komponentai ir vidinė bei išorinė komponentų integracija turi būti realizuota remiantis SOA (angl. Service Oriented Architecture) principais.

SDS pagrindinių funkcinių komponentų sąsajos API turi būti pagrįstos atvirais standartais (-u) ir formatais.

SDS naudotojo sąsaja turi būti sukonfigūruota taip, kad užtikrintų optimalų informacijos pateikimą ir administravimo procesų funkcijų panaudojimą. SDS naudotojo sąsajos struktūra bus suderinta detalios analizės etape.

Turi būti galimybė suprojektuoti SDS taip, kad būtų palaikomas neribotas SDS komponentų išplėtimas (angl. scalability).

Bendrieji reikalavimai SDS

SDS turi būti kuriama moduliniu principu. Toks SDS realizacijos modelis turi užtikrinti vientisumą, lankstumą, lengvas plėtimo galimybes, pakeitimai neturi būti SDS perkūrimo priežastimi.

Visų SDS modulių galutinis funkcionalumas, reikalingi laukai, parametrai bei veikimo principai turi būti suderinti su Užsakovu, apibrėžti ir aprašyti detalios analizės metu.

Tarp SDS ir kitų informacinių sistemų apsikeičiami duomenys turi būti aprašomi atvirais standartais (kaip pvz. naudojant XML (angl. Extensible Markup Language, http://www.w3.org/TR/REC-xml), schemas ar csv. formato bylas arba naudojant lygiavertes technologijas). Esant būtinybei gali būti ir turi būti naudojami ir kiti standartai, tačiau tik dėl to jei sistema, su kuria integruojama  SDS, nepalaiko aukščiau nurodytų standartų.

SDS turi būti realizuota lietuvių kalba. Kalba turi būti naudojama laikantis bendrinių lietuvių kalbos taisyklių. Sistemos administratoriams skirtos programinės priemonės meniu punktai ir pranešimai turi būti lietuvių arba anglų kalba.

SDS turi palaikyti Unicode (UTF-8) ženklų kodavimą.

SDS pateikiamuose laukuose skirtuose tam tikros informacijos (datos, skaičiaus ar pan.) įvedimui turi būti leidžiama įvesti tik tokią informaciją, kuri turi būti įvedama pagal atitinkamo lauko paskirtį.

SDS dizainas turi būti sukurtas taikant geriausias UX (angl. User experience) ir UI praktikas, siekiant naudotojo sąsają padaryti kiek labiau įmanoma intuityvią ir suprantamą, vengiant visų perteklinių veiksmų.

Turi būti galimybė įdiegti DB pagrindiniame SDS ir rezerviniame SDS serveryje, t. y. turi būti užtikrinta dubliavimo galimybė, konkrečios dubliavimo priemonės bus suderintos detalios analizės metu.

Neturi būti ribotas darbo vietų ir naudotojų prisijungimų skaičiaus. Pasibaigus garantinio aptarnavimo laikotarpiui,  SDS turi išlikti darbinga, nereikalaujanti papildomų licencijų/gamintojo palaikymo įsigijimo.

SDS naudotojo sąsaja turi būti intuityvi, suprantama ir nesudėtinga naudoti naudotojams, turintiems reikalaujamą kompiuterinio raštingumo lygį (ECDL ar aukštesnį).

SDS komponentų naudotojo sąsaja turi būti prieinama naudojant interneto naršyklę (išimtys gali būti taikomos standartinei licencinei programinei įrangai, jeigu tokia teikiama (pvz. ataskaitų ir statistikos programinei įrangai, duomenų bazių administravimo programinei įrangai ir pan.)).

Per interneto naršyklę pasiekiami SDS vartotojo sąsajos komponentai, turi būti nepriklausomi nuo platformos (Windows, Linux, Unix, ir t.t.), atvaizduojami be klaidų ir atvaizdavimo iškraipymų, išlaikant visą funkcionalumą, šiose naršyklėse:

      - Mozilla Firefox, naršyklės versija ne žemesnė kaip naujausia-1;

      - Google Chrome, naršyklės versija ne žemesnė kaip naujausia-1.

SDS turi būti įgyvendintas kontekstinės pagalbos  naudotojui funkcionalumas. Kontekstinės pagalbos funkcionalumas turi būti susietas su naudotojo vykdoma funkcija ir pateikti pranešimus apie naudojamos funkcijos specifiką.

SDS pranešimai naudotojui (kontekstinė pagalba, klaidos ir pan.) turi būti suformuluoti taip, kad SDS naudotojui būtų aišku kas atsitiko ir kokius veiksmus jam toliau reikia atlikti, kad galėtų tęsti darbą.

Bendrieji SDS kūrimo principai

Bendrieji principai, kuriais vadovaujantis turi būti vykdomas SDS kūrimas:

      - Plečiamumas - SDS programinė architektūra ir jos realizacija turi palaikyti pajėgumų plėtimą, prijungiant papildomą techninę programinę įrangą (angl. Scaling). Ji turi veikti daugiasluoksnės architektūros pagrindu ir turėti galimybę būti integruojama atskirų sluoksnių lygmenyse.

      - Prieinamumas (angl. Availability) – SDS turi būti technologiškai funkcionali ir pasiekiama 99,9 %, pagal principą „24 valandos per dieną, 7 dienos per savaitę, 365 dienos per metus“, įskaitant visus SDS komponentus.

Privatumas ir saugumas – technologinėmis priemonėmis užtikrinamas subjektų (tikslinių grupių atstovų) ir duomenų apie juos privatumas bei konfidencialumas informacijos teikimo metu, prieš ir po jo. Esminiai informacijos privatumo ir saugos principai, kurie turi būti įgyvendinti:

      - Konfidencialumas (angl. Confidentiality) – siunčiamos ir saugomos informacijos konfidencialumas;

      - Vientisumas (angl. Integrity) – siunčiamos ir saugomos informacijos vientisumas;

      - Susiejimo efektas – siunčiamos ir saugomos informacijos autentiškumas ir įrodomumas (angl. Non-repudiation);

      - Tinkamumas (angl. Usability) – savybių, tenkinančių produkto galutinį naudotoją, visumos įvertinimas. Priklauso nuo to, kaip efektyviai SDS padeda spręsti reikiamą uždavinį, ar lengva išmokti ja naudotis, ar patogu naudoti.

Atvirų standartų naudojimas (suderinamumas) – programinė sprendimo realizacija turi būti orientuojama į atitikimą atviriems techniniams standartams.

Duomenų matomumas ir prieinamumas SDS naudotojams ir SDS paslaugų gavėjams turi būti realizuotas ir užtikrintas pagal principą „Tiek kiek būtina ir kiek įmanoma mažiau“.

Teisės ir saugumas

SDS turi būti galimybė registruoti SDS naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis techninių žurnalų įrašuose.  Vienoje ataskaitoje turi būti matoma iš kokio IP adreso, kuriuo laiku ir kas jungėsi, peržiūros, redagavimo veiksmai.

Turi būti galimybė prie SDS funkcinių sričių, turinio administravimo, ataskaitų generavimo prisijungti tik iš Užsakovo vidinio tinklo.

SDS rolių skaičius neturi būti ribojamas.

SDS turi būti galimybė apriboti teises (redagavimo, šalinimo, kūrimo, nustatymų keitimo, kopijavimo, perkėlimo ir kitas).

SDS turi užtikrinti saugomų duomenų bei darbo sesijos su SDS saugumą.

SDS, kartu su Užsakovo naudojamomis administracinėmis, organizacinėmis ir teisinėmis priemonėmis turi užtikrinti:

      - Duomenų konfidencialumą: duomenis turi tvarkyti ir naudoti tik tie asmenys, kuriems yra suteikiamos atitinkamos teisės;

      - Duomenų vientisumą: duomenys neturi būti savaiminiu, atsitiktiniu ar neteisėtu būdu pakeisti ar sunaikinti;

      - Duomenų prieinamumą: duomenys ir paslaugos turi būti prieinamos duomenų tvarkytojams ir naudotojams, turintiems tam teisę.

Duomenų sauga turi būti užtikrinama:

      - Užtikrinant duomenų vientisumą ir nepažeidžiamumą (pvz. naudojami SSL sertifikatai, atskiriamos duomenų bazės, kuriose saugomi asmens duomenys, duomenų šifravimas ir kt. metodai);

      - Registruojant  SDS naudotojų veiksmus su duomenimis;

      - Numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą, galimybė tam tikrą laiką atstatyti pažymėtus trynimui duomenis) priemones;

      - Saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis išskyrus detalios analizės etape numatytais atvejais.

SDS turi būti užtikrintas automatinis sesijos nutraukimas kai prisijungęs naudotojas tam tikrą laiką yra neaktyvus. Apie automatinį sesijos nutraukimą turi būti pateikiamas įspėjamasis pranešimas. SDS administratorius turi turėti teisę koreguoti automatinio sesijos nutraukimo parametrus.

Visi SDS naudotojai ir SDS paslaugų gavėjai turi būti identifikuoti.

SDS turi generuoti SDS klaidų žurnalą (angl. error log). Turi būti galimybė generuoti klaidų ataskaitas.

SDS turės būti diegiama į skirtingas DMZ zonas, apsaugotas vidinėmis ir išorinėmis ugniasienėmis ir Užsakovo apsaugos sistemomis.

Diegėjas turės užtikrinti saugų programinės ir sisteminės programinės įrangos pataisymų (patch) diegimą ir pažeidžiamumo (vulnerability) valdymą.

Saugi SDS sąranka turi būti saugi, t.y. turi būti užtikrintas portų uždarymas, nereikalingos programinės įrangos diegimo užkardymas, privaloma laikytis bent jau OWASP-10 reikalavimų (Top 10 Web Application Security Risks, https://owasp.org/www-project-top-ten/#).

IT infrastruktūros tinklo konfigūravimo darbus, kurie yra reikalingi sistemos veikimui atlieka Diegėjas, konsultuojantis su Užsakovu. Turi būti užtikrintas IT infrastruktūros tinklo saugumas: naudojami saugūs protokolai, šifravimas.

Kibernetinės saugos reikalavimai

      - Prieš įdiegiant SDS į darbinę aplinką ir užkeliant Užsakovo duomenis, Diegėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad SDS neturi kritinių, aukšto ir vidutinio lygio kibernetinių pažeidžiamumų, aptiktų nacionalinio kibernetikos saugumo centro (toliau – NKSC) atliktų skenavimu arba kai skenavimas yra atliktas vienu iš TOP 10 vyraujančių rinkoje profesionalių pažeidžiamumų skenavimo įrankiu, įvertintu nepriklausomų šalių, t.k. Gartner, Forrester ar kt.

      - SDS turi būti užtikrinama, kad Užsakovo duomenys (angl. data at rest), jų perdavimas (angl. data in transit) ir jų atsarginės kopijos (angl. data backups) yra šifruojami, parenkant naujausias NIST, EISA ar BSI organizacijų rekomendacijas atitinkančius šifravimo algoritmus, šifravimo raktų ilgius ir t.t., o naudojamų šifravimo priemonių detalus sąrašas ir (arba) raktai turi būti pateikti Užsakovui.

      - SDS naudotojų paskyros turi būti valdomos per Užsakovo valdomą AD sistemą, užtikrinant vieno prisijungimo (angl. Single Sign On (SSO)) principus ir autentikavimui naudojant bent vieną iš šių protokolų: Open ID Connect, SAML 2.0, WS-Fed. Sistemos vidinės (default, built-in) naudotojų paskyros turi būti užblokuotos ir galės būti naudojamos tik išskirtiniais atvejais (pvz. sistemos atnaujinimas ar atstatymas).

      - Jeigu SDS nepalaiko Užsakovo naudotojų paskyros autentifikavimosi protokolų, SDS turi palaikyti šiuos slaptažodžio reikalavimus:

        - slaptažodžiai privalo būti sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių;

        - simboliai slaptažodyje privalo būti parinkti iš bent trijų žemiau pateiktų simbolių kategorijų:

          - angliškos abėcėlės didžiosios raidės (A - Z);

          - angliškos abėcėlės mažosios raidės (a - z);

          - skaitmenys (0 - 9);

          - specialieji simboliai ( ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? / ).

        - slaptažodis negali sutapti su darbuotojo prisijungimo vardu (angl. user name);

        - slaptažodį negali sudaryti 3 ar daugiau simbolių iš Naudotojo prisijungimo vardo;

        - privalomai Sistemos naudotojams turi būti periodiškai (ne rečiau kaip kas 90 d.) keičiami slaptažodžiai;

        - keičiant savo slaptažodį negalima naudoti ankstesniojo.

      - SDS naudotojų paskyroms priskiriamos privilegijos ir (arba) rolės bei kiti saugos parametrai turi būti valdomi per Užsakovo valdomą AD ir (arba) per Užsakovo valdomą PAM.

      - SDS turi būti galimybė valdyti (prisijunti prie SDS, keisti slaptažodžius) privilegijuotų, sisteminių vartotojų parametrus (User name, slaptažodis) naudojant PAM. Užsakovo PAM sistemos integravimo reikalavimai pateikti: https://docs.delinea.com/online-help/secret-server/remote-password-changing/password-changer-list/index.htm

      - SDS įvykių žurnaluose turi būti registruojami ir saugomi visų SDS naudotojų (esamų/aktyvių, de-aktyvuotų ir ištrintų) visi atlikti veiksmai kartu su veiksmų turiniu (angl. user activity logging), visi naudotojų paskyrų ir privilegijų/rolių keitimo veiksmai kartu su veiksmų turiniu (angl. security change logging). SDS turi turėti galimybę perduoti išsaugotų veiksmų/pakeitimų žurnalinius įrašys į Užsakovo žurnalinių įrašų kaupimo ir analizės (angl. Security information and event management (SIEM)) sistemą (jeigu Diegėjas nurodo), o SDS naudotojai ir (arba) SDS priežiūrą vykdantys asmenys neturi galimybių pakeisti arba ištrinti išsaugotų žurnalų įrašų ar jų turinio.

      - Užsakovas turi būti nedelsiant informuojamas apie SDS informacijos ir kibernetinės saugos įvykius ir incidentus ar asmens duomenų saugumo pažeidimus, jų įtaką Užsakovo informacijos ir duomenų saugumui bei jų valdymo būklę. Užsakovas turi turėti galimybę susisiekti su saugos įvykius ir incidentus valdančiais asmenimis, kad įsitikinti valdymo proceso efektyvumu.

      - Jeigu SDS yra nustatytas kibernetinio saugumo pažeidžiamumas, nustatytas pažeidžiamumas turi būti išspręstas vadovaujantis šiais kriterijais:

        - Kritinis pažeidžiamumas, kuris yra įvertinamas pagal CVSS nuo 9,0 iki 10,0 balų, turi būti išspręstas per 5 k. d.

        - Aukšto prioriteto pažeidžiamumas, kuris yra įvertinamas pagal CVSS nuo 7,0 iki 8,9 balų, turi būti išspręstas per 10 k. d.

        - Vidutinio prioriteto pažeidžiamumas, kuris yra įvertinamas pagal CVSS nuo 4,0 iki 6,9 balų, turi būti išspręstas per 30 k. d.

        - Žemo prioriteto pažeidžiamumas, kuris yra įvertinamas pagal CVSS nuo 0,1 iki 3,9 balų, turi būti išspręstas per 60 k. d.

      - Jeigu SDS turi zero-day pažeidžiamumą, turi būti galimybė visiškai izoliuoti SDS nuo pasiekiamumo iš išorinio tinklo (jeigu SDS nėra įdiegta Užsakovo vidiniame IT infrastruktūros tinkle).

      - Turi būti galimybė apriboti SDS administravimo modulio pasiekiamumą pagal Užsakovo pateiktus išorinius IP adresus, t. y. tik Užsakovo nurodytais išoriniais IP adresais yra pasiekiama SDS.

      - SDS lygyje turi būti galimybė Užsakovui laikinai arba visiškai atjungti tarnybas (angl. services), kurių naudojimas nėra būtinas ar reikalingas SDS veikimui užtikrinti.

      - SDS turi būti sukonfigūruota taip, kad leistų Užsakovui įgyvendinti BDAR numatytas duomenų subjektų teises: teisę būti informuotam apie duomenų tvarkymą, teisę susipažinti su asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti duomenis, teisę būti pamirštam, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkeliamumą (BDAR III skyrius). Visi Užsakovo Diegėjui perduoti duomenų subjektų prašymai neturi būti papildomai apmokestinami viso SDS naudojimo metu. Diegėjas turi užtikrinti, kad Užsakovo duomenys nebus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų, nebent egzistuotų bent viena iš BDAR V skyriuje numatytų perdavimo už Europos ekonominės erdvės ribojimo išimčių.

      - Diegėjas privalo užtikrinti, kad visa SDS veikimui reikalinga aparatinė ir programinė įranga, įskaitant licencijas, programinį kodą, saugos (šifravimo) raktus ir kt., yra valdoma ir kontroliuojama, užtikrinant, kad SDS kūrimui, palaikymui ir vystymui būtų naudojama tik leistina ir licencijuota aparatinė ir programinė įranga.

      - SDS ir jos komponentai negali turėti nutrauktos gamybos komponentų (angl.  end-of-life product).

      - Diegėjas turi užtikrinti galimybę Užsakovui ar Užsakovo įgaliotam partneriui ne rečiau kaip vieną kartą per metus atlikti SDS palaikymo ir vystymo veiklos auditą ar patikrą su tikslu įvertinti taikomas Užsakovo duomenų saugos užtikrinimo organizacines bei technines priemones.

      - Diegėjas turi užtikrinti galimybę Užsakovui ar Užsakovo įgaliotam partneriui, iš anksto suderinus su Diegėju, atlikti kibernetinio saugumo pažeidžiamumo testą.

      - Jeigu SDS turi integraciją su Užsakovo ypatingos svarbos informacine infrastruktūra (toliau - YSII), diegiamai SDS yra taikomi LR Kibernetinio saugumo YSII techniniai reikalavimai, pagal Org. ir techn. saugumo reikalavimų aprašo priedą, nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/94365031a53411e8aa33fe8f0fea665f/asr#part_5addadcb561a405181321dc7e1135c84

      - Diegėjas privalo pateikti dokumentaciją, kurioje būtų nurodyta kaip Diegėjo SDS bus integruojama su Užsakovo pateiktomis sistemomis, detalizuojant kokia programinė ir techninė įranga, kokios IT/OT technologijos, protokolai ir pan. bus naudojamos, kokiu būdu/protokolais tarpusavyje bus sujungiami SDS elementai ir pan.

      - Diegėjas privalo užtikrinti, kad Kibernetinio saugumo reikalavimai būtų taikomi jo partneriams, subrangovams ir (arba) kitoms šalims, dalyvaujančioms SDS kūrimo, vystymo ir palaikymo veikloje.

Turinio ir grafinio SDS dizaino reikalavimai

SDS vartotojo sąsaja turi remtis pelės ir klaviatūros įrenginių naudojimu. Turi būti numatyta ir pritaikyta lietimui skirta sąsaja.

SDS dizainas turi būti adaptyvus, kokybiškas ir vizualiai tvarkingas, išnaudojant visą SDS aplinkos plotą (pvz.: išsidėstymas ir dizaino elementai prisitaiko prie lankytojo ekrano dydžio).

SDS grafinė vartotojo sąsaja turi būti orientuota į naudotoją, turi būti realizuota remiantis geriausia naudojamumo (angl. usability) praktika.

Reikalavimai programinės įrangos licencijoms

Diegėjas, įvertinęs specifikacijos reikalavimus, turi pateikti reikiamą programinę įrangą ir licencijas (ar bet kokius kitus leidimus (sertifikatus, prenumeratas ir pan.) naudoti programinę įrangą) reikalingas siūlomo SDS realizacijai. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra išreikštinai reikalaujamos, tačiau yra būtinos SDS kūrimo veikloms įgyvendinti (pavyzdžiui, aplikacijų serveriai, ataskaitų programinė įranga, programavimo karkasai (angl. framework) ar pan.), Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas.

Diegėjo pateikiama standartinė licencinė programinė įranga (angl. Commercial Off-The-Shelf Software) (aplikacijų serveriai, monitoringo programinė įranga, ataskaitų sudarymo programinė įranga, programavimo karkasai, turinio valdymo sistemos ir pan.), kuri reikalinga SDS veikimui, turi būti pateikiama kartu su visomis reikiamomis licencijomis (jeigu yra licencijuojama) visam Sutarties galiojimo laikotarpiui (kad Užsakovui nereikėtų įsigyti papildomų licencijų ar kitaip patirti išlaidų programinės įrangos veikimui). Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas visoms numatomoms įdiegti SDS aplinkoms (vystymo, testavimo/mokymų, bei produkcinei aplinkai).

SDS apdorojamos informacijos/duomenų apimtys neturi būti ribojamos programinės įrangos ir vartotojų licencijomis.

SDS kūrimo sprendimo licencinė programinė įranga turi turėti gamintojo palaikymą: atnaujinimų parsisiuntimą ir diegimą, naujų komponentų pateikimą. Palaikymo etapas pradedamas nuo Lentelė Nr. 3 Projekto apimtyje perkamos paslaugos/prekės. 4 punkte nurodytų atitinkamų licencijų įsigijimo datos, ir turi galioti ne mažiau nei pateiktas terminas licencijos aprašyme.

Užsakovas pagal Diegėjo pateiktas ir su Užsakovo IT infrastruktūros komanda suderintas rekomendacijas paruoš visus IT tinklo/infrastruktūros įrangos nustatymus ir sujungimus, kurie derėtų su Diegėjo siūlomo SDS debesijos sprendimo (angl. SaaS) paslaugomis.

Jeigu siūloma programinė įranga yra licencijuojama priklausomai nuo SDS naudojančių naudotojų (žmonių ar sistemų) kiekio, tarnybinių stočių parametrų ar pan., tai Diegėjas turi pateikti licencijas, kurios užtikrintų racionalų ir efektyvų SDS veikimą ir naudojimą 5 metų perspektyvoje ir ne mažiau kaip 15-ai būsimų SDS naudotojų. Esant didesniam poreikiui SDS  naudotojų kiekiui, licencijas Užsakovas įsipareigoja nupirkti papildomai.

Jeigu Diegėjas naudoja specifinę licencijavimo politiką, kuri riboja tam tikras naudotojų teises ar prieigos galimybes ir ar pan., Diegėjas turi užtikrinti, kad parinktos naudotojų licencijos būtų parinktos ekonomiškai ir pagal tai kokius veiksmus turi atlikti tam tikros rolės, vartotojai ar jų tipai, pvz.:

      - Naudotojų licencijos „Pagr. naudotojas“ (angl. Full User), turi būti skirtos dirbti su visais, išskyrus administravimą, komponentais;

      - Naudotojų licencijos „Riboto naudotojo” (angl. Light/Limited User) turi būti skirtos matyti ir atlikti reikiamas funkcijas pagal naudotojo rolę apribotam modulių/funkcionalumų komplektams, duomenų peržiūrai.

Jeigu Diegėjas siūlo standartinę licencijuojamą programinę įrangą, pasiūlyme turi būti aprašytas licencijavimo modelis, kuris apimtų išsamią informaciją apie licencijas ir licencijavimo sąlygas, išvardinti licencijos apribojimai (pavyzdžiui, galiojimo laikas, duomenų ir transakcijų apimtys, programinės ir aparatinės įrangos plėtimas ir pan.).

Visos reikalingos licencijos turi būti įgyjamos Užsakovo vardu. Užsakovui turi būti perduotos visos SDS veikimui reikalingos licencijos. Pateikiamų licencijų (ir sertifikatų) galiojimo pradžia turi būti ne vėlesnė nei tuomet kada jos būtinos SDS kūrimo, diegimo, testavimo, bandomosios eksploatacijos ar kt. darbams atlikti. Iki 10 proc. vartotojų licencijų gali būti užsakomos SDS įgyvendinimo pradžioje, likusios - įdiegus SDS, priklausomai nuo bandomosios eksploatacijos etapo modulių paleidimo metu apimties.

Reikalavimai paslaugų teikimui

Bendrieji reikalavimai

Po sutarties įsigaliojimo Diegėjas turi išanalizuoti Užsakovo tinklo valdymo infrastruktūrą, tinklo valdymo veiklos procesus ir paslaugas, naudojamas sistemas ir įrangą, bei pateikti rekomendacijas tinklo valdymo optimizavimui ir automatizavimui, paslaugų valdymo optimizavimui, pateiktas rekomendacijas įgyvendinant siūlomame technologiniame sprendinyje. Atkreipiamas dėmesys, kad tai nėra vien tik Sistemos diegimo projektas, tai yra Užsakovo poreikių analizės ir susijusių procesų optimizavimo projektas diegiant išmanius įrankius.

Diegėjas turi kurti SDS naudodamas rinkoje egzistuojančią  informacinę sistemą (stabili, naujausia versija).

Visi tarpiniai ir galutiniai Paslaugų rezultatai turi būti suderinti ir priimti Užsakovo.

Diegėjas be Užsakovo sutikimo neturi teisės skelbti tretiesiems asmenims informacijos, gautos teikiant paslaugas.

Diegėjas įsipareigoja teikti tik kokybiškas ir profesionalias paslaugas pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias.

Visa informacija, medžiaga (analizės, funkcinės ir loginės architektūros, projektavimo dokumentai ir t.t.), susijusi su Paslaugų teikimu bus Užsakovo nuosavybė.

Reikalavimai įgyvendinimo dokumentacijai

Visa dokumentacija turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių.

Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos lietuvių kalba, elektroninėmis priemonėmis, redagavimui tinkamu (MS Word arba kitu su Užsakovu suderintu) formatu.

Dokumentų preliminarios (projektinės) versijos derinimui pateikiamos elektroninėmis priemonėmis redagavimui tinkamu (MS Word arba kitu su Užsakovu suderintu) formatu.

Visi Diegėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Užsakovu.

Reikalavimai dokumentų pateikimui ir derinimo terminams turi būti aprašyti ir suderinti Paslaugų teikimo reglamente.

Reikalingų parengti dokumentų sąrašas turi būti suderintas ir patvirtintas Paslaugų teikimo reglamente.

Užsakovas įsipareigoja pateikti konsoliduotas pastabas ir komentarus derinimui pateiktiems dokumentams, priklausomai nuo jų apimties tokiais terminais:

      - iki 20 puslapių dokumento:

        - pirma versija – per 5 darbo dienas ar kitą sutartą terminą,

        - antra ar sekanti (Diegėjo pataisyta) versija – per 3 darbo dienas ar kitą sutartą terminą;

      - nuo 20 iki 100 puslapių dokumento:

        - pirma versija – per 10 darbo dienų ar kitą sutartą terminą,

        - antra ar sekanti (Diegėjo pataisyta) versija – per 5 darbo dienas ar kitą sutartą terminą;

      - virš 100 puslapių dokumento:

        - pirma versija – per 15 darbo dienų ar kitą sutartą terminą,

        - antra ar sekanti (Diegėjo pataisyta) versija – per 8 darbo dienas ar kitą sutartą terminą.

Diegėjas dokumentus tikslinta ir teikia ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos.

Rezultatai derinami su Užsakovu ir Diegėju ne daugiau kaip 2 (dviem) iteracijomis, jeigu nesutarta kitaip.

Užsakovas turi teisę per derinimui skirtus terminus atsisakyti teikti pastabas pirmai dokumento versijai, jeigu ji nėra tinkama derinimui ir pastabų teikimui:

      - Dokumente pateikta ne visa apimtis vertikaliai, t. y. nepateikti visi būtini tokiam dokumentui pateikti skyriai ir dalys.

      - Dokumente pateikta ne visa apimtis horizontaliai, t. y. dokumentas neapima visų SDS modulių ar funkcijų, kurie (-ios) turi būti šiame dokumente.

      - Diegėjo pataisyti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais („track changes“ funkcija).

Su Užsakovu suderinti dokumentai turi (gali) būti keičiami vėlesnių etapų metu, jeigu yra vykdomi kuriamos SDS pakeitimai, atsižvelgiant į priėmimo testavimo bei bandomosios eksploatacijos rezultatus, kitas projekto veiklas ir aplinkybes, kurios susijusios su pateiktos dokumentacijos turiniu. Projekto dokumentacija turi būti aktualizuojama (atnaujinama) ir galutinės versijos pateiktos su Užsakovu suderintais terminais bet ne vėliau kaip iki galutinio SDS priėmimo perdavimo akto pateikimo dienos.

- Neapsiribojant šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamais dokumentais Diegėjas savo nuožiūra gali pateikti ir kitą papildomą dokumentaciją, jeigu yra toks poreikis.

Reikalavimai demonstracijoms

Diegėjas kūrimo etape turi atlikti SDS demonstracijas gyvai demonstruojant sistemos veikimą. Turi būti atliekamas SDS demonstravimas, o ne SDS prototipo.

Demonstruojamo funkcionalumo apimtis ir laikiškumas turi būti nustatyti Paslaugų teikimo reglamente. Iki priėmimo testavimo etapo pradžios Užsakovui turi būti pademonstruotas visas SDS funkcionalumas, išskyrus tą funkcionalumą, kuris bus suderintas kaip nedemonstruotinas (pavyzdžiui, integracijos).

Demonstracijų tikslas – supažindinti Užsakovą su diegiama programine įranga bei gauti atsiliepimus dėl sukurto (kuriamo) funkcionalumo.

Pastabos (atsiliepimai) gali būti išsakomos pakartotinai priėmimo testavimo etape, jeigu į jas nebus atsižvelgta iki pastarojo etapo.

Demonstracijų metu išsakomi atsiliepimai (pastabos) turi būti registruojami susitikimo protokoluose ar kita sutarta forma (pavyzdžiui, specializuotoje klaidų registravimo ir sekimo sistemoje).

Funkcionalumo demonstraciją turi vykdyti Diegėjas, o Užsakovo atstovai turi teikti atsiliepimus (pastabas).

Reikalavimai diegimui

Diegėjas su Užsakovu suderintoje infrastruktūroje turi įdiegti šias SDS aplinkas:

      - Produkcinę – naudojamą visą SDS eksploatavimo laikotarpį;

      - Funkcionalumų testavimo – naudojamą visą SDS eksploatacijos laikotarpį ir skirtą naujiems funkcionalumas testuoti prieš įdiegiant juos į produkcinę aplinką.

Užsakovas paruoš sisteminę programinę įrangą naudotojų darbo vietose jei detalios analizės metu nesuderinta kitaip:

      - Microsoft Windows 10 (arba naujesnė operacinė sistema) arba lygiavertė.

Diegėjas turi įdiegti priemones, užtikrinančias  naujų sistemos versijų produkcinėje aplinkoje diegimą, užtikrinant jos veikimą diegimo metu.

Turi būti realizuoti sprendimai, kad migravimo arba atnaujinimo paketo diegimo metu programinis kodas, aplikacijos, duomenų bazių atnaujinimas reikiamose aplinkose būtų atliekamas be papildomų SDS naudotojo veiksmų.

Diegėjas turi suteikti visas reikalingas licencijas (pvz. VMware, Windows, SQL, Oracle ar kitas kurios yra reikalingos SDS naudojimui). Diegėjas įdiegia ir sukonfigūruoja SDS programinę įrangą ir taikomąją programinę įrangą.

Diegėjas turi parengti bei į SDS skirtą infrastruktūrą įdiegti testinės ir gamybinės  SDS aplinkas.

Suderintos aplinkos turi būti ištestuotos ir paruoštos iki prasidedant bandomajai eksploatacijai.

Reikalavimai duomenų migravimui

Diegėjas turi atlikti pradinį duomenų migravimą (angl. initial data loading)  iš kitų informacinių sistemų ir registrų, suderintų detalios analizės metu, jeigu integracinės sąsajos specifika reikalaus tokių duomenų įkėlimo.

Duomenų migravimas turi apimti tiek Užsakovo šiuo metu turimų duomenų (aktualių ir istorinių), tiek kitų duomenų, kurių Užsakovas neturi, tačiau jie yra būtini SDS tinkamai veikti, pvz. klasifikatoriai ir pan. Tokius duomenis Paslaugų teikėjas turės parengti konsultuodamas su Užsakovu.

Duomenų migravimas turi būti dokumentuotas, t. y. parengta  duomenų šaltinių analizė ir duomenų migravimo procedūros aprašas. Diegėjas, prieš atlikdamas duomenų migravimą, turi pateikti ir suderinti duomenų migravimo procedūros aprašą. Atlikus duomenų migravimą Diegėjas turi pateikti duomenų migravimo ataskaitą.

Užsakovas turi pateikti duomenis (pradiniam įkėlimui) pagal Diegėjo pateiktus duomenų šablonus.

Duomenų migravimas turi būti vykdomas tiek kartų, kiek to reikia funkcinių reikalavimų sėkmingam testavimui ir bandomosios eksploatacijos užbaigimui.

Reikalavimai testavimams

Testavimų metu turi būti įsitikinama, kad sukurta SDS atitinka jai keliamus reikalavimus, yra funkcionali ir atlieka detalios analizės ir projektavimo etapo dokumentuose aprašytas SDS funkcijas.

Testavimų metu turi būti patikrinta (tokiu būdu, kad Užsakovo atstovai galėtų įsitikinti, jog atitinka):

      - ar į SDS projektinę dokumentaciją perkelti visi SDS keliami reikalavimai;

      - ar sukurta SDS atitinka su Užsakovu suderintus SDS projektavimo dokumentacijos reikalavimus;

      - ar skirtingų rolių SDS naudotojai gali atlikti SDS techninėje specifikacijoje ir projektinėje numatytas operacijas bei jiems suteiktas teises;

      - ar duomenų įvedimo, tvarkymo ar apdorojimo seka atitinka suprojektuotąją;

      - ar naudotojai negali matyti ar tvarkyti daugiau duomenų, nei priklauso pagal jiems suteiktas teises;

      - ar galimybė naudotojams atlikti numatytas operacijas yra tinkamai dokumentuota;

      - ar naudotojams (ir administratoriams) skirtos dokumentacijos ir elektroninės kontekstinės pagalbos informacija atitinka faktinę;

      - ar veiksmai SDS tinkamai žurnalizuojami (saugoma veiksmų istorija);

      - ar yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai.

Testavimai turi apimti tiek korektiškų, tiek ir nekorektiškų duomenų įvedimą bei SDS reakcijos į pateiktus duomenis tikrinimą.

Testavimui testinėje aplinkoje turi būti parengtos testuojamos SDS dalys ir suvesti/sukelti testavimui reikalingi duomenys.

Testinė aplinka turi būti integruota su kitų su SDS integruotų registrų bei sistemų testavimo aplinkomis (jeigu jos tokios yra ir jeigu tai yra būtina).

Turi būti atlikti šie testavimai:

      - Vidinis testavimas. Vidinius atskirų komponentų testavimus Diegėjas turi atlikti nedalyvaujant Užsakovo atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinio testavimo ataskaitą (aprašyti atlikto vidinio testavimo rezultatai (apimtis, vykdymo metodika, testavimo tipai, procedūra, įėjimo/išėjimo kriterijai), pateikiant informaciją apie SDS sritis, į kurias reikia atkreipti papildomą dėmesį priėmimo testavimo metu) ir nustatytų neatitikimų sąrašą;

      - Priėmimo testavimas (angl. acceptance testing). Šis testavimas turi būti atliekamas dalyvaujant Diegėjui, Užsakovui ir kitoms suinteresuotoms šalims. Šio testavimo metu turi būti tikrinamas testavimo tikslų įgyvendinimas. Priėmimo testavimo veiklos turi būti vykdomos remiantis apibrėžtu priėmimo testavimo planu ir metodika, priėmimo testavimo atvejais (sąrašą pateikia Užsakovas), bei priėmimo testavimo scenarijais (rengia Diegėjas);

      - SDS modulių integracijos testavimas;

      - SDS integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis suderintomis detalios analizės metu testavimas.

Atlikti testavimai turi užtikrinti, kad SDS yra tinkama bandomajai eksploatacijai.

Testavimo metu elektronine forma turi būti vedamas pastebėtų klaidų, problemų, trūkumų ir jų būsenų registravimo/kaupimo žurnalas. Diegėjas turi pateikti tokį įrankį, kuris nuolatos būtų prieinamas internetu Užsakovo atstovams.

Klaidų žurnalas turi būti kaupiamas specializuotoje problemų registravimo ir sekimo programinėje įrangoje (angl. issue tracking software), paremta tinklinėmis technologijomis, t. y. pasiekiama naudojant interneto naršyklę.

Diegėjas iki testavimo pradžios turi parengti ir sumigruoti/suvesti į SDS visus testavimui reikalingus testavimo duomenis.

Diegėjas turės užtikrinti, kad priėmimo testavimo metu į SDS būtų suvesta (importuota) pakankamai SDS testinių duomenų, kurie leistų pilnai ištestuoti SDS funkcionalumus ir integracijas numatytus sistemos testavimo scenarijuose.

Atlikus Priėmimo testavimą Diegėjas parengia Priėmimo testavimo ataskaitą (dokumente turi būti nurodytas testavimo tikslas, naudoti testavimo scenarijai ir testavimo apimtis, testavimo rezultatai, pateikiami kaip klaidų sąrašas ir kaip apibendrinta informacija, testavimo rezultatų atitikimas priėmimo kriterijams).

Testavimo etapas pilnai bus užbaigiamas, kai bus išbandyti ištestuoti visi su Užsakovu suderinti ir įdiegti SDS komponentai, jų tarpusavio ryšių veikimas, integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis, bei jų testavimo rezultatai tenkins testavimo plane numatytus kriterijus.

Užsakovas yra atsakinga už trečiųjų šalių sistemų atstovų savalaikį įtraukimą į integracijų testavimą.

Diegėjas turės pašalinti visų testavimų metu identifikuotas sistemines, funkcines klaidas, trūkumus, SDS greitaveikos, ergonomikos ir kitas SDS tinkamai neleidžiančias funkcionuoti problemas.

Reikalavimai mokymams

Diegėjas turi atlikti SDS naudotojų mokymus. Mokymų tikslas - suteikti kompetencijas darbui su SDS, techninės priežiūros vykdymui bei SDS administravimui.

Diegėjas turi parengti detalią mokymų programą, nurodant mokymų temas, grafiką ir mokymų metu naudojamas priemones bei mokymo būdus. Mokymo paslaugos teikiamos tik suderinus su Užsakovo atstovu mokymų turinį, apimtis ir terminus.

Diegėjas, pagal suderintą su Užsakovu grafiką, organizuoja teorinius ir praktinius mokymus:

Mokymai IT palaikymo personalui (su teisėmis mokyti kitus), 4 darbuotojams, kuriuose jie turi išmokti atlikti detalius priežiūros darbus, diagnozuoti ir pašalinti gedimus (nereikalaujančius programavimo ir Diegėjo įsikišimo), reikalingas darbuotojų skaičius bus patikslintas detalios analizės metu;

Mokymai  naudotojams (su teisėmis mokyti kitus), 6 darbuotojams, reikalingas darbuotojų skaičius bus patikslintas detalios analizės metu.

Diegėjas pagal suderintą su Užsakovu grafiką, organizuoja mokymus Užsakovo darbo vietoje arba per nuotolinio ryšio priemones , tiesiogiai dirbant su SDS.

Mokymų trukmė turi būti tokia, kad apmokomi darbuotojai galėtų savarankiškai pilnai atlikti jiems priskirtas funkcijas.

Mokymai turi vykti „apmokyti mokytoją“ principu (angl. train the trainer). Turi būti pateikta atitinkama mokymų medžiaga.

Diegėjas mokymus privalo organizuoti lietuvių kalba (jeigu instruktorius nekalba lietuvių kalba, Diegėjas organizuoja kokybišką ir kvalifikuotą instruktažo vertimą į lietuvių kalbą).

Pasibaigus mokymams Diegėjas turi pateikti SDS naudotojų žinių įvertinimo ataskaitą, mokymų video medžiagą, jeigu mokymai vyks nuotoliniu būdu.

Turi būti parengtos SDS administravimo instrukcijos, SDS įdiegimo instrukcijos (administratorių instrukcijose turi būti pateikta: detali SDS diegimo ir eksploatavimo procedūra, nurodanti kaip SDS turi būti įdiegta naujoje infrastruktūroje, aprašant techninės įrangos konfigūravimo veiksmus ir parametrus, operacinės programinės įrangos ir kitos reikiamos programinės įrangos diegimo ir konfigūravimo veiksmus bei parametrus, vykdomųjų failų kompiliavimo į vykdomuosius failus procedūras, vykdomųjų failų įdiegimo veiksmus ir konfigūravimo parametrus, tinklo konfigūravimo veiksmus ir parametrus, prisijungimų prie visų SDS komponentų duomenis, duomenų bazės (-ių) duomenų failų ir struktūros (-ų) sukūrimą, pateikiant užkrovimo failus (angl. scripts), programinės įrangos ir duomenų atsarginio kopijavimo ir atstatymo procedūras; SDS funkcijų, parametrų, naudotojų ir kt. administravimas).

Turi būti parengtos SDS naudotojų instrukcijos. Instrukcijos turi būti patalpintos pačioje SDS, naudotojams patogiu formatu skaityti ir naršyti.

Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

Turi būti atlikta SDS bandomoji eksploatacija. Bandomoji eksploatacija turi trukti ne mažiau kaip 2 sav.

Bandomosios eksploatacijos tikslai:

      - užtikrinti SDS kokybę;

      - išbandyti gamybinę SDS komponentų konfigūraciją;

      - identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus;

      - stabilizuoti darbinės aplinkos konfigūraciją, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį.

Bandomosios eksploatacijos veiklas Diegėjas turės vykdyti pagal su Užsakovu suderintą bandomosios eksploatacijos planą, kurį parengia Diegėjas. Plane turi būti pateikta: bandomosios eksploatacijos metodika (eiga, klaidų fiksavimas, šalinimas, bandomosios eksploatacijos pabaigos kriterijai), įvedimo į bandomąją eksploataciją ir bandomosios eksploatacijos veiklų grafikas.

Diegėjas, iki bandomosios eksploatacijos pradžios, privalo paruošti SDS infrastruktūrą darbui:

      - atlikti SDS komponentų konfigūravimą, kad visi bandomosios eksploatacijos dalyviai turėtų galimybę prisijungti prie SDS iš savo darbo vietų. Naudotojo darbo vietų parengimą užtikrins Užsakovas. Diegėjas turi pateikti rekomendacijas dėl naudotojų darbo vietų paruošimo;

      - sumigruoti (įkelti ir suvesti) visus būtinus SDS duomenis bei pašalinti perteklinius (bandomajai eksploatacijai nereikalingus) duomenis, taip pat privalo užtikrinti, kad visi duomenys SDS būtų integralūs.

Diegėjas privalo užtikrinti SDS veikimą visos bandomosios eksploatacijos metu, jeigu nebus sutarta kitaip.

Bandomoji eksploatacija yra baigiama, kai tenkinami bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai, kurie pateikiami bandomosios eksploatacijos plane.

Reikalavimai nenumatytos funkcinės apimties kūrimui

Užsakovas turi teisę ir galimybę (bet neįsipareigoja) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos užsakyti papildomų paslaugų pagal Diegėjo pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį. Papildomų paslaugų preliminarus kiekis (apimtis) – 600 darbo valandų. Papildomos valandos gali būti panaudotos paslaugų teikimo metu modernizuotų/ sukurtų funkcijų pakeitimui ar naujų funkcijų, reikalavimų, kurie nebuvo įvardinti šioje techninėje specifikacijoje, modernizavimui/ sukūrimui, siekiant, kad sukurtas/ modernizuotas funkcionalumas tenkintų oficialiai paskelbtų teisės aktų nuostatas ir/ ar užtikrintų Projekto tikslų pasiekimą.

Diegėjas įsipareigoja taikyti ne didesnį paslaugų atlikimo įkainį, negu įkainis, nurodytas pasiūlyme. Kiekvienu atskiru atveju prieš pradedant papildomus darbus, Diegėjas turės pristatyti (detalizuoti) ir su Užsakovu suderinti planuojamų atlikti tobulinimo darbų aprašymą (specifikaciją), laiko sąnaudas, pateikiant laiko sąnaudų pagrindimą bei įgyvendinimo terminą ir grafiką.

Papildomų paslaugų metu kuriamam funkcionalumui taikomi šios techninės specifikacijos nefunkciniai reikalavimai, jeigu nesutariama kitaip.

Papildomos paslaugos, pakeitimai dėl nenumatytų reikalavimų skirtos naujų SDS funkcionalumų realizavimui (ne pagal šios Techninės Specifikacijos reikalavimus) ir apima šias Diegėjo veiklas:

      - Naujų poreikių registravimą ir derinimą su Užsakovu;

      - Naujų poreikių funkcionalumo realizavimui detalią analizę ir specifikavimą (dokumentavimą) bei suderinimą su Užsakovu;

      - Naujų poreikių realizavimo laiko sąnaudų skaičiavimą ir pagrindimą bei įgyvendinimo terminų ir grafiko sudarymą bei suderinimą su Užsakovu;

      - Suderintų naujų funkcionalumų realizavimą apibrėžtais terminais ir apimtimi;

      - Realizuotų naujų funkcionalumų testavimą, diegimą į SDS aplinkas, naudotojų mokymus ir konsultavimą, bandomąją eksploataciją (esant poreikiui), duomenų migravimą (esant poreikiui).

      - Su nauju funkcionalumu susijusios dokumentacijos atnaujinimą (naudotojų instrukcijų, diegimo ir administravimo instrukcijų, projektavimo dokumentų ir kt.);

      - Naujų funkcionalumų analizės, projektavimo, testavimo, migravimo, bandomosios eksploatacijos, diegimo eigos dokumentavimą (ataskaitų rengimą, susitikimų protokolavimą);

      - Įdiegtų funkcionalumų ir parengtos dokumentacijos nemokamą garantinę priežiūrą (1 metus laiko nuo funkcionalumo įdiegimo į eksploatavimo aplinką).

Papildomų paslaugų, pakeitimų dėl nenumatytų reikalavimų teikimo procedūra turi būti aprašyta Paslaugų teikimo reglamente ir suderinta su Užsakovu.

Reikalavimai priežiūros, palaikymo ir vystymo pasaugoms

Įvykdžius SDS įgyvendinimo paslaugų sutartį, Diegėjas 5 metus turės atlikti techninę SDS priežiūrą ir palaikymą.

Sistemos priežiūros ir aptarnavimo paslaugos skirtos SDS tinkamam programinės įrangos veikimo užtikrinimui, SDS sutrikimų šalinimui (po garantinės priežiūros paslaugų pabaigos). Į šias paslaugas įeina tokios Diegėjo veiklos ir pareigos:

      - Programinės įrangos sutrikimų šalinimas – skubi pagalba, sutrikus sistemos ar ją sudarančių komponentų veikimui, net jei sistemos sutrikimas atsirado ne dėl Diegėjo kaltės – problemų diagnostika ir sistemos funkcionavimo  atstatymas. Įrangos veikimo atstatymas skirstomas į 3 prioritetus, pagal svarbumą, kurie privalo būti pašalinti per atitinkamą laiką.

      - Konsultavimo paslaugos - Užsakovo darbuotojų konsultavimas sistemos eksploatacijos, profilaktinės priežiūros ir panašiais klausimais. Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu, el. paštu, naudojant priežiūros tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą (turi būti suderinta ar naudojama VŠT programinė įranga ar programinę įrangą pateikia Diegėjas) ar atvykus į VŠT. Konsultavimo paslaugos apima tik konsultacijas, kurioms kiekvienu atveju atsakyti reikia ne daugiau kaip 2-jų kvalifikuoto Tiekėjo darbuotojo darbo valandų.

      - Programinės įrangos veikimo kontrolė – SDS komponentų veikimo stebėjimas ir profilaktinių veiksmų atlikimas.

      - Sistemos vystymas – naujų poreikių analizė, projektavimas, funkcionalumų kūrimas arba keitimas, diegimas, atitinkamos dokumentacijos papildymas. Sistemos vystymas turi būti atliekamas pagal paruoštas ir su Perkančiąja Organizacija suderintas vystymo darbų specifikacijas (vystymo darbų užsakymus), nurodant suteikiamą paslaugų kainą, terminą, detalų diegiamo sprendimo aprašymą, diegimo eigą ir atsakomybes.

Programinės įrangos sutrikimų atstatymų trukmė:

      - Kritinis sutrikimas – funkcijos ir / ar programinio komponento neveikimas, turintis kritinę įtaką Užsakovo veiklai, be galimybės reikiamą funkciją vykdyti ar SDS paslaugą gauti alternatyviai, pvz.: visiškas SDS ar SDS modulio neveikimas; visi SDS vartotojai negali prisijungti prie SDS; SDS duomenų sugadinimas, kai tolesnis darbas su SDS tik dar labiau gadins duomenis ir reikia atstatyti SDS ir/ar ištaisyti klaidas. Kritinių sutrikimų šalinimas:

        - Reakcijos laikas: Diegėjas turi reaguoti per ne ilgiau nei 4 darbo valandas. Diegėjas reaguodamas į kritinio sutrikimo fiksavimą turi informuoti Užsakovą apie planuojamus veiksmus ir kiek laiko gali užtrukti sutrikimo pašalinimas.

        - Sprendimo laikas: Diegėjas turi išspręsti sutrikimą (problemos šalinimas ir funkcionalumo veikimo atnaujinimas) per ne ilgiau kaip per 8 darbo valandas, skaičiuojant nuo Diegėjo reakcijos laiko į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Užsakovu sutaria dėl sutrikimo pašalinimo laiko.

        - Kritinių sutrikimų kiekis per vieną mėnesį neturi viršyti 3.

      - Svarbus sutrikimas - neapibrėžtas (nedokumentuotas, ne pagal pateiktas naudotojo instrukcijas) funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti numatytą SDS funkciją, tačiau naudotojui reikia atlikti papildomus, nenumatytus ar alternatyvius veiksmus, kad nestabdyti Užsakovo veiklos procesų:

        - Reakcijos laikas: Diegėjas turi reaguoti per ne ilgiau nei 8 darbo valandas.

        - Sprendimo laikas: Diegėjas turi išspręsti sutrikimą (problemos šalinimas ir funkcionalumo veikimo atnaujinimas) per ne ilgiau kaip 16 darbo valandų, skaičiuojant nuo reakcijos laiko į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Užsakovu sutaria dėl sutrikimo pašalinimo laiko.

      - Neesminių sutrikimų šalinimas – kosmetinės ar panašios SDS klaidos, kurios neįtakoja korektiško funkcijų veikimo, netrikdo SDS darbo ir Užsakovo veiklos procesų:

        - Reakcijos laikas: Diegėjas turi reaguoti per ne ilgiau nei 8 darbo valandas.

        - Sprendimo laikas: Diegėjas turi išspręsti sutrikimą (problemos šalinimas ir funkcionalumo veikimo atnaujinimas) per ne ilgiau kaip 24 darbo valandas, skaičiuojant nuo reakcijos laiko į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Užsakovu sutaria dėl sutrikimo pašalinimo laiko.

Kibernetinio saugumo spragų (klaidų) atstatymo trukmės reikalavimai aprašyti Teisių ir saugumo reikalavimuose 8.5.15.9 punkte.

Užsakovas reikalaus Diegėjo atlyginti galimus nuostolius dėl SDS neveikimo, jei SDS neveiks ilgiau kaip vieną kalendorinę dieną dėl Diegėjo kaltės.

Išspręstas sutrikimas laikomas uždarytu, jeigu po pranešimo sutartu būdu apie sutrikimo pašalinimą gavimo per dvi (2)  darbo dienas Užsakovas nepateikia Diegėjui pretenzijos dėl sutrikimų šalinimo.

Programinės įrangos veikimo kontrolės paslaugų reikalavimai:

      - programinės įrangos atnaujinimų atsiuntimas ir įdiegimas; visi SDS komponentai, turi būti gamintojo rekomenduojamos naujausios, stabilios ir palaikomos versijos; SDS naudojami trečiųjų šalių komponentai turi būti siunčiami tik iš oficialių šaltinių.

      - nenaudojamas SDS funkcionalumas turi būt išjungtas, nepalaikomi komponentai ir konfigūracijos, jeigu juose nustatyta pažeidžiamumų, privalo pakeisti analogiško funkcionalumo komponentais arba pašalinti, jeigu Užsakovas tam pritaria.

      - konfigūracijos keitimas pagal pasikeitusius veiksnius (padidėjusią apkrovą, sumažėjusią duomenų saugyklos talpą ir pan.), saugos priemonių veikimo stebėjimas, sisteminių įrašų ir incidentų analizavimas, visi kiti profilaktiniai darbai, kurie užtikrintų stabilų SDS veikimą, saugumą ir našumą.

Diegėjas kartą per mėnesį turi pateikti periodines ataskaitas apie atliktas SDS priežiūros veiklas.

SDS vystymas turi būti atliekamas pagal paruoštas ir su Užsakovu suderintas vystymo darbų specifikacijas (vystymo darbų užsakymus), nurodant suteikiamą paslaugų kainą, terminą, detalų diegiamo sprendimo aprašymą, diegimo eigą ir atsakomybes.

Sistemos priežiūros ir techninio aptarnavimo paslaugų teikimo detali procedūra, užsakymų ir ataskaitų formos turi būti aprašytos Paslaugų teikimo reglamente ir suderintos su Užsakovu.

Diegėjas privalės užtikrinti sistemos ir jos atskirų modulių priežiūros / palaikymo paslaugas savo sąskaita iki visa SDS bus priimta į gamybinę eksploataciją ir Užsakovo pasirašytas galutinis paslaugų rezultatų priėmimo perdavimo aktas.

Reikalavimai garantinei priežiūrai

Diegėjas turi užtikrinti Projekto metu sukurto ir įdiegto SDS funkcionalumo garantinę priežiūrą bei visų šios Techninės specifikacijos įgyvendinimo metu suteiktų paslaugų rezultatų (dokumentacijos, įdiegimo konfigūracijos, duomenų migravimo ir kt.) garantinę priežiūrą. Garantinė priežiūra turi būti vykdoma pagal su Užsakovu suderintą Paslaugų teikimo reglamentą.

Garantinės priežiūros terminas – 1 metai (12 kalendorinių mėnesių) nuo Paslaugų priėmimo perdavimo akto pasirašymo datos.

Garantinė priežiūra turi būti teikiama Užsakovo darbo valandomis pirmadienį - ketvirtadienį 7:30 iki 16:30 val., penktadienį iki 15:15 val. budėjimo režimas Lietuvos laiku.

Garantinės priežiūros laikotarpiu lygiagrečiai turi būti vykdomos sistemos priežiūros, palaikymo ir vystymo paslaugos pagal suderintą paslaugų įkainį.

Garantinės priežiūros paslaugos apima sukurtos ir įdiegtos programinės įrangos (įskaitant SDS priežiūros ir vystymo laikotarpiu įdiegtų papildomų funkcionalumų) sutrikimų šalinimą, kibernetinio saugumo spragų (klaidų) šalinimą, bei Užsakovo atsakingų asmenų konsultavimą.

Garantinės priežiūros paslaugos apima Diegėjo sukurtos ir įdiegtos programinės įrangos sutrikimų, klaidų

Diegėjas turi vykdyti Užsakovo atsakingų asmenų konsultavimą SDS veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais. Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu, nuotoliniu būdu, el. paštu, naudojant priežiūros tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą (turi būti suderinta ar naudojama Užsakovo programinė įranga ar programinę įrangą pateikia Diegėjas) ar atvykus į VŠT. Konsultavimas veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimai apima tik konsultacijas, kurioms kiekvienu atveju atsakyti reikia ne daugiau kaip 2-jų kvalifikuoto Diegėjo darbuotojo darbo valandų. Konsultacijomis nelaikoma detali SDS galimybių analizė, pokyčio užsakymų dokumentų rengimas, programinio kodo rašymo konsultacijos ar pan.

Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai SDS naudotojai dėl Diegėjo įdiegtos ar sukurtos programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų SDS funkcijų (neveikia funkcija, neveikia SDS, neveikia integracinė sąsaja ir kt.) ar funkcijos veikia nekorektiškai.

Programinės įrangos sutrikimų atstatymų trukmė:

      - Kritinis sutrikimas – funkcijos ir / ar programinio komponento neveikimas, turintis kritinę įtaką Užsakovo veiklai, be galimybės reikiamą funkciją vykdyti ar SDS paslaugą gauti alternatyviai, pvz.: visiškas SDS ar SDS modulio neveikimas; visi SDS vartotojai negali prisijungti prie SDS; SDS duomenų sugadinimas, kai tolesnis darbas su SDS tik dar labiau gadins duomenis ir reikia atstatyti SDS ir/ar ištaisyti klaidas. Kritinių sutrikimų šalinimas:

        - Reakcijos laikas: Diegėjas turi reaguoti per ne ilgiau nei 4 darbo valandas. Diegėjas reaguodamas į kritinio sutrikimo fiksavimą turi informuoti Užsakovą apie planuojamus veiksmus ir kiek laiko gali užtrukti sutrikimo pašalinimas.

        - Sprendimo laikas: Diegėjas turi išspręsti sutrikimą (problemos šalinimas ir funkcionalumo veikimo atnaujinimas) per ne ilgiau kaip per 8 darbo valandas, skaičiuojant nuo Diegėjo reakcijos laiko į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Užsakovu sutaria dėl sutrikimo pašalinimo laiko.

        - Kritinių klaidų kiekis per vieną mėnesį neturi viršyti 3.

      - Svarbus sutrikimas - neapibrėžtas (nedokumentuotas, ne pagal pateiktas naudotojo instrukcijas) funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti numatytą SDS funkciją, tačiau naudotojui reikia atlikti papildomus, nenumatytus ar alternatyvius veiksmus, kad nestabdyti Užsakovo veiklos procesų:

        - Reakcijos laikas: Diegėjas turi reaguoti per ne ilgiau nei 8 darbo valandas.

        - Sprendimo laikas: Diegėjas turi išspręsti sutrikimą (problemos šalinimas ir funkcionalumo veikimo atnaujinimas) per ne ilgiau kaip 16 darbo valandų, skaičiuojant nuo reakcijos laiko į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Užsakovu sutaria dėl sutrikimo pašalinimo laiko.

      - Neesminių sutrikimų šalinimas – kosmetinės ar panašios SDS klaidos, kurios neįtakoja korektiško funkcijų veikimo, netrikdo SDS darbo ir Užsakovo veiklos procesų:

        - Reakcijos laikas: Diegėjas turi reaguoti per ne ilgiau nei 8 darbo valandas.

        - Sprendimo laikas: Diegėjas turi išspręsti sutrikimą (problemos šalinimas ir funkcionalumo veikimo atnaujinimas) per ne ilgiau kaip 24 darbo valandas, skaičiuojant nuo reakcijos laiko į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Užsakovu sutaria dėl sutrikimo pašalinimo laiko.

Kibernetinio saugumo spragų (klaidų) atstatymo trukmės reikalavimai aprašyti Teisių ir saugumo reikalavimuose 8.5.15.9 punkte.

Užsakovas reikalaus Diegėjo atlyginti galimus nuostolius dėl SDS neveikimo, jei SDS neveiks ilgiau kaip vieną kalendorinę dieną dėl Diegėjo kaltės.

Išspręstas sutrikimas laikomas uždarytu, jeigu po pranešimo sutartu būdu apie sutrikimo pašalinimą gavimo per dvi (2)  darbo dienas Užsakovas nepateikia Diegėjui pretenzijos dėl sutrikimų šalinimo.

Pašalinus sutrikimus Užsakovui turi būti pateikiamas atnaujintas SDS išeities kodas ir atliekamas atnaujinto SDS kodo įdiegimas į visas SDS aplinkas.

Reikalavimai galutiniam SDS priėmimui

Galutinis SDS priėmimas bus vykdomas pasibaigus bandomajai eksploatacijai, t. y. priėmimas galės būti vykdomas tik tada, kai bus pasiekti bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai.

SDS paslaugos (paslaugų rezultatai) bus priimamos pasirašant galutinį priėmimo-perdavimo aktą. Paslaugų teikimo etapų priėmimas-perdavimas turi būti įforminamas daliniais priėmimo-perdavimo aktais. Jų kiekis ir laikiškumas turi būti suderintas su Užsakovu pirmame paslaugų teikimo etape „Inicijavimas“ (TS Lentelė Nr. 4 SDS įgyvendinimo etapai, terminai ir rezultatai).

Siekiant užtikrinti sklandų Projekto tęstinumą:

      - Perdavus Sutarties ir jos priedų reikalavimus atitinkantį rezultatą (jo dalį), Paslaugų teikėjas besąlygiškai, neatšaukiamai, neatlygintinai, neribotam laikui suteikia Užsakovui teisę naudotis programine įranga, jai priklausančiomis neterminuotomis licencijomis (jei taikoma) ir parengtais projektiniais dokumentais.

      - Programinės įrangos naudojimas apima programinės įrangos atsisiuntimą, įdiegimą ir prieigą prie jos. Jei dėl kokios nors priežasties kuri nors šalis nusprendžia nutraukti bendradarbiavimą, Užsakovas vis tiek turi teisę toliau naudotis programine įranga su tomis pačiomis funkcijomis, kurios buvo prieinamos sutarties nutraukimo dieną.

Priedai

1 Priedas – Preliminarūs SDS laukai

Pateikiami preliminarūs šilumos tinklo elementų laukai. Taip pat pateikiama informacija ar laukas turi būti užpildomas iš kitų šaltinių (per integracijas, rankiniu būdu, formulėmis) ar apskaičiuojamas SDS. Laukų sąrašas bus suderintas detalios analizės metu.

Lentelė Nr. 26 Preliminarūs šilumos tinklo elementų parametrai (laukai)

| Tinklo elementas | Lauko pavadinimas | Duomenų pavyzdys | Pildymas |
| --- | --- | --- | --- |
| Šilumos šaltinis |  |  |  |
|  | Identifikatorius ArcGIS sistemoje | 15 | Užpildomas |
|  | Įmonės pavadinimas | VST | Užpildomas |
|  | Šaltinio pavadinimas | E-2 | Užpildomas |
|  | Šaltinio numeris | 1 | Užpildomas |
|  | Geodezinė žymė, m | 98 | Užpildomas |
|  | Skaičiuotina temperatūra tiekiamąjame vamzdyne, °C | 120 | Užpildomas |
|  | Tiekiamojo vamzdyno esama temperatūra, °C | 115 | Užpildomas |
|  | Skaičiuotinas turimas slėgių perkrytis šilumos šaltinyje, m | 89 | Užpildomas |
|  | Skaičiuotinas slėgis grįžtamąjame vamzdyno šaltinyje, m | 137 | Užpildomas |
|  | Šaltinio darbo režimas | Pažymėtas šaltinis | Užpildomas |
|  | Maksimalus papildymo debitas, t/h | 0 | Užpildomas |
|  | Maksimalus šiluminis galingumas, MW | 0 | Užpildomas |
|  | Maksimalus debitas, t/h | 0 | Apskaičiuojamas |
|  | Esamas disponuojamas slėgis šaltinio išėjime, m | 88,999 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis tiekimo vamzdyje, m | 127,999 | Apskaičiuojamas |
|  | Esamas slėgis grįžtamojo vamzdyno šaltinyje, m | 137 | Apskaičiuojamas |
|  | Šilumos tiekimo sistemos darbo laikas | >5000 val. per metus | Užpildomas |
|  | Vidutinė metinė vandens temperatūra tiekiamajame vamzdyne, °C | 85 | Užpildomas |
|  | Vidutinė metinė vandens temperatūra grįžtamajame vamzdyne, °C | 40 | Užpildomas |
|  | Vidutinė metinė grunto temperatūra, °C | 8 | Užpildomas |
|  | Vidutinė metinė oro temperatūra, °C | 0 | Užpildomas |
|  | Vidutinė metinė oro temperatūra techniniuose koridoriuose, °C | 12 | Užpildomas |
|  | Esama grunto temperatūra, °C | 8 | Užpildomas |
|  | Esama oro temperatūra techniniuose koridoriuose, °C | 15 | Užpildomas |
|  | Esama šildymo apkrova, MW | 520,54098 | Apskaičiuojamas |
|  | Esama ventiliacijos apkrova, MW | 0 | Apskaičiuojamas |
|  | Esama karšto vandens gamybos sistemos apkrova, MW | 133,62788 | Apskaičiuojamas |
|  | Suminė šilumos apkrova, MW | 705,74716 | Apskaičiuojamas |
|  | Temperatūra šaltinio išėjime, °C | 115 | Apskaičiuojamas |
|  | Esama vandens temperatūra grįžtamajame vamzdyne, °C | 58,58 | Apskaičiuojamas |
|  | Tinklo vandens sunaudojimas šildymo sistemose, t/h | 9970,55 | Apskaičiuojamas |
|  | Tinklo vandens sunaudojimas ventiliacinėse sistemose, t/h | 0 | Apskaičiuojamas |
|  | Tinklo vandens sunaudojimas karšto vandens gamybos sistemose, t/h | 0,78 | Apskaičiuojamas |
|  | Suminis vandens kiekis tiekiamajame vamzdyne, t/val. | 10754,433 | Apskaičiuojamas |
|  | Vandens kiekis papildymui, t/h | 0,78 | Apskaičiuojamas |
|  | Šilumos nuostoliai tinkluose, MW | 44,97333 | Apskaičiuojamas |
|  | Hidrostatinis slėgis, m | 214 | Apskaičiuojamas |
|  | Pastabos |  | Užpildomas |
| Mazgas |  |  |  |
|  | Identifikatorius ArcGIS sistemoje |  | Užpildomas |
|  | Mazgo pavadinimas | 92102 | Užpildomas |
|  | Šaltinio numeris | 1 | Užpildomas |
|  | Geodezinė žymė, m | 100 | Užpildomas |
|  | Disponuojamas slėgis, m | 65,418 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis tiekimo vamzdyje, m | 225,535 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis grįžtamajame vamzdyje, m | 160,117 | Apskaičiuojamas |
|  | Vandens temperatūra tiekiamajame vamzdyje, °C | 114,98 | Apskaičiuojamas |
|  | Vandens temperatūra grįžtamajame vamzdyje, °C | 56,29 | Apskaičiuojamas |
|  | Šilumnešio judėjimo laikas nuo šaltinio, min | 1,67 | Apskaičiuojamas |
|  | Kelias kurį praėjo šilumnešis nuo šaltinio, m | 111 | Apskaičiuojamas |
|  | Hidrostatinis slėgis, m | 214 | Apskaičiuojamas |
|  | Hidrostatinis slėgis išėjime, m | 214 | Apskaičiuojamas |
|  | Pastabos |  | Užpildomas |
| Šilumos punktas |  |  |  |
|  | Identifikatorius ArcGIS sistemoje | 3559 | Užpildomas |
|  | Įvadinio mazgo adresas | Vandentiekio 30, Vilnius | Užpildomas |
|  | Mazgo pavadinimas | Gyv. namas | Užpildomas |
|  | Šaltinio numeris | 1 | Užpildomas |
|  | Geodezinė žymė, m | 121 | Užpildomas |
|  | Vartotojo pastato aukštis, m | 12 | Užpildomas |
|  | Vartotojo prijungimo schemos numeris | 14 | Užpildomas |
|  | Skaičiuotina tinklo vandens temperatūra vartotojo įvade, °C | 120 | Užpildomas |
|  | Skaičiuotinas šildymo apkrovimas, MW | 0,06450122 | Užpildomas |
|  | Skaičiuotinas ventiliacijos apkrovimas, MW | 0 | Užpildomas |
|  | Skaičiuotinas karšto vandens tiekimo sistemos apkrovimas, MW | 0,005881781 | Užpildomas |
|  | Šildymo apkrovimo pokyčio koeficientas | 0 | Užpildomas |
|  | Ventiliacijos apkrovimo pokyčio koeficientas | 0 | Užpildomas |
|  | Karšto vandens tiekimo sistemos apkrovimo pokyčio koeficientas | 1,2 | Užpildomas |
|  | Šildymo sistemos reguliatoriaus požymis | Šildymo reguliatoriais | Užpildomas |
|  | Bendras šilumos poreikio koeficientas, % |  | Užpildomas |
|  | Maksimalus šilumnešio debitas šildymo sistemoje, m3/h | 2,26 | Apskaičiuojamas |
|  | Reguliavimo vožtuvo požymis VS | 1 | Užpildomas |
|  | Temperatūros reguliatoriaus požymis | Temperatūros reguliatorius | Užpildomas |
|  | Skaičiuotina vandens temperatūra išėjime iš ŠS, °C | 55 | Užpildomas |
|  | Skaičiuotina vandens temperatūra įėjime į ŠS, °C | 95 | Užpildomas |
|  | Skaičiuotina vidaus oro temperatūra šildymo sistemoje, °C | 20 | Užpildomas |
|  | Skaičiuotinas turimas slėgis šild. sistemoje, m | 2 | Užpildomas |
|  | Skaičiuotina išorės oro temperatūra ventiliacinėms sistemoms, °C | -15 | Užpildomas |
|  | Skaičiuotinas turimas slėgis ventiliacinėje sistemoje, m | 1 | Užpildomas |
|  | Cirkuliuojančio kiekio dalis KVT, % | 30 | Užpildomas |
|  | Slėgio nuostoliai KVT, m | 1 | Užpildomas |
|  | Vandens temperatūra cirkuliacijos kontūre, °C | 47 | Užpildomas |
|  | Šalto vandens temperatūra, °C | 8 | Užpildomas |
|  | Karšto vandens temperatūra sistemoje, °C | 55 | Užpildomas |
|  | Tinklo vandens temperatūra paduodamajame vamzdyne, °C | 113,1 | Apskaičiuojamas |
|  | Tinklo vandens temperatūra grįžtamajame vamzdyne, °C | 61,9 | Apskaičiuojamas |
|  | Sąlyginis vandens kiekis šildymo sistemoje, t/h | 1,209 | Apskaičiuojamas |
|  | Sąlyginis šilumos kiekis šildymo sistemoje, MW | 1 | Apskaičiuojamas |
|  | Tinklo vandens suminis kiekis, t/h | 1,2086 | Apskaičiuojamas |
|  | Turimas slėgis vartotojo įvade, m | 50,175 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis tiekimo vamzdyne, m | 216,8 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis grįžtamajame vamzdyne, m | 166,63 | Apskaičiuojamas |
|  | Šilumnešio judėjimo laikas nuo šaltinio, min | 58,97 | Apskaičiuojamas |
|  | Kelias kurį praėjo šilumnešis nuo šaltinio, m | 2379,4 | Apskaičiuojamas |
|  | Hidrostatinis slėgis, m | 214 | Apskaičiuojamas |
|  | Papildymo tipas |  | Apskaičiuojamas |
|  | Šildymo sistemos pajungimo schema | Neprikl. | Apskaičiuojamas |
|  | Karšto vandens tiekimo sistemos pajungimo schema | Mišri | Apskaičiuojamas |
|  | Debito ribotuvo nustatymo reikšmė | 2.26 | Apskaičiuojamas |
|  | Faktinis šilumos kiekis, MW | 0,06450122 | Apskaičiuojamas |
|  | Faktinis šilumos srautas, t/h | 0,005881781 | Apskaičiuojamas |
|  | Instaliuota galia šildymui, MW | 0,144 | Apskaičiuojamas |
|  | Instaliuota galia vėdinimui, MW | 0 | Apskaičiuojamas |
|  | Instaliuota galia karšto vandens tiekimo sistemoje, MW | 0,186 | Apskaičiuojamas |
|  | Pastabos |  | Užpildomas |
| Siurblinė |  |  |  |
|  | Identifikatorius ArcGIS sistemoje | 13 | Užpildomas |
|  | Siurblinės pavadinimas | Vingriu siurbline | Užpildomas |
|  | Šaltinio numeris | 1060402 | Užpildomas |
|  | Geodezinė žymė, m | 120 | Užpildomas |
|  | Siurblio aprašymo tiekimo vamzdyje metodas | Standartinė reikšmė | Užpildomas |
|  | Siurblio tipas tiekimo vamzdyje |  | Užpildomas |
|  | Siurblių skaičius tiekimo vamzdyne | 0 | Užpildomas |
|  | Siurblio slėgis tiekimo vamzdyne, m | 0 | Užpildomas |
|  | Hidrostatinis slėgis po siurblio tiekimo vamzdyje, m | 0 | Užpildomas |
|  | Slėgis įėjime į siurblinę tiekimo vamzdyne, m | 178,996 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis išėjime iš siurblinės tiekimo vamzdyne., m | 178,996 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis tiekimo vamzdyne prieš mazgą, m | 58,996 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis tiekimo vamzdyne po mazgo, m | 58,996 | Apskaičiuojamas |
|  | Vandens kiekis tiekiamajame vamzdyne, t/h | 704,82 | Apskaičiuojamas |
|  | Vandens temperatūra tiekiamajame vamzdyne, °C | 114,63 | Apskaičiuojamas |
|  | Siurblio aprašymo grįžtamajame vamzdyje metodas | Slėgis iki siurblio | Užpildomas |
|  | Siurblio tipas grįžtamajame vamzdyje |  | Užpildomas |
|  | Siurblių skaičius grįžtamajame vamzdyne | 0 | Užpildomas |
|  | Siurblio slėgis grįžtamajame vamzdyne, m | 0 | Užpildomas |
|  | Slėgis prieš siurblį grįžtamajame vamzdyje, m | 24 | Užpildomas |
|  | Slėgis įėjime į siurblinę grįžtamajame vamzdyne, m | 166,438 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis išėjime iš siurblinės grįžtamajame vamzdyne, m | 144 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis grįžtamajame vamzdyje po mazgo, m | 24 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis grįžtamajame vamzdyje prieš mazgą, m | 46,438 | Apskaičiuojamas |
|  | Vandens kiekis grįžt. vamzdyne, t/h | -2390,54 | Apskaičiuojamas |
|  | Vandens temperatūra grįžtamajame vamzdyje, °C | 58,25 | Apskaičiuojamas |
|  | Šilumnešio judėjimo laikas nuo šaltinio, min | 61,6 | Apskaičiuojamas |
|  | Kelias kurį praėjo šilumnešis nuo šaltinio, m | 3591,6 | Apskaičiuojamas |
|  | Hidrostatinis slėgis, m | 214 | Apskaičiuojamas |
|  | Hidrostatinis slėgis išėjime, m | 214 | Apskaičiuojamas |
|  | Pastabos |  | Užpildomas |
| Sklendė |  |  |  |
|  | Identifikatorius ArcGIS sistemoje | 5469 | Užpildomas |
|  | Armatūros pavadinimas | 1 | Užpildomas |
|  | Šaltinio numeris | 0 | Apskaičiuojamas |
|  | Geodezinė žymė, m | 119,47 | Užpildomas |
|  | Sklendės tipas tiekimo vamzdyje |  | Užpildomas |
|  | Sąlyginis skersmuo tiekimo vamzdyje, m | 0,2 | Užpildomas |
|  | Atidarymo laipsnis tiekimo vamzdyje | 0 | Užpildomas |
|  | Sklendės tipas grįžtamajame vamzdyje |  | Užpildomas |
|  | Sąlyginis skersmuo grįžtamajame vamzdyje, m | 0 | Apskaičiuojamas |
|  | Atidarymo laipsnis grįžtamajame vamzdyje | 0 | Apskaičiuojamas |
|  | Santykinis skersmuo grįžtamajame vamzdyne, m | 0,2 | Užpildomas |
|  | Atidarymo laipsnis grįžtamajame vamzdyne | 0 | Užpildomas |
|  | Disponuojamas slėgis, m | 50,363 | Apskaičiuojamas |
|  | Turimas slėgis išėjime. M | 34,697 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis tiekimo vamzdyne, m | 216,681 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis po mazgo tiekimo vamzdyne, m | 178,971 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis grįžtamajame vamzdyne, m | 166,318 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis po mazgo grįžtamajame vamzdyne | 144,273 | Apskaičiuojamas |
|  | Vandens temperatūra tiekimo vamzdyne, °C | -273 | Apskaičiuojamas |
|  | Vandens temperatūra grįžtamajame vamzdyne, °C | -273 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis tiekimo vamzdyne, m | 97,211 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis tiekimo vamzdyne po mazgo, m | 59,501 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis grįžtamajame vamzdyne, m | 46,848 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis grįžtamajame vamzdyne po mazgo, m | 24,803 | Apskaičiuojamas |
|  | Šilumnešio judėjimo laikas nuo šaltinio, min | 1000000 | Apskaičiuojamas |
|  | Kelias kurį praėjo šilumnešis nuo šaltinio, m | 0 | Apskaičiuojamas |
|  | Hidrostatinis slėgis, m | 214 | Apskaičiuojamas |
|  | Hidrostatinis slėgis išėjime, m | 214 | Apskaičiuojamas |
| Vožtuvai |  |  |  |
|  | Identifikatorius ArcGIS sistemoje |  | Užpildomas |
|  | Droselinio mazgo pavadinimas |  | Užpildomas |
|  | Šaltinio numeris | 1 | Užpildomas |
|  | Geodezinė žymė, m | 100 | Užpildomas |
|  | Apėjimo skersmuo tiekiamajame vamzdyne, m | 0 | Užpildomas |
|  | Apėjimo ilgis tiekiamajame vamzdyne, m | 0 | Užpildomas |
|  | Apėjimo skersmuo grįžtamajame vamzdyne, m | 1 | Užpildomas |
|  | Apėjimo ilgis grįžtamajame vamzdyne, m | 1 | Užpildomas |
|  | Slėgio mažinimo metodas (reguliavimo vožtuvas, paspyrio vožtuvas ir kt.) | 0 | Užpildomas |
|  | Reguliuojamas parametras slėgis, m (kiekis, t/h) | 160 | Užpildomas |
|  | Reguliatoriaus pralaidumas | 0 | Užpildomas |
|  | Disponuojamas slėgis iki mazgo, m | 88,48 | Apskaičiuojamas |
|  | Disponuojamas slėgis už mazgo, m | 65,491 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis tiekiamajame vamzdyne prieš mazgą, m | 225,575 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis tiekiamajame vamzdyne už mazgo, m | 225,575 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis grįžtamajame vamzdyne prieš mazgą, m | 137,095 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis grįžtamajame vamzdyne už mazgo, m | 160,084 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis prieš mazgą tiekimo vamzdyne, m | 125,575 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis po mazgo tiekimo vamzdyne, m | 125,575 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis prieš mazgą grįžtamajame vamzdyne, m | 37,095 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis po mazgo grįžtamajame vamzdyne, m | 60,084 | Apskaičiuojamas |
|  | Šilumnešio judėjimo laikas nuo šaltinio, min | 1,41 | Apskaičiuojamas |
|  | Kelias kurį praėjo šilumnešis nuo šaltinio, m | 93,9 | Apskaičiuojamas |
|  | Hidrostatinis slėgis, m | 214 | Apskaičiuojamas |
|  | Hidrostatinis slėgis išėjime, m | 214 | Apskaičiuojamas |
|  | Vandens temperatūra tiekimo vamzdyne, °C | 114,98 | Apskaičiuojamas |
|  | Vandens temperatūra grįžtamajame vamzdyne, °C | 56,29 | Apskaičiuojamas |
|  | Paskirtis |  | Apskaičiuojamas |
|  | Vožtuvo būsena (veikia/neveikia) | 1 | Apskaičiuojamas |
|  | Pastabos |  | Užpildomas |
| Pamaišymo mazgas |  |  |  |
|  | Identifikatorius ArcGIS sistemoje |  | Užpildomas |
|  | Adresas |  | Užpildomas |
|  | Mazgo pavadinimas | Silumoki2c | Užpildomas |
|  | Šaltinio numeris | 2147483647 | Užpildomas |
|  | Geodezinė žymė, m | 152 | Užpildomas |
|  | Mazgo pajungimo schemos numeris | 9 | Užpildomas |
|  | Skaičiuotina temperatūra įėjime, °C | 115 | Užpildomas |
|  | Skaičiuotina temperatūra išėjime, °C | 65 | Užpildomas |
|  | Skaičiuotinas sumaišymo koeficientas | 0,97 | Apskaičiuojamas |
|  | Faktinis sumaišymo koeficientas | 2,2 | Apskaičiuojamas |
|  | Tinklo vandens suminis kiekis, t/h | 259,15 | Apskaičiuojamas |
|  | Turimas slėgis sumaišymo mazgo įvade, m | 39,38 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis tiekiamajame vamzdyne, m | 221,77 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis grįžtamajame vamzdyno mazgo įvade, m | 182,39 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis tiekiamajame vamzdyne, m | 69,77 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis grįžtamajame vamzdyne, m | 30,39 | Apskaičiuojamas |
|  | Vandens kiekis permetėje, t/h | 518,9 | Apskaičiuojamas |
|  | Šilumnešio judėjimo laikas nuo šaltinio, min | 155,49 | Apskaičiuojamas |
|  | Kelias kurį praėjo šilumnešis nuo šaltinio, m | 10260,8 | Apskaičiuojamas |
|  | Hidrostatinis slėgis, m | 214 | Apskaičiuojamas |
|  | Pastabos |  | Užpildomas |
| Permetės |  |  |  |
|  | Identifikatorius ArcGIS sistemoje | 72 | Užpildomas |
|  | Pavadinimas | 92630/2-02 | Užpildomas |
|  | Šaltinio numeris | 0 | Užpildomas |
|  | Geodezinis žymė, m | 174,83 | Užpildomas |
|  | Permetės ilgis, m | 0,75 | Užpildomas |
|  | Permetės skersmuo, m | 0,02 | Užpildomas |
|  | Vietinių pasipriešinimų koeficientas | 0 | Užpildomas |
|  | Šiurkštumas, mm | 0,2 | Užpildomas |
|  | Vandens kiekis permetėje, t/h | 0 | Apskaičiuojamas |
|  | Disponuojamas slėgis, m | 72,097 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis tiekiamajame vamzdyne m | 218,682 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis grįžtamajame vamzdyne, m | 146,585 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis tiekiamajame vamzdyne, m | 43,852 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgis grįžtamajame vamzdyne, m | -28,245 | Apskaičiuojamas |
|  | Šilumnešio judėjimo laikas nuo šaltinio, min | 1000000 | Apskaičiuojamas |
|  | Kelias kurį praėjo šilumnešis nuo šaltinio, m | 0 | Apskaičiuojamas |
|  | Hidrostatinis slėgis, m | 214 | Apskaičiuojamas |
|  | Hidrostatinis slėgis išėjime, m | 214 | Apskaičiuojamas |
|  | Temperatūra tiekiamajame vamzdyne, °C | -273 | Apskaičiuojamas |
|  | Temperatūra grįžtamajame vamzdyne, °C | -273 | Apskaičiuojamas |
|  | Paskirtis | ZIEMOS | Apskaičiuojamas |
|  | Jungties būsena (veikia/neveikia) | 1 | Užpildoma |
|  | Pastabos |  | Užpildomas |
| Vamzdynai |  |  |  |
|  | Identifikatorius ArcGIS sistemoje | 22479 | Užpildomas |
|  | Šaltinio numeris | 1060402 | Užpildomas |
|  | Savininkas |  | Užpildomas |
|  | Ruožo pradžios pavadinimas | 92216 - 92216/1 | Užpildomas |
|  | Ruožo pabaigos pavadinimas |  | Užpildomas |
|  | Ruožo ilgis, m | 106,8 | Užpildomas |
|  | Tiekiamojo vamzdžio vidinis skersmuo, m | 0,514 | Užpildomas |
|  | Grįžtamojo vamzdžio vidinis skersmuo, m | 0,514 | Užpildomas |
|  | Vietinių pasipriešinimų koeficientų suma tiekimo vamzdynuose | 0 | Užpildomas |
|  | Vietinių pasipriešinimų koeficientų suma grįžtamuose vamzdynuose | 0 | Užpildomas |
|  | Tiekiamojo vamzdžio šiurkštumas, mm | 0,174 | Užpildomas |
|  | Grįžtamojo vamzdžio šiurkštumas, mm | 0,174 | Užpildomas |
|  | Tiekiamojo vamzdžio susiaurėjimas, mm | 0 | Užpildomas |
|  | Grįžtamojo vamzdžio susiaurėjimas, mm | 0 | Užpildomas |
|  | Tiekiamojo vamzdyno vietinio pasipriešinimo koeficientas | 1 | Užpildomas |
|  | Grįžtamojo vamzdyno vietinio pasipriešinimo koeficientas | 1 | Užpildomas |
|  | Tiekiamojo vamzdyno pasipriešinimas, m/(t/h) * 2 | 0 | Užpildomas |
|  | Grįžtamojo vamzdyno pasipriešinimas, m/(t/h) * 2 | 0 | Užpildomas |
|  | Hidrostatinio slėgio zonų riba | 0 | Užpildomas |
|  | Šiluminio tinklo paklojimo būdas | Požeminius kanalinis | Užpildomas |
|  | Šiluminių tinklų normatyviniai nuostoliai (1-5) | Lietuva LST EN | Užpildomas |
|  | Tiekiamojo vamzdyno darbo laikotarpis |  | Užpildomas |
|  | Grįžtamojo vamzdyno darbo laikotarpis |  | Užpildomas |
|  | Tiekiamojo vamzdyno pataisomasis šilumos nuostolių koeficientas | 1 | Užpildomas |
|  | Grįžtamojo vamzdyno pataisomasis šilumos nuostolių koeficientas | 1 | Užpildomas |
|  | Grunto tipas | Molis, priemolis. Sausas | Užpildomas |
|  | Vamzdyno paklojimo gylis, m | 2,46 | Užpildomas |
|  | Tiekiamojo vamzdyno izoliacijos medžiaga | VŠT - PAROC - kevalinė akmens vatos | Užpildomas |
|  | Grįžtamojo vamzdyno izoliacijos medžiaga | VŠT - PAROC - kevalinė akmens vatos | Užpildomas |
|  | Tiekiamojo vamzdyno izoliacijos storis, m | 0,1 | Užpildomas |
|  | Grįžtamojo vamzdyno izoliacijos storis, m | 0,1 | Užpildomas |
|  | Tiekiamojo vamzdyno izoliacijos techninė būklė |  | Užpildomas |
|  | Grįžtamojo vamzdyno izoliacijos techninė būklė |  | Užpildomas |
|  | Atstumas tarp vamzdynų ašių, m | 2 | Užpildomas |
|  | Kanalo aukštis, m | 2 | Užpildomas |
|  | Kanalo plotis, m | 2 | Užpildomas |
|  | Tiekiamojo vamzdyno papildomi šilumos nuostoliai, kcal | 0 | Užpildomas |
|  | Grįžtamojo vamzdyno papildomi šilumos nuostoliai, kcal | 0 | Užpildomas |
|  | Vandens kiekis tiekiamajame vamzdyne, t/h | 937,4179 | Apskaičiuojamas |
|  | Vandens kiekis grįžtamajame vamzdyne, t/h | -1504,2805 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgio nuostoliai tiekiamajame vamzdyne, m | 0,27 | Apskaičiuojamas |
|  | Slėgio nuostoliai grįžtamajame vamzdyne, m | 0,687 | Apskaičiuojamas |
|  | Lyginamieji slėgio linijiniai nuostoliai tiekiamajame vamzdyne, m | 2,524 | Apskaičiuojamas |
|  | Lyginamieji slėgio linijiniai nuostoliai grįžtamajame vamzdyne, m | 6,432 | Apskaičiuojamas |
|  | Vandens judėjimo greitis tiekiamajame vamzdyne, m/s | 1,287 | Apskaičiuojamas |
|  | Vandens judėjimo greitis grįžtamajame vamzdyne, m/s | -2,065 | Apskaičiuojamas |
|  | Šilumos nuostoliai tiekiamajame vamzdyne, MW | 9678,98 | Apskaičiuojamas |
|  | Šilumos nuostoliai grįžtamajame vamzdyne, MW | 3957,62 | Apskaičiuojamas |
|  | Temperatūra ruožo pradžioje tiekiamajame vamzdyne, °C | 114,51 | Apskaičiuojamas |
|  | Temperatūra ruožo gale tiekiamajame vamzdyne, °C | 114,5 | Apskaičiuojamas |
|  | Temperatūra ruožo pradžioje grįžtamajame vamzdyne, °C | 59,96 | Apskaičiuojamas |
|  | Temperatūra ruožo gale grįžtamajame vamzdyne, °C | 59,96 | Apskaičiuojamas |
|  | Sąlyginis diametras | 500 | Užpildomas |
|  | Vamzdžio eksploatacijos pradžia | 1986 | Užpildomas |

2 Priedas – Šilumos tiekimo zonos

Paveiksle pateikiamos atskiros šilumos tiekimo zonos.

Pav. Nr. 4: Tiekimo zonos.

3 Priedas – Šilumos nuostolių apskaičiavimo metodika

Prisegama šilumos nuostolių apskaičiavimo metodika:

4 Priedas – Šilumos tiekimo tinklų schemos

Paveiksluose pateikiamos atskirų šilumos tinklų schemos.

Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklas

Pav. Nr. 5: Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo schema

RK2 šilumos tiekimo tinklo schema

Pav. Nr. 6: RK2 šilumos tiekimo tinklo schema

Dvarčionių šilumos tiekimo tinklo schema

Pav. Nr. 7: Dvarčionių šilumos tiekimo tinklo schema

Salininkų šilumos tiekimo tinklo schema

Pav. Nr. 8: Salininkų šilumos tiekimo tinklo schema

Trakų Vokės šilumos tiekimo tinklo schema

Pav. Nr. 9: Trakų Vokės šilumos tiekimo tinklo schema

Katilinės Popieriaus g. 44 šilumos tiekimo tinklo schema

Pav. Nr. 10: Katilinės Popieriaus g. 44 šilumos tiekimo tinklo schema

5 Priedas – Integruoto (Vilniaus miesto centralizuoto) šilumos tinklo metinio planavimo pavyzdys

Lentelė Nr. 27 Integruoto šilumos tinklo metinio planavimo pavyzdys

| Eil. Nr. | Šilumos generavimo įrenginio duomenys | Mat vnt. | 2022 m. sausio planas | 2022 m. sausio faktas | Delta Δ |  | 2022 m. vasario planas | 2022 m. vasario faktas | Delta Δ |  | ... | Nuo metų pradžios planas | Nuo metų pradžios faktas | Plano atitikimas nuo metų pradžios | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LAUKO ORO TEMPERATŪROS | C |  |  |  | % |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
|  |  | DNL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PATIEKTA ŠILUMA Į INTEGRUOTĄ TINKLĄ | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PLANUOJAMA ŠILUMA IŠ NŠG | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PLANUOJAMA VŠT PAGAMINTI ŠILUMA | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NEPRIKLAUSOMI ŠILUMOS GAMINTOJAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | NŠG-1 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | NŠG-2 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | NŠG-3 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | NŠG-4 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | NŠG-5 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | NŠG-6 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | NŠG-7 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | VKJ | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Šiukšlių deginimo įrenginys | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.2 | Biokatilai | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso: | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KONKURENCINIAIS ĮRENGINIAIS PAGAMINTAS ŠILUMOS KIEKIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrinė Nr.2 (E2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Turbo generatorius TG-5 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Turbo generatorius TG-4 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | KDE prie biokuro katilo GK-4 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | VK-3 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RK-8 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | VK-5 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | VK-7 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RK-7 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | VK-7 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PIKINIAIS ĮRENGINIAIS PAGAMINTAS ŠILUMOS KIEKIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrinė Nr.2 (E2) | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | VK-4 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | KDE-3,4 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | VK-7 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | TG-4 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | REZERVINIAIS ĮRENGINIAIS PAGAMINTAS ŠILUMOS KIEKIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E-2 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | VK-1 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | VK-2 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | VK-5 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | VK-6 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RK-8 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | VK-3 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | VK-4 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | RAI | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KATILŲ PANAUDOJIMO GALIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KONKURENCINIAIS ĮRENGINIAIS PAGAMINTAS ŠILUMOS KIEKIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrinė Nr.2 (E2) | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turbo generatorius TG-5 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turbo generatorius TG-4 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KDE prie biokuro katilo GK-4 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-3 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RK-8 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-5 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-7 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RK-7 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-7 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PIKINIAIS ĮRENGINIAIS PAGAMINTAS ŠILUMOS KIEKIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrinė Nr.2 (E2) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-4 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KDE-3,4 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-7 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TG-4 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REZERVINIAIS ĮRENGINIAIS PAGAMINTAS ŠILUMOS KIEKIS | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E-2 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-1 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-2 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-5 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-6 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RK-8 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-3 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-4 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DARBO VALANDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KONKURENCINIAIS ĮRENGINIAIS PAGAMINTAS ŠILUMOS KIEKIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrinė Nr.2 (E2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turbo generatorius TG-5 | VAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turbo generatorius TG-4 | VAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KDE prie biokuro katilo GK-4 | VAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-3 | VAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RK-8 | VAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-5 | VAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-7 | VAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RK-7 | VAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-7 | VAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PIKINIAIS ĮRENGINIAIS PAGAMINTAS ŠILUMOS KIEKIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KDE-3,4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TG-4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REZERVINIAIS ĮRENGINIAIS PAGAMINTAS ŠILUMOS KIEKIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrinė Nr.2 (E2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RK-8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ĮRENGINIŲ NAUDINGO VEIKIMO KOEFICIENTAI, NVK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-3 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-4 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-5 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-6 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-1 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-2 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-3 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-4 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-5 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-6 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-7 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RK-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-3 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-4 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-5 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-7 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SUNAUDOTAS KURO KIEKIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrinė Nr.2 (E2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Gamtinės dujos | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-3 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-4 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-5 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-6 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-1 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-2 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-3 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-4 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-5 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-6 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-7 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-3 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-4 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-5 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-6 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-1 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-2 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-3 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-4 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-5 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-6 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-7 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-3 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-4 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-5 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-6 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-1 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-2 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-3 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-4 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-5 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-6 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-7 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Biokuras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-4 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-4 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Mazutas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-3 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-4 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-5 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-6 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-1 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-2 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-3 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-4 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-5 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-6 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-7 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-3 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-4 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-5 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GK-6 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-1 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-2 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-3 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-4 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-5 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-6 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-7 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RK-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Gamtinės dujos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-3 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-4 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-6 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-7 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-3 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-4 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-6 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-7 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-3 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-4 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-6 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-7 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RK-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Gamtinės dujos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-7 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-7 | t.n.e. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VK-7 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Elektros energijos gamyba E-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TG-4 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TG-5 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Elektros energijos gamyba E-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TG-4 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TG-5 | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Elektros energijos pardavimasE-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš gamtinių dujų | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš biokuro | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | INTEGRUOTO TINKLO ŠILUMOS GAMYBOS BALANSAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patiekta šilumos į tinklą | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patiekta šilumos į tinklą VŠT šaltiniais | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atleista šilumos į tinklą E-2 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atleista šilumos į tinklą RK-7 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atleista šilumos į tinklą RK-8 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mob.katilinė | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nupirkta šiluma iš NŠG | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šilumos pardavimas | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šilumos patiekta įvade | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Faktiniai bendri nuostoliai | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Faktiniai technologiniai nuostoliai | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t.sk .per izol. | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t.sk su nutek. | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komerciniai nuostoliai | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |