Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

Vaižganto g. 22 (Utena) bendrųjų patalpų plastikinių langų  montavimo darbų pirkimo

techninė specifikacija

Pagal statybos techninių reglamentų reikalavimus sumontuoti plastikinius langus:

- Senų langų blokų demontavimas.

- Bendrųjų patalpų langai: Naujų langų blokų sumontavimas (išorėje matomo lango rėmo plotis turi būti ne mažiau 5 cm., pagal poreikį naudoti rėmo praplatinimus), reguliavimas ir tvirtinimas. Šoninių briaunų matomo rėmo dalis su praplatinimu turėtų būti apie 10 cm. Lango matmenys -  ~ 1200x1550 mm – 1 vienetas, 2600x1550 mm – 1 vienetas, du atveriami. Langų išmatavimus tikslinti vietoje. Langų rėmų spalva - balta.

3. Techniniai reikalavimai langams:

- Langų mechaninio patvarumo klasė - 3.

- Langų mechaninio stiprio klasė - 2.

- Langų varstymo dažnių ciklas >=20 000.

- Langų vėjo apkrovos klasė pagal LST EN 12210:2016

- Langų vandens pralaidumo klasė pagal LST EN 12208:2002

- Langų staktos profilio storis (montažinis gylis) ne mažesnis kaip 70 mm.

- Langų šilumos perdavimo koeficientas < l,4W/m2 K.

4. Plastikiniai langai turi būti pagaminti iš PVC profilio, kurio gamyboje nenaudojami švino stabilizatoriai. Stiklo paketas vienkamerinis, 2 stiklų, iš kurių 1 stiklas su selektyvine danga. Langų rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų, su ne mažesne kaip 2 mm storio cinkuoto plieno armatūra. Langų furnitūra (apkaustai) - metalinė, atspari korozijai.

5. Tarpų tarp lango bloko ir angokraščių užsandarinimui naudoti montavimo išpurškiamas putas, panaudojant jas pagal gamintojo nurodytą instrukciją. Užsandarintas tarpas iš išorinės lango pusės turi būti izoliuojamas savaime išsiplečiančiomis, į vieną pusę vandens garams pralaidžiomis sandarinimo tarpinėmis. Iš vidinės lango pusės užsandarinama apdailos juostomis su gumuota briauna. Atstatomi langų angokraščių ištrupėjimai. Vykdant montavimo darbus, atmosferos krituliai neturi patekti į patalpas.

6. Demontuoti senas ir sumontuoti naujas išorės palanges iš cinkuotos skardos. Skarda 0,5 mm storio. Priekinės skardinės palangės briaunos išsikišimas nuo fasado plokštumos 3-4 cm.

7. Langų pakeitimo metu pažeistų angokraščių ir kitų paviršių užtaisymas ir pilna vidinių angokraščių apdaila (tinkavimas, glaistymas, dažymas). Visi dažomi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi, lygūs.

8. Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte. Susikaupusias statybos atliekas turi utilizuoti, išveždamas į sąvartyną.

9. Kartu su pasiūlymu pateikiama montuojamų plastikinių langų ir naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracija ir Rangovo patvirtintos langų montavimo taisyklės.

10.Rangovas sutinka darbų vykdymo metu sudaryti tinkamas sąlygas, reikalingas Bendrovės atsakingiems darbuotojams prižiūrėti vykdomus darbus. Paslėptus darbus Rangovas priduoda Užsakovui.

11.Langams turi būti taikoma ne mažesnė kaip 5 (penkių metų) garantija. Garantinis aptarnavimas ne mažiau 2 metai.

12.Bendrovė apmokės tik už atliktus ir priduotus darbus.

13.Visi darbai objektuose turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi būti tinkama eksploatacijai. Tiekėjas įsipareigoja darbų metu susidariusias atliekas sutvarkyti ir išvežti ir utilizuoti vadovaudamasis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

14.Perkančioji organizacija apmoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita - faktūra gali būti išrašoma tik pasirašius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Vykdant rangos darbų sutartį, PVM sąskaitos faktūros turės būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos ,,SABIS“ priemonėmis.

15.Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip  per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui.

16.UAB „Utenos butų ūkis“ yra daugiabučių gyvenamųjų namų administratorius, o naudos gavėjai yra patalpų savininkai. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (su vėlesniais pakeitimais) 4.1 punktu, perkamiems langams taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nurodyti XII skyriaus 21 punkte:

| Tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, turės pateikti: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Minimalus aplinkos apsaugos kriterijus | Minimalaus aplinkos apsaugos kriterijaus atitiktį įrodantis dokumentas |
| 16.1. | visose plastikinėse detalėse, kurių masė ≥ 50 g, švino ar kadmio junginiai neturi viršyti 100 ppm; | a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytiems reikalavimams, arba b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 16.2. | visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą; |  |
| 16.3. | produkte neturi būti naudojamas poveikį šiltnamio efektui darantis dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį); |  |
| 16.4. | produktas, naudojamas normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413) . |  |

|  |  |  |  |  | Vaižganto g. 22 bendrų patalpų langų schema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (matmenys metrais) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Langas -2 vienetai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.55 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.55 m |  |  |  |
|  | 1.20 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.60 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Langas varstomas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 iš langų varstomas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Langų išmatavimus tikslinti vietoje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |